ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПЛАН

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

ВОЙКОВСКИЙ СЕЛЬСОВЕТ

ШИПУНОВСКОГО РАЙОНА  АЛТАЙСКОГО КРАЯ

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Том Ii

ПОЛОЖЕНИЯ О ТЕРРИТОРИАЛЬНОМ ПЛАНИРОВАНИИ

ООО «АЛТАЙГИПРОЗЕМ»

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПЛАН

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

ВОЙКОВСКИЙ СЕЛЬСОВЕТ

ШИПУНОВСКОГО РАЙОНА

АЛТАЙСКОГО КРАЯ

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

ТОМ II

(ПОЛОЖЕНИЯ О ТЕРРИТОРИАЛЬНОМ ПЛАНИРОВАНИИ)

| Директор | В.И. Клюшников |
| --- | --- |
| Главный архитектор | Г.Н. Бахуров |
| Начальник отдела | Г.Я. Сизова |

Барнаул 2017

Генеральный план выполнен коллективом авторов в составе:

Руководитель проекта, главный архитектор                                        Г.Н. Бахуров

Начальник производственного отдела                                                       Г.Я. Сизова

Инженер                                                                                                        А.Г. Дерянова

СОДЕРЖАНИЕ

1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ПРОЕКТА	7

2. МЕРОПРИЯТИЯ ПО ТЕРРИТОРИАЛЬНОМУ ПЛАНИРОВАНИЮ	9

2.1. Мероприятия по развитию функционально-планировочной структуры	9

2.1.1. Архитектурно-планировочные решения	9

2.1.2. Функциональное зонирование	9

2.2. Мероприятия по развитию и размещению объектов капитального строительства	12

2.2.1. Мероприятия по развитию и размещению объектов жилой зоны	12

2.2.2. Мероприятия по развитию и размещению объектов общественно-деловой зоны	12

2.2.3. Мероприятия по развитию и размещению объектов сельскохозяйственной зоны	13

2.3. Развитие и размещение объектов транспортной инфраструктуры	14

2.4. Мероприятия по развитию и размещению объектов инженерной инфраструктуры	14

2.4.1. Водоснабжение	14

2.4.2. Водоотведение (канализация)	16

2.4.3. Газоснабжение	17

2.4.4. Электроснабжение	17

2.4.5. Связь и информатизация	18

2.4.6. Теплоснабжение	18

2.5. Мероприятия по охране окружающей среды	18

2.5.1. Мероприятия по охране атмосферного воздуха	18

2.5.2. Мероприятия по предотвращению загрязнения и разрушения почвенного покрова	19

2.5.3. Мероприятия по охране водной среды	19

2.5.4. Мероприятия по благоустройству и санитарной очистке территории	19

2.6. Проектируемые особо охраняемые природные территории	20

2.7. Мероприятия по сохранению объектов культурного наследия	21

2.8. Мероприятия по организации зон с особыми условиями использования территории	26

2.9. Мероприятия по предупреждению чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера. Мероприятия по гражданской обороне	33

2.9.1. Мероприятия по предотвращению чрезвычайных ситуаций природного характера	33

2.9.2. Мероприятия по предотвращению чрезвычайных ситуаций техногенного характера	33

2.9.3. Мероприятия по гражданской обороне	34

3. МЕРОПРИЯТИЯ ПО ИЗМЕНЕНИЮ КАТЕГОРИИ ЗЕМЕЛЬ	35

4. ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ ПО ТЕРРИТОРИАЛЬНОМУ ПЛАНИРОВАНИЮ	37

1. ОСНОВНЫЕ ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ ГЕНЕРАЛЬНОГО ПЛАНА	39

СОСТАВ ГРАФИЧЕСКИХ МАТЕРИАЛОВ

| № листа | Наименование |
| --- | --- |
| 1 | Карта современного использования и комплексной оценки территории муниципального образования Войковский сельсовет Шипуновского района Алтайского края, М 1: 25 000 |
| 2 | Карта современного использования и комплексной оценки территории с. Усть-Порозиха муниципального образования Войковский сельсовет Шипуновского района Алтайского края, М 1: 5 000 |
| 3 | Карта современного использования и комплексной оценки территории с. Кособоково муниципального образования Войковский сельсовет Шипуновского района Алтайского края, М 1: 5 000 |
| 4 | Карта современного использования и комплексной оценки территории п. Воробьево муниципального образования Войковский сельсовет Шипуновского района Алтайского края, М 1: 5 000 |
| 5 | Карта современного использования и комплексной оценки территории п. Чупино муниципального образования Войковский сельсовет Шипуновского района Алтайского края, М 1: 5 000 |
| 6 | Карта планируемого размещения объектов местного значения муниципального образования Войковский сельсовет Шипуновского района |
| 7 | Карта планируемого размещения объектов местного значения с.Усть-Порозиха муниципального образования Войковский сельсовет Шипуновского района |
| 8 | Карта планируемого размещения объектов местного значения с.Кособоково муниципального образования Войковский сельсовет Шипуновского района |
| 9 | Карта планируемого размещения объектов местного значения п.Воробьево муниципального образования Войковский сельсовет Шипуновского района |
| 10 | Карта планируемого размещения объектов местного значения п.Чупино муниципального образования Войковский сельсовет Шипуновского района |
| 11 | Карта функциональных зон муниципального образования Войковский сельсовет Шипуновского района |
| 12 | Карта функциональных зон с. Усть-Порозиха муниципального образования Войковский сельсовет Шипуновского района |
| 13 | Карта функциональных зон с. Кособоково муниципального образования Войковский сельсовет Шипуновского района |
| 14 | Карта функциональных зон п. Воробьево муниципального образования Войковский сельсовет Шипуновского района |
| 15 | Карта функциональных зон п. Чупино муниципального образования Войковский сельсовет Шипуновского района |
| 16 | Карта границ населенных пунктов муниципального образования Войковский сельсовет Шипуновского района |

# ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ПРОЕКТА

Генеральный план муниципального образования Войковский сельсовет Шипуновского района Алтайского края выполнен в соответствии с муниципальным контрактом.

Генеральный план выполнен в соответствии со следующими нормативно-правовыми актами:

- Градостроительным кодексом РФ;

- Земельным кодексом РФ;

- Водным кодексом РФ;

- Федеральным законом от 06.10.03 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»;

- Законом РФ от 21.02.92 №2395-1 «О недрах»;

- Законом Алтайского края  от 29.12.2009г. №120-ЗС «О градостроительной деятельности на территории Алтайского края»;

- Законом Алтайского края от 01.03.2008 №27-ЗС «О статусе и границах муниципальных и административно – территориальных образований Шипуновского района Алтайского края»;

- СП 42.13330.2011 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений»;

- СНиП 2.04-84* «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения»;

- СНиП 2.04.07-86 «Тепловые сети»;

- СП 42-101-2003 «Общие положения по проектированию и строительству газораспределительных систем из металлических и полиэтиленовых труб»;

- СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов»;

- СНиП 2.01-51-90 «Инженерно-технические мероприятия гражданской обороны»;

- Нормативами градостроительного проектирования Алтайского края, утвержденными постановлением Администрации Алтайского края от 09.04.2015 № 129;

- Методическими рекомендациями по разработке проектов Генеральных планов поселений и городских округов, утвержденными Приказом Министерства регионального развития РФ № 244 от 26.05.2011 г.

В проекте использованы проектные материалы «Схема территориального планирования Шипуновского района Алтайского края». Проектом предусмотрена следующая очередность развития: первая очередь на 2017 – 2021 гг. и расчетный срок до 2037 гг.

Цель работы – обоснование планирования устойчивого развития территориальной административной градообразующей единицы Алтайского края - муниципального образования Войковский сельсовет  на основе:

- анализа состояния территории, проблем и направлений ее комплексного развития;

- оптимальной организации территориального зонирования, планировочной структуры муниципального образования направленных на создание благоприятных условий комплексного развития отраслей производства и переработки сельскохозяйственной продукции, сферы услуг и  жизнедеятельности населения, охраны окружающей среды и объектов культурного наследия;

- обоснования вариантов решения задач территориального планирования;

- обоснования мероприятий по территориальному планированию;

- обоснования последовательности этапов реализации предложений по территориальному планированию.

Задачами генерального плана являются:

1. Планирование границ функциональных зон с отображением параметров их перспективного развития, в том числе:

- границ территорий объектов культурного наследия;

- границ зон с особыми условиями использования территорий;

- границ территорий, подверженных риску возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера и воздействия их последствий;

- границ земельных участков, которые предоставлены для размещения  объектов капитального строительства федерального, краевого или муниципального значения, а также границы участков, на которых размещены объекты капитального строительства федерального, краевого или муниципального значения;

- границ зон планируемого размещения объектов капитального строительства федерального, краевого или муниципального значения;

- границ зон инженерной и транспортной инфраструктур;

- границ земель сельскохозяйственного назначения, земель лесного фонда, водного фонда, земель промышленности и иных категорий.

2. Формирование предложений по развитию архитектурно-пространственной среды, а также зонирование территории населенных пунктов в соответствии с требованиями Градостроительного Кодекса РФ.

3. Ориентация на комплексную оценку и охрану среды поселения.

4. Разработка мероприятий по улучшению условий проживания населения муниципального образования Войковский сельсовет – оптимизация экологической ситуации, развитие транспортной и инженерной инфраструктур.

# МЕРОПРИЯТИЯ ПО ТЕРРИТОРИАЛЬНОМУ ПЛАНИРОВАНИЮ

## Мероприятия по развитию функционально-планировочной структуры

### Архитектурно-планировочные решения

Архитектурно-планировочное решение территории населенных пунктов принято с учетом инженерно-геологических и экологических ограничений, а также специфики уклада жизни населения, основных видов хозяйственной деятельности.

В результате анализа современного состояния территории, социально-демографических условий, производственного и транспортного потенциала, выявлены следующие факторы, которые учитывались в данной работе:

- природные структурные элементы, ограничивающие территорию застройки;

- сложившаяся планировочная структура населенного пункта;

- наличие производственных территорий, создающих экономическую базу сельского совета;

- недостаточный уровень обеспечения населения объектами социальной сферы.

Проектом предусмотрено сохранение и упорядочение сложившейся архитектурно-планировочной структуры населенных пунктов Войковского сельсовета, усиление существующих композиционных осей, в виде главных и основных улиц, определение территорий для размещения перспективной застройки на расчетный срок. Развитие населенного пункта предполагается в существующих границах путем уплотнения жилой застройки в целях нового жилищного строительства.

Проектом предлагается реконструкция автодорог для создания единого комплекса улично-дорожной сети.

Принятые архитектурно-планировочные решения предусматривают создание современного села с четким функциональным зонированием всех его территорий и обеспечением всеми видами инженерного оборудования и благоустройства. Проектная планировочная структура решена с учетом природных факторов и ограничений, а также сложившейся градостроительной планировочной ситуации.

### Функциональное зонирование

Генеральным планом установлено зонирование территории населенных пунктов. В их границах установлены следующие функциональные зоны:

- жилая зона;

- общественно-деловая зона;

- зона производственная;

- зона инженерной и транспортной инфраструктуры;

- зона рекреационного назначения;

- зона сельскохозяйственного использования;

- зона специального назначения.

В основу планировочной структуры населенных пунктов положена сложившаяся планировка территории и существующие природные условия.

Жилая зона представлена индивидуальными жилыми домами. В жилых зонах допускается размещение отдельно стоящих, встроенных или пристроенных объектов социального и коммунально-бытового назначения, объектов здравоохранения, объектов дошкольного, начального общего и среднего (полного) общего образования, культовых зданий, стоянок автомобильного транспорта, гаражей, объектов, связанных с проживанием граждан и не оказывающих негативного воздействия на окружающую среду. В состав жилых зон могут включаться также территории, предназначенные для ведения садоводства и дачного хозяйства. Индивидуальная жилая застройка занимает основную часть населенных пунктов.

Общественно-деловая зона включает:

1) зоны делового, общественного и коммерческого назначения;

2) зоны размещения объектов социального и коммунально-бытового назначения;

3) зоны обслуживания объектов, необходимых для осуществления производственной и предпринимательской деятельности.

Общественно-деловые зоны предназначены для размещения объектов здравоохранения, культуры, торговли, общественного питания, социального и коммунально-бытового назначения, предпринимательской деятельности, объектов среднего профессионального образования, административных, научно-исследовательских учреждений, культовых зданий, стоянок автомобильного транспорта, объектов делового, финансового назначения, иных объектов, связанных с обеспечением жизнедеятельности граждан. В перечень объектов капитального строительства, разрешенных для размещения в общественно-деловых зонах, могут включаться жилые дома, гостиницы. Размещение общественно-деловых зон обусловлено необходимостью создания общественных центров для обеспечения обслуживания населения прилегающих территорий.

Производственная зона включает:

1) коммунальные зоны – зоны размещения коммунальных и складских объектов, объектов жилищно-коммунального хозяйства, объектов транспорта, объектов оптовой торговли;

2) производственные зоны – зоны размещения производственных объектов с различными нормативами воздействия на окружающую среду;

3) иные виды производственной, инженерной и транспортной инфраструктур.

Производственные зоны предназначены для размещения промышленных, коммунальных и складских объектов, объектов инженерной и транспортной инфраструктур, в том числе сооружений и коммуникаций железнодорожного, автомобильного, речного, морского, воздушного и трубопроводного транспорта, связи, а также для установления санитарно-защитных зон таких объектов в соответствии с требованиями технических регламентов.

Зона инженерной инфраструктуры. Зона, предназначенная для размещения объектов инженерной инфраструктуры, включает участки территории населенных пунктов, предназначенные для размещения сетей инженерно-технического обеспечения, включая линии электропередачи, линии связи (в том числе линейно-кабельные сооружения), трубопроводы (водопроводы, тепловые сети), для размещения иных объектов инженерной инфраструктуры и их охранных зон.

Зона транспортной инфраструктуры. Зона, предназначенная для размещения объектов транспортной инфраструктуры, включает участки территории населенных пунктов, предназначенные для размещения объектов автомобильного транспорта и установления санитарно-защитных зон и санитарных разрывов таких объектов, установления полос отвода автомобильных дорог, размещения объектов дорожного сервиса и дорожного хозяйства, объектов благоустройства.

Зона рекреационного назначения. Зона рекреационного назначения выделена для обеспечения условий сохранения и использования существующего природного ландшафта и создания экологически чистой окружающей среды в интересах здоровья населения, сохранения и воспроизводства лесов, обеспечения их рационального использования.

В состав зон рекреационного назначения могут включаться зоны в границах территорий, занятых скверами, парками, прудами, озерами, водохранилищами, пляжами, а также в границах иных территорий, используемых и предназначенных для отдыха, туризма, занятий физической культурой.

Зона сельскохозяйственного использования включает:

1) зоны сельскохозяйственных угодий – пашни, сенокосы, пастбища, залежи, земли, занятые многолетними насаждениями (садами, виноградниками и другими);

2) зоны, занятые объектами сельскохозяйственного назначения и предназначенные для ведения сельского хозяйства, дачного хозяйства, садоводства, личного подсобного хозяйства, развития объектов сельскохозяйственного назначения.

Зона специального назначения. На территории сельсовета зона специального назначения представлена полигонами ТКО, скотомогильниками с захоронением в ямах, сельскими кладбищами.

## Мероприятия по развитию и размещению объектов капитального строительства

### Мероприятия по развитию и размещению объектов жилой зоны

Мероприятия по развитию и размещению жилой зоны предполагают:

- создание современной комфортной среды путем поэтапной реконструкции территории существующей жилой застройки;

- уплотнение жилой застройки за счет свободных территорий в пределах границ существующего населенного пункта;

- обеспечения полного инженерного обустройства.

В связи с тем, что во всех населённых пунктах Войковского сельсовета обеспеченность жилым фондом выше нормативных показателей и на расчетный срок реализации генерального плана не планируется увеличение численности населения, расчет нового жилищного строительства не производился. В случае возникновения потребности в новом жилищном строительстве, оно будет производится в границах существующих населённых пунктов.

### Мероприятия по развитию и размещению объектов общественно-деловой зоны

Задача проекта – удовлетворение потребности населения в учреждениях обслуживания, в первую очередь это касается именно социально значимых отраслей сферы обслуживания (образования, здравоохранения, социального обслуживания, противопожарной безопасности, культуры, искусства, физкультуры и спорта).

Мощность размещаемых объектов социальной сферы рассчитана в соответствии с нормативами градостроительного проектирования Алтайского края, исходя из современного состояния сложившейся системы обслуживания населения и решения задач наиболее полного удовлетворения потребностей жителей города в учреждениях различных видов обслуживания.

Генеральным планом предусмотрено:

с. Усть-Порозиха

на первую очередь предусмотрено:

Капитальный ремонт здания СДК

на вторую очередь:

Капитальный ремонт зданий школы, детского сада, фельдшерско-акушерского пункта.

с. Кособоково

на вторую очередь:

Капитальный ремонт зданий школы, СДК, фельдшерско-акушерского пункта.

п. Воробьево

на вторую очередь:

Капитальный ремонт зданий школы, СДК, фельдшерско-акушерского пункта.

В с. Усть-Порозиха сохраняется действующий детский сад, в с. Кособоково и Воробьево планируется размещение групп дошкольного образования в зданиях школ, имеющих большой запас свободных площадей.

Строительство отдельных торговых объектов для доведения обеспеченности торговыми площадями до нормативных значений не целесообразно, предлагается размещение недостающих торговых площадей в зданиях сельских домов культуры.

Социально-бытовое обслуживание населения п. Чупино предусмотрено в с. Усть-Порозиха.

Для зданий общественно-деловой зоны, имеющих высокий процент амортизационного износа предлагается провести техническое обследование с целью определения возможности дальнейшей эксплуатации.

### Мероприятия по развитию и размещению объектов сельскохозяйственной зоны

Существующие коммунально-складские объекты имеют IV, V классы опасности (100, 50м). В санитарно-защитных зонах данных объектов располагается часть жилой застройки, что противоречит требованиям санитарных норм и правил, в связи с этим требуется перенос части производственных объектов.

Для развития населенного пункта генеральным планом предусмотрено:

- уплотнение и упорядочение существующих производственных зон;

- перенос производственных предприятий (мехсектор в с. Воробьево) на северо-восток села;

- упорядочение и уплотнение складского сектора.

Кроме переноса части производственных объектов, рекомендовано разработать для каждого предприятия проект по уменьшению размера санитарно-защитной зоны.

## Развитие и размещение объектов транспортной инфраструктуры

- Реализация генерального плана предусматривает:

- мероприятия по формированию зон транспортной инфраструктуры с целью повышения качества обслуживания транспорта;

- упорядочение сети улиц и проездов;

- мероприятия по обеспечению безопасности дорожного движения;

- капитальный ремонт внутрипоселковых дорог.

При проектировании улично-дорожной сети максимально учтена сложившаяся система улиц и направление перспективного развития поселков.

На территории населенных пунктов принята следующая классификация улично-дорожной сети с учетом функционального назначения улиц и дорог, интенсивности движения транспорта на отдельных участках и положения улиц в транспортной схеме населенного пункта:

- основные улицы в жилой застройке;

- второстепенные улицы в жилой застройке.

Предусмотрено два варианта дорожного покрытия из следующих материалов: покрытие из асфальтобетона и гравийных материалов. Вдоль главных и основных улиц предлагается устройство тротуаров. Ширина тротуаров вдоль главных улиц – 2,0 м, остальных – 1,0-1,5 м.

## Мероприятия по развитию и размещению объектов инженерной инфраструктуры

### Водоснабжение

Система водоснабжения поселения принята с учетом его развития на расчетный срок. Качество воды, подаваемой на хозяйственно-питьевые нужды, должно соответствовать требованиям ГОСТ Р 51232-98 «Вода питьевая» и СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования. Контроль качества».

Расчет общего водопотребления для населенных пунктов выполнен в соответствии с положениями СНиП 2.04.02-84* «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения». Для зданий с централизованным водоснабжением без ванн зданий хозяйственно-питьевое водопотребление составляет 150 л/сут. на человека.

Расчетный (средний за год) суточный расход воды на хозяйственно-питьевые нужды в населенном пункте определен в соответствии с п.2.2. СНиП 2.04.02-84* «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения». Расчетный расход воды в сутки наибольшего водопотребления определен при коэффициенте суточной неравномерности т.max=1,2.

Удельное среднесуточное за поливочный сезон потребление воды на поливку в расчете на одного жителя принято (согласно СНиП 2.04.02-84*), учитывая степень благоустройства, принято 60 л/сут., количество поливок 1 раз в сутки.

Расход воды на расчетный срок составляет 304,65 м3/сут., в том числе;

с. Усть-Порозиха – 145,38 м3/сутки

с. Кособоково – 100,99 м3/сутки

п. Воробьево – 58,28 м3/сутки

В п. Чупино водоснабжение из местных скважин.

Проектом предусматривается дальнейшее развитие внутрипоселковой водопроводной сети для охвата всех потребителей. Трубопроводы, арматура и колодцы должны быть выполнены из современных материалов. Водопроводную сеть предлагается выполнить из полиэтиленовых труб ГОСТ 18599-2001 «Трубы напорные из полиэтилена. Технические условия» диаметрами 60…100 мм. На стадии рабочего проекта диаметры водопроводной сети рассчитываются из условия пропуска расчетного расхода (хозяйственно-питьевой и противопожарный) с оптимальной скоростью. Прокладка – ниже глубины промерзания. Трубы уложить в каналах в кольцевой тепловой изоляции.

На основании анализа объемов потребления воды потребителями принята объединенная хозяйственно-питьевая и противопожарная система водоснабжения поселения и производственных предприятий. Техническое водопотребление производственных предприятий (при наличии) целесообразно обеспечить за счет использования собственных артезианских скважин на основе оборотных систем водоснабжения, предусматривающих повторное использование воды (из технологического цикла).

Расход воды на наружное пожаротушение принят в соответствии с таблицами 5, 6 СНиП 2.04.02-84* «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения» - 5 л/с. Расчетная продолжительность тушения пожара 3 ч. Пожарный запас воды должен составлять 108 м3

Для пожаротушения есть водонапорные башни. Проектом предусматривается расстановка гидрантов на водопроводной сети, которые должны обеспечивать пожаротушение любого обслуживаемого данной сетью здания, сооружения или его части не менее чем от двух гидрантов при расходе воды на наружное пожаротушение 15 л/с и более и одного — при расходе воды менее 15 л/с с учетом прокладки рукавных линий. Пожарные гидранты надлежит предусматривать вдоль автомобильных дорог на расстоянии не более 2,5 м от края проезжей части, но не ближе 5 м от стен зданий, на расстоянии не более 150 м друг от друга.

Для обеспечения надежности работы комплекса водопроводных сооружений необходимо выполнить следующие мероприятия:

- ремонт, реконструкция ветхих водопроводных сетей;

- строительство новых водопроводных сетей из полиэтиленовых труб диаметром 60…100 мм в районах перспективной застройки.

- существующие скважины реконструировать (промывка, замена фильтров и т.д.);

- на каждом водозаборе установить систему ЧАСТОТНИК, что позволит уйти от использования водонапорных башен.

Для предохранения источников водоснабжения от возможных загрязнений на всех скважинах предусматривается организация зон водоохраны в составе трех поясов.

В первый пояс включается территория в радиусе 30 – 50 м вокруг каждой скважины. Территория ограждается и благоустраивается; запрещается пребывание на ней лиц, не работающих на головных сооружениях.

В зону второго и третьего поясов включаются территории, обеспечивающие надежную санитарную защиту водозабора в соответствии с требованиями СанПиН 2.1.4.1110–02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения – Минздрав России – 2002 г.». На этих территориях устанавливается ограниченный санитарный режим. Для всех водопроводных сооружений устанавливаются зоны строгого режима с целью обеспечения их санитарной надежности в соответствии с требованиями СанПиН 2.1.4.1110-02.

### Водоотведение (канализация)

Проектом предусматривается водоотведение в индивидуальные накопители сточных вод для жилых и общественных зданий с вывозом стоков на очистные сооружения районного центра. Использование автономных систем канализации, обеспечивающих сбор сточных вод от выпусков домов их отведение в местные сооружения очистки в соответствии с требованиями санитарных и природоохранных норм, осуществляют сброс в грунт или в накопительный водоем.

В зависимости от площади прилегающей территории и грунтовых условий предлагаются следующие системы очистки:

- септики;

- фильтрующие колодцы;

- поля подземной фильтрации;

- фильтрующая кассета;

- фильтрующая траншея;

- компактные очистные установки заводского изготовления и др.

На расчетный срок территориального развития предполагается  применение станций систем биологической очистки канализационных стоков типа «Топас» («TOPAS»).

### Газоснабжение

Населённые пункты Войковского сельсовета не газифицированы. Население пользуется сжиженным газом из баллонов. Согласно «Энергетической стратегии Алтайского края на период до 2020 года», «Генеральной схемы газоснабжения и газификации Алтайского края», в Шипуновском районе планируется строительство межпоселкового газопровода и ГРС для газификации всех населенных пунктов района. Трассировку газопроводов и размещение объектов газовой инфраструктуры предусмотреть на следующих этапах проектирования.

### Электроснабжение

Энергетические нагрузки жилищно-коммунального сектора на проектные периоды определены по укрупненным показателям электропотребления на 1 жителя в год (Приложение H к Нормативам градостроительного проектирования Алтайского края) и в соответствии с РД 34.20.185-94. Расчет учитывает электропотребление жилыми и общественными зданиями, предприятиями коммунального обслуживания, наружным освещением, системами водообеспечения, водоотведения и теплоснабжения, а также затраты на содержание приусадебных хозяйств. При нормативном потреблении электроэнергии 950 кВт.ч/год на 1 чел. электропотребление на год составит в сельсовете в целом – 842,65 тыс.кВт.ч/год.

Проектируемая питающая и распределительная сеть 10 кВ в зоне перспективной застройки предусматривается в воздушном исполнении изолированным проводом на железобетонных опорах. Проектируемая подстанция должна быть расположена с учетом максимального приближения к центру нагрузок, при этом протяженность низковольтных сетей от подстанций до наиболее удаленных потребителей не должна превышать 400 метров.

Для надежного обеспечения электроэнергией потребителей предлагаются следующие мероприятия по электроснабжению:

Для надежного обеспечения электроэнергией потребителей предлагаются следующие мероприятия по электроснабжению:

- выполнить реконструкцию устаревшего оборудования, опор, воздушных линий;

- реконструкция действующих КТП до необходимой мощности;

- строительство системы уличного освещения.

### Связь и информатизация

Необходимо развитие сети мобильных операторов для улучшения сотовой связи и возможности выхода в интернет.

На расчетный срок необходимо продолжить работы:

- по развитию межстанционной сети связи посредством замены существующих кабельных линий связи на волоконно-оптический кабель связи;

- по модернизации телефонной сети общего пользования, расширению сферы предоставляемых услуг связи и внедрению новых технологий.

### Теплоснабжение

Согласно методическим рекомендациям по формированию «Нормативов потребления жилищно-коммунального хозяйства Министерства экономики РФ: среднегодовой расход тепловой энергии на отопление и горячее водоснабжение жилья по Алтайскому краю составляет 6,9 Гкал на 1 жителя в год.

В населенных пунктах Войковского сельсовета сохраняется существующая система теплоснабжения. Отопление  индивидуальных жилых домов усадебного типа печное, как правило, на твердом топливе. Теплоснабжение социально-значимых объектов осуществляется от местных котельных, работающих на твердом топливе.

Теплоснабжение планируется децентрализованное – от автономных квартирных теплогенераторов. Увеличение мощности котельной на расчетный период не требуется.

Выбор системы теплоснабжения районов новой застройки должен производиться на основе технико-экономического сравнения вариантов.

На расчетный срок предусмотрен капитальный ремонт существующих котельных и сетей теплоснабжения.

Изменение структуры теплоснабжения возможно при газификации района.

## Мероприятия по охране окружающей среды

### Мероприятия по охране атмосферного воздуха

Для улучшения качества атмосферного воздуха предусмотрены следующие мероприятия:

- разработка проектов санитарно-защитных зон источников загрязнения атмосферного воздуха;

- организация охранных мероприятий, включающих в себя оснащение специальными фильтрами очистки и улавливания загрязняющих веществ на всех объектах, оказывающих негативное влияние на состояние атмосферного воздуха.

### Мероприятия по предотвращению загрязнения и разрушения почвенного покрова

Мероприятия по предотвращению загрязнения и разрушения почвенного покрова предполагают:

- проведение технической рекультивации земель, нарушенных при строительстве и прокладке инженерных сетей;

- выявление и ликвидация несанкционированных свалок, захламленных участков с последующей рекультивацией территории.

### Мероприятия по охране водной среды

Мероприятия по охране водной среды включают в себя:

- разработку проектов организации водоохранных зон и прибрежных защитных полос, расчистка прибрежных территорий рек, озер;

- разработку проекта границ поясов ЗСО подземных источников водоснабжения.

В водоохранных зонах запрещается использование сточных вод для удобрения почв, размещение кладбищ, скотомогильников, мест захоронения отходов. Допускается проектирование, размещение, строительство, эксплуатация хозяйственных и других объектов при условии оборудования таких объектов сооружениями, обеспечивающими охрану водных объектов от загрязнения, засорения и истощения вод.

### Мероприятия по благоустройству и санитарной очистке территории

Предлагается следующая схема санитарной очистки:

1. В с.Усть-Порозиха в СЗЗ существующего полигона ТКО расположен действующий водозабор. Предусмотрено сокращение площади полигона для исключения попадания водозабора в СЗЗ.

В с. Кособоково и п. Воробьево необходимо размещение полигонов ТКО на нормативном расстоянии от населенных пунктов, т.к. в санитарно-защитных зонах существующих полигонов располагается жилая застройка. Потребная площадь для новых полигонов – 0,4 га для с. Кособоково и 0,3 га для п. Воробьево, что намного меньше существующих площадок.

Сбор мусора от усадебной застройки – мусорные ящики с последующим вывозом на полигон коммунальных отходов специальным мусоропроводным транспортом по системе планово регулярной очистки единой поселковой организацией не реже 1 раза в 1 – 2 дня. Площадки под контейнеры должны быть удалены от жилых домов и учреждений на расстояние не менее 20, но не более 100 м, иметь ровное бетонное покрытие, и ограждены зелеными насаждениями.

Очистка от биологических отходов. В с. Усть-Порозиха существующий скотомогильник с захоронением в ямах не нарушает требования санитарных норм и правил; скотомогильники с захоронением в ямах, расположенные  в окрестностях с. Кособоково и п. Воробьево (3 шт.), подлежат консервации, запроектированы два новых скотомогильника с биологическими камерами.

Ритуальное обслуживание. На территории Войковского сельсовета имеется четыре кладбища с санитарно-защитными зонами 50 м (IV класс опасности). Требований санитарных норм и правил не нарушают, проектирование новых объектов не планируется.

2. Очистка не канализированных районов от жидких бытовых отходов.

Жидкие отходы из не канализированных домовладений надо вывозить по мере накопления, но не реже 1 раза в полгода. Нечистоты должны собираться в водонепроницаемые выгреба и вывозиться спецтранспортом на поля фильтрации. Поля фильтрации на территории сельсовета не предусматриваются. Вывоз жидких бытовых отходов планируется на поля фильтрации районного центра.

В соответствии со статьей 11 Федерального закона от 23.11.1995 № 174-ФЗ «Об экологической экспертизе» проектная документация объектов, используемых для размещения и (или) обезвреживания отходов I-V классов опасности, в том числе проектная документация на строительство, реконструкцию объектов, используемых для обезвреживания и (или) размещения отходов I-V классов опасности, а также проекты вывода из эксплуатации указанных объектов, проекты рекультивации земель, нарушенных при размещении отходов I-V классов опасности, и земель, используемых, но не предназначенных для размещения отходов I-V классов опасности, подлежат государственной экологической экспертизе федерального уровня.

## Проектируемые особо охраняемые природные территории

В соответствии со Схемой развития и размещения особо охраняемых природных территорий Алтайского края на период до 2025 года (утв. постановлением Администрации Алтайского края от 12.08.2013 № 418) на территории Шипуновского района (в том числе в границах Войковского сельсовета) планируется создание государственного природного комплексного заказника «Чупинский бор». Ориентировочная площадь  в границах Шипуновского района - 6139 га, в том числе на территории Войковского сельсовета – 2741,2 га.

## Мероприятия по сохранению объектов культурного наследия

На территории Войковского сельсовета расположены 5 памятников истории и 12 памятников археологии.

Таблица 1.    Перечень объектов культурного наследия на территории Войковского сельсовета

| Наименование объекта культурного наследия | Акт органа государственной власти о постановке объекта на государственную охрану | Местонахождение объекта |
| --- | --- | --- |
| Памятники истории: |  |  |
| Мемориальный комплекс воинам, погибшим в годы Великой Отечественной войны (1941 -1945 гг.) | постановление Алтайского краевого Совета народных депутатов от 02.04.2001 № 94 | Шипуновский район, с. Усть-Порозиха (с. Войково) |
| Обелиск воинам, погибшим в годы Великой Отечественной войны ( 1941-1945 гг. ) | постановление Алтайского краевого Совета народных депутатов от 02.04.2001 № 94 | Шипуновский район, с. Воробьево, ул. Центральная |
| Обелиск воинам, погибшим в годы Великой Отечественной войны ( 1941-1945 гг. ) | постановление Алтайского краевого Совета народных депутатов от 02.04.2001 № 94 | Шипуновский район, с. Кособоково, центральная площадь села |
| Братская могила партизан | решение исполнительного комитета Алтайского краевого Совета депутатов трудящихся от 12.03.1959 № 126 | Шипуновский район, с. Кособоково |
| Обелиск воинам, погибшим в годы Великой Отечественной войны (1941-1945 гг. ) | постановление Алтайского краевого Совета народных депутатов от 02.04.2001 № 94 | Шипуновский район, пос. Чупино, трасса Шипуново-Воробьево |
| Памятники археологии: |  |  |
| Воробьево 2, курганная группа | постановление Алтайского краевого Законодательного собрания от 28.12.1994 № 169 | Шипуновский район, в 7 км к северу от пос. Воробьево |
| Воробьево 3, курганная группа | постановление Алтайского краевого Законодательного собрания от 28.12.1994 № 169 | Шипуновский район, в 6,7 км к северу от с. Воробьево |
| Воробьево 4, курган | постановление Алтайского краевого Законодательного собрания от 28.12.1994 № 169 | Шипуновский район, в 6,5 км к северу от с. Воробьево |
| Воробьево 5, курганная группа | постановление Алтайского краевого Законодательного собрания от 28.12.1994 № 169 | Шипуновский район, в 5 км к северо-западу от с. Воробьево |
| Чупино 2, поселение, стоянка | постановление Алтайского краевого Законодательного собрания от 28.12.1994 № 169 | Шипуновский район, в 1,7 км к западу от кладбища с. Чупино, на террасе |
| Воробьевский могильник | решение исполнительного комитета Алтайского краевого Совета народных депутатов от 12.09.1991 № 420 | Шипуновский район, в 5 км к северо-востоку от пос. Воробьево |
| Усть-Порозиха 1, поселение | выявленный объект культурного наследия | Шипуновский район, берег р. Порозихи, в 1,5 км от слияния ее с р. Чарыш |
| Усть-Порозиха 2, поселение | выявленный объект культурного наследия | Шипуновский район, 800 м к юго-западу от поселения Усть-Порозиха-1, в 500 м к востоку от берега р. Чарыш |
| Кособоково 1, поселение | выявленный объект культурного наследия | Шипуновский район, с. Кособоково, в 0,5 км к северу от с. Кособоково, на дюнах |
| Воробьево 1, курган | выявленный объект культурного наследия | Шипуновский район, в 5,4 км к северо-западу от с. Воробьево, в поле |
| Воробьево 6, курган | выявленный объект культурного наследия | Шипуновский район, в 4,1 км к северо-западу от с. Воробьево, в поле |
| Воробьево 7, курган | выявленный объект культурного наследия | Шипуновский район, в 5,9 км к западо-северо-западу от с. Воробьево, в поле |

Мероприятия по сохранению объектов культурного наследия предусматривают:

1. Проектирование и проведение земляных, строительных, мелиоративных, хозяйственных работ, работ по использованию лесов и иных работ (далее - строительных и иных работ) осуществляются при отсутствии на данной территории объектов культурного наследия, включенных в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации (далее - реестр), выявленных объектов культурного наследия или объектов, обладающих признаками объекта культурного наследия, либо при условии соблюдения техническим заказчиком (застройщиком) объекта капитального строительства, заказчиками других видов работ, лицом, проводящим указанные работы, требований по обеспечению сохранности объектов культурного наследия.

2. Определение наличия или отсутствия объектов культурного наследия, включенных в реестр, выявленных объектов культурного наследия либо объектов, обладающих признаками объекта культурного наследия, на земельных участках, землях лесного фонда либо в границах водных объектов или их частей, подлежащих воздействию строительных и иных работ осуществляется региональным органом охраны объектов культурного наследия.

Государственная историко-культурная экспертиза земель, подлежащих воздействию земляных, строительных, мелиоративных, хозяйственных работ, работ по использованию лесов (за исключением работ, указанных в пунктах 3, 4 и 7 части 1 статьи 25 Лесного кодекса Российской Федерации) и иных работ, проводится в случае, если орган охраны объектов культурного наследия не имеет данных об отсутствии на указанных землях объектов культурного наследия, включенных в реестр, выявленных объектов культурного наследия либо объектов, обладающих признаками объекта культурного наследия.

3. Основные требования по обеспечению сохранности объектов культурного наследия при проведении строительных и иных работ.

3.1. На территории объекта культурного наследия запрещается:

проведение земляных, строительных, мелиоративных и иных работ;

строительство объектов капитального строительства и увеличение объемно-пространственных характеристик существующих объектов капитального строительства.

3.2. На территории объекта культурного наследия разрешается:

проведение работ по сохранению объекта культурного наследия или его отдельных элементов, сохранению историко-градостроительной или природной среды объекта культурного наследия.

3.3. Особый режим использования земельного участка, в границах которого располагается объект археологического наследия (памятник археологии), предусматривает возможность проведения археологических полевых работ, земляных, строительных, мелиоративных, хозяйственных работ, работ по использованию лесов и иных работ при условии обеспечения сохранности объекта археологического наследия.

3.4. Проведение строительных и иных работ на земельном участке, непосредственно связанном с земельным участком в границах территории объекта культурного наследия, осуществляется при условии наличия в проектной документации разделов об обеспечении сохранности объекта культурного наследия (разделов о проведении спасательных археологических полевых работ, проекта обеспечения сохранности объекта культурного наследия, плана проведения спасательных археологических полевых работ), согласованных с региональным органом охраны объектов культурного наследия.

Документация или разделы документации, обосновывающие меры по обеспечению сохранности объекта культурного наследия, включенного в реестр, выявленного объекта культурного наследия либо объекта, обладающего признаками объекта культурного наследия, при проведении земляных, мелиоративных, хозяйственных работ, работ по использованию лесов и иных работ в границах территории объекта культурного наследия либо на земельном участке, непосредственно связанном с земельным участком в границах территории объекта культурного наследия подлежат государственной историко-культурной экспертизе.

3.5. В случае обнаружения в ходе проведения изыскательских, проектных, земляных, строительных, мелиоративных, хозяйственных работ, работ по использованию лесов и иных работ объекта, обладающего признаками объекта культурного наследия, в том числе объекта археологического наследия, заказчик указанных работ, технический заказчик (застройщик) объекта капитального строительства, лицо, проводящее указанные работы, обязаны незамедлительно приостановить указанные работы и в течение трех дней со дня обнаружения такого объекта направить в региональный орган охраны объектов культурного наследия письменное заявление об обнаруженном объекте культурного наследия.

Изменение проекта проведения работ, представляющих собой угрозу нарушения целостности и сохранности выявленного объекта культурного наследия, объекта культурного наследия, включенного в реестр, разработка проекта обеспечения их сохранности, проведение историко-культурной экспертизы выявленного объекта культурного наследия, спасательные археологические полевые работы на объекте археологического наследия, обнаруженном в ходе проведения земляных, строительных, мелиоративных, хозяйственных работ, работ по использованию лесов и иных работ, а также работы по обеспечению сохранности указанных в настоящей статье объектов проводятся за счет средств заказчика указанных работ, технического заказчика (застройщика) объекта капитального строительства.

4. Сохранение объекта культурного наследия - меры, направленные на обеспечение физической сохранности и сохранение историко-культурной ценности объекта культурного наследия, предусматривающие консервацию, ремонт, реставрацию, приспособление объекта культурного наследия для современного использования и включающие в себя научно-исследовательские, изыскательские, проектные и производственные работы, научное руководство проведением работ по сохранению объекта культурного наследия, технический и авторский надзор за проведением этих работ, спасательные археологические полевые работы, проводимые в порядке, определенном Федеральным законом от 25.06.2002 № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации», с полным или частичным изъятием археологических предметов из раскопов.

4.1. Работы по сохранению объекта культурного наследия проводятся:

на основании задания на проведение указанных работ, разрешения на проведение указанных работ, выданных региональным органом охраны объектов культурного наследия;

на основании проектной документации на проведение указанных работ, согласованной региональным органом охраны объектов культурного наследия;

при условии осуществления технического, авторского надзора и государственного надзора в области охраны объектов культурного наследия за их проведением;

при наличии положительного заключения государственной экспертизы проектной документации и при условии осуществления государственного строительного надзора за указанными работами, если при проведении работ по сохранению объекта культурного наследия затрагиваются конструктивные и другие характеристики надежности и безопасности объекта.

4.2. В случае невозможности обеспечить физическую сохранность объекта археологического наследия под сохранением этого объекта археологического наследия понимаются спасательные археологические полевые работы, проводимые на основании разрешения (открытого листа), выдаваемого Министерством культуры Российской Федерации.

5. Не допускается распространение наружной рекламы на объектах культурного наследия, включенных в реестр, а также на их территориях, за исключением территорий достопримечательных мест.

6. Земельные участки в границах территорий объектов культурного наследия, включенных в реестр, а также в границах территорий выявленных объектов культурного наследия относятся к землям историко-культурного назначения, правовой режим которых регулируется земельным законодательством Российской Федерации и Федеральным законом от 25.06.2002 № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации».

7. В целях обеспечения сохранности объекта культурного наследия в его исторической среде на сопряженной с ним территории устанавливаются зоны охраны объекта культурного наследия: охранная зона, зона регулирования застройки и хозяйственной деятельности, зона охраняемого природного ландшафта.

Границы зон охраны объектов культурного наследия, особые режимы использования земель в границах территорий данных зон и требования к градостроительным регламентам в границах территорий данных зон утверждаются нормативным правовым актом Алтайского края на основании проектов зон охраны объектов культурного наследия, согласованных с региональным органом охраны объектов культурного наследия.

8. До утверждения зон охраны для объектов культурного наследия (за исключением объектов археологического наследия, некрополей, захоронений, расположенных в границах некрополей, произведений монументального искусства, а также памятников и ансамблей, расположенных в границах достопримечательного места) устанавливаются защитные зоны объектов культурного наследия в следующих границах:

для памятника, расположенного в границах населенного пункта, на расстоянии 100 метров от внешних границ территории памятника (в случае отсутствия утвержденных границ территории памятника на расстоянии 200 метров от линии внешней стены памятника);

для памятника, расположенного вне границ населенного пункта, на расстоянии 200 метров от внешних границ территории памятника (в случае отсутствия утвержденных границ территории памятника на расстоянии 300 метров от линии внешней стены памятника);

для ансамбля, расположенного в границах населенного пункта, на расстоянии 150 метров от внешних границ территории ансамбля (в случае отсутствия утвержденных границ территории ансамбля  на расстоянии 200 метров от линии общего контура ансамбля, образуемого соединением внешних точек наиболее удаленных элементов ансамбля, включая парковую территорию);

для ансамбля, расположенного вне границ населенного пункта, на расстоянии 250 метров от внешних границ территории ансамбля (в случае отсутствия утвержденных границ территории ансамбля  на расстоянии 300 метров от линии общего контура ансамбля, образуемого соединением внешних точек наиболее удаленных элементов ансамбля, включая парковую территорию).

В границах защитных зон запрещаются строительство объектов капитального строительства и их реконструкция, связанная с изменением их параметров (высоты, количества этажей, площади), за исключением строительства и реконструкции линейных объектов.

## Мероприятия по организации зон с особыми условиями использования территории

Основными мероприятиями по охране окружающей среды и поддержанию благоприятной санитарно-эпидемиологической обстановки в условиях градостроительного развития поселения является установление зон с особыми условиями использования территории. Наличие тех или иных зон с особыми условиями использования определяет систему градостроительных ограничений территории, от которых во многом зависят планировочная структура, условия развития селитебных территорий или производственных зон. Зоны с особыми условиями использования на территории населенных пунктов включают:

- санитарно-защитные зоны (СЗЗ) предприятий, сооружений и иных объектов;

- санитарно-защитные и охранные зоны транспортной и инженерной инфраструктуры;

- зоны санитарной охраны источников питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения;

- территории объектов культурного наследия;

- водоохранные зоны и прибрежные защитные полосы;

- территории, подверженные воздействию чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.

Санитарно-защитные зоны. При разработке генерального плана, в качестве эффективных и необходимых мер по охране окружающей среды, вокруг предприятий и объектов, являющихся источниками вредного воздействия на среду обитания и здоровье человека, имеющих в своем составе источники выбросов в атмосферу, предусматривается установление санитарно-защитных зон. Организации, промышленные объекты и производства, группы промышленных объектов и сооружений, являющиеся источниками воздействия на среду обитания и здоровье человека, необходимо отделять санитарно-защитными зонами от территории жилой застройки, ландшафтно-рекреационных зон, зон отдыха в соответствии с требованиями СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов». В результате проектных решений объекты, являющиеся источниками загрязнения окружающей среды, предусматривается размещать от жилой застройки на расстоянии, обеспечивающем нормативный размер СЗЗ. В соответствии с п. 2.1. СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03  для объектов, являющихся источником воздействия на среду обитания, разрабатывается проект обоснования размера санитарно-защитной зоны.

Водоохранные зоны. Размеры и режим использования территории водоохранных зон (ВЗ) и прибрежных защитных полос (ПЗП) водных объектов устанавливается в соответствии со статьей 65 Водного кодекса. Для отображения водоохранных зон и прибрежных защитных полос на схемах был использован нормативный подход, который предполагает установление размеров ВЗ и ПЗП в зависимости от длины рек и площади озер на основе утвержденных федеральных нормативов без учета региональной специфики. В дальнейшем необходимо уточнить выделенные границы на местности и разработать проект ВЗ и ПЗП с учетом гидрологических, морфологических и ландшафтных особенностей региона.

Гидрологическая сеть Войковского сельсовета представлена р. Чарыш, которая является крупнейшей водной артерией района, р. Порозиха и Ключи, а также озёрами, наиболее крупные из которых – оз. Кривое, Песьяное, Травяное.

Водоохранная зона и прибрежная защитная полоса р. Чарыш составляет 200 м в соответствии с ч. 4, ч. 13 статьи 65 Водного кодекса Российской Федерации. Река Чарыш отнесена к водным объектам, имеющим особо ценное рыбохозяйственное значения согласно Приказу Рослыболовства от 26.10.2001 №1040 «Об установлении рыбоохранных зон водных объектов рыбохозяйственного значения Республики Алтай, Алтайского края и Астраханской области».

Водоохранная зона р. Порозиха составляет 200 м, прибрежная защитная полоса -50 м; водоохранная зона р. Ключи -100 м, и прибрежная защитная полоса -50 м, водоохранная зона и прибрежная защитная полоса других мелких водотоков на территории сельсовета, а так же озёр площадью более 0,5 кв.км. составляет 50 м (в соответствии с ч. 4, ч. 11 статьи 65 Водного кодекса Российской Федерации).

Мероприятия по охране водной среды включают в себя разработку проектов организации водоохранных зон и прибрежных защитных полос, расчистка прибрежных территорий рек, озер, прудов.

В границах водоохранных зон запрещаются:

1) использование сточных вод в целях регулирования плодородия почв;

2) размещение кладбищ, скотомогильников, объектов размещения отходов производства и потребления, химических, взрывчатых, токсичных, отравляющих и ядовитых веществ, пунктов захоронения радиоактивных отходов;

3) осуществление авиационных мер по борьбе с вредными организмами;

4) движение и стоянка транспортных средств (кроме специальных транспортных средств), за исключением их движения по дорогам и стоянки на дорогах и в специально оборудованных местах, имеющих твердое покрытие;

5) размещение автозаправочных станций, складов горюче-смазочных материалов (за исключением случаев, если автозаправочные станции, склады горюче-смазочных материалов размещены на территориях портов, судостроительных и судоремонтных организаций, инфраструктуры внутренних водных путей при условии соблюдения требований законодательства в области охраны окружающей среды и настоящего Кодекса), станций технического обслуживания, используемых для технического осмотра и ремонта транспортных средств, осуществление мойки транспортных средств;

6) размещение специализированных хранилищ пестицидов и агрохимикатов, применение пестицидов и агрохимикатов;

7) сброс сточных, в том числе дренажных, вод;

8) разведка и добыча общераспространенных полезных ископаемых (за исключением случаев, если разведка и добыча общераспространенных полезных ископаемых осуществляются пользователями недр, осуществляющими разведку и добычу иных видов полезных ископаемых, в границах предоставленных им в соответствии с законодательством Российской Федерации о недрах горных отводов и (или) геологических отводов на основании утвержденного технического проекта в соответствии со статьей 19.1 Закона Российской Федерации от 21 февраля 1992 года N 2395-1 «О недрах»).

В границах прибрежных защитных полос запрещаются:

1) распашка земель;

2) размещение отвалов размываемых грунтов;

3) выпас сельскохозяйственных животных и организация для них летних лагерей, ванн.

В границах водоохранных зон допускаются проектирование, строительство, реконструкция, ввод в эксплуатацию, эксплуатация хозяйственных и иных объектов при условии оборудования таких объектов сооружениями, обеспечивающими охрану водных объектов от загрязнения, засорения, заиления и истощения вод в соответствии с водным законодательством и законодательством в области охраны окружающей среды. Выбор типа сооружения, обеспечивающего охрану водного объекта от загрязнения, засорения, заиления и истощения вод, осуществляется с учетом необходимости соблюдения установленных в соответствии с законодательством в области охраны окружающей среды нормативов допустимых сбросов загрязняющих веществ, иных веществ и микроорганизмов. Под сооружениями, обеспечивающими охрану водных объектов от загрязнения, засорения, заиления и истощения вод, понимаются:

1) централизованные системы водоотведения (канализации), централизованные ливневые системы водоотведения;

2) сооружения и системы для отведения (сброса) сточных вод в централизованные системы водоотведения (в том числе дождевых, талых, инфильтрационных, поливомоечных и дренажных вод), если они предназначены для приема таких вод;

3) локальные очистные сооружения для очистки сточных вод (в том числе дождевых, талых, инфильтрационных, поливомоечных и дренажных вод), обеспечивающие их очистку исходя из нормативов, установленных в соответствии с требованиями законодательства в области охраны окружающей среды и настоящего Кодекса;

4) сооружения для сбора отходов производства и потребления, а также сооружения и системы для отведения (сброса) сточных вод (в том числе дождевых, талых, инфильтрационных, поливомоечных и дренажных вод) в приемники, изготовленные из водонепроницаемых материалов.

В отношении территорий садоводческих, огороднических или дачных некоммерческих объединений граждан, размещенных в границах водоохранных зон и не оборудованных сооружениями для очистки сточных вод, до момента их оборудования такими сооружениями и (или) подключения к системам, допускается применение приемников, изготовленных из водонепроницаемых материалов, предотвращающих поступление загрязняющих веществ, иных веществ и микроорганизмов в окружающую среду (статья 65 Водного кодекса Российской Федерации часть 15.16.17).

Зоны санитарной охраны источников питьевого водоснабжения. Основной целью создания и обеспечения режима в ЗСО является санитарная охрана от загрязнения источников водоснабжения и водопроводных сооружений, а также территорий, на которых они расположены.

ЗСО организуются в составе трех поясов: первый пояс (строгого режима) включает территорию расположения водозаборов, площадок всех водопроводных сооружений и водопроводящего канала. Его назначение – защита места водозабора и водозаборных сооружений от случайного или умышленного загрязнения и повреждения. Второй и третий пояса (пояса ограничений) включают территорию, предназначенную для предупреждения загрязнения воды источников водоснабжения.

Граница первого пояса устанавливается на расстоянии не менее 30 м от водозабора –  при использовании защищенных подземных вод и на расстоянии не менее 50 м – при использовании недостаточно защищенных подземных вод. Граница первого пояса ЗСО группы подземных водозаборов должна находиться на расстоянии не менее 30 и 50 м от крайних скважин.

Для водозаборов из защищенных подземных вод, расположенных на территории объекта, исключающего возможность загрязнения почвы и подземных вод, размеры первого пояса ЗСО допускается сокращать при условии гидрогеологического обоснования по согласованию с центром государственного санитарно-эпидемиологического надзора.

Для водозаборов на территории в Войковского сельсовета размер зон санитарной охраны принимается в соответствии с «Проектом зоны санитарной охраны действующего водозабора подземных вод».

Для водозаборов с. Усть-Порозиха – размер 1 пояса (м)– 60х83, 2 пояса – 204х224, 3 пояса – 1370х1509.

Для водозаборов с. Кособоково и Воробьево – размер 1 пояса (м)– 30х61, 2 пояса – 132х132, 3 пояса – 892х892.

В каждом из трех поясов, а также в пределах санитарно - защитной полосы, соответственно их назначению, устанавливается специальный режим и определяется комплекс мероприятий, направленных на предупреждение ухудшения качества воды.

Мероприятия по первому поясу.

Территория первого пояса ЗСО должна быть спланирована для отвода поверхностного стока за ее пределы, озеленена, ограждена и обеспечена охраной. Дорожки к сооружениям должны иметь твердое покрытие.

Не допускается посадка высокоствольных деревьев, все виды строительства, не имеющие непосредственного отношения к эксплуатации, реконструкции и расширению водопроводных сооружений, в том числе прокладка трубопроводов различного назначения, размещение жилых и хозяйственно - бытовых зданий, проживание людей, применение ядохимикатов и удобрений.

Здания должны быть оборудованы канализацией с отведением сточных вод в ближайшую систему бытовой или производственной канализации или на местные станции очистных сооружений, расположенные за пределами первого пояса ЗСО с учетом санитарного режима на территории второго пояса. В исключительных случаях при отсутствии канализации должны устраиваться водонепроницаемые приемники нечистот и коммунальных отходов, расположенные в местах, исключающих загрязнение территории первого пояса ЗСО при их вывозе.

Водопроводные сооружения, расположенные в первом поясе зоны санитарной охраны, должны быть оборудованы с учетом предотвращения возможности загрязнения питьевой воды через оголовки и устья скважин, люки и переливные трубы резервуаров и устройства заливки насосов.

Все водозаборы должны быть оборудованы аппаратурой для систематического контроля соответствия фактического дебита при эксплуатации водопровода проектной производительности, предусмотренной при его проектировании и обосновании границ ЗСО.

Мероприятия по второму и третьему поясам.

Выявление, тампонирование или восстановление всех старых, бездействующих, дефектных или неправильно эксплуатируемых скважин, представляющих опасность в части возможности загрязнения водоносных горизонтов.

Бурение новых скважин и новое строительство, связанное с нарушением почвенного покрова, производится при обязательном согласовании с центром государственного санитарно-эпидемиологического надзора.

Запрещение закачки отработанных вод в подземные горизонты, подземного складирования твердых отходов и разработки недр земли.

Запрещение размещения складов горюче – смазочных материалов, ядохимикатов и минеральных удобрений, накопителей промстоков, шламохранилищ и других объектов, обусловливающих опасность химического загрязнения подземных вод.

Размещение таких объектов допускается в пределах третьего пояса ЗСО только при использовании защищенных подземных вод, при условии выполнения специальных мероприятий по защите водоносного горизонта от загрязнения при наличии санитарно-эпидемиологического заключения центра государственного санитарно-эпидемиологического надзора, выданного с учетом заключения органов геологического контроля.

Своевременное выполнение необходимых мероприятий по санитарной охране поверхностных вод, имеющих непосредственную гидрологическую связь с используемым водоносным горизонтом, в соответствии с гигиеническими требованиями к охране поверхностных вод.

Мероприятия по второму поясу.

Кроме мероприятий, указанных выше, в пределах второго пояса ЗСО подземных источников водоснабжения подлежат выполнению следующие дополнительные мероприятия:

Не допускается: размещение кладбищ, скотомогильников, полей ассенизации, полей фильтрации, навозохранилищ, силосных траншей, животноводческих и птицеводческих предприятий и других объектов, обусловливающих опасность микробного загрязнения подземных вод; применение удобрений и ядохимикатов; рубка леса главного пользования и реконструкции.

Выполнение мероприятий по санитарному благоустройству территории населенных пунктов и других объектов (оборудование канализацией, устройство водонепроницаемых выгребов, организация отвода поверхностного стока и др.).

Мероприятия по санитарно-защитной полосе водоводов.

В пределах санитарно-защитной полосы водоводов должны отсутствовать источники загрязнения почвы и грунтовых вод.

Не допускается прокладка водоводов по территории полигонов ТКО, полей ассенизации, полей фильтрации, полей орошения, кладбищ, скотомогильников, а также прокладка магистральных водоводов по территории промышленных и сельскохозяйственных предприятий.

Зоны санитарной охраны водопроводов хозяйственно-питьевого назначения в соответствии с п. 2.4.3. СанПиН 2.1.4.027 95 не менее 10 м при диаметре водоводов до 1000 мм. Ширину санитарно-защитной полосы следует принимать по обе стороны от крайних линий водопровода.

Охранные и санитарно-защитные зоны объектов транспортной и инженерной инфраструктуры. Зоны с особыми условиями использования территории муниципального образования представлены также санитарно-защитными и охранными зонами объектов инженерной и транспортной инфраструктуры. Из объектов инженерной инфраструктуры, имеющих градостроительные ограничения на территории муниципального образования, проходят линии электропередачи 10 кВ. Охранные зоны от линий электропередачи напряжением 10 кВ  устанавливаются соответственно в размере 10 метров, в соответствии с «Правилами установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах зон», утвержденными Постановлением Правительства Российской Федерации от 24 февраля 2009 г. № 160.

Для автомобильной дороги IV-V категории – 30 м в соответствии со СП 42.133300 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений» и СНиП 2.05.02-85* «Автомобильные дороги».

Санитарно-защитная зона кладбищ составляет 50 м. Санитарно-защитные зоны от полигона твердых коммунальных отходов составляют 500 м, от скотомогильников с биологическими камерами 500 м, от скотомогильников с захоронением в ямах -1000 м.

## Мероприятия по предупреждению чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера. Мероприятия по гражданской обороне

### Мероприятия по предотвращению чрезвычайных ситуаций природного характера

На территории муниципального образования могут возникнуть чрезвычайные ситуации природного характера. На территории Войковского сельсовета к ним относятся затопление прибрежных территорий, риски связанные с возникновением землетрясений, риски биолого-социального характера.

К основным мероприятиям по снижению воздействий паводковых ситуаций является: мониторинг паводковой ситуации, своевременное оповещение жителей и обеспечение эвакуационных мероприятий, сооружение искусственных дамб и насыпей, защищающих территории населенных пунктов, расположенных в непосредственной близости от водных артерий, запрет на новое строительство в зонах затоплений.

Территория Шипуновского района находится в зоне несильных сотрясений. В соответствии с районированием ОСР-97А, восточная его часть располагается в пределах зоны с интенсивностью сотрясений 7 баллов шкалы MSK-64 на средних грунтах. Необходимо учитывать данные по сейсмичности территории при проектировании и строительстве объектов капитального строительства.

Мероприятия по предупреждению пожаров внутри населенных пунктов включают:

- расширение профилей улиц в жилой застройке, для обеспечения проезда пожарной техники;

- устройство источников противопожарного водоснабжения.

Для предотвращения негативных воздействий гололеда на территории необходимо предусмотреть установку емкостей для песка. Предотвращение развития гололедных явлений, на дорожных покрытиях территории, осуществляют районные дорожно-эксплуатационные участки.

### Мероприятия по предотвращению чрезвычайных ситуаций техногенного характера

На территории муниципального образования расположены взрывопожароопасные и пожароопасные объекты. К ним относятся: котельные, склады.

Мероприятия по предотвращению чрезвычайных ситуаций техногенного характера:

- обеспечение санитарно-защитных зон и противопожарных разрывов от складов, котельной;

- применение изоляционных покрытий, исключающих попадание нефтепродуктов в почву;

- строгое соблюдение противопожарных нормативов и требований.

Для обеспечения нормального функционирования объектов жизнеобеспечения и предотвращения возникновения чрезвычайных ситуаций необходимо соблюдение специального режима в пределах охранных зон объектов инженерной и транспортной инфраструктуры. Наличие охранных зон объектов инженерной и транспортной инфраструктуры в комплексе зон с особыми условиями образования накладывает дополнительные ограничения хозяйственного освоения территории образования.

Для предотвращения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера и в случае их возникновения должны приниматься все необходимые меры в соответствии с действующим федеральным законодательством, Уставом Алтайского края, законом Алтайского края «О защите населения и территории Алтайского края от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» (Закон № 15-ЗС от 17.03.1998 г., в редакции Закона Алтайского края от 12.07.2005 г. № 53-ЗС).

### Мероприятия по гражданской обороне

Раздел «Мероприятия по гражданской обороне» Войковского сельсовета разработан на основании СНиП 2.01.51-90 «Инженерно-технические мероприятия гражданской обороны». Между жилой и производственной зонами проектом предусмотрены санитарно-защитные зоны в соответствии с требованиями СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03.

Защита населения предусматривается в противорадиационных укрытиях (ПРУ), ПРУ на территории сельсовета нет. В случае наступления чрезвычайной ситуации население размещается в простейших укрытиях (приспособленных подвалах и погребах). Общая вместимость ПРУ должна обеспечивать укрытием 85 % работающего населения. Размещение ПРУ предусматривается в подвале школы. В случае наступления чрезвычайной ситуации оставшееся население будет размешаться в простейших укрытиях (приспособленных подвалах и погребах). В мирное время убежища будут использоваться для нужд народного хозяйства и обслуживания населения.

Согласно СНиП 2.01.51-90 «Инженерно-технические мероприятия гражданской обороны» для своевременного оповещения населения необходимо размещение сирен оповещения (радиус оповещения сирены 1500 м), оборудование оперативно-технических пунктов.

# МЕРОПРИЯТИЯ ПО ИЗМЕНЕНИЮ КАТЕГОРИИ ЗЕМЕЛЬ

В соответствии с п. 3 ч. 1 ст. 11 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» территорию муниципального образования составляют исторически сложившиеся земли населенных пунктов, прилегающие к ним земли общего пользования, территории традиционного природопользования населения.

Границы населенных пунктов отделяют земли населенных пунктов от земель сельскохозяйственного назначения, лесного фонда, земель промышленности и иного специального назначения.

Предполагается перевод земель из категории сельскохозяйственного назначения в категорию земель промышленности, энергетики, транспорта, связи и иного специального  назначения для размещения проектируемых полигонов ТКО, скотомогильников с биологическими камерами проектируемых и с захоронением в ямах - консервируемых, кладбищ. В связи с тем, что два полигона ТКО не соответствуют требованиям санитарных норм и правил, предусмотрен перевод данных земельных участков из категории земель промышленности в категорию земель сельскохозяйственного назначения.

Таблица 2. Баланс земель Войковского сельсовета

| Категория земель | Современное состояние, га | Изменение категории земель | Расчетный срок, га |
| --- | --- | --- | --- |
| Земли населенных пунктов, в том числе | 446,95 | - | 446,95 |
| п.Чупино | 66,38 |  | 66,38 |
| с. Усть-Порозиха | 113,39 |  | 113,39 |
| с. Кособоково | 148,75 |  | 148,75 |
| п. Воробьево | 118,43 |  | 118,43 |
| Земли сельхоз. назначения | 19125,32 | -2,91 га, в т.ч.: -0,55 кладбище п. Чупино -0,36 кладбище с. Усть-Порозиха -0,88 кладбище с. Кособоково -0,09 скотомогильник с захоронением в ямах с. Усть-Порозиха -0,08 скотомогильник с захоронением в ямах с. Кособоково -0,06 скотомогильник с биологическими камерами с. Кособоково -0,04, -0,09 скотомогильник с захоронением в ямах п. Воробьево -0,06 скотомогильник с биологическими камерами п. Воробьево -0,4 полигон ТКО с. Кособоково -0,3 полигон ТКО п. Воробьево +4,01 га, в т.ч. +2,00 полигон ТКО с. Кособоково +2,01 полигон ТКО п. Воробьево | 19126,42 |
| Земли промышленности и иного специального назначения | 43,23 | +2,91, в.т.ч.: +0,55 кладбище п. Чупино +0,36 кладбище с. Усть-Порозиха +0,88 кладбище с. Кособоково +0,09 скотомогильник с захоронением в ямах с. Усть-Порозиха +0,08 скотомогильник с захоронением в ямах с. Кособоково +0,06 скотомогильник с биологическими камерами с. Кособоково +0,04, +0,09 скотомогильник с захоронением в ямах п. Воробьево +0,06 скотомогильник с биологическими камерами п. Воробьево +0,4 полигон ТКО с. Кособоково +0,3 полигон ТКО п. Воробьево -4,01 га, в т.ч.: -2,00 полигон ТКО с. Кособоково -2,01 полигон ТКО п. Воробьево | 42,13 |
| Земли лесного фонда | 3213,03 | - | 3213,03 |
| Земли водного фонда | 418,86 | - | 418,86 |
| Итого: | 23247,39 | - | 23247,39 |

# ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ ПО ТЕРРИТОРИАЛЬНОМУ ПЛАНИРОВАНИЮ

Таблица 3    Мероприятия по реализации  генерального плана муниципального образования Войковский сельсовет

| № п/п | Наименование объекта | Описание места размещения объекта | Параметры объекта | Функциональная зона | Вид разрешенного использования | Мероприятия | Срок реализации |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Общественно-деловая зона |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Школа | с. Усть-Порозиха | 300 мест | Общественно-деловая зона | Дошкольное, начальное и среднее общее образование | Разработка проектной документации, капитальный ремонт | 2022-2036 гг. |
|  | СДК | с. Усть-Порозиха | 100 мест | Общественно-деловая зона | Культурное развитие | Разработка проектной документации, капитальный ремонт | 2017-2021 гг. |
|  | Детский сад | с. Усть-Порозиха | 25 мест | Общественно-деловая зона | Дошкольное, начальное и среднее общее образование | Разработка проектной документации, капитальный ремонт | 2022-2036 гг. |
|  | ФАП | с. Усть-Порозиха | Ед. | Общественно-деловая зона | Здравоохранение | Разработка проектной документации, капитальный ремонт | 2022-2036 гг. |
|  | Школа | с. Кособоково | 70 мест | Общественно-деловая зона | Дошкольное, начальное и среднее общее образование | Разработка проектной документации, капитальный ремонт | 2022-2036 гг |
|  | СДК | с. Кособоково | 80 мест | Общественно-деловая зона | Культурное развитие | Разработка проектной документации, капитальный ремонт | 2022-2036 гг |
|  | ФАП | с. Кособоково | Ед. | Общественно-деловая зона | Здравоохранение | Разработка проектной документации, капитальный ремонт | 2022-2036 гг |
|  | Школа | п. Воробьево | 30 мест | Общественно-деловая зона | Дошкольное, начальное и среднее общее образование | Разработка проектной документации, капитальный ремонт | 2022-2036 гг |
|  | СДК | п. Воробьево | 60 мест | Общественно-деловая зона | Культурное развитие | Разработка проектной документации, капитальный ремонт | 2022-2036 гг |
|  | ФАП | п. Воробьево | Ед. | Общественно-деловая зона | Здравоохранение | Разработка проектной документации, капитальный ремонт | 2022-2036 гг |
| Зона инженерной и транспортной инфраструктуры |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Водопроводные сети | с. Усть-Порозиха | 6,5 км | Зона инженерной и транспортной инфраструктуры | Коммунальное обслуживание | Разработка проектной документации, реконструкция | 2017-2036 гг. |
| 2. | Водопроводные сети | с. Кособоково | 10,9 км | Зона инженерной и транспортной инфраструктуры | Коммунальное обслуживание | Разработка проектной документации, реконструкция | 2017-2036 гг. |
| 3. | Водопроводные сети | п. Воробьево | 1,7 км | Зона инженерной и транспортной инфраструктуры | Коммунальное обслуживание | Разработка проектной документации, реконструкция | 2017-2036 гг. |
| 4. | Водозаборные скважины | с. Усть-Порозиха | 2 ед. | Зона инженерной и транспортной инфраструктуры | Коммунальное обслуживание | капитальный ремонт | 2017-2036 гг. |
| 5. | Водозаборные скважины | с. Кособоково | 2 ед. | Зона инженерной и транспортной инфраструктуры | Коммунальное обслуживание | капитальный ремонт | 2017-2036 гг. |
| 6. | Водозаборные скважины | п. Воробьево | 1 ед. | Зона инженерной и транспортной инфраструктуры | Коммунальное обслуживание | капитальный ремонт | 2017-2036 гг. |
| 7. | Дороги | Войковский сельсовет | 16 км | Зона инженерной и транспортной инфраструктуры | Земельные участки (территории) общего пользования | Разработка проектной документации, капитальный ремонт | 2017-2036 гг. |
| Санитарная очистка территории |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Полигон ТКО | Войковский сельсовет | 2 ед./ 4,01 га | Зона сельскохозяйственного использования | Сельскохозяйственное использование | Ликвидация с последующей рекультивацией земель | 2017-2021гг |
| 2. | Полигон ТКО | Войковский сельсовет | 2 ед. / 0,7 га | Зона специального назначения | Специальная деятельность | Разработка проектной документации, строительство | 2017-2021гг |
| 3. | Скотомогильник с захоронением в ямах | Войковский сельсовет | 3 ед. | Зона специального назначения | Специальная деятельность | Консервация | 2017-2021гг |
| 4. | Скотомогильник с биологическими камерами | Войковский сельсовет | 2 ед. | Зона специального назначения | Специальная деятельность | Строительство | 2022-2036 гг |

# ОСНОВНЫЕ ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ ГЕНЕРАЛЬНОГО ПЛАНА

Таблица 4

| № п/п | Наименование показателя | Единица измерения | Современное состояние | Расчетный срок |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ТЕРРИТОРИЯ |  |  |  |  |
| 1.1 | Общая площадь муниципального образования | га | 23247,39 | 23247,39 |  |
|  |  | % | 100 | 100 |  |
| 1.2 | Земли сельскохозяйственного назначения | га | 19125,32 | 19126,42 |  |
|  |  | % | 82,3 | 82,3 |  |
| 1.3 | Земли населенных пунктов, в том числе | га | 446,95 | 446,95 |  |
|  |  | % |  |  |  |
|  | п.Чупино |  | 66,38 | 66,38 |  |
|  | с. Усть-Порозиха |  | 113,39 | 113,39 |  |
|  | с. Кособоково |  | 148,75 | 148,75 |  |
|  | п. Воробьево |  | 118,43 | 118,43 |  |
| 1.4 | Земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного специального назначения | га | 43,23 | 42,13 |  |
|  |  | % | 0,2 | 0,2 |  |
| 1.5 | Земли водного фонда | га | 418,86 | 418,86 |  |
|  |  | % | 1,8 | 1,8 |  |
| 1.6 | Земли лесного фонда | га | 3213,03 | 3213,03 |  |
|  |  | % | 13,8 | 13,8 |  |
| 2 | НАСЕЛЕНИЕ |  |  |  |  |
| 2.1 | Общая численность постоянного населения | чел. | 894 | 887 |  |
| 2.2 | с. Усть-Порозиха |  |  |  |  |
| 2.2.1 | Общая численность постоянного населения | чел. | 420 | 420 |  |
| 2.2.2 | Возрастная структура населения |  |  |  |  |
| 2.2.3 | младше трудоспособного возраста | чел. | 76 | 66 |  |
|  |  | % | 18,1 | 15,7 |  |
| 2.2.4 | трудоспособного возраста | чел. | 191 | 169 |  |
|  |  | % | 45,5 | 40,2 |  |
| 2.2.5 | старше трудоспособного возраста | чел. | 153 | 185 |  |
|  |  | % | 36,4 | 44,1 |  |
| 2.3 | п.Воробьево |  |  |  |  |
| 2.3.1 | Общая численность постоянного населения | чел. | 170 | 167 |  |
| 2.3.2 | Возрастная структура населения |  |  |  |  |
| 2.3.3 | младше трудоспособного возраста | чел. | 6 | 2 |  |
|  |  | % | 3,5 | 1,2 |  |
| 2.3.4 | трудоспособного возраста | чел. | 99 | 70 |  |
|  |  | % | 58,3 | 41,9 |  |
| 2.3.5 | старше трудоспособного возраста | чел. | 65 | 95 |  |
|  |  | % | 38,2 | 56,9 |  |
| 2.4 | с. Кособоково |  |  |  |  |
| 2.4.1 | Общая численность постоянного населения | чел. | 297 | 296 |  |
| 2.4.2 | Возрастная структура населения |  |  |  |  |
| 2.4.3 | младше трудоспособного возраста | чел. | 59 | 53 |  |
|  |  | % | 19,9 | 17,9 |  |
| 2.4.4 | трудоспособного возраста | чел. | 148 | 123 |  |
|  |  | % | 49,8 | 41,6 |  |
| 2.4.5 | старше трудоспособного возраста | чел. | 90 | 120 |  |
|  |  | % | 30,3 | 40,5 |  |
| 2.5 | п. Чупино |  |  |  |  |
| 2.5.1 | Общая численность постоянного населения | чел. | 7 | 4 |  |
| 2.5.2 | Возрастная структура населения |  |  |  |  |
| 2.5.3 | младше трудоспособного возраста | чел. | - | - |  |
|  |  | % | - | - |  |
| 2.5.4 | трудоспособного возраста | чел. | 4 | - |  |
|  |  | % | 57,1 |  |  |
| 2.5.5 | старше трудоспособного возраста | чел. | 3 | 4 |  |
|  |  | % | 42,9 | 100 |  |
|  | ЖИЛИЩНЫЙ ФОНД |  |  |  |  |
| 3.1 | с. Усть-Порозиха |  |  |  |  |
| 3.1.1 | Общая площадь жилого фонда | кв.м | 10042 | 10042 |  |
| 3.1.2 | Средняя обеспеченность населения S общ. жилья | кв.м/чел. | 23,9 | 23,9 |  |
| 3.2 | п.Воробьево |  |  |  |  |
| 3.2.1 | Общая площадь жилого фонда | кв.м | 4401 | 4401 |  |
| 3.2.2 | Средняя обеспеченность населения S общ. жилья | кв.м/чел. | 25,9 | 26,3 |  |
| 3.3 | с. Кособоково |  |  |  |  |
| 3.3.1 | Общая площадь жилого фонда | кв.м | 6416 | 6416 |  |
| 3.3.2 | Средняя обеспеченность населения S общ. жилья | кв.м/чел. | 21,6 | 21,7 |  |
| 3.4 | п. Чупино |  |  |  |  |
| 3.4.1 | Общая площадь жилого фонда | кв.м | 297 | 297 |  |
| 3.4.2 | Средняя обеспеченность населения S общ. жилья | кв.м/чел. | 42,4 | 74,2 |  |
| 4 | ОБЪЕКТЫ СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ НАСЕЛЕНИЯ |  |  |  |  |
| 4.1 | с. Усть-Порозиха |  |  |  |  |
| 4.1.1 | Школа | объект | 1 | 1 |  |
|  |  | мест | 300 | 300 |  |
| 4.1.2 | Стадион (при общеобразовательном учреждении) | объект | 1 | 1 |  |
| 4.1.3 | ФАП | объект | 1 | 1 |  |
| 4.1.4 | СДК | объект | 1 | 1 |  |
|  |  | мест | 100 | 100 |  |
| 4.1.5 | Детский сад | объект | 1 | 1 |  |
|  |  | мест | 25 | 25 |  |
| 4.2 | п.Воробьево |  |  |  |  |
| 4.2.1 | Школа | объект | 1 | 1 |  |
|  |  | мест | 30 | 30 |  |
| 4.2.2 | ФАП | объект | 1 | 1 |  |
| 4.2.3 | СДК | объект | 1 | 1 |  |
|  |  | мест | 60 | 60 |  |
| 4.3.1 | с. Кособоково |  |  |  |  |
| 4.3.2 | Школа | объект | 1 | 1 |  |
|  |  | мест | 70 | 70 |  |
| 4.3.3 | Детский сад (группа дошкольного образования при школе) | мест | 20 | 20 |  |
| 4.3.4 | ФАП | объект | 1 | 1 |  |
| 4.3.5 | СДК | объект | 1 | 1 |  |
|  |  | мест | 80 | 80 |  |
| 5 | ИНЖЕНЕРНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА И БЛАГОУСТРОЙСТВО ТЕРРИТОРИИ |  |  |  |  |
| 5.1 | Водоснабжение |  |  |  |  |
|  | с. Усть-Порозиха |  |  |  |  |
| 5.1.1 | Водопотребление | тыс.куб. м/в год | 10,7 | 53,06 |  |
| 5.1.2 | среднесуточное водопотребление | тыс.куб. м/в сут | 0,029 | 0,15 |  |
| 5.1.3 | максимальное суточное потребление | тыс.куб. м/в сут | 0,035 | 0,17 |  |
|  | п.Воробьево |  |  |  |  |
| 5.1.4 | Водопотребление | тыс.куб. м/в год | 4,34 | 21,17 |  |
| 5.1.5 | среднесуточное водопотребление | тыс.куб. м/в сут | 0,01 | 0,058 |  |
| 5.1.6 | максимальное суточное потребление | тыс.куб. м/в сут | 0,012 | 0,07 |  |
|  | с. Кособоково |  |  |  |  |
| 5.1.7 | Водопотребление | тыс.куб. м/в год | 7,59 | 38,86 |  |
| 5.1.8 | среднесуточное водопотребление | тыс.куб. м/в сут | 0,02 | 0,1 |  |
| 5.1.9 | максимальное суточное потребление | тыс.куб. м/в сут | 0,025 | 0,12 |  |
| 5.2 | Водоотведение |  |  |  |  |
| 5.2.1 | среднесуточное водоотведение | куб.м/сут | 0 | 0 |  |
| 5.2.2 | КОС | мощ.500 куб.м/сут | 0 | 0 |  |
| 5.3 | Электроснабжение |  |  |  |  |
| 5.3.1 | нормативное электропотребление | кВт.ч/год на 1 чел. | - | 950 |  |
| 5.3.2 | прогнозируемое электропотребление, в т.ч. | тыс.кВт.ч/год | - | 798,0 |  |
|  | с. Усть-Порозиха | тыс.кВт.ч/год |  | 399,0 |  |
|  | п. Воробьёво | тыс.кВт.ч/год |  | 158,65 |  |
|  | с. Кособоково | тыс.кВт.ч/год |  | 281,2 |  |
|  | п. Чупино | тыс.кВт.ч/год |  | 3,8 |  |
| 5.4 | Связь |  |  |  |  |
| 5.4.1 | Охват населения телевизионным вещанием | % от населения | 100 | 100 |  |
| 5.4.2 | Обеспеченность населения телефонной сетью общего пользования | % от населения | 100 | 100 |  |
| 5.5 | Санитарная очистка территории |  |  |  |  |
| 5.5.1 | Полигон ТКО, в том числе сохраняемые подлежащие закрытию с последующей рекультивацией земель проектируемые | единиц | 3 1 2 | 3 1 2 |  |
| 5.5.2 | Общее количество кладбищ | единиц | 4 | 4 |  |
| 5.5.3 | Скотомогильники, в т.ч. | единиц | 4 | 6 |  |
|  | Скотомогильники с захоронением в ямах сохраняемые | единиц | 1 | 1 |  |
|  | Скотомогильники с захоронением в ямах консервируемые | единиц | 3 | 3 |  |
|  | Скотомогильники с биологическими камерами проектируемые | единиц |  | 2 |  |