ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПЛАН

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

ВОЙКОВСКИЙ СЕЛЬСОВЕТ

ШИПУНОВСКОГО РАЙОНА  АЛТАЙСКОГО КРАЯ

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Том I

МАТЕРИАЛЫ ПО ОБОСНОВАНИЮ ПРОЕКТНЫХ  РЕШЕНИЙ

ООО «АЛТАЙГИПРОЗЕМ»

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПЛАН

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

ВОЙКОВСКИЙ СЕЛЬСОВЕТ

ШИПУНОВСКОГО РАЙОНА

АЛТАЙСКОГО КРАЯ

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

ТОМ I

(МАТЕРИАЛЫ ПО ОБОСНОВАНИЮ ПРОЕКТНЫХ РЕШЕНИЙ)

| Директор | В.И.Клюшников |
| --- | --- |
| Главный архитектор | Г.Н.Бахуров |
| Начальник производственного отдела | Г.Я.Сизова |

Барнаул 2017

Генеральный план выполнен коллективом авторов в составе:

Руководитель проекта, главный архитектор                                        Г.Н. Бахуров

Начальник производственного отдела                                                       Г.Я. Сизова

Инженер                                                                                                        А.Г. Дерянова

ОГЛАВЛЕНИЕ

1. Введение. Цель и задачи проекта	7

2. Комплексная оценка современной градостроительной ситуации. основные Проблемы развития территории	9

2.1. Общие сведения	9

2.2. Природные условия и ресурсы	9

2.2.1. Минеральные ресурсы	10

2.2.2. Климат	10

2.2.3. Рельеф	11

2.2.4. Гидрография и гидрологические условия	12

2.2.5. Почвы и растительный покров, животный мир	15

2.2.6. Культурно-исторические ресурсы: объекты культурного наследия	17

2.2.7. Земельные ресурсы	19

2.2.8. Рекреационные ресурсы	19

2.3. Социально-экономическое положение муниципального образования	19

2.4. Трудовые ресурсы и прогнозирование численности населения	20

2.4.1. Трудовые ресурсы	21

2.4.2. Прогноз численности населения	21

2.5. Жилищная сфера	23

2.6. Социальная сфера	25

2.7. Транспортное обслуживание и улично-дорожная сеть	27

2.8. Инженерная инфраструктура	28

2.8.1. Водоснабжение	28

2.8.2. Водоотведение	31

2.8.3. Теплоснабжение	32

2.8.4. Электроснабжение	32

2.8.5. Газоснабжение	32

2.8.6. Связь и информация	33

2.9. Экологическое состояние территории	33

3. Проектные решения	35

3.1. Архитектурно-планировочная организация территории	35

3.2. Функциональное зонирование территории	38

3.3. Жилищная сфера	40

3.4. Социальная сфера	40

3.5. Проектируемые особо охраняемые природные территории	42

3.6. Производственная сфера	42

3.7. Транспортное обслуживание и улично-дорожная сеть	43

3.8. Инженерно-технические мероприятия по подготовке территории	44

3.9. Инженерная инфраструктура	44

3.9.1. Водоснабжение	44

3.9.2. Водоотведение	47

3.9.3. Теплоснабжение	47

3.9.4. Расчет электрических нагрузок	48

3.9.5. Связь и информация	49

3.10. Санитарная очистка и ритуальное обслуживание	49

4. ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ	50

4.1. Зоны с особыми условиями использования территории	50

4.2. Мероприятия по охране окружающей среды	57

4.3. Мероприятия по сохранению объектов культурного наследия	59

5. МЕРОПРИЯТИЯ ПО ИЗМЕНЕНИЮ КАТЕГОРИИ ЗЕМЕЛЬ	63

6. ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНЫХ ФАКТОРОВ РИСКА ВОЗНИКНОВЕНИЯ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ ПРИРОДНОГО И ТЕХНОГЕННОГО ХАРАКТЕРА	64

6.1. Риски возникновения чрезвычайных ситуаций природного характера	64

6.2. Риски возникновения чрезвычайных ситуаций техногенного характера	65

6.3. Мероприятия по гражданской обороне	66

СОСТАВ ГРАФИЧЕСКИХ МАТЕРИАЛОВ

| № листа | Наименование |
| --- | --- |
| 1 | Карта современного использования и комплексной оценки территории муниципального образования Войковский сельсовет Шипуновского района Алтайского края, М 1: 25 000 |
| 2 | Карта современного использования и комплексной оценки территории с. Усть-Порозиха муниципального образования Войковский сельсовет Шипуновского района Алтайского края, М 1: 5 000 |
| 3 | Карта современного использования и комплексной оценки территории с. Кособоково муниципального образования Войковский сельсовет Шипуновского района Алтайского края, М 1: 5 000 |
| 4 | Карта современного использования и комплексной оценки территории п. Воробьево муниципального образования Войковский сельсовет Шипуновского района Алтайского края, М 1: 5 000 |
| 5 | Карта современного использования и комплексной оценки территории п. Чупино муниципального образования Войковский сельсовет Шипуновского района Алтайского края, М 1: 5 000 |
| 6 | Карта планируемого размещения объектов местного значения муниципального образования Войковский сельсовет Шипуновского района |
| 7 | Карта планируемого размещения объектов местного значения с.Усть-Порозиха муниципального образования Войковский сельсовет Шипуновского района |
| 8 | Карта планируемого размещения объектов местного значения с.Кособоково муниципального образования Войковский сельсовет Шипуновского района |
| 9 | Карта планируемого размещения объектов местного значения п.Воробьево муниципального образования Войковский сельсовет Шипуновского района |
| 10 | Карта планируемого размещения объектов местного значения п.Чупино муниципального образования Войковский сельсовет Шипуновского района |
| 11 | Карта функциональных зон муниципального образования Войковский сельсовет Шипуновского района |
| 12 | Карта функциональных зон с. Усть-Порозиха муниципального образования Войковский сельсовет Шипуновского района |
| 13 | Карта функциональных зон с. Кособоково муниципального образования Войковский сельсовет Шипуновского района |
| 14 | Карта функциональных зон п. Воробьево муниципального образования Войковский сельсовет Шипуновского района |
| 15 | Карта функциональных зон п. Чупино муниципального образования Войковский сельсовет Шипуновского района |
| 16 | Карта границ населенных пунктов муниципального образования Войковский сельсовет Шипуновского района |

# Введение. Цель и задачи проекта

Генеральный план муниципального образования Войковский сельсовет Шипуновского района Алтайского края выполнен в соответствии с муниципальным контрактом.

Генеральный план выполнен в соответствии со следующими нормативно-правовыми актами:

- Градостроительным кодексом РФ;

- Земельным кодексом РФ;

- Водным кодексом РФ;

- Федеральным законом от 06.10.03 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»;

- Законом РФ от 21.02.92 №2395-1 «О недрах»;

- Законом Алтайского края  от 29.12.2009г. №120-ЗС «О градостроительной деятельности на территории Алтайского края»;

- Законом Алтайского края от 01.03.2008 №27-ЗС «О статусе и границах муниципальных и административно – территориальных образований Шипуновского района Алтайского края»;

- СП 42.13330.2011 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений»;

- СНиП 2.04-84* «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения»;

- СНиП 2.04.07-86 «Тепловые сети»;

- СП 42-101-2003 «Общие положения по проектированию и строительству газораспределительных систем из металлических и полиэтиленовых труб»;

- СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов»;

- СНиП 2.01-51-90 «Инженерно-технические мероприятия гражданской обороны»;

- Нормативами градостроительного проектирования Алтайского края, утвержденными постановлением Администрации Алтайского края от 09.04.2015 № 129;

- Методическими рекомендациями по разработке проектов Генеральных планов поселений и городских округов, утвержденными Приказом Министерства регионального развития РФ № 244 от 26.05.2011 г.

В проекте использованы проектные материалы «Схема территориального планирования Шипуновского района Алтайского края». Проектом предусмотрена следующая очередность развития: первая очередь на 2017 – 2021 гг. и расчетный срок до 2037 гг.

Цель работы – обоснование планирования устойчивого развития территориальной административной градообразующей единицы Алтайского края - муниципального образования Войковский сельсовет  на основе:

- анализа состояния территории, проблем и направлений ее комплексного развития;

- оптимальной организации территориального зонирования, планировочной структуры муниципального образования направленных на создание благоприятных условий комплексного развития отраслей производства и переработки сельскохозяйственной продукции, сферы услуг и  жизнедеятельности населения, охраны окружающей среды и объектов культурного наследия;

- обоснования вариантов решения задач территориального планирования;

- обоснования мероприятий по территориальному планированию;

- обоснования последовательности этапов реализации предложений по территориальному планированию.

Задачами генерального плана являются:

1. Планирование границ функциональных зон с отображением параметров их перспективного развития, в том числе:

- границ территорий объектов культурного наследия;

- границ зон с особыми условиями использования территорий;

- границ территорий, подверженных риску возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера и воздействия их последствий;

- границ земельных участков, которые предоставлены для размещения  объектов капитального строительства федерального, краевого или муниципального значения, а также границы участков, на которых размещены объекты капитального строительства федерального, краевого или муниципального значения;

- границ зон планируемого размещения объектов капитального строительства федерального, краевого или муниципального значения;

- границ зон инженерной и транспортной инфраструктур;

- границ земель сельскохозяйственного назначения, земель лесного фонда, водного фонда, земель промышленности и иных категорий.

2. Формирование предложений по развитию архитектурно-пространственной среды, а также зонирование территории населенных пунктов в соответствии с требованиями Градостроительного Кодекса РФ.

3. Ориентация на комплексную оценку и охрану среды поселения.

4. Разработка мероприятий по улучшению условий проживания населения муниципального образования Войковский сельсовет – оптимизация экологической ситуации, развитие транспортной и инженерной инфраструктур.

# Комплексная оценка современной градостроительной ситуации. основные Проблемы развития территории

Комплексная оценка проводится с целью определения градостроительной ценности территории муниципального образования. В своем составе настоящий раздел содержит анализ градостроительной ситуации и выявление проблем природно-ресурсного потенциала территории, обеспеченности населения жильем, транспортной, инженерной, социальной и производственной инфраструктурами, а также экологического состояния территории. При выполнении комплексной оценки выявляются территории, в границах которых устанавливаются ограничения на осуществление градостроительной деятельности: санитарные, защитные и санитарно-защитные зоны; водоохранные зоны и прибрежные защитные полосы; территории, подверженные воздействию чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, а также иные зоны, установленные в соответствии с законодательством Российской Федерации.

## Общие сведения

Муниципальное образование Войковский сельсовет  - административно-территориальная единица Шипуновского района Алтайского края. Шипуновский район является одним из крупнейших районов края, удаленность Шипуновского района от экономических центров Сибири компенсируется наличием автомобильной трассы и железнодорожной магистрали федерального значения, проходящих через район.

Войковский сельсовет расположен в восточной части Шипуновского района,  граничит на севере с территорией Алейского района, на востоке и юге – с территорий Усть-Калманского района, на юго-западе – с территорией Тугозвоновского сельсовета Шипуновского района, на северо-западе – с территорией Самсоновского сельсовета Шипуновского района.

Современная территория муниципального образования составляет 23247,39 га. Расстояние до районного центра 55 км., до краевого центра г.Барнаула - 237 км.

Связь сельсовета с краевым центром, другими поселениями и районным центром осуществляется автомобильным транспортом. По территории сельсовета проходят автодороги регионального значения: Ясная Поляна – Усть-Порозиха – Воробьево, подъезд к с. Кособоково.

## Природные условия и ресурсы

В основу оценки природных условий и ресурсов территории сельсовета легли материалы многолетних исследований авторов, анализа картографических, фондовых и статистических данных.

### Минеральные ресурсы

Большая часть Шипуновского района перекрыта четвертичными отложениями. Однако в южной части имеются выходы пород кембрийской и ордовикской систем.

Кембрийская система - нижний кембрий (Є1) - Известняки, аллиты, песчаники, гравелиты, конгломераты, сланцы.

Верхний кембрий - нижний Ордовик (Є3 – О1 ) - Сланцы, алевролиты, песчаники, конгломераты пестроцветные.

Современные отложения четвертичного возраста (Q) на территории района представлены cубаэральными, субаквальными и озерно-аллювиальными отложениями, суглинками, супесями, илами, глинами, песками.

Согласно, государственным балансам и кадастрам месторождений и проявлений полезных ископаемых по Алтайскому краю на территории Войковского сельсовета месторождений и проявлений полезных ископаемых нет.

### Климат

Шипуновский район располагается во внутриконтинентальном секторе Евразии, что предопределяет континентальность климата: низкие годовые температуры при значительной амплитуде температур самого холодного (январь) и самого теплого (июль) месяцев. Средняя температура января -18,1°С, июля +19,7°С.

Южное положение района создает благоприятные условия для прихода большого количества солнечного тепла. Значения суммарной радиации составляет около 120-140 ккал/см2 в год (Атлас Алтайского края, 1978).

Степные участки Приобского плато территории района, благодаря большой продолжительности часов солнечного сияния, получают максимальное количество лучистой энергии в Алтайском крае.

Меньшая продолжительность солнечного сияния наблюдается над районами ленточных боров и долиной Оби, где возрастает число облачных дней. Повторяемость пасмурных погод составляет от 180 до 210 дней.

На климатические особенности Шипуновского района значительное влияние оказывают местные мезомасштабные формы рельефа. Перепад высот между Кулундинской котловиной и Приобским плато (более 150 метров), значительная шероховатость поверхности с ленточными борами, цепочками озер способствует увеличению количества осадков и снижению летних температур. Среднегодовое количество осадков в районе составляет 400-450 мм.

Интразональная область в долине рек Алея и Чарыша, которая также характеризуется увеличенной шероховатостью подстилающей поверхности, снова характеризуется возрастанием количества осадков, более мягкими термическими условиями зим.

Зима на территории Шипуновского района в среднем продолжается 140-150 дней. Сумма температур отопительного периода составляет – 1470-1500°С. В зимний период осадков выпадает мало – менее 30% от годовой суммы, они связаны, в основном, с прохождением западных циклонов. Снежный покров, сформированный на две трети своей толщи в начале зимы, сильно промерзает, становится рассыпчатым, непрочным. Почвы промерзают на глубину до 200-250 см. Продолжительность периода с устойчивым снежным покровом – 155-170 дней. На большей территории района высота снежного покрова не превышает 25-30 см. Среднемноголетняя продолжительность периода с температурой воздуха ≤–15°С – от 45 до 65 дней.

Безморозный период в районе в среднем длится 110-120 дней, в долине Оби 110-115 дней, в долине Оби – 110-115 дней. Сумма температур воздуха за период с температурой выше 10°С равна 2000-2200ºС, ГТК 1,0-0,8. Осень длится со средней даты начала заморозков (tв≤10°С) до даты перехода среднесуточной температуры через 0°С. В данный период года характеризуется большими контрастами дневных и ночных температур воздуха.

Летний период в Шипуновском районе несколько короче, чем в западных районах края, и не превышает 135 дней. Летний период теплый и влажный. Среднемноголетняя температура июля составляет около +20°С. Продолжительность наиболее комфортного периода года с оптимальными погодными условиями: со среднесуточной температурой 15-20°С, ветром ≤3 м/с и влажностью 30-60% в среднем составляет 33-36 дней, что составляет менее 10% от числа дней в году.

### Рельеф

Территория Шипуновского района лежит в осевой части Шипуновско-Талицкого антиклинория, на фоне которого формировались Бийская (северо-западный фланг антиклинория) и Рубцовская террасы. Поверхность Бийской террасы, выделяемой здесь в виде крупного блока, ограниченного зонами крупнейших глубинных разломов длительного развития: Алабамским (на северо-западе), Чарышским (ветвь Чарышско-Теректинского разлома, на юго-западе), Змеиногорско-Калманско-Салаирского (на юго-востоке) и Барнаульского (на северо-западе), лежит на глубине 240-250 м, Рубцовская (юго-восточная половина района) – на глубине 180-200 м.

Территория района приурочена к Приобскому плато и Предалтайской предгорной равнине.

Приобское плато представляет собой возвышенную слабонаклонную аккумулятивно-эрозионную равнину, разделенную ложбинами древнего стока на систему субпараллельных увалов северо-восточного простирания. Наибольшие абсолютные отметки плато на севере района составляют 290 м, на крайнем юго-востоке на предгорной равнине – 360 м.

Увалы имеют плоскую выровненную или слабоволнистую поверхность, осложненную микрозападинами и просадочными блюдцами, нередко занятыми колочными лесами. Склоны увалов пологие, заметно террасированы и расчленены эрозией. Эрозионные формы в виде лощин более или менее четко выражены только в приводораздельной части, на склонах они превращаются в широкие плавные ложбины с неглубокими руслами постоянных или временных водотоков.

Ложбины древнего стока врезаны в Приобское плато на глубину до 100 метров. Днища их плоские, местами со следами эоловой переработки, создавшей бугристо-грядовый рельеф. Склоны ложбин террасированы, верхние террасы эрозионные, нижние – аккумулятивные.

Территория Войковского сельсовета представляет собой повышенную сильноволнистую равнину с большим количеством увалистых и гривообразных повышений между озерами и лощинообразыми понижениями. Кроме того, имеется большое количество мезоповышений в виде песчаных бугров. Бугры сложены песчаными наносами, большей частью слабо задернованы, подвергаются ветровой эрозии. Склоны к озерам и лощинообразным понижениям пологие и слабопокатые. По данной части территории протекает р. Порозиха с северо-востока на юго-запад и р. Ключи с юго-востока на север. Порозиха имеет неширокую долину с небольшим количеством микропонижений и стариц. Река Ключи протекает по пониженной, кочковатой лощинообразной равнине с большим количеством западин и микропонижений. Лога и лощинообразные понижения протяженностью от 2 до 5 км, направлены с севера на юг. Склоны логов пологие, слабопокатые и покатые. Днища логов широкие, имеют кочковатый микрорельеф. Весной по ним протекают ручьи.

Пойма р. Чарыш представляет собой сравнительно ровную, пониженную равнину, на которой имеется множество стариц и больших понижений, занятых болотами. Ширина поймы от 3 до 6 км. Заболоченные участки имеют кочковатый микрорельеф. Изредка в пойме встречаются песчаные бугры округлой формы. Прирусловая пойма местами сложена песчаными наносами и галечником. В основном Чарыш имеет обрывистые правые берега, левые – пологие.

Южные склоны к пойме покатые и подвергаются водной эрозии. Имеется большое количество оврагов и промоин, рост некоторых оврагов достигает 5 м/год. Северные склоны к пойме пологие и невысокие.

### Гидрография и гидрологические условия

Поверхностные воды. Гидрологическая сеть Войковского сельсовета представлена р. Чарыш, которая является крупнейшей водной артерией района, р. Порозиха и Ключи, а также озёрами, наиболее крупные из которых – оз. Кривое, Песьяное, Травяное.

Река Чарыш берет начало на склонах Коргонского хребта на высоте 1250 м, впадает в р. Обь. Длина реки составляет 547 км. Площадь водосбора составляет 22200 км². Общее падение реки составляет 1150 м, средний уклон 1,5 промилле. Наиболее крупными притоками являются реки Иня, Белая, Маралиха, Локтевка. Облесенность водосбора составляет 11,3 %, заболоченность 1%. Территория водосбора представляет собой горную, предгорную и равнинную местности. Русло реки в горной части сложено аллювиальными отложениями (преимущественно галечниками, валунниками), в предгорной и равнинной части – современными аллювиальными суглинками, супесями, песками, галечниками с валунами. Водосбор р. Чарыш на территории Алтайского края и Республики Алтай указан в приложении 3.

Весеннее половодье сильно растянуто, на спаде его проходят дождевые паводки. Весенний ледоход продолжается в среднем от 5 до 14 суток. На перекатах и крутых излучинах образуются заторы льда, вызывающие затопление всей поймы. Осенний ледоход непродолжителен. Во время ледостава местами образуются небольшие наледи. Первые ледяные образования на реке в виде заберегов и сала начинаются при охлаждении водной массы до 0º. Вслед за этими образованиями или одновременно с ними появляется шуга. В среднем 20 ноября ледовые явления обычно распространяются по всей реке. Ледоход начинается в среднем через 2-3 дня после начала ледообразования и продолжается в среднем 9 дней. Общая продолжительность ледостава составляет от 110 до 170 дней.

В формировании водного режима реки принимают участие талые снеговые (и ледниковые) воды, дождевые осадки, а также грунтовые воды. В общем ходе уровня воды во время половодья достаточно отчетливо выделяются две волны: первая – весенняя, обусловленная таянием снега, вторая – с наибольшим подъемом во второй половине апреля – начале мая, и вторая летняя, возникновение которой связано с таянием горных снегов и ледников, с максимумом в середине июня, иногда в июне.

При дружной и устойчивой весне продолжительность половодья составляет 89 дней, а в году с резкими колебаниями температуры воздуха и длительными дождями в весенне-летний сезон продолжительность половодья увеличивается до153 дней. Высота подъема уровня воды за период половодья над предпаводочным уровнем чаще всего не превышает 2-3 м и лишь в отдельные годы при резком повышении температуры воздуха и выпадении интенсивных дождей достигает  7м в горной части реки и 4 м в равнинной части. Наибольший расход воды в равнинной части реки приходится на 30 апреля, а  в горной ее части - 25 мая.

Водный режим реки Чарыш определяется географическим положением водосборного бассейна и распределением на нем природных условий, непосредственно участвующих в образовании стока реки (осадков, испарения, рельефа, почво-грунтов, растительного покрова и т. д.). Водный режим горной части водосбора находится в тесной зависимости от высоты местности и ориентации склонов горных хребтов. Горная часть значительно формирует характер стока и на равнинной части реки. Водный режим в верхнем течении реки Чарыш формируется за счет талых вод, стекающих с бассейна во время снеготаяния, меженного грунтового стока и дождевых осадков, выпадающих в теплую часть года. Основным источником питания в годовом стоке реки являются запасы снега на водосборе.

Гидрограф годового стока имеет очень сложную форму с острыми пиками на волнах половодья и паводков и крутыми подъемами и спадами между ними. На долю талых вод в горной части реки приходится 45%, а в равнинной ее части 63 % годового стока. В межень Чарыш сохраняет значительную водность, так как имеет довольно хорошее грунтовое питание. Кроме того, в это время в горной части бассейна продолжается таяние высокогорных снегов (и ледников), а также проходят дождевые паводки, в отдельные годы по величине максимальных расходов сопоставимые с половодьем.

Река Чарыш в нижнем течении относится к рекам с весенне-летним половодьем и летне-осенними паводками, в среднем и верхнем течении - к рекам с весенним половодьем и летними паводками. В это время формируются максимальные расходы и устанавливаются наивысшие уровни воды.

Высота подъема уровней воды в половодье на участке опорного в/поста не превышает в среднем 3 м над меженью. В некоторые годы при резком потеплении и выпадении сопутствующих интенсивных осадков, она достигает  4 м. При данных уровнях начинается подтопление пониженных участков поймы.

Вода в реке Порозихе пресная, мутная, желтоватого цвета, берега большей частью крутые, местами обрывистые, заросшие кустарником. Русло очень извилистое, ширина русла 25-30 м. Глубина 1-1,5 м, местами до 5 м. Дно песчаное, местами илистое.

Речка Ключи местами пересыхает, в пониженных участках скопление воды образует узкие длинные озерки. Глубина в таких участках до 2 м, в большинстве глубина 0,5-1 м. Ширина русла 2-3 м. Вода с коричневым оттенкам, пресная. Берега низкие, зарастают камышом и осокой. Дно илистое.

Вода в оз.Травяное мутная, желтоватая, жесткая. Берега пологие, зарастают камышом и тростником, глубина 2-3 м. В оз. Кривое  глубина достигает  8 м. , в оз. Песьяное   до 4 м. Дно песчаное, реже илистое. Питание в озерах в основном за счет стекания талых весенних вод.

Подземные воды  представлены водоносными горизонтами мезо-кайнозойского и палеозойского возраста, которые относятся к Верхне-Обскому артезианскому бассейну второго порядка. Использование ресурсов подземных вод (особенно в питьевых целях) ограничивается повышенной и высокой минерализацией и жесткостью воды.

### Почвы и растительный покров, животный мир

Согласно почвенно-географическому районированию Алтайского края территория сельсовета расположена в Кулундинско-Приобском почвенном округе, зоне черноземов, подзоне черноземов обыкновенных, районе черноземов обыкновенных и выщелоченных,  лугово-черноземных солонцевато-солончаковатых почв с солонцовыми комплексами.

Серые лесные почвы находятся под лесом.

Черноземы относятся к автоморфным почвам. Грунтовые воды залегают на глубине более 7 м. Распространены по повышенным элементам рельефа, а также по выровненным участкам и склонам до 2° пологоувалистой ложбинно-балочной равнины. Сформировались под разнотравно-злаковой растительностью. Основная часть используется в пашне.

Лугово-черноземные почвы – полугидроморфные, уровень грунтовых вод 4-7 м. Залегают по лощинообразным понижениям, днищам и нижним частям склонов логов.  Используются под пашню и кормовые угодья.

Луговые почвы формируются под воздействием повышенного поверхностного обводнения и постоянной связи с почвенно-грунтовыми водами.

Лугово-болотные почвы сформировались в условиях длительного поверхностного и грунтового увлажнения, заняты болотами, лесом, сенокосами. Грунтовые воды залегают на глубине ближе 1 м.

Аллювиальные луговые почвы – залегают в пойме. Это  гидроморфные почвы, формируются при залегании грунтовых вод на глубине 1-3 м. Заняты лугами, кустарниками, лесами. Используются под кормовые угодья.

Аллювиальные лугово-болотные почвы – гидроморфные, формируются в условиях залегания грунтовых вод ближе 1 м. Заняты кустарниками, болотами, реже – кормовыми угодьями.

Солоди распространены в понижениях, западинах с березово-осиновыми колками. Гидроморфные почвы, грунтовые воды на глубине 1-3 м. Находятся в основном под кустарниками, реже под кормовыми угодьями (сенокосами).

Солонцы распространены на древней речной террасе, в различных понижениях рельефа. Грунтовые воды залегают на глубине 1-6 м.

Солончаки располагаются по понижениям в террасе. Растительность отсутствует или изрежена и представлена специфическими видами. Грунтовые воды располагаются на глубине 0,5-3 м.

Геологические образования представлены обнажениями рыхлых пород,  незакрепленными и закрепленными развеянными песками, а также аллювием. Относятся к землям несельскохозяйственного использования.

Растительный мир. Территория Войковского сельсовета относится к умеренно-засушливой степи Предалтайской подгорной равнины. В верхней части долины на пойменных террасах распространены кустарниково-луговые ряды ассоциаций: черемуха обыкновенная, свидина белая, ива прутовидная, борщевик сибирский, лабазник вязолистный, девясил высокий. На низкой пойме господствуют тополевые (осокорь или тополь черный, т. серебристый) и ветловые (ива белая) леса в сочетании со злаковыми и разнотравно-злаковыми лугами: овсяница луговая, пырей ползучий, полевица гигантская, мятлик луговой, кровохлебка лекарственная. В старицах развиваются сообщества водной растительности (рдесты, урути, роголистники и др.). На высоких, редко затопляемых грядах отмечается засоление и галофитная луговая и лугово-степная растительность.

Животный мир. В пойме Чарыша на водоемах много кряквы, чирка свистунка и трескунка, шилохвости, голубой и хохлатой чернети, широконоски, меньше речной крачки, сизой и обыкновенной чайки. Для лугово-лесных пойменных комплексов характерны: грач, сорока, обыкновенная пустельга и обыкновенный канюк. В тополевых березовых и осиновых пойменных перелесках доминируют лесной конек, белошапочная овсянка, рябинник, обыкновенная кукушка и иволга, а в высокоствольных тополевых уремах обычно встречаются полевой воробей, скворец и галка. На остепненных участках встречается серая куропатка.

В пределах всей территории образования на лугах вокруг колков, вдоль лесных полос и в балочных кустарниках встречаются черноголовый чекан и степной конек. В кустарниках на опушках и вырубках распространены обыкновенная чечевица, серая славка, жулан и славка-завирушка. На сырых лугах – желтая трясогузка и чибис. По остепненным склонам балок обильны каменка обыкновенная и плясунья.

Для расширенных частей речных долин и балок характерен специфических набор видов птиц: 1) в ивовых зарослях доминируют дубровник, обыкновенная чечевица, варакушка, славки серая и завирушка; 2) на сырых лугах и болотах обильны коростель, бекас, местами дупель; 3) в зарослях тростника часто встречаются садовая камышевка, камышовая овсянка, местами дроздовидная и индийская камышевка; 4) на остепненных участках – перепел; 5) по отмелям белая трясогузка, перевозчик и малый зуек.

Население млекопитающих также довольно жестко привязано к конкретным типам местообитаний.

На посевах зерновых и в богаторазнотравно-типчаково-ковыльных степях распространены краснощекий суслик, домовая мышь, даурский и джунгарский хомячки, узкочерепная полевка и обыкновенный хомяк. В лесополосах, ивняковых западинах и березовых колках здесь обитают лесная мышь, красная полевка, полевая мышь, степная мышовка, обыкновенный хомяк, полевки узкочерепная, обыкновенная и экономка. В целом характерны лисица, суслик, хорь, заяц-беляк, горностай.

На всей территории образования изредка отмечается волк.

В ихтиофауне по численности доминируют караси. В реке Чарыш – плотва, окунь, щука, лещ, язь, налим, караси и линь (в пойменных озерах), пескарь, ерш, подкаменщики, щиповка, судак, а также охраняемые краснокнижные виды рыб: нельма, таймень, стерлядь, осетр, ленок.

### Культурно-исторические ресурсы: объекты культурного наследия

До ХVI века юг Сибири и предгорья Алтая входили в Джунгарское ханство с кочевыми племенами джунгаров, телеутов, алтайцев. Постепенно сюда стали переселяться русские, вытесняя местное население. После колонизации русскими Сибири (ХVI век) сюда пришли старожилы Томского уезда, крестьяне с Тобола, Ишима. Значительную часть составляли выходцы из Европейской части страны, например из Архангельского Поморья. В Архангельской губернии не было помещичьего землевладения и крестьянину было легче уйти со своего места, переселиться в Сибирь, где условия для занятия сельским хозяйством были благоприятные. На Алтае стали оседать беглые помещичьи крестьяне, рекруты, уклонившиеся от воинской повинности.

Впервые поселения Алтая были учтены во время проведения государственной ревизии 1719-24 гг. Население Шипуновского района было переписано лишь в третью перепись – 1763 года. Старейшими поселениями были деревни Порозиха, Самсоново, Усть-Порозиха (1734 г.).

После отмены крепостного права (1861 г.)  в Сибирь и на Алтай стала прибывать вторая волна переселенцев из Европейской России. Крестьяне ехали из 60-ти губерний, а наибольшее число переселенцев было из Пермской, Тамбовской, Курской, Вятской, Воронежской губерний. Всего со времени реформы 1861 до 1903 г. на Алтай переселилось свыше 1 млн. человек.

Были переселенцы и с Украины, движение откуда началось с 1882 года, в основном, с Полтавщины, затем с Черниговской губернии. Большинство украинцев оседало в степной равнинной части Алтайского округа, в т.ч., в Шипуновском районе. Большое трудолюбие, неприхотливость к бытовым условиям позволяла большинству переселенцев закрепиться на новом месте.

На территории Войковского сельсовета расположены 5 памятников истории и 12 памятников археологии.

Таблица 1.    Перечень объектов культурного наследия на территории Войковского сельсовета

| Наименование объекта культурного наследия | Акт органа государственной власти о постановке объекта на государственную охрану | Местонахождение объекта |
| --- | --- | --- |
| Памятники истории: |  |  |
| Мемориальный комплекс воинам, погибшим в годы Великой Отечественной войны (1941 -1945 гг.) | постановление Алтайского краевого Совета народных депутатов от 02.04.2001 № 94 | Шипуновский район, с. Усть-Порозиха (с. Войково) |
| Обелиск воинам, погибшим в годы Великой Отечественной войны ( 1941-1945 гг. ) | постановление Алтайского краевого Совета народных депутатов от 02.04.2001 № 94 | Шипуновский район, с. Воробьево, ул. Центральная |
| Обелиск воинам, погибшим в годы Великой Отечественной войны ( 1941-1945 гг. ) | постановление Алтайского краевого Совета народных депутатов от 02.04.2001 № 94 | Шипуновский район, с. Кособоково, центральная площадь села |
| Братская могила партизан | решение исполнительного комитета Алтайского краевого Совета депутатов трудящихся от 12.03.1959 № 126 | Шипуновский район, с. Кособоково |
| Обелиск воинам, погибшим в годы Великой Отечественной войны (1941-1945 гг. ) | постановление Алтайского краевого Совета народных депутатов от 02.04.2001 № 94 | Шипуновский район, пос. Чупино, трасса Шипуново-Воробьево |
| Памятники археологии: |  |  |
| Воробьево 2, курганная группа | постановление Алтайского краевого Законодательного собрания от 28.12.1994 № 169 | Шипуновский район, в 7 км к северу от пос. Воробьево |
| Воробьево 3, курганная группа | постановление Алтайского краевого Законодательного собрания от 28.12.1994 № 169 | Шипуновский район, в 6,7 км к северу от с. Воробьево |
| Воробьево 4, курган | постановление Алтайского краевого Законодательного собрания от 28.12.1994 № 169 | Шипуновский район, в 6,5 км к северу от с. Воробьево |
| Воробьево 5, курганная группа | постановление Алтайского краевого Законодательного собрания от 28.12.1994 № 169 | Шипуновский район, в 5 км к северо-западу от с. Воробьево |
| Чупино 2, поселение, стоянка | постановление Алтайского краевого Законодательного собрания от 28.12.1994 № 169 | Шипуновский район, в 1,7 км к западу от кладбища с. Чупино, на террасе |
| Воробьевский могильник | решение исполнительного комитета Алтайского краевого Совета народных депутатов от 12.09.1991 № 420 | Шипуновский район, в 5 км к северо-востоку от пос. Воробьево |
| Усть-Порозиха 1, поселение | выявленный объект культурного наследия | Шипуновский район, берег р. Порозихи, в 1,5 км от слияния ее с р. Чарыш |
| Усть-Порозиха 2, поселение | выявленный объект культурного наследия | Шипуновский район, 800 м к юго-западу от поселения Усть-Порозиха-1, в 500 м к востоку от берега р. Чарыш |
| Кособоково 1, поселение | выявленный объект культурного наследия | Шипуновский район, с. Кособоково, в 0,5 км к северу от с. Кособоково, на дюнах |
| Воробьево 1, курган | выявленный объект культурного наследия | Шипуновский район, в 5,4 км к северо-западу от с. Воробьево, в поле |
| Воробьево 6, курган | выявленный объект культурного наследия | Шипуновский район, в 4,1 км к северо-западу от с. Воробьево, в поле |
| Воробьево 7, курган | выявленный объект культурного наследия | Шипуновский район, в 5,9 км к западо-северо-западу от с. Воробьево, в поле |

### Земельные ресурсы

Земельный фонд сельсовета составляет 23247,39 га, большая часть приходится на земли сельскохозяйственного назначения.

Таблица 2. Структура земельного фонда Войковского сельсовета

| Категория земель | Площадь, га | % от общей площади |
| --- | --- | --- |
| Всего | 23247,39 | 100 |
| Земли сельскохозяйственного назначения | 19125,32 | 82,3 |
| Земли населенных пунктов | 446,95 | 1,9 |
| Земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного специального назначения | 43,23 | 0,2 |
| Земли водного фонда | 418,86 | 1,8 |
| Земли лесного фонда | 3213,03 | 13,8 |

### Рекреационные ресурсы

Наряду с земельными и биологическими, особую ценность имеют рекреационные ресурсы района. Территория Войковского сельсовета пригодна для сбора ягод, грибов, агротуризма.   Основу развития рекреационной отрасли создаёт пойма р. Чарыш, многочисленные озёра, которые являются хорошей базой для рыбалки, летнего купания.

## Социально-экономическое положение муниципального образования

Природно-климатические условия Шипуновского района накладывают свой отпечаток на особенности сельскохозяйственного производства, которое является важной частью экономики.

Доля личных подсобных хозяйств составляет большую часть от общего объема продукции сельского хозяйства. Личные подсобные хозяйства являются одними из главных источников дохода для сельского населения, самообеспечения продуктами питания и одной из сфер приложения труда. Индивидуальное предпринимательство развито слабо.

Специализация определяется как зерновое хозяйство и мясомолочное скотоводство. На территории сельсовета действует 4 крестьянских и 4226 личных подсобных хозяйств. Основная специализация хозяйств: производство растениеводческой продукции (зерновые, подсолнечник, кормовые культуры).

## Трудовые ресурсы и прогнозирование численности населения

На территории сельсовета расположено 4 населенных пункта - с. Усть-Порозиха (центральная усадьба), с Кособоково, п. Воробьево, п. Чупино.

Общая численность населения сельсовета на 01.01.2017г, по данным Алтайкрайстата, составила 894 человека.

Таблица 3.   Структура общей численности населения (на 01.01.2017г)

| Наименование населенного пункта | Численность населения, чел. | Доля населенного пункта в общей численности населения, % |
| --- | --- | --- |
| МО Войковский сельсовет | 894 | 100 |
| с. Усть-Порозиха | 420 | 47 |
| с. Кособоково | 297 | 33,2 |
| п. Воробьево | 170 | 19,0 |
| п.Чупино | 7 | 0,8 |

Таблица 4.  Динамика численности населения муниципального образования Войковский сельсовет

| Наименование населенного пункта | Численность населения по годам в разрезе населенных пунктов, чел |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2011г | 2012г | 2013г | 2014г | 2015г | 2016г | 2017г |
| с. Усть-Порозиха | 476 | 473 | 460 | 452 | 440 | 438 | 420 |
| п. Воробьёво | 219 | 205 | 198 | 177 | 176 | 173 | 170 |
| с. Кособоково | 332 | 342 | 333 | 331 | 314 | 300 | 297 |
| п. Чупино | 18 | 14 | 11 | 11 | 7 | 6 | 7 |
| Всего | 1045 | 1034 | 1002 | 971 | 937 | 917 | 894 |

В период 2011 – 2016 гг. демографическая ситуация характеризуется убылью населения. Обострение демографической ситуации также связано с ростом преждевременной смертности и падением средней продолжительности жизни. Миграционный прирост имеет также отрицательные значения.

Основной проблемой села является отток населения в трудоспособном возрасте (25 – 45 лет). Сложившаяся ситуация объясняется:

– нехваткой рабочих мест и недостаточным уровнем оплаты труда в сельскохозяйственном производстве и других отраслях народного хозяйства;

– неразвитостью  инфраструктуры по оказанию платных услуг населению.

Таблица 5. Возрастная структура населения на 01.01.2017 г.

| Наименование | Всего населения | В том числе по возрастам (лет) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Дошкольники (0-6) | Школьники (7-18) | Трудоспособный возраст (от 18 до 55(60) | Старше трудоспособного возраста |
| с. Усть-Порозиха |  |  |  |  |  |
| Кол. | 420 | 40 | 36 | 191 | 153 |
| %% | 100 | 9,5 | 8,6 | 45,5 | 36,4 |
| п. Воробьёво |  |  |  |  |  |
| Кол. | 170 | - | 6 | 99 | 65 |
| %% | 100 | - | 3,5 | 58,3 | 38,2 |
| с. Кособоково |  |  |  |  |  |
| Кол. | 297 | 25 | 34 | 148 | 90 |
| %% | 100 | 8,4 | 11,5 | 49,8 | 30,3 |
| п. Чупино |  |  |  |  |  |
| Кол. | 7 | - | - | 4 | 3 |
| %% | 100 | - | - | 57,1 | 42,9 |
| Всего | 894 | 65 | 76 | 442 | 311 |
| %% | 100 | 7,3 | 8,5 | 49,4 | 34,8 |

В будущем сохраняются риски снижения численности населения из-за ряда демографических проблем. Целью демографической политики на  территории Войковского сельсовета является стабилизация численности населения и создание условий для ее роста.

### Трудовые ресурсы

По прогнозу на перспективу доля населения трудоспособного возраста изменится незначительно за счет демографических последствий конца 80-х и начала 90-х годов. Численность трудовых ресурсов в 2017 году составляет 442 человека или 49,4 % от общей численности постоянного населения. На предприятиях, в организациях и учреждениях всех форм собственности занято 158 человек (с.Усть-Порозиха – 65 чел., с. Кособоково – 51 чел, п. Воробьево - 42 чел) или 35,7 % от числа трудоспособного населения. Баланс трудовых ресурсов на расчетный срок и первую очередь определен исходя из проведенного анализа современной возрастной структуры и занятости населения.

### Прогноз численности населения

Для расчета численности населения на первую очередь и расчетный срок был проведен статистический анализ данных численности населения за период с 2011 по 2016 гг. Расчет был проведен с использованием статистических методов обработки информации.

Согласно статистическим расчетам, с учетом проводимой демографической политики в масштабах всей страны, повышения качества и уровня жизни населения может наблюдаться стабилизация численности населения и его небольшой рост.

Таблица 6. Расчет возрастной структуры населения для проектной численности населения.

| Возрастные группы населения | Удельный вес возрастных групп в общей численности населения в % |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Существующее положение |  | Первая очередь |  | Расчетный срок |  |
|  | человек | % | человек | % | человек | % |
| с. Усть-Порозиха |  |  |  |  |  |  |
| Дошкольники 0-6 лет | 40 | 9,5 | 38 | 9,1 | 30 | 7,1 |
| Школьники 7-18 лет | 36 | 8,6 | 38 | 9,1 | 36 | 8,6 |
| Трудоспособный возраст -18-55(60)лет | 191 | 45,5 | 179 | 42,8 | 169 | 40,2 |
| Старше трудоспособного возраста | 153 | 36,4 | 163 | 39,0 | 185 | 44,1 |
| Всего | 420 | 100 | 418 | 100 | 420 | 100 |
| п. Воробьёво |  |  |  |  |  |  |
| Дошкольники 0-6 лет | - |  | 2 | 1,2 | - | - |
| Школьники 7-18 лет | 6 | 3,5 | 4 | 2,4 | 2 | 1,2 |
| Трудоспособный возраст -18-55(60)лет | 99 | 58,3 | 89 | 54,0 | 70 | 41,9 |
| Старше трудоспособного возраста | 65 | 38,2 | 70 | 42,4 | 95 | 56,9 |
| Всего | 170 | 100 | 165 | 100 | 167 | 100 |
| с. Кособоково |  |  |  |  |  |  |
| Дошкольники 0-6 лет | 25 | 8,4 | 26 | 8,8 | 18 | 6,1 |
| Школьники 7-18 лет | 34 | 11,5 | 36 | 12,1 | 35 | 11,8 |
| Трудоспособный возраст -18-55(60)лет | 148 | 49,8 | 136 | 46,0 | 123 | 41,6 |
| Старше трудоспособного возраста | 90 | 30,3 | 98 | 33,1 | 120 | 40,5 |
| Всего | 297 | 100 | 296 | 100 | 296 | 100 |
| п. Чупино |  |  |  |  |  |  |
| Дошкольники 0-6 лет | - | - | - | - | - | - |
| Школьники 7-18 лет | - | - | - | - | - | - |
| Трудоспособный возраст -18-55(60)лет | 4 | 57,1 | 2 | 33,3 | - | - |
| Старше трудоспособного возраста | 3 | 42,9 | 4 | 66,7 | 4 | 100 |
| Всего | 7 | 100 | 6 | 100 | 4 | 100 |

Исходя из данной численности населения, определены параметры развития муниципального образования Войковский сельсовет: селитебная территория, объемы жилищного строительства и учреждений обслуживания, система инженерных и транспортных коммуникаций.

## Жилищная сфера

Обеспечение качественным жильем населения  является одной из важнейших социальных задач, стоящих перед муниципалитетом. Муниципальная жилищная политика – совокупность систематически принимаемых решений и мероприятий с целью удовлетворения потребностей населения в жилье.

с. Усть-Порозиха

Общая площадь жилищного фонда населенного пункта на начало 2017 г. составляет порядка 10042 кв.м. При численности в 420 человек средняя обеспеченность общей площадью жилищного фонда составляет 23,9 кв. м на 1 человека, что выше нормативного значения. Существующий жилищный фонд представлен домами усадебного типа.

Таблица 7. Характеристика существующего жилищного фонда

| Наименование домов | Жилой фонд (м²) с физическим износом/количество домов |  |  | Всего существующий жилой фонд, тыс.м² |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | До 40 % | 40-60 % | Свыше 60 % |  |
| Дома усадебного типа | 9821,9 | 220 | - | 10041,9 |
| - муниципальные | 50,8 | - | - | 50,8 |
| - частные | 9771,1 | 220 | - | 9991,1 |
| Всего: | 9821,9 | 220 | - | 10041,9 |

Обеспечение жилищного фонда с. Усть-Порозиха сетями инженерной инфраструктуры выглядит следующим образом:

- водопровод – 100%

- канализация - 0%

- централизованное теплоснабжение – 0%

- связь - 95%

- газ - 0%

- электроснабжение - 100 %.

с. Кособоково

Суммарная общая площадь жилищного фонда села п. Кособоково на начало 2017 г. составляет порядка 6416 кв. м. При численности в 297 человек средняя обеспеченность общей площадью жилищного фонда составляет 21,6 кв.м. на 1 человека, что выше нормативного значения. Весь жилищный фонд представлен усадебными домами с печным отоплением.

Таблица 8. Характеристика существующего жилищного фонда

| Наименование домов | Жилой фонд (м²) с физическим износом/количество домов |  |  | Всего существующий жилой фонд, тыс.м² |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | До 40 % | 40-60 % | Свыше 60 % |  |
| Дома усадебного типа | 5304,2 | 1111,5 |  | 6415,7 |
| - муниципальные | 60,9 | - |  | 60,9 |
| - частные | 5243,3 | 1111,5 |  | 6354,8 |
| Всего: | 5304,2 | 1111,5 |  | 6415,7 |

Обеспечение жилищного фонда в с.Кособоково сетями инженерной инфраструктуры выглядит следующим образом:

- теплоснабжение –0%

- водопровод – 100%

- канализация - 0%,

- электроснабжение - 100 % - связь – 92%

п. Воробьево

Суммарная общая площадь жилищного фонда села п. Воробьево на начало 2017 г. составляет порядка 4401 кв. м. При численности в 170 человек средняя обеспеченность общей площадью жилищного фонда составляет 25,9 кв.м. на 1 человека, что выше нормативного значения.

Таблица 9. Характеристика существующего жилищного фонда

| Наименование домов | Жилой фонд (м²) с физическим износом/количество домов |  |  | Всего существующий жилой фонд, тыс.м² |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | До 40 % | 40-60 % | Свыше 60 % |  |
| Дома усадебного типа | 4081,4 | 320 |  | 4401,4 |
| - муниципальные | - | - |  |  |
| - частные | 4081,4 | 320 |  | 4401,4 |
| Всего: | 4081,4 | 320 |  | 4401,4 |

Обеспечение жилищного фонда в п. Воробьево сетями инженерной инфраструктуры выглядит следующим образом:

- теплоснабжение –0%

- водопровод – 100%

- канализация - 0%,

- электроснабжение - 100 % - связь – 92%

п.Чупино

Суммарная общая площадь жилищного фонда п.Чупино на начало 2017 г. составляет 297 кв. м. При численности в 7 человек средняя обеспеченность общей площадью жилищного фонда составляет 42,4 кв.м. на 1 человека, что практически в два раза превышает нормативное значение. Весь жилищный фонд представлен усадебными домами с печным отоплением.

Таблица 10. Характеристика существующего жилищного фонда

| Наименование домов | Жилой фонд (м²) с физическим износом/количество домов |  |  | Всего существующий жилой фонд, тыс.м² |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | До 40 % | 40-60 % | Свыше 60 % |  |
| Дома усадебного типа | - | 297 | - | 297 |
| - муниципальные | - | - | - |  |
| - частные | - | 297 | - | 297 |
| Всего: | - | 297 | - | 297 |

В результате анализа современного состояния жилищной сферы в муниципальном образовании можно сделать следующие выводы:

- Средняя обеспеченность населения общей жилой площадью во всех населенных пунктах выше нормативного значения.

- Обеспеченность сетями инженерной инфраструктуры в целом средняя, полностью населенные пункты обеспечены электроснабжением и водоснабжением.

## Социальная сфера

Современная обеспеченность по основным видам культурно-бытового обслуживания (образование, здравоохранение, физическая культура и спорт, культура и искусство) в целом соответствует нормативному уровню. Характеристика существующих учреждений и предприятий обслуживания населения представлена в таблице 11.

Таблица 11. Характеристика существующих учреждений и предприятий обслуживания населения по состоянию на 01.01.2017 г.

| №№ п/п | Наименование учреждений | Адрес (улица, № дома) | Вместимость или пропускная способность (по тех. паспорту) / реальная посещаемость |  | Материал стен | Этажность | Отдельное здание или встроенное помещение |  | Год постройки |  | Здание специальное или приспособленное |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| С. Усть-Порозиха |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Администрация Войковского сельсовета, ФАП, отд связи, отд. полиции | Ул. Советская |  |  | Кирпич |  |  |  |  |  |  |
| 2. | МКОУ «Войковская СОШ» | Ул. Центральная, 17 | 300 | 41 | Кирпич | 2 | Отдельное | 1974 |  |  | Спец. |
| 3. | Детский сад | Ул. Центральная | 25 |  | Кирпич | 1 | Отдельное |  |  |  | Спец. |
| 4. | Сельский Дом культуры | Ул. Центральная | 100 |  | Кирпич |  | Отдельное |  |  |  | Спец. |
| 5. | Магазины (3 ед.) | Ул. Центральная, ул. Совхозная | 169 кв.м. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| С. Кособоково |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | МКОУ «Кособоковская ООШ» | п. Почтовый, 12 | 70 | 32 | Кирпич | 1 | Отдельное |  | 1954 |  | Спец. |
| 2 | Детский сад (группа дошкольного образования при школе) | п. Почтовый, 12 | 20 |  | Кирпич | 1 | Отдельное |  | 1954 |  | Спец. |
| 3 | ФАП | Ул. Лесная |  |  | Кирпич |  |  |  |  |  | Спец. |
| 4 | Сельский Дом культуры |  | 80 |  | Кирпич |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Отделение связи |  |  |  | Кирпич |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Магазины (3ед) | Ул. Центральная | 80 кв.м. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| п. Воробьево |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Начальная школа | Ул. Центральная,27 | 30 | 6 | Кирпич | 1 | Отдельное |  |  | Спец. |  |
| 2 | ФАП | Ул. Центральная,27 |  |  | Кирпич | 1 | Встроенное |  |  |  |  |
| 3 | Сельский дом культуры (клуб) | Ул. Центральная,27 | 60 |  | Кирпич | 1 | Встроенное |  |  |  |  |
| 4 | Магазины |  | 45 кв.м |  |  | 1 | Отдельное |  |  |  |  |

## Транспортное обслуживание и улично-дорожная сеть

Внешние связи (перевозки) осуществляются по автомобильным дорогам регионального значения. Связь между населенными пунктами осуществляется посредством автомобильного транспорта. По муниципальному образованию проходят дорога регионального значения Ясная Поляна – Усть-Порозиха – Воробьево протяженностью 39,4 км с переходным типом покрытия

Общий уровень благоустройства улично-дорожной сети низкий, необходимо устройство пешеходных тротуаров. Для обслуживания транспорта на севере села расположена автозаправочная станция. Хранение и ремонт индивидуального автотранспорта осуществляется на территории приусадебных участков.

с. Усть - Порозиха

Большая часть основных улиц и дорог с. Усть-Порозиха выполнена в капитальном исполнении. Основные показатели по существующей улично-дорожной сети населенного пункта сведены в Таблице 12.

Таблица 12. Показатели существующей улично-дорожной сети с. Усть -Порозиха

| № п/п | Тип покрытия | Площадь покрытия, м2 | Протяженность, км |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Щебеночное | 9000 | 1,5 |
| 2 | Грунтовое | 18000 | 3,0 |

Общий уровень благоустройства улично-дорожной сети низкий. Основными проблемами транспортной инфраструктуры является низкое качество автомобильных дорог из-за ограниченных финансовых возможностей района; необходимость усовершенствования дорожного покрытия

Хранение индивидуального автотранспорта осуществляется на территории приусадебных участков. Ремонт и обслуживание транспорта производится на территории промышленной и коммунально-складской зоны.

с. Кособоково

Основные улицы и дороги в с. Кособоково являются грунтовыми. Их площадь составляет  25500 кв.м. при протяженности 4,25 км. Объекты транспортной инфраструктуры отсутствуют.

п. Воробьево

Основные улицы и дороги в п. Воробьево являются щебеночными и грунтовыми.

Таблица 13. Показатели существующей улично-дорожной сети с. Усть -Порозиха

| № п/п | Тип покрытия | Площадь покрытия, м2 | Протяженность, км |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Щебеночное | 6000 | 1 |
| 2 | Грунтовое | 8700 | 1,45 |
| 3 | Асфальт | 600 | 0,1 |

Объекты транспортной инфраструктуры отсутствуют.

п. Чупино

Основные улицы и дороги в п. Чупино имеют щебеночное покрытие. Их площадь составляет  7200 кв.м. при протяженности 1,2 км. Объекты транспортной инфраструктуры отсутствуют.

## Инженерная инфраструктура

### Водоснабжение

c.Усть-Порозиха

Населенный пункт имеет централизованную систему водоснабжения. В с. Усть-Порозиха расположено 2 водозабора с дебетом 480 м3/сутки №А-15/80, №А-23/80 представленные двумя поочередно действующими скважинами, находящимися на северо-восточной окраине.

Для водоснабжения в селе используются 1 водонапорная башня, 100% жилых домов оборудовано водопроводом. Протяженность уличных водопроводных сетей составляет 6.5 км. Водопроводные сети выполнены из полиэтилена Д=100 ; и чугуна Д=120; Д=150. Степень износа водопроводных сооружений – 60%.

Качество воды исследованных проб по микробиологическим, химическим, и органолептическим показателям соответствует требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества».

Для пожаротушения существует 8 пожарных гидрантов, также для хранения пожарного запаса используются водонапорные башни, имеющиеся в селе.

Владельцем водопроводных сооружений является ОАО «Алтайское управление водопроводов» на основании передаточного акта государственного имущества в собственность ОАО «Алтайское управление водопроводов» от 31.01.2006г.

Предприятием получена лицензия на право пользования недрами для добычи пресных подземных вод одиночными скважинами для хозяйственно-питьевого водоснабжения с. Усть-Порозиха, № гос. регистрации 1581/БАР 01601 ВЭ от 06.06.2008 г. В соответствии с лицензией площадь горного отвода по скважинам: №А-15/80, №А-23/80 – 0,4996 га. Глубина горных отводов – 126 м.

Согласно СанПиН 2,1,4,1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения» в зону санитарной охраны водозабора входит три пояса.

Первый пояс – пояс строго режима. Территория 1-го пояса огорожена. В пределах территории расположены павильоны для скважин. Зданий и сооружений, запрещенных к размещению в данном поясе ЗСО, на его территории нет.

Второй пояс – предназначен для защиты водоносного горизонта от микробного загрязнения. Строений, запрещенных к размещению на территории нет.

Третий пояс – предназначен для защиты подземных вод от химического загрязнения. На территории запрещенных к размещению потенциальных источников химического загрязнения подземных вод нет.

В соответствии с «Проектом зоны санитарной охраны действующего водозабора подземных вод», выполненным ОАО «Алтайское управление водопроводов» получены следующие данные:

Таблица 14. Обобщенные данные и результаты расчетов ЗСО

| № скв. | Глубина, м | Геологический индекс эксплуатируемого горизонта | Максимальный водоотбор, /сут | Назначение сважины | Размеры зон санитарной охраны,м |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | I пояса | II пояса | III пояса |
| А-15/80 | 142 | - | 111 | ХПВ, ПТВ | 60*83 | 204*224 | 1370*1509 |
| А-23/80 | 140 | - | 111 | ХПВ, ПТВ | 60*83 | 204*224 | 1370*1509 |

с. Кособоково

Источником водоснабжения являются 2 скважины с дебетом 240 м3/сутки. В населенном пункте имеется водонапорная башня, общей емкостью 80 куб.м., 100 % жилых домов оборудовано водопроводом. Водопроводные сети выполнены из полиэтилена Д=100 ; и чугуна Д=120. Протяженность уличных водопроводных сетей составляет 10,9 км. Степень износа водопроводных сооружений – 60%.

Качество воды и ее бактериологическое состояние удовлетворяет требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества».

В с. Кособоково расположено 2 водозабора №А-5-86, №А-6-86 представленные двумя поочередно действующими скважинами находящиеся на окраине. Владельцем водопроводных сооружений является ОАО «Алтайское управление водопроводов» на основании передаточного акта государственного имущества в собственность ОАО «Алтайское управление водопроводов» от 31.01.2006г.

Предприятием получена лицензия на право пользования недрами для добычи пресных подземных вод одиночными скважинами для хозяйственно-питьевого водоснабжения с. Кособоково, № государственной регистрации 1581/БАР 01601 ВЭ от 06.06.2008 г. В соответствии с лицензией площадь горного отвода по скважинам: №А-5-86, №А-6-86 – 0,1837 га. Глубина горных отводов - 46 м.

Согласно СанПиН 2,1,4,1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения» в зону санитарной охраны водозабора входит три пояса.

Первый пояс – пояс строго режима. Территория 1-го пояса огорожена. В пределах территории расположены павильоны для скважин. Зданий и сооружений, запрещенных к размещению в данном поясе ЗСО, на его территории нет.

Второй пояс – предназначен для защиты водоносного горизонта от микробного загрязнения. Строений, запрещенных к размещению на территории нет.

Третий пояс – предназначен для защиты подземных вод от химического загрязнения. На территории запрещенных к размещению потенциальных источников химического загрязнения подземных вод нет.

В соответствии с «Проектом зоны санитарной охраны действующего водозабора подземных вод», выполненным ОАО «Алтайское управление водопроводов» получены следующие данные:

Таблица 15. Обобщенные данные и результаты расчетов ЗСО

| № скв. | Геологический индекс эксплуатируемого горизонта | Глубина, м | Максимальный водоотбор, /сут | Назначение сважины | Размеры зон санитарной охраны, м |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | I пояса | II пояса | III пояса |
| А-5-86 |  | 40 | 120 | ХПВ, ПТВ | 30*61 | 132*132 | 892*892 |
| А-6-86 |  | 40 | 120 | ХПВ, ПТВ | 30*61 | 132*132 | 892*892 |

п. Воробьево

Водоснабжение п.Воробьево осуществляется одной эксплуатационной скважиной с дебетом 240 м3/сутки А-60-79, расположенной в жилой зоне. В селе находятся 1 водонапорная башня емкостью  25 м³. 100% жилых домов оборудовано водопроводом. Протяженность уличных водопроводных сетей составляет 1,7 км. Степень износа водопроводных сооружений – 60%. Качество воды и ее бактериологическое состояние удовлетворяет требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества». Пожарные гидранты в селе отсутствуют.

Согласно СанПиН 2,1,4,1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения» в зону санитарной охраны водозабора входит три пояса.

Первый пояс – пояс строго режима. Территория 1-го пояса огорожена. В пределах территории расположены павильоны для скважин. Зданий и сооружений, запрещенных к размещению в данном поясе ЗСО, на его территории нет.

Второй пояс – предназначен для защиты водоносного горизонта от микробного загрязнения. Строений, запрещенных к размещению на территории нет.

Третий пояс – предназначен для защиты подземных вод от химического загрязнения. На территории запрещенных к размещению потенциальных источников химического загрязнения подземных вод нет.

В соответствии с «Проектом зоны санитарной охраны действующего водозабора подземных вод», выполненным ОАО «Алтайское управление водопроводов» получены следующие данные:

Таблица 16. Обобщенные данные и результаты расчетов ЗСО

| № скв. | Глубина, м | Максимальный водоотбор, /сут | Назначение сважины | Размеры зон санитарной охраны,м |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | I пояса | II пояса | III пояса |
| А-60-79 | 150 | 62 | ХПВ, ПТВ,Ж | 30*61 | 132*132 | 892*892 |

п. Чупино

Для водоснабжения используются местные скважины.

### Водоотведение

В населенных пунктах Войковского сельсовета нет централизованной системы водоотведения, общественные здания имеют местную канализацию.

Сбор сточных вод с селитебной территории осуществляется в уличные туалеты и в выгребы, откуда ассенизаторскими машинами вывозятся на поля фильтрации Шипуновского сельсовета. Собственные очистные сооружения (поля фильтрации) отсутствуют. Сброс поверхностного стока селитебных территорий осуществляется без какой-либо очистки. Ливневая канализация отсутствует.

### Теплоснабжение

с. Усть-Порозиха

Теплоснабжение осуществляется от котельных и индивидуальных источников.

В селе имеются 2 котельные при администрации сельсовета и школе. Котельная, отапливающая  административное здание имеет котел КВ-0,1, мощностью 0,12 МВт и температурным графиком 75°. Школьная котельная – КВ-0,6 имеет мощность 1,4 МВт и температурный график 75°. Основным топливом у котельных является каменный уголь.

Большинство жилых и общественных зданий, которые не отапливаются от центральных источников теплоснабжения, имеют индивидуальные котлы и печки, топливом являются дрова и уголь.

с. Кособоково

В с.Кособоково 2 котельными отапливается школа, ФАП, библиотека. Школьная котельная с котлом КВ-0,1 имеет мощность 0,23МВт и температурный режим 75°. Котельная при ФАП имеет следующие характеристики: марка котла – «Сибирь», мощность- 0,1 МВт, температурный режим - 75°. Котельные работают на каменном угле.

Общественные здания и частный жилой сектор отапливаются от индивидуальных котлов и печек, топливом являются дрова и уголь.

п. Воробьево, п. Чупино

В поселках котельные отсутствуют. Общественные здания и частный жилой сектор отапливаются от индивидуальных котлов и печек, топливом являются дрова и уголь.

### Электроснабжение

Электрические сети Войковского сельсовета обслуживаются филиалом ОАО «МРСК Сибири» - «Алтайэнерго» - Западные электрические сети. Снабжение населения электрической энергией осуществляется от опорных  понизительных подстанций №37/10 «Белоглазовская», мощностью 35/10 кВА. Электроснабжение населенных пунктов осуществляется по воздушным линиям электропередач ВЛ-10 кВ, на трансформаторные подстанции ТП 10/0,4кВ и далее по разводящим низковольтным воздушным линиям электропередач 0,4кВ до потребителей. Трансформаторные подстанции в настоящее время нуждаются в модернизации, износ оборудования распределяющей энергосистемы составляет 60 - 85%. Потребительская нагрузка на действующие подстанции неравномерная.

### Газоснабжение

Населенные пункты Войковского сельсовета не газифицированы. Население пользуется сжиженным газом из баллонов. Согласно «Энергетической стратегии Алтайского края на период до 2020 года», «Генеральной схемы газоснабжения и газификации Алтайского края», в Шипуновском районе планируется строительство межпоселкового газопровода и ГРС для газификации всех населенных пунктов района.

### Связь и информация

Услуги связи на территории района оказывают организации: ФГУП «Почта России» и ОАО «Ростелеком». Через территорию сельсовета проходят линии связи ВОЛС, КСПП.

Населенные пункты охвачены вещанием телевизионных каналов – «Первый канал», «Россия 1», «НТВ» и др. Существующая инфраструктура системы связи и телерадиовещания соответствует требованиям предоставления услуг связи и телерадиовещания. Мобильная связь представлена операторами «Билайн», «МТС», «Мегафон». Интернет-услуги также осуществляются мобильными операторами.

## Экологическое состояние территории

Территория муниципального образования подвержена значительной хозяйственной нагрузке. Природные комплексы или отдельные их компоненты в той или иной степени изменены, а местами сильно деформированы различными видами хозяйственных воздействий и не могут выполнять свои экологические функции. Повышенные местности, с давних пор используемые в земледелии, испытывают негативные эрозионные процессы, обуславливающие падение плодородия почв. Местности, приуроченные к низким гипсометрическим уровням, испытывают существенную пастбищную нагрузку, местами приводящую к негативной трансформации растительных сообществ (сбою). Высокая распаханность территории, недостаток лесных полос в условиях повышенного ветрового режима привели к тому, что территория подвержена ветровой эрозии (дефляции).

На состояние атмосферного воздуха в муниципальном образовании оказывают влияние объекты производственной и транспортной инфраструктуры.

На территории располагаются объекты, требующие установления санитарно-защитных зон в соответствии с СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов» для уменьшения воздействия загрязнения на атмосферный воздух до значений, установленных гигиеническими нормативами и уменьшения отрицательного влияния предприятий на население.

Таблица 17. Перечень объектов производственной зоны, требующих установление санитарно-защитных зон

| № | Наименование | Класс производства |
| --- | --- | --- |
|  | С. Усть-Порозиха |  |
| 1 | Конюшня до 100 голов | Класс IV СЗЗ - 100 м |
| 2 | Складской сектор | Класс V СЗЗ - 50 м |
|  | С.Кособоково |  |
| 3 | Мастерские | Класс V СЗЗ - 50 м |
| 4 | Складской сектор | Класс V СЗЗ - 50 м |
|  | П. Воробьево |  |
| 5 | Конюшня до 50 голов | Класс V СЗЗ - 50 м |
| 6 | Складской сектор | Класс V СЗЗ - 50 м |
| 7 | Мехсектор | Класс IV СЗЗ - 100 м |

Размещение отдельных производственных объектов не соответствует требованиям санитарных норм и правил, в санитарно-защитных зонах объектов располагается жилая застройка (мехсектор в п. Воробьево).

При размещении всех производственных и коммунально-складских объектов, а также при реконструкции существующих объектов (при определении параметров мощности), необходимо учитывать влияние размещаемого производства на проектные жилые и общественно-деловые территории.

# Проектные решения

## Архитектурно-планировочная организация территории

Архитектурно-планировочное решение территории населенных пунктов принято с учетом инженерно-геологических и экологических ограничений, а также специфики уклада жизни населения, основных видов хозяйственной деятельности.

В результате анализа современного состояния территории, социально-демографических условий, производственного и транспортного потенциала, выявлены следующие факторы, которые учитывались в данной работе:

- природные структурные элементы, ограничивающие территорию застройки;

- сложившаяся планировочная структура населенного пункта;

- наличие производственных территорий, создающих экономическую базу сельского совета;

- недостаточный уровень обеспечения населения объектами социальной сферы.

Проектом предусмотрено сохранение и упорядочение сложившейся архитектурно-планировочной структуры населенных пунктов Войковского сельсовета, усиление существующих композиционных осей, в виде главных и основных улиц, определение территорий для размещения перспективной застройки на расчетный срок. Развитие населенного пункта предполагается в существующих границах путем уплотнения жилой застройки в целях нового жилищного строительства.

Проектом предлагается реконструкция автодорог для создания единого комплекса улично-дорожной сети.

Принятые архитектурно-планировочные решения предусматривают создание современного села с четким функциональным зонированием всех его территорий и обеспечением всеми видами инженерного оборудования и благоустройства. Проектная планировочная структура решена с учетом природных факторов и ограничений, а также сложившейся градостроительной планировочной ситуации.

с. Усть-Порозиха

Архитектурно-планировочная организация территории с. Усть-Порозиха разработана с учетом решений ранее выполненного генерального плана села и сложившейся застройки, и представлена как единый целостный селитебный комплекс, формируемый на принципах компактности, экономичности и комфортности проживания. Структурный каркас с. Усть-Порозиха формируется основными улицами: Центральная, Совхозная, Молодежная, Лесная.

Основу планировки и застройки жилой зоны составляет принцип квартальной застройки с системой улиц и проездов, полученной на основе упорядочения существующей сети улиц с дифференциацией их по назначению и роли в общей системе застройки села.

Формирование общественного центра предусмотрено на месте сложившегося центра с размещением основных административных и общественных зданий. Общественный центр сформирован необходимыми для данного населенного пункта объектами обслуживания: школа на 300 мест, детский сад на 25 мест, здание сельского дома культуры на 100 человек, отделение полиции, почта, сбербанк, сельсовет, фельдшерско-акушерский пункт, отделение связи.

Жилые территории поселка располагаются компактно. Застройка одноэтажная, усадебного типа, с небольшими земельными участками 0,15 - 0,25  га.

Проектом предусмотрено строительство на свободных территориях. Усадебное строительство будет вестись в основном, за счет достройки не занятых участков в существующих кварталах и на свободных территориях.

Производственная деятельность села ориентирована переработку сельскохозяйственной продукции. В границы села входят следующие предприятия: конюшня на 100 голов, складской сектор, мастерские.

Основная задача развития производственной сферы – создание условий для роста занятости и доходов населения.

Производственные территории формируются с учетом организации санитарно-защитных зон в целях обеспечения безопасности населения.

За северо-восточной границей села расположен полигон ТКО, в том же направлении на расстоянии около 1 км располагается скотомогильник с захоронение в ямах. К югу от села располагается кладбище. В санитарно-защитной зоне полигона ТКО располагается водозабор, что противоречит требованиям санитарных норм.

с. Кособоково

Село Кособоково находится в южной части муниципального образования. Архитектурно-планировочные решения генерального плана с. Кособоково основаны на сложившейся планировочной структуре населенного пункта, природных факторах, существующего рельефа.

Проектом предусматривается организация общественного центра в центральной части населенного пункта. Общественный центр сформирован вдоль улицы Центральной и представлен следующими объектами обслуживания: магазин, здание клуба. Так же в селе есть школа на 70 человек, ФАП.

Жилая застройка в поселке представлена одноэтажными одно- и двухквартирными домами усадебного типа расположенными вдоль ул. Центральная, ул.Лесная, ул.Набережная, ул. Нагорная, переулков Школьный и Почтовый. Для организации жилой застройки населенного пункта предлагается упорядочение системы улиц и пешеходных направлений с учетом сложившейся ситуации.

Промышленная зона в поселке представлена следующими объектами: складской зоной, конюшней до 50 голов и мехсектором, расположенными в северо-восточной части населенного пункта.

За восточной границей населённого пункта расположен полигон ТКО, в 100 метрах северо-восточнее – скотомогильник с захоронением в ямах. В санитарно-защитных зонах данных объектов располагается часть жилой застройки села, что противоречит требованиям санитарных норм и правил.

Действующее кладбище располагается на расстоянии 2-км к северо-западу от населенного пункта.

п. Воробьево

Архитектурно-планировочные решения генерального плана п. Воробьево основаны на сложившейся планировочной структуре населенного пункта, природных факторов, существующего рельефа.

Проектом предусматривается организация общественного центра в центральной части поселка. Общественный центр сформирован необходимыми для данного населенного пункта объектами обслуживания: начальная школа, магазины, а так же здание клуба.

Жилая застройка в поселке представлена одноэтажными одно- и двухквартирными домами усадебными типа расположенными вдоль ул. Центральная, Степная, Набережная. Для организации жилой застройки поселка предлагается упорядочение системы улиц и пешеходных направлений с учетом сложившейся ситуации. Четкая структура улиц создает благоприятные предпосылки для прокладки экономичных инженерных сетей. На расчетный срок предусматривается освоение свободных территорий вокруг общественного центра - организации сквера, детских площадок, площадок для активного отдыха.

Кладбище расположено в границах населенного пункта, требования СанПиН не нарушает.

Полигон ТКО расположен за северо-западной границей поселка, в санитарно-защитную зону попадает жилая застройка. В окрестностях поселка расположены два скотомогильника с захоронением в ямах – к северо-востоку и к западу от населённого пункта. Оба нарушают требования санитарных норм и правил – в санитарно-защитных зонах данных объектов располагается значительная часть жилой застройки посёлка, а так же действующий водозабор и конюшня.

п.Чупино

П. Чупино – небольшой населенный пункт, находящийся в 1,5-2 км от с. Усть-Порозиха. Постоянное население 7 человек, объектов административно-деловой зоны нет.  Кладбище расположено к северу от населенного пункта.

## Функциональное зонирование территории

Генеральным планом установлено зонирование территории населенных пунктов. В их границах установлены следующие функциональные зоны:

- жилая зона;

- общественно-деловая зона;

- зона производственная;

- зона инженерной и транспортной инфраструктуры;

- зона рекреационного назначения;

- зона сельскохозяйственного использования;

- зона специального назначения.

В основу планировочной структуры населенных пунктов положена сложившаяся планировка территории и существующие природные условия.

Жилая зона представлена индивидуальными жилыми домами. В жилых зонах допускается размещение отдельно стоящих, встроенных или пристроенных объектов социального и коммунально-бытового назначения, объектов здравоохранения, объектов дошкольного, начального общего и среднего (полного) общего образования, культовых зданий, стоянок автомобильного транспорта, гаражей, объектов, связанных с проживанием граждан и не оказывающих негативного воздействия на окружающую среду. В состав жилых зон могут включаться также территории, предназначенные для ведения садоводства и дачного хозяйства. Индивидуальная жилая застройка занимает основную часть населенных пунктов.

Общественно-деловая зона включает:

1) зоны делового, общественного и коммерческого назначения;

2) зоны размещения объектов социального и коммунально-бытового назначения;

3) зоны обслуживания объектов, необходимых для осуществления производственной и предпринимательской деятельности.

Общественно-деловые зоны предназначены для размещения объектов здравоохранения, культуры, торговли, общественного питания, социального и коммунально-бытового назначения, предпринимательской деятельности, объектов среднего профессионального образования, административных, научно-исследовательских учреждений, культовых зданий, стоянок автомобильного транспорта, объектов делового, финансового назначения, иных объектов, связанных с обеспечением жизнедеятельности граждан. В перечень объектов капитального строительства, разрешенных для размещения в общественно-деловых зонах, могут включаться жилые дома, гостиницы. Размещение общественно-деловых зон обусловлено необходимостью создания общественных центров для обеспечения обслуживания населения прилегающих территорий.

Производственная зона включает:

1) коммунальные зоны – зоны размещения коммунальных и складских объектов, объектов жилищно-коммунального хозяйства, объектов транспорта, объектов оптовой торговли;

2) производственные зоны – зоны размещения производственных объектов с различными нормативами воздействия на окружающую среду;

3) иные виды производственной, инженерной и транспортной инфраструктур.

Производственные зоны предназначены для размещения промышленных, коммунальных и складских объектов, объектов инженерной и транспортной инфраструктур, в том числе сооружений и коммуникаций железнодорожного, автомобильного, речного, морского, воздушного и трубопроводного транспорта, связи, а также для установления санитарно-защитных зон таких объектов в соответствии с требованиями технических регламентов.

Зона инженерной инфраструктуры. Зона, предназначенная для размещения объектов инженерной инфраструктуры, включает участки территории населенных пунктов, предназначенные для размещения сетей инженерно-технического обеспечения, включая линии электропередачи, линии связи (в том числе линейно-кабельные сооружения), трубопроводы (водопроводы, тепловые сети), для размещения иных объектов инженерной инфраструктуры и их охранных зон.

Зона транспортной инфраструктуры. Зона, предназначенная для размещения объектов транспортной инфраструктуры, включает участки территории населенных пунктов, предназначенные для размещения объектов автомобильного транспорта и установления санитарно-защитных зон и санитарных разрывов таких объектов, установления полос отвода автомобильных дорог, размещения объектов дорожного сервиса и дорожного хозяйства, объектов благоустройства.

Зона рекреационного назначения. Зона рекреационного назначения выделена для обеспечения условий сохранения и использования существующего природного ландшафта и создания экологически чистой окружающей среды в интересах здоровья населения, сохранения и воспроизводства лесов, обеспечения их рационального использования.

В состав зон рекреационного назначения могут включаться зоны в границах территорий, занятых скверами, парками, прудами, озерами, водохранилищами, пляжами, а также в границах иных территорий, используемых и предназначенных для отдыха, туризма, занятий физической культурой.

Зона сельскохозяйственного использования включает:

1) зоны сельскохозяйственных угодий – пашни, сенокосы, пастбища, залежи, земли, занятые многолетними насаждениями (садами, виноградниками и другими);

2) зоны, занятые объектами сельскохозяйственного назначения и предназначенные для ведения сельского хозяйства, дачного хозяйства, садоводства, личного подсобного хозяйства, развития объектов сельскохозяйственного назначения.

Зона специального назначения. На территории сельсовета зона специального назначения представлена полигонами ТКО, скотомогильниками с захоронением в ямах, сельскими кладбищами.

## Жилищная сфера

В связи с тем, что во всех населённых пунктах Войковского сельсовета обеспеченность жилым фондом выше нормативных показателей и на расчетный срок реализации генерального плана не планируется увеличение численности населения, расчет нового жилищного строительства не производился. В случае возникновения потребности в новом жилищном строительстве, оно будет производится в границах существующих населённых пунктов.

## Социальная сфера

Задача проекта – удовлетворение потребности населения в учреждениях обслуживания, в первую очередь это касается именно социально значимых отраслей сферы обслуживания (образования, здравоохранения, социального обслуживания, противопожарной безопасности, культуры, искусства, физкультуры и спорта).

Мощность размещаемых объектов социальной сферы рассчитана в соответствии с нормативами градостроительного проектирования Алтайского края, исходя из современного состояния сложившейся системы обслуживания населения и решения задач наиболее полного удовлетворения потребностей жителей города в учреждениях различных видов обслуживания.

Таблица 18. Потребность населения в основных видах объектов социальной сферы

| № п/п | Наименова-ние | Ед. измерения | Сущест- вующее положение | Норматив на 1000 жителей | Расчетная потреб-ность | Новое строит-во, рекон-ция, кап. ремонт |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| С. Усть-Порозиха |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Средняя общеобразо-вательная школа | мест | 300 | 100% (1-9 классы) 75% (10-11 классы) | 36 | капитальный ремонт |
| 2 | Детский сад | мест | 25 | 85% (от числа детей дошкольного возраста) | 25 | капитальный ремонт |
| 3 | Стадион (при общеобразовательном учреждении) | объект | 1 | по заданию на проектирование | 1 | - |
| 4 | СДК | посетительское место | 100 | 80 на 1 тыс. человек | 34 | капитальный ремонт |
| 5 | Магазины | кв. м. торговой площади | 169 | 300 на 1 тыс. человек | 126 | - |
| 6 | Отделения связи | объект | 1 | по нормам и правилам министерств связи РФ | 1 | - |
| 7 | ФАП | объект | 1 | 1 на 10 тыс. чел. | 1 | капитальный ремонт |
| с. Кособоково |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Общеобразовательная школа | мест | 70 | 100% (1-9 классы) | 30 | капитальный ремонт |
| 2 | Детский сад | мест | 0 | 85% (от числа детей дошкольного возраста) | 13 | размещение группы дошкольного образования при школе |
| 3 | Спортивная площадка (при общеобразовательном учреждении) | объект | 1 | по заданию на проектирование | 1 | - |
| 4 | СДК | посетительское место | 80 | 80 на 1 тыс. человек | 24 | капитальный ремонт |
| 5 | Магазины | кв. м. торговой площади | 80 | 300 на 1 тыс. человек | 89 | размещение торговых площадей в здании СДК |
| 6 | Отделения связи | объект | 1 | по нормам и правилам министерств связи РФ | 1 | - |
|  | ФАП | объект | 1 | 1 на 10 тыс. чел. | 1 | капитальный ремонт |
| п. Воробьево |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Начальная общеобразовательная школа | мест | 30 | 100% (1-4 классы) | 2 | капитальный ремонт |
| 2 | Детский сад | мест | 0 | - | 0 | - |
| 3 | ФАП | объект | 1 | 1 на 10 тыс. чел. | 1 | капитальный ремонт |
| 4 | СДК | мест | 60 | 80 на 1 тыс. человек | 14 | капитальный ремонт |
| 5 | Магазины | кв. м. торговой площади | 45 | 300 на 1 тыс. человек | 50 | размещение торговых площадей в здании СДК |

с. Усть-Порозиха

на первую очередь предусмотрено:

Капитальный ремонт здания СДК

на вторую очередь:

Капитальный ремонт зданий школы, детского сада, фельдшерско-акушерского пункта.

с. Кособоково

на вторую очередь:

Капитальный ремонт зданий школы, СДК, фельдшерско-акушерского пункта.

п. Воробьево

на вторую очередь:

Капитальный ремонт зданий школы, СДК, фельдшерско-акушерского пункта.

В с. Усть-Порозиха сохраняется действующий детский сад, в с. Кособоково и Воробьево планируется размещение групп дошкольного образования в зданиях школ, имеющих большой запас свободных площадей.

Строительство отдельных торговых объектов для доведения обеспеченности торговыми площадями до нормативных значений не целесообразно, предлагается размещение недостающих торговых площадей в зданиях сельских домов культуры.

Социально-бытовое обслуживание населения п. Чупино предусмотрено в с. Усть-Порозиха.

## Проектируемые особо охраняемые природные территории

В соответствии со Схемой развития и размещения особо охраняемых природных территорий Алтайского края на период до 2025 года (утв. постановлением Администрации Алтайского края от 12.08.2013 № 418) на территории Шипуновского района (в том числе в границах Войковского сельсовета) планируется создание государственного природного комплексного заказника «Чупинский бор». Ориентировочная площадь  в границах Шипуновского района - 6139 га, в том числе на территории Войковского сельсовета – 2741,2 га.

## Производственная сфера

Существующие коммунально-складские объекты имеют IV, V классы опасности (100, 50м). В санитарно-защитных зонах данных объектов располагается часть жилой застройки, что противоречит требованиям санитарных норм и правил, в связи с этим требуется перенос части производственных объектов.

Для развития населенного пункта генеральным планом предусмотрено:

- уплотнение и упорядочение существующих производственных зон;

- перенос производственных предприятий (мехсектор в с. Воробьево) на северо-восток села;

- упорядочение и уплотнение складского сектора.

Кроме переноса части производственных объектов, рекомендовано разработать для каждого предприятия проект по уменьшению размера санитарно-защитной зоны.

## Транспортное обслуживание и улично-дорожная сеть

Уровень транспортного обеспечения существенно влияет на градостроительную ценность территории. Генеральным планом предусмотрено совершенствование дорожной сети путем реализации мероприятий по реконструкции существующих улиц и дорог.

Согласно Нормативам градостроительного проектирования Алтайского края, улично-дорожная сеть городских округов и поселений входит в состав всех территориальных зон и представляет собой часть территории, ограниченную красными линиями и предназначенную для движения транспортных средств и пешеходов, прокладки инженерных коммуникаций, размещения зеленых насаждений и шумозащитных устройств, установки технических средств информации и организации движения.

Проектом предусматривается рациональная транспортная структура с четкой классификацией улиц, которая объединит функциональные зоны поселения и благоустроит жилую застройку, обеспечив удобными и безопасными пешеходными связями. При проектировании улично-дорожной сети максимально учитывалась сложившаяся транспортная сеть, существующие транспортные сооружения и направление перспективного развития поселения. В проекте принята следующая классификация улично-дорожной сети с учетом функционального назначения улиц и дорог, интенсивности движения транспорта на отдельных участках и положения в транспортной схеме населенного пункта:

1) главная улица;

2) основная улица;

3) второстепенная улица.

На расчетный срок предусмотрен капитальный ремонт поселковых дорог.

Объекты транспортного обслуживания. В соответствии с Нормативами градостроительного проектирования Алтайского края уровень автомобилизации на расчетный срок  составляет 370 автомобилей на 1000 жителей. С учетом уровня автомобилизации количество легкового транспорта на конец расчетного периода составит в Войковском сельсовете – 328 автомобилей.

Ремонт и обслуживание автотранспорта производится в мехсекторе.

## Инженерно-технические мероприятия по подготовке территории

Земли Войковского сельсовета подвержены процессам оврагообразования. Подверженные эрозии земли требуют реализации почвозащитных мер от дефляции и размыва.

Отрицательные физико-геологические явления на территории муниципального образования развиты слабо. Следует отметить явление пучинистости грунтов, которое проявляется в значительной части территории.

В целях обеспечения инженерной защиты застроенных территорий и подготовки территории под перспективное освоение генеральным планом предусмотрен ряд мероприятий:

- проведение мероприятий, устраняющих просадочные явления грунтов;

- понижение уровня грунтовых вод путем дренирования территории;

- закрепление береговых склонов рек в населённых пунктах;

- посадка и обслуживание лесозащитных полос для защиты от ветровой эрозии.

- Вертикальная планировка территории будет решаться на последующих стадиях проектирования.

## Инженерная инфраструктура

### Водоснабжение

Водоснабжение как отрасль играет огромную роль в обеспечении жизнедеятельности сельского поселения и требует целенаправленных мероприятий по развитию надежной системы хозяйственно-питьевого водоснабжения.

В качестве источника водоснабжения на территории Войковского сельсовета принят действующий комплекс водозаборов.

На основании анализа объемов потребления воды потребителями принята объединенная хозяйственно-питьевая и противопожарная система водоснабжения поселения и производственных предприятий. Техническое водопотребление производственных предприятий целесообразно обеспечить за счет использования собственных артскважин на основе оборотных систем водоснабжения предусматривающих повторное использование воды (из технологического цикла).

Сложившийся уровень среднесуточного водопотребления, составляющий в среднем 70 л/сутки на 1 сельского жителя, что не соответствует среднесуточному водопотреблению принятому «Нормативами градостроительного проектирования Алтайского края» в пределах 125-230 л/сут. на 1 жителя, для групп потребителей с различной степенью уровня благоустройства.

Население

Система водоснабжения поселений принята с учетом его развития на расчетный срок. Качество воды, подаваемой на хозяйственно-питьевые нужды, должно соответствовать требованиям ГОСТ Р 51232-98 «Вода питьевая» и СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования. Контроль качества». Расчёт общего водопотребления   и удельное среднесуточное (за год) водопотребление на хозяйственно-питьевые нужды населения выполнены в соответствии с положениями СНиП 2.04.02-84* «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения». С учетом увеличения водопотребления к расчетному сроку за счет повышения степени благоустройства зданий, уровня жизни населения составляет: на 1-ю очередь и на расчетный срок – 150 л/сут. на человека.

Расчетный расход воды в сутки наибольшего водопотребления определен при коэффициенте суточной неравномерности т.max=1,2.

Таблица 19.Расходы воды на хозяйственно-питьевые нужды населения и расходы хозяйственно-бытовых сточных вод от жилой застройки

| Наименование потребителя | Степень благоустройства | Количество жителей, чел | Проектные расходы |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Среднесуточный расход, м3/сут | Максимальный расход, м3/сут |
| с. Усть-Порозиха | Застройка зданий, оборудованных водопроводом | 420 | 63 | 75,6 |
| с. Кособоково | Застройка зданий, оборудованных водопроводом | 296 | 44,4 | 53,28 |
| п.Воробьево | Застройка зданий, оборудованных водопроводом | 167 | 25,05 | 30,06 |
| п. Чупино | Местные скважины | 4 | - | - |
| Итого: |  |  | 132,45 | 158,94 |

Поливка улиц, зеленых насаждений

Удельное среднесуточное за поливочный сезон потребление воды на поливку в расчете на одного жителя (согласно СНиП 2.04.02-84*), учитывая степень благоустройства, принято 60 л/сут., количество поливок 1 раз в сутки.

Таблица 20. Расходы воды на полив.

| Наименование потребителя | Количество жителей, чел. | Среднесуточное потребление воды, л/сут | Проектный расход воды, м³/сут. |
| --- | --- | --- | --- |
| с. Усть-Порозиха | 420 | 60 | 25,5 |
| с. Кособоково | 296 | 60 | 17,8 |
| п.Воробьево | 167 | 60 | 10,02 |
| П. Чупино | 4 | Местные скважины |  |
| Итого: |  |  | 53,32 |

Промышленность, сельскохозяйственное производство

Расходы воды на производственные нужды промышленных и сельскохозяйственных предприятий приняты дополнительно в размере 20% суммарного расхода воды на хозяйственно-питьевые нужды населенного пункта и составляют:

с. Усть-Порозиха – 12,6 м3/сутки.

с. Кособоково – 8,88 м3/сутки

п. Воробьево – 5,01 м3/сутки

Животноводство

Расходы воды для нужд животноводства определены по усредненным нормативам в соответствии с ВНТП-Н-97 «Нормы расходов воды потребителей систем сельскохозяйственного водоснабжения».

с. Усть-Порозиха – 37,98 м3/сутки

с. Кособоково – 25,47 м3/сутки

п. Воробьево – 15,7 м3/сутки

Неучтенные расходы принимаются дополнительно в размере 10% суммарного расхода воды на хозяйственно-питьевые нужды. В последующих стадиях проектирования расходы воды по всем показателям должны быть уточнены.

Таблица 21. Суммарные суточные расходы воды

| Наименование потребителя | Суточные расходы воды(средние), м3/сутки |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | с.Усть-Порозиха | с.Кособоково | п.Воробьево |
| Население | 63 | 44,4 | 25,05 |
| Промышленность | 12,6 | 8,88 | 5,01 |
| Животноводство | 37,98 | 25,47 | 15,7 |
| Поливка зеленых насаждений | 25,5 | 17,8 | 10,02 |
| Неучтенные расходы | 6,3 | 4,44 | 2,5 |
| Всего | 145,38 | 100,99 | 58,28 |

Система водоснабжения принята централизованная, по степени обеспеченности подачи воды в соответствии со СНиП 2.04.02-84* «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения».

Проектом предусмотрено:

- реконструкция существующей системы водоснабжения;

- текущий ремонт скважин, расположенных на территории сельсовета.

В каждой системе предусматриваются обеззараживающие установки.

Для водовода принять санитарно - защитную полосу шириной 10 м по обе стороны от оси водовода. При строительстве и реконструкции водопроводных сетей предусматривается применение полиэтиленовых труб, что значительно снижает стоимость строительно-монтажных работ, сокращает эксплуатационные затраты, повышает их  срок эксплуатации.

Противопожарное водоснабжение

В соответствии со СНиП 2.04.02-84* и СНиП 2.04.02-85 принимается, что трехчасовой пожарный запас воды намечается хранить в резервуарах. Максимальный срок восстановления противопожарного запаса – 24 часа.

В населенных пунктах расход воды на противопожарные нужды и расчетное количество одновременных пожаров приняты согласно СНиП 2.04.02-84. Противопожарный расход на наружное пожаротушение на расчетный срок составит 10 л/сек на 1 пожар.

На основании анализа объемов потребления воды отдельными категориями потребителей в проекте принята объединенная хозяйственно-питьевая и противопожарная система водоснабжения поселения. При этом большую часть водопотребления производственных предприятий целесообразно обеспечить за счет использования собственных артезианских скважин на основе оборотных систем водоснабжения, для пополнения оборотных систем применяется повторное использование воды (из технологического цикла).

Санитарные требования к качеству воды источников водоснабжения. Санитарная охрана источников водоснабжения является необходимой и имеет следующие цели:

- обеспечения населения доброкачественной водой для хозяйственно-питьевых нужд;

- предупреждение загрязнения, как открытых источников водоснабжения, так и подземных.

### Водоотведение

Проектом предусматривается водоотведение в индивидуальные накопители сточных вод для жилых и общественных зданий с вывозом стоков на очистные сооружения районного центра. Использование автономных систем канализации, обеспечивающих сбор сточных вод от выпусков домов их отведение в местные сооружения очистки в соответствии с требованиями санитарных и природоохранных норм, осуществляют сброс в грунт или в накопительный водоем.

В зависимости от площади прилегающей территории и грунтовых условий предлагаются следующие системы очистки:

- септики;

- фильтрующие колодцы;

- поля подземной фильтрации;

- фильтрующая кассета;

- фильтрующая траншея;

- компактные очистные установки заводского изготовления и др.

На расчетный срок территориального развития предполагается  применение станций систем биологической очистки канализационных стоков типа «Топас» («TOPAS»).

### Теплоснабжение

Согласно методическим рекомендациям по формированию «Нормативов потребления жилищно-коммунального хозяйства Министерства экономики РФ: среднегодовой расход тепловой энергии на отопление и горячее водоснабжение жилья по Алтайскому краю составляет 6,9 Гкал на 1 жителя в год.

В населенных пунктах Войковского сельсовета сохраняется существующая система теплоснабжения. Отопление  индивидуальных жилых домов усадебного типа печное, как правило, на твердом топливе. Теплоснабжение социально-значимых объектов осуществляется от местных котельных, работающих на твердом топливе.

Теплоснабжение планируется децентрализованное – от автономных квартирных теплогенераторов. Увеличение мощности котельной на расчетный период не требуется.

Выбор системы теплоснабжения районов новой застройки должен производиться на основе технико-экономического сравнения вариантов.

На расчетный срок предусмотрен капитальный ремонт существующих котельных и сетей теплоснабжения.

Изменение структуры теплоснабжения возможно при газификации района.

### Расчет электрических нагрузок

Энергетические нагрузки жилищно-коммунального сектора на проектные периоды определены по укрупненным показателям электропотребления на 1 жителя в год (Приложение H к нормативам градостроительного проектирования Алтайского края) и в соответствии с РД 34.20.185-94. Расчет учитывает электропотребление жилыми и общественными зданиями, предприятиями коммунального обслуживания, наружным освещением, системами водообеспечения, водоотведения и теплоснабжения, а также затраты на содержание приусадебных хозяйств.

Таблица 22.  Электропотребление на расчетный срок.

|  | Численность населения | Электропотребление кВт.ч/год на 1 чел. | Электропотребление кВт.ч/год |
| --- | --- | --- | --- |
| с. Усть-Порозиха | 420 | 950 | 399000 |
| п. Воробьёво | 167 | 950 | 158650 |
| с. Кособоково | 296 | 950 | 281200 |
| п. Чупино | 4 | 950 | 3800 |
| Всего | 887 | 950 | 842650 |

Электропотребление в жилом секторе предполагает оснащение современными бытовыми машинами и приборами (стиральная машина с подогревом, моющий пылесос и др. приборы и машины с дополнительными операциями), а также наличие нескольких одноименных приборов (телевизоры, магнитофоны и пр.) с количеством проживающих в квартире (жилом доме) 1-3 человека.

Электропотребление в личном подсобном хозяйстве (ЛПХ) в жилом секторе перспективной застройки предполагает освещение хоз. блока и содержание в ЛПХ, в среднем: 1 головы КРС, 2 свиней, 5 кур.

Годовое расчетное электропотребление в жилом секторе составляет:

- для жилых домов с плитами на сжиженном газе и на твердом топливе – 2506 кВт /час в год на одного сельского жителя;

- для ЛПХ - 100 кВт/час в год на одного сельского жителя;

- всего, для жилых домов с плитами на сжиженном газе и на твердом топливе, с учетом ЛПХ, - 2606 кВт/час в год на одного сельского жителя.

Максимальная единовременная мощность в квартире составляет 2,8 кВт/час. Увеличение мощностей не требуется.

Для надежного обеспечения электроэнергией потребителей предлагаются следующие мероприятия по электроснабжению:

- выполнить реконструкцию устаревшего оборудования, опор, воздушных линий;

- реконструкция действующих КТП до необходимой мощности;

- строительство системы уличного освещения.

### Связь и информация

Необходимо развитие сети мобильных операторов для улучшения сотовой связи и возможности выхода в интернет.

На расчетный срок необходимо продолжить работы:

- по развитию межстанционной сети связи посредством замены существующих кабельных линий связи на волоконно-оптический кабель связи;

- по модернизации телефонной сети общего пользования, расширению сферы предоставляемых услуг связи и внедрению новых технологий.

## Санитарная очистка и ритуальное обслуживание

Предлагается следующая схема санитарной очистки:

- Очистка села от твердых коммунальных отходов.

В с.Усть-Порозиха в занитарно-защитной зоне существующего полигона ТКО располагается водозабор. Предусмотрено сокращение площади полигона для исключения попадания водозабора в СЗЗ.

В с. Кособоково и п. Воробьево необходимо размещение полигонов ТКО на нормативном расстоянии от населенных пунктов, т.к. в санитарно-защитных зонах существующих полигонов располагается жилая застройка. Потребная площадь для новых полигонов – 0,4 га для с. Кособоково и 0,3 га для п. Воробьево, что намного меньше существующих площадок.

Сбор мусора от усадебной застройки – мусорные ящики с последующим вывозом на полигон коммунальных отходов специальным мусоропроводным транспортом по системе планово регулярной очистки единой поселковой организацией не реже 1 раза в 1 – 2 дня. Площадки под контейнеры должны быть удалены от жилых домов и учреждений на расстояние не менее 20, но не более 100 м, иметь ровное бетонное покрытие, и ограждены зелеными насаждениями.

Очистка от биологических отходов. В с. Усть-Порозиха существующий скотомогильник с захоронением в ямах не нарушает требования санитарных норм и правил; скотомогильники с захоронением в ямах, расположенные  в окрестностях с. Кособоково и п. Воробьево (3 шт.), подлежат консервации, запроектированы два новых скотомогильника с биологическими камерами.

Ритуальное обслуживание. На территории Войковского сельсовета имеется четыре кладбища с санитарно-защитными зонами 50 м (IV класс опасности). Требований санитарных норм и правил не нарушают, проектирование новых объектов не планируется.

2. Очистка не канализированных районов от жидких бытовых отходов.

Жидкие отходы из не канализированных домовладений надо вывозить по мере накопления, но не реже 1 раза в полгода. Нечистоты должны собираться в водонепроницаемые выгреба и вывозиться спецтранспортом на поля фильтрации. Поля фильтрации на территории сельсовета не предусматриваются. Вывоз жидких бытовых отходов планируется на поля фильтрации районного центра.

В соответствии со статьей 11 Федерального закона от 23.11.1995 № 174-ФЗ «Об экологической экспертизе» проектная документация объектов, используемых для размещения и (или) обезвреживания отходов I-V классов опасности, в том числе проектная документация на строительство, реконструкцию объектов, используемых для обезвреживания и (или) размещения отходов I-V классов опасности, а также проекты вывода из эксплуатации указанных объектов, проекты рекультивации земель, нарушенных при размещении отходов I-V классов опасности, и земель, используемых, но не предназначенных для размещения отходов I-V классов опасности, подлежат государственной экологической экспертизе федерального уровня.

# ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ

## Зоны с особыми условиями использования территории

Основными мероприятиями по охране окружающей среды и поддержанию благоприятной санитарно-эпидемиологической обстановки в условиях градостроительного развития поселения является установление зон с особыми условиями использования территории. Наличие тех или иных зон с особыми условиями использования определяет систему градостроительных ограничений территории, от которых во многом зависят планировочная структура, условия развития селитебных территорий или производственных зон. Зоны с особыми условиями использования на территории населенных пунктов включают:

- санитарно-защитные зоны (СЗЗ) предприятий, сооружений и иных объектов;

- санитарно-защитные и охранные зоны транспортной и инженерной инфраструктуры;

- зоны санитарной охраны источников питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения;

- территории объектов культурного наследия;

- водоохранные зоны и прибрежные защитные полосы;

- территории, подверженные воздействию чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.

Санитарно-защитные зоны. При разработке генерального плана, в качестве эффективных и необходимых мер по охране окружающей среды, вокруг предприятий и объектов, являющихся источниками вредного воздействия на среду обитания и здоровье человека, имеющих в своем составе источники выбросов в атмосферу, предусматривается установление санитарно-защитных зон. Организации, промышленные объекты и производства, группы промышленных объектов и сооружений, являющиеся источниками воздействия на среду обитания и здоровье человека, необходимо отделять санитарно-защитными зонами от территории жилой застройки, ландшафтно-рекреационных зон, зон отдыха в соответствии с требованиями СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов». В результате проектных решений объекты, являющиеся источниками загрязнения окружающей среды, предусматривается размещать от жилой застройки на расстоянии, обеспечивающем нормативный размер СЗЗ. В соответствии с п. 2.1. СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03  для объектов, являющихся источником воздействия на среду обитания, разрабатывается проект обоснования размера санитарно-защитной зоны.

Водоохранные зоны. Размеры и режим использования территории водоохранных зон (ВЗ) и прибрежных защитных полос (ПЗП) водных объектов устанавливается в соответствии со статьей 65 Водного кодекса. Для отображения водоохранных зон и прибрежных защитных полос на схемах был использован нормативный подход, который предполагает установление размеров ВЗ и ПЗП в зависимости от длины рек и площади озер на основе утвержденных федеральных нормативов без учета региональной специфики. В дальнейшем необходимо уточнить выделенные границы на местности и разработать проект ВЗ и ПЗП с учетом гидрологических, морфологических и ландшафтных особенностей региона.

Гидрологическая сеть Войковского сельсовета представлена р. Чарыш, которая является крупнейшей водной артерией района, р. Порозиха и Ключи, а также озёрами, наиболее крупные из которых – оз. Кривое, Песьяное, Травяное.

Водоохранная зона и прибрежная защитная полоса р. Чарыш составляет 200 м в соответствии с ч. 4, ч. 13 статьи 65 Водного кодекса Российской Федерации. Река Чарыш отнесена к водным объектам, имеющим особо ценное рыбохозяйственное значения согласно Приказу Рослыболовства от 26.10.2001 №1040 «Об установлении рыбоохранных зон водных объектов рыбохозяйственного значения Республики Алтай, Алтайского края и Астраханской области».

Водоохранная зона р. Порозиха составляет 200 м, прибрежная защитная полоса -50 м; водоохранная зона р. Ключи -100 м, и прибрежная защитная полоса -50 м, водоохранная зона и прибрежная защитная полоса других мелких водотоков на территории сельсовета, а так же озёр площадью более 0,5 кв.км. составляет 50 м (в соответствии с ч. 4, ч. 11 статьи 65 Водного кодекса Российской Федерации).

Мероприятия по охране водной среды включают в себя разработку проектов организации водоохранных зон и прибрежных защитных полос, расчистка прибрежных территорий рек, озер, прудов.

В границах водоохранных зон запрещаются:

1) использование сточных вод в целях регулирования плодородия почв;

2) размещение кладбищ, скотомогильников, объектов размещения отходов производства и потребления, химических, взрывчатых, токсичных, отравляющих и ядовитых веществ, пунктов захоронения радиоактивных отходов;

3) осуществление авиационных мер по борьбе с вредными организмами;

4) движение и стоянка транспортных средств (кроме специальных транспортных средств), за исключением их движения по дорогам и стоянки на дорогах и в специально оборудованных местах, имеющих твердое покрытие;

5) размещение автозаправочных станций, складов горюче-смазочных материалов (за исключением случаев, если автозаправочные станции, склады горюче-смазочных материалов размещены на территориях портов, судостроительных и судоремонтных организаций, инфраструктуры внутренних водных путей при условии соблюдения требований законодательства в области охраны окружающей среды и настоящего Кодекса), станций технического обслуживания, используемых для технического осмотра и ремонта транспортных средств, осуществление мойки транспортных средств;

6) размещение специализированных хранилищ пестицидов и агрохимикатов, применение пестицидов и агрохимикатов;

7) сброс сточных, в том числе дренажных, вод;

8) разведка и добыча общераспространенных полезных ископаемых (за исключением случаев, если разведка и добыча общераспространенных полезных ископаемых осуществляются пользователями недр, осуществляющими разведку и добычу иных видов полезных ископаемых, в границах предоставленных им в соответствии с законодательством Российской Федерации о недрах горных отводов и (или) геологических отводов на основании утвержденного технического проекта в соответствии со статьей 19.1 Закона Российской Федерации от 21 февраля 1992 года N 2395-1 «О недрах»).

В границах прибрежных защитных полос запрещаются:

1) распашка земель;

2) размещение отвалов размываемых грунтов;

3) выпас сельскохозяйственных животных и организация для них летних лагерей, ванн.

В границах водоохранных зон допускаются проектирование, строительство, реконструкция, ввод в эксплуатацию, эксплуатация хозяйственных и иных объектов при условии оборудования таких объектов сооружениями, обеспечивающими охрану водных объектов от загрязнения, засорения, заиления и истощения вод в соответствии с водным законодательством и законодательством в области охраны окружающей среды. Выбор типа сооружения, обеспечивающего охрану водного объекта от загрязнения, засорения, заиления и истощения вод, осуществляется с учетом необходимости соблюдения установленных в соответствии с законодательством в области охраны окружающей среды нормативов допустимых сбросов загрязняющих веществ, иных веществ и микроорганизмов. Под сооружениями, обеспечивающими охрану водных объектов от загрязнения, засорения, заиления и истощения вод, понимаются:

1) централизованные системы водоотведения (канализации), централизованные ливневые системы водоотведения;

2) сооружения и системы для отведения (сброса) сточных вод в централизованные системы водоотведения (в том числе дождевых, талых, инфильтрационных, поливомоечных и дренажных вод), если они предназначены для приема таких вод;

3) локальные очистные сооружения для очистки сточных вод (в том числе дождевых, талых, инфильтрационных, поливомоечных и дренажных вод), обеспечивающие их очистку исходя из нормативов, установленных в соответствии с требованиями законодательства в области охраны окружающей среды и настоящего Кодекса;

4) сооружения для сбора отходов производства и потребления, а также сооружения и системы для отведения (сброса) сточных вод (в том числе дождевых, талых, инфильтрационных, поливомоечных и дренажных вод) в приемники, изготовленные из водонепроницаемых материалов.

В отношении территорий садоводческих, огороднических или дачных некоммерческих объединений граждан, размещенных в границах водоохранных зон и не оборудованных сооружениями для очистки сточных вод, до момента их оборудования такими сооружениями и (или) подключения к системам, допускается применение приемников, изготовленных из водонепроницаемых материалов, предотвращающих поступление загрязняющих веществ, иных веществ и микроорганизмов в окружающую среду (статья 65 Водного кодекса Российской Федерации часть 15.16.17).

Зоны санитарной охраны источников питьевого водоснабжения. Основной целью создания и обеспечения режима в ЗСО является санитарная охрана от загрязнения источников водоснабжения и водопроводных сооружений, а также территорий, на которых они расположены.

ЗСО организуются в составе трех поясов: первый пояс (строгого режима) включает территорию расположения водозаборов, площадок всех водопроводных сооружений и водопроводящего канала. Его назначение – защита места водозабора и водозаборных сооружений от случайного или умышленного загрязнения и повреждения. Второй и третий пояса (пояса ограничений) включают территорию, предназначенную для предупреждения загрязнения воды источников водоснабжения.

Граница первого пояса устанавливается на расстоянии не менее 30 м от водозабора –  при использовании защищенных подземных вод и на расстоянии не менее 50 м – при использовании недостаточно защищенных подземных вод. Граница первого пояса ЗСО группы подземных водозаборов должна находиться на расстоянии не менее 30 и 50 м от крайних скважин.

Для водозаборов из защищенных подземных вод, расположенных на территории объекта, исключающего возможность загрязнения почвы и подземных вод, размеры первого пояса ЗСО допускается сокращать при условии гидрогеологического обоснования по согласованию с центром государственного санитарно-эпидемиологического надзора.

Для водозаборов на территории в Войковского сельсовета размер зон санитарной охраны принимается в соответствии с «Проектом зоны санитарной охраны действующего водозабора подземных вод».

Для водозаборов с. Усть-Порозиха – размер 1 пояса (м)– 60х83, 2 пояса – 204х224, 3 пояса – 1370х1509.

Для водозаборов с. Кособоково и Воробьево – размер 1 пояса (м)– 30х61, 2 пояса – 132х132, 3 пояса – 892х892.

В каждом из трех поясов, а также в пределах санитарно - защитной полосы, соответственно их назначению, устанавливается специальный режим и определяется комплекс мероприятий, направленных на предупреждение ухудшения качества воды.

Мероприятия по первому поясу.

Территория первого пояса ЗСО должна быть спланирована для отвода поверхностного стока за ее пределы, озеленена, ограждена и обеспечена охраной. Дорожки к сооружениям должны иметь твердое покрытие.

Не допускается посадка высокоствольных деревьев, все виды строительства, не имеющие непосредственного отношения к эксплуатации, реконструкции и расширению водопроводных сооружений, в том числе прокладка трубопроводов различного назначения, размещение жилых и хозяйственно - бытовых зданий, проживание людей, применение ядохимикатов и удобрений.

Здания должны быть оборудованы канализацией с отведением сточных вод в ближайшую систему бытовой или производственной канализации или на местные станции очистных сооружений, расположенные за пределами первого пояса ЗСО с учетом санитарного режима на территории второго пояса. В исключительных случаях при отсутствии канализации должны устраиваться водонепроницаемые приемники нечистот и коммунальных отходов, расположенные в местах, исключающих загрязнение территории первого пояса ЗСО при их вывозе.

Водопроводные сооружения, расположенные в первом поясе зоны санитарной охраны, должны быть оборудованы с учетом предотвращения возможности загрязнения питьевой воды через оголовки и устья скважин, люки и переливные трубы резервуаров и устройства заливки насосов.

Все водозаборы должны быть оборудованы аппаратурой для систематического контроля соответствия фактического дебита при эксплуатации водопровода проектной производительности, предусмотренной при его проектировании и обосновании границ ЗСО.

Мероприятия по второму и третьему поясам.

Выявление, тампонирование или восстановление всех старых, бездействующих, дефектных или неправильно эксплуатируемых скважин, представляющих опасность в части возможности загрязнения водоносных горизонтов.

Бурение новых скважин и новое строительство, связанное с нарушением почвенного покрова, производится при обязательном согласовании с центром государственного санитарно-эпидемиологического надзора.

Запрещение закачки отработанных вод в подземные горизонты, подземного складирования твердых отходов и разработки недр земли.

Запрещение размещения складов горюче – смазочных материалов, ядохимикатов и минеральных удобрений, накопителей промстоков, шламохранилищ и других объектов, обусловливающих опасность химического загрязнения подземных вод.

Размещение таких объектов допускается в пределах третьего пояса ЗСО только при использовании защищенных подземных вод, при условии выполнения специальных мероприятий по защите водоносного горизонта от загрязнения при наличии санитарно-эпидемиологического заключения центра государственного санитарно-эпидемиологического надзора, выданного с учетом заключения органов геологического контроля.

Своевременное выполнение необходимых мероприятий по санитарной охране поверхностных вод, имеющих непосредственную гидрологическую связь с используемым водоносным горизонтом, в соответствии с гигиеническими требованиями к охране поверхностных вод.

Мероприятия по второму поясу.

Кроме мероприятий, указанных выше, в пределах второго пояса ЗСО подземных источников водоснабжения подлежат выполнению следующие дополнительные мероприятия:

Не допускается: размещение кладбищ, скотомогильников, полей ассенизации, полей фильтрации, навозохранилищ, силосных траншей, животноводческих и птицеводческих предприятий и других объектов, обусловливающих опасность микробного загрязнения подземных вод; применение удобрений и ядохимикатов; рубка леса главного пользования и реконструкции.

Выполнение мероприятий по санитарному благоустройству территории населенных пунктов и других объектов (оборудование канализацией, устройство водонепроницаемых выгребов, организация отвода поверхностного стока и др.).

Мероприятия по санитарно-защитной полосе водоводов.

В пределах санитарно-защитной полосы водоводов должны отсутствовать источники загрязнения почвы и грунтовых вод.

Не допускается прокладка водоводов по территории полигонов ТКО, полей ассенизации, полей фильтрации, полей орошения, кладбищ, скотомогильников, а также прокладка магистральных водоводов по территории промышленных и сельскохозяйственных предприятий.

Зоны санитарной охраны водопроводов хозяйственно-питьевого назначения в соответствии с п. 2.4.3. СанПиН 2.1.4.027 95 не менее 10 м при диаметре водоводов до 1000 мм. Ширину санитарно-защитной полосы следует принимать по обе стороны от крайних линий водопровода.

Охранные и санитарно-защитные зоны объектов транспортной и инженерной инфраструктуры. Зоны с особыми условиями использования территории муниципального образования представлены также санитарно-защитными и охранными зонами объектов инженерной и транспортной инфраструктуры. Из объектов инженерной инфраструктуры, имеющих градостроительные ограничения на территории муниципального образования, проходят линии электропередачи 10 кВ. Охранные зоны от линий электропередачи напряжением 10 кВ  устанавливаются соответственно в размере 10 метров, в соответствии с «Правилами установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах зон», утвержденными Постановлением Правительства Российской Федерации от 24 февраля 2009 г. № 160.

Для автомобильной дороги IV-V категории – 30 м в соответствии со СП 42.133300 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений» и СНиП 2.05.02-85* «Автомобильные дороги».

Санитарно-защитная зона кладбищ составляет 50 м. Санитарно-защитные зоны от полигона твердых коммунальных отходов составляют 500 м, от скотомогильников с биологическими камерами 500 м, от скотомогильников с захоронением в ямах -1000 м.

## Мероприятия по охране окружающей среды

Мероприятия по охране атмосферного воздуха. Санитарная охрана и оздоровление воздушного бассейна обеспечивается комплексом защитных мер технологического, санитарно-технического и планировочного характера. Основными путями снижения загрязнения атмосферного воздуха в целях сокращения суммарных выбросов в атмосферу стационарными источниками выделения предусматривается:

- установка оборудования дымоудаления на котельных и производственных предприятиях, использование высококачественных видов топлива, соблюдение технологических режимов работы, исключающих аварийные выбросы промышленных токсичных веществ;

- вынос коммунальных и производственных объектов на расстояние, обеспечивающее санитарные нормы;

- создание и благоустройство санитарно-защитных зон промышленных предприятий и других источников загрязнения атмосферного воздуха, водоемов, почвы;

- благоустройство, озеленение улиц и проектируемой территории в целом.

Зеленые насаждения защищают застройку от неблагоприятных ветров, играют большую роль в борьбе с шумом, повышают влажность воздуха, обогащают воздух кислородом и поглощают из воздуха углекислый газ.

Мероприятия по охране водной среды. Генеральным планом предусмотрены следующие мероприятия по восстановлению и предотвращению загрязнения водных объектов:

- организация и благоустройство водоохранных зон и прибрежных защитных полос, расчистка прибрежных территорий;

- организация контроля уровня загрязнения поверхностных и грунтовых вод;

- разработка планов мероприятий и инструкций по предотвращению аварий на объектах, представляющих потенциальную угрозу загрязнения;

- усовершенствование системы сбора и отвода поверхностных стоков и технологии очистки сточных вод;

- организация контроля уровня загрязнения поверхностных и грунтовых вод.

Мероприятия по предотвращению загрязнения и разрушения почвенного покрова. Для обеспечения охраны и рационального использования почвы необходимо предусмотреть комплекс мероприятий по ее рекультивации. Рекультивации подлежат земли, нарушенные при:

– прокладке трубопроводов, строительстве и прокладке инженерных сетей различного назначения;

–  ликвидации последствий загрязнения земель.

Для предотвращения загрязнения и разрушения почвенного покрова генеральным планом предполагается ряд мероприятий:

- проведение рекультивации территорий ликвидируемых участков компостирования ТКО;

- проведение технической рекультивации земель, нарушенных при строительстве и прокладке инженерных сетей;

- выявление и ликвидация несанкционированных свалок, захламленных участков с последующей рекультивацией территории;

- контроль за качеством и своевременностью выполнения работ по рекультивации нарушенных земель.

Мероприятия по санитарной очистке. Решение вопросов охраны окружающей среды требует выполнения на современном уровне комплекса мероприятий по совершенствованию схемы санитарной очистки и уборки населенных мест. Основными положениями организации системы санитарной очистки являются:

- сбор, транспортировка, обезвреживание и утилизация всех видов отходов;

- уборка территорий от мусора, снега.

Размещение и оборудование полигонов ТКО, скотомогильников, навозохранилищ и других опасных объектов в соответствии с экологическими и санитарно-гигиеническими требованиями. Все несанкционированные свалки подлежат обязательной утилизации в соответствии с существующими нормативными указаниями.

В соответствии со статьей 11 Федерального закона от 23.11.1995 № 174-ФЗ «Об экологической экспертизе» проектная документация объектов, используемых для размещения и (или) обезвреживания отходов I-V классов опасности, в том числе проектная документация на строительство, реконструкцию объектов, используемых для обезвреживания и (или) размещения отходов I-V классов опасности, а также проекты вывода из эксплуатации указанных объектов, проекты рекультивации земель, нарушенных при размещении отходов I-V классов опасности, и земель, используемых, но не предназначенных для размещения отходов I-V классов опасности, подлежат государственной экологической экспертизе федерального уровня.

## Мероприятия по сохранению объектов культурного наследия

1. Проектирование и проведение земляных, строительных, мелиоративных, хозяйственных работ, работ по использованию лесов и иных работ (далее - строительных и иных работ) осуществляются при отсутствии на данной территории объектов культурного наследия, включенных в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации (далее - реестр), выявленных объектов культурного наследия или объектов, обладающих признаками объекта культурного наследия, либо при условии соблюдения техническим заказчиком (застройщиком) объекта капитального строительства, заказчиками других видов работ, лицом, проводящим указанные работы, требований по обеспечению сохранности объектов культурного наследия.

2. Определение наличия или отсутствия объектов культурного наследия, включенных в реестр, выявленных объектов культурного наследия либо объектов, обладающих признаками объекта культурного наследия, на земельных участках, землях лесного фонда либо в границах водных объектов или их частей, подлежащих воздействию строительных и иных работ осуществляется региональным органом охраны объектов культурного наследия.

Государственная историко-культурная экспертиза земель, подлежащих воздействию земляных, строительных, мелиоративных, хозяйственных работ, работ по использованию лесов (за исключением работ, указанных в пунктах 3, 4 и 7 части 1 статьи 25 Лесного кодекса Российской Федерации) и иных работ, проводится в случае, если орган охраны объектов культурного наследия не имеет данных об отсутствии на указанных землях объектов культурного наследия, включенных в реестр, выявленных объектов культурного наследия либо объектов, обладающих признаками объекта культурного наследия.

3. Основные требования по обеспечению сохранности объектов культурного наследия при проведении строительных и иных работ.

3.1. На территории объекта культурного наследия запрещается:

проведение земляных, строительных, мелиоративных и иных работ;

строительство объектов капитального строительства и увеличение объемно-пространственных характеристик существующих объектов капитального строительства.

3.2. На территории объекта культурного наследия разрешается:

проведение работ по сохранению объекта культурного наследия или его отдельных элементов, сохранению историко-градостроительной или природной среды объекта культурного наследия.

3.3. Особый режим использования земельного участка, в границах которого располагается объект археологического наследия (памятник археологии), предусматривает возможность проведения археологических полевых работ, земляных, строительных, мелиоративных, хозяйственных работ, работ по использованию лесов и иных работ при условии обеспечения сохранности объекта археологического наследия.

3.4. Проведение строительных и иных работ на земельном участке, непосредственно связанном с земельным участком в границах территории объекта культурного наследия, осуществляется при условии наличия в проектной документации разделов об обеспечении сохранности объекта культурного наследия (разделов о проведении спасательных археологических полевых работ, проекта обеспечения сохранности объекта культурного наследия, плана проведения спасательных археологических полевых работ), согласованных с региональным органом охраны объектов культурного наследия.

Документация или разделы документации, обосновывающие меры по обеспечению сохранности объекта культурного наследия, включенного в реестр, выявленного объекта культурного наследия либо объекта, обладающего признаками объекта культурного наследия, при проведении земляных, мелиоративных, хозяйственных работ, работ по использованию лесов и иных работ в границах территории объекта культурного наследия либо на земельном участке, непосредственно связанном с земельным участком в границах территории объекта культурного наследия подлежат государственной историко-культурной экспертизе.

3.5. В случае обнаружения в ходе проведения изыскательских, проектных, земляных, строительных, мелиоративных, хозяйственных работ, работ по использованию лесов и иных работ объекта, обладающего признаками объекта культурного наследия, в том числе объекта археологического наследия, заказчик указанных работ, технический заказчик (застройщик) объекта капитального строительства, лицо, проводящее указанные работы, обязаны незамедлительно приостановить указанные работы и в течение трех дней со дня обнаружения такого объекта направить в региональный орган охраны объектов культурного наследия письменное заявление об обнаруженном объекте культурного наследия.

Изменение проекта проведения работ, представляющих собой угрозу нарушения целостности и сохранности выявленного объекта культурного наследия, объекта культурного наследия, включенного в реестр, разработка проекта обеспечения их сохранности, проведение историко-культурной экспертизы выявленного объекта культурного наследия, спасательные археологические полевые работы на объекте археологического наследия, обнаруженном в ходе проведения земляных, строительных, мелиоративных, хозяйственных работ, работ по использованию лесов и иных работ, а также работы по обеспечению сохранности указанных в настоящей статье объектов проводятся за счет средств заказчика указанных работ, технического заказчика (застройщика) объекта капитального строительства.

4. Сохранение объекта культурного наследия - меры, направленные на обеспечение физической сохранности и сохранение историко-культурной ценности объекта культурного наследия, предусматривающие консервацию, ремонт, реставрацию, приспособление объекта культурного наследия для современного использования и включающие в себя научно-исследовательские, изыскательские, проектные и производственные работы, научное руководство проведением работ по сохранению объекта культурного наследия, технический и авторский надзор за проведением этих работ, спасательные археологические полевые работы, проводимые в порядке, определенном Федеральным законом от 25.06.2002 № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации», с полным или частичным изъятием археологических предметов из раскопов.

4.1. Работы по сохранению объекта культурного наследия проводятся:

на основании задания на проведение указанных работ, разрешения на проведение указанных работ, выданных региональным органом охраны объектов культурного наследия;

на основании проектной документации на проведение указанных работ, согласованной региональным органом охраны объектов культурного наследия;

при условии осуществления технического, авторского надзора и государственного надзора в области охраны объектов культурного наследия за их проведением;

при наличии положительного заключения государственной экспертизы проектной документации и при условии осуществления государственного строительного надзора за указанными работами, если при проведении работ по сохранению объекта культурного наследия затрагиваются конструктивные и другие характеристики надежности и безопасности объекта.

4.2. В случае невозможности обеспечить физическую сохранность объекта археологического наследия под сохранением этого объекта археологического наследия понимаются спасательные археологические полевые работы, проводимые на основании разрешения (открытого листа), выдаваемого Министерством культуры Российской Федерации.

5. Не допускается распространение наружной рекламы на объектах культурного наследия, включенных в реестр, а также на их территориях, за исключением территорий достопримечательных мест.

6. Земельные участки в границах территорий объектов культурного наследия, включенных в реестр, а также в границах территорий выявленных объектов культурного наследия относятся к землям историко-культурного назначения, правовой режим которых регулируется земельным законодательством Российской Федерации и Федеральным законом от 25.06.2002 № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации».

7. В целях обеспечения сохранности объекта культурного наследия в его исторической среде на сопряженной с ним территории устанавливаются зоны охраны объекта культурного наследия: охранная зона, зона регулирования застройки и хозяйственной деятельности, зона охраняемого природного ландшафта.

Границы зон охраны объектов культурного наследия, особые режимы использования земель в границах территорий данных зон и требования к градостроительным регламентам в границах территорий данных зон утверждаются нормативным правовым актом Алтайского края на основании проектов зон охраны объектов культурного наследия, согласованных с региональным органом охраны объектов культурного наследия.

8. До утверждения зон охраны для объектов культурного наследия (за исключением объектов археологического наследия, некрополей, захоронений, расположенных в границах некрополей, произведений монументального искусства, а также памятников и ансамблей, расположенных в границах достопримечательного места) устанавливаются защитные зоны объектов культурного наследия в следующих границах:

для памятника, расположенного в границах населенного пункта, на расстоянии 100 метров от внешних границ территории памятника (в случае отсутствия утвержденных границ территории памятника на расстоянии 200 метров от линии внешней стены памятника);

для памятника, расположенного вне границ населенного пункта, на расстоянии 200 метров от внешних границ территории памятника (в случае отсутствия утвержденных границ территории памятника на расстоянии 300 метров от линии внешней стены памятника);

для ансамбля, расположенного в границах населенного пункта, на расстоянии 150 метров от внешних границ территории ансамбля (в случае отсутствия утвержденных границ территории ансамбля  на расстоянии 200 метров от линии общего контура ансамбля, образуемого соединением внешних точек наиболее удаленных элементов ансамбля, включая парковую территорию);

для ансамбля, расположенного вне границ населенного пункта, на расстоянии 250 метров от внешних границ территории ансамбля (в случае отсутствия утвержденных границ территории ансамбля  на расстоянии 300 метров от линии общего контура ансамбля, образуемого соединением внешних точек наиболее удаленных элементов ансамбля, включая парковую территорию).

В границах защитных зон запрещаются строительство объектов капитального строительства и их реконструкция, связанная с изменением их параметров (высоты, количества этажей, площади), за исключением строительства и реконструкции линейных объектов.

# МЕРОПРИЯТИЯ ПО ИЗМЕНЕНИЮ КАТЕГОРИИ ЗЕМЕЛЬ

В соответствии с п. 3 ч. 1 ст. 11 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» территорию муниципального образования составляют исторически сложившиеся земли населенных пунктов, прилегающие к ним земли общего пользования, территории традиционного природопользования населения.

Границы населенных пунктов отделяют земли населенных пунктов от земель сельскохозяйственного назначения, лесного фонда, земель промышленности и иного специального назначения.

Предполагается перевод земель из категории сельскохозяйственного назначения в категорию земель промышленности, энергетики, транспорта, связи и иного специального  назначения для размещения проектируемых полигонов ТКО, скотомогильников с биологическими камерами проектируемых и с захоронением в ямах - консервируемых, кладбищ. В связи с тем, что два полигона ТКО не соответствуют требованиям санитарных норм и правил, предусмотрен перевод данных земельных участков из категории земель промышленности в категорию земель сельскохозяйственного назначения.

Таблица 23. Баланс земель Войковского сельсовета

| Категория земель | Современное состояние, га | Изменение категории земель | Расчетный срок, га |
| --- | --- | --- | --- |
| Земли населенных пунктов, в том числе | 446,95 | - | 446,95 |
| п.Чупино | 66,38 |  | 66,38 |
| с. Усть-Порозиха | 113,39 |  | 113,39 |
| с. Кособоково | 148,75 |  | 148,75 |
| п. Воробьево | 118,43 |  | 118,43 |
| Земли сельхоз. назначения | 19125,32 | -2,91 га, в т.ч.: -0,55 кладбище п. Чупино -0,36 кладбище с. Усть-Порозиха -0,88 кладбище с. Кособоково -0,09 скотомогильник с захоронением в ямах с. Усть-Порозиха -0,08 скотомогильник с захоронением в ямах с. Кособоково -0,06 скотомогильник с биологическими камерами с. Кособоково -0,04, -0,09 скотомогильник с захоронением в ямах п. Воробьево -0,06 скотомогильник с биологическими камерами п. Воробьево -0,4 полигон ТКО с. Кособоково -0,3 полигон ТКО п. Воробьево +4,01 га, в т.ч. +2,00 полигон ТКО с. Кособоково +2,01 полигон ТКО п. Воробьево | 19126,42 |
| Земли промышленности и иного специального назначения | 43,23 | +2,91, в.т.ч.: +0,55 кладбище п. Чупино +0,36 кладбище с. Усть-Порозиха +0,88 кладбище с. Кособоково +0,09 скотомогильник с захоронением в ямах с. Усть-Порозиха +0,08 скотомогильник с захоронением в ямах с. Кособоково +0,06 скотомогильник с биологическими камерами с. Кособоково +0,04, +0,09 скотомогильник с захоронением в ямах п. Воробьево +0,06 скотомогильник с биологическими камерами п. Воробьево +0,4 полигон ТКО с. Кособоково +0,3 полигон ТКО п. Воробьево -4,01 га, в т.ч.: -2,00 полигон ТКО с. Кособоково -2,01 полигон ТКО п. Воробьево | 42,13 |
| Земли лесного фонда | 3213,03 | - | 3213,03 |
| Земли водного фонда | 418,86 | - | 418,86 |
| Итого: | 23247,39 | - | 23247,39 |

# ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНЫХ ФАКТОРОВ РИСКА ВОЗНИКНОВЕНИЯ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ ПРИРОДНОГО И ТЕХНОГЕННОГО ХАРАКТЕРА

## Риски возникновения чрезвычайных ситуаций природного характера

На территории муниципального образования могут возникнуть чрезвычайные ситуации природного характера. На территории Войковского сельсовета к ним относятся затопление прибрежных территорий, риски связанные с возникновением землетрясений, риски биолого-социального характера.

Мероприятия по предупреждению наводнений и подтоплений и снижению их последствий предусматривают:

– непрерывное наблюдение за гидрологической обстановкой на реках, прудах;

– прогнозирование возможной обстановки при ожидаемом наводнении;

– подсыпка и укрепление берегозащитных сооружений (определение мест выемки грунта, подрядных организаций на производство работ);

– обследование и укрепление дамбы.

Риски, связанные с возникновением землетрясений. По шкале интенсивности землетрясений MSK-64, на территории Войковского возможно наблюдение 7-ми балльных землетрясений.

Риски биолого-социального характера. На территории Войковского сельсовета имеются природные очаги особо опасных инфекций, способных вызвать эпидемии (туляремия, лептоспироз, клещевой энцефалит), эпизоотии (бешенство, грипп), эпифитотии (колорадский жук, луговой мотылек, саранчовые вредители). Для борьбы с биолого-социальными ЧС необходимо проводить комплекс санэпидемиологических мероприятий (профилактические работы, обработка зараженных мест).

## Риски возникновения чрезвычайных ситуаций техногенного характера

Риски техногенного характера. По данным Главного управления МЧС России по Алтайскому краю на территории Шипуновского района располагаются объекты повышенной пожароопасности. При их эксплуатации необходимо неукоснительное соблюдение отраслевых инструкций по технике безопасности.

Общий комплекс мероприятий, которые целесообразно выполнить заблаговременно по снижению риска возникновения химических, биологических аварий и уменьшения их масштабов при стихийных бедствиях и реальной угрозе терактов. В соответствии с планами химической и биологической защиты населения Алтайского края при чрезвычайных ситуациях природного и техногенного характера, разработанными ГУ МЧС России по Алтайскому краю, для обеспечения безопасности населения необходимо обеспечить комплекс мероприятий по предупреждению возникновения чрезвычайных ситуаций:

- обеспечить организацию и поддержание в постоянной готовности системы оповещения населения об опасности поражения отравляющими химическими веществами (ОХВ), порядок доведения до них установленных сигналов оповещения;

- организовать взаимодействие с руководителями прилегающих районов по использованию сил и средств других объектов. Порядок их привлечения в случае возникновения чрезвычайных ситуаций;

- постоянно обучать руководящий состав района выполнять специальные работы по ликвидации очагов заражения, образованных ОХВ;

- накапливать и своевременно обновлять средства индивидуальной защиты населения в целях обеспечения рабочих и служащих предприятий и организаций района, содержать средства защиты в постоянной готовности;

- предусмотреть наличие средств в бюджете района для организации дегазации (нейтрализации) ОХВ и их передачи на предприятия по захоронению и утилизации.

## Мероприятия по гражданской обороне

Раздел «Мероприятия по гражданской обороне» Войковского сельсовета разработан на основании СНиП 2.01.51-90 «Инженерно-технические мероприятия гражданской обороны». Между жилой и производственной зонами проектом предусмотрены санитарно-защитные зоны в соответствии с требованиями СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03.

Защита населения предусматривается в противорадиационных укрытиях (ПРУ). Таких на территории сельсовета нет. В случае наступления чрезвычайной ситуации население размещается в простейших укрытиях (приспособленных подвалах и погребах). Общая вместимость ПРУ должна обеспечивать укрытием 85 % работающего населения. Размещение ПРУ предусматривается в подвале школы. В случае наступления чрезвычайной ситуации оставшееся население будет размешаться в простейших укрытиях (приспособленных подвалах и погребах). В мирное время убежища будут использоваться для нужд народного хозяйства и обслуживания населения.

Согласно СНиП 2.01.51-90 «Инженерно-технические мероприятия гражданской обороны» для своевременного оповещения населения необходимо размещение сирен оповещения (радиус оповещения сирены 1500 м), оборудование оперативно-технических пунктов.