ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПЛАН

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

ЗЕРКАЛЬСКИЙ СЕЛЬСОВЕТ

ШИПУНОВСКОГО РАЙОНА АЛТАЙСКОГО КРАЯ

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Том Ii

ПОЛОЖЕНИЯ О ТЕРРИТОРИАЛЬНОМ ПЛАНИРОВАНИИ

ООО «АЛТАЙГИПРОЗЕМ»

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПЛАН

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

ЗЕРКАЛЬСКИЙ СЕЛЬСОВЕТ

ШИПУНОВСКОГО РАЙОНА

АЛТАЙСКОГО КРАЯ

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

ТОМ II

(ПОЛОЖЕНИЯ О ТЕРРИТОРИАЛЬНОМ ПЛАНИРОВАНИИ)

| Директор | В.И. Клюшников |
| --- | --- |
| Главный архитектор | Г.Н. Бахуров |
| Начальник отдела | Г.Я. Сизова |

Барнаул 2017

Генеральный план выполнен коллективом авторов в составе:

Руководитель проекта, главный архитектор                                 Г.Н. Бахуров

Начальник производственного отдела                                               Г.Я. Сизова

Инженер                                                                                                Е.А. Кемпель

Инженер                                                                                                А.А. Гречишникова

СОДЕРЖАНИЕ

1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ПРОЕКТА	6

2. МЕРОПРИЯТИЯ ПО ТЕРРИТОРИАЛЬНОМУ ПЛАНИРОВАНИЮ	9

2.1. Мероприятия по развитию функционально-планировочной структуры	9

2.1.1. Архитектурно-планировочные решения	9

2.1.2. Функциональное зонирование	9

2.2. Мероприятия по развитию и размещению объектов капитального строительства	12

2.2.1. Мероприятия по развитию и размещению объектов жилой зоны	12

2.2.2. Мероприятия по развитию и размещению объектов общественно-деловой зоны	12

2.2.3. Мероприятия по развитию и размещению объектов сельскохозяйственного производства	13

2.3. Развитие и размещение объектов транспортной инфраструктуры	13

2.4. Инженерно-технические мероприятия по подготовке территории	14

2.5. Мероприятия по развитию и размещению объектов инженерной инфраструктуры	15

2.5.1. Водоснабжение	15

2.5.2. Водоотведение (канализация)	16

2.5.3. Газоснабжение	17

2.5.4. Электроснабжение	17

2.5.5. Связь и информатизация	18

2.5.6. Теплоснабжение	18

2.6. Мероприятия по охране окружающей среды	18

2.6.1. Мероприятия по охране атмосферного воздуха	18

2.6.2. Мероприятия по предотвращению загрязнения и разрушения почвенного покрова	19

2.6.3. Мероприятия по охране водной среды	19

2.6.4. Мероприятия по благоустройству и санитарной очистке территории	19

2.7. Проектируемые особо охраняемые природные территории	20

2.8. Мероприятия по сохранению объектов культурного наследия	21

2.9. Мероприятия по организации зон с особыми условиями использования территории	27

2.10. Мероприятия по предупреждению чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера. Мероприятия по гражданской обороне	31

2.10.1. Мероприятия по предотвращению чрезвычайных ситуаций природного характера	31

2.10.2. Мероприятия по предотвращению чрезвычайных ситуаций техногенного характера	31

2.10.3. Мероприятия по гражданской обороне	32

3. МЕРОПРИЯТИЯ ПО ИЗМЕНЕНИЮ КАТЕГОРИИ ЗЕМЕЛЬ	32

4. ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ ПО ТЕРРИТОРИАЛЬНОМУ ПЛАНИРОВАНИЮ	34

5. ОСНОВНЫЕ ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ ГЕНЕРАЛЬНОГО ПЛАНА	36

СОСТАВ ГРАФИЧЕСКИХ МАТЕРИАЛОВ

| № листа | Наименование |
| --- | --- |
| 1 | Карта современного использования и комплексной оценки территории муниципального образования Зеркальский сельсовет Шипуновского района Алтайского края, М 1: 25 000 |
| 2 | Карта современного использования и комплексной оценки территории с. Зеркалы муниципального образования Зеркальский сельсовет Шипуновского района Алтайского края, М 1: 5 000 |
| 3 | Карта современного использования и комплексной оценки территории с. Коробейниково муниципального образования Зеркальский сельсовет Шипуновского района Алтайского края, М 1: 5 000 |
| 4 | Карта современного использования и комплексной оценки территории п. Андреевка муниципального образования Зеркальский сельсовет Шипуновского района Алтайского края, М 1: 5 000 |
| 5 | Карта границ населенных пунктов муниципального образования Зеркальский сельсовет Шипуновского района |
| 6 | Карта планируемого размещения объектов местного значения муниципального образования Зеркальский сельсовет Шипуновского района |
| 7 | Карта планируемого размещения объектов местного значения с.Зеркалы муниципального образования Зеркальский сельсовет Шипуновского района |
| 8 | Карта планируемого размещения объектов местного значения с.Коробейниково муниципального образования Зеркальский сельсовет Шипуновского района |
| 9 | Карта планируемого размещения объектов местного значения п.Андреевка муниципального образования Зеркальский сельсовет Шипуновского района |
| 10 | Карта функциональных зон муниципального образования Зеркальский сельсовет Шипуновского района |
| 11 | Карта функциональных зон с. Зеркалы муниципального образования Зеркальский сельсовет Шипуновского района |
| 12 | Карта функциональных зон с. Коробейниково муниципального образования Зеркальский сельсовет Шипуновского района |
| 13 | Карта функциональных зон п. Андреевка муниципального образования Зеркальский сельсовет Шипуновского района |

# ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ПРОЕКТА

Генеральный план муниципального образования Зеркальский сельсовет Шипуновского района Алтайского края выполнен в соответствии с муниципальным контрактом.

Генеральный план выполнен в соответствии со следующими нормативно-правовыми актами:

- Градостроительным кодексом РФ;

- Земельным кодексом РФ;

- Водным кодексом РФ;

- Федеральным законом от 06.10.03 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»;

- Законом РФ от 21.02.92 №2395-1 «О недрах»;

- Законом Алтайского края  от 29.12.2009г. №120-ЗС «О градостроительной деятельности на территории Алтайского края»;

- Законом Алтайского края от 01.03.2008 №27-ЗС «О статусе и границах муниципальных и административно – территориальных образований Шипуновского района Алтайского края»;

- СП 42.13330.2011 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений»;

- СНиП 2.04-84* «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения»;

- СНиП 2.04.07-86 «Тепловые сети»;

- СП 42-101-2003 «Общие положения по проектированию и строительству газораспределительных систем из металлических и полиэтиленовых труб»;

- СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов»;

- СНиП 2.01-51-90 «Инженерно-технические мероприятия гражданской обороны»;

- Нормативами градостроительного проектирования Алтайского края, утвержденными постановлением Администрации Алтайского края от 09.04.2015 № 129;

- Методическими рекомендациями по разработке проектов Генеральных планов поселений и городских округов, утвержденными Приказом Министерства регионального развития РФ № 244 от 26.05.2011 г.

В проекте использованы проектные материалы «Схема территориального планирования Шипуновского района Алтайского края». Проектом предусмотрена следующая очередность развития: первая очередь на 2017 – 2021 гг. и расчетный срок до 2037 гг.

Цель работы – обоснование планирования устойчивого развития территориальной административной градообразующей единицы Алтайского края - муниципального образования Зеркальский сельсовет  на основе:

- анализа состояния территории, проблем и направлений ее комплексного развития;

- оптимальной организации территориального зонирования, планировочной структуры муниципального образования направленных на создание благоприятных условий комплексного развития отраслей производства и переработки сельскохозяйственной продукции, сферы услуг и  жизнедеятельности населения, охраны окружающей среды и объектов культурного наследия;

- обоснования вариантов решения задач территориального планирования;

- обоснования мероприятий по территориальному планированию;

- обоснования последовательности этапов реализации предложений по территориальному планированию.

Задачами генерального плана являются:

1. Планирование границ функциональных зон с отображением параметров их перспективного развития, в том числе:

- границ территорий объектов культурного наследия;

- границ зон с особыми условиями использования территорий;

- границ территорий, подверженных риску возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера и воздействия их последствий;

- границ земельных участков, которые предоставлены для размещения  объектов капитального строительства федерального, краевого или муниципального значения, а также границы участков, на которых размещены объекты капитального строительства федерального, краевого или муниципального значения;

- границ зон планируемого размещения объектов капитального строительства федерального, краевого или муниципального значения;

- границ зон инженерной и транспортной инфраструктур;

- границ земель сельскохозяйственного назначения, земель лесного фонда, водного фонда, земель промышленности и иных категорий.

2. Формирование предложений по развитию архитектурно-пространственной среды, а также зонирование территории населенных пунктов в соответствии с требованиями Градостроительного Кодекса РФ.

3. Ориентация на комплексную оценку и охрану среды поселения.

4. Разработка мероприятий по улучшению условий проживания населения муниципального образования Зеркальский сельсовет – оптимизация экологической ситуации, развитие транспортной и инженерной инфраструктур.

# МЕРОПРИЯТИЯ ПО ТЕРРИТОРИАЛЬНОМУ ПЛАНИРОВАНИЮ

## Мероприятия по развитию функционально-планировочной структуры

### Архитектурно-планировочные решения

Архитектурно-планировочное решение территории населенных пунктов принято с учетом инженерно-геологических и экологических ограничений, а также специфики уклада жизни населения, основных видов хозяйственной деятельности.

В результате анализа современного состояния территории, социально-демографических условий, производственного и транспортного потенциала, выявлены следующие факторы, которые учитывались в данной работе:

- природные структурные элементы, ограничивающие территорию застройки;

- сложившаяся планировочная структура населенного пункта;

- наличие производственных территорий, создающих экономическую базу сельского совета;

- недостаточный уровень обеспечения населения объектами социальной сферы.

Проектом предусмотрено сохранение и упорядочение сложившейся архитектурно-планировочной структуры населенных пунктов Зеркальского сельсовета, усиление существующих композиционных осей, в виде главных и основных улиц, определение территорий для размещения перспективной застройки на расчетный срок. Развитие населенного пункта предполагается в существующих границах путем уплотнения жилой застройки в целях нового жилищного строительства.

Проектом предлагается реконструкция автодорог для создания единого комплекса улично-дорожной сети.

Принятые архитектурно-планировочные решения предусматривают создание современного села с четким функциональным зонированием всех его территорий и обеспечением всеми видами инженерного оборудования и благоустройства. Проектная планировочная структура решена с учетом природных факторов и ограничений, а также сложившейся градостроительной планировочной ситуации.

### Функциональное зонирование

Генеральным планом установлено зонирование территории населенных пунктов. В их границах установлены следующие функциональные зоны:

- жилая зона;

- общественно-деловая зона;

- зона производственная;

- зона инженерной и транспортной инфраструктуры;

- зона рекреационного назначения;

- зона сельскохозяйственного использования;

- зона специального назначения.

В основу планировочной структуры населенных пунктов положена сложившаяся планировка территории и существующие природные условия.

Жилая зона представлена индивидуальными жилыми домами. В жилых зонах допускается размещение отдельно стоящих, встроенных или пристроенных объектов социального и коммунально-бытового назначения, объектов здравоохранения, объектов дошкольного, начального общего и среднего (полного) общего образования, культовых зданий, стоянок автомобильного транспорта, гаражей, объектов, связанных с проживанием граждан и не оказывающих негативного воздействия на окружающую среду. В состав жилых зон могут включаться также территории, предназначенные для ведения садоводства и дачного хозяйства. Индивидуальная жилая застройка занимает основную часть населенных пунктов.

Общественно-деловая зона включает:

1) зоны делового, общественного и коммерческого назначения;

2) зоны размещения объектов социального и коммунально-бытового назначения;

3) зоны обслуживания объектов, необходимых для осуществления производственной и предпринимательской деятельности.

Общественно-деловые зоны предназначены для размещения объектов здравоохранения, культуры, торговли, общественного питания, социального и коммунально-бытового назначения, предпринимательской деятельности, объектов среднего профессионального образования, административных, научно-исследовательских учреждений, культовых зданий, стоянок автомобильного транспорта, объектов делового, финансового назначения, иных объектов, связанных с обеспечением жизнедеятельности граждан. В перечень объектов капитального строительства, разрешенных для размещения в общественно-деловых зонах, могут включаться жилые дома, гостиницы. Размещение общественно-деловых зон обусловлено необходимостью создания общественных центров для обеспечения обслуживания населения прилегающих территорий.

Производственная зона включает:

1) коммунальные зоны – зоны размещения коммунальных и складских объектов, объектов жилищно-коммунального хозяйства, объектов транспорта, объектов оптовой торговли;

2) производственные зоны – зоны размещения производственных объектов с различными нормативами воздействия на окружающую среду;

3) иные виды производственной, инженерной и транспортной инфраструктур.

Производственные зоны предназначены для размещения промышленных, коммунальных и складских объектов, объектов инженерной и транспортной инфраструктур, в том числе сооружений и коммуникаций железнодорожного, автомобильного, речного, морского, воздушного и трубопроводного транспорта, связи, а также для установления санитарно-защитных зон таких объектов в соответствии с требованиями технических регламентов.

Зона инженерной инфраструктуры. Зона, предназначенная для размещения объектов инженерной инфраструктуры, включает участки территории населенных пунктов, предназначенные для размещения сетей инженерно-технического обеспечения, включая линии электропередачи, линии связи (в том числе линейно-кабельные сооружения), трубопроводы (водопроводы, тепловые сети), для размещения иных объектов инженерной инфраструктуры и их охранных зон.

Зона транспортной инфраструктуры. Зона, предназначенная для размещения объектов транспортной инфраструктуры, включает участки территории населенных пунктов, предназначенные для размещения объектов автомобильного транспорта и установления санитарно-защитных зон и санитарных разрывов таких объектов, установления полос отвода автомобильных дорог, размещения объектов дорожного сервиса и дорожного хозяйства, объектов благоустройства.

Зона рекреационного назначения. Зона рекреационного назначения выделена для обеспечения условий сохранения и использования существующего природного ландшафта и создания экологически чистой окружающей среды в интересах здоровья населения, сохранения и воспроизводства лесов, обеспечения их рационального использования.

В состав зон рекреационного назначения могут включаться зоны в границах территорий, занятых скверами, парками, прудами, озерами, водохранилищами, пляжами, а также в границах иных территорий, используемых и предназначенных для отдыха, туризма, занятий физической культурой.

Зона сельскохозяйственного использования включает:

1) зоны сельскохозяйственных угодий – пашни, сенокосы, пастбища, залежи, земли, занятые многолетними насаждениями (садами, виноградниками и другими);

2) зоны, занятые объектами сельскохозяйственного назначения и предназначенные для ведения сельского хозяйства, дачного хозяйства, садоводства, личного подсобного хозяйства, развития объектов сельскохозяйственного назначения.

Зона специального назначения. Зона специального назначения предназначена для размещения полигонов ТКО, кладбищ, скотомогильников.

## Мероприятия по развитию и размещению объектов капитального строительства

### Мероприятия по развитию и размещению объектов жилой зоны

Мероприятия по развитию и размещению жилой зоны предполагают:

- создание современной комфортной среды путем поэтапной реконструкции территории существующей жилой застройки;

- уплотнение жилой застройки за счет свободных территорий в пределах границ существующего населенного пункта;

- обеспечения полного инженерного обустройства.

В связи с тем, что во всех населённых пунктах Зеркальского сельсовета обеспеченность жилым фондом выше нормативных показателей и на расчетный срок реализации генерального плана не планируется увеличение численности населения, расчет нового жилищного строительства не производился. В случае возникновения потребности в новом жилищном строительстве, оно будет производится в границах существующих населённых пунктов.

### Мероприятия по развитию и размещению объектов общественно-деловой зоны

Задача проекта – удовлетворение потребности населения в учреждениях обслуживания, в первую очередь это касается именно социально значимых отраслей сферы обслуживания (образования, здравоохранения, социального обслуживания, противопожарной безопасности, культуры, искусства, физкультуры и спорта).

Мощность размещаемых объектов социальной сферы рассчитана в соответствии с нормативами градостроительного проектирования Алтайского края, исходя из современного состояния сложившейся системы обслуживания населения и решения задач наиболее полного удовлетворения потребностей жителей города в учреждениях различных видов обслуживания.

Генеральным планом предусмотрено:

с. Зеркалы

на расчетный срок предусмотрено:

Капитальный ремонт зданий школы, СДК, фельдшерско-акушерского пункта.

с. Коробейниково

на расчетный срок предусмотрено:

Капитальный ремонт зданий школы, СДК, фельдшерско-акушерского пункта.

п. Андреевка

на расчетный срок предусмотрено:

Капитальный ремонт зданий СДК, фельдшерско-акушерского пункта.

Дошкольное и общее среднее образование детей п. Андреевка осуществляется в образовательных учреждениях с.Коробейниково. Планируется размещение групп дошкольного образования в зданиях школ, имеющих большой запас свободных площадей.

Строительство отдельных торговых объектов для доведения обеспеченности торговыми площадями до нормативных значений не целесообразно, предлагается размещение недостающих торговых площадей в зданиях сельских домов культуры.

Для зданий общественно-деловой зоны, имеющих высокий процент амортизационного износа предлагается провести техническое обследование с целью определения возможности дальнейшей эксплуатации.

### Мероприятия по развитию и размещению объектов сельскохозяйственного производства

Существующие коммунально-складские и сельскохозяйственные объекты имеют IV, V классы опасности (100, 50м). В санитарно-защитных зонах данных объектов располагается незначительная часть жилой застройки, что противоречит требованиям санитарных норм и правил, в связи с этим требуется перенос части производственных объектов.

Для развития населенного пункта генеральным планом предусмотрено уплотнение и упорядочение существующих производственных зон;

Рекомендовано разработать для каждого предприятия проект по уменьшению размера санитарно-защитной зоны.

## Развитие и размещение объектов транспортной инфраструктуры

Уровень транспортного обеспечения существенно влияет на градостроительную ценность территории. Генеральным планом предусмотрено совершенствование дорожной сети путем реализации мероприятий по реконструкции существующих улиц и дорог.

Согласно Нормативам градостроительного проектирования Алтайского края, улично-дорожная сеть городских округов и поселений входит в состав всех территориальных зон и представляет собой часть территории, ограниченную красными линиями и предназначенную для движения транспортных средств и пешеходов, прокладки инженерных коммуникаций, размещения зеленых насаждений и шумозащитных устройств, установки технических средств информации и организации движения.

Проектом предусматривается рациональная транспортная структура с четкой классификацией улиц, которая объединит функциональные зоны поселения и благоустроит жилую застройку, обеспечив удобными и безопасными пешеходными связями. При проектировании улично-дорожной сети максимально учитывалась сложившаяся транспортная сеть, существующие транспортные сооружения и направление перспективного развития поселения. В проекте принята следующая классификация улично-дорожной сети с учетом функционального назначения улиц и дорог, интенсивности движения транспорта на отдельных участках и положения в транспортной схеме населенного пункта:

1) главная улица;

2) основная улица;

3) второстепенная улица.

На расчетный срок предусмотрен капитальный ремонт поселковых дорог.

Предусмотрено два варианта дорожного покрытия из следующих материалов: покрытие из асфальтобетона и гравийных материалов. Вдоль главных и основных улиц предлагается устройство тротуаров. Ширина тротуаров вдоль главных улиц – 2,0 м, остальных – 1,0-1,5 м.

Согласно Схеме территориального планирования Алтайского края, на территории Зеркальского сельсовета предусмотрено строительство автомобильной дороги «Подъезд к пос. Андреевка в Шипуновском районе».

## Инженерно-технические мероприятия по подготовке территории

Земли Зеркальского сельсовета подвержены процессам оврагообразования. Подверженные эрозии земли требуют реализации почвозащитных мер от дефляции и размыва.

Отрицательные физико-геологические явления на территории муниципального образования развиты слабо. Следует отметить явление пучинистости грунтов, которое проявляется в значительной части территории.

В целях обеспечения инженерной защиты застроенных территорий и подготовки территории под перспективное освоение генеральным планом предусмотрен ряд мероприятий:

- проведение мероприятий, устраняющих просадочные явления грунтов;

- понижение уровня грунтовых вод путем дренирования территории;

- закрепление береговых склонов рек в населённых пунктах;

- посадка и обслуживание лесозащитных полос для защиты от ветровой эрозии.

Вертикальная планировка территории будет решаться на последующих стадиях проектирования.

## Мероприятия по развитию и размещению объектов инженерной инфраструктуры

### Водоснабжение

Система водоснабжения поселения принята с учетом его развития на расчетный срок. Качество воды, подаваемой на хозяйственно-питьевые нужды, должно соответствовать требованиям ГОСТ Р 51232-98 «Вода питьевая» и СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования. Контроль качества».

Расчет общего водопотребления для населенных пунктов выполнен в соответствии с положениями СНиП 2.04.02-84* «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения». Для зданий с централизованным водоснабжением без ванн зданий хозяйственно-питьевое водопотребление составляет 150 л/сут. на человека.

Расчетный (средний за год) суточный расход воды на хозяйственно-питьевые нужды в населенном пункте определен в соответствии с п.2.2. СНиП 2.04.02-84* «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения». Расчетный расход воды в сутки наибольшего водопотребления определен при коэффициенте суточной неравномерности т.max=1,2.

Удельное среднесуточное за поливочный сезон потребление воды на поливку в расчете на одного жителя принято (согласно СНиП 2.04.02-84*), учитывая степень благоустройства, принято 60 л/сут., количество поливок 1 раз в сутки.

Расход воды на расчетный срок составляет 348,77 м3/сут., в том числе;

с. Зеркалы – 195,89 м3/сутки;

с. Коробейниково – 84,98м3/сутки;

п. Андреевка – 67,9 м3/сутки.

Проектом предусматривается дальнейшее развитие внутрипоселковой водопроводной сети для охвата всех потребителей. Трубопроводы, арматура и колодцы должны быть выполнены из современных материалов. Водопроводную сеть предлагается выполнить из полиэтиленовых труб ГОСТ 18599-2001 «Трубы напорные из полиэтилена. Технические условия» диаметрами 60…100 мм. На стадии рабочего проекта диаметры водопроводной сети рассчитываются из условия пропуска расчетного расхода (хозяйственно-питьевой и противопожарный) с оптимальной скоростью. Прокладка – ниже глубины промерзания. Трубы уложить в каналах в кольцевой тепловой изоляции.

На основании анализа объемов потребления воды потребителями принята объединенная хозяйственно-питьевая и противопожарная система водоснабжения поселения и производственных предприятий. Техническое водопотребление производственных предприятий (при наличии) целесообразно обеспечить за счет использования собственных артезианских скважин на основе оборотных систем водоснабжения, предусматривающих повторное использование воды (из технологического цикла).

Расход воды на наружное пожаротушение принят в соответствии с таблицами 5, 6 СНиП 2.04.02-84* «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения» - 5 л/с. Расчетная продолжительность тушения пожара 3 ч. Пожарный запас воды должен составлять 108 м3

Проектом предусмотрено на расчетный срок:

с. Зеркалы:  выполнить замену 4,1км,  изношенных подающих (магистральных) водопроводов  с увеличением пропускной способности сетей;

с. Коробейниково:  выполнить замену 1,6 км,  изношенных подающих (магистральных) водопроводов  с увеличением пропускной способности сетей;

п. Андреевка: выполнить замену 2,2  км,  изношенных подающих (магистральных) водопроводов  с увеличением пропускной способности сетей;

- осуществить реконструкцию и развитие  действующих разводящих водопроводных сетей в целях 100 % обеспеченности существующих потребителей населенных пунктов сельсовета центральным водоснабжением;

- осуществить установку приборов учета воды на существующих объектах водопотребления.

В каждой системе предусматриваются обеззараживающие установки.

Для водовода принять санитарно - защитную полосу шириной 10 м по обе стороны от оси водовода. При строительстве и реконструкции водопроводных сетей предусматривается применение полиэтиленовых труб, что значительно снижает стоимость строительно-монтажных работ, сокращает эксплуатационные затраты, повышает их  срок эксплуатации.

### Водоотведение (канализация)

На территории Зеркальского сельсовета на расчетный срок предусмотрено строительство полей фильтрации. Также необходимо установить локальные очистные установки на предприятиях общественного питания (сбор жира), на предприятиях по обслуживания автомобильного транспорта (нефтепродуктов) и проектируемых производственных объектов.

Использование автономных систем канализации, обеспечивающих сбор сточных вод от выпусков домов их отведения в местные сооружения очистки в соответствии с требованиями санитарных и природоохранных норм, сброс в грунт или накопительный водоем.

В зависимости от площади прилегающей территории и грунтовых условий предлагаются следующие системы очистки:

- Септики;

- Фильтрующие колодцы;

- Поля подземной  фильтрации;

- Фильтрующая кассета;

- Компактные очистные установки заводского изготовления.

На расчетный срок территориального развития предполагается  применение станций систем биологической очистки канализационных стоков типа «Топас» («TOPAS»).

### Газоснабжение

Населённые пункты Зеркальского сельсовета не газифицированы. Население пользуется сжиженным газом из баллонов. Согласно «Энергетической стратегии Алтайского края на период до 2020 года», «Генеральной схемы газоснабжения и газификации Алтайского края», в Шипуновском районе планируется строительство межпоселкового газопровода и ГРС для газификации всех населенных пунктов района. Трассировку газопроводов и размещение объектов газовой инфраструктуры предусмотреть на следующих этапах проектирования.

### Электроснабжение

Энергетические нагрузки жилищно-коммунального сектора на проектные периоды определены по укрупненным показателям электропотребления на 1 жителя в год (Приложение H к Нормативам градостроительного проектирования Алтайского края) и в соответствии с РД 34.20.185-94. Расчет учитывает электропотребление жилыми и общественными зданиями, предприятиями коммунального обслуживания, наружным освещением, системами водообеспечения, водоотведения и теплоснабжения, а также затраты на содержание приусадебных хозяйств. При нормативном потреблении электроэнергии 950 кВт.ч/год на 1 чел. электропотребление на год составит в сельсовете в целом – 981,35 тыс.кВт.ч/год.

Проектируемая питающая и распределительная сеть 10 кВ в зоне перспективной застройки предусматривается в воздушном исполнении изолированным проводом на железобетонных опорах. Проектируемая подстанция должна быть расположена с учетом максимального приближения к центру нагрузок, при этом протяженность низковольтных сетей от подстанций до наиболее удаленных потребителей не должна превышать 400 метров.

Для надежного обеспечения электроэнергией потребителей предлагаются следующие мероприятия по электроснабжению:

- выполнить реконструкцию устаревшего оборудования, опор, воздушных линий;

- реконструкция действующих КТП до необходимой мощности;

- строительство системы уличного освещения.

### Связь и информатизация

Необходимо развитие сети мобильных операторов для улучшения сотовой связи и возможности выхода в интернет.

На расчетный срок необходимо продолжить работы:

- по развитию межстанционной сети связи посредством замены существующих кабельных линий связи на волоконно-оптический кабель связи;

- по модернизации телефонной сети общего пользования, расширению сферы предоставляемых услуг связи и внедрению новых технологий.

### Теплоснабжение

Согласно методическим рекомендациям по формированию «Нормативов потребления жилищно-коммунального хозяйства Министерства экономики РФ: среднегодовой расход тепловой энергии на отопление и горячее водоснабжение жилья по Алтайскому краю составляет 6,9 Гкал на 1 жителя в год.

В населенных пунктах Зеркальского сельсовета сохраняется существующая система теплоснабжения. Отопление  индивидуальных жилых домов усадебного типа печное, как правило, на твердом топливе. Теплоснабжение социально-значимых объектов осуществляется от местных котельных, работающих на твердом топливе.

Теплоснабжение планируется децентрализованное – от автономных квартирных теплогенераторов. Увеличение мощности котельной на расчетный период не требуется.

Выбор системы теплоснабжения районов новой застройки должен производиться на основе технико-экономического сравнения вариантов.

На расчетный срок предусмотрен капитальный ремонт существующих котельных и сетей теплоснабжения.

Изменение структуры теплоснабжения возможно при газификации района.

## Мероприятия по охране окружающей среды

### Мероприятия по охране атмосферного воздуха

Для улучшения качества атмосферного воздуха предусмотрены следующие мероприятия:

- разработка проектов санитарно-защитных зон источников загрязнения атмосферного воздуха;

- организация охранных мероприятий, включающих в себя оснащение специальными фильтрами очистки и улавливания загрязняющих веществ на всех объектах, оказывающих негативное влияние на состояние атмосферного воздуха.

### Мероприятия по предотвращению загрязнения и разрушения почвенного покрова

Мероприятия по предотвращению загрязнения и разрушения почвенного покрова предполагают:

- проведение технической рекультивации земель, нарушенных при строительстве и прокладке инженерных сетей;

- выявление и ликвидация несанкционированных свалок, захламленных участков с последующей рекультивацией территории.

### Мероприятия по охране водной среды

Мероприятия по охране водной среды включают в себя:

- разработку проектов организации водоохранных зон и прибрежных защитных полос, расчистка прибрежных территорий рек, озер.

В водоохранных зонах запрещается использование сточных вод для удобрения почв, размещение кладбищ, скотомогильников, мест захоронения отходов. Допускается проектирование, размещение, строительство, эксплуатация хозяйственных и других объектов при условии оборудования таких объектов сооружениями, обеспечивающими охрану водных объектов от загрязнения, засорения и истощения вод.

### Мероприятия по благоустройству и санитарной очистке территории

Предлагается следующая схема санитарной очистки:

1. Очистка села от твердых коммунальных отходов.

На территории сельсовета располагается один полигон ТКО, расположенный к северо-востоку от с. Зеркалы. В санитарно-защитной зоне от полигона располагается значительная часть жилой застройки села, что нарушает требования санитарных норм и правил.

Существующий полигон ТКО необходимо ликвидировать с последующей рекультивацией земель.

Потребная площадь для нового полигона ТКО – 0,7 га.

Сбор мусора от усадебной застройки – мусорные ящики с последующим вывозом на полигон коммунальных отходов специальным мусоропроводным транспортом по системе планово регулярной очистки единой поселковой организацией не реже 1 раза в 1 – 2 дня. Площадки под контейнеры должны быть удалены от жилых домов и учреждений на расстояние не менее 20, но не более 100 м, иметь ровное бетонное покрытие, и ограждены зелеными насаждениями.

Очистка от биологических отходов. Скотомогильник с биологическими камерами расположен так же к северо-востоку от с. Зеркалы, требований санитарных норм и правил не нарушает, строительство нового не требуется.

Ритуальное обслуживание. В с. Зеркалы и с. Коробейниково кладбища располагаются в границах населенных пунктов, в п. Андреевка – к юго-западу от границы населенного пункта, требований санитарных норм и правил не нарушают, расширений не требуется.

2. Очистка не канализированных районов от жидких бытовых отходов.

Объекты специального назначения.

Полей фильтрации на территории сельсовета нет, вывоз жидких бытовых отходов производится на поля фильтрации районного центра. Проектом предусмотрено строительство полей фильтрации к северо-востоку от с. Зеркалы.

Жидкие отходы из не канализированных домовладений надо вывозить по мере накопления, но не реже 1 раза в полгода. Нечистоты должны собираться в водонепроницаемые выгреба и вывозиться спецтранспортом на поля фильтрации.

В соответствии со статьей 11 Федерального закона от 23.11.1995 № 174-ФЗ «Об экологической экспертизе» проектная документация объектов, используемых для размещения и (или) обезвреживания отходов I-V классов опасности, в том числе проектная документация на строительство, реконструкцию объектов, используемых для обезвреживания и (или) размещения отходов I-V классов опасности, а также проекты вывода из эксплуатации указанных объектов, проекты рекультивации земель, нарушенных при размещении отходов I-V классов опасности, и земель, используемых, но не предназначенных для размещения отходов I-V классов опасности, подлежат государственной экологической экспертизе федерального уровня.

## Проектируемые особо охраняемые природные территории

На территории Зеркальского сельсовета расположены памятники природы краевого значения – «Озеро Монастырское», «Озера Харьковское и Сыропятовское».

Памятник природы краевого значения «Озеро Монастырское» утвержден постановлением Администрации Алтайского края от 06.05.2014 № 220 (в редакции от 07.10.2015). Памятник природы краевого значения «Озера Харьковское и Сыропятовское» утвержден постановлением Администрации Алтайского края от 06.05.2014 № 220 (в редакции от 14.09.2016).

На территории памятников природы устанавливается особый режим использования территории.

В соответствии со Схемой развития и размещения особо охраняемых природных территорий Алтайского края на период до 2025 года (утв. постановлением Администрации Алтайского края от 12.08.2013 № 418) на территории Шипуновского района (в том числе в границах Зеркальского сельсовета) планируется создание памятника природы регионального значения – «Озеро Зеркальное и речка Волчиха».

## Мероприятия по сохранению объектов культурного наследия

На территории Зеркальского сельсовета расположены 7 памятников истории и 13 памятников археологии.

Таблица 1. Перечень объектов культурного наследия на территории Зеркальского сельсовета

| Наименование объекта культурного наследия | Акт органа государственной власти о постановке объекта на государственную охрану | Местонахождение объекта |
| --- | --- | --- |
| Памятники истории: |  |  |
| Обелиск воинам, погибшим в годы Великой Отечественной войны ( 1941-1945 гг. ) | постановление Алтайского краевого Совета народных депутатов от 02.04.2001 № 94 | Шипуновский район, пос. Андреевка, ул. Центральная, 20 |
| Памятник Герою Советского Союза А.И. Лукьяненко, участнику Великой Отечественной войны (1941-1945 гг.) | постановление Алтайского краевого Законодательного собрания от 28.12.1994 № 169, постановление Алтайского краевого Совета народных депутатов от 02.04.2001 № 94 | Шипуновский район, пос. Андреевка, ул. Центральная, 20а |
| Братская могила погибших партизан | решение исполнительного комитета Алтайского краевого Совета депутатов трудящихся от 20.12.1949 № 962 | Шипуновский район, с. Зеркалы, в конце села |
| Мемориальный комплекс воинам, погибшим в годы Великой Отечественной войны (1941-1945 гг.) | постановление Алтайского краевого Совета народных депутатов от 02.04.2001 № 94 | Шипуновский район, с. Зеркалы, ул. Центр Села, 7 |
| Обелиск герою гражданской войны Стреляеву Ф.М. | решение исполнительного комитета Алтайского краевого Совета народных депутатов от 12.09.1991 № 420 | Шипуновский район, с. Зеркалы, ул. Центр Села, 6 |
| Здание, в котором в 1921 – 22 гг. размещался приют для голодающих детей Поволжья. | постановление Алтайского краевого Законодательного собрания от 28.12.1994 № 169 | Шипуновский район, с. Зеркалы |
| Обелиск воинам, погибшим в годы Великой Отечественной войны ( 1941-1945 гг. ) | постановление Алтайского краевого Совета народных депутатов от 02.04.2001 № 94 | Шипуновский район, с. Коробейниково, ул. Клубная, 2 |
| Памятники археологии: |  |  |
| Крестьянское 9, поселение | постановление Алтайского краевого Законодательного собрания от 28.12.1994 № 169 | Шипуновский район, в 1,5 км на юго-запад от с. Крестьянка, справа от дороги |
| Пески 1, поселение | постановление Алтайского краевого Законодательного собрания от 28.12.1994 № 169 | Шипуновский район, в 1,2 км на юго-запад от с. Крестьянка |
| Светлое 1, поселение | постановление Алтайского краевого Законодательного собрания от 28.12.1994 № 169 | Шипуновский район, на правом берегу ручья Светлого, у впадения его в озеро |
| Зеркалы 1, курган | постановление Алтайского краевого Законодательного собрания от 28.12.1994 № 169 | Шипуновский район, в 3,7 км к востоку от с. Зеркалы, в поле |
| Зеркалы 2, курган | постановление Алтайского краевого Законодательного собрания от 28.12.1994 № 169 | Шипуновский район, в 5,8 км к юго-востоку от с. Зеркалы, в лесополосе |
| Андреевский курган I | решение исполнительного комитета Алтайского краевого Совета народных депутатов от 12.09.1991 № 420 | Шипуновский район, в 1,3 км к востоку от пос. Андреевка |
| Андреевский курган II | решение исполнительного комитета Алтайского краевого Совета народных депутатов от 12.09.1991 № 420 | Шипуновский район, в 6 км к юго-востоку от пос. Андреевка |
| Андреевский могильник III, курганная группа | решение исполнительного комитета Алтайского краевого Совета народных депутатов от 12.09.1991 № 420 | Шипуновский район, в 6 км к востоко-юго-востоку от пос. Андреевка |
| Зеркалы, поселение | решение исполнительного комитета Алтайского краевого Совета народных депутатов от 12.09.1991 № 420 | Шипуновский район, на окраине с. Зеркалы |
| Большой Кораблик, курганная группа | решение исполнительного комитета Алтайского краевого Совета народных депутатов от 12.09.1991 № 420 | Шипуновский район, в 5,7 км к юго-юго-востоку от с. Коробейниково, в поле |
| Малый Кораблик, курган | решение исполнительного комитета Алтайского краевого Совета народных депутатов от 12.09.1991 № 420 | Шипуновский район, в 4,3 км к юго-востоку от с. Коробейниково |
| Сидорова Дубрава, курганная группа | решение исполнительного комитета Алтайского краевого Совета народных депутатов от 12.09.1991 № 420 | Шипуновский район, в 9 км к юго-востоку от с. Коробейниково |
| Андреевский курган IV | выявленный объект культурного наследия | Шипуновский район, в 5,4 км к востоко-юго-востоку от пос. Андреевка |

Мероприятия по сохранению объектов культурного наследия предусматривают:

1. Проектирование и проведение земляных, строительных, мелиоративных, хозяйственных работ, работ по использованию лесов и иных работ (далее - строительных и иных работ) осуществляются при отсутствии на данной территории объектов культурного наследия, включенных в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации (далее - реестр), выявленных объектов культурного наследия или объектов, обладающих признаками объекта культурного наследия, либо при условии соблюдения техническим заказчиком (застройщиком) объекта капитального строительства, заказчиками других видов работ, лицом, проводящим указанные работы, требований по обеспечению сохранности объектов культурного наследия.

2. Определение наличия или отсутствия объектов культурного наследия, включенных в реестр, выявленных объектов культурного наследия либо объектов, обладающих признаками объекта культурного наследия, на земельных участках, землях лесного фонда либо в границах водных объектов или их частей, подлежащих воздействию строительных и иных работ осуществляется региональным органом охраны объектов культурного наследия.

Государственная историко-культурная экспертиза земель, подлежащих воздействию земляных, строительных, мелиоративных, хозяйственных работ, работ по использованию лесов (за исключением работ, указанных в пунктах 3, 4 и 7 части 1 статьи 25 Лесного кодекса Российской Федерации) и иных работ, проводится в случае, если орган охраны объектов культурного наследия не имеет данных об отсутствии на указанных землях объектов культурного наследия, включенных в реестр, выявленных объектов культурного наследия либо объектов, обладающих признаками объекта культурного наследия.

3. Основные требования по обеспечению сохранности объектов культурного наследия при проведении строительных и иных работ.

3.1. На территории объекта культурного наследия запрещается:

проведение земляных, строительных, мелиоративных и иных работ;

строительство объектов капитального строительства и увеличение объемно-пространственных характеристик существующих объектов капитального строительства.

3.2. На территории объекта культурного наследия разрешается:

проведение работ по сохранению объекта культурного наследия или его отдельных элементов, сохранению историко-градостроительной или природной среды объекта культурного наследия.

3.3. Особый режим использования земельного участка, в границах которого располагается объект археологического наследия (памятник археологии), предусматривает возможность проведения археологических полевых работ, земляных, строительных, мелиоративных, хозяйственных работ, работ по использованию лесов и иных работ при условии обеспечения сохранности объекта археологического наследия.

3.4. Проведение строительных и иных работ на земельном участке, непосредственно связанном с земельным участком в границах территории объекта культурного наследия, осуществляется при условии наличия в проектной документации разделов об обеспечении сохранности объекта культурного наследия (разделов о проведении спасательных археологических полевых работ, проекта обеспечения сохранности объекта культурного наследия, плана проведения спасательных археологических полевых работ), согласованных с региональным органом охраны объектов культурного наследия.

Документация или разделы документации, обосновывающие меры по обеспечению сохранности объекта культурного наследия, включенного в реестр, выявленного объекта культурного наследия либо объекта, обладающего признаками объекта культурного наследия, при проведении земляных, мелиоративных, хозяйственных работ, работ по использованию лесов и иных работ в границах территории объекта культурного наследия либо на земельном участке, непосредственно связанном с земельным участком в границах территории объекта культурного наследия подлежат государственной историко-культурной экспертизе.

3.5. В случае обнаружения в ходе проведения изыскательских, проектных, земляных, строительных, мелиоративных, хозяйственных работ, работ по использованию лесов и иных работ объекта, обладающего признаками объекта культурного наследия, в том числе объекта археологического наследия, заказчик указанных работ, технический заказчик (застройщик) объекта капитального строительства, лицо, проводящее указанные работы, обязаны незамедлительно приостановить указанные работы и в течение трех дней со дня обнаружения такого объекта направить в региональный орган охраны объектов культурного наследия письменное заявление об обнаруженном объекте культурного наследия.

Изменение проекта проведения работ, представляющих собой угрозу нарушения целостности и сохранности выявленного объекта культурного наследия, объекта культурного наследия, включенного в реестр, разработка проекта обеспечения их сохранности, проведение историко-культурной экспертизы выявленного объекта культурного наследия, спасательные археологические полевые работы на объекте археологического наследия, обнаруженном в ходе проведения земляных, строительных, мелиоративных, хозяйственных работ, работ по использованию лесов и иных работ, а также работы по обеспечению сохранности указанных в настоящей статье объектов проводятся за счет средств заказчика указанных работ, технического заказчика (застройщика) объекта капитального строительства.

4. Сохранение объекта культурного наследия - меры, направленные на обеспечение физической сохранности и сохранение историко-культурной ценности объекта культурного наследия, предусматривающие консервацию, ремонт, реставрацию, приспособление объекта культурного наследия для современного использования и включающие в себя научно-исследовательские, изыскательские, проектные и производственные работы, научное руководство проведением работ по сохранению объекта культурного наследия, технический и авторский надзор за проведением этих работ, спасательные археологические полевые работы, проводимые в порядке, определенном Федеральным законом от 25.06.2002 № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации», с полным или частичным изъятием археологических предметов из раскопов.

4.1. Работы по сохранению объекта культурного наследия проводятся:

на основании задания на проведение указанных работ, разрешения на проведение указанных работ, выданных региональным органом охраны объектов культурного наследия;

на основании проектной документации на проведение указанных работ, согласованной региональным органом охраны объектов культурного наследия;

при условии осуществления технического, авторского надзора и государственного надзора в области охраны объектов культурного наследия за их проведением;

при наличии положительного заключения государственной экспертизы проектной документации и при условии осуществления государственного строительного надзора за указанными работами, если при проведении работ по сохранению объекта культурного наследия затрагиваются конструктивные и другие характеристики надежности и безопасности объекта.

4.2. В случае невозможности обеспечить физическую сохранность объекта археологического наследия под сохранением этого объекта археологического наследия понимаются спасательные археологические полевые работы, проводимые на основании разрешения (открытого листа), выдаваемого Министерством культуры Российской Федерации.

5. Не допускается распространение наружной рекламы на объектах культурного наследия, включенных в реестр, а также на их территориях, за исключением территорий достопримечательных мест.

6. Земельные участки в границах территорий объектов культурного наследия, включенных в реестр, а также в границах территорий выявленных объектов культурного наследия относятся к землям историко-культурного назначения, правовой режим которых регулируется земельным законодательством Российской Федерации и Федеральным законом от 25.06.2002 № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации».

7. В целях обеспечения сохранности объекта культурного наследия в его исторической среде на сопряженной с ним территории устанавливаются зоны охраны объекта культурного наследия: охранная зона, зона регулирования застройки и хозяйственной деятельности, зона охраняемого природного ландшафта.

Границы зон охраны объектов культурного наследия, особые режимы использования земель в границах территорий данных зон и требования к градостроительным регламентам в границах территорий данных зон утверждаются нормативным правовым актом Алтайского края на основании проектов зон охраны объектов культурного наследия, согласованных с региональным органом охраны объектов культурного наследия.

8. До утверждения зон охраны для объектов культурного наследия (за исключением объектов археологического наследия, некрополей, захоронений, расположенных в границах некрополей, произведений монументального искусства, а также памятников и ансамблей, расположенных в границах достопримечательного места) устанавливаются защитные зоны объектов культурного наследия в следующих границах:

для памятника, расположенного в границах населенного пункта, на расстоянии 100 метров от внешних границ территории памятника (в случае отсутствия утвержденных границ территории памятника на расстоянии 200 метров от линии внешней стены памятника);

для памятника, расположенного вне границ населенного пункта, на расстоянии 200 метров от внешних границ территории памятника (в случае отсутствия утвержденных границ территории памятника на расстоянии 300 метров от линии внешней стены памятника);

для ансамбля, расположенного в границах населенного пункта, на расстоянии 150 метров от внешних границ территории ансамбля (в случае отсутствия утвержденных границ территории ансамбля  на расстоянии 200 метров от линии общего контура ансамбля, образуемого соединением внешних точек наиболее удаленных элементов ансамбля, включая парковую территорию);

для ансамбля, расположенного вне границ населенного пункта, на расстоянии 250 метров от внешних границ территории ансамбля (в случае отсутствия утвержденных границ территории ансамбля  на расстоянии 300 метров от линии общего контура ансамбля, образуемого соединением внешних точек наиболее удаленных элементов ансамбля, включая парковую территорию).

В границах защитных зон запрещаются строительство объектов капитального строительства и их реконструкция, связанная с изменением их параметров (высоты, количества этажей, площади), за исключением строительства и реконструкции линейных объектов.

## Мероприятия по организации зон с особыми условиями использования территории

Основными мероприятиями по охране окружающей среды и поддержанию благоприятной санитарно-эпидемиологической обстановки в условиях градостроительного развития поселения является установление зон с особыми условиями использования территории. Наличие тех или иных зон с особыми условиями использования определяет систему градостроительных ограничений территории, от которых во многом зависят планировочная структура, условия развития селитебных территорий или производственных зон. Зоны с особыми условиями использования на территории населенных пунктов включают:

- санитарно-защитные зоны (СЗЗ) предприятий, сооружений и иных объектов;

- санитарно-защитные и охранные зоны транспортной и инженерной инфраструктуры;

- зоны санитарной охраны источников питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения;

- территории объектов культурного наследия;

- водоохранные зоны и прибрежные защитные полосы;

- территории, подверженные воздействию чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.

Санитарно-защитные зоны. При разработке генерального плана, в качестве эффективных и необходимых мер по охране окружающей среды, вокруг предприятий и объектов, являющихся источниками вредного воздействия на среду обитания и здоровье человека, имеющих в своем составе источники выбросов в атмосферу, предусматривается установление санитарно-защитных зон. Организации, промышленные объекты и производства, группы промышленных объектов и сооружений, являющиеся источниками воздействия на среду обитания и здоровье человека, необходимо отделять санитарно-защитными зонами от территории жилой застройки, ландшафтно-рекреационных зон, зон отдыха в соответствии с требованиями СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов». В результате проектных решений объекты, являющиеся источниками загрязнения окружающей среды, предусматривается размещать от жилой застройки на расстоянии, обеспечивающем нормативный размер СЗЗ. В соответствии с п. 2.1. СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03  для объектов, являющихся источником воздействия на среду обитания, разрабатывается проект обоснования размера санитарно-защитной зоны.

Водоохранные зоны. Размеры и режим использования территории водоохранных зон (ВЗ) и прибрежных защитных полос (ПЗП) водных объектов устанавливается в соответствии со статьей 65 Водного кодекса. Для отображения водоохранных зон и прибрежных защитных полос на схемах был использован нормативный подход, который предполагает установление размеров ВЗ и ПЗП в зависимости от длины рек и площади озер на основе утвержденных федеральных нормативов без учета региональной специфики. В дальнейшем необходимо уточнить выделенные границы на местности и разработать проект ВЗ и ПЗП с учетом гидрологических, морфологических и ландшафтных особенностей региона.

В западной части сельсовета протекает р. Мокруша, на востоке на территорию образования заходит часть р. Волчиха (Кривулиха). Внутри и на окраинах ленточного бора расположено большое количество озер. К наиболее крупным озерам относятся: Монастырское, Шуракша, Загайно, Круглое, Хорьковское, Кривое. На сельскохозяйственных землях расположено несколько прудов, в настоящее время закустаренных и заболачивающихся.

Водоохранная зона р. Мокруша и р. Волчиха составляет 100 м, и прибрежная защитная полоса -50 м, водоохранная зона и прибрежная защитная полоса других мелких водотоков на территории сельсовета, а так же озёр площадью более 0,5 кв.км. составляет 50 м. Размер водоохранной зоны озёр, расположенных на водотоках, соответствует размеру водоохраной зоны этих водотоков (в соответствии с ч. 4, ч. 11 статьи 65 Водного кодекса Российской Федерации).

Мероприятия по охране водной среды включают в себя разработку проектов организации водоохранных зон и прибрежных защитных полос, расчистка прибрежных территорий рек, озер, прудов.

В границах водоохранных зон запрещаются:

1) использование сточных вод в целях регулирования плодородия почв;

2) размещение кладбищ, скотомогильников, объектов размещения отходов производства и потребления, химических, взрывчатых, токсичных, отравляющих и ядовитых веществ, пунктов захоронения радиоактивных отходов;

3) осуществление авиационных мер по борьбе с вредными организмами;

4) движение и стоянка транспортных средств (кроме специальных транспортных средств), за исключением их движения по дорогам и стоянки на дорогах и в специально оборудованных местах, имеющих твердое покрытие;

5) размещение автозаправочных станций, складов горюче-смазочных материалов (за исключением случаев, если автозаправочные станции, склады горюче-смазочных материалов размещены на территориях портов, судостроительных и судоремонтных организаций, инфраструктуры внутренних водных путей при условии соблюдения требований законодательства в области охраны окружающей среды и настоящего Кодекса), станций технического обслуживания, используемых для технического осмотра и ремонта транспортных средств, осуществление мойки транспортных средств;

6) размещение специализированных хранилищ пестицидов и агрохимикатов, применение пестицидов и агрохимикатов;

7) сброс сточных, в том числе дренажных, вод;

8) разведка и добыча общераспространенных полезных ископаемых (за исключением случаев, если разведка и добыча общераспространенных полезных ископаемых осуществляются пользователями недр, осуществляющими разведку и добычу иных видов полезных ископаемых, в границах предоставленных им в соответствии с законодательством Российской Федерации о недрах горных отводов и (или) геологических отводов на основании утвержденного технического проекта в соответствии со статьей 19.1 Закона Российской Федерации от 21 февраля 1992 года N 2395-1 «О недрах»).

В границах прибрежных защитных полос запрещаются:

1) распашка земель;

2) размещение отвалов размываемых грунтов;

3) выпас сельскохозяйственных животных и организация для них летних лагерей, ванн.

В границах водоохранных зон допускаются проектирование, строительство, реконструкция, ввод в эксплуатацию, эксплуатация хозяйственных и иных объектов при условии оборудования таких объектов сооружениями, обеспечивающими охрану водных объектов от загрязнения, засорения, заиления и истощения вод в соответствии с водным законодательством и законодательством в области охраны окружающей среды. Выбор типа сооружения, обеспечивающего охрану водного объекта от загрязнения, засорения, заиления и истощения вод, осуществляется с учетом необходимости соблюдения установленных в соответствии с законодательством в области охраны окружающей среды нормативов допустимых сбросов загрязняющих веществ, иных веществ и микроорганизмов. Под сооружениями, обеспечивающими охрану водных объектов от загрязнения, засорения, заиления и истощения вод, понимаются:

1) централизованные системы водоотведения (канализации), централизованные ливневые системы водоотведения;

2) сооружения и системы для отведения (сброса) сточных вод в централизованные системы водоотведения (в том числе дождевых, талых, инфильтрационных, поливомоечных и дренажных вод), если они предназначены для приема таких вод;

3) локальные очистные сооружения для очистки сточных вод (в том числе дождевых, талых, инфильтрационных, поливомоечных и дренажных вод), обеспечивающие их очистку исходя из нормативов, установленных в соответствии с требованиями законодательства в области охраны окружающей среды и настоящего Кодекса;

4) сооружения для сбора отходов производства и потребления, а также сооружения и системы для отведения (сброса) сточных вод (в том числе дождевых, талых, инфильтрационных, поливомоечных и дренажных вод) в приемники, изготовленные из водонепроницаемых материалов.

В отношении территорий садоводческих, огороднических или дачных некоммерческих объединений граждан, размещенных в границах водоохранных зон и не оборудованных сооружениями для очистки сточных вод, до момента их оборудования такими сооружениями и (или) подключения к системам, допускается применение приемников, изготовленных из водонепроницаемых материалов, предотвращающих поступление загрязняющих веществ, иных веществ и микроорганизмов в окружающую среду (статья 65 Водного кодекса Российской Федерации часть 15.16.17).

Охранные и санитарно-защитные зоны объектов транспортной и инженерной инфраструктуры. Зоны с особыми условиями использования территории муниципального образования представлены также санитарно-защитными и охранными зонами объектов инженерной и транспортной инфраструктуры. Из объектов инженерной инфраструктуры, имеющих градостроительные ограничения на территории муниципального образования, проходят линии электропередачи 10 кВ. Охранные зоны от линий электропередачи напряжением 10 кВ устанавливаются соответственно в размере 10 метров, в соответствии с «Правилами установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах зон», утвержденными Постановлением Правительства Российской Федерации от 24 февраля 2009 г. № 160.

Для автомобильной дороги IV-V категории – 30 м в соответствии со СП 42.133300 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений» и СНиП 2.05.02-85* «Автомобильные дороги».

Санитарно-защитная зона кладбищ составляет 50 м. Санитарно-защитные зоны от полигона твердых коммунальных отходов составляют 500 м, от скотомогильников с биологическими камерами 500 м.

## Мероприятия по предупреждению чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера. Мероприятия по гражданской обороне

### Мероприятия по предотвращению чрезвычайных ситуаций природного характера

На территории муниципального образования могут возникнуть чрезвычайные ситуации природного характера. На территории сельсовета к ним относятся затопление прибрежных территорий, риски связанные с возникновением землетрясений, риски биолого-социального характера.

К основным мероприятиям по снижению воздействий паводковых ситуаций является: мониторинг паводковой ситуации, своевременное оповещение жителей и обеспечение эвакуационных мероприятий, сооружение искусственных дамб и насыпей, защищающих территории населенных пунктов, расположенных в непосредственной близости от водных артерий, запрет на новое строительство в зонах затоплений.

Территория Шипуновского района находится в зоне несильных сотрясений. В соответствии с районированием ОСР-97А, восточная его часть располагается в пределах зоны с интенсивностью сотрясений 7 баллов шкалы MSK-64 на средних грунтах. Необходимо учитывать данные по сейсмичности территории при проектировании и строительстве объектов капитального строительства.

Мероприятия по предупреждению пожаров внутри населенных пунктов включают:

- расширение профилей улиц в жилой застройке, для обеспечения проезда пожарной техники;

- устройство источников противопожарного водоснабжения.

Для предотвращения негативных воздействий гололеда на территории необходимо предусмотреть установку емкостей для песка. Предотвращение развития гололедных явлений, на дорожных покрытиях территории, осуществляют районные дорожно-эксплуатационные участки.

### Мероприятия по предотвращению чрезвычайных ситуаций техногенного характера

На территории муниципального образования расположены взрывопожароопасные и пожароопасные объекты. К ним относятся: котельные, склады.

Мероприятия по предотвращению чрезвычайных ситуаций техногенного характера:

- обеспечение санитарно-защитных зон и противопожарных разрывов от складов, котельной;

- применение изоляционных покрытий, исключающих попадание нефтепродуктов в почву;

- строгое соблюдение противопожарных нормативов и требований.

Для обеспечения нормального функционирования объектов жизнеобеспечения и предотвращения возникновения чрезвычайных ситуаций необходимо соблюдение специального режима в пределах охранных зон объектов инженерной и транспортной инфраструктуры. Наличие охранных зон объектов инженерной и транспортной инфраструктуры в комплексе зон с особыми условиями образования накладывает дополнительные ограничения хозяйственного освоения территории образования.

Для предотвращения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера и в случае их возникновения должны приниматься все необходимые меры в соответствии с действующим федеральным законодательством, Уставом Алтайского края, законом Алтайского края «О защите населения и территории Алтайского края от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» (Закон № 15-ЗС от 17.03.1998 г., в редакции Закона Алтайского края от 12.07.2005 г. № 53-ЗС).

### Мероприятия по гражданской обороне

Раздел «Мероприятия по гражданской обороне» Зеркальского сельсовета разработан на основании СНиП 2.01.51-90 «Инженерно-технические мероприятия гражданской обороны». Между жилой и производственной зонами проектом предусмотрены санитарно-защитные зоны в соответствии с требованиями СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03.

Защита населения предусматривается в противорадиационных укрытиях (ПРУ), ПРУ на территории сельсовета нет. В случае наступления чрезвычайной ситуации население размещается в простейших укрытиях (приспособленных подвалах и погребах). Общая вместимость ПРУ должна обеспечивать укрытием 85 % работающего населения. Размещение ПРУ предусматривается в подвале школы. В случае наступления чрезвычайной ситуации оставшееся население будет размешаться в простейших укрытиях (приспособленных подвалах и погребах). В мирное время убежища будут использоваться для нужд народного хозяйства и обслуживания населения.

Согласно СНиП 2.01.51-90 «Инженерно-технические мероприятия гражданской обороны» для своевременного оповещения населения необходимо размещение сирен оповещения (радиус оповещения сирены 1500 м), оборудование оперативно-технических пунктов.

# МЕРОПРИЯТИЯ ПО ИЗМЕНЕНИЮ КАТЕГОРИИ ЗЕМЕЛЬ

В соответствии с п. 3 ч. 1 ст. 11 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» территорию муниципального образования составляют исторически сложившиеся земли населенных пунктов, прилегающие к ним земли общего пользования, территории традиционного природопользования населения.

Границы населенных пунктов отделяют земли населенных пунктов от земель сельскохозяйственного назначения, лесного фонда, земель промышленности и иного специального назначения.

Предполагается перевод земель из категории сельскохозяйственного назначения в категорию земель промышленности, энергетики, транспорта, связи и иного специального  назначения для размещения проектируемого полигона ТКО, полей фильтрации, существующего кладбища п.Андреевка. В связи с тем, что существующий полигон ТКО не соответствуют требованиям санитарных норм и правил, предусмотрен перевод данного земельногох участка из категории земель промышленности в категорию земель сельскохозяйственного назначения.

Таблица 2. Баланс земель Зеркальского сельсовета

| Категория земель | Современное состояние, га | Изменение категории земель | Расчетный срок, га |
| --- | --- | --- | --- |
| Земли населенных пунктов, в том числе | 436,01 | - | 436,01 |
| с. Зеркалы | 221,16 |  | 221,16 |
| с. Коробнейниково | 127,38 |  | 127,38 |
| п. Андреевка | 87,47 |  | 87,47 |
| Земли сельхоз. назначения | 19406,09 | -1,7 га, в т.ч.: -0,6 кладбище п. Андреевка -0,7 полигон ТКО проектируемый -0,4 поля фильтрации +1,17 га, в т.ч. +1,17 полигон ТКО существующий | 19405,56 |
| Земли промышленности и иного специального назначения | 37,23 | +1,7 га, в т.ч.: +0,6 кладбище п. Андреевка +0,7 полигон ТКО проектируемый +0,4 поля фильтрации -1,17 га, в т.ч. -1,17 полигон ТКО существующий | 37,76 |
| Земли лесного фонда | 10413 | - | 10413 |
| Итого: | 30292,33 | - | 30292,33 |

# ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ ПО ТЕРРИТОРИАЛЬНОМУ ПЛАНИРОВАНИЮ

Таблица 3    Мероприятия по реализации  генерального плана муниципального образования Зеркальский сельсовет

| № п/п | Наименование объекта | Описание места размещения объекта | Параметры объекта | Функциональная зона | Вид разрешенного использования | Мероприятия | Срок реализации |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Общественно-деловая зона |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Школа | с. Зеркалы | 200 мест | Общественно-деловая зона | Дошкольное, начальное и среднее общее образование | Разработка проектной документации, капитальный ремонт | 2017-2036 гг. |
|  | СДК | с. Зеркалы | 280 мест | Общественно-деловая зона | Культурное развитие | Разработка проектной документации, капитальный ремонт | 2017-2036 гг. |
|  | ФАП | с. Зеркалы | Ед. | Общественно-деловая зона | Здравоохранение | Разработка проектной документации, капитальный ремонт | 2017-2036 гг. |
|  | Школа | с. Коробейниково | 120 мест | Общественно-деловая зона | Дошкольное, начальное и среднее общее образование | Разработка проектной документации, капитальный ремонт | 2017-2036 гг. |
|  | СДК | с. Коробейниково | 50 мест | Общественно-деловая зона | Культурное развитие | Разработка проектной документации, капитальный ремонт | 2017-2036 гг. |
|  | ФАП | с. Коробейниково | Ед. | Общественно-деловая зона | Здравоохранение | Разработка проектной документации, капитальный ремонт | 2017-2036 гг. |
|  | СДК | п. Андреевка | 30 мест | Общественно-деловая зона | Культурное развитие | Разработка проектной документации, капитальный ремонт | 2017-2036 гг. |
|  | ФАП | п. Андреевка | Ед. | Общественно-деловая зона | Здравоохранение | Разработка проектной документации, капитальный ремонт | 2017-2036 гг. |
| Зона инженерной и транспортной инфраструктуры |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | а/д «Подъезд к пос. Андреевка в Шипуновском районе» | Зеркальский сельсовет | 14 км | Зона инженерной и транспортной инфраструктуры | Автомобильный транспорт | Разработка проектной документации, строительство | 2017-2036 гг. |
| 2. | Внутрипоселковые дороги | с. Зеркалы ,с. Коробейниково, п. Андреевка | 21 км | Зона инженерной и транспортной инфраструктуры | Территории общего пользования | Разработка проектной документации, капитальный ремонт | 2017-2036 гг. |
| 3. | Водопроводные сети | с. Зеркалы | 4,1 км | Зона инженерной и транспортной инфраструктуры | Коммунальное обслуживание | Разработка проектной документации, реконструкция | 2017-2036 гг. |
| 4. | Водопроводные сети | с. Коробейниково | 1,6 км | Зона инженерной и транспортной инфраструктуры | Коммунальное обслуживание | Разработка проектной документации, реконструкция | 2017-2036 гг. |
| 5. | Водопроводные сети | п. Андреевка | 2,2 км | Зона инженерной и транспортной инфраструктуры | Коммунальное обслуживание | Разработка проектной документации, реконструкция | 2017-2036 гг. |
| 6. | Теплосети | с. Зеркалы | 0,3 км. | Зона инженерной и транспортной инфраструктуры | Коммунальное обслуживание | капитальный ремонт | 2017-2036 гг. |
| 7. | Теплосети | с. Коробейниково | 0,1 км | Зона инженерной и транспортной инфраструктуры | Коммунальное обслуживание | капитальный ремонт | 2017-2036 гг. |
| 8. | Котельная | с. Зеркалы | 1 ед | Зона инженерной и транспортной инфраструктуры | Коммунальное обслуживание | капитальный ремонт | 2022-2036 гг. |
| 9. | Котельная | с. Коробейниково | 1 ед | Зона инженерной и транспортной инфраструктуры | Коммунальное обслуживание | капитальный ремонт | 2022-2036 гг. |
| Санитарная очистка территории |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Полигон ТКО | Зеркальский сельсовет | 1 ед./ 1,17 га | Зона сельскохозяйственного использования | Сельскохозяйственное использование | Ликвидация с последующей рекультивацией земель | 2017-2021гг |
| 2. | Полигон ТКО | Зеркальский сельсовет | 1 ед. / 0,7 га | Зона специального назначения | Специальная деятельность | Разработка проектной документации, строительство | 2017-2021гг |
| 3. | Поля фильтрации | Зеркальский сельсовет | 1 ед./ 0,4 га | Зона инженерной и транспортной инфраструктуры | Коммунальное обслуживание | Разработка проектной документации, строительство | 2017-2021гг |

# ОСНОВНЫЕ ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ ГЕНЕРАЛЬНОГО ПЛАНА

Таблица 4

| № п/п | Наименование показателя | Единица измерения | Современное состояние | Расчетный срок |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ТЕРРИТОРИЯ |  |  |  |  |
| 1.1 | Общая площадь муниципального образования | га | 30292,33 | 30292,33 |  |
|  |  | % | 100 | 100 |  |
| 1.2 | Земли сельскохозяйственного назначения | га | 19406,09 | 19405,56 |  |
|  |  | % | 64,1 | 64,1 |  |
| 1.3 | Земли населенных пунктов, в том числе | га | 436,01 | 436,01 |  |
|  |  | % | 1,4 | 1,4 |  |
|  | с. Зеркалы | га | 221,16 | 221,16 |  |
|  | с. Коробнейниково | га | 127,38 | 127,38 |  |
|  | п. Андреевка | га | 87,47 | 87,47 |  |
| 1.4 | Земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного специального назначения | га | 37,23 | 37,76 |  |
|  |  | % | 0,1 | 0,1 |  |
| 1.5 | Земли лесного фонда | га | 10413 | 10413 |  |
|  |  | % | 34,4 | 34,4 |  |
| 2 | НАСЕЛЕНИЕ |  |  |  |  |
| 2.1 | Общая численность постоянного населения | чел. | 1042 | 1033 |  |
| 2.2 | с. Зеркалы |  |  |  |  |
| 2.2.1 | Общая численность постоянного населения | чел. | 613 | 605 |  |
| 2.2.2 | Возрастная структура населения |  |  |  |  |
| 2.2.3 | младше трудоспособного возраста | чел. | 132 | 128 |  |
|  |  | % | 21,6 | 21,1 |  |
| 2.2.4 | трудоспособного возраста | чел. | 355 | 302 |  |
|  |  | % | 57,9 | 49,9 |  |
| 2.2.5 | старше трудоспособного возраста | чел. | 126 | 175 |  |
|  |  | % | 20,5 | 29,0 |  |
| 2.3 | с. Коробейниково |  |  |  |  |
| 2.3.1 | Общая численность постоянного населения | чел. | 228 | 228 |  |
| 2.3.2 | Возрастная структура населения |  |  |  |  |
| 2.3.3 | младше трудоспособного возраста | чел. | 55 | 53 |  |
|  |  | % | 24,2 | 23,3 |  |
| 2.3.4 | трудоспособного возраста | чел. | 102 | 77 |  |
|  |  | % | 44,7 | 33,8 |  |
| 2.3.5 | старше трудоспособного возраста | чел. | 71 | 98 |  |
|  |  | % | 31,1 | 42,9 |  |
| 2.4 | п. Андреевка |  |  |  |  |
| 2.4.1 | Общая численность постоянного населения | чел. | 201 | 200 |  |
| 2.4.2 | Возрастная структура населения |  |  |  |  |
| 2.4.3 | младше трудоспособного возраста | чел. | 40 | 41 |  |
|  |  | % | 19,9 | 20,5 |  |
| 2.4.4 | трудоспособного возраста | чел. | 147 | 113 |  |
|  |  | % | 73,1 | 56,5 |  |
| 2.4.5 | старше трудоспособного возраста | чел. | 14 | 46 |  |
|  |  | % | 7,0 | 23,0 |  |
|  | ЖИЛИЩНЫЙ ФОНД |  |  |  |  |
| 3.1 | с. Зеркалы |  |  |  |  |
| 3.1.1 | Общая площадь жилого фонда | кв.м | 14844 | 14844 |  |
| 3.1.2 | Средняя обеспеченность населения S общ. жилья | кв.м/чел. | 24,2 | 24,5 |  |
| 3.2 | с.Коробейниково |  |  |  |  |
| 3.2.1 | Общая площадь жилого фонда | кв.м | 8938 | 8938 |  |
| 3.2.2 | Средняя обеспеченность населения S общ. жилья | кв.м/чел. | 39,2 | 39,2 |  |
| 3.3 | п. Андреевка |  |  |  |  |
| 3.3.1 | Общая площадь жилого фонда | кв.м | 5906 | 5906 |  |
| 3.3.2 | Средняя обеспеченность населения S общ. жилья | кв.м/чел. | 29,4 | 29,5 |  |
| 4 | ОБЪЕКТЫ СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ НАСЕЛЕНИЯ |  |  |  |  |
| 4.1 | с. Зеркалы |  |  |  |  |
| 4.1.1 | Школа | объект | 1 | 1 |  |
|  |  | мест | 200 | 200 |  |
| 4.1.2 | Стадион (при общеобразовательном учреждении) | объект | 1 | 1 |  |
| 4.1.3 | ФАП | объект | 1 | 1 |  |
| 4.1.4 | СДК | объект | 1 | 1 |  |
|  |  | мест | 280 | 280 |  |
| 4.2 | с.Коробейниково |  |  |  |  |
| 4.2.1 | Школа | объект | 1 | 1 |  |
|  |  | мест | 120 | 120 |  |
| 4.2.2 | ФАП | объект | 1 | 1 |  |
| 4.2.3 | СДК | объект | 1 | 1 |  |
|  |  | мест | 50 | 50 |  |
| 4.3. | п. Андреевка |  |  |  |  |
| 4.3.1 | ФАП | объект | 1 | 1 |  |
| 4.3.2 | СДК | объект | 1 | 1 |  |
|  |  | мест | 30 | 30 |  |
| 5 | ИНЖЕНЕРНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА И БЛАГОУСТРОЙСТВО ТЕРРИТОРИИ |  |  |  |  |
| 5.1 | Водоснабжение |  |  |  |  |
|  | с. Зеркалы |  |  |  |  |
| 5.1.1 | Водопотребление | тыс.куб. м/в год | 21,4 | 71,54 |  |
| 5.1.2 | среднесуточное водопотребление | тыс.куб. м/в сут | 0,058 | 0,196 |  |
| 5.1.3 | максимальное суточное потребление | тыс.куб. м/в сут | 0,07 | 0,235 |  |
|  | с.Коробейниково |  |  |  |  |
| 5.1.4 | Водопотребление | тыс.куб. м/в год | 7,02 | 31,03 |  |
| 5.1.5 | среднесуточное водопотребление | тыс.куб. м/в сут | 0,019 | 0,085 |  |
| 5.1.6 | максимальное суточное потребление | тыс.куб. м/в сут | 0,023 | 0,1 |  |
|  | п. Андреевка |  |  |  |  |
| 5.1.7 | Водопотребление | тыс.куб. м/в год | 7,3 | 24,82 |  |
| 5.1.8 | среднесуточное водопотребление | тыс.куб. м/в сут | 0,02 | 0,068 |  |
| 5.1.9 | максимальное суточное потребление | тыс.куб. м/в сут | 0,024 | 0,082 |  |
| 5.2 | Водоотведение |  |  |  |  |
| 5.2.1 | среднесуточное водоотведение | куб.м/сут | 0 | 0 |  |
| 5.2.2 | КОС | мощ.500 куб.м/сут | 0 | 0 |  |
| 5.3 | Электроснабжение |  |  |  |  |
| 5.3.1 | нормативное электропотребление | кВт.ч/год на 1 чел. | - | 950 |  |
| 5.3.2 | прогнозируемое электропотребление, в т.ч. | тыс.кВт.ч/год | - | 981,35 |  |
|  | с. Зеркалы | тыс.кВт.ч/год |  | 574,75 |  |
|  | с. Коробнейниково | тыс.кВт.ч/год |  | 216,6 |  |
|  | п. Андреевка | тыс.кВт.ч/год |  | 190 |  |
| 5.4 | Связь |  |  |  |  |
| 5.4.1 | Охват населения телевизионным вещанием | % от населения | 100 | 100 |  |
| 5.4.2 | Обеспеченность населения телефонной сетью общего пользования | % от населения | 100 | 100 |  |
| 5.5 | Санитарная очистка территории |  |  |  |  |
| 5.5.1 | Полигон ТКО | единиц | 1 | 1 |  |
| 5.5.2 | Общее количество кладбищ | единиц | 3 | 3 |  |
| 5.5.3 | Скотомогильник с биологическими камерами | единиц | 1 | 1 |  |