ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПЛАН

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

ЗЕРКАЛЬСКИЙ СЕЛЬСОВЕТ

ШИПУНОВСКОГО РАЙОНА  АЛТАЙСКОГО КРАЯ

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Том I

МАТЕРИАЛЫ ПО ОБОСНОВАНИЮ ПРОЕКТНЫХ  РЕШЕНИЙ

ООО «АЛТАЙГИПРОЗЕМ»

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПЛАН

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

ЗЕРКАЛЬСКИЙ СЕЛЬСОВЕТ

ШИПУНОВСКОГО РАЙОНА

АЛТАЙСКОГО КРАЯ

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

ТОМ I

(МАТЕРИАЛЫ ПО ОБОСНОВАНИЮ ПРОЕКТНЫХ РЕШЕНИЙ)

| Директор | В.И.Клюшников |
| --- | --- |
| Главный архитектор | Г.Н.Бахуров |
| Начальник производственного отдела | Г.Я.Сизова |

Барнаул 2017

Генеральный план выполнен коллективом авторов в составе:

Руководитель проекта, главный архитектор                                   Г.Н. Бахуров

Начальник производственного отдела                                               Г.Я. Сизова

Инженер                                                                                                Е.А. Кемпель

Инженер                                                                                                А.А. Гречишникова

ОГЛАВЛЕНИЕ

1. Введение. Цель и задачи проекта	7

2. Комплексная оценка современной градостроительной ситуации. основные Проблемы развития территории	9

2.1. Общие сведения	9

2.2. Природные условия и ресурсы	10

2.2.1. Рельеф, геологическое строение и минеральные ресурсы	10

2.2.2. Климат	11

2.2.3. Гидрография и гидрологические условия	13

2.2.4. Почвы и растительный покров, животный мир	13

2.2.5. Культурно-исторические ресурсы: объекты культурного наследия	15

2.2.6. Особо охраняемые природные территории	18

2.2.7. Земельные ресурсы	18

2.2.8. Рекреационные ресурсы	19

2.3. Социально-экономическое положение муниципального образования	19

2.4. Трудовые ресурсы и прогнозирование численности населения	19

2.4.1. Трудовые ресурсы	21

2.4.2. Прогноз численности населения	21

2.5. Жилищная сфера	22

2.6. Социальная сфера	23

2.7. Транспортное обслуживание и улично-дорожная сеть	25

2.8. Инженерная инфраструктура	27

2.8.1. Водоснабжение	27

2.8.2. Водоотведение	28

2.8.3. Теплоснабжение	28

2.8.4. Электроснабжение	30

2.8.5. Газоснабжение	30

2.8.6. Связь и информация	30

2.9. Экологическое состояние территории	31

3. Проектные решения	32

3.1. Архитектурно-планировочная организация территории	32

3.2. Функциональное зонирование территории	34

3.3. Жилищная сфера	36

3.4. Социальная сфера	37

3.5. Проектируемые особо охраняемые природные территории	39

3.6. Производственная сфера	39

3.7. Транспортное обслуживание и улично-дорожная сеть	39

3.8. Инженерно-технические мероприятия по подготовке территории	40

3.9. Инженерная инфраструктура	40

3.9.1. Водоснабжение	40

3.9.2. Водоотведение	43

3.9.3. Теплоснабжение	44

3.9.4. Расчет электрических нагрузок	44

3.9.5. Связь и информация	45

3.10. Санитарная очистка и ритуальное обслуживание	46

4. ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ	47

4.1. Зоны с особыми условиями использования территории	47

4.2. Мероприятия по охране окружающей среды	51

4.3. Мероприятия по сохранению объектов культурного наследия	52

5. МЕРОПРИЯТИЯ ПО ИЗМЕНЕНИЮ КАТЕГОРИИ ЗЕМЕЛЬ	56

6. ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНЫХ ФАКТОРОВ РИСКА ВОЗНИКНОВЕНИЯ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ ПРИРОДНОГО И ТЕХНОГЕННОГО ХАРАКТЕРА	57

6.1. Риски возникновения чрезвычайных ситуаций природного характера	57

6.2. Риски возникновения чрезвычайных ситуаций техногенного характера	58

6.3. Мероприятия по гражданской обороне	58

СОСТАВ ГРАФИЧЕСКИХ МАТЕРИАЛОВ

| № листа | Наименование |
| --- | --- |
| 1 | Карта современного использования и комплексной оценки территории муниципального образования Зеркальский сельсовет Шипуновского района Алтайского края, М 1: 25 000 |
| 2 | Карта современного использования и комплексной оценки территории с. Зеркалы муниципального образования Зеркальский сельсовет Шипуновского района Алтайского края, М 1: 5 000 |
| 3 | Карта современного использования и комплексной оценки территории с. Коробейниково муниципального образования Зеркальский сельсовет Шипуновского района Алтайского края, М 1: 5 000 |
| 4 | Карта современного использования и комплексной оценки территории п. Андреевка муниципального образования Зеркальский сельсовет Шипуновского района Алтайского края, М 1: 5 000 |
| 5 | Карта границ населенных пунктов муниципального образования Зеркальский сельсовет Шипуновского района |
| 6 | Карта планируемого размещения объектов местного значения муниципального образования Зеркальский сельсовет Шипуновского района |
| 7 | Карта планируемого размещения объектов местного значения с.Зеркалы муниципального образования Зеркальский сельсовет Шипуновского района |
| 8 | Карта планируемого размещения объектов местного значения с.Коробейниково муниципального образования Зеркальский сельсовет Шипуновского района |
| 9 | Карта планируемого размещения объектов местного значения п.Андреевка муниципального образования Зеркальский сельсовет Шипуновского района |
| 10 | Карта функциональных зон муниципального образования Зеркальский сельсовет Шипуновского района |
| 11 | Карта функциональных зон с. Зеркалы муниципального образования Зеркальский сельсовет Шипуновского района |
| 12 | Карта функциональных зон с. Коробейниково муниципального образования Зеркальский сельсовет Шипуновского района |
| 13 | Карта функциональных зон п. Андреевка муниципального образования Зеркальский сельсовет Шипуновского района |

# Введение. Цель и задачи проекта

Генеральный план муниципального образования Зеркальский сельсовет Шипуновского района Алтайского края выполнен в соответствии с муниципальным контрактом.

Генеральный план выполнен в соответствии со следующими нормативно-правовыми актами:

- Градостроительным кодексом РФ;

- Земельным кодексом РФ;

- Водным кодексом РФ;

- Федеральным законом от 06.10.03 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»;

- Законом РФ от 21.02.92 №2395-1 «О недрах»;

- Законом Алтайского края  от 29.12.2009г. №120-ЗС «О градостроительной деятельности на территории Алтайского края»;

- Законом Алтайского края от 01.03.2008 №27-ЗС «О статусе и границах муниципальных и административно – территориальных образований Шипуновского района Алтайского края»;

- СП 42.13330.2011 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений»;

- СНиП 2.04-84* «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения»;

- СНиП 2.04.07-86 «Тепловые сети»;

- СП 42-101-2003 «Общие положения по проектированию и строительству газораспределительных систем из металлических и полиэтиленовых труб»;

- СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов»;

- СНиП 2.01-51-90 «Инженерно-технические мероприятия гражданской обороны»;

- Нормативами градостроительного проектирования Алтайского края, утвержденными постановлением Администрации Алтайского края от 09.04.2015 № 129;

- Методическими рекомендациями по разработке проектов Генеральных планов поселений и городских округов, утвержденными Приказом Министерства регионального развития РФ № 244 от 26.05.2011 г.

В проекте использованы проектные материалы «Схема территориального планирования Шипуновского района Алтайского края». Проектом предусмотрена следующая очередность развития: первая очередь на 2017 – 2021 гг. и расчетный срок до 2037 гг.

Цель работы – обоснование планирования устойчивого развития территориальной административной градообразующей единицы Алтайского края - муниципального образования Зеркальский сельсовет  на основе:

- анализа состояния территории, проблем и направлений ее комплексного развития;

- оптимальной организации территориального зонирования, планировочной структуры муниципального образования направленных на создание благоприятных условий комплексного развития отраслей производства и переработки сельскохозяйственной продукции, сферы услуг и  жизнедеятельности населения, охраны окружающей среды и объектов культурного наследия;

- обоснования вариантов решения задач территориального планирования;

- обоснования мероприятий по территориальному планированию;

- обоснования последовательности этапов реализации предложений по территориальному планированию.

Задачами генерального плана являются:

1. Планирование границ функциональных зон с отображением параметров их перспективного развития, в том числе:

- границ территорий объектов культурного наследия;

- границ зон с особыми условиями использования территорий;

- границ территорий, подверженных риску возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера и воздействия их последствий;

- границ земельных участков, которые предоставлены для размещения  объектов капитального строительства федерального, краевого или муниципального значения, а также границы участков, на которых размещены объекты капитального строительства федерального, краевого или муниципального значения;

- границ зон планируемого размещения объектов капитального строительства федерального, краевого или муниципального значения;

- границ зон инженерной и транспортной инфраструктур;

- границ земель сельскохозяйственного назначения, земель лесного фонда, водного фонда, земель промышленности и иных категорий.

2. Формирование предложений по развитию архитектурно-пространственной среды, а также зонирование территории населенных пунктов в соответствии с требованиями Градостроительного Кодекса РФ.

3. Ориентация на комплексную оценку и охрану среды поселения.

4. Разработка мероприятий по улучшению условий проживания населения муниципального образования Зеркальский сельсовет – оптимизация экологической ситуации, развитие транспортной и инженерной инфраструктур.

# Комплексная оценка современной градостроительной ситуации. основные Проблемы развития территории

Комплексная оценка проводится с целью определения градостроительной ценности территории муниципального образования. В своем составе настоящий раздел содержит анализ градостроительной ситуации и выявление проблем природно-ресурсного потенциала территории, обеспеченности населения жильем, транспортной, инженерной, социальной и производственной инфраструктурами, а также экологического состояния территории. При выполнении комплексной оценки выявляются территории, в границах которых устанавливаются ограничения на осуществление градостроительной деятельности: санитарные, защитные и санитарно-защитные зоны; водоохранные зоны и прибрежные защитные полосы; территории, подверженные воздействию чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, а также иные зоны, установленные в соответствии с законодательством Российской Федерации.

## Общие сведения

Муниципальное образование Зеркальский сельсовет - административно-территориальная единица Шипуновского района Алтайского края. Шипуновский район является одним из крупнейших районов края, удаленность Шипуновского района от экономических центров Сибири компенсируется наличием автомобильной трассы и железнодорожной магистрали федерального значения, проходящих через район.

Зеркальский сельсовет расположен в северо-западной части Шипуновского района,  граничит на северо-западе с территорией Мамонтовского района, на востоке– с территорий Родинского сельсовета, на юго-востоке – с территорией Порожненского сельсовета Шипуновского района, на юго-западе – с территорией Новичихинского района.

Современная территория муниципального образования составляет 30292,33 га. Расстояние до районного центра 45 км., до краевого центра г.Барнаула - 221 км.

Помимо с. Зеркалы, в состав муниципального образования входят с. Коробейниково и п. Андреевка, находящиеся в 10,5 и 6,5 км к юго-западу от с. Зеркалы. Сообщение с г. Барнаулом осуществляется посредством автодороги V категории Шипуново - Зеркалы, далее по автомобильной дороге федерального значения А-349.

Рисунок 1. – Схема расположения муниципального образования Зеркальский сельсовет на территории Шипуновского района

## Природные условия и ресурсы

В основу оценки природных условий и ресурсов территории сельсовета легли материалы многолетних исследований авторов, анализа картографических, фондовых и статистических данных.

### Рельеф, геологическое строение и минеральные ресурсы

В структурно-тектоническом отношении, территория сельсовета приурочена к Приобскому плато. Приобское плато представляет собой возвышенную слабонаклонную аккумулятивно-эрозионную равнину, разделенную ложбинами древнего стока на систему субпараллельных увалов северо-восточного простирания. Наибольшие абсолютные отметки плато на севере составляют 290 м, на крайнем юго-востоке на предгорной равнине – 360 м.

Увалы имеют плоскую выровненную или слабоволнистую поверхность, осложненную микрозападинами и просадочными блюдцами, нередко занятыми колочными лесами. Склоны увалов пологие, заметно террасированы и расчленены эрозией. Эрозионные формы в виде лощин более или менее четко выражены только в приводораздельной части, на склонах они превращаются в широкие плавные ложбины с неглубокими руслами постоянных или временных водотоков.

Ложбины древнего стока врезаны в Приобское плато на глубину до 100 метров. Днища их плоские, местами со следами эоловой переработки, создавшей бугристо-грядовый рельеф. Склоны ложбин террасированы, верхние террасы эрозионные, нижние – аккумулятивные.

Рельеф территории сельсовета равнинный, осложненный замкнутыми положительными и отрицательными формами, а также расчлененный овражно-балочной сетью. В целом, восточная часть более пологая, чем западная. Абсолютные отметки колеблются от 220 м в ленточном бору на севере  до 290 м на юге (недалеко от границы с территорией Порожненского сельсовета). Понижение рельефа наблюдается по направлению к руслам водотоков и озерным котловинам.

Большая часть Шипуновского района перекрыта четвертичными отложениями. Однако в южной части имеются выходы пород кембрийской и ордовикской систем.

Кембрийская система - нижний кембрий (Є1) - Известняки, аллиты, песчаники, гравелиты, конгломераты, сланцы.

Верхний кембрий - нижний Ордовик (Є3 – О1 ) - Сланцы, алевролиты, песчаники, конгломераты пестроцветные.

Современные отложения четвертичного возраста (Q) на территории района представлены cубаэральными, субаквальными и озерно-аллювиальными отложениями, суглинками, супесями, илами, глинами, песками.

На территории сельсовета обнаружено кирпичное сырьё. Месторождение Зеркальное расположено в 4 км к югу от с. Зеркалы, в 39 км на северо-запад от ж.д.ст. Шипуново. Запасы категорий С1 1540 тыс. м3, С2 2430,2 тыс. м3 приняты к сведению НТС при ГУПР по Алтайскому краю протокол от 22.09.2002 г. № 129) Площадь месторождения -174 га (3000x580 м). Кроме того, на территории ленточного бора в 1,2 км к северо-западу от с. Коробейниково разведаны залежи торфа Мысы, низинного типа с прогнозными ресурсами по категории Р1 154 тыс.т.

### Климат

Шипуновский район располагается во внутриконтинентальном секторе Евразии, что предопределяет континентальность климата: низкие годовые температуры при значительной амплитуде температур самого холодного (январь) и самого теплого (июль) месяцев. Средняя температура января -18,1°С, июля +19,7°С.

Южное положение района создает благоприятные условия для прихода большого количества солнечного тепла. Значения суммарной радиации составляет около 120-140 ккал/см2 в год (Атлас Алтайского края, 1978).

Степные участки Приобского плато территории района, благодаря большой продолжительности часов солнечного сияния, получают максимальное количество лучистой энергии в Алтайском крае.

Меньшая продолжительность солнечного сияния наблюдается над районами ленточных боров и долиной Оби, где возрастает число облачных дней. Повторяемость пасмурных погод составляет от 180 до 210 дней.

На климатические особенности Шипуновского района значительное влияние оказывают местные мезомасштабные формы рельефа. Перепад высот между Кулундинской котловиной и Приобским плато (более 150 метров), значительная шероховатость поверхности с ленточными борами, цепочками озер способствует увеличению количества осадков и снижению летних температур. Среднегодовое количество осадков в районе составляет 400-450 мм.

Интразональная область в долине рек Алея и Чарыша, которая также характеризуется увеличенной шероховатостью подстилающей поверхности, снова характеризуется возрастанием количества осадков, более мягкими термическими условиями зим.

Зима на территории Шипуновского района в среднем продолжается 140-150 дней. Сумма температур отопительного периода составляет – 1470-1500°С. В зимний период осадков выпадает мало – менее 30% от годовой суммы, они связаны, в основном, с прохождением западных циклонов. Снежный покров, сформированный на две трети своей толщи в начале зимы, сильно промерзает, становится рассыпчатым, непрочным. Почвы промерзают на глубину до 200-250 см. Продолжительность периода с устойчивым снежным покровом – 155-170 дней. На большей территории района высота снежного покрова не превышает 25-30 см. Среднемноголетняя продолжительность периода с температурой воздуха ≤–15°С – от 45 до 65 дней.

Безморозный период в районе в среднем длится 110-120 дней, в долине Оби 110-115 дней, в долине Оби – 110-115 дней. Сумма температур воздуха за период с температурой выше 10°С равна 2000-2200ºС, ГТК 1,0-0,8. Осень длится со средней даты начала заморозков (tв≤10°С) до даты перехода среднесуточной температуры через 0°С. В данный период года характеризуется большими контрастами дневных и ночных температур воздуха.

Летний период в Шипуновском районе несколько короче, чем в западных районах края, и не превышает 135 дней. Летний период теплый и влажный. Среднемноголетняя температура июля составляет около +20°С. Продолжительность наиболее комфортного периода года с оптимальными погодными условиями: со среднесуточной температурой 15-20°С, ветром ≤3 м/с и влажностью 30-60% в среднем составляет 33-36 дней, что составляет менее 10% от числа дней в году.

### Гидрография и гидрологические условия

Поверхностные воды. В западной части сельсовета протекает р. Мокруша, на востоке на территорию образования заходит часть р. Волчиха (Кривулиха). Внутри и на окраинах ленточного бора расположено большое количество озер. К наиболее крупным озерам относятся: Монастырское, Шуракша, Загайно, Круглое, Хорьковское, Кривое. На сельскохозяйственных землях расположено несколько прудов, в настоящее время закустаренных и заболачивающихся.

Реки имеют устойчивое весеннее половодье и столь же устойчивую межень в осенне-зимний период. В теплый период межень может продолжаться до 60 дней и нарушается редкими эпизодическими паводками, вызванными ливневыми дождями. Устойчивая зимняя межень продолжается 150-180 дней. В период половодья реки питаются преимущественно талыми снеговыми и дождевыми водами,  в период паводков в теплый период – грунтовыми и дождевыми водами, в период зимней межени – исключительно грунтовыми водами. Характерной особенностью всех рек является значительное превышение стока в период половодья (в среднем около 80% от годового стока) над стоком межени. Летом уровень воды понижается, часть ручьев пересыхают.

Подземные воды представлены водоносными горизонтами мезо-кайнозойского и палеозойского возраста, которые относятся к Верхне-Обскому артезианскому бассейну второго порядка. Использование ресурсов подземных вод (особенно в питьевых целях) ограничивается повышенной и высокой минерализацией и жесткостью воды.

### Почвы и растительный покров, животный мир

Согласно почвенно-географическому районированию Алтайского края территория сельсовета расположена в Кулундинско-Приобском почвенном округе, зоне черноземов, подзоне черноземов обыкновенных, районе черноземов обыкновенных и выщелоченных,  лугово-черноземных солонцевато-солончаковатых почв с солонцовыми комплексами.

Основная площадь чернозёмов находится в интенсивном использовании преимущественно под пашню. Юго-восточную часть сельсовета занимают черноземы обыкновенные малогумусные среднемощные выпаханные средне и легкосуглинистые пылеватые на лессах и лессовидных суглинках.

На склонах увала примыкающих к Барнаульскому ленточному бору распространены черноземы слабовыщелоченные среднегумусные среднемощные легкосуглинистые пылеватые на лессовидных суглинках, местами эти почвы становятся песчанистыми. Существование этих почв здесь обусловлено более легким механическим составом, по сравнению с почвами водоразделов.

На днище Барнаульской ложбины древнего стока (под Барнаульским ленточным бором) распространены дерново-слабоподзолистые песчаные почвы на эоловых песках, которые сочетаются с дерново-подзолистыми грунтово-глеевыми по заболоченным понижениям и серыми лесными песчаными под лиственными и смешанными лесами. К понижениям вокруг озер приурочены лугово-болотные солончаковатые почвы.

По лощинно-образным понижениям, по пониженным участкам долин рек Мокруша и Волчиха (Кривулиха) формируются лугово-чернозёмные солонцеватые и солончаковатые почвы.

Растительный мир. Территория сельсовета относится к Барнаульскому фрагменту умеренно-засушливой степи Приобского плато (бассейны рек Барнаулка и Алей).

Барнаульский фрагмент отличается в первую очередь наличием ленточного бора с характерными остепненными сосновыми лесами, а также большим количеством остаточных озер днища ложбины древнего стока, которые расположены преимущественно по окраинам Барнаульского ленточного бора. Ленточный бор характеризуется широким развитием лишайниковых, мертвопокровных и остепненных злаковых сосновых лесов. В подлеске доминирует карагана одревесневающая, при участии таволги городчатой, шиповника иглистого и майского. В травянистом ярусе обязательно встречается эндемик юга Западной Сибири – остролодочник колокольчатый. Среди злаков в травяном покрове много ксеромезофитов и ксерофитов: вейник наземный, мятлик узколистный, тимофеевка степная, овсяница полесская, типчак, тонконог сизый, гребенчатый, ковыль волосатик или тырса, к. перистый, осока верещатниковая, о. приземистая, о. твердоватая. Из числа видов разнотравья обычно встречаются: лабазник обыкновенный, подмаренник северный, медуница мягчайшая, кошачья лапка двудомная, золотарник обыкновенный, астрагал датский, люцерна серповидная, клевер люпиновидный. Брусника встречается здесь крайне редко: единственная находка была сделана в окрестностях с. Коробейниково в начале прошлого века.

По террасам боровых озер распространены прибрежно-болотные (тростник обыкновенный, тростянка овсяницевидная, осока острая, вейник незамеченный) и галофитные луговые сообщества (лисохвост тростниковый, осока двурядная, ячмень короткоостистый, бескильница расставленная). На террасах ложбины древнего стока вдоль Барнаульского ленточного бора повсеместно распространены псаммофитные богаторазнотравно-типчаково-ковыльные степи, по долинам временных водотоков развиваются солонцеватые степи в сочетании с галофитными группировками. На водораздельных пространствах в прошлом доминировали богаторазнотравно-типчаково-ковыльные степи, которые в настоящий момент практически полностью распаханы. В западинах развиваются типичные осиново-березовые колки с вейниковым, коротконожковым и разнотравным травяным ярусом.

Животный мир. Птицы. В Барнаульском ленточном бору доминируют лесной конек, белошапочная овсянка, зяблик, сибирская теньковка, большая синица, большой пестрый дятел, иволга, большая горлица, гаичка пухляк и сорока. На пресных озерах Барнаульской ложбины древнего стока, самым крупным из которых является оз. Зеркальное, обычны белокрылая крачка, серая утка, лысуха, чомга, серебристая чайка, голубая и хохлатая чернети, черная крачка, кряква. На широких степных пространствах в полях доминируют грач, перепел, серая ворона и сорока.

Животные. В брусничных, лишайниковых и мертвопокровных сосновых лесах Барнаульского ленточного бора доминируют красная полевка и лесная мышь, на травянисто-кустарниковых опушках встречаются обыкновенная и темная полевки, степная мышовка, в сырых понижениях – красно-серая полевка и обыкновенная бурозубка. В целом для бора характерны лось, косуля, белка-телеутка, лисица, заяц-беляк, колонок, рысь. По берегам озер Барнаульской системы селится водяная крыса, полевка-экономка и бурозубки, ондатра, горностай. Для остепненных лугов правого борта Барнаульской ложбины древнего стока характерны краснощекий суслик, степная пеструшка и степная мышовка. В целом для луговых пространств характерны еще корсак, хорь, лисица, местами заяц беляк и хомяк.

В ихтиофауне по численности доминируют караси. В озерах Барнаульской системы встречаются озерный гольян и пескарь.

### Культурно-исторические ресурсы: объекты культурного наследия

До ХVI века юг Сибири и предгорья Алтая входили в Джунгарское ханство с кочевыми племенами джунгаров, телеутов, алтайцев. Постепенно сюда стали переселяться русские, вытесняя местное население. После колонизации русскими Сибири (ХVI век) сюда пришли старожилы Томского уезда, крестьяне с Тобола, Ишима. Значительную часть составляли выходцы из Европейской части страны, например из Архангельского Поморья. В Архангельской губернии не было помещичьего землевладения и крестьянину было легче уйти со своего места, переселиться в Сибирь, где условия для занятия сельским хозяйством были благоприятные. На Алтае стали оседать беглые помещичьи крестьяне, рекруты, уклонившиеся от воинской повинности.

Впервые поселения Алтая были учтены во время проведения государственной ревизии 1719-24 гг. Население Шипуновского района было переписано лишь в третью перепись – 1763 года. Старейшими поселениями были деревни Порозиха, Самсоново, Усть-Порозиха (1734 г.).

После отмены крепостного права (1861 г.) в Сибирь и на Алтай стала прибывать вторая волна переселенцев из Европейской России. Крестьяне ехали из 60-ти губерний, а наибольшее число переселенцев было из Пермской, Тамбовской, Курской, Вятской, Воронежской губерний. Всего со времени реформы 1861 до 1903 г. на Алтай переселилось свыше 1 млн. человек.

Были переселенцы и с Украины, движение откуда началось с 1882 года, в основном, с Полтавщины, затем с Черниговской губернии. Большинство украинцев оседало в степной равнинной части Алтайского округа, в т.ч., в Шипуновском районе. Большое трудолюбие, неприхотливость к бытовым условиям позволяла большинству переселенцев закрепиться на новом месте.

История образования населенных пунктов

Зеркальский сельсовет состоит из 3 населенных пунктов: с. Зеркалы, с. Коробейниково, п. Андреевка. Центральная усадьба находится в с. Зеркалы.

Наиболее ранним поселением на территории сельского совета считается село Коробейниково, образованное в 1815 году. Согласно Списку населенных мест Томской губернии в 1859 году в деревне Коробейниково (Нечунайка) был 31 двор, число жителей мужского пола - 99 человек, женского пола - 97 человек; в 1893 году - 102 двора, мужчин - 218, женщин – 237, имелось питейное заведение; в 1911 году - 378 дворов, 1224 мужчины и 1230 женщин, имелась церковь, подготовительная школа, три мануфактурные лавки. В Списке населенных мест Сибирского края за 1928 год указано: в с. Коробейниково 405 дворов, число жителей мужского пола - 1013, женского пола - 1008. Имеется сельский совет, школа, народный дом, изба-читальня, библиотека, мельница.

В 1869 Г. из Тамбовской  губернии на Алтай прибыла партия переселенцев – кержаков. На берегу озера  Зеркальное остановился крестьянин А.К. Болвашкин со своей семьёй. Через 2 года к новосёлам прибыло ещё 7 семей – его земляки. Деревня называлась Болвашкино -  по фамилии первого поселенца. В конце лета 1902 года в селе была открыта семиглавая церковь. Закрыли эту церковь 8 мая 1936 года согласно Протоколу № 6-31 заседания Западно-Сибирской крайкомиссии по культам от 3 мая 1936 г. В день открытия храма сход граждан решил переименовать село, дав ему имя Зеркалы – по названию озера.

В 1926 году образуется посёлок Андреевка.

На территории Зеркальского сельсовета расположены 7 памятников истории и 13 памятников археологии.

Таблица 1. Перечень объектов культурного наследия на территории Зеркальского сельсовета

| Наименование объекта культурного наследия | Акт органа государственной власти о постановке объекта на государственную охрану | Местонахождение объекта |
| --- | --- | --- |
| Памятники истории: |  |  |
| Обелиск воинам, погибшим в годы Великой Отечественной войны ( 1941-1945 гг. ) | постановление Алтайского краевого Совета народных депутатов от 02.04.2001 № 94 | Шипуновский район, пос. Андреевка, ул. Центральная, 20 |
| Памятник Герою Советского Союза А.И. Лукьяненко, участнику Великой Отечественной войны (1941-1945 гг.) | постановление Алтайского краевого Законодательного собрания от 28.12.1994 № 169, постановление Алтайского краевого Совета народных депутатов от 02.04.2001 № 94 | Шипуновский район, пос. Андреевка, ул. Центральная, 20а |
| Братская могила погибших партизан | решение исполнительного комитета Алтайского краевого Совета депутатов трудящихся от 20.12.1949 № 962 | Шипуновский район, с. Зеркалы, в конце села |
| Мемориальный комплекс воинам, погибшим в годы Великой Отечественной войны (1941-1945 гг.) | постановление Алтайского краевого Совета народных депутатов от 02.04.2001 № 94 | Шипуновский район, с. Зеркалы, ул. Центр Села, 7 |
| Обелиск герою гражданской войны Стреляеву Ф.М. | решение исполнительного комитета Алтайского краевого Совета народных депутатов от 12.09.1991 № 420 | Шипуновский район, с. Зеркалы, ул. Центр Села, 6 |
| Здание, в котором в 1921 – 22 гг. размещался приют для голодающих детей Поволжья. | постановление Алтайского краевого Законодательного собрания от 28.12.1994 № 169 | Шипуновский район, с. Зеркалы |
| Обелиск воинам, погибшим в годы Великой Отечественной войны ( 1941-1945 гг. ) | постановление Алтайского краевого Совета народных депутатов от 02.04.2001 № 94 | Шипуновский район, с. Коробейниково, ул. Клубная, 2 |
| Памятники археологии: |  |  |
| Крестьянское 9, поселение | постановление Алтайского краевого Законодательного собрания от 28.12.1994 № 169 | Шипуновский район, в 1,5 км на юго-запад от с. Крестьянка, справа от дороги |
| Пески 1, поселение | постановление Алтайского краевого Законодательного собрания от 28.12.1994 № 169 | Шипуновский район, в 1,2 км на юго-запад от с. Крестьянка |
| Светлое 1, поселение | постановление Алтайского краевого Законодательного собрания от 28.12.1994 № 169 | Шипуновский район, на правом берегу ручья Светлого, у впадения его в озеро |
| Зеркалы 1, курган | постановление Алтайского краевого Законодательного собрания от 28.12.1994 № 169 | Шипуновский район, в 3,7 км к востоку от с. Зеркалы, в поле |
| Зеркалы 2, курган | постановление Алтайского краевого Законодательного собрания от 28.12.1994 № 169 | Шипуновский район, в 5,8 км к юго-востоку от с. Зеркалы, в лесополосе |
| Андреевский курган I | решение исполнительного комитета Алтайского краевого Совета народных депутатов от 12.09.1991 № 420 | Шипуновский район, в 1,3 км к востоку от пос. Андреевка |
| Андреевский курган II | решение исполнительного комитета Алтайского краевого Совета народных депутатов от 12.09.1991 № 420 | Шипуновский район, в 6 км к юго-востоку от пос. Андреевка |
| Андреевский могильник III, курганная группа | решение исполнительного комитета Алтайского краевого Совета народных депутатов от 12.09.1991 № 420 | Шипуновский район, в 6 км к востоко-юго-востоку от пос. Андреевка |
| Зеркалы, поселение | решение исполнительного комитета Алтайского краевого Совета народных депутатов от 12.09.1991 № 420 | Шипуновский район, на окраине с. Зеркалы |
| Большой Кораблик, курганная группа | решение исполнительного комитета Алтайского краевого Совета народных депутатов от 12.09.1991 № 420 | Шипуновский район, в 5,7 км к юго-юго-востоку от с. Коробейниково, в поле |
| Малый Кораблик, курган | решение исполнительного комитета Алтайского краевого Совета народных депутатов от 12.09.1991 № 420 | Шипуновский район, в 4,3 км к юго-востоку от с. Коробейниково |
| Сидорова Дубрава, курганная группа | решение исполнительного комитета Алтайского краевого Совета народных депутатов от 12.09.1991 № 420 | Шипуновский район, в 9 км к юго-востоку от с. Коробейниково |
| Андреевский курган IV | выявленный объект культурного наследия | Шипуновский район, в 5,4 км к востоко-юго-востоку от пос. Андреевка |

### Особо охраняемые природные территории

На территории Зеркальского сельсовета расположены памятники природы краевого значения – «Озеро Монастырское», «Озера Харьковское и Сыропятовское».

Памятник природы краевого значения «Озеро Монастырское» утвержден постановлением Администрации Алтайского края от 06.05.2014 № 220 (в редакции от 07.10.2015). Памятник природы краевого значения «Озера Харьковское и Сыропятовское» утвержден постановлением Администрации Алтайского края от 06.05.2014 № 220 (в редакции от 14.09.2016).

На территории памятников природы устанавливается особый режим использования территории.

### Земельные ресурсы

Земельный фонд сельсовета составляет 30292,33 га, большая часть приходится на земли сельскохозяйственного назначения.

Таблица 2. Структура земельного фонда Зеркальского сельсовета

| Категория земель | Площадь, га | % от общей площади |
| --- | --- | --- |
| Всего | 30292,33 | 100 |
| Земли сельскохозяйственного назначения | 19406,09 | 64,1 |
| Земли населенных пунктов, в том числе | 436,01 | 1,4 |
| с. Зеркалы | 221,16 |  |
| с. Коробнейниково | 127,38 |  |
| п. Андреевка | 87,47 |  |
| Земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного специального назначения | 37,23 | 0,1 |
| Земли водного фонда | - | - |
| Земли лесного фонда | 10413 | 34,4 |

### Рекреационные ресурсы

Наряду с земельными и биологическими, особую ценность имеют рекреационные ресурсы района. Территория Зеркальского сельсовета пригодна для сбора ягод, грибов, агротуризма. Основу развития рекреационной отрасли создаёт ленточный бор, многочисленные озёра, которые являются хорошей базой для рыбалки, летнего купания.

## Социально-экономическое положение муниципального образования

Природно-климатические условия Шипуновского района накладывают свой отпечаток на особенности сельскохозяйственного производства, которое является важной частью экономики.

Доля личных подсобных хозяйств составляет большую часть от общего объема продукции сельского хозяйства. Личные подсобные хозяйства являются одними из главных источников дохода для сельского населения, самообеспечения продуктами питания и одной из сфер приложения труда. Индивидуальное предпринимательство развито слабо.

Зеркальский сельсовет относится к земледельческо-животноводческому району с преобладанием зернового земледелия и молочно-мясного скотоводства. Общая площадь сельскохозяйственных угодий в сельсовете более 19,8 тыс. га, что составляет около 65,5% от общей земельной площади. На долю пашни в поселении приходится около 68% от всей площади сельхозугодий, доля естественных кормовых угодий  (сенокосы и пастбища) составляет 31,8%, оставшаяся часть – это залежь и многолетние насаждения (0,25%).

В настоящее время хозяйственную деятельность на территории сельсовета осуществляют ИП Сухотерин, СПК «Лесной», СПК «Андреевский», а также крестьянские (фермерские) хозяйства: КФХ Клушин и КФХ «Зерно». На этих предприятиях работают 155 человек.

Основная специализация хозяйств: производство растениеводческой продукции (пшеница, подсолнечник, кормовые культуры).

## Трудовые ресурсы и прогнозирование численности населения

На территории сельсовета расположено 3 населенных пункта - с. Зеркалы (центральная усадьба), с Коробейниково, п. Андреевка.

Общая численность населения сельсовета на 01.01.2017г, по данным Алтайкрайстата, составила 1042 человека.

Таблица 3. Структура общей численности населения (на 01.01.2017г)

| Наименование населенного пункта | Численность населения, чел. | Доля населенного пункта в общей численности населения, % |
| --- | --- | --- |
| МО Зеркальский сельсовет | 1042 | 100 |
| село Зеркалы | 613 | 58,8 |
| посёлок Андреевка | 201 | 19,3 |
| село Коробейниково | 228 | 21,9 |

Таблица 4.  Динамика численности населения муниципального образования Зеркальский сельсовет

| Наименование населенного пункта | Численность населения по годам в разрезе населенных пунктов, чел |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2011г | 2012г | 2013г | 2014г | 2015г | 2016г | 2017г |
| село Зеркалы | 669 | 668 | 659 | 655 | 642 | 627 | 613 |
| посёлок Андреевка | 222 | 215 | 203 | 206 | 205 | 205 | 201 |
| село Коробейниково | 279 | 269 | 267 | 252 | 242 | 231 | 228 |
| Итого | 1170 | 1152 | 1129 | 1113 | 1089 | 1063 | 1042 |

В период 2011 – 2016 гг. демографическая ситуация характеризуется убылью населения. Обострение демографической ситуации также связано с ростом преждевременной смертности и падением средней продолжительности жизни. Миграционный прирост имеет также отрицательные значения.

Основной проблемой села является отток населения в трудоспособном возрасте (25 – 45 лет). Сложившаяся ситуация объясняется:

– нехваткой рабочих мест и недостаточным уровнем оплаты труда в сельскохозяйственном производстве и других отраслях народного хозяйства;

– неразвитостью  инфраструктуры по оказанию платных услуг населению.

Таблица 5. Возрастная структура населения на 01.01.2017 г.

| Наименование | Всего населения | В том числе по возрастам (лет) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Дошкольники (0-6) | Школьники (7-18) | Трудоспособный возраст (от 18 до 55(60) | Старше трудоспособного возраста |
| с. Зеркалы |  |  |  |  |  |
| Кол. | 613 | 63 | 69 | 355 | 126 |
| %% | 100 | 10,3 | 11,3 | 57,9 | 20,5 |
| с.Коробейниково |  |  |  |  |  |
| Кол. | 228 | 30 | 25 | 102 | 71 |
| %% | 100 | 13,2 | 11,0 | 44,7 | 31,1 |
| п. Андреевка |  |  |  |  |  |
| Кол. | 201 | 17 | 23 | 147 | 14 |
| %% | 100 | 8,5 | 11,4 | 73,1 | 7,0 |
| Всего | 1042 | 110 | 117 | 604 | 211 |
| %% | 100 | 10,6 | 11,2 | 58,0 | 20,2 |

Средний состав семью в с. Зеркалы -2,4 чел., в. с. Коробейниково – 2,1 чел., в п. Андреевка – 2,5 человека.

В будущем сохраняются риски снижения численности населения из-за ряда демографических проблем. Целью демографической политики на территории Зеркальского сельсовета является стабилизация численности населения и создание условий для ее роста.

### Трудовые ресурсы

По прогнозу на перспективу доля населения трудоспособного возраста изменится незначительно за счет демографических последствий конца 80-х и начала 90-х годов. Численность трудовых ресурсов в 2017 году составляет 604 человека или 58 % от общей численности постоянного населения. На предприятиях, в организациях и учреждениях всех форм собственности занято 339 человек (с.Зеркалы – 224 чел., с. Коробейниково – 51 чел, п. Андреевка - 34 чел) или 56,1 % от числа трудоспособного населения. Баланс трудовых ресурсов на расчетный срок и первую очередь определен исходя из проведенного анализа современной возрастной структуры и занятости населения.

### Прогноз численности населения

Для расчета численности населения на первую очередь и расчетный срок был проведен статистический анализ данных численности населения за период с 2011 по 2016 гг. Расчет был проведен с использованием статистических методов обработки информации.

Согласно статистическим расчетам, с учетом проводимой демографической политики в масштабах всей страны, повышения качества и уровня жизни населения может наблюдаться стабилизация численности населения и его небольшой рост.

Таблица 6. Расчет возрастной структуры населения для проектной численности населения

| Возрастные группы населения | Удельный вес возрастных групп в общей численности населения в % |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Существующее положение |  | Первая очередь |  | Расчетный срок |  |
|  | человек | % | человек | % | человек | % |
| с. Зеркалы |  |  |  |  |  |  |
| Дошкольники 0-6 лет | 63 | 10,3 | 65 | 10,6 | 60 | 9,9 |
| Школьники 7-18 лет | 69 | 11,3 | 70 | 11,5 | 68 | 11,2 |
| Трудоспособный возраст -18-55(60)лет | 355 | 57,9 | 327 | 53,6 | 302 | 49,9 |
| Старше трудоспособного возраста | 126 | 20,5 | 148 | 24,3 | 175 | 29,0 |
| Всего | 613 | 100 | 610 | 100 | 605 | 100 |
| с. Коробейниково |  |  |  |  |  |  |
| Дошкольники 0-6 лет | 30 | 13,2 | 30 | 13,3 | 28 | 12,3 |
| Школьники 7-18 лет | 25 | 11,0 | 28 | 12,4 | 25 | 11,0 |
| Трудоспособный возраст -18-55(60)лет | 102 | 44,7 | 87 | 38,7 | 77 | 33,8 |
| Старше трудоспособного возраста | 71 | 31,1 | 80 | 35,6 | 98 | 42,9 |
| Всего | 228 | 100 | 225 | 100 | 228 | 100 |
| п. Андреевка |  |  |  |  |  |  |
| Дошкольники 0-6 лет | 17 | 8,5 | 18 | 9,0 | 19 | 9,5 |
| Школьники 7-18 лет | 23 | 11,4 | 25 | 12,4 | 22 | 11,0 |
| Трудоспособный возраст -18-55(60)лет | 147 | 73,1 | 138 | 68,7 | 113 | 56,5 |
| Старше трудоспособного возраста | 14 | 7,0 | 20 | 9,9 | 46 | 23,0 |
| Всего | 201 | 100 | 201 | 100 | 200 | 100 |

Исходя из данной численности населения, определены параметры развития муниципального образования Зеркальский сельсовет: селитебная территория, объемы жилищного строительства и учреждений обслуживания, система инженерных и транспортных коммуникаций.

## Жилищная сфера

Обеспечение качественным жильем населения  является одной из важнейших социальных задач, стоящих перед муниципалитетом. Муниципальная жилищная политика – совокупность систематически принимаемых решений и мероприятий с целью удовлетворения потребностей населения в жилье.

с. Зеркалы

Общая площадь жилищного фонда населенного пункта на начало 2017 г. составляет порядка 14844 кв.м. При численности в 613 человек средняя обеспеченность общей площадью жилищного фонда составляет 24,2 кв. м на 1 человека, что выше нормативного значения. Существующий жилищный фонд представлен домами усадебного типа.

с. Коробейниково

Суммарная общая площадь жилищного фонда села с. Коробейниково на начало 2017 г. составляет порядка 8938 кв. м. При численности в 228 человек средняя обеспеченность общей площадью жилищного фонда составляет 39,2 кв.м. на 1 человека, что значительно выше нормативного значения. Существующий жилищный фонд представлен 142-мя домами усадебного и одним домом секционного типа.

п. Андреевка

Суммарная общая площадь жилищного фонда села п. Воробьево на начало 2017 г. составляет порядка 5906 кв. м. При численности в 201 человек средняя обеспеченность общей площадью жилищного фонда составляет 29,4 кв.м. на 1 человека, что значительно выше нормативного значения. Жилищный фонд представлен 88-ю усадебными и одним секционным домом.

В результате анализа современного состояния жилищной сферы в муниципальном образовании можно сделать следующие выводы:

- средняя обеспеченность населения общей площадью жилья превышает нормативное значение во всех без исключения населенных пунктах.

- значительная часть жилых зданий (по данным сельской администрации) характеризуется физическим износом свыше 60%. В с. Коробейниково и в п. Андреевка имеется ветхий жилой фонд.

Таблица 7. Характеристика ветхого жилого фонда

| Адрес | Год постройки | Материал стен |
| --- | --- | --- |
| с. Коробейниково, ул. Центральная 5 | 1956 | дерево |
| с. Коробейниково, ул Центральная 41 | 1962 | дерево |
| п. Андреевка, ул. Лесная 20 | 1938 | дерево |

Обеспеченность сетями инженерной инфраструктуры в целом средняя, полностью населенные пункты обеспечены электроснабжением и водоснабжением.

## Социальная сфера

Социальная инфраструктура – система необходимых для жизнеобеспечения человека материальных объектов (зданий, сооружений) населенного пункта, а также предприятий, учреждений и организаций, оказывающих социальные услуги населению, органов управления и кадров, деятельность которых направлена на удовлетворение общественных потребностей граждан соответственно установленным показателям качества жизни.

Система образования сельсовета представлена Зеркальской и Коробейниковской средними общеобразовательными школами. Дошкольного образования в населенных пунктах сельсовета нет.

Медицинское обслуживание жителей муниципального образования Зеркальский сельсовет осуществляется в местных ФАПах.

В поселений функционируют и учреждения культуры: Зеркальский СДК на 280 посадочных мест, Коробейниковский клуб и клуб в с. Андреевка. Имеются 2 библиотеки: в с. Зеркалы (с книжным фондом около 7 тыс. экземпляров) и в с. Коробейниково (2 тыс).

На территории сельсовета сфера торговли, общественного питания и бытового обслуживания населения представлена во всех населенных пунктах. Данные услуги оказывают предприятия малого бизнеса и индивидуальные предприниматели. Общая торговая площадь магазинов на территории сельсовета - 294 кв.м.

Характеристика существующих и строящихся учреждений и предприятий обслуживания населения приведена в таблице 8.

Таблица 8. Характеристика существующих учреждений и предприятий обслуживания населения по состоянию на 01.01.2017 г.

| №№ п/п | Наименование учреждений | Адрес | Вместимость или пропускная способность (по тех. паспорту) / реальная посещаемость |  | Материал стен | Этажность | Отдельное здание или встроенное помещение/год постройки |  | Здание специальное или приспособленное |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| С. Зеркалы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Администрация Зеркальского сельсовета, ФАП, Сбербанк | Ул. Центр села, 4 |  |  | Кирпич | 1 | Отд. |  | Присп. |
| 2 | МКОУ «Зеркальская СОШ» | Ул. Центр села, 2 | 200 | 69 | Кирпич | 2 | Отдельное/1975 |  | Спец. |
| 3 | Сельский Дом культуры, библиотека | Ул. Центр села, 3 | 280 мест |  | Кирпич | 2 | Отдельное |  | Спец. |
| 4 | Отд почты, отд связи | Ул. Центр села, 1 |  |  | Кирпич | 1 | встроенное |  | Присп. |
| 5 | Столовая | Ул. Центр села, 5 | 60 мест |  | Кирпич | 2 | Отдельное |  | Спец. |
| 6 | Магазины (4 ед.) | Ул. Центр села, 5 | 169 кв.м. |  | Кирпич | 2 | Отдельное |  | Спец. |
| с. Коробейниково |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | МКОУ «Коробейниковская СОШ» | Ул. Школьная, 3 | 120 | 48 | Кирпич | 1 | Отдельное/1983 |  | Спец. |
| 2 | ФАП | Ул. Сокоровская, 1 |  |  | Кирпич | 1 |  |  | Спец. |
| 3 | Сельский Дом культуры, библиотека | Ул. Сокоровская, 1 | 50 |  | Кирпич | 1 | Встроен. |  | Присп. |
| 4 | Отделение связи | Ул. Сокоровская, 1 |  |  | Кирпич | 1 | Встроен. |  | Присп. |
| 5 | Магазины (2ед) | Ул. Сокоровская, 1 | 80 кв.м. |  | Кирпич | 1 | Встроен. |  | Присп. |
| п. Андреевка |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | ФАП | Ул. Центральная,24 |  |  | Кирпич | 1 | Встроен. | Присп. |  |
| 2 | Сельский дом культуры (клуб) | Ул. Центральная,24 | 30 мест |  | Кирпич | 1 | Встроен. | Присп. |  |
| 3 | Магазины |  | 45 кв.м |  |  | 1 | Встроен. | Присп. |  |

## Транспортное обслуживание и улично-дорожная сеть

Зеркальский сельсовет характеризуется невысокой степенью развития транспортной инфраструктуры. Транспортная инфраструктура сельсовета представлена автомобильными дорогами регионального значения «Шипуново-Зеркалы-Коробейниково». Связь между населенными пунктами осуществляется посредством автомобильного транспорта. Связь с райцентром – с. Шипуново – осуществляется посредством рейсового автобуса (ежедневно по маршруту Зеркалы-Шипуново-Зеркалы, а также 3 раза в неделю – Коробейниково-Андреевка-Зеркалы-Шипуно-Зеркалы-Андреевка-Коробейниково), маршрутов общественного транспорта внутри населенных пунктов нет.

Строительством, ремонтом и содержанием автомобильных дорог и сооружений в районе занимается государственное унитарное предприятие дорожного хозяйства Алтайского края  «Шипуновское дорожно-ремонтное строительное управление».

До ближайшей железнодорожной станции Шипуново 45 км.

Таблица 9. Показатели существующей улично-дорожной сети Зеркальского сельсовета

| № | Тип покрытия | Площадь покрытия, | Протяженность, км |
| --- | --- | --- | --- |
| с. Зеркалы |  |  |  |
| 1 | Асфальтобетонное | 15000 | 2,5 |
| 2 | Грунтовое | 42000 | 7,0 |
| с. Коробейниково |  |  |  |
| 1 | Асфальтобетонное | 3000 | 0,5 |
| 2 | Грунтовое | 30000 | 5,0 |
| п. Андреевка |  |  |  |
| 1 | Грунтовое | 30000 | 5,0 |

Главной улицей с. Зеркалы является ул. Центр села, к основным улицам относятся: Молодежная, Заревская, Песчанная, Степная,  осуществляющие связь жилых территорий с общественным центром. Остальные улицы относятся к второстепенным, обеспечивающим вспомогательные внутриквартальные связи между основными улицами. Проезды осуществляют связь жилых домов, расположенных в глубине кварталов.

Главной улицей с. Коробейниково является Центральная, к основным относятся ул. Клубная и ул. Сокоровская. Остальные улицы являются второстепенными. Большая часть улиц и дорог с. Зеркалы и с. Коробейниково не имеет твердого покрытия или утратила его.

Основной улицей в п. Андреевка является Центральная. Все улицы и дороги в населенном пункте являются грунтовыми.

Общий уровень благоустройства улично-дорожной сети в населенных пунктах образования низкий. Существующие улицы имеют не одинаковую ширину, что усложняет размещение инженерных коммуникаций. Пешеходное движение происходит по проезжей части улиц, создавая предпосылки для возникновения дорожно-транспортных происшествий. Для решения этой проблемы необходимо устройство пешеходных тротуаров. Хранение индивидуального автотранспорта осуществляется на территории приусадебных участков. Ремонт и обслуживание транспорта производится на территории промышленной и коммунально-складской зоны.

## Инженерная инфраструктура

### Водоснабжение

Водоснабжение Населенных пунктов Зеркальского сельсовета осуществляется из Чарышского группового водопровода, по трассам Шипуново -Зеркалы, Зеркалы-Андреевка и Андреевка-Коробейниково.  Чарышский групповой водопровод  является собственностью ОАО «Алтайское управление водопроводов», обслуживается ООО «Управление водопроводов» на основании договора аренды.

В качестве источника водоснабжения принят действующий водозабор Чарышского группового водопровода, расположенный в п. Новосельский Шипуновского района, с разведанными гидрологическими и гидрогеологическими характеристиками с дебетом 65000 м³/сут.  Качество воды и ее бактериологическое состояние удовлетворяет требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества».

Характеристика объектов водоснабжения Зеркальского сельсовета приведена в таблице 10.

Таблица 10. Характеристика объектов водоснабжения

| Населенный пункт | Наличие основных средств |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Водопровод, км | Водонапор. башни, шт/м3 | Водораз. колонки, шт | РЧВ, шт/м3 | Скв., шт | Н.ст. Iпод., шт | Н.ст. перекач., шт |
| с. Зеркалы | 10,25 | 4/530 | 40 | -- | -- | -- | - |
| с.Коробейниково | 5,53 | 1/160 | 25 | -- | -- | -- | - |
| с. Андреевка | 7,10 | 2/320 | 18 | -- | -- | -- | 1 |

Село  Зеркалы

Населенный пункт имеет централизованную кольцевую систему водоснабжения. Подача воды потребителям осуществляется по поселковой разводящей водопроводной сети. В усадебной жилой застройке на перекрестках улиц располагаются водоразборные колонки, колодцы. Хозяйственно-питьевой водопровод объединен с противопожарным. Для обеспечения условий пожарной безопасности на разводящей водопроводной сети расположены пожарные гидранты, свободный напор в сети 10 метров над поверхностью земли. Для обеспечения условий пожарной безопасности на разводящей водопроводной сети расположены пожарные гидранты. Действующей системой водоснабжения обеспечивается расход воды при пожаротушении 5 л/с или 18 м³/час. Функцию напорно-регулирующий емкости на водопроводной сети выполняют 4 водонапорных башни с общим запасом воды V=530 м³.

Протяженность уличных водопроводных сетей составляет 10,25 км. Сети выполнены из чугунных (Д=50-150 мм) и полиэтиленовых (Д=40-63 мм) труб. Степень износа водопроводных сооружений составляет более 60%. Ввод в эксплуатацию водопроводных сетей с 1984 года.

Село Коробейниково

Населенный пункт имеет централизованную кольцевую систему водоснабжения. Подача воды потребителям осуществляется по поселковой разводящей водопроводной сети. В усадебной жилой застройке на перекрестках улиц располагаются водоразборные колонки и колодцы. Хозяйственно-питьевой водопровод объединен с противопожарным. Для обеспечения условий пожарной безопасности на разводящей водопроводной сети расположены 16 пожарных гидрантов.

В качестве напорно-регулирующих ёмкостей на водопроводной сети расположена водонапорная башня с общим запасом воды V=160 м3.

Разводящие водопроводные сети проложены из чугунных трубопроводов диаметром 100 мм общей протяженностью 5,53 км. Ввод в эксплуатацию водопроводных сетей с 1988 года. Сети выполнены из полиэтиленовых и чугунных труб, диаметром 50-150 мм. Степень износа водопроводных сооружений составляет более 60%.

Поселок Андреевка

Поселок имеет централизованную систему водоснабжения, подача воды потребителям осуществляется по поселковой разводящей водопроводной сети. В усадебной жилой застройке на перекрестках улиц располагаются водоразборные колонки и колодцы. Хозяйственно-питьевой водопровод объединен с противопожарным. Для обеспечения условий пожарной безопасности в п. Андреевка на разводящей водопроводной сети расположены 18 пожарных гидрантов.

В качестве напорно-регулирующих ёмкостей на водопроводной сети расположены 2 водонапорные башни с общим запасом воды V=320 м3. Разводящие водопроводные сети проложены из чугунных трубопроводов диаметром 100 мм общей протяженностью 7,1 км. Ввод в эксплуатацию водопроводных сетей в 1987 году.

### Водоотведение

В населенных пунктах Зеркальского сельсовета нет централизованной системы водоотведения, общественные здания имеют местную канализацию.

Сбор сточных вод с селитебной территории осуществляется в уличные туалеты и в выгребы, откуда ассенизаторскими машинами вывозятся на поля фильтрации Шипуновского сельсовета. Собственные очистные сооружения (поля фильтрации) отсутствуют. Сброс поверхностного стока селитебных территорий осуществляется без какой-либо очистки. Ливневая канализация отсутствует.

### Теплоснабжение

Село Зеркалы

Теплоснабжение отдельных социальных объектов, расположенных на территории с. Зеркалы, осуществляется местной котельной, работающей на твердом топливе, расположенной в центральной части села, в зоне сосредоточения социальных объектов, объектов культурно-бытового обслуживания. Протяженность тепловых сетей составляет 722 метра. Суммарная мощность котельной – 0,13 Гкал/час, количество котлов - 2. Полезный отпуск тепловой энергии 664,1 Гкал в год. Теплоснабжение (отопление) села в частных домах и коттеджной застройки происходит от печей и котлов на твердом топливе, горячее водоснабжение - от проточных водонагревателей.

Село Коробейниково

Централизованное теплоснабжение осуществляется от одного источника, расположенного в центральной части села, где преобладают социально значимые объекты (Школа, Клуб, ФАП). Индивидуальное теплоснабжение распространяется на частный сектор и представлено только индивидуальными источниками тепла, работающих на твердом топливе (уголь и дрова).

Таблица 11. Баланс тепловой мощности котельных МО Зеркальский сельсовет

| № п/п | Котельная | Установленная мощность, Гкал/ч | Располагаемая мощность, Гкал/ч | Собственные нужды Гкал/ч | Тепловая мощность нетто, Гкал/ч | Подключенная нагрузка, Гкал/ч | Резерв (дефицит) мощности, Гкал/ч | Загрузка котельной, % от располаг. мощности | Потери теплоносителя, Гкал/ч | Потери теплоносителя, % от отпускной т/э |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Котельная с. Зеркалы (ООО"Тепловые сети") | 0,88 | 0,88 | 0,005 | 0,875 | 0,221 | 0,654 | 25 | 0,073 | 32,5 |
| 2 | Котельная с. Коробейниково (ООО "Тепловые сети") | 0,2 | 0,2 | 0,002 | 0,198 | 0,06 | 0,138 | 30 | 0,007 | 15 |
|  | итого | 1,08 | 1,08 | 0,007 | 1,073 | 0,281 | 0,792 | 55 | 0,08 | 47,5 |

Таблица 12.    Тепловая напряженность котельных

| № п/п | Система теплоснабжения | длина трубопроводов теплосети, км | Подключенная нагрузка по договорам, Гкал/ч | Тепловая мощность котельных, Гкал/ч. | Тепловая напряженность по нагрузке, Гкал/км | Тепловая напряженность по мощности, Гкал/км | Оптимальная величина тепловой напряженности, Гкал/км |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Котельная с.Зеркалы (ООО"Тепловые сети") | 0,322 | 0,221 | 0,88 | 0,69 | 2,73 | 3,4 |
| 2 | Котельная с. Коробейниково (Администрация сельсовета) | 0,108 | 0,06 | 0,2 | 0,55 | 1,85 | 2,4 |
|  | итого | 0,43 | 0,281 | 1,08 | 1,24 | 4,58 | 5,8 |

Поселок Андреевка

Теплоснабжение социальных объектов осуществляется от индивидуальных котлов и печек. Отопление частных жилых домов усадебного типа печное, как правило, на твердом топливе (уголь, дрова).

### Электроснабжение

Электрические сети Зеркальского сельсовета обслуживаются филиалом ОАО «МРСК Сибири» - «Алтайэнерго» - Западные электрические сети. Снабжение электрической энергией с. Зеркалы, с. Коробейниково и п. Андреевка осуществляется от опорной понизительной подстанции № 65 «Зеркалы» ПС 35/10 кВ, расположенной в 250 м к югу от границы с. Зеркалы. По территории муниципального образования проходят линии электропередач – ВЛ 35 кВ 364 (на Урлапово), ВЛ 35 кВ РЗ 365, ВЛ 10 кВ Л-38-3 (из Родино), ВЛ 10 кВ Л-64-1 (на Урлапово), ВЛ 10 кВ Л-65-2, ВЛ 10 кВ Л-65-5 (на Андреевку и Коробейниково).

Электроснабжение с. Зеркалы осуществляется по воздушной линии электропередач ВЛ-10 кВ Л-65-1, с. Коробейниково и п. Андреевка - ВЛ 10 кВ Л-65-5 на комплексные трансформаторные подстанции ТП 10/0,4кВ и далее по разводящим низковольтным воздушным линиям электропередач 0,4кВ до потребителей.

### Газоснабжение

Населенные пункты Зеркальского сельсовета не газифицированы. Население пользуется сжиженным газом из баллонов. Согласно «Энергетической стратегии Алтайского края на период до 2020 года», «Генеральной схемы газоснабжения и газификации Алтайского края», в Шипуновском районе планируется строительство межпоселкового газопровода и ГРС для газификации всех населенных пунктов района.

### Связь и информация

Услуги связи на территории района оказывают организации: ФГУП «Почта России» и ОАО «Ростелеком». Через территорию сельсовета проходят линии связи ВОЛС, КСПП.

Населенные пункты охвачены вещанием телевизионных каналов – «Первый канал», «Россия 1», «НТВ» и др. Существующая инфраструктура системы связи и телерадиовещания соответствует требованиям предоставления услуг связи и телерадиовещания. Мобильная связь представлена операторами «Билайн», «МТС», «Мегафон». Интернет-услуги также осуществляются мобильными операторами.

## Экологическое состояние территории

Территория муниципального образования подвержена значительной хозяйственной нагрузке. Природные комплексы или отдельные их компоненты в той или иной степени изменены, а местами сильно деформированы различными видами хозяйственных воздействий и не могут выполнять свои экологические функции. Повышенные местности, с давних пор используемые в земледелии, испытывают негативные эрозионные процессы, обуславливающие падение плодородия почв. Местности, приуроченные к низким гипсометрическим уровням, испытывают существенную пастбищную нагрузку, местами приводящую к негативной трансформации растительных сообществ (сбою). Высокая распаханность территории, недостаток лесных полос в условиях повышенного ветрового режима привели к тому, что территория подвержена ветровой эрозии (дефляции).

На состояние атмосферного воздуха в муниципальном образовании оказывают влияние объекты производственной и транспортной инфраструктуры.

На территории располагаются объекты, требующие установления санитарно-защитных зон в соответствии с СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов» для уменьшения воздействия загрязнения на атмосферный воздух до значений, установленных гигиеническими нормативами и уменьшения отрицательного влияния предприятий на население.

Таблица 13. Перечень объектов производственной зоны, требующих установление санитарно-защитных зон

| № | Наименование | Класс производства |
| --- | --- | --- |
|  | с. Зеркалы |  |
| 1 | Мехсектор | Класс IV СЗЗ - 100 м |
| 2 | Пилорама | Класс IV СЗЗ - 100 м |
| 3 | Мехток | Класс IV СЗЗ - 100 м |
| 4 | Нефтебаза | Класс IV СЗЗ - 100 м |
| 5 | Ферма КРС до 100 голов | Класс V СЗЗ - 50 м |
|  | с. Коробейниково |  |
| 1 | Ферма КРС до 100 голов | Класс IV СЗЗ - 100 м |
| 2 | Мехток | Класс IV СЗЗ - 100 м |
| 3 | Складской сектор | Класс V СЗЗ - 50 м |
| 4 | Гараж | Класс V СЗЗ - 50 м |
|  | п. Андреевка |  |
| 1 | Производственная база | Класс V СЗЗ - 50 м |
| 2 | Складской сектор | Класс V СЗЗ - 50 м |
| 3 | Гараж | Класс V СЗЗ - 50 м |
| 4 | Мехток | Класс IV СЗЗ - 100 м |

Размещение отдельных производственных объектов не соответствует требованиям санитарных норм и правил, в санитарно-защитных зонах объектов располагается жилая застройка.

При размещении всех производственных и коммунально-складских объектов, а также при реконструкции существующих объектов (при определении параметров мощности), необходимо учитывать влияние размещаемого производства на проектные жилые и общественно-деловые территории.

Объекты специального назначения.

На территории сельсовета располагается один полигон ТКО, расположенный к северо-востоку от с. Зеркалы. В санитарно-защитной зоне от полигона располагается значительная часть жилой застройки села, что нарушает требования санитарных норм и правил.

Скотомогильник с биологическими камерами расположен так же к северо-востоку от с. Зеркалы, требований санитарных норм и правил не нарушает.

Полей фильтрации на территории сельсовета нет, вывоз жидких бытовых отходов производится на поля фильтрации районного центра.

В с. Зеркалы и с. Коробейниково кладбища располагаются в границах населенных пунктов, в п. Андреевка – к юго-западу от границы населенного пункта, требований санитарных норм и правил не нарушают, расширений не требуется.

# Проектные решения

## Архитектурно-планировочная организация территории

Архитектурно-планировочное решение территории населенных пунктов принято с учетом инженерно-геологических и экологических ограничений, а также специфики уклада жизни населения, основных видов хозяйственной деятельности.

В результате анализа современного состояния территории, социально-демографических условий, производственного и транспортного потенциала, выявлены следующие факторы, которые учитывались в данной работе:

- природные структурные элементы, ограничивающие территорию застройки;

- сложившаяся планировочная структура населенного пункта;

- наличие производственных территорий, создающих экономическую базу сельского совета;

- недостаточный уровень обеспечения населения объектами социальной сферы.

Проектом предусмотрено сохранение и упорядочение сложившейся архитектурно-планировочной структуры населенных пунктов Зеркальского сельсовета, усиление существующих композиционных осей, в виде главных и основных улиц, определение территорий для размещения перспективной застройки на расчетный срок. Развитие населенного пункта предполагается в существующих границах путем уплотнения жилой застройки в целях нового жилищного строительства.

Проектом предлагается реконструкция автодорог для создания единого комплекса улично-дорожной сети.

Принятые архитектурно-планировочные решения предусматривают создание современного села с четким функциональным зонированием всех его территорий и обеспечением всеми видами инженерного оборудования и благоустройства. Проектная планировочная структура решена с учетом природных факторов и ограничений, а также сложившейся градостроительной планировочной ситуации.

с. Зеркалы

Архитектурно-планировочная организация территории с. Зеркалы разработана с учетом решений ранее выполненного генерального плана села и сложившейся застройки, и представлена как единый целостный селитебный комплекс, формируемый на принципах компактности, экономичности и комфортности проживания. Структурный каркас с. УстьЗеркалы формируется основными улицами: Центральная, Молодежная, Заревская, Песчаная.

Основу планировки и застройки жилой зоны составляет принцип квартальной застройки с системой улиц и проездов, полученной на основе упорядочения существующей сети улиц с дифференциацией их по назначению и роли в общей системе застройки села.

Формирование общественного центра предусмотрено на месте сложившегося центра с размещением основных административных и общественных зданий. Общественный центр сформирован необходимыми для данного населенного пункта объектами обслуживания: средней школой, зданием сельского дома культуры, отделением полиции, почтой, сбербанком, сельсоветом, фельдшерско-акушерским пунктом, отделением связи, магазинами.

Жилые территории поселка располагаются компактно. Застройка одноэтажная, усадебного типа, с небольшими земельными участками 0,15 - 0,25  га.

Проектом предусмотрено строительство на свободных территориях. Усадебное строительство будет вестись в основном, за счет достройки не занятых участков в существующих кварталах и на свободных территориях.

Производственная деятельность села ориентирована переработку сельскохозяйственной продукции. В границы села входят следующие предприятия: мехток, ферма КРС, мехсектор, пилорама, нефтебаза.

Основная задача развития производственной сферы – создание условий для роста занятости и доходов населения.

Производственные территории формируются с учетом организации санитарно-защитных зон в целях обеспечения безопасности населения.

с. Коробейниково

Село Коробейниково находится в 15 км юго-западнее с. Зеркалы. Архитектурно-планировочные решения генерального плана с. Коробейниково основаны на сложившейся планировочной структуре населенного пункта, природных факторах, существующего рельефа.

Проектом предусматривается организация общественного центра в центральной части населенного пункта. Общественный центр сформирован вдоль улицы Сороковской, Школьной, представлен школой, ФАПом, почтой, магазином, домом культуры.

Существующий жилищный фонд представлен в основном домами усадебного типа. Для организации жилой застройки населенного пункта предлагается упорядочение системы улиц и пешеходных направлений с учетом сложившейся ситуации.

Промышленная зона в поселке представлена следующими объектами: складской зоной, мехтоком, фермой КРС до 100 голов, расположенными в южной части населенного пункта.

п. Андреевка

Архитектурно-планировочные решения генерального плана п. Андреевка основаны на сложившейся планировочной структуре населенного пункта, природных факторов, существующего рельефа.

Проектом предусматривается организация общественного центра в центральной части поселка. Общественный центр сформирован необходимыми для данного населенного пункта объектами обслуживания: магазинами, клубом, фельдшерско-акушерским пунктом.

Жилая застройка в поселке представлена одноэтажными домами усадебными типа

## Функциональное зонирование территории

Генеральным планом установлено зонирование территории населенных пунктов. В их границах установлены следующие функциональные зоны:

- жилая зона;

- общественно-деловая зона;

- зона производственная;

- зона инженерной и транспортной инфраструктуры;

- зона рекреационного назначения;

- зона сельскохозяйственного использования;

- зона специального назначения.

В основу планировочной структуры населенных пунктов положена сложившаяся планировка территории и существующие природные условия.

Жилая зона представлена индивидуальными жилыми домами. В жилых зонах допускается размещение отдельно стоящих, встроенных или пристроенных объектов социального и коммунально-бытового назначения, объектов здравоохранения, объектов дошкольного, начального общего и среднего (полного) общего образования, культовых зданий, стоянок автомобильного транспорта, гаражей, объектов, связанных с проживанием граждан и не оказывающих негативного воздействия на окружающую среду. В состав жилых зон могут включаться также территории, предназначенные для ведения садоводства и дачного хозяйства. Индивидуальная жилая застройка занимает основную часть населенных пунктов.

Общественно-деловая зона включает:

1) зоны делового, общественного и коммерческого назначения;

2) зоны размещения объектов социального и коммунально-бытового назначения;

3) зоны обслуживания объектов, необходимых для осуществления производственной и предпринимательской деятельности.

Общественно-деловые зоны предназначены для размещения объектов здравоохранения, культуры, торговли, общественного питания, социального и коммунально-бытового назначения, предпринимательской деятельности, объектов среднего профессионального образования, административных, научно-исследовательских учреждений, культовых зданий, стоянок автомобильного транспорта, объектов делового, финансового назначения, иных объектов, связанных с обеспечением жизнедеятельности граждан. В перечень объектов капитального строительства, разрешенных для размещения в общественно-деловых зонах, могут включаться жилые дома, гостиницы. Размещение общественно-деловых зон обусловлено необходимостью создания общественных центров для обеспечения обслуживания населения прилегающих территорий.

Производственная зона включает:

1) коммунальные зоны – зоны размещения коммунальных и складских объектов, объектов жилищно-коммунального хозяйства, объектов транспорта, объектов оптовой торговли;

2) производственные зоны – зоны размещения производственных объектов с различными нормативами воздействия на окружающую среду;

3) иные виды производственной, инженерной и транспортной инфраструктур.

Производственные зоны предназначены для размещения промышленных, коммунальных и складских объектов, объектов инженерной и транспортной инфраструктур, в том числе сооружений и коммуникаций железнодорожного, автомобильного, речного, морского, воздушного и трубопроводного транспорта, связи, а также для установления санитарно-защитных зон таких объектов в соответствии с требованиями технических регламентов.

Зона инженерной инфраструктуры. Зона, предназначенная для размещения объектов инженерной инфраструктуры, включает участки территории населенных пунктов, предназначенные для размещения сетей инженерно-технического обеспечения, включая линии электропередачи, линии связи (в том числе линейно-кабельные сооружения), трубопроводы (водопроводы, тепловые сети), для размещения иных объектов инженерной инфраструктуры и их охранных зон.

Зона транспортной инфраструктуры. Зона, предназначенная для размещения объектов транспортной инфраструктуры, включает участки территории населенных пунктов, предназначенные для размещения объектов автомобильного транспорта и установления санитарно-защитных зон и санитарных разрывов таких объектов, установления полос отвода автомобильных дорог, размещения объектов дорожного сервиса и дорожного хозяйства, объектов благоустройства.

Зона рекреационного назначения. Зона рекреационного назначения выделена для обеспечения условий сохранения и использования существующего природного ландшафта и создания экологически чистой окружающей среды в интересах здоровья населения, сохранения и воспроизводства лесов, обеспечения их рационального использования.

В состав зон рекреационного назначения могут включаться зоны в границах территорий, занятых скверами, парками, прудами, озерами, водохранилищами, пляжами, а также в границах иных территорий, используемых и предназначенных для отдыха, туризма, занятий физической культурой.

Зона сельскохозяйственного использования включает:

1) зоны сельскохозяйственных угодий – пашни, сенокосы, пастбища, залежи, земли, занятые многолетними насаждениями (садами, виноградниками и другими);

2) зоны, занятые объектами сельскохозяйственного назначения и предназначенные для ведения сельского хозяйства, дачного хозяйства, садоводства, личного подсобного хозяйства, развития объектов сельскохозяйственного назначения.

Зона специального назначения. Зона специального назначения предназначена для размещения полигонов ТКО, кладбищ, скотомогильников.

## Жилищная сфера

В связи с тем, что во всех населённых пунктах Зеркальского сельсовета обеспеченность жилым фондом выше нормативных показателей и на расчетный срок реализации генерального плана не планируется увеличение численности населения, расчет нового жилищного строительства не производился. В случае возникновения потребности в новом жилищном строительстве, оно будет производится в границах существующих населённых пунктов.

## Социальная сфера

Задача проекта – удовлетворение потребности населения в учреждениях обслуживания, в первую очередь это касается именно социально значимых отраслей сферы обслуживания (образования, здравоохранения, социального обслуживания, противопожарной безопасности, культуры, искусства, физкультуры и спорта).

Мощность размещаемых объектов социальной сферы рассчитана в соответствии с нормативами градостроительного проектирования Алтайского края, исходя из современного состояния сложившейся системы обслуживания населения и решения задач наиболее полного удовлетворения потребностей жителей города в учреждениях различных видов обслуживания.

Таблица 14. Потребность населения в основных видах объектов социальной сферы

| № п/п | Наименова-ние | Ед. измерения | Сущест- вующее положение | Норматив на 1000 жителей | Расчетная потреб-ность | Новое строит-во, рекон-ция, кап. ремонт |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| с. Зеркалы |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Средняя общеобразо-вательная школа | мест | 200 | 100% (1-9 классы) 75% (10-11 классы) | 65 | капитальный ремонт |
| 2 | Детский сад | мест | - | 85% (от числа детей дошкольного возраста) | 50 | размещение группы дошкольного образования при школе |
| 3 | Стадион (при общеобразовательном учреждении) | объект | 1 | по заданию на проектирование | 1 | - |
| 4 | СДК | посетительское место | 280 | 80 на 1 тыс. человек | 50 | капитальный ремонт |
| 5 | Магазины | кв. м. торговой площади | 169 | 300 на 1 тыс. человек | 181 | размещение торговых площадей в здании СДК |
| 6 | Отделения связи, почта | объект | 1 | по нормам и правилам министерств связи РФ | 1 | - |
| 7 | ФАП | объект | 1 | 1 на 10 тыс. чел. | 1 | капитальный ремонт |
| с. Коробейниково |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Общеобразовательная школа | мест | 120 | 100% (1-9 классы) 75% (10-11 классы) | 47* | капитальный ремонт |
| 2 | Детский сад | мест | - | 85% (от числа детей дошкольного возраста) | 40** | размещение группы дошкольного образования при школе |
| 3 | Спортивная площадка (при общеобразовательном учреждении) | объект | 1 | по заданию на проектирование | 1 | - |
| 4 | СДК | посетительское место | 50 | 80 на 1 тыс. человек | 18 | капитальный ремонт |
| 5 | Магазины | кв. м. торговой площади | 80 | 300 на 1 тыс. человек | 68 | - |
| 6 | Отделения связи | объект | 1 | по нормам и правилам министерств связи РФ | 1 | - |
| 7 | ФАП | объект | 1 | 1 на 10 тыс. чел. | 1 | капитальный ремонт |
| п. Андреевка |  |  |  |  |  |  |
| 1 | ФАП | объект | 1 | 1 на 10 тыс. чел. | 1 | капитальный ремонт |
| 2 | СДК | мест | 30 | 80 на 1 тыс. человек | 16 | капитальный ремонт |
| 3 | Магазины | кв. м. торговой площади | 45 | 300 на 1 тыс. человек | 60 | размещение торговых площадей в здании СДК |

*- с учетом школьников с . Андреевка

**- с учетом дошкольников с. Андреевка

с. Зеркалы

на расчетный срок предусмотрено:

Капитальный ремонт зданий школы, СДК, фельдшерско-акушерского пункта.

с. Коробейниково

на расчетный срок предусмотрено:

Капитальный ремонт зданий школы, СДК, фельдшерско-акушерского пункта.

п. Андреевка

на расчетный срок предусмотрено:

Капитальный ремонт зданий СДК, фельдшерско-акушерского пункта.

Дошкольное и общее образование детей п. Андреевка осуществляется в образовательных учреждениях с.Коробейниково. Планируется размещение групп дошкольного образования в зданиях школ, имеющих большой запас свободных площадей.

Строительство отдельных торговых объектов для доведения обеспеченности торговыми площадями до нормативных значений не целесообразно, предлагается размещение недостающих торговых площадей в зданиях сельских домов культуры.

## Проектируемые особо охраняемые природные территории

В соответствии со Схемой развития и размещения особо охраняемых природных территорий Алтайского края на период до 2025 года (утв. постановлением Администрации Алтайского края от 12.08.2013 № 418) на территории Шипуновского района (в том числе в границах Зеркальского сельсовета) планируется создание памятника природы регионального значения – «Озеро Зеркальное и речка Волчиха».

## Производственная сфера

Существующие коммунально-складские и сельскохозяйственные объекты имеют IV, V классы опасности (100, 50м). В санитарно-защитных зонах данных объектов располагается незначительная часть жилой застройки, что противоречит требованиям санитарных норм и правил, в связи с этим требуется перенос части производственных объектов.

Для развития населенного пункта генеральным планом предусмотрено уплотнение и упорядочение существующих производственных зон;

Рекомендовано разработать для каждого предприятия проект по уменьшению размера санитарно-защитной зоны.

## Транспортное обслуживание и улично-дорожная сеть

Уровень транспортного обеспечения существенно влияет на градостроительную ценность территории. Генеральным планом предусмотрено совершенствование дорожной сети путем реализации мероприятий по реконструкции существующих улиц и дорог.

Согласно Нормативам градостроительного проектирования Алтайского края, улично-дорожная сеть городских округов и поселений входит в состав всех территориальных зон и представляет собой часть территории, ограниченную красными линиями и предназначенную для движения транспортных средств и пешеходов, прокладки инженерных коммуникаций, размещения зеленых насаждений и шумозащитных устройств, установки технических средств информации и организации движения.

Проектом предусматривается рациональная транспортная структура с четкой классификацией улиц, которая объединит функциональные зоны поселения и благоустроит жилую застройку, обеспечив удобными и безопасными пешеходными связями. При проектировании улично-дорожной сети максимально учитывалась сложившаяся транспортная сеть, существующие транспортные сооружения и направление перспективного развития поселения. В проекте принята следующая классификация улично-дорожной сети с учетом функционального назначения улиц и дорог, интенсивности движения транспорта на отдельных участках и положения в транспортной схеме населенного пункта:

1) главная улица;

2) основная улица;

3) второстепенная улица.

На расчетный срок предусмотрен капитальный ремонт поселковых дорог.

Согласно Схеме территориального планирования Алтайского края, на территории Зеркальского сельсовета предусмотрено строительство автомобильной дороги "Подъезд к пос. Андреевка в Шипуновском районе".

Объекты транспортного обслуживания. В соответствии с Нормативами градостроительного проектирования Алтайского края уровень автомобилизации на расчетный срок составляет 370 автомобилей на 1000 жителей. С учетом уровня автомобилизации количество легкового транспорта на конец расчетного периода составит в Зеркальском сельсовете – 382 автомобиля.

Ремонт и обслуживание автотранспорта производится в мехсекторе.

## Инженерно-технические мероприятия по подготовке территории

Земли Зеркальского сельсовета подвержены процессам оврагообразования. Подверженные эрозии земли требуют реализации почвозащитных мер от дефляции и размыва.

Отрицательные физико-геологические явления на территории муниципального образования развиты слабо. Следует отметить явление пучинистости грунтов, которое проявляется в значительной части территории.

В целях обеспечения инженерной защиты застроенных территорий и подготовки территории под перспективное освоение генеральным планом предусмотрен ряд мероприятий:

- проведение мероприятий, устраняющих просадочные явления грунтов;

- понижение уровня грунтовых вод путем дренирования территории;

- закрепление береговых склонов рек в населённых пунктах;

- посадка и обслуживание лесозащитных полос для защиты от ветровой эрозии.

- Вертикальная планировка территории будет решаться на последующих стадиях проектирования.

## Инженерная инфраструктура

### Водоснабжение

Водоснабжение как отрасль играет огромную роль в обеспечении жизнедеятельности сельского поселения и требует целенаправленных мероприятий по развитию надежной системы хозяйственно-питьевого водоснабжения.

Сложившийся уровень среднесуточного водопотребления, составляющий в среднем 70 л/сутки на 1 сельского жителя, что не соответствует среднесуточному водопотреблению принятому «Нормативами градостроительного проектирования Алтайского края» в пределах 125-230 л/сут. на 1 жителя, для групп потребителей с различной степенью уровня благоустройства.

Население

Система водоснабжения поселений принята с учетом его развития на расчетный срок. Качество воды, подаваемой на хозяйственно-питьевые нужды, должно соответствовать требованиям ГОСТ Р 51232-98 «Вода питьевая» и СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования. Контроль качества». Расчёт общего водопотребления   и удельное среднесуточное (за год) водопотребление на хозяйственно-питьевые нужды населения выполнены в соответствии с положениями СНиП 2.04.02-84* «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения». С учетом увеличения водопотребления к расчетному сроку за счет повышения степени благоустройства зданий, уровня жизни населения составляет: на 1-ю очередь и на расчетный срок – 150 л/сут. на человека.

Расчетный расход воды в сутки наибольшего водопотребления определен при коэффициенте суточной неравномерности т.max=1,2.

Таблица 15.Расходы воды на хозяйственно-питьевые нужды населения и расходы хозяйственно-бытовых сточных вод от жилой застройки

| Наименование потребителя | Степень благоустройства | Количество жителей, чел | Проектные расходы |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Среднесуточный расход, м3/сут | Максимальный расход, м3/сут |
| с. Зеркалы | Застройка зданий, оборудованных водопроводом | 605 | 90,75 | 108,9 |
| с. Коробейниково | Застройка зданий, оборудованных водопроводом | 228 | 34,2 | 41,04 |
| п.Андреевка | Застройка зданий, оборудованных водопроводом | 200 | 30 | 36 |
| Итого: |  | 1033 | 154,95 | 185,94 |

Поливка улиц, зеленых насаждений

Удельное среднесуточное за поливочный сезон потребление воды на поливку в расчете на одного жителя (согласно СНиП 2.04.02-84*), учитывая степень благоустройства, принято 60 л/сут., количество поливок 1 раз в сутки.

Таблица 16. Расходы воды на полив.

| Наименование потребителя | Количество жителей, чел. | Среднесуточное потребление воды, л/сут | Проектный расход воды, м³/сут. |
| --- | --- | --- | --- |
| с. Зеркалы | 605 | 60 | 36,3 |
| с. Коробейниково | 228 | 60 | 13,68 |
| п.Андреевка | 200 | 60 | 12 |
| Итого: | 1033 | 60 | 61,98 |

Промышленность, сельскохозяйственное производство

Расходы воды на производственные нужды промышленных и сельскохозяйственных предприятий приняты дополнительно в размере 20% суммарного расхода воды на хозяйственно-питьевые нужды населенного пункта и составляют:

с. Зеркалы – 21,78 м3/сутки.

с. Коробейниково – 8,21 м3/сутки

п. Андреевка – 7,2 м3/сутки

Животноводство

Расходы воды для нужд животноводства определены по усредненным нормативам в соответствии с ВНТП-Н-97 «Нормы расходов воды потребителей систем сельскохозяйственного водоснабжения».

с. Зеркалы – 37,98 м3/сутки

с. Коробейниково – 25,47 м3/сутки

п. Андреевка – 15,7 м3/сутки

Неучтенные расходы принимаются дополнительно в размере 10% суммарного расхода воды на хозяйственно-питьевые нужды. В последующих стадиях проектирования расходы воды по всем показателям должны быть уточнены.

Таблица 17. Суммарные суточные расходы воды

| Наименование потребителя | Суточные расходы воды(средние), м3/сутки |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | с.Зеркалы | с.Коробейниково | п.Андреевка |
| Население | 90,75 | 34,2 | 30 |
| Промышленность | 21,78 | 8,21 | 7,2 |
| Животноводство | 37,98 | 25,47 | 15,7 |
| Поливка зеленых насаждений | 36,3 | 13,68 | 12 |
| Неучтенные расходы | 9,08 | 3,42 | 3 |
| Всего | 195,89 | 84,98 | 67,9 |

Система водоснабжения принята централизованная, по степени обеспеченности подачи воды в соответствии со СНиП 2.04.02-84* «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения».

Проектом предусмотрено на расчетный срок:

с. Зеркалы:  выполнить замену 4,1км,  изношенных подающих (магистральных) водопроводов  с увеличением пропускной способности сетей;

с. Коробейниково:  выполнить замену 1,6 км,  изношенных подающих (магистральных) водопроводов  с увеличением пропускной способности сетей;

п. Андреевка: выполнить замену 2,2  км,  изношенных подающих (магистральных) водопроводов  с увеличением пропускной способности сетей;

- осуществить реконструкцию и развитие  действующих разводящих водопроводных сетей в целях 100 % обеспеченности существующих потребителей населенных пунктов сельсовета центральным водоснабжением;

- осуществить установку приборов учета воды на существующих объектах водопотребления.

В каждой системе предусматриваются обеззараживающие установки.

Для водовода принять санитарно - защитную полосу шириной 10 м по обе стороны от оси водовода. При строительстве и реконструкции водопроводных сетей предусматривается применение полиэтиленовых труб, что значительно снижает стоимость строительно-монтажных работ, сокращает эксплуатационные затраты, повышает их  срок эксплуатации.

Противопожарное водоснабжение

В соответствии со СНиП 2.04.02-84* и СНиП 2.04.02-85 принимается, что трехчасовой пожарный запас воды намечается хранить в резервуарах. Максимальный срок восстановления противопожарного запаса – 24 часа.

Расход воды на противопожарные нужды и расчетное количество одновременных пожаров приняты согласно СНиП 2.04.02-84, табл. 5. Противопожарный расход на наружное пожаротушение составит на расчетный срок: на 1 пожар по 5 л/сек. Расход воды на пожаротушение составит — 108 м3.

На основании анализа объемов потребления воды отдельными категориями потребителей в проекте принята объединенная хозяйственно-питьевая и противопожарная система водоснабжения поселения. При этом большую часть водопотребления производственных предприятий целесообразно обеспечить за счет использования собственных артезианских скважин на основе оборотных систем водоснабжения, для пополнения оборотных систем применяется повторное использование воды (из технологического цикла).

Санитарные требования к качеству воды источников водоснабжения. Санитарная охрана источников водоснабжения является необходимой и имеет следующие цели:

- обеспечения населения доброкачественной водой для хозяйственно-питьевых нужд;

- предупреждение загрязнения, как открытых источников водоснабжения, так и подземных.

### Водоотведение

На территории Зеркальского сельсовета на расчетный срок предусмотрено строительство полей фильтрации. Также необходимо установить локальные очистные установки на предприятиях общественного питания (сбор жира), на предприятиях по обслуживания автомобильного транспорта (нефтепродуктов) и проектируемых производственных объектов.

Использование автономных систем канализации, обеспечивающих сбор сточных вод от выпусков домов их отведения в местные сооружения очистки в соответствии с требованиями санитарных и природоохранных норм, сброс в грунт или накопительный водоем.

В зависимости от площади прилегающей территории и грунтовых условий предлагаются следующие системы очистки:

- Септики;

- Фильтрующие колодцы;

- Поля подземной  фильтрации;

- Фильтрующая кассета;

- Компактные очистные установки заводского изготовления.

На расчетный срок территориального развития предполагается  применение станций систем биологической очистки канализационных стоков типа «Топас» («TOPAS»).

### Теплоснабжение

Согласно методическим рекомендациям по формированию «Нормативов потребления жилищно-коммунального хозяйства Министерства экономики РФ: среднегодовой расход тепловой энергии на отопление и горячее водоснабжение жилья по Алтайскому краю составляет 6,9 Гкал на 1 жителя в год.

В населенных пунктах Зеркальского сельсовета сохраняется существующая система теплоснабжения. Отопление  индивидуальных жилых домов усадебного типа печное, как правило, на твердом топливе. Теплоснабжение социально-значимых объектов осуществляется от местных котельных, работающих на твердом топливе.

Теплоснабжение планируется децентрализованное – от автономных квартирных теплогенераторов. Увеличение мощности котельной на расчетный период не требуется.

Выбор системы теплоснабжения районов новой застройки должен производиться на основе технико-экономического сравнения вариантов.

На расчетный срок предусмотрен капитальный ремонт существующих котельных и сетей теплоснабжения.

Изменение структуры теплоснабжения возможно при газификации района.

### Расчет электрических нагрузок

Энергетические нагрузки жилищно-коммунального сектора на проектные периоды определены по укрупненным показателям электропотребления на 1 жителя в год (Приложение H к нормативам градостроительного проектирования Алтайского края) и в соответствии с РД 34.20.185-94. Расчет учитывает электропотребление жилыми и общественными зданиями, предприятиями коммунального обслуживания, наружным освещением, системами водообеспечения, водоотведения и теплоснабжения, а также затраты на содержание приусадебных хозяйств.

Таблица 18.  Электропотребление на расчетный срок.

|  | Численность населения | Электропотребление кВт.ч/год на 1 чел. | Электропотребление кВт.ч/год |
| --- | --- | --- | --- |
| с. Зеркалы | 605 | 950 | 574750 |
| с. Коробейниково | 228 | 950 | 216600 |
| п.Андреевка | 200 | 950 | 190000 |
| Итого: | 1033 | 950 | 981350 |

Электропотребление в жилом секторе предполагает оснащение современными бытовыми машинами и приборами (стиральная машина с подогревом, моющий пылесос и др. приборы и машины с дополнительными операциями), а также наличие нескольких одноименных приборов (телевизоры, магнитофоны и пр.) с количеством проживающих в квартире (жилом доме) 1-3 человека.

Электропотребление в личном подсобном хозяйстве (ЛПХ) в жилом секторе перспективной застройки предполагает освещение хоз. блока и содержание в ЛПХ, в среднем: 1 головы КРС, 2 свиней, 5 кур.

Годовое расчетное электропотребление в жилом секторе составляет:

- для жилых домов с плитами на сжиженном газе и на твердом топливе – 2506 кВт /час в год на одного сельского жителя;

- для ЛПХ - 100 кВт/час в год на одного сельского жителя;

- всего, для жилых домов с плитами на сжиженном газе и на твердом топливе, с учетом ЛПХ, - 2606 кВт/час в год на одного сельского жителя.

Максимальная единовременная мощность в квартире составляет 2,8 кВт/час. Увеличение мощностей не требуется.

Для надежного обеспечения электроэнергией потребителей предлагаются следующие мероприятия по электроснабжению:

- выполнить реконструкцию устаревшего оборудования, опор, воздушных линий;

- реконструкция действующих КТП до необходимой мощности;

- строительство системы уличного освещения.

### Связь и информация

Необходимо развитие сети мобильных операторов для улучшения сотовой связи и возможности выхода в интернет.

На расчетный срок необходимо продолжить работы:

- по развитию межстанционной сети связи посредством замены существующих кабельных линий связи на волоконно-оптический кабель связи;

- по модернизации телефонной сети общего пользования, расширению сферы предоставляемых услуг связи и внедрению новых технологий.

## Санитарная очистка и ритуальное обслуживание

Предлагается следующая схема санитарной очистки:

- Очистка села от твердых коммунальных отходов.

На территории сельсовета располагается один полигон ТКО, расположенный к северо-востоку от с. Зеркалы. В санитарно-защитной зоне от полигона располагается значительная часть жилой застройки села, что нарушает требования санитарных норм и правил.

Существующий полигон ТКО необходимо ликвидировать с последующей рекультивацией земель.

Потребная площадь для нового полигона ТКО – 0,7 га.

Сбор мусора от усадебной застройки – мусорные ящики с последующим вывозом на полигон коммунальных отходов специальным мусоропроводным транспортом по системе планово регулярной очистки единой поселковой организацией не реже 1 раза в 1 – 2 дня. Площадки под контейнеры должны быть удалены от жилых домов и учреждений на расстояние не менее 20, но не более 100 м, иметь ровное бетонное покрытие, и ограждены зелеными насаждениями.

Очистка от биологических отходов. Скотомогильник с биологическими камерами расположен так же к северо-востоку от с. Зеркалы, требований санитарных норм и правил не нарушает, строительство нового не требуется.

Ритуальное обслуживание. В с. Зеркалы и с. Коробейниково кладбища располагаются в границах населенных пунктов, в п. Андреевка – к юго-западу от границы населенного пункта, требований санитарных норм и правил не нарушают, расширений не требуется.

2. Очистка не канализированных районов от жидких бытовых отходов.

Объекты специального назначения.

Полей фильтрации на территории сельсовета нет, вывоз жидких бытовых отходов производится на поля фильтрации районного центра. Проектом предусмотрено строительство полей фильтрации к северо-востоку от с. Зеркалы.

Жидкие отходы из не канализированных домовладений надо вывозить по мере накопления, но не реже 1 раза в полгода. Нечистоты должны собираться в водонепроницаемые выгреба и вывозиться спецтранспортом на поля фильтрации.

В соответствии со статьей 11 Федерального закона от 23.11.1995 № 174-ФЗ «Об экологической экспертизе» проектная документация объектов, используемых для размещения и (или) обезвреживания отходов I-V классов опасности, в том числе проектная документация на строительство, реконструкцию объектов, используемых для обезвреживания и (или) размещения отходов I-V классов опасности, а также проекты вывода из эксплуатации указанных объектов, проекты рекультивации земель, нарушенных при размещении отходов I-V классов опасности, и земель, используемых, но не предназначенных для размещения отходов I-V классов опасности, подлежат государственной экологической экспертизе федерального уровня.

# ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ

## Зоны с особыми условиями использования территории

Основными мероприятиями по охране окружающей среды и поддержанию благоприятной санитарно-эпидемиологической обстановки в условиях градостроительного развития поселения является установление зон с особыми условиями использования территории. Наличие тех или иных зон с особыми условиями использования определяет систему градостроительных ограничений территории, от которых во многом зависят планировочная структура, условия развития селитебных территорий или производственных зон. Зоны с особыми условиями использования на территории населенных пунктов включают:

- санитарно-защитные зоны (СЗЗ) предприятий, сооружений и иных объектов;

- санитарно-защитные и охранные зоны транспортной и инженерной инфраструктуры;

- зоны санитарной охраны источников питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения;

- территории объектов культурного наследия;

- водоохранные зоны и прибрежные защитные полосы;

- территории, подверженные воздействию чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.

Санитарно-защитные зоны. При разработке генерального плана, в качестве эффективных и необходимых мер по охране окружающей среды, вокруг предприятий и объектов, являющихся источниками вредного воздействия на среду обитания и здоровье человека, имеющих в своем составе источники выбросов в атмосферу, предусматривается установление санитарно-защитных зон. Организации, промышленные объекты и производства, группы промышленных объектов и сооружений, являющиеся источниками воздействия на среду обитания и здоровье человека, необходимо отделять санитарно-защитными зонами от территории жилой застройки, ландшафтно-рекреационных зон, зон отдыха в соответствии с требованиями СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов». В результате проектных решений объекты, являющиеся источниками загрязнения окружающей среды, предусматривается размещать от жилой застройки на расстоянии, обеспечивающем нормативный размер СЗЗ. В соответствии с п. 2.1. СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03  для объектов, являющихся источником воздействия на среду обитания, разрабатывается проект обоснования размера санитарно-защитной зоны.

Водоохранные зоны. Размеры и режим использования территории водоохранных зон (ВЗ) и прибрежных защитных полос (ПЗП) водных объектов устанавливается в соответствии со статьей 65 Водного кодекса. Для отображения водоохранных зон и прибрежных защитных полос на схемах был использован нормативный подход, который предполагает установление размеров ВЗ и ПЗП в зависимости от длины рек и площади озер на основе утвержденных федеральных нормативов без учета региональной специфики. В дальнейшем необходимо уточнить выделенные границы на местности и разработать проект ВЗ и ПЗП с учетом гидрологических, морфологических и ландшафтных особенностей региона.

В западной части сельсовета протекает р. Мокруша, на востоке на территорию образования заходит часть р. Волчиха (Кривулиха). Внутри и на окраинах ленточного бора расположено большое количество озер. К наиболее крупным озерам относятся: Монастырское, Шуракша, Загайно, Круглое, Хорьковское, Кривое. На сельскохозяйственных землях расположено несколько прудов, в настоящее время закустаренных и заболачивающихся.

Водоохранная зона р. Мокруша и р. Волчиха составляет 100 м, и прибрежная защитная полоса -50 м, водоохранная зона и прибрежная защитная полоса других мелких водотоков на территории сельсовета, а так же озёр площадью более 0,5 кв.км. составляет 50 м. Размер водоохранной зоны озёр, расположенных на водотоках, соответствует размеру водоохраной зоны этих водотоков (в соответствии с ч. 4, ч. 11 статьи 65 Водного кодекса Российской Федерации).

Мероприятия по охране водной среды включают в себя разработку проектов организации водоохранных зон и прибрежных защитных полос, расчистка прибрежных территорий рек, озер, прудов.

В границах водоохранных зон запрещаются:

1) использование сточных вод в целях регулирования плодородия почв;

2) размещение кладбищ, скотомогильников, объектов размещения отходов производства и потребления, химических, взрывчатых, токсичных, отравляющих и ядовитых веществ, пунктов захоронения радиоактивных отходов;

3) осуществление авиационных мер по борьбе с вредными организмами;

4) движение и стоянка транспортных средств (кроме специальных транспортных средств), за исключением их движения по дорогам и стоянки на дорогах и в специально оборудованных местах, имеющих твердое покрытие;

5) размещение автозаправочных станций, складов горюче-смазочных материалов (за исключением случаев, если автозаправочные станции, склады горюче-смазочных материалов размещены на территориях портов, судостроительных и судоремонтных организаций, инфраструктуры внутренних водных путей при условии соблюдения требований законодательства в области охраны окружающей среды и настоящего Кодекса), станций технического обслуживания, используемых для технического осмотра и ремонта транспортных средств, осуществление мойки транспортных средств;

6) размещение специализированных хранилищ пестицидов и агрохимикатов, применение пестицидов и агрохимикатов;

7) сброс сточных, в том числе дренажных, вод;

8) разведка и добыча общераспространенных полезных ископаемых (за исключением случаев, если разведка и добыча общераспространенных полезных ископаемых осуществляются пользователями недр, осуществляющими разведку и добычу иных видов полезных ископаемых, в границах предоставленных им в соответствии с законодательством Российской Федерации о недрах горных отводов и (или) геологических отводов на основании утвержденного технического проекта в соответствии со статьей 19.1 Закона Российской Федерации от 21 февраля 1992 года N 2395-1 «О недрах»).

В границах прибрежных защитных полос запрещаются:

1) распашка земель;

2) размещение отвалов размываемых грунтов;

3) выпас сельскохозяйственных животных и организация для них летних лагерей, ванн.

В границах водоохранных зон допускаются проектирование, строительство, реконструкция, ввод в эксплуатацию, эксплуатация хозяйственных и иных объектов при условии оборудования таких объектов сооружениями, обеспечивающими охрану водных объектов от загрязнения, засорения, заиления и истощения вод в соответствии с водным законодательством и законодательством в области охраны окружающей среды. Выбор типа сооружения, обеспечивающего охрану водного объекта от загрязнения, засорения, заиления и истощения вод, осуществляется с учетом необходимости соблюдения установленных в соответствии с законодательством в области охраны окружающей среды нормативов допустимых сбросов загрязняющих веществ, иных веществ и микроорганизмов. Под сооружениями, обеспечивающими охрану водных объектов от загрязнения, засорения, заиления и истощения вод, понимаются:

1) централизованные системы водоотведения (канализации), централизованные ливневые системы водоотведения;

2) сооружения и системы для отведения (сброса) сточных вод в централизованные системы водоотведения (в том числе дождевых, талых, инфильтрационных, поливомоечных и дренажных вод), если они предназначены для приема таких вод;

3) локальные очистные сооружения для очистки сточных вод (в том числе дождевых, талых, инфильтрационных, поливомоечных и дренажных вод), обеспечивающие их очистку исходя из нормативов, установленных в соответствии с требованиями законодательства в области охраны окружающей среды и настоящего Кодекса;

4) сооружения для сбора отходов производства и потребления, а также сооружения и системы для отведения (сброса) сточных вод (в том числе дождевых, талых, инфильтрационных, поливомоечных и дренажных вод) в приемники, изготовленные из водонепроницаемых материалов.

В отношении территорий садоводческих, огороднических или дачных некоммерческих объединений граждан, размещенных в границах водоохранных зон и не оборудованных сооружениями для очистки сточных вод, до момента их оборудования такими сооружениями и (или) подключения к системам, допускается применение приемников, изготовленных из водонепроницаемых материалов, предотвращающих поступление загрязняющих веществ, иных веществ и микроорганизмов в окружающую среду (статья 65 Водного кодекса Российской Федерации часть 15.16.17).

Охранные и санитарно-защитные зоны объектов транспортной и инженерной инфраструктуры. Зоны с особыми условиями использования территории муниципального образования представлены также санитарно-защитными и охранными зонами объектов инженерной и транспортной инфраструктуры. Из объектов инженерной инфраструктуры, имеющих градостроительные ограничения на территории муниципального образования, проходят линии электропередачи 10 кВ. Охранные зоны от линий электропередачи напряжением 10 кВ устанавливаются соответственно в размере 10 метров, в соответствии с «Правилами установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах зон», утвержденными Постановлением Правительства Российской Федерации от 24 февраля 2009 г. № 160.

Для автомобильной дороги IV-V категории – 30 м в соответствии со СП 42.133300 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений» и СНиП 2.05.02-85* «Автомобильные дороги».

Санитарно-защитная зона кладбищ составляет 50 м. Санитарно-защитные зоны от полигона твердых коммунальных отходов составляют 500 м, от скотомогильников с биологическими камерами 500 м.

## Мероприятия по охране окружающей среды

Мероприятия по охране атмосферного воздуха. Санитарная охрана и оздоровление воздушного бассейна обеспечивается комплексом защитных мер технологического, санитарно-технического и планировочного характера. Основными путями снижения загрязнения атмосферного воздуха в целях сокращения суммарных выбросов в атмосферу стационарными источниками выделения предусматривается:

- установка оборудования дымоудаления на котельных и производственных предприятиях, использование высококачественных видов топлива, соблюдение технологических режимов работы, исключающих аварийные выбросы промышленных токсичных веществ;

- вынос коммунальных и производственных объектов на расстояние, обеспечивающее санитарные нормы;

- создание и благоустройство санитарно-защитных зон промышленных предприятий и других источников загрязнения атмосферного воздуха, водоемов, почвы;

- благоустройство, озеленение улиц и проектируемой территории в целом.

Зеленые насаждения защищают застройку от неблагоприятных ветров, играют большую роль в борьбе с шумом, повышают влажность воздуха, обогащают воздух кислородом и поглощают из воздуха углекислый газ.

Мероприятия по охране водной среды. Генеральным планом предусмотрены следующие мероприятия по восстановлению и предотвращению загрязнения водных объектов:

- организация и благоустройство водоохранных зон и прибрежных защитных полос, расчистка прибрежных территорий;

- организация контроля уровня загрязнения поверхностных и грунтовых вод;

- разработка планов мероприятий и инструкций по предотвращению аварий на объектах, представляющих потенциальную угрозу загрязнения;

- усовершенствование системы сбора и отвода поверхностных стоков и технологии очистки сточных вод;

- организация контроля уровня загрязнения поверхностных и грунтовых вод.

Мероприятия по предотвращению загрязнения и разрушения почвенного покрова. Для обеспечения охраны и рационального использования почвы необходимо предусмотреть комплекс мероприятий по ее рекультивации. Рекультивации подлежат земли, нарушенные при:

– прокладке трубопроводов, строительстве и прокладке инженерных сетей различного назначения;

–  ликвидации последствий загрязнения земель.

Для предотвращения загрязнения и разрушения почвенного покрова генеральным планом предполагается ряд мероприятий:

- проведение рекультивации территорий ликвидируемых участков компостирования ТКО;

- проведение технической рекультивации земель, нарушенных при строительстве и прокладке инженерных сетей;

- выявление и ликвидация несанкционированных свалок, захламленных участков с последующей рекультивацией территории;

- контроль за качеством и своевременностью выполнения работ по рекультивации нарушенных земель.

## Мероприятия по сохранению объектов культурного наследия

1. Проектирование и проведение земляных, строительных, мелиоративных, хозяйственных работ, работ по использованию лесов и иных работ (далее - строительных и иных работ) осуществляются при отсутствии на данной территории объектов культурного наследия, включенных в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации (далее - реестр), выявленных объектов культурного наследия или объектов, обладающих признаками объекта культурного наследия, либо при условии соблюдения техническим заказчиком (застройщиком) объекта капитального строительства, заказчиками других видов работ, лицом, проводящим указанные работы, требований по обеспечению сохранности объектов культурного наследия.

2. Определение наличия или отсутствия объектов культурного наследия, включенных в реестр, выявленных объектов культурного наследия либо объектов, обладающих признаками объекта культурного наследия, на земельных участках, землях лесного фонда либо в границах водных объектов или их частей, подлежащих воздействию строительных и иных работ осуществляется региональным органом охраны объектов культурного наследия.

Государственная историко-культурная экспертиза земель, подлежащих воздействию земляных, строительных, мелиоративных, хозяйственных работ, работ по использованию лесов (за исключением работ, указанных в пунктах 3, 4 и 7 части 1 статьи 25 Лесного кодекса Российской Федерации) и иных работ, проводится в случае, если орган охраны объектов культурного наследия не имеет данных об отсутствии на указанных землях объектов культурного наследия, включенных в реестр, выявленных объектов культурного наследия либо объектов, обладающих признаками объекта культурного наследия.

3. Основные требования по обеспечению сохранности объектов культурного наследия при проведении строительных и иных работ.

3.1. На территории объекта культурного наследия запрещается:

проведение земляных, строительных, мелиоративных и иных работ;

строительство объектов капитального строительства и увеличение объемно-пространственных характеристик существующих объектов капитального строительства.

3.2. На территории объекта культурного наследия разрешается:

проведение работ по сохранению объекта культурного наследия или его отдельных элементов, сохранению историко-градостроительной или природной среды объекта культурного наследия.

3.3. Особый режим использования земельного участка, в границах которого располагается объект археологического наследия (памятник археологии), предусматривает возможность проведения археологических полевых работ, земляных, строительных, мелиоративных, хозяйственных работ, работ по использованию лесов и иных работ при условии обеспечения сохранности объекта археологического наследия.

3.4. Проведение строительных и иных работ на земельном участке, непосредственно связанном с земельным участком в границах территории объекта культурного наследия, осуществляется при условии наличия в проектной документации разделов об обеспечении сохранности объекта культурного наследия (разделов о проведении спасательных археологических полевых работ, проекта обеспечения сохранности объекта культурного наследия, плана проведения спасательных археологических полевых работ), согласованных с региональным органом охраны объектов культурного наследия.

Документация или разделы документации, обосновывающие меры по обеспечению сохранности объекта культурного наследия, включенного в реестр, выявленного объекта культурного наследия либо объекта, обладающего признаками объекта культурного наследия, при проведении земляных, мелиоративных, хозяйственных работ, работ по использованию лесов и иных работ в границах территории объекта культурного наследия либо на земельном участке, непосредственно связанном с земельным участком в границах территории объекта культурного наследия подлежат государственной историко-культурной экспертизе.

3.5. В случае обнаружения в ходе проведения изыскательских, проектных, земляных, строительных, мелиоративных, хозяйственных работ, работ по использованию лесов и иных работ объекта, обладающего признаками объекта культурного наследия, в том числе объекта археологического наследия, заказчик указанных работ, технический заказчик (застройщик) объекта капитального строительства, лицо, проводящее указанные работы, обязаны незамедлительно приостановить указанные работы и в течение трех дней со дня обнаружения такого объекта направить в региональный орган охраны объектов культурного наследия письменное заявление об обнаруженном объекте культурного наследия.

Изменение проекта проведения работ, представляющих собой угрозу нарушения целостности и сохранности выявленного объекта культурного наследия, объекта культурного наследия, включенного в реестр, разработка проекта обеспечения их сохранности, проведение историко-культурной экспертизы выявленного объекта культурного наследия, спасательные археологические полевые работы на объекте археологического наследия, обнаруженном в ходе проведения земляных, строительных, мелиоративных, хозяйственных работ, работ по использованию лесов и иных работ, а также работы по обеспечению сохранности указанных в настоящей статье объектов проводятся за счет средств заказчика указанных работ, технического заказчика (застройщика) объекта капитального строительства.

4. Сохранение объекта культурного наследия - меры, направленные на обеспечение физической сохранности и сохранение историко-культурной ценности объекта культурного наследия, предусматривающие консервацию, ремонт, реставрацию, приспособление объекта культурного наследия для современного использования и включающие в себя научно-исследовательские, изыскательские, проектные и производственные работы, научное руководство проведением работ по сохранению объекта культурного наследия, технический и авторский надзор за проведением этих работ, спасательные археологические полевые работы, проводимые в порядке, определенном Федеральным законом от 25.06.2002 № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации», с полным или частичным изъятием археологических предметов из раскопов.

4.1. Работы по сохранению объекта культурного наследия проводятся:

на основании задания на проведение указанных работ, разрешения на проведение указанных работ, выданных региональным органом охраны объектов культурного наследия;

на основании проектной документации на проведение указанных работ, согласованной региональным органом охраны объектов культурного наследия;

при условии осуществления технического, авторского надзора и государственного надзора в области охраны объектов культурного наследия за их проведением;

при наличии положительного заключения государственной экспертизы проектной документации и при условии осуществления государственного строительного надзора за указанными работами, если при проведении работ по сохранению объекта культурного наследия затрагиваются конструктивные и другие характеристики надежности и безопасности объекта.

4.2. В случае невозможности обеспечить физическую сохранность объекта археологического наследия под сохранением этого объекта археологического наследия понимаются спасательные археологические полевые работы, проводимые на основании разрешения (открытого листа), выдаваемого Министерством культуры Российской Федерации.

5. Не допускается распространение наружной рекламы на объектах культурного наследия, включенных в реестр, а также на их территориях, за исключением территорий достопримечательных мест.

6. Земельные участки в границах территорий объектов культурного наследия, включенных в реестр, а также в границах территорий выявленных объектов культурного наследия относятся к землям историко-культурного назначения, правовой режим которых регулируется земельным законодательством Российской Федерации и Федеральным законом от 25.06.2002 № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации».

7. В целях обеспечения сохранности объекта культурного наследия в его исторической среде на сопряженной с ним территории устанавливаются зоны охраны объекта культурного наследия: охранная зона, зона регулирования застройки и хозяйственной деятельности, зона охраняемого природного ландшафта.

Границы зон охраны объектов культурного наследия, особые режимы использования земель в границах территорий данных зон и требования к градостроительным регламентам в границах территорий данных зон утверждаются нормативным правовым актом Алтайского края на основании проектов зон охраны объектов культурного наследия, согласованных с региональным органом охраны объектов культурного наследия.

8. До утверждения зон охраны для объектов культурного наследия (за исключением объектов археологического наследия, некрополей, захоронений, расположенных в границах некрополей, произведений монументального искусства, а также памятников и ансамблей, расположенных в границах достопримечательного места) устанавливаются защитные зоны объектов культурного наследия в следующих границах:

для памятника, расположенного в границах населенного пункта, на расстоянии 100 метров от внешних границ территории памятника (в случае отсутствия утвержденных границ территории памятника на расстоянии 200 метров от линии внешней стены памятника);

для памятника, расположенного вне границ населенного пункта, на расстоянии 200 метров от внешних границ территории памятника (в случае отсутствия утвержденных границ территории памятника на расстоянии 300 метров от линии внешней стены памятника);

для ансамбля, расположенного в границах населенного пункта, на расстоянии 150 метров от внешних границ территории ансамбля (в случае отсутствия утвержденных границ территории ансамбля  на расстоянии 200 метров от линии общего контура ансамбля, образуемого соединением внешних точек наиболее удаленных элементов ансамбля, включая парковую территорию);

для ансамбля, расположенного вне границ населенного пункта, на расстоянии 250 метров от внешних границ территории ансамбля (в случае отсутствия утвержденных границ территории ансамбля  на расстоянии 300 метров от линии общего контура ансамбля, образуемого соединением внешних точек наиболее удаленных элементов ансамбля, включая парковую территорию).

В границах защитных зон запрещаются строительство объектов капитального строительства и их реконструкция, связанная с изменением их параметров (высоты, количества этажей, площади), за исключением строительства и реконструкции линейных объектов.

# МЕРОПРИЯТИЯ ПО ИЗМЕНЕНИЮ КАТЕГОРИИ ЗЕМЕЛЬ

В соответствии с п. 3 ч. 1 ст. 11 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» территорию муниципального образования составляют исторически сложившиеся земли населенных пунктов, прилегающие к ним земли общего пользования, территории традиционного природопользования населения.

Границы населенных пунктов отделяют земли населенных пунктов от земель сельскохозяйственного назначения, лесного фонда, земель промышленности и иного специального назначения.

Предполагается перевод земель из категории сельскохозяйственного назначения в категорию земель промышленности, энергетики, транспорта, связи и иного специального  назначения для размещения проектируемого полигона ТКО, полей фильтрации, существующего кладбища п.Андреевка. В связи с тем, что существующий полигон ТКО не соответствуют требованиям санитарных норм и правил, предусмотрен перевод данного земельногох участка из категории земель промышленности в категорию земель сельскохозяйственного назначения.

Таблица 19. Баланс земель Зеркальского сельсовета

| Категория земель | Современное состояние, га | Изменение категории земель | Расчетный срок, га |
| --- | --- | --- | --- |
| Земли населенных пунктов, в том числе | 436,01 | - | 436,01 |
| с. Зеркалы | 221,16 |  | 221,16 |
| с. Коробнейниково | 127,38 |  | 127,38 |
| п. Андреевка | 87,47 |  | 87,47 |
| Земли сельхоз. назначения | 19406,09 | -1,7 га, в т.ч.: -0,6 кладбище п. Андреевка -0,7 полигон ТКО проектируемый -0,4 поля фильтрации +1,17 га, в т.ч. +1,17 полигон ТКО существующий | 19405,56 |
| Земли промышленности и иного специального назначения | 37,23 | +1,7 га, в т.ч.: +0,6 кладбище п. Андреевка +0,7 полигон ТКО проектируемый +0,4 поля фильтрации -1,17 га, в т.ч. -1,17 полигон ТКО существующий | 37,76 |
| Земли лесного фонда | 10413 | - | 10413 |
| Итого: | 30292,33 | - | 30292,33 |

# ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНЫХ ФАКТОРОВ РИСКА ВОЗНИКНОВЕНИЯ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ ПРИРОДНОГО И ТЕХНОГЕННОГО ХАРАКТЕРА

## Риски возникновения чрезвычайных ситуаций природного характера

На территории муниципального образования могут возникнуть чрезвычайные ситуации природного характера. На территории Зеркальского сельсовета к ним относятся затопление прибрежных территорий, риски связанные с возникновением землетрясений, риски биолого-социального характера.

Мероприятия по предупреждению наводнений и подтоплений и снижению их последствий предусматривают:

– непрерывное наблюдение за гидрологической обстановкой на реках, прудах;

– прогнозирование возможной обстановки при ожидаемом наводнении;

– подсыпка и укрепление берегозащитных сооружений (определение мест выемки грунта, подрядных организаций на производство работ);

– обследование и укрепление дамбы.

Риски, связанные с возникновением землетрясений. По шкале интенсивности землетрясений MSK-64, на территории Зеркальского возможно наблюдение 7-ми балльных землетрясений.

Риски биолого-социального характера. На территории Зеркальского сельсовета имеются природные очаги особо опасных инфекций, способных вызвать эпидемии (туляремия, лептоспироз, клещевой энцефалит), эпизоотии (бешенство, грипп), эпифитотии (колорадский жук, луговой мотылек, саранчовые вредители). Для борьбы с биолого-социальными ЧС необходимо проводить комплекс санэпидемиологических мероприятий (профилактические работы, обработка зараженных мест).

## Риски возникновения чрезвычайных ситуаций техногенного характера

Риски техногенного характера. По данным Главного управления МЧС России по Алтайскому краю на территории Шипуновского района располагаются объекты повышенной пожароопасности. При их эксплуатации необходимо неукоснительное соблюдение отраслевых инструкций по технике безопасности.

Общий комплекс мероприятий, которые целесообразно выполнить заблаговременно по снижению риска возникновения химических, биологических аварий и уменьшения их масштабов при стихийных бедствиях и реальной угрозе терактов. В соответствии с планами химической и биологической защиты населения Алтайского края при чрезвычайных ситуациях природного и техногенного характера, разработанными ГУ МЧС России по Алтайскому краю, для обеспечения безопасности населения необходимо обеспечить комплекс мероприятий по предупреждению возникновения чрезвычайных ситуаций:

- обеспечить организацию и поддержание в постоянной готовности системы оповещения населения об опасности поражения отравляющими химическими веществами (ОХВ), порядок доведения до них установленных сигналов оповещения;

- организовать взаимодействие с руководителями прилегающих районов по использованию сил и средств других объектов. Порядок их привлечения в случае возникновения чрезвычайных ситуаций;

- постоянно обучать руководящий состав района выполнять специальные работы по ликвидации очагов заражения, образованных ОХВ;

- накапливать и своевременно обновлять средства индивидуальной защиты населения в целях обеспечения рабочих и служащих предприятий и организаций района, содержать средства защиты в постоянной готовности;

- предусмотреть наличие средств в бюджете района для организации дегазации (нейтрализации) ОХВ и их передачи на предприятия по захоронению и утилизации.

## Мероприятия по гражданской обороне

Раздел «Мероприятия по гражданской обороне» Зеркальского сельсовета разработан на основании СНиП 2.01.51-90 «Инженерно-технические мероприятия гражданской обороны». Между жилой и производственной зонами проектом предусмотрены санитарно-защитные зоны в соответствии с требованиями СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03.

Защита населения предусматривается в противорадиационных укрытиях (ПРУ). Таких на территории сельсовета нет. В случае наступления чрезвычайной ситуации население размещается в простейших укрытиях (приспособленных подвалах и погребах). Общая вместимость ПРУ должна обеспечивать укрытием 85 % работающего населения. Размещение ПРУ предусматривается в подвале школы. В случае наступления чрезвычайной ситуации оставшееся население будет размешаться в простейших укрытиях (приспособленных подвалах и погребах). В мирное время убежища будут использоваться для нужд народного хозяйства и обслуживания населения.

Согласно СНиП 2.01.51-90 «Инженерно-технические мероприятия гражданской обороны» для своевременного оповещения населения необходимо размещение сирен оповещения (радиус оповещения сирены 1500 м), оборудование оперативно-технических пунктов.