ООО «Алтайгипрозем»

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПЛАН

#### ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Том II

(положения о территориальном планировании)

Заказчик:          Администрация МО Шипуновский район

Контракт:         № 1 от 21.12.2010 г.

Директор	             __________________В.И.Клюшников

Главный архитектор			             __________________Г.Н.Бахуров

Начальник производственного отдела              __________________Г.Я. Сизова

Барнаул 20116

Авторский коллектив

Руководитель проекта                                                                              Г.Н.Бахуров

Начальник производственного отдела                                                      Г.Я.Сизова

Инженер II категории                                                                              И.Г.Алпатова

Инженер II категории                                                                              Н.О.Литвинова

СОСТАВ ГРАФИЧЕСКИХ МАТЕРИАЛОВ

| № п/п | Наименование |
| --- | --- |
|  | Карта современного использования и комплексной оценки территории МО Краснояровский сельсовет Шипуновского района Алтайского края М 1: 25 000. |
|  | Карта современного использования и комплексной оценки территории с. Красный Яр МО Краснояровский сельсовет Шипуновского района Алтайского края М 1: 2 000. |
|  | Карта современного использования и комплексной оценки территории п. Чаячий МО Краснояровский сельсовет Шипуновского района Алтайского края М 1: 2 000. |
|  | Карта современного использования и комплексной оценки территории п. Новый Путь МО Краснояровский сельсовет Шипуновского района Алтайского края М 1: 2 000. |
|  | Карта современного использования и комплексной оценки территории п. Семилетка МО Краснояровский сельсовет Шипуновского района Алтайского края М 1: 2 000. |
|  | Карта границ населенных пунктов МО Краснояровский сельсовет Шипуновского района Алтайского края М 1 : 25 000 |
|  | Карта планируемого размещения объектов местного значения МО Краснояровский сельсовет Шипуновского района Алтайского края М 1 : 25 000 |
|  | Карта планируемого размещения объектов местного значения с.Красный Яр МО Краснояровский сельсовет Шипуновского района Алтайского края М 1 : 2 000 |
|  | Карта планируемого размещения объектов местного значения п.Новый Путь МО Краснояровский сельсовет Шипуновского района Алтайского края М 1 : 2 000 |
|  | Карта планируемого размещения объектов местного значения п.Чаячий МО Краснояровский сельсовет Шипуновского района Алтайского края М 1 : 2000 |
|  | Карта планируемого размещения объектов местного значения п.Семилетка МО Краснояровский сельсовет Шипуновского района Алтайского края М 1 : 2 000 |
|  | Карта планируемого размещения объектов местного значения (инженерная инфраструктура) с.Красный Яр МО Краснояровский сельсовет Шипуновского района Алтайского края М 1 : 2 000 |
|  | Карта планируемого размещения объектов местного значения (инженерная инфраструктура) п.Новый Путь МО Краснояровский сельсовет Шипуновского района Алтайского края М 1 : 2 000 |
|  | Карта планируемого размещения объектов местного значения (инженерная инфраструктура) п.Чаячий МО Краснояровский сельсовет Шипуновского района Алтайского края М 1 : 2 000 |
|  | Карта планируемого размещения объектов местного значения (инженерная инфраструктура) п.Семилетка МО Краснояровский сельсвовет Шипуновского района Алтайского края М 1 : 2 000 |
|  | Карта планируемого размещения объектов местного значения (транспортная инфраструктура) с.Красный Яр МО Краснояровский сельсовет Шипуновского района Алтайского края М 1 : 2 000 |
|  | Карта планируемого размещения объектов местного значения (транспортная инфраструктура) п.Новый Путь МО Краснояровский сельсовет Шипуновского района Алтайского края М 1 : 2 000 |
|  | Карта планируемого размещения объектов местного значения (транспортная инфраструктура) п.Чаячий МО Краснояровский сельсовет Шипуновского района Алтайского края М 1 : 2 000 |
|  | Карта планируемого размещения объектов местного значения (транспортная инфраструктура) п.Семилетка МО Краснояровский сельсовет Шипуновского района Алтайского края М 1 : 2 000 |
|  | Карта функиональных зон МО Краснояровский сельсовет Шипуновского района Алтайского края М 1 : 25 000 |
|  | Карта функиональных зон с.Красный Яр МО Краснояровский сельсовет Шипуновского района Алтайского края М 1 : 2 000 |
|  | Карта функиональных зон п.Новый Путь МО Краснояровский сельсовет Шипуновского района Алтайского края М 1 : 2 000 |
|  | Карта функиональных зон п.Чаячий МО Краснояровский сельсовет Шипуновского района Алтайского края М 1 : 2000 |
|  | Карта функиональных зон п.Семилетка МО Краснояровский сельсовет Шипуновского района Алтайского края М 1 : 2 000 |

СОДЕРЖАНИЕ:

1.	Введение. Цель и задачи проекта	7

2.	ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ ПО ТЕРРИТОРИАЛЬНОМУ ПЛАНИРОВАНИЮ МО КРАСНОЯРОВСКИЙ СЕЛЬСОВЕТ	8

Мероприятия по развитию функционально-планировочной структуры.	8

Мероприятия по развитию основных функциональных зон для обеспечения размещения объектов капитального строительства.	13

2.2.1.	Жилая зона	13

2.2.2.	Зоны общественного центра	13

2.2.3.	Производственные зоны	13

2.2.4.	Зона транспортной инфраструктуры	14

2.2.5.	Зона инженерной инфраструктуры	14

2.2.6.	Рекреационная зона	14

Мероприятия по развитию и размещению объектов капитального строительства.	14

2.3.1.	Размещение объектов жилищной сферы	14

2.3.2.	Развитие общественного центра	15

2.3.3.	Развитие и размещение объектов социальной сферы	15

2.3.4.	Развитие и размещение объектов производственной сферы	16

2.3.5.	Развитие и размещение объектов транспортной инфраструктуры	16

2.3.6.	Развитие и размещение объектов инженерной инфраструктуры	18

Инженерно-технические мероприятия по подготовке территории.	24

Мероприятия по изменению целевого назначения земель.	24

Мероприятия по охране окружающей среды	26

2.6.1.	Зоны с особыми условиями использования	26

2.6.2.	Санитарно-защитные зоны	27

2.6.3.	Водоохранные зоны	27

2.6.4.	Зоны санитарной охраны источников питьевого водоснабжения	28

2.6.5.	Охранные и санитарно-защитные зоны объектов транспортной и инженерной инфраструктуры	28

2.6.6.	Мероприятия по охране атмосферного воздуха	29

2.6.7.	Мероприятия по охране водной среды	29

2.6.8.	Мероприятия по предотвращению загрязнения и разрушения почвенного покрова:	29

2.6.9.	Мероприятия по санитарной очистке	29

Мероприятия по благоустройству и озеленению	30

Мероприятия по предупреждению чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера. Мероприятия по гражданской обороне	31

2.8.1.	Мероприятия по предотвращению чрезвычайных ситуаций природного характера	31

2.8.2.	Мероприятия по предотвращению чрезвычайных ситуаций техногенного характера	32

3.	МЕРОПРИЯТИЯ ПО территориальному планированию МО КРАСНОЯРОВСКИЙ СЕЛЬСОВЕТ.	35

4.	ОСНОВНЫЕ ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ ГЕНЕРАЛЬНОГО ПЛАНА МО КРАСНОЯРОВСКИЙ СЕЛЬСОВЕТ.	42

- Введение. Цель и задачи проекта

Генеральный план муниципального образования Краснояровский сельсовет (далее – образование) выполнен в соответствии с муниципальным контрактом от 21.12.2010 № 1 и Техническим заданием на разработку проектов «Генеральный план сельского поселения Краснояровский сельсовет Шипуновского района», «Правила землепользования и застройки муниципального образования Краснояровский сельсовет Шипуновского района»

Генеральный план выполнен в соответствии со следующими нормативно-правовыми актами:

- Градостроительный кодекс РФ;

- Земельный кодекс РФ;

- Водный кодекс РФ;

- Свод правил СП 42.13.30.2011 г.(актуализированная редакция СНиП 2.07.01 – 89* «Градостроительство. Планировка зданий и застройка городских и сельских поселений»;

-Закон Алтайского края от 29.12.2009г. №120-ЗС «О градостроительной деятельности на территории Алтайского края»;

- Закон Алтайского края от 2 июля 2008 года № 52-ЗС «О статусе и границах муниципальных и административно-территориальных образований  Шипуновского района Алтайского края»;

- Нормативы градостроительного проектирования Алтайского края, утвержденными постановлением Администрации Алтайского края от 14.10.2009 № 431;

- Методические рекомендации по разработке проектов Генеральных планов поселений и городских округов, утвержденные Приказом Министерства регионального развития РФ № 492 от 13.11.2010 г.

Использовались материалы  «Схемы территориального планирования Шипуновского района Алтайского края», выполненные специалистами ИВЭП в 2009 году и план «Социально-экономического развития МО Краснояровский сельсовет Шипуновского района».

Проектом предусмотрена следующая очередность развития: первая очередь на 2011- 2017 г.г. и расчётный срок на 2018- 2031 г.г.

Цель работы – обоснование планирования устойчивого развития территориальной административной градообразующей единицы Алтайского района- муниципального образования Краснояровский сельсовет на основе:

- анализа состояния территории, проблем и направлений ее комплексного развития;

- оптимальной организации территориального зонирования, планировочной структуры образования направленных на создание благоприятных условий комплексного развития отраслей производства и переработки сельскохозяйственной продукции, сферы услуг и  жизнедеятельности населения, охраны окружающей среды и объектов культурного наследия;

- обоснования  вариантов решения задач территориального планирования;

- обоснования  мероприятий по территориальному планированию;

- обоснования  последовательности этапов реализации предложений по территориальному планированию.

Задачами генерального плана являются:

- Пространственное развитие поселения.

- Развитие жилых территорий.

- Развитие общественных центров и объектов социальной инфраструктуры.

- Реорганизация производственных территорий.

- Улучшение  условий проживания населения МО Краснояровский сельсовет – оптимизация экологической ситуации, развитие транспортной и инженерной инфраструктур.

- Предотвращение чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.

- Нормативно-правовое обеспечение реализации генерального плана.

Проект генерального плана муниципального образования  Краснояровский сельсовет разработан в программе «MapInfo Professional 8.5 SCP» на топографической съёмке м 1 : 2000, выполненной в 2004 году Алтайским филиалом ФГУП «Инжгеодезия», система координат - местная, система высот - Балтийская 1977 года..

- ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ ПО ТЕРРИТОРИАЛЬНОМУ ПЛАНИРОВАНИЮ МО КРАСНОЯРОВСКИЙ СЕЛЬСОВЕТ

Мероприятия по развитию функционально-планировочной структуры.

Развитие населенных пунктов планируется за счет:

- естественного прироста населения;

- сохранения действующих производственных предприятий и коммунально-складских территорий;

- освоения свободных территорий под жилую и общественную застройку.

При этом архитектурно-планировочные решения достигаются следующими методами:

- упорядочением планировочной структуры селитебной территории с устройством межквартальных проездов;

- размещением необходимых объектов общественного назначения;

- благоустройством территорий населенных пунктов, формированием улично-дорожной сети, устройством пешеходных тротуаров и укреплением поверхности грунтов посевом акклиматизированных трав, посадкой деревьев и кустарников;

- размещением объектов инженерной инфраструктуры и жизнеобеспечения для создания комфортных условий проживания.

С. Красный Яр

С. Красный Яр - административный центр МО Краснояровский сельсовет Шипуновского района, занимает выгодное транспортное положение. Южнее села проходит автомобильная дорога регионального значения Шипуново-Краснощеково.

Въезд в село осуществляется со стороны автомобильной дороги регионального значения Шипуново-Краснощеково.

Проектом предусмотрена дифференциация жилой застройки: секционной и усадебной.

Строительство планируется на свободных от застройки территории. Таким образом, проектными решениями генерального плана предложено формирование микрорайона жилой застройкой на продолжении улицы 40 лет Октября в северной части села.

Уделяется внимание въездам в село, их организации, а также выразительности застройки. Основной въезд в село предусмотрен с транзитной дороги с западной стороны села, по улице Садовой.

Производственные территории формируются с учетом организации санитарно-защитных зон в целях обеспечения безопасности населения и в соответствии с ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» от 30.03.09 г.№52-ФЗ.

Основным направлением в проектируемом озеленении села является создание системы озеленения. Проектом запланирован сквер по улице Садовой, а также организация детской игровой площадки в северной части села. Парк совместно с зелеными насаждениями улиц, сквером, зелеными насаждениями санитарно-защитных зон лесополос, а также прочими зелеными массивами, составляет единую систему озеленения с. Красный Яр.

Проектом предусматриваются следующие виды озеленения:

- насаждения общего пользования (парк, скверы);

- насаждения ограниченного пользования (в группах жилых домов, на участках общественных учреждений, на территориях производственных комплексов);

- насаждения специального назначения (санитарно-защитные).

Озеленение парка, скверов, участков общественных учреждений, жилых территорий рекомендуется в виде свободного размещения групп деревьев и кустарников.

В санитарно-защитной зоне рекомендуется рядовая посадка высокорастущих деревьев с широкой густой кроной и кустарника. Для озеленения рекомендуются следующие породы деревьев и кустарников: береза, осина, ель, тополь.

Территории детских учреждений и производственных территорий рекомендуется обсадить «живой» изгородью.

П. Новый Путь

П. Новый Путь – населенный пункт, который входит в состав образования и находится в центральной части муниципального образования. Архитектурно-планировочные решения генерального плана п. Новый Путь основан на сложившейся планировочной структуре населенного пункта. Проектными решениями предлагается корректировка существующей границы населенного пункта.

Проектом предусматривается организация общественного центра в центральной части поселка. Общественный центр сформирован необходимыми для данного населенного пункта объектами обслуживания: школа, совмещенная с детским садом, магазин, планируемый клуб, планируемая спортивная площадка.

Для организации жилой застройки поселка предлагается упорядочение системы улиц и пешеходных направлений с учетом сложившейся ситуации. Четкая структура улиц создает благоприятные предпосылки для прокладки экономичных инженерных сетей. На расчетный срок предусматривается освоение свободных территорий в северной части поселка.

Проектом запланирована зона отдыха (пляж) в западной части поселка.

Таким образом, существующая планировочная структура поселка меняется. Проектом предлагается ее дальнейшее развитие путем формирования новых жилых кварталов, наполнение общественного центра необходимыми объектами, структуризация улично-дорожной сети, что обеспечивает последовательное создание целостного жилого образования.

П. Чаячий

П. Чаячий – населенный пункт, который входит в состав образования и находится в южной части муниципального образования. Архитектурно-планировочные решения генерального плана п. Чаячий основан на сложившейся планировочной структуре населенного пункта.

Проектом предусматривается организация общественного центра в центральной части поселка. Общественный центр сформирован магазином, ФАПом, планируемым клубом и спортивной площадкой.

Жилая застройка в поселке представлена одноэтажными домами усадебного типа. Четкая структура улиц создает благоприятные предпосылки для прокладки экономичных инженерных сетей. На расчетный срок предусматривается освоение свободных территорий около общественного центра.

П. Семилетка

Проектными решениями предлагается организация общественного центра в центральной части поселка с  расположенными в нем торговыми учреждениями повседневного спроса. На берегу озера запланирована турбаза.

Функциональное зонирование территории населенных пунктов, решено исходя из задач создания здоровых и удобных условий для населения с учетом природных факторов, санитарных и специальных требований.

Принятым в проекте зонированием решены рациональные транспортные и пешеходные связи, учтены возможности дальнейшего расширения зон. Жилая зона предусмотрена проектом на свободных от застройки территориях внутри населенных пунктов.

Между производственными и жилыми зонами предусмотрены санитарно-защитные зоны.

Жилая зона представлена одноэтажной усадебной застройкой. Полностью сохраняется - существующая, проектируемую предлагается размещать на свободных территориях в границах села.

Общественно-деловая зона включает в себя территории подцентров, территории под зданиями административно-делового назначения, социально-бытового, торгового, учебно-образовательного, культурно - досугового, спортивного назначения, а также здравоохранения и соцобеспечения. Зона исторически сложилась в центре села, там же и развивается строительством новых и реконструкцией существующих зданий.

Производственная зона включает территории сельскохозяйственных предприятий и объектов коммунально-складского назначения.

Зона инженерной инфраструктуры – территории под объектами энергообеспечения, водоснабжения, связи, техобслуживания.

Зона транспортной инфраструктуры – улично-дорожная сеть.

Рекреационная зона – территории мест отдыха: парки, скверы. Проектом предлагается максимально сохранить существующие зелёные насаждения и благоустроить.

Зона сельскохозяйственного использования – это территории сельскохозяйственных угодий - пашни, сенокосы, пастбища, залежи, земли, занятые многолетними насаждениями (садами).Данные территории являются перспективными для освоения под жилое строительство.

С. Красный Яр

На территории села выделены следующие основные функциональные зоны:

- жилая зона;

- общественно-деловая зона;

- производственная зона;

- зона инженерной инфраструктуры;

- зона транспортной инфраструктуры;

- рекреационная зона;

- зона сельскохозяйственного использования;

- зона естественного озеленения.

п. Новый Путь

На территории села выделены следующие основные функциональные зоны:

- жилая зона;

- общественно-деловая зона;

- производственная зона;

- зона инженерной инфраструктуры;

- зона транспортной инфраструктуры;

- рекреационная зона;

- зона сельскохозяйственного использования;

- естественного озеленения;

- зона акваторий.

П. Чаячий

На территории села выделены следующие основные функциональные зоны:

- жилая зона;

- общественно-деловая зона;

- зона инженерной инфраструктуры;

- зона объектов инженерной инфраструктуры;

- зона транспортной инфраструктуры;

- зона сельскохозяйственного использования;

- естественного озеленения.

П. Семилетка

На территории села выделены следующие основные функциональные зоны:

- жилая зона;

- общественно-деловая зона;

- зона инженерной инфраструктуры;

- зона объектов инженерной инфраструктуры;

- зона транспортной инфраструктуры;

- зона сельскохозяйственного использования;

- зона акваторий.

Мероприятия по развитию основных функциональных зон для обеспечения размещения объектов капитального строительства.

Анализ тенденций экономического роста территории в качестве одной из важнейших составляющих включает в себя анализ демографической ситуации. Возрастная структура населения выступает в качестве значимых факторов в определении проблем и перспектив развития рынка рабочей силы, а, следовательно, и производственного потенциала территории. На демографические прогнозы в большой степени опирается планирование всего народного хозяйства: производство товаров и услуг, жилищного и коммунального хозяйства, трудовых ресурсов, подготовки кадров специалистов, школ и детских дошкольных учреждений, дорог и средств транспорта и многое другое.

Согласно расчетам численность населения на 1-ю очередь составит:

- с. Красный Яр - 1110 чел.;

- п. Новый Путь – 127 чел.;

- п. Чаячий – 87 чел.

- п. Семилетка- 17 чел.

На расчетный срок:

- с. Красный Яр: - 1220 чел.;

- п. Новый Путь – 140 чел.;

- п. Чаячий – 100 чел.

- п. Семилетка -20 чел.

- Жилая зона

- уплотнение жилой застройки за счет свободных территорий в пределах границ существующих населенных пунктов.

- Зоны общественного центра

- развитие существующего общественного центра;

- создание необходимого комплекса учреждений культурно-бытового обслуживания;

- достижение выразительного архитектурно-пространственного решения центра путем создания системы озеленения.

- Производственные зоны

- запланированы мероприятия по структурной и технологической реорганизации существующих производственных и коммунально-складских территорий, обеспечивающих соблюдение нормативных размеров санитарно-защитных зон;

- устройство санитарно-защитных зон.

- Зона транспортной инфраструктуры

- мероприятия по формированию зон транспортной инфраструктуры с целью повышения качества обслуживания транспорта;

- упорядочение сети улиц и проездов;

- мероприятия по обеспечению безопасности дорожного движения.

- Зона инженерной инфраструктуры

- реконструкция и строительство новых инженерных сетей;

- газификация населенных пунктов.

- Рекреационная зона

- насаждения общего пользования (скверы);

- насаждения ограниченного пользования (в группах жилых домов, на участках общественных учреждений, на территориях производственных комплексов);

- насаждения специального назначения (санитарно-защитные).

Мероприятия по развитию и размещению объектов капитального строительства.

- Размещение объектов жилищной сферы

В целях обеспечения оптимальных условий жизни и деятельности населения проектом предлагается:

с. Красный Яр

- расширение жилой застройки в северном направлении;

- строительство 15,793 тыс. кв.м на расчётный срок при размере приусадебного участка 0,20 га, выделены территории 8 га соответственно, что позволит обеспечить население общей жилой площадью 30 кв. м/чел;

п. Новый Путь

- строительство на свободной территории в северной части поселка 3,140 тыс. кв. м на расчётный срок при размере приусадебного участка 0,20 га, выделена территория 1,3 га, что позволит обеспечить население общей жилой площадью 30 кв. м /чел;

п. Чаячий

- строительство на свободной территории в южной части села 1,823 тыс. кв. м жилой площади на расчётный срок при размере приусадебного участка 0,20 га, выделена территория 1,5 га, что позволит обеспечить население общей жилой площадью 30 кв. м чел;

п. Семилетка

Проектируемую жилую застройку планируется разместить на месте ветхого и разрушенного жилья внутри населенного пункта. Под проектируемые жилые территории проектом выделено 0,6 га территории.

- строительство на свободной территории 0,242 тыс. кв. м жилой площади на расчётный срок при размере приусадебного участка 0,20 га, что позволит обеспечить население общей жилой площадью 40 кв. м /чел;

- Развитие общественного центра

- благоустройство центральной площади с. Красный Яр, включают в себя устройство газонов и цветников, а также установку малых архитектурных форм (скамейки, урны, светильники);

- в центре села в с. Красный Яр запланировано строительство сквера;

- Развитие и размещение объектов социальной сферы

С. Красный Яр

- капитальный ремонт СДК (1-ая очередь);

- капитальный ремонт участковой больницы (1-ая очередь);

- строительство магазинов смешанных  товаров 2 шт. (расч.срок);

- строительство кафе на 30 мест в центральной части (расч.срок);

- строительство здания, где будет расположена баня и пункт по приему белья в химчистку (расч.срок);

- спорткомплекс общего пользования общей площадью 70 м² пола в центральной части села (расч.срок);

- по улице Садовая в центре села планируется организовать сквер, площадью 1,0 га га (1-ая очередь);

- в северной части села планируется строительство спортплощадки и детской игровой площадки (расч.срок).

п. Новый Путь

- реконструкция школы с организацией при школе детского сада (расч.срок);

- строительство клуба на 10 мест (расч.срок);

- строительство спортивной площадки (расч.срок);

- строительство зоны отдыха на берегу пруда (1-ая очередь).

п. Чаячий

- строительство спортивной площадки (расч.срок);

- строительство клуба (расч.срок).

п. Семилетка

- строительство магазина смешанных  товаров 1 шт (расч.срок);

- строительство спортивной площадки (расч.срок);

- строительство клуба (расч.срок);

- строительство турбазы (расч.срок).

- Развитие и размещение объектов производственной сферы

с. Красный Яр

Генеральным планом предусмотрено строительство:

- Предприятия по переработке продукции птицеводства (СЗЗ=50 м).

Площадь производственных территорий составляет порядка 4,6% (9,1 га) от общей площади населенного пункта.

п. Новый Путь, п. Чаячий, п. Новый Путь

На перспективу роль личного сектора в производстве сельхозпродуктов сохранится.

Предполагается последующая трансформация части ЛПХ в крестьянские (фермерские) хозяйства, а также дальнейшее их развитие как формы семейного предпринимательства на основе расширения рыночных отношений с крупными и средними субъектами рынка. Для хозяйств всех форм собственности требуется:

- организация ремонта техники, закупка техники и минитехники;

- создание кооперативных и частных МТС, а также станций по техническому обслуживанию оборудования животноводческих ферм;

- агросервисное обслуживание;

- приобретение списанной техники и ее ремонт и пр.

Необходимо разработать систему сбора и закупок продукции ЛПХ, ее реализации, переработки (создание сети заготовительно-сбытовых кооперативов).

- Развитие и размещение объектов транспортной инфраструктуры

При проектировании улично-дорожной сети максимально учтена сложившаяся система улиц и направление перспективного развития населенного пункта, предусмотрены мероприятия по исключению имеющихся недостатков. Введена четкая дифференциация улиц по категориям в соответствии со СНиП 2.07.01-89* «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений».

с. Красный Яр

В проекте принята следующая классификация улично-дорожной сети с учетом функционального назначения улиц и дорог, интенсивности движения транспорта на отдельных участках и положения улиц в транспортной схеме населенного пункта:

- главные улицы;

- улицы в жилой застройке:

- основные;

- проезды.

Генеральным планом предлагается вариант дорожной одежды из асфальтобетона.

Вдоль основных улиц и дорог предлагается устройство тротуаров.

Ширина тротуаров вдоль главных улиц – 2,0 м, остальных - 1,0-1,5 м.

п. Новый Путь

В проекте принята следующая классификация улично-дорожной сети с учетом функционального назначения улиц и дорог, интенсивности движения транспорта на отдельных участках и положения в транспортной схеме деревни:

- улицы в жилой застройке:

- основная;

- проезды.

Генеральным планом предлагается вариант дорожной одежды из следующих конструктивных элементов:

- покрытие из асфальтобетона;

- песчано-гравийная смесь укрепленная цементом М 400 в количестве 5-7% толщиной 0,15 м.

п. Чаячий

В проекте принята следующая классификация улично-дорожной сети с учетом функционального назначения улиц и дорог, интенсивности движения транспорта на отдельных участках и положения в транспортной схеме деревни:

- улицы в жилой застройке:

- основная;

- проезды.

Генеральным планом предлагается вариант дорожной одежды из следующих конструктивных элементов:

- покрытие из асфальтобетона;

- песчано-гравийная смесь укрепленная цементом М 400 в количестве 5-7% толщиной 0,15 м.

Объекты транспортного обслуживания

В соответствии с п. 3.5.4. Нормативов градостроительного проектирования Алтайского края уровень автомобилизации на расчетный срок  составляет 370 автомобилей  на 1000 жителей. С учетом уровня автомобилизации количество легкового транспорта на конец расчетного периода составит вс. Красный Яр - 451 единиц.

Согласно п. 3.5.33. Нормативов градостроительного проектирования Алтайского края станции технического обслуживания следует проектировать из расчета 1 пост на 200 легковых автомобилей. Для обслуживания 450 единиц транспортного средства  необходимо 2 поста в с. Красный Яр.

Проектом генерального плана предусмотрено:

- строительство станции технического обслуживания на развилке автодорог Шипуново-Краснощеково и подъезд к с. Красный Яр.

В соответствии с п. 3.5.36. Нормативов градостроительного проектирования Алтайского края на 1200 автомобилей необходима 1 топливо-раздаточная колонка. При расчетном количестве автомобилей мощность автозаправочных станций должна составить 1 топливо-раздаточную колонку. Количество существующих  автозаправочных станций соответствует нормативным показателям. Размещение дополнительных автозаправочных станций планируется на развилке автодорог развилке автодорог Шипуново-Краснощеково и подъезд к с. Красный Яр.

Существующие автозаправочные станции сохраняются.

- Развитие и размещение объектов инженерной инфраструктуры

Водоснабжение

Исходными данными  для расчета хозяйственно-питьевого водоснабжения населенных пунктов  на расчетный срок служат материалы представленные Администрацией Краснояровского сельсовета, ОАО «Алтайское управление водопроводов». Нормы водопотребления приняты в соответствии со  СНиП 2.04.02-84. «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения», «Нормативами градостроительного проектирования Алтайского края», с учетом перспективной численности  населения по генеральному плану.

С. Красный Яр

В с. Красный Яр емкостей водозаборных сооружений достаточно для расчетных параметров комплексного территориального развития на  расчетный период.

Необходимо развитие внутрипоселковой водопроводной сети на вновь застраиваемой территории, протяженностью 1,017  км;

П. Новый Путь

Увеличение мощности водозаборных сооружений до 60 м3/сут.

Необходимо развитие внутрипоселковой водопроводной сети на вновь застраиваемой территории, протяженностью 1,062 км.

П. Чаячий

Увеличение мощности водозаборных сооружений до 58 м3/сут.

Необходимо развитие внутрипоселковой водопроводной сети на вновь застраиваемой территории, протяженностью 0,425 км.

П. Семилетка

Увеличение мощности водозаборных сооружений до 25 м3/сут.

Необходимо развитие внутрипоселковой водопроводной сети на вновь застраиваемой территории, протяженностью 0,465 км.

- Водоотведение

Нормы водоотведения бытовых сточных вод приняты по СНиП 2.04.03-85 и соответствуют нормам водопотребления.

Организация централизованной системы водоотведения из-за пучинистости грунтов нецелесообразна, поэтому проектом предусматривается водоотведение в индивидуальные накопители сточных вод для жилых и общественных зданий с вывозом стоков на очистные сооружения. Это позволяет сохранить площадь используемой хозяйственной территории и является предпочтительным для данного поселения.

с. Красный Яр, п. Чаячий, п. Новый Путь

Суточный расход бытовых сточных вод на расчетный срок составит 517,5 м3/сут.

Проектом предусматривается строительство полей фильтрации производительностью 517,5 м3/сут (производительность учитывает привозные стоки от индивидуальных накопителей сточных вод для жилых и общественных зданий). Также необходимо установить локальные очистные установки на предприятиях общественного питания (сбор жира), на предприятиях автомобильного транспорта (нефтепродуктов) и проектируемых производственных объектов.

На основании исходных данных, анализа территории и грунтов принимается  следующая система водоотведения поселения:

1. Реконструкция существующих очистных сооружений в с. Красный Яр.

Очистные сооружения рекомендуются с биологической очисткой сточных вод,  предусматривающие систему удаления и обеззараживания осадка и воздуха, отводимых от сооружения. А при использовании  УФО обеззараживании при контроле входящих и выходящих  сточных ввод слив  на рельеф, что  должно быть подтверждено санитарно – эпидемиологическим заключением Роспотребнадзора и сертификатом Госстандарта России (требуется проект).

Виду того, что частично будут применены локальные очистные сооружения, расход сточных вод для проектируемых очистных сооружений равен:

0,7 х517,5 м3/сут = 362,25 м3/сут.

При водоотведении нужно предусматривать мероприятия по исключению сброса:

– крупноразмерных пищевых отходов;

– вод от мойки автомашин;

– веществ, вредно воздействующих на процесс биологической очистки сточных вод;

– поверхностно-активных веществ от стирки белья, уборки помещений и чистки санитарных приборов, мойки посуды и т.д.

Использование автономных систем канализации, обеспечивающих сбор сточных вод от выпусков домов их отведение в местные сооружения  очистки в соответствии с требованиями санитарных и природоохранных норм, сброс в грунт или в накопительный водоем.

На расчетный срок территориального развития:

- применение станций систем биологической очистки канализационных стоков типа «Топас» («TOPAS»).

Для повторного использования воды для полива территории качество стоков после очистки должно соответствовать:

БПКПОЛН. - 3 мг/л;

взвешенные вещества - 3 мг/л;

аммонийный азот (по N) - 0,4 мг/л;

нитриты (по N) - 0,02 мг/л;

нитраты (по N) - 9 мг/л;

фосфаты (по Р2О5) - 1-2 мг/л;

СПАВ - 0,2-0,3 мг/л.

Данные мероприятия позволят улучшить и сохранить окружающую среду, обеспечить рациональный круговорот в природе, сохранить источники воды для жителей населенных пунктов МО Краснояровский сельсовет.

Теплоснабжение

Теплоснабжение жилой и общественной застройки на территории населенных пунктов следует предусматривать:

- централизованное – от котельных на твердом, жидком, газообразном топливе;

- децентрализованное – от автономных, квартирных теплогенераторов.

Выбор системы теплоснабжения районов новой застройки должен производиться на основе технико-экономического сравнения вариантов.

Для отдельно стоящих объектов могут быть оборудованы индивидуальные котельные.

Размещение источников теплоснабжения, тепловых пунктов в жилой застройке должно быть обосновано акустическими расчетами с мероприятиями по достижению нормативных уровней шума и вибрации по СНиП 41-02-2003, СНиП 2.07.01-89*, СНиП 41-01-2003.

Для жилой застройки и нежилых зон следует применять раздельные тепловые сети, идущие непосредственно от источника теплоснабжения.

В целях дальнейшего территориального развития, необходимо  разработать проектную документацию по развитию  теплоснабжения сел предусматривающую:

- реконструкцию и капитальный ремонт действующих сетей теплоснабжения;

- в соответствии с программой газификации населенных пунктов Алтайского края перевод тепловых процессов в существующем секторе жилой застройки на природный газ.

- теплоснабжение планируемого перспективного строительства жилья и социальных объектов обеспечивается строительством локальных газовых котельных в составе общественных зданий; газификацией жилого сектора  перспективной жилой застройки.

Электроснабжение

Резерв мощности существующей  энергетической инфраструктуры Краснояровского сельского поселения недостаточен для полного обеспечения расчетных параметров комплексного территориального развития на  расчетный период.

Генеральным планом с учетом изменения планировочной структуры населенных пунктов и ожидаемого роста присоединяемых мощностей на расчетный срок, предусмотрено:

- реконструкция в с. Красный Яр КТП-45-3-5 с увеличением мощности до 250 кВа;

- реконструкция в п. Новый Путь КТП-45-5-2 с увеличением мощности до 100 кВа

-  установка в зоне перспективной застройки:

КТП-10/0,4кВ мощностью 250кВа каждая на вновь застраиваемой территории в с. Красный Яр;

одной КТП-10/0,4кВ мощностью 100 кВА на вновь застраиваемой территории в п. Чаячий;

- проведение мероприятий по обеспечению резервным источником питания всех зданий и сооружений, относящихся к I и II категориям;

- ремонт и реконструкция распределительных сетей 10кВ и 0,4кВ по мере их физического износа;

-  строительство проектируемых сетей ВЛ-10кВ общей протяженностью:

в с. Красный Яр –  0,470  км;

в п. Чаячий –  0,286   км.

- Газоснабжение

Газоснабжение населенных пунктов будет осуществляться природным газом на расчетный срок в соответствии с программой газификации населенных пунктов Алтайского края.

Источник газоснабжения – газораспределительная станция (ГРС) (Шипуновская), на магистральном газопроводе, расположенная южнее границы села.

С. Красный Яр

В объеме системы газоснабжения с. Красный Яр предусмотрены:

- Строительство газопровода высокого давления I категории (до 1,2 МПа) от источника газоснабжения до ГГРП, расположенного в южной части села.

- Строительство (установка) головного газорегуляторного пункта (ГГРП), понижающего давление газа до высокого II категории (до 0,6 МПа).

- Строительство внутрипоселковых газовых сетей среднего давления до газорегуляторных пунктов ГРПШ, понижающих давление газа до низкого (0,0022 МПа).

- Строительство (установка) ГРПШ

- Строительство газораспределительных сетей низкого давления.

Расположение элементов системы газоснабжения (газопроводы среднего давления, ГГРП) и их производительность (ГГРП, ГРПШ) ориентировочно определены схемой газоснабжения (см. карту-схему инженерной инфраструктуры). Диаметры, материал и способы прокладки газовых сетей (надземные, подземные)  определяются на стадии разработки проектной документации.

При разработке отдельных проектов сетей низкого давления рекомендуется учитывать закольцовку с существующими и проектируемыми сетями соседних ГРПШ.

Для жилой застройки (частный сектор, многоквартирные дома) предусмотрена поквартирная газификация. Для административных и общественных зданий имеющих печное отопление (местные котельные) предусмотрен их перевод на газообразное топливо. Для зданий и сооружений отапливаемых централизовано предлагается замена существующих котельных на твердом топливе модульными котельными на газообразном топливе.

Использование природного газа предполагается на нужды отопления, горячего водоснабжения и пищеприготовления. Поквартирная газификация многоквартирных домов предполагает расход газа на нужды пищеприготовления и горячего водоснабжения.

Ориентировочный расчет потребности в газообразном топливе выполнен согласно СП 42-101-2003, СНиП 2.04.01 , СНиП 2.04.05 и СНиП 2.04.07. Расчетом не предусмотрен расход газа промышленными предприятиями на  производственные нужды.

Для определения расходов газа на бытовые нужды населения приняты укрупнённые нормы годового потребления на одного жителя по СП 42-101-2003 «Общие положения по проектированию и строительству газораспределительных систем из металлических и полиэтиленовых труб» и СНиП 42-01-2002 «Газораспределительные системы».

Использование газа предусматривается на:

приготовление пищи;

отопление, вентиляцию и горячее водоснабжение жилых и общественных зданий;

отопление и нужды производственных и коммунально-бытовых потребителей.

Проектом предлагается закольцевать газопроводы, благодаря чему достигнется более равномерный режим давления газа у всех потребителей и облегчается проведение различных ремонтных и эксплуатационных работ.

- Телефонизация

Согласно нормам телефонной плотности 270 телефонных номеров на 1000 жителей потребуется 400 телефонных точек.

Таблица 1

Расчет количества телефонов  МО Краснояровский сельсовет

| Наименование показателей | На расчетный срок |
| --- | --- |
| . |  |
| С. Красный Яр | 329 |
| П. Новый Путь | 38 |
| П. Чаячий | 27 |
| П. Семилетка | 6 |

- Телерадиовещание

На расчетный срок необходимо продолжить работы:

- по развитию межстанционной сети связи посредством замены существующих кабельных линий связи на волоконно-оптический кабель связи;

- по модернизации телефонной сети общего пользования, расширению сферы предоставляемых услуг связи и внедрению новых технологий.

Инженерно-технические мероприятия по подготовке территории.

Отрицательные физико-геологические явления на территории образования развиты слабо и выражаются в затоплении приозерных котловин паводковыми водами и их заболачивании. Кроме того следует отметить явление пучинистости грунтов, которые проявляются на значительной части территории.

В целях обеспечения инженерной защиты застроенных территорий и подготовки территории под перспективное освоение генеральным планом предусмотрен ряд мероприятий:

- подсыпка новых территорий выше границы подтопления территории;

- понижение уровня грунтовых вод путем дренирования территории;

- закрепление береговых склонов от неблагоприятного воздействия воды и ветра;

- вертикальная планировка проектируемой территории будет решаться на последующих стадиях.

Мероприятия по изменению целевого назначения земель.

В соответствии с п. 3 ч. 1 ст. 11 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» территорию образования составляют исторически сложившиеся земли населенных пунктов: с. Красный Яр, п. Новый Путь, п. Чаячий, п. Семилетка.

Землями сельскохозяйственного назначения признаются земли за границей населенного пункта, предоставленные для нужд сельского хозяйства, а также предназначенные для этих целей. В состав земель сельскохозяйственного назначения входят сельскохозяйственные угодья, земли, занятые внутрихозяйственными дорогами, коммуникациями, лесными насаждениями, зданиями, строениями, сооружениями, используемые для производства, хранения и первичной переработки сельскохозяйственной продукции.

Землями промышленности и иного специального назначения являются земли, расположенные за границами населенных пунктов и используемые или предназначенные для обеспечения деятельности организаций и эксплуатации объектов транспорта, осуществления иных специальных задач.

На территории образования есть также земли запаса, к которым относятся земли, находящиеся в государственной собственности и не предоставленные гражданами или юридическим лицам. Использование земель запаса допускается после перевода их, в порядке предусмотренным действующим законодательством, в другую категорию.

Землями населенных пунктов признаются земли, используемые и предназначенные для застройки и развития населенных пунктов. Границы с. Красный Яр, п. Новый Путь, п. Чаячий, п. Семилетка отделяют земли населенных пунктов от земель сельскохозяйственного назначения, промышленности и иного специального назначения, водного фонда, земель запаса. Таким образом, в соответствии с земельным законодательством в составе земель населенных пунктов не могут находиться земли других категорий.

В ходе подготовки проекта генерального плана, в целях развития образования в целом и входящих в его состав населенных пунктов возникла необходимость изменения земель промышленности, земель населенного пункта. В результате изменения границ, баланс земель в границах МО Краснояровский сельсовет выглядит согласно табл.2

Таблица 2

| Наименование показателей | Площадь,га, поданным земельного комитета |  | Площадь,га, по данным топосъемки |  | Площадь,га, на расчетный срок |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | га | % | га | % |  |  |
| Земли с/х назначения | 20593,0 | 98,2 |  |  | 20618,24 | 97,0 |
| Земли населённых пунктов, в том числе | 175,0 | 0,83 | 393,4 |  | 374,8 | 1,8 |
| С. Красный Яр | 125,0 |  | 199,5 |  | 202,57 |  |
| П. Новый Путь | 16,0 |  | 55,9 |  | 33,68 |  |
| П. Семилетка | 11,0 |  | 55,6 |  | 55,6 |  |
| П. Чаячий | 23,0 |  | 82,4 |  | 82,95 |  |
| Земли промышленности, транспорта, энергетики | 57,0 | 0,27 |  |  | 92,86 | 0,4 |
| транспорта из них: |  |  |  |  |  |  |
| автомобильного | 57,0 |  |  |  | 57,0 |  |
| иного специального назначения перспект. |  |  |  |  | 6,24 |  |
| Земли особо охраняемых территорий и объектов | - |  | - |  | 34,1 | 0,1 |
| Земли запаса | 126,0 | 0,6 |  |  | 126,0 | 0,6 |
| Земли водного фонда | 20,0 | 0,1 |  |  | 20,0 | 0,1 |
| Итого земель в границах сельсовета | 20971,0 | 100 | 21266,0 |  | 21266,0 | 100 |

В соответствии со ст. 8 Федерального закона от 21.12.2004 № 172-ФЗ «О переводе земель или земельных участков из одной категории в другую» установление или изменение границ населенных пунктов, а также включение земельных участков в границы населенных пунктов либо исключение земельных участков из границ населенных пунктов является переводом земель населенных пунктов или земельных участков в составе таких земель в другую категорию либо переводом земель или земельных участков в составе таких земель из других категорий в земли населенных пунктов.

Таким образом, установление или изменение границ населенных пунктов является переводом земель или земельных участков иных категорий (земель сельскохозяйственного назначения) в земли населенных пунктов. Установлением или изменением границ населенного пункта является утверждение или изменение генерального плана образования, отображающего границы населенных пунктов, расположенных в границах образования.

Мероприятия по охране окружающей среды

- Зоны с особыми условиями использования

Основными мероприятиями по охране окружающей среды и поддержанию благоприятной санитарно-эпидемиологической обстановки в условиях градостроительного развития образования, является установление зон с особыми условиями использования территории.

Наличие тех или иных зон с особыми условиями использования определяет систему градостроительных ограничений территории, от которых во многом зависят планировочная структура образования, условия развития селитебных территорий или промышленных зон.

Зоны с особыми условиями использования на территории образования представлены:

- санитарно-защитными зонами (СЗЗ) предприятий, сооружений и иных объектов;

- водоохранными зонами;

- зонами охраны источников водоснабжения;

- охранными и санитарно-защитными зонами инженерной и транспортной инфраструктуры.

Градостроительные ограничения на территории образования появляются в связи с наличием зон с особыми условиями использования.

- Санитарно-защитные зоны

Согласно СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов» санитарно-защитная зона должна отделять предприятие от жилой застройки. Она предназначается для обеспечения требуемых гигиенических норм содержания в приземном слое атмосферы загрязняющих веществ, уменьшения отрицательного влияния предприятий на население.

Санитарно-защитная зона не может рассматриваться как резервная территория предприятия или как перспектива для развития селитебной зоны.

В настоящее время предприятия, сооружения и объекты, являющиеся источниками загрязнения окружающей среды не имеют проектов санитарно-защитных зон и располагаются в непосредственной близости от жилой застройки. На территории образования расположены следующие объекты, требующие организации санитарно-защитных зон в соответствие с СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов»:

С. Красный Яр: гаражи и складские помещения СПК совхоз «Шипуновский»

В результате проектных решений объекты, являющиеся источниками загрязнения окружающей среды, предусматривается размещать от жилой застройки на расстоянии, обеспечивающем нормативный размер санитарно-защитных зон.

Для каждого объекта предприятием должен разрабатываться проект санитарно-защитной зоны. В этих проектах предусматриваются конкретные мероприятия, учитывающие специфику предприятия и защиту от его вредных воздействий.

В проекте санитарно-защитной зоны на строительство новых, реконструкцию или техническое перевооружение действующих промышленных объектов, производств и сооружений должны быть предусмотрены мероприятия и средства на организацию санитарно-защитных зон, включая отселение жителей, в случае необходимости. Выполнение мероприятий, включая отселение жителей, обеспечивают должностные лица соответствующих промышленных объектов и производств.

Санитарно-защитная зона или какая-либо ее часть не может рассматриваться как резервная территория объекта и использоваться для расширения промышленной или жилой территории без соответствующей обоснованной корректировки границ санитарно-защитной зоны.

- Водоохранные зоны

Помимо санитарно-защитных зон на территории образования градостроительные ограничения на использование территории накладывает наличие водоохранных зон.

Водоохранные зоны и прибрежные защитные полосы водных объектов устанавливаются в соответствие со статьей 65 Водного кодекса Российской Федерации. Разработанных и утвержденных проектов водоохранных зон и прибрежных защитных полос водных объектов в районе образования в настоящее время нет, поэтому для отображения водоохранных зон и прибрежных защитных полос на схемах был использован нормативно-правовой подход, который предполагает установление размеров водоохранных зон и прибрежных защитных полос в зависимости от длины рек и площади озер на основе утвержденных федеральных нормативов без учета региональной специфики.

Ширина водоохранной зоны р.Алей установлена в размере 200 м. Ширина прибрежной защитной полосы водотоков образования устанавливается в размере 30 м.

- Зоны санитарной охраны источников питьевого водоснабжения

На всех проектируемых и реконструируемых водопроводных системах хозяйственно-питьевого назначения предусматриваются зоны санитарной охраны в целях обеспечения их санитарно-эпидемиологической надежности. зоны санитарной охраны водопроводов хозяйственно-питьевого назначения в соответствии с п. 2.4.3. СанПиН 2.1.4.027 95 не менее 10 м при диаметре водоводов до 1000 мм.

Ширину санитарно-защитной полосы следует принимать по обе стороны от крайних линий водопровода.

- Охранные и санитарно-защитные зоны объектов транспортной и инженерной инфраструктуры

Из объектов инженерной инфраструктуры, имеющих градостроительные ограничения на территории муниципального образования, проходят линии электропередачи 10 (6), 35, 110 кВ.

Охранные зоны от линий электропередачи напряжением 10(6), 35, 110 кВ  устанавливаются соответственно в размере 10, 15, 20 метров, в соответствии с «Правилами установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах зон», утвержденными Постановлением Правительства Российской Федерации от 24 февраля 2009г. №160.

Для автомобильной дороги IV-V категории -30 м в соответствии со СНиП 2.07.01-89* «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений» и СНиП 2.05.02-85* «Автомобильные дороги».

Санитарно-защитная зона полей фильтрации составляет 300 м, от котельных 50 м.

- санитарно-защитная зона кладбищ составляет  50 м.

- санитарно-защитные зоны 1000 м от полигона бытовых отходов и 1000 м от скотомогильника (500 м ямы с биологическими камерами).

Охранная зона газопровода высокого давления, проходящего по территории жилой застройки, устанавливается в соответствии со СНиП 2.07.01-89* «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений». Ширина охранной зоны газопровода устанавливается в размере 7 метров от оси газопровода с каждой стороны.

- Мероприятия по охране атмосферного воздуха

В целом для улучшения качества атмосферного воздуха в населенных пунктах образования генеральным планом предложены следующие мероприятия:

  - разработка проектов организации санитарно-защитных зон для источников загрязнения атмосферного воздуха;

  - организация воздухоохранных мероприятий, включающих в себя оснащение специальными фильтрами очистки и улавливания загрязняющих веществ на всех объектах, оказывающих негативное влияние на состояние атмосферного воздуха;

  - использование в качестве топлива в котельных природного газа.

- Мероприятия по охране водной среды

- разработка проектов организации водоохранных зон и прибрежных защитных полос, расчистка прибрежных территорий;

- Мероприятия по предотвращению загрязнения и разрушения почвенного покрова:

- проведение технической рекультивации земель нарушенных при строительстве и прокладке инженерных сетей;

- выявление и ликвидация несанкционированных свалок, захламленных участков с последующей рекультивацией территории;

- контроль за качеством и своевременностью выполнения работ по рекультивации нарушенных земель.

- Мероприятия по санитарной очистке

Основными положениями организации системы санитарной очистки являются:

- сбор, транспортировка, обезвреживание и утилизация всех видов отходов;

- уборка территорий от мусора, смета, снега, мытье усовершенствованных покрытий.

Организация системы санитарной очистки надлежащим образом чрезвычайно актуальна вследствие гидравлической зависимости водных систем от состояния территории селитебной и промышленной зон, от состояния почвы.

Генеральным планом предусмотрены следующие мероприятия по санитарной очистке территории образования:

- закрытие существующих: полигона ТБО;

- организация полей фильтрации, полигона ТБО, скотомогильника отвечающих СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03;

- организация планово-регулярной системы очистки территории муниципального образования, своевременного сбора и вывоза твердых бытовых отходов на полигоны;

- организация проектирования и строительства объектов по утилизации и переработке отходов;

- селективный сбор и сортировка отходов перед их обезвреживанием с целью извлечения полезных и возможных к повторному использованию компонентов.

Среднегодовая потребность в территории полигона (га) при среднегодовом расчетном объеме твердых бытовых отходов 450 кг на человека в год, на расчетный срок до 2030 года составит:

с. Красный Яр -1,6 га;

п. Новый Путь -0,2 га;

п. Чаячий- 0,2 га;

п. Семилетка -0,2 га.

Мероприятия по благоустройству и озеленению

Основным направлением в проектируемом озеленении населенных пунктов является создание системы озеленения.

Проектом предусматриваются следующие виды озеленения:

- насаждения общего пользования (парк, скверы);

- насаждения ограниченного пользования (в группах жилых домов, на участках общественных учреждений, на территориях производственных комплексов);

- насаждения специального назначения (санитарно-защитные, ветрозащитные, водоохранные и т.д.).

с. Красный Яр

Насаждения общего пользования планируется разместить:

- по улице Садовая в центре села планируется организовать сквер, площадью 1,0 га.

- в северной части села планируется разместить зону отдыха, включающую детскую игровую площадку, площадь которой составит 0, 1 га.

- за границей населенного пункта в районе водохранилища планируется организовать зону отдыха (пляж).

- в северной части МО Краснояровский сельсовет планируется организовать зону отдыха на р. Поперечной, где возможна рыбалка (15,7 га).

п. Новый Путь

- в юго-западной части села  на берегу озера планируется разместить зону отдыха, включающую пляж -0,2 га.

п. Чаячий

- в районе пруда за границей населенного пункта планируется организовать зону отдыха (14,8 га).

п. Семилетка

- в районе пруда планируется организовать турбазу (0,9 га).

Озеленение парка, скверов, участков общественных учреждений, жилых территорий рекомендуется в виде свободного размещения групп деревьев и кустарников.

Зеленые насаждения специального назначения включают:

- озеленение  санитарно-защитных зон молочно-товарной фермы;

- придорожные полосы озеленения автодороги Шипуново-Краснощеково.

В санитарно-защитной зоне рекомендуется рядовая посадка высокорастущих деревьев с широкой густой кроной и кустарника. Для озеленения рекомендуются следующие породы деревьев и кустарников: береза, осина, ель, тополь.

Территории детских учреждений и производственных территорий рекомендуется обсадить «живой» изгородью.

Мероприятия по предупреждению чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера. Мероприятия по гражданской обороне

- Мероприятия по предотвращению чрезвычайных ситуаций природного характера

На территории образования возможны такие чрезвычайные ситуации природного характера как лесные пожары, затопление паводковыми водами, обрушение берегов, снежные заносы.

Для предотвращения развития чрезвычайных ситуаций природного характера необходимо проведение мероприятий по берегоукреплению опасных участков, отсыпке территорий, подверженных затоплению паводковыми водами. В границах зон затопления запрещается строительство.

Наибольшую опасность для территории образования представляют лесные пожары.

Кроме специализированных формирований (пожарных, горноспасательных, медиков), в случае аварий должно быть задействовано трудоспособное население и воинские части.

Для борьбы с оползанием грунтов в условиях образования необходимо применение подпорных стенок. Подпорные стены служат для предотвращения разрушения откосов, образовавшихся в результате строительства (дорог, сооружений). При строительстве необходимо устраивать глиняный экран перед стенкой для отвода воды из грунтов.

- Мероприятия по предотвращению чрезвычайных ситуаций техногенного характера

На территории образования большинство потенциально опасных объектов характеризуется 2, 3, классами опасности, преимущественно техногенноопасными и пожароопасными. К ним относятся, котельные, автозаправочные станции, склады ГСМ. Среди чрезвычайных ситуаций техногенного характера большая доля приходится на пожары на объектах социально бытового назначения, причинами которых в основном являются нарушения правил пожарной безопасности, правил эксплуатации электрооборудования и неосторожное обращение с огнем.

В целом на территории образования необходимо проведение следующих мероприятий по предотвращению чрезвычайных ситуаций техногенного характера:

- обеспечение санитарно-защитных зон и противопожарных разрывов от складов ГСМ;

- контроль за состоянием емкостей с ГСМ, замена поврежденного коррозией оборудования;

- применение изоляционных покрытий, исключающих попадание нефтепродуктов в почву;

- строгое соблюдение противопожарных нормативов и требований.

Предотвращение образования взрыво- и пожароопасной среды на объектах теплоснабжения обеспечивается:

- применением герметичного производственного оборудования;

- соблюдением норм технологического режима;

- контролем состава воздушной среды и применением аварийной вентиляции.

Для обеспечения нормального функционирования объектов жизнеобеспечения и предотвращения возникновения чрезвычайных ситуаций необходимо соблюдение специального режима в пределах охранных зон объектов инженерной и транспортной инфраструктуры. Наличие охранных зон объектов инженерной и транспортной инфраструктуры в комплексе зон с особыми условиями образования накладывает дополнительные ограничения хозяйственного освоения территории образования.

2.9 Мероприятия по сохранению объектов культурного наследия

1. Право пользования объектами культурного наследия, включенными в реестр, право пользования земельными участками, в пределах которых располагаются объекты археологического наследия, право пользования выявленными объектами культурного наследия осуществляется физическими и юридическими лицами с обязательным выполнением следующих требований:

обеспечение целостности и сохранности объектов культурного наследия;

предотвращение ухудшения физического состояния объектов культурного наследия и изменения особенностей, составляющих предмет охраны, в ходе эксплуатации;

проведение мероприятий по обеспечению физической сохранности объектов культурного наследия;

применение мер по обеспечению сохранности объектов культурного наследия при проектировании и проведении хозяйственных работ;

обеспечение режима содержания земель историко-культурного назначения;

обеспечение доступа к объектам культурного наследия;

иные требований, установленных законодательством.

2. На территории объектов культурного наследия запрещается проведение земляных, строительных, мелиоративных, хозяйственных и иных работ за исключением работ по сохранению данного памятника и (или) его территории, а также хозяйственной деятельности, не нарушающей целостности памятников и не создающей угрозы его повреждения, разрушения или уничтожения.

3. Мероприятия по обеспечению физической сохранности объектов культурного наследия (работы по сохранению памятников) включают в себя ремонтно-реставрационные, научно-исследовательские, изыскательские, проектные и производственные работы, работы по консервации, приспособлению объектов культурного наследия для современного использования, научно-методическое руководство, технический и авторский надзор, в исключительных случаях – спасательные археологические полевые работы (археологические раскопки).

Работы по сохранению памятников проводятся по согласованию с органом охраны объектов культурного наследия Алтайского края –  управлением Алтайского края по культуре и архивному делу.

4. Меры по обеспечению сохранности объектов культурного наследия при проектировании и проведении землеустроительных, земляных, строительных, мелиоративных, хозяйственных и иных работ (далее – хозяйственных работ) включают в себя:

разработку разделов об обеспечении сохранности объектов культурного наследия в проектах проведения хозяйственных работ;

включение в состав указанных разделов мероприятий по обеспечению физической сохранности объектов культурного наследия;

согласование проектирования и проведения работ с управлением Алтайского края по культуре и архивному делу;

приостановку хозяйственных работ в случае обнаружения объекта, обладающего признаками объекта культурного наследия (ранее неизвестного памятника археологии);

информирование об обнаруженном объекте управления Алтайского края по культуре и архивному делу;

возобновление приостановленных работ по письменному разрешению управления Алтайского края по культуре и архивному делу, после устранения угрозы нарушения целостности и сохранности выявленного объекта культурного наследия.

5. К землям историко-культурного назначения, правовой режим которых регулируется земельным законодательством Российской Федерации, относятся земельные участки в границах территорий объектов культурного наследия, включенных в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, а также в границах территорий выявленных объектов культурного наследия.

6. Условия доступа к объекту культурного наследия устанавливаются собственником объекта культурного наследия по согласованию с управлением Алтайского края по культуре и архивному делу.

7. Собственники и пользователи земельных участков, в границах которых находятся объекты археологического наследия, уведомляются о расположении археологических объектов на принадлежащих им земельных участках, о требованиях к использованию данных земельных участков.

8. Собственники (пользователи) объектов культурного наследия, земельных участков, в пределах которых находятся объекты археологического наследия, заключают охранные обязательства с управлением Алтайского края по культуре и архивному делу.

9. В целях обеспечения сохранности объекта культурного наследия в его исторической среде на сопряженной с ним территории устанавливаются зоны охраны объекта культурного наследия: охранная зона, зона регулирования застройки и хозяйственной деятельности, зона охраняемого природного ландшафта.

Границы зон охраны объектов культурного наследия, режимы использования земель и градостроительные регламенты в границах данных зон утверждаются Администрацией Алтайского края на основании проектов зон охраны объектов культурного наследия.

- МЕРОПРИЯТИЯ ПО территориальному планированию МО КРАСНОЯРОВСКИЙ СЕЛЬСОВЕТ.

- Создание условий для реализации разработанного проекта территориального планирования, как инструмента регулирования в области градостроительных и земельно-имущественных отношений:

- обеспечение публичности градостроительной документации.

- устранение излишних административных барьеров при оформлении исходно – разрешительной документации.

- выполнение топографической съемки М 1 : 2000 селитебных территорий для  проектов планировки и застройки, межевания данных территорий.

- разработка «Правил землепользования и застройки» населенных пунктов МО Краснояровский сельсовет.

- Долевое строительство объектов инженерного обеспечения.

- Строительство и реконструкция объектов социального и культурно-бытового обслуживания местного значения, согласно выполненного расчета.

- Строительство домов усадебного типа, в т.ч. для отселения жителей из СЗЗ за счёт соответствующих промышленных объектов и производств, согласно расчета потребности..

- Строительство новых водонапорных башен для обеспечения водой новых селитебных кварталов.

- Строительство высоковольтных ЛЭП и КТП для обеспечения электроэнергией новых селитебных кварталов.

- Перевод котельных на газ.

- Строительство дорог и проездов жилых улиц для транспортного обеспечения новых селитебных кварталов.

- Увеличение мощности коммунально–эксплуатационной организации по обслуживанию жилищного комплекса.

- Создание системы озеленения в населенных пунктах МО Краснояровский сельсовет.

- Перенос объектов негативного воздействия из селитебной зоны.

- Закрытие существующих полигона ТБО и строительство новых.

- Строительство АЗС и объектов дорожного сервиса на автодороге Шипуново-Краснощеково.

Мероприятия по территориальному планированию МО Краснояровский сельсовет

| № п/п | Наименование объекта | Место размещения объекта | Параметры объекта | Мероприятия | Срок реализации |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - Разработка проектной документации |  |  |  |  |  |
| 1.1 | выполнение землеустроительных работ по формированию земельных участков для перевода из одной категории земель в другую | Краснояровский с/с | га | разработка проектной документации | 2011-2017 гг. |
| 1.2 | разработка «Правил землепользования и застройки» | с.Красный Яр, п. Новый Путь, п. Чаячий, п. Семилетка | - | разработка проектной документации | 2011-2012 гг. |
| - Социальная сфера |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Участковая больница | с.Красный Яр | 30 мест | капитальный ремонт | 2011-2012 гг |
| 2.2 | Школа | п. Новый Путь | 30 мест | реконструкция | 2018-2031 гг. |
| 2.3 | СДК | с.Красный Яр | 200 мест | капитальный ремонт | 2011-2018 гг. |
| 2.4 | клуб | п. Новый Путь | 10 мест | строительство | 2011-2018 гг. |
| 2.5 | клуб | п. Чаячий | 10 мест | строительство | 2011-2018 гг. |
| 2.6 | клуб | п. Семилетка | 10 мест | строительство | 2011-2018 гг. |
| 2.7 | магазин смешанных товаров | с.Красный Яр | 70 кв м | строительство | 2018-2031 гг... |
| 2.8 | магазин смешанных товаров | п. Новый Путь | 20 кв м | строительство | 2018-2031 гг... |
| 2.9 | магазин смешанных товаров | п. Семилетка | 20 кв м | строительство | 2018-2031 гг... |
| 2.10 | кафе | с.Красный Яр | 35 мест | строительство | 2018-2031 гг... |
| 2.11 | рынок | с.Красный Яр | 20 кв м | строительство | 2018-2031 гг |
| 2.12 | Здание бани и пункта по приему белья в химчистку | с.Красный Яр | 7 мест | строительство | 2018-2031 гг |
| 2.13 | спорткомплекс | с.Красный Яр | 70 кв м | строительство | 2018-2031 гг. |
| 2.14 | Спортивная площадка | с.Красный Яр | 0,3 га | строительство | 2011-2017 гг. |
| 2.15 | Спортивная площадка | п. Новый Путь | 0,1 га | строительство | 2011-2017 гг. |
| 2.16 | Спортивная площадка | п. Чаячий | 0,26 га | строительство | 2011-2017 гг. |
| 2.17 | Спортивная площадка | п. Семилетка | 0,7 га | строительство строительство | 2011-2017 гг. |
| - Жилищная сфера |  |  |  |  |  |
| 3.1 | индивидуальные жилые дома | с. Красный Яр | 6,9 тыс. м2 | строительство | 2011-2017 гг |
|  |  |  | 8,8 тыс. м2 |  | 2018-2031 гг |
| 3.2 | индивидуальные жилые дома | п. Новый Путь | 3,1тыс. м2 | строительство | 2018-2031 гг |
| 3.3 | индивидуальные жилые дома | п. Чаячий | 1,8 тыс. м2 | строительство | 2018-2031 гг |
| 3.4 | индивидуальные жилые дома | п. Семилетка | 0,24 тыс. м2 | строительство | 2018-2031 гг |
| - Производственная сфера |  |  |  |  |  |
| 4.1 | Предприятие по переработке продукции птицеводства | с. Красный Яр | проект | строительство | 2018-2031 гг. |
| 5.Строительство объектов туристско-рекреационного назначения |  |  |  |  |  |
| 5.1 | сквер | с. Красный Яр | 1,0 га | строительство | 2018-2030 гг. |
| 5.2 | детская игровая площадка | с. Красный Яр | 0,1 га | строительство | 2018-2030 гг. |
| 5.3 | зона отдыха с обустройством пляжа | Краснояровский сельсовет с/с | 3,6га | строительство | 2018-2030 гг |
| 5.4 | зона отдыха на р. Поперечной, где возможна рыбалка | Краснояровский сельсовет с/с | 15,7 га | строительство | 2018-2030 гг. |
| 5.5 | зона отдыха с обустройством пляжа | п. Новый Путь | 0,3 га | строительство | 2018-2030 гг |
| 5.6 | зона отдыха с обустройством пляжа | Краснояровский сельсовет с/с около п. Чаячий | 14,8 | строительство | 2018-2030 гг |
| 5.7 | турбаза | п. Семилетка | 0,9 га | строительство | 2018-2030 гг. |
| 6.Транспортная инфраструктура |  |  |  |  |  |
| 6.1 | Улично-дорожная сеть | с. Красный Яр | 18,5 км | ремонт | 2011-2017 гг. |
|  |  |  | 0,9 км | строительство |  |
|  |  |  |  |  | 2018-2031 гг. |
| 6.2 | Улично-дорожная сеть | п. Новый Путь | 2,2 км | реконструкция | 2011-2031 гг. |
|  |  |  | 0,25 км | строительство |  |
| 6.3 | Улично-дорожная сеть | п. Чаячий | 2,4 км | строительство | 2011-2030 гг. |
| 6.4 | Улично-дорожная сеть | п. Семилетка | 2,5 км | строительство | 2011-2030 гг |
| 6.5 | Подъезд к объектам специального назначения | Краснояровский сельсовет с/с | 0,4 км | строительство | 2011-2018 гг. |
| 6.6 | СТО | а/д Шипуново-Краснощеково | 1 шт | строительство | 2017-2031 гг. |
| 6.7 | АЗС | а/д Шипуново-Краснощеково | 1 шт. | строительство | 2018-2031 гг. |
| 7. Инженерная инфраструктура |  |  |  |  |  |
| 7.1 | водопроводная сеть | с. Красный Яр | 1,017 км | строительство | 2011-2031 гг |
| 7.2 | водопроводная сеть | п. Новый Путь | 1,062 км | строительство | 2011-2031 гг |
| 7.3 | водопроводная сеть | п. Чаячий | 0,425 км | строительство | 2011-2017 гг. |
| 7.4 | водопроводная сеть | п. Семилетка | 0,465 км | строительство | 2011-2015 гг. |
| 7.5 | скважина | п. Новый Путь | 60 куб. м | строительство | 2011-2031 гг. |
| 7.6 | скважина | п. Чаячий | 58 куб. м | строительство | 2011-2031 гг. |
| 7.7 | скважина | п. Семилетка | 25 куб. м | строительство | 2011-2031 гг. |
| 7.8 | поля фильтрации | с. Красный Яр | 4 га | строительство | 2011-2031 гг. |
| 7.9 | КТП 10/0,4кВ | с. Красный Яр | КТП-45-3-5 с увеличением мощности до 250 кВа | реконструкция | 2011-2031 гг. |
| 7.10 | КТП 10/0,4кВ | п. Новый Путь | КТП-45-3- мощность 100кВа | реконструкция | 2011-2031 гг. |
| 7.11 | КТП 10/0,4кВ | с. Красный Яр | КТП- мощность до 250 кВа | строительство | 2011-2031 гг. |
| 7.12 | КТП 10/0,4кВ | п. Чаячий | КТП- мощность до 100 кВа | строительство | 2011-2031 гг. |
| 7.13 | ВЛ-10кВ | с. Красный Яр | 0,470 км | строительство | 2011-2031 гг. |
| 7.14 | ВЛ-10кВ | п. Чаячий | 0,286 км | строительство | 2011-2031 гг. |
| 7.15 | газоснабжение | Все населенные пункты МО Краснояровский сельсовет | проект | строительство | 2018-2031 гг |
| 7.16 | линии связи | Все населенные пункты пункты МО Краснояровский сельсовет | проект | реконструкция | 2018-2031 гг |
| 8.Охрана окружающей среды |  |  |  |  |  |
| 8.1 | скотомогильник | с. Красный Яр | 0.06 га | строительство | 2011-2017 гг. |
| 8.2 | полигон твердых бытовых отходов | с. Красный Яр | 1,6 га. | строительство | 2011-2017 гг. |
| 8.4 | зелёные насаждения в СЗЗ | с. Красный Яр | 477 м | посадка | 2018-2031 гг. |
| 8.5 | полигон твердых бытовых отходов | п. Новый Путь | 0,2 га. | строительство | 2011-2017 гг. |
| 8.6 | скотомогильник | п. Новый Путь | 0.06 га | строительство | 2011-2017 гг. |
| 8.7 | полигон твердых бытовых отходов | п. Чаячий | 0,2 га | строительство | 2011-2017 гг. |
| 8.8 | скотомогильник | п. Чаячий | 0,06 га | строительство | 2011-2017 гг. |
| 8.9 | полигон твердых бытовых отходов | п. Семилетка | 0,2 га | строительство | 2011-2017 гг. |
| 8.10 | скотомогильник | п. Семилетка | 0,06 га | строительство | 2011-2017 гг. |

- ОСНОВНЫЕ ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ ГЕНЕРАЛЬНОГО ПЛАНА МО КРАСНОЯРОВСКИЙ СЕЛЬСОВЕТ.

| № п/п | Наименование показателя | Единица измерения | Современное состояние |  |  |  |  |  |  | Расчетный срок |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | По отчету |  | По топографическим данным |  |  |  |  |  |
| 1 | ТЕРРИТОРИЯ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Общая площадь муниципального образования | га | 20971,0 |  | 21266 |  |  |  |  | 21266 |
|  |  | % | 100 |  | 100 |  |  |  |  | 100 |
| 1.2 | Земли сельскохозяйственного назначения | га | 20593,0 |  |  |  |  |  |  | 21625,19 |
|  |  | % | 91,37 |  |  |  |  |  |  | 90,05 |
| 1.3 | Земли населенных пунктов | га | 175,0 |  | 393,4 |  |  |  |  | 374,8 |
|  |  | % | 0,83 |  |  |  |  |  |  | 1,8 |
| 1.4 | Земли промышленности и иного специального назначения | га | 57,0 |  |  |  |  |  |  | 92,86 |
|  |  | % | 0,27 |  |  |  |  |  |  | 0,4 |
| 1.5 | Земли особо охраняемых территорий и объектов | га | - |  |  |  |  |  |  | 34,1 |
|  |  | % |  |  |  |  |  |  |  | 0,1 |
|  | Земли водного фонда | га | 20 |  |  |  |  |  |  | 20 |
|  |  | % | 0,1 |  |  |  |  |  |  | 0,1 |
| 1.6 | Земли запаса | га | 126,0 |  |  |  |  |  |  | 126,0 |
|  |  | % | 0, 6 |  |  |  |  |  |  | 0, 6 |
| I | Общая площадь территории в границе населенного пункта с. Красный Яр | га | 125,0 |  | 199,5 |  |  |  |  | 202,57 |
|  |  | % | 0.6 |  | 0,9 |  |  |  |  | 1.0 |
|  | в том числе |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | жилые зоны | га |  |  | 106,3 |  |  |  |  | 114,3 |
|  |  | % от общей площади земель в установленных границах села Красный Яр |  |  | 53,3 |  |  |  |  | 56,4 |
| 1.2 | общественно-деловые зоны | га |  |  | 9,4 |  |  |  |  | 17,4 |
|  |  | % |  |  | 4,7 |  |  |  |  | 8,6 |
| 1.3 | производственная зона | га |  |  | 10,9 |  |  |  |  | 10,9 |
|  |  | % |  |  | 4,6 |  |  |  |  | 4,5 |
|  | в том числе |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3.1 | производственного назначения | га |  |  | 9,1 |  |  |  |  | 9,1 |
|  |  | % |  |  | 4,6 |  |  |  |  | 4,5 |
|  | зоны объектов инженерной инфраструктуры | га |  |  | 1,3 |  |  |  |  | 1,3 |
|  |  | % |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.4 | зоны инженерной инфраструктуры | га |  |  | 21,3 |  |  |  |  | 23,3 |
|  |  | % |  |  | 10,7 |  |  |  |  | 11,5 |
| 1.5 | зоны транспортной инфраструктуры | га |  |  | 7,4 |  |  |  |  | 8,0 |
|  |  | % |  |  | 3,7 |  |  |  |  |  |
| 1.6 | рекреационные зоны | га |  |  | 2,7 |  |  |  |  | 3,8 |
|  |  | % |  |  | 1,4 |  |  |  |  | 1,9 |
| 1.7 | зоны сельскохозяйственного использования | га |  |  | 34,6 |  |  |  |  | 16,87 |
|  |  | % |  |  | 17,3 |  |  |  |  | 8,3 |
| 1.8 | зона естественного озеленения | га |  |  | 7,5 |  |  |  |  | 8,0 |
|  |  | % |  |  | 3,8 |  |  |  |  | 3,8 |
|  | В том числе озеленение спецназначения |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,2 |
| 2 | НАСЕЛЕНИЕ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Общая численность постоянного населения | чел. | 1060 |  |  |  |  | 1220 |  |  |
|  |  | % роста от существующей численности постоянного населения |  |  |  |  |  | 15,1 |  |  |
| 2.2 | Плотность населения на территории жилой застройки постоянного проживания | чел. на га | 9,97 |  |  |  |  | 10,67 |  |  |
| 2.3 | Возрастная структура населения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3.1 | младше трудоспособного возраста | чел. | 218 |  |  |  |  | 211 |  |  |
|  |  | % | 16,4 |  |  |  |  | 17,3 |  |  |
| 2.3.2 | трудоспособного возраста | чел. | 552 |  |  |  |  | 632 |  |  |
|  |  | % | 60,5 |  |  |  |  | 51,8 |  |  |
| 2.3.3 | старше трудоспособного возраста | чел. | 240 |  |  |  |  | 377 |  |  |
|  |  | % | 23,5 |  |  |  |  | 30,9 |  |  |
| 3 | ЖИЛИЩНЫЙ ФОНД |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Средняя обеспеченность населения Sобщ. жилья | м2/ чел. | 19,6 |  |  |  |  | 30,0 |  |  |
| 3.2 | Общий объем жилищного фонда | Sобщ.. тыс.м2 | 20,807 |  |  |  |  | 36,600 |  |  |
|  |  | кол-во домов | 474 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.3 | Обеспеченность жилищного фонда |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | водопроводом | % от общего жилищного фонда | 95 |  |  |  |  | 100 |  |  |
|  | централизованным теплоснабжением | % от общего жилищного фонда | 20 |  |  |  |  | 100 |  |  |
|  | электроснабжением | % от общего жилищного фонда | 100 |  |  |  |  | 100 |  |  |
|  | связью | % от общего жилищного фонда | 100 |  |  |  |  | 100 |  |  |
| 4 | ОБЪЕКТЫ СОЦИАЛЬНОГО И КУЛЬТУРНО-БЫТОВОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ НАСЕЛЕНИЯ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1 | Учебные образования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1.1 | Детский сад | объект |  | 1 |  |  |  |  |  | 2 |
|  |  | мест |  | 75 |  |  |  |  |  | 75 |
| 4.1.2 | Школа | объект |  | 1 |  |  |  |  |  | 1 |
|  |  | мест |  | 474 |  |  |  |  |  | 170 |
| 4.2 | Объекты здравоохранения и социального обеспечения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.2.1 | Участковая больница | объект |  | 1 |  |  |  |  |  | 1 |
|  |  | Койко-мест |  | 30 |  |  |  |  |  | 30 |
| 4.2.2 | Аптека | объект |  | 1 |  |  |  |  |  | 1 |
| 4.3 | Объекты спортивного назначения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.3.1 | Спортивные залы общего пользования | объект |  | - |  |  |  |  |  | 1 |
|  |  | м² |  | - |  |  |  |  |  | 70 |
| 4.3.2 | Стадион | объект |  | 1 |  |  |  |  |  | 1 |
| 4.4 | Объекты культурно-досугового назначения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.4.1 | СДК | объект |  | 1 |  |  |  |  |  | 1 |
|  |  | мест |  | 200 |  |  |  |  |  | 200 |
| 4.4.2 | Библиотека | объект |  | 1 |  |  |  |  |  | 1 |
|  |  | тыс.ед.хр. |  | ?? |  |  |  |  |  | ?? |
| 4.5 | Объекты торгового назначения и общественного питания |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.5.1 | Магазины | объект |  | 5 |  |  |  |  |  | 7 |
|  |  | кв.м. торг. площади |  | 160 |  |  |  |  |  | 230 |
| 4.5.2 | Рынок | объект |  | 1 |  |  |  |  |  | 1 |
|  |  | кв.м. торг. площади. |  | - |  |  |  |  |  | 20 |
| 4.5.3 | Столовая. кафе. | объект |  | - |  |  |  |  |  | 1 |
|  |  | посад.мест |  |  |  |  |  |  |  | 35 |
| 4.6 | Объекты бытового обслуживания. административные. хозяйственные учреждения. связи и кредитно-финансового назначения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.6.1 | Администрация | объект |  | 1 |  |  |  |  |  | 1 |
| 4.6.3 | Опорный пункт милиции | объект |  | 1 |  |  |  |  |  | 1 |
| 4.6.4 | Отделение связи | объект |  | 1 |  |  |  |  |  | 1 |
| 4.6.5 | Отделение сбербанка | объект |  | 1 |  |  |  |  |  | 1 |
| 5 | ТРАНСПОРТНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1 | Протяженность основных улиц и проездов | км |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | ИНЖЕНЕРНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА И БЛАГОУСТРОЙСТВО ТЕРРИТОРИИ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.1 | Водоснабжение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.1.1 | Водопотребление |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | -всего | куб. м/в сутки |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | -на хозяйственно-питьевые нужды | куб. м/в сутки |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.1.2 | Производительность водозаборных сооружений | куб. м/в сутки |  | 160 |  |  |  |  |  | 160 |
| 6.1.3 | Среднесуточное водопотребление на 1 человека | л./в сутки на чел. |  | 140 |  |  |  |  |  | 180 |
| 6.3 | Электроснабжение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.3.1 | Потребность в электроэнергии |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | -всего | Тыс.кВт. ч./в год |  |  |  |  |  |  |  | 1459120 |
| 6.3.2 | Потребление электроэнергии на 1 чел.в год | кВт. ч. |  |  |  |  |  |  |  | 1196 |
| 6.5 | Связь |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.5.1 | Охват населения телевизионным вещанием | % от населения |  | 100 |  |  |  |  |  | 100 |
| 6.5.2 | Обеспеченность населения телефонной сетью общего пользования | номеров |  |  |  |  |  |  |  | 329 |
| 6.6 | Санитарная очистка территории |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.6.1 | Полигон ТБО | единиц |  | 1 |  |  |  |  |  | 1 |
| 6.7 | Иные виды инженерного оборудования территории |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.7.1 | Поля фильтрации | единиц |  | 1 |  |  |  |  |  | 1 |
| 6.7.2 | Скотомогильники | единиц |  | 1 |  |  |  |  |  | 1 |
| 7 | Ритуальное обслуживание населения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.1 | Общее количество кладбищ | единиц/га |  | 1 |  |  |  |  |  | 1 |
| 8 | Охрана природы и рациональное природопользование |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8.1 | Население. проживающее в санитарно-защитных зонах | тыс. чел. |  | 0. |  |  |  |  |  | - |
|  |  |  |  | По отчету |  | По топографическим данным |  |  |  |  |
| II | Общая площадь территории в границе населенного пункта п. Новый Путь | га |  | 16,0 |  | 55,9 |  |  |  | 33,7 |
|  |  | % |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | в том числе |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | жилые зоны | га |  |  |  | 7,0 |  |  |  | 8,3 |
|  |  | % от общей площади земель в установленных границах села (…) |  |  |  | 12,5 |  |  |  | 24,6 |
|  | в том числе |  |  |  |  |  |  |  |  | - |
| 1.1.1 | усадебной жилой застройки | га |  |  |  | 7,0 |  |  |  | 8,3 |
|  |  | % |  |  |  | 12,5 |  |  |  | 24,6 |
| 1.2 | общественно-деловые зоны | га |  |  |  | 0,4 |  |  |  | 1,7 |
|  |  | (…) |  |  |  | 0,7 |  |  |  | 5,0 |
| 1.3 | производственная зона | га |  |  |  | 0,5 |  |  |  | 0,5 |
|  |  | (…) |  |  |  | 0,9 |  |  |  | 1,5 |
| 1.4 | зона инженерной инфраструктуры | га |  |  |  | 2,7 |  |  |  | 2,7 |
|  |  | (…) |  |  |  | 4,6 |  |  |  | 8,0 |
|  | в том числе |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.4.1 | водоснабжения | га |  |  |  | 0,1 |  |  |  | 0,1 |
|  |  | % |  |  |  |  |  |  |  | 0,3 |
| 1.5 | зоны транспортной инфраструктуры | га |  |  |  | 0,4 |  |  |  | 0,4 |
|  |  | (…) |  |  |  | 0,4 |  |  |  | 1,2 |
| 1.6 | рекреационные зоны | га |  |  |  | - |  |  |  | 0,2 |
|  |  | (…) |  |  |  |  |  |  |  | 0,6 |
| 1.11 | зоны сельскохозяйственного использования | га |  |  |  | 40,7 |  |  |  | 15,6 |
|  |  | (…) |  |  |  | 72,9 |  |  |  | 46,3 |
| 1.11.1 | Естественное озеленение | га |  |  |  | 4,1 |  |  |  | 4,1 |
|  |  | % |  |  |  | 7,3 |  |  |  | 12,2 |
| 1.11.2 | Водные объекты | га |  |  |  | 0,2 |  |  |  | 0,2 |
|  |  | % |  |  |  | - |  |  |  | 0,6 |
| 2 | НАСЕЛЕНИЕ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Общая численность постоянного населения | чел. |  | 121 |  |  |  |  |  | 140 |
|  |  | % роста от существующей численности постоянного населения |  |  |  |  |  |  |  | 15,7 |
| 2.2 | Плотность населения на территории жилой застройки постоянного проживания | чел. на га |  | 17,3 |  |  |  |  |  | 16,9 |
| 2.3 | Возрастная структура населения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3.1 | младше трудоспособного возраста | чел. |  | 21 |  |  |  |  |  | 26 |
|  |  | % |  | 17,4 |  |  |  |  |  | 18,1 |
| 2.3.2 | трудоспособного возраста | чел. |  | 76 |  |  |  |  |  | 83 |
|  |  | % |  | 62,8 |  |  |  |  |  | 59,2 |
| 2.3.3 | старше трудоспособного возраста | чел. |  | 24 |  |  |  |  |  | 31 |
|  |  | % |  | 19,8 |  |  |  |  |  | 20,1 |
| 3 | ЖИЛИЩНЫЙ ФОНД |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Средняя обеспеченность населения Sобщ. жилья | м2/ чел. |  | 8,9 |  |  |  |  |  | 10,0 |
| 3.2 | Общий объем жилищного фонда | Sобщ.. тыс.м2 |  | 1060 |  |  |  |  |  | 4200 |
|  |  | кол-во домов |  | 41 |  |  |  |  |  | 46 |
| 3.3.1 | Усадебный жилой дом. 1 эт. | Sобщ.. тыс. м2 |  | 1060 |  |  |  |  |  | 4200 |
|  |  | кол-во домов |  | 41 |  |  |  |  |  | 46 |
|  |  | % от общего объема жилищного фонда |  | 100 |  |  |  |  |  | 100 |
| 3.4 | Общий объем нового жилищного строительства | Sобщ.. тыс.м2 |  | - |  |  |  |  |  | 3,1 |
|  |  | кол-во домов |  | - |  |  |  |  |  | 5 |
| 3.4.1 | Усадебный жилой дом. | Sобщ.. тыс. м2 |  | - |  |  |  |  |  | 3,1 |
|  |  | кол-во домов |  | - |  |  |  |  |  | 5 |
|  |  | % от общего объема жилищного строительства |  | - |  |  |  |  |  | 100 |
| 3.6 | Обеспеченность жилищного фонда |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.6.1 | водопроводом | % от общего жилищного фонда |  | 80 |  |  |  |  |  | 100 |
| 3.6.3 | электроснабжением | % от общего жилищного фонда |  | 100 |  |  |  |  |  | 100 |
| 3.6.4 | связью | % от общего жилищного фонда |  | 85 |  |  |  |  |  | 90 |
| 4 | ОБЪЕКТЫ СОЦИАЛЬНОГО И КУЛЬТУРНО-БЫТОВОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ НАСЕЛЕНИЯ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1 | Учебные образования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1.1 | Школа совмещенная с детским садом | объект |  | 1 |  |  |  |  |  | 1 |
|  |  | мест |  | - |  |  |  |  |  | 30 |
| 4.2 | Объекты здравоохранения и социального обеспечения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.4 | Объекты культурно-досугового назначения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.4.1 | клуб | объект |  | - |  |  |  |  |  | 1 |
|  |  | мест |  | - |  |  |  |  |  | 10 |
| 4.5 | Объекты торгового назначения и общественного питания |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.5.1 | Магазины | объект |  | 1 |  |  |  |  |  | 1 |
|  |  | кв.м. торг. площади |  | 20 |  |  |  |  |  | 20 |
| 4.6 | Спортивные и физкультурно-оздоровительные учреждения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.6.1 | Спортивная площадка | объект |  | - |  |  |  |  |  | 1 |
| 5 | ТРАНСПОРТНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1 | Протяженность основных улиц и проездов | км |  |  |  | 2,2 |  |  |  | 2,45 |
| 6 | ИНЖЕНЕРНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА И БЛАГОУСТРОЙСТВО ТЕРРИТОРИИ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.1 | Водоснабжение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.1.1 | Водопотребление |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | -всего | куб. м/в сутки |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | -на хозяйственно-питьевые нужды | куб. м/в сутки |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.1.2 | Производительность водозаборных сооружений | куб. м/в сутки | 15 |  |  |  |  |  | 60 |  |
| 6.1.3 | Среднесуточное водопотребление на 1 человека | л./в сутки на чел. |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | в том числе |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | -на хозяйственно-питьевые нужды | л./в сутки на чел. | 140 |  |  |  |  |  | 180 |  |
| 6.1.4 | Протяженность сетей | км | 1,087 |  |  |  |  |  | 2,150 |  |
| 6.3 | Электроснабжение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.3.1 | Потребность в электроэнергии |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | -всего | тыс. кВт. ч./в год |  |  |  |  |  |  | 167,440 |  |
| 6.3.2 | Потребление электроэнергии на 1 чел.в год | кВт. ч. |  |  |  |  |  |  | 1196 |  |
| 6.5 | Связь |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.5.1 | Охват населения телевизионным вещанием | % от населения | 90 |  |  |  |  |  | 100 |  |
| 6.5.2 | Обеспеченность населения телефонной сетью общего пользования | номеров | - |  |  |  |  |  | 38 |  |
| 6.6 | Санитарная очистка территории |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.6.1 | Полигон ТБО | единиц | 1 |  |  |  |  |  | 1 |  |
| 6.7.2 | Скотомогильники | единиц | - |  |  |  |  |  | 1 |  |
| 7 | Ритуальное обслуживание населения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.1 | Общее количество кладбищ | единиц/га | 1 |  |  |  |  |  | 1 |  |
|  |  |  | По отчету |  |  |  | По топографическим данным |  |  |  |
| III | Общая площадь территории в границе населенного пункта п. Чаячий | га | 23,0 |  |  |  | 82,4 |  | 82,95 |  |
|  |  | % |  |  |  |  | 100 |  | 100 |  |
|  | в том числе |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | жилые зоны | га |  |  |  |  | 2,8 |  | 4,3 |  |
|  |  | % от общей площади земель в установленных границах села (…) |  |  |  |  | 3,4 |  | 5,2 |  |
|  | в том числе |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1 | усадебной жилой застройки | га |  |  |  |  | 2,8 |  | 4,3 |  |
|  |  | % |  |  |  |  | 3,4 |  | 5,2 |  |
| 1.2 | общественно-деловые зоны | га | - |  |  |  | 0,2 |  | 0,46 |  |
|  |  | % |  |  |  |  | 2,4 |  | 0,6 |  |
|  | зоны сельскохозяйственного использования | га |  |  |  |  | 71,88 |  | 70,64 |  |
|  |  | % |  |  |  |  | 87,1 |  | 85,1 |  |
|  | Зона естественного озеленения | га |  |  |  |  | 4,4 |  | 4,4 |  |
|  |  | % |  |  |  |  | 5,3 |  | 5,3 |  |
| 1.4 | зона инженерной инфраструктуры | га | - |  |  |  | 2,75 |  | 2,75 |  |
|  |  | % | - |  |  |  | 3,0 |  | 3,0 |  |
| 1.5 | зоны транспортной инфраструктуры | га |  |  |  |  | 0,4 |  | 0,4 |  |
|  |  | % |  |  |  |  | 2,4 |  | 2,4 |  |
| 2 | НАСЕЛЕНИЕ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Общая численность постоянного населения | чел. | 83 |  |  |  |  |  |  | 100 |
|  |  | % роста от существующей численности постоянного населения |  |  |  |  |  |  |  | 20,4 |
| 2.2 | Возрастная структура населения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2.1 | младше трудоспособного возраста | чел. | 12 |  |  |  |  |  |  | 15 |
|  |  | % | 14,4 |  |  |  |  |  |  | 14,9 |
| 2.2.2 | трудоспособного возраста | чел. | 47 |  |  |  |  |  |  | 56 |
|  |  | % | 56,6 |  |  |  |  |  |  | 55,8 |
| 2.2.3 | старше трудоспособного возраста | чел. | 24 |  |  |  |  |  |  | 29 |
|  |  | % | 28,9 |  |  |  |  |  |  | 29,3 |
| 3 | ЖИЛИЩНЫЙ ФОНД |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Средняя обеспеченность населения Sобщ. жилья | м2/ чел. | 13,8 |  |  |  |  |  |  | 30 |
| 3.2 | Общий объем жилищного фонда | Sобщ.. тыс.м2 | 1147 |  |  |  |  |  |  | 3000 |
|  |  | кол-во домов | 27 |  |  |  |  |  |  | 33 |
| 3.3.1 | Усадебный жилой дом. 1 эт. | Sобщ.. тыс. м2 | 1147 |  |  |  |  |  |  | 3000 |
|  |  | кол-во домов | 27 |  |  |  |  |  |  | 33 |
| 3.4 | Общий объем нового жилищного строительства | Sобщ.. тыс.м2 |  |  |  |  |  |  |  | 2967 |
|  |  | кол-во домов |  |  |  |  |  |  |  | 6 |
| 3.4.1 | Усадебный жилой дом. | Sобщ.. тыс. м2 |  |  |  |  |  |  |  | 2967 |
|  |  | кол-во домов |  |  |  |  |  |  |  | 6 |
| 3.5 | Обеспеченность жилищного фонда |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.5.1 | водопроводом | % от общего жилищного фонда | 80 |  |  |  |  |  |  | 100 |
| 3.5.2 | электроснабжением | % от общего жилищного фонда | 100 |  |  |  |  |  |  | 100 |
| 3.5.3 | связью | % от общего жилищного фонда | 75 |  |  |  |  |  |  | 100 |
| 4 | ОБЪЕКТЫ СОЦИАЛЬНОГО И КУЛЬТУРНО-БЫТОВОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ НАСЕЛЕНИЯ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.5 | ФАП | объект | 1 |  |  |  |  |  |  | 1 |
| 4.5.1 | Магазины | объект | 1 |  |  |  |  |  |  | 1 |
|  |  | кв.м. торг. площади | 20 |  |  |  |  |  |  | 20 |
| 4.5.2 | Клуб | объект | - |  |  |  |  |  |  | 1 |
|  |  | Количество мест |  |  |  |  |  |  |  | 10 |
|  | Спортивная площадка | объект | 1 |  |  |  |  |  |  | 1 |
| 5 | ТРАНСПОРТНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1 | Протяженность основных улиц и проездов | км | 2,4 |  |  |  |  |  |  | 2,8 |
| 6 | ИНЖЕНЕРНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА И БЛАГОУСТРОЙСТВО ТЕРРИТОРИИ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.1 | Водоснабжение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.1.1 | Водопотребление |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | -всего | куб. м/в сутки |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | -на хозяйственно-питьевые нужды | куб. м/в сутки |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.1.2 | Производительность водозаборных сооружений | куб. м/в сутки | 15 |  |  |  |  |  |  | 58 |
| 6.1.4 | Протяженность сетей | км | 1,282 |  |  |  |  |  |  | 1,707 |
| 6.3 | Электроснабжение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.3.1 | Потребность в электроэнергии |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | -всего | тыс. кВт. ч./в год |  |  |  |  |  |  |  | 119,600 |
| 6.3.2 | Потребление электроэнергии на 1 чел.в год | кВт. ч. |  |  |  |  |  |  |  | 1196 |
| 6.3.3 | Протяженность сетей | км | 0,258 |  |  |  |  |  |  | 0,546 |
| 6.6 | Связь |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.6.2 | Обеспеченность населения телефонной сетью общего пользования | номеров |  |  |  |  |  |  |  | 27 |
| 6.7 | Санитарная очистка территории |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.7.1 | Полигон ТБО | единиц | - |  |  |  |  |  |  | 1 |
|  | Скотомогильник | единиц | - |  |  |  |  |  |  | 1 |
| 7 | Ритуальное обслуживание населения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.1 | Общее количество кладбищ | единиц/га |  |  |  |  |  |  |  | 1 |
|  |  |  | По отчету |  |  |  | По топографическим данным |  |  |  |
| III | Общая площадь территории в границе населенного пункта п. Семилетка | га | 11,0 |  |  |  | 55,6 |  |  | 55,6 |
|  |  | % |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | в том числе |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | жилые зоны | га |  |  |  |  | 7,5 |  |  | 8,1 |
|  |  | % от общей площади земель в установленных границах села (…) |  |  |  |  | 13,5 |  |  | 14,6 |
|  | в том числе |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1 | усадебной жилой застройки | га |  |  |  |  | 7,5 |  |  | 8,1 |
|  |  | % |  |  |  |  | 13,5 |  |  | 14,6 |
| 1.2 | общественно-деловые зоны | га |  |  |  |  | 1,1 |  |  | 1,1 |
|  |  | (…) |  |  |  |  | 2,0 |  |  | 2,0 |
|  | зоны сельскохозяйственного использования |  |  |  |  |  | 41,8 |  |  | 40,3 |
|  |  | % |  |  |  |  | 75,2 |  |  | 72,5 |
|  | Водные объекты | га |  |  |  |  | 1,5 |  |  | 1,5 |
|  |  | % |  |  |  |  | 2,7 |  |  | 2,7 |
|  | Зона рекреации | га |  |  |  |  | - |  |  | 0,9 |
|  |  | % |  |  |  |  |  |  |  | 1,6 |
| 1.4 | зона инженерной инфраструктуры | га | - |  |  |  | 2,9 |  |  | 2,9 |
|  |  | % | - |  |  |  | 5,0 |  |  | 5,0 |
| 1.5 | зоны транспортной инфраструктуры | га |  |  |  |  | 0,8 |  |  | 0,8 |
|  |  | % |  |  |  |  | 1,4 |  |  | 1,4 |
| 2 | НАСЕЛЕНИЕ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Общая численность постоянного населения | чел. | 17 |  |  |  |  |  |  | 20 |
|  |  | % роста от существующей численности постоянного населения |  |  |  |  |  |  |  | 5 |
| 2.2 | Возрастная структура населения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2.1 | младше трудоспособного возраста | чел. | 4 |  |  |  |  |  |  | 5 |
|  |  | % | 25,0 |  |  |  |  |  |  | 25,3 |
| 2.2.2 | трудоспособного возраста | чел. | 7 |  |  |  |  |  |  | 8 |
|  |  | % | 37,5 |  |  |  |  |  |  | 36,9 |
| 2.2.3 | старше трудоспособного возраста | чел. | 6 |  |  |  |  |  |  | 7 |
|  |  | % | 37,5 |  |  |  |  |  |  | 37,8 |
| 3 | ЖИЛИЩНЫЙ ФОНД |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Средняя обеспеченность населения Sобщ. жилья | м2/ чел. | 34,9 |  |  |  |  |  |  | 40,0 |
| 3.2 | Общий объем жилищного фонда | Sобщ.. тыс.м2 | 0,558 |  |  |  |  |  |  | 0,800 |
|  |  | кол-во домов | 7 |  |  |  |  |  |  | 9 |
| 3.3.1 | Усадебный жилой дом. 1 эт. | Sобщ.. тыс. м2 | 0,558 |  |  |  |  |  |  | 0,800 |
|  |  | кол-во домов | 7 |  |  |  |  |  |  | 9 |
| 3.4 | Общий объем нового жилищного строительства | Sобщ.. тыс.м2 |  |  |  |  |  |  |  | 0,242 |
|  |  | кол-во домов |  |  |  |  |  |  |  | 2 |
| 3.5 | Обеспеченность жилищного фонда |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.5.1 | водопроводом | % от общего жилищного фонда | 85 |  |  |  |  |  |  | 100 |
| 3.5.2 | электроснабжением | % от общего жилищного фонда | 100 |  |  |  |  |  |  | 100 |
| 3.5.3 | связью | % от общего жилищного фонда | 85 |  |  |  |  |  |  | 100 |
| 4 | ОБЪЕКТЫ СОЦИАЛЬНОГО И КУЛЬТУРНО-БЫТОВОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ НАСЕЛЕНИЯ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.5 | Объекты торгового назначения и общественного питания |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.5.1 | Магазины | объект | - |  |  |  |  |  |  | 1 |
|  |  | м2 торг. площади |  |  |  |  |  |  |  | 20 |
|  | Клуб | объект |  |  |  |  |  |  |  | 1 |
|  |  | мест |  |  |  |  |  |  |  | 10 |
|  | Спортивная площадка | объект |  |  |  |  |  |  |  | 1 |
| 5 | ТРАНСПОРТНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1 | Протяженность основных улиц и проездов | км | 2,5 |  |  |  |  |  |  | 3,5 |
| 6 | ИНЖЕНЕРНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА И БЛАГОУСТРОЙСТВО ТЕРРИТОРИИ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.1 | Водоснабжение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.1.1 | Водопотребление |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | -всего | куб. м/в сутки |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | -на хозяйственно-питьевые нужды | куб. м/в сутки |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.1.2 | Производительность водозаборных сооружений | куб. м/в сутки | 15 |  |  |  |  |  |  | 25 |
| 6.1.3 | Среднесуточное водопотребление на 1 человека | л./в сутки на чел. |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | в том числе |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | -на хозяйственно-питьевые нужды | л./в сутки на чел. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.1.4 | Протяженность сетей | км | 0,639 |  |  |  |  |  |  | 0,793 |
| 6.3 | Электроснабжение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.3.1 | Потребность в электроэнергии |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | -всего | тыс. кВт. ч./в год |  |  |  |  |  |  |  | 23,840 |
| 6.3.2 | Потребление электроэнергии на 1 чел.в год | кВт. ч. |  |  |  |  |  |  |  | 1192 |
| 6.3.3 | Протяженность сетей | км | 0,687 |  |  |  |  |  |  | 0,687 |
| 6.6 | Связь |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.6.1 | Охват населения телевизионным вещанием | % от населения | 100 |  |  |  |  |  |  | 100 |
| 6.6.2 | Обеспеченность населения телефонной сетью общего пользования | номеров |  |  |  |  |  |  |  | 6 |
| 6.7 | Санитарная очистка территории |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.7.1 | Полигон ТБО | единиц |  |  |  |  |  |  |  | 1 |
|  | Скотомогильник | единиц |  |  |  |  |  |  |  | 1 |
| 7 | Ритуальное обслуживание населения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.1 | Общее количество кладбищ | единиц/га |  |  |  |  |  |  |  | 1 |