ООО «Алтайгипрозем»

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПЛАН

#### ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Том I

(МАТЕРИАЛЫ ПО ОБОСНОВАНИЮ ПРОЕКТНЫХ РЕШЕНИЙ)

Заказчик:          Администрация МО Краснояровский сельсовет

Шипуновского  района

Контракт:         № 1 от 21.12.2010

Директор	             __________________В.И.Клюшников

Главный архитектор		          _______________Г.Н.Бахуров

Начальник производственного отдела                        __________________Г.Я.Сизова

Барнаул 2016

Генеральный план выполнен коллективом авторов в составе:

Руководитель проекта                                                                              Г.Н.Бахуров

Начальник производственного отдела                                                  Г.Я.Сизова

Инженер II категории                                                                              И.Г.Алпатова

Инженер II категории                                                                              Н.О.Литвинова

СОДЕРЖАНИЕ

1	. Введение. Цель и задачи проекта	6

2	Комплексная оценка современной градостроительной ситуации. основные Проблемы развития территории	8

2.1 Анализ муниципальной правовой базы образования в области землепользования и застройки	8

2.2 Общие сведения	9

2.3 Природные условия и ресурсы территории	10

2.3.1 Климат	10

2.3.2 Рельеф	11

2.3.3 Гидрография и гидрологические условия	11

2.3.4 Геологическое строение	13

2.3.5 Почвы и растительный покров, животный мир	13

2.3.6 Ландшафтная структура	15

2.3.7 Культурно-исторические ресурсы: объекты культурного наследия	16

2.3.8. Земельные ресурсы	18

2.3.9. Оценка природных предпосылок хозяйственного использования	19

2.4 Социально-экономическое положение муниципального образования	26

2.5 Трудовые ресурсы и прогнозирование численности населения.	28

2.5.1 Трудовые ресурсы	32

2.5.2 Прогноз численности населения	34

2.6  Жилищная сфера	37

2.7 Социальная сфера	40

2.8 Транспортное обслуживание и улично-дорожная сеть	43

2.9 Инженерная инфраструктура	45

2.9.1 Водоснабжение	45

2.9.2 Водоотведение	47

2.9.3 Теплоснабжение	48

2.9.4 Электроснабжение	49

2.9.5 Газоснабжение	52

2.9.6 Телефонизация	52

2.9.7 Телерадиовещание	53

2.10 Экологическое состояние территориии	53

2.11  Современное состояние территории	55

3 Проектные решения	59

3.1 Архитектурно-планировочная организация территории	59

3.2 Функциональное зонирование территории	61

3.3 Жилищная сфера	64

3.4 Социальная сфера	67

3.5 Объекты рекреации и озеленение территории	72

3.6 Производственная сфера	73

3.7 Транспортное обслуживание и улично-дорожная сеть	74

3.8 Инженерно-технические мероприятия по подготовке территории	76

3. 9. Инженерная инфраструктура	76

3.9.1. Водоснабжение	77

3.9.2. Водоотведение	82

3.9.3. Теплоснабжение	85

3.9.4. Электроснабжение	86

3.9.5. Газоснабжение	91

3.9.6. Телефонизация	94

3.9.7.  Телерадиовещание	95

3.9.8. Санитарная очистка	95

4. ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ	97

4.1.Зоны с особыми условиями использования территории	97

4.2. Мероприятия по охране окружающей среды	100

5. ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНЫХ ФАКТОРОВ РИСКА ВОЗНИКНОВЕНИЯ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ ПРИРОДНОГО И ТЕХНОГЕННОГО ХАРАКТЕРА	109

СОСТАВ ГРАФИЧЕСКИХ МАТЕРИАЛОВ

| № п/п | Наименование |
| --- | --- |
|  | Карта современного использования и комплексной оценки территории МО Краснояровский сельсовет Шипуновского района Алтайского края М 1: 25 000. |
|  | Карта современного использования и комплексной оценки территории с. Красный Яр МО Краснояровский сельсовет Шипуновского района Алтайского края М 1: 2 000. |
|  | Карта современного использования и комплексной оценки территории п. Чаячий МО Краснояровский сельсовет Шипуновского района Алтайского края М 1: 2 000. |
|  | Карта современного использования и комплексной оценки территории п. Новый Путь МО Краснояровский сельсовет Шипуновского района Алтайского края М 1: 2 000. |
|  | Карта современного использования и комплексной оценки территории п. Семилетка МО Краснояровский сельсовет Шипуновского района Алтайского края М 1: 2 000. |
|  | Карта границ населенных пунктов МО Краснояровский сельсовет Шипуновского района Алтайского края М 1 : 25 000 |
|  | Карта планируемого размещения объектов местного значения МО Краснояровский сельсовет Шипуновского района Алтайского края М 1 : 25 000 |
|  | Карта планируемого размещения объектов местного значения с.Красный Яр МО Краснояровский сельсовет Шипуновского района Алтайского края М 1 : 2 000 |
|  | Карта планируемого размещения объектов местного значения п.Новый Путь МО Краснояровский сельсовет Шипуновского района Алтайского края М 1 : 2 000 |
|  | Карта планируемого размещения объектов местного значения п.Чаячий МО Краснояровский сельсовет Шипуновского района Алтайского края М 1 : 2000 |
|  | Карта планируемого размещения объектов местного значения п.Семилетка МО Краснояровский сельсовет Шипуновского района Алтайского края М 1 : 2 000 |
|  | Карта планируемого размещения объектов местного значения (инженерная инфраструктура) с.Красный Яр МО Краснояровский сельсовет Шипуновского района Алтайского края М 1 : 2 000 |
|  | Карта планируемого размещения объектов местного значения (инженерная инфраструктура) п.Новый Путь МО Краснояровский сельсовет Шипуновского района Алтайского края М 1 : 2 000 |
|  | Карта планируемого размещения объектов местного значения (инженерная инфраструктура) п.Чаячий МО Краснояровский сельсовет Шипуновского района Алтайского края М 1 : 2 000 |
|  | Карта планируемого размещения объектов местного значения (инженерная инфраструктура) п.Семилетка МО Краснояровский сельсвовет Шипуновского района Алтайского края М 1 : 2 000 |
|  | Карта планируемого размещения объектов местного значения (транспортная инфраструктура) с.Красный Яр МО Краснояровский сельсовет Шипуновского района Алтайского края М 1 : 2 000 |
|  | Карта планируемого размещения объектов местного значения (транспортная инфраструктура) п.Новый Путь МО Краснояровский сельсовет Шипуновского района Алтайского края М 1 : 2 000 |
|  | Карта планируемого размещения объектов местного значения (транспортная инфраструктура) п.Чаячий МО Краснояровский сельсовет Шипуновского района Алтайского края М 1 : 2 000 |
|  | Карта планируемого размещения объектов местного значения (транспортная инфраструктура) п.Семилетка МО Краснояровский сельсовет Шипуновского района Алтайского края М 1 : 2 000 |
|  | Карта функиональных зон МО Краснояровский сельсовет Шипуновского района Алтайского края М 1 : 25 000 |
|  | Карта функиональных зон с.Красный Яр МО Краснояровский сельсовет Шипуновского района Алтайского края М 1 : 2 000 |
|  | Карта функиональных зон п.Новый Путь МО Краснояровский сельсовет Шипуновского района Алтайского края М 1 : 2 000 |
|  | Карта функиональных зон п.Чаячий МО Краснояровский сельсовет Шипуновского района Алтайского края М 1 : 2000 |
|  | Карта функиональных зон п.Семилетка МО Краснояровский сельсовет Шипуновского района Алтайского края М 1 : 2 000 |

- Введение. Цель и задачи проекта

Генеральный план муниципального образования Краснояровский сельсовет (далее – образование) выполнен в соответствии с муниципальным контрактом от 29.12.2010 № 1 и Техническим заданием на разработку проектов «Генеральный план сельского поселения Краснояровский сельсовет Шипуновского района», «Правила землепользования и застройки муниципального образования Краснояровский сельсовет Шипуновского района»

Генеральный план выполнен в соответствии со следующими нормативно-правовыми актами:

- Градостроительный кодекс РФ;

- Земельный кодекс РФ;

- Водный кодекс РФ;

- СНиП 2.07.01.89* «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений»;

-Закон Алтайского края от 29.12.2009г. №120-ЗС «О градостроительной деятельности на территории Алтайского края»;

- Закон Алтайского края от 2 июля 2008 года № 52-ЗС «О статусе и границах муниципальных и административно-территориальных образований  Шипуновского района Алтайского края»;

- Нормативы градостроительного проектирования Алтайского края, утвержденными постановлением Администрации Алтайского края от 14.10.2009 № 431;

- Методические рекомендации по разработке проектов Генеральных планов поселений и городских округов, утвержденные Приказом Министерства регионального развития РФ № 492 от 13.11.2010 г.

Использовались материалы  «Схемы территориального планирования Шипуновского района Алтайского края», выполненные специалистами ИВЭП в 2009 году и план  «Социально-экономического рахзвития МО Краснояровский сельсовет Шипуновского района».

Проектом предусмотрена следующая очередность развития: первая очередь на 2011- 2017 г.г. и расчётный срок на 2018- 2031 г.г.

Цель работы – обоснование планирования устойчивого развития территориальной административной градообразующей единицы Алтайского района- муниципального образования Краснояровский сельсовет на основе:

- анализа состояния территории, проблем и направлений ее комплексного развития;

- оптимальной организации территориального зонирования, планировочной структуры образования направленных на создание благоприятных условий комплексного развития отраслей производства и переработки сельскохозяйственной продукции, сферы услуг и  жизнедеятельности населения, охраны окружающей среды и объектов культурного наследия;

- обоснования  вариантов решения задач территориального планирования;

- обоснования  мероприятий по территориальному планированию;

- обоснования  последовательности этапов реализации предложений по территориальному планированию.

Задачами генерального плана являются:

- Планирование границ функциональных зон с отображением параметров их перспективного развития, в том числе:

- границы территорий объектов культурного наследия;

- границы зон с особыми условиями использования территорий;

- границы территорий, подверженных риску возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера и воздействия  их последствий;

- границы земельных участков, которые предоставлены для размещения  объектов капитального строительства федерального, краевого или муниципального значения, а также границы участков, на которых размещены объекты капитального строительства федерального, краевого или муниципального значения;

- границы зон планируемого размещения объектов капитального строительства федерального, краевого или муниципального значения.

- границы зон инженерной и транспортной инфраструктур;

- границы земель сельскохозяйственного назначения;

- границы земель лесного фонда, водного фонда, иного специального назначения.

- Формирование предложений по развитию архитектурно-пространственной среды, а также зонирование территории населённых пунктов в соответствии с требованиями Градостроительного Кодекса РФ;

- Ориентация на комплексную оценку и охрану среды поселения.

- Разработка мероприятий по улучшению условий проживания населения МО Первомайский сельсовет – оптимизация экологической ситуации, развитие транспортной и инженерной инфраструктур.

- Комплексная оценка современной градостроительной ситуации. основные Проблемы развития территории

Комплексная оценка проводится с целью определения градостроительной ценности территории образования. В своем составе настоящий раздел содержит анализ градостроительной ситуации и выявление проблем в сферах муниципальной правовой базы образования в области землепользования и застройки, природно-ресурсного потенциала территории, обеспеченности населения жильем, транспортной, инженерной, социальной и производственной инфраструктурами, а также экологического состояния территории. При выполнении комплексной оценки выявляются территории, в границах которых устанавливаются ограничения на осуществление градостроительной деятельности

- санитарные, защитные и санитарно-защитные зоны;

- водоохранные зоны и прибрежные защитные полосы;

- территории, подверженные воздействию чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, а также иные зоны, установленные в соответствии с законодательством РФ.

2.1 Анализ муниципальной правовой базы образования в области землепользования и застройки

В соответствии с законом Алтайского края от 02.12.2003 № 63-3С «Об установлении границ муниципальных образований и наделении их статусом сельского, городского образования, городского округа, муниципального района» образовано и наделено статусом муниципального образования.

Границы территории МО Краснояровский сельсовет утверждены Законом Алтайского края от 2 июля 2008 года № 52-ЗС «О статусе и границах муниципальных и административно-территориальных образований Шипуновского района Алтайского края».

Успешное выполнение задач развития образования в различных социально-экономических отраслях во многом зависит от полноты правового обеспечения вопросов градостроительной деятельности, землепользования и застройки.

Таким образом, главными задачами по муниципальному правовому обеспечению вопросов градостроительной деятельности, землепользования и застройки на территории образования, с целью непрерывного поступательного развития образования и создания благоприятных условий для привлечения инвестиций, роста благосостояния жителей образования являются:

- Принятие плана реализации генерального плана образования;

- Координация действий органов местного самоуправления образования по обеспечению реализации генерального плана образования;

- Обеспечение сохранности объектов культурного наследия на территории образования и природных ценностей в процессе реализации генерального плана;

- Обеспечение контроля реализации генерального плана образования;

- Принятие правил землепользования и застройки образования;

- Муниципальное правовое обеспечение привлечения инвестиций в образование через разработку комплекса муниципальных правовых актов в сфере градостроительства, землепользования и застройки, природопользования и в иных сферах деятельности;

- Подготовка и ведение системы мониторинга реализации генерального плана образования;

- Разработка и утверждение местных нормативов градостроительного проектирования;

- Разработка и утверждение правил благоустройства территории образования.

Учитывая социально-экономическую значимость многих вопросов градостроительной деятельности, их возрастающую роль в решении многих социальных проблем общества, необходимо разработать комплекс мер по бюджетной поддержке инициативы заинтересованных лиц в решении указанных вопросов.

- 2.2 Общие сведения

МО Краснояровский сельсовет расположен в центральной части Шипуновского района Алтайского края, на правом берегу реки Алей. Село Красный Яр является административным центром Краснояровского сельсовета Шипуновского района, расположено в 190 км от г. Барнаула и в 12 км от районного центра с Шипуново Сообщение с г. Барнаулом осуществляется посредством автодороги Шипуново-Краснощеково, далее по автомагистрали федерального значения А-349.

На севере МО Краснояровский сельсовет граничит на севере с МО Нечунаевский сельсовет и МО  Кабаковский и Краснопартизанский сельсоветы Алейского района, на западе – с МО Самсоновский и Белоярский сельсоветами, на юге– с МО Белоярский сельсовет и на востоке с МО Российский сельсовет.

История образования МО Краснояровский сельсовет с 1924 года. 27 мая 1924 года был образован Шипуновский район, объединивший 32 населенных пункта в 11 сельских советов, один из которых Краснояровский. В состав Краснояровского сельсовета входили 6 населенных пунктов.  Перевод коммун на устав сельхозартелей привел к развитию сельского хозяйства за счет увеличения посевов зерновых культур, распашки пустовавших земель. В результате был организован первый совхоз «Шипуновский». Междуречье Алея и Чарыша, часть земель Тугозвоново, Комариха, Хлопуново были переданы совхозу.

Рисунок 1. Схема расположения МО Краснояровский сельсовет Шипуновского района

Природно-климатические условия Шипуновского района, соответсвенно МО Краснояровский сельсовет, способствуют развитию сельскохозяйственного производства, которое является основой экономики. Тип сельскохозяйственного района – земледельческо-животноводческий, где преобладает зерновое земледелие с высокой долей пшеницы в посеве зерновых культур (60-80%); животноводство представлено молочно-мясным скотоводством.

- 2.3 Природные условия и ресурсы территории

- 2.3.1 Климат

МО Краснояровский сельсовет расположен в I-В климатическом районе. Климат данного района резко-континентальный с холодной продолжительной зимой и коротким жарким летом. Абсолютная минимальная температура - 47С, максимальная +41С. Среднегодовая температура воздуха составляет 1,3C. Теплый период продолжается 197 дней.

За год выпадает 503 мм осадков, в том числе 338 мм в теплый и 165 мм в холодный период года.

Главный максимум числа дней с осадками приходится на начало зимы, а вторичный связан с летним максимумом осадков. Летние осадки могут достигать интенсивности 1,5-2,0 мм/мин. В такие дожди за сутки выпадает до 85 мм (1961 год). Среднее испарение с водной поверхности за период открытого русла составляет 589 мм, а с суши за этот же период – 393 мм.

Погода с ветрами наблюдается более 200 дней в году. Наиболее часты ветры весной и осенью, когда число дней со штилем не превышает 5-10 дней в месяц. Преобладающее направление ветра в году – юго-западное со средней скоростью ветра в январе 6,8 м/сек.

- 2.3.2 Рельеф

Территория расположена в междуречье р. Алей и Чарыш. Представляет собой слабоволнистую, широкоувалистую равнину с абсолютными отметками 250-280 м над уровнем моря. Поверхность плато расчленена довольно густой сетью балок и оврагов, от которых отходят многочисленные ответвления различной врезанности. Крутизна склонов балок и оврагов различна.

Гривы и увалы имеют спокойные и плавные переходы и ориентированы, большей частью, с юго-востока на северо-запад. Межувалистые понижения также отчетливо выражены, как и положительные формы рельефа. Северные склоны логов и балок покатые и сильнопокатые, некоторые крутые. Южные склоны более сухие и являются ветроударными. Они, как правило, подвержены ветровой и водной эрозии. Многие овраги очень глубокие, с обрывистыми берегами, относятся к категории действующих. Последнее указывает на то, что широкоувалистая равнина подвержена в значительных размерах водной эрозии. Микрорельеф повышенной равнины снивелирован пахотой и слабо выражен. По днищам логов и балок протекают ручьи, которые летом обычно пересыхают.

- 2.3.3 Гидрография и гидрологические условия

В западной части МО Краснояровский сельсовет протекает р. Алей (табл.1). В центральной части сельсовета протекает р. Поперечный – правый приток реки Алей.

В восточной части сельсовета протекает р. Грязнуха. Летом местами речка пересыхает, ширина русла 2-3 м, реже 1 м. Берега низкие, крутые, заросли осокой и камышом. Вода мутная, желтоватая, солоноватая, жесткая.

Таблица 1

Гидрологические характеристики основных притоков (устьевые створы)

| Приток | Длина водотока, км | Площадь водосбора, км2 | Средний годовой расход, м3/с |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | норма | при обеспеченности, % |  |  |
|  |  |  |  | 50 | 75 | 95 |
| р. Алей |  |  |  |  |  |  |
| р. Алей | 866 | 21100 |  |  |  |  |

Минерализация воды в половодье составляет 200-400 мг/л, жесткость от 2 до 4 мг-экв/л (вода мягкая, умеренно жесткая). В ионном составе хорошо выражено преобладание гидрокарбонатов (39-30% экв. HCO3) и кальция (32-26% экв. Ca). Летом минерализация на данном участке реки увеличивается до 1,0-1,5 г/кг. В ионном составе в этом случае неявно выражено преобладание сульфатов (20% экв. SO4)и натрия (22% экв. Na). Вода очень жесткая (10-12 мг-экв/л Ca+Mg).

Кроме того, в пределах территории сельсовета расположено несколько мелких озёр старичного типа.

Реки имеют устойчивое весеннее половодье и столь же устойчивую межень в осенне-зимний период. В теплый период межень может продолжаться до 60 дней и нарушается редкими эпизодическими паводками, вызванными ливневыми дождями. Устойчивая зимняя межень продолжается 150-180 дней. В период половодья реки питаются преимущественно талыми снеговыми и дождевыми водами,  в период паводков в теплый период – грунтовыми и дождевыми водами, в период зимней межени – исключительно грунтовыми водами. Характерной особенностью всех рек является значительное превышение стока в период половодья (в среднем около 80% от годового стока) над стоком межени.

Подземные воды представлены водоносными горизонтами мезо-кайнозойского и палеозойского возраста, которые относятся к Верхне-Обскому артезианскому бассейну второго порядка. Утвержденные эксплуатационные запасы подземных вод на территории Шипуновского района составляют 196,90 м3/сут. Доля использования подземных вод составляет около 1%. Использование ресурсов подземных вод (особенно в питьевых целях) ограничивается повышенной и высокой минерализацией и жесткостью воды.

Уровень грунтовых вод по состоянию на июль 2009 года находился на глубине 3,2-0,8 м от поверхности земли, а максимальный уровень ожидается на метр выше.

- 2.3.4 Геологическое строение

Территория сельсовета приурочена к Приобскому плато и Предалтайской предгорной равнине. Приобское плато представляет собой возвышенную слабонаклонную аккумулятивно-эрозионную равнину, разделенную ложбинами древнего стока на систему субпараллельных увалов северо-восточного простирания.

Ложбины древнего стока врезаны в Приобское плато на глубину до 100 метров. Днища их плоские, местами со следами эоловой переработки, создавшей бугристо-грядовый рельеф. Склоны ложбин террасированы, верхние террасы эрозионные, нижние – аккумулятивные. Вдоль прибортовых  частей древних ложбин стока во влажную эпоху конца позднего плейстоцена по узким и длинным долинам, объединяющим ряд озёрных котловин, образовались небольшие речки. В долинах их формировался маломощный аллювий, тесно переплетающийся с озёрными отложениями (lal QIII-IV).

В голоценовую эпоху в долинах рек предалтайской равнины формировались русловые, пойменные и старичные фации, слагающие пойменные террасы (QIV). Русловые отложения можно наблюдать на островах Алея и их притоков. Они обычно представлены разнозернистыми песками. Пойменные фации сложены тонкозернистыми ленточно-слоистыми песками и сильнослюдистыми зеленовато- и светло-серыми супесями, обогащенными магнетитом.

Минерально-сырьевые ресурсы на территории сельсовета не обнаружены.

- 2.3.5 Почвы и растительный покров, животный мир

Согласно почвенно-географическому райнированию Алтайского края, территория МО Краснояровский сельсовет расположена в Кулундинско-Приобском почвенном округе, зоне черноземов, подзоне черноземов обыкновенных, районе черноземов обыкновенных и выщелоченных  малогумусных среднемощных, лугово-черноземных солонцевато-солончаковатых почв с солонцовыми комплексами.

Чернозёмы относятся к автоморфным почвам. Они залегают по слабо повышенным выровненным участкам. Среди чернозёмов выделены выщелочные, обыкновенные. Основная площадь чернозёмов находится в интенсивном использовании преимущественно под пашню.

По левобережью р. Алей развивается сложный комплекс лугово-черноземных почв, широко распространены солонцы луговые и лугово-степные средние и мелкие солончаковатые, солончаки луговые, лугово-черноземные солонцеватые и солончаковатые почвы. На склонах долин малых рек и логов развиваются черноземы обыкновенные смытые по крутым склонам, темно-серые лесные под березовыми лесами по крутым теневым склонам.

Луговые почвы встречаются по днищам логов и нижним частям склонов до 5° пологоувалистой ложбинно-балочной равнины. Развиваются в условиях близкого залегания грунтовых вод 1-3 м.

Лугово-черноземные почвы – полугидромофные, выделены по пониженным участкам, лощинообразным понижениям и нижним частям склонов до 5° пологоувалистой ложбинно-балочной равнины. Глубина залегания грунтовых вод 4-7 м.

Лугово-болотные перегнойные почвы – гидроморфные, сформировались по западинам и нижним частям склонов до 5° пологоувалистой ложбинно-балочной равнины. Заняты преимущественно болотами и незначительно кормовыми угодьями. Формируются при близком залегании грунтовых вод до 1 м.

Аллювиальные луговые и лугово-болотные сформировались по выровненным, слабопониженным  и пониженным участкам поймы р. Алей. Залегание грунтовых вод 1-3 м и менее (гидроморфные почвы). Частично заняты болотами и кустарниками.

Территория сельсовета относится к подзоне умеренно-засушливой степи Приобского плато (бассейны рек Барнаулка и Алей), к Алейскому приводораздельному фрагменту. здесь преобладают остепненные разнотравные балочные березовые леса по логам и долинам малых рек. Кустарниковый ярус в таких лесах выражен плохо и представлен караганой одревесневающей, шиповниками колючим и майским, реже таволгами городчатой и зверобоелистной, которые сгущаются на опушках леса.

На террасах р. Алей легкие суглинки и супеси обуславливали доминирование в прошлом богаторазнотравно-тырсовых и разнотравно-типчаково-тырсовых степей: тырса, типчак, лабазник обыкновенный, люцерна серповидная, скабиоза бледно-желтая, эспарцет песчаный (Атлас..., 1978). В настоящее время эти земли большей частью распаханы. Во внедолинных частях фрагмента на месте пашни ранее были распространены богаторазнотравно-типчаково-ковыльные степи, в которых злаковую основу формировали ковыль Залесского, к. перистый, типчак и овсец пустынный, а разнотравье представлено следующими видами: ветреница лесная, прострел поникающий, лабазник обыкновенный, клубника, люцерна серповидная, истод гибридный, горичник Мориссона, жабрица порезниковая, подорожник Урвилла, зопник клубненосный, колокольчик сибирский, василек скабиозный, полынь широколистная. Сейчас преобладает разнотравье: клубника, костяника, вероника колосистая, тысячелистник азиатский, полынь Гмелина, п. широколистная, п. понтийская и др.. По окраинам березняков, граничащим с галофитными лугами, часто встречаются солодка уральская, полынь лечебная, солонечник двуцветковый, девясил иволистный и даже бассия очитковидная, полынь скальная, подорожник Корнута. Постоянно присутствует осока ранняя, участие злаков под пологом таких березовых лесов незначительно: вейник наземный, мятлик узколистный и луговой, пырей ползучий, а по опушкам неглубоко проникают степные крупно- и мелкодерновинные злаки. Такие разнотравные остепненные березняки сформировались в значительной степени под влиянием выпаса и сенокошения в результате вытеснения злаков и бобовых из состава сообществ. По опушкам балочных березовых лесов и теневым склонам развиваются остепненные и настоящие луга, большей частью, использующиеся как сенокосы и пастбища. На крутых склонах здесь часто встречаются разнотравно-типчаково-ковыльные степи с ковылем Залесского, а по склонам от мелких временных водотоков распространены солонцеватые степи на солонцах с преобладанием чия блестящего, ломкоколосника, полыни селитряной.

В пойме р. Алей на высоких уровнях распространен галофитнолугово-остепненнолуговой серийный ряд сообществ, где на галофитных лугах доминируют бескильница расставленная и ячмень короткоостистый, а солонцы представлены колосняком Пабо, бескильницей тончайшей, полынью селитряной и типчаком. На низких уровнях поймы распространены разнотравно-злаковые луга (овсяница луговая, мятлик луговой, пырей ползучий, чихотная трава иволистная, ивово-тополевые галерейные леса и кустарниковые ивовые заросли.

Животный мир типичен для степной зоны. Из хищников встречаются волк, лисица, хорек; из парнокопытных заходит лось, косули, козы; из мелких грызунов - суслики, хомяки, полевки. Повсеместно встречаются заяц - беляк и русак, по старицам вблизи села - ондатры. В березовых колках - сороки, воробьи, синицы, вороны, дятлы. На реках гнездятся чайки, утки. Среди насекомых многочисленны кобылки, короеды, комары, мошки. Из рыб водятся щука, окунь, ерш, пескарь, карась.

В лугово-кустарниковых поймах Алея, его притоков и на водоемах широко распространены кряква, чирки свистунок и трескунок, шилохвость, меньше речной крачки и обыкновенной чайки, в мелких ивняках господствует обыкновенная овсянка.

- 2.3.6 Ландшафтная структура

Анализ ландшафтной структуры МО Краснояровский сельсовет Шипуновского района проведен на основе ландшафтной дифференциации ИВЭП СО РАН, составленной в масштабе 1: 500 000, данных полевых исследований авторов позволяет выделить местности и показать их современное хозяйственное использование.

Согласно схеме физико-географического районирования, территория МО Краснояровский сельсовет Шипуновского района относится Южно-Приалейской степной провинции. Ландшафтные местности представлены:

– волнистыми глубокорасчлененными склонами с разнотравно-типчаково-ковыльными степями. Данные местности значительно распаханы,занимают значителбную часть территории;

- плоскими и слабоволнистыми водораздельными поверхностями плато с разнотравно-типчаково-ковыльными степями на черноземах обыкновенных, редко выщелоченных. Занимают восточную часть территории сельсовета

-  надпойменной террасой. В долине Алея хорошо выражены первая надпойменная терраса. Поверхности первой террасы  – слабоволнистые. На ней распространены разнотравно-злаковые луга и полынно-злаковые сообщества. Почвы – лугово-черноземные и луговые засоленные.

- Многочисленные эрозионные образования в виде балочных форм расчленяют фоновые местности. По ним происходит периодический сток поверхностных вод. Растительные сообщества представлены галофитными солонцово-солончаковыми и злаково-разнотравными лугами. Долинные и балочные местности используются под выпаса и сенокосы.

- 2.3.7 Культурно-исторические ресурсы: объекты культурного наследия

На территории сельсовета расположены памятники истории (табл.2), военно-исторические памятники, памятники, посвященные воинам, павшим в годы Великой Отечественной войны, памятники археологии представлены одиночными курганами Новый Путь и Дружба 1, которые находятся в аварийном состоянии.

Таблица 2

- Перечень

объектов культурного наследия, расположенных на территории Краснояровского сельсовета

| №№ | Наименование объекта | Датировка | Акт органа государственной власти о постановке объекта на государственную охрану | Местонахождение |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Памятники археологии: |  |  |  |
| 1. | Новый путь | одиночный курган, дата не ясна, в аварийном состоянии | Решение крайисполкома № 420 от 12.09.1991 г. | В 2.8 км к В от пос. Новый Путь, в поле |
| 2. | Дружба 1 | одиночный курган, дата не ясна, в аварийном состоянии | Решение крайисполкома № 420 от 12.09.1991 г. | В 2.3 км ЗЮЗ от п. Дружба, в поле |
|  | Памятники истории и архитектуры: |  |  |  |
| 3. | Мемориальный комплекс воинам, погибшим в годы Великой Отечественной войны(1941 -1945 гг.) |  | М | с. Красный Яр |
| 4. | Обелиск воинам, погибшим в годы ВОВ |  | М | п. Семилетка |
| 5 | Обелиск воинам, погибшим в годы ВОВ |  |  | п. Чаячий |
| 6. | Памятник Герою СССР С.М. Белоусову, участнику ВОВ |  | М | с. Красный Яр |

Примечание: М – памятники местного значения приняты на государственный учет постановлениями Алтайского краевого Совета народных депутатов № 962 от 20.12.1949 г., № 126 от 12.03.1959 г., № 244 от 07.06.1974 г., № 108 от 24.03.1989 г., № 420 от 12.09.1991 г.; Постановлениями Алтайского краевого Законодательного Собрания № 169 от 28.12.1994 г., № 83 от 11.03.1998 г., № 60 от 01.03.1999 г.

- 2.3.8. Земельные ресурсы

Земля является основой для жизнедеятельности человека. Все виды производства в той или иной степени зависят от земельных ресурсов. Площадь земель в границах муниципального образования Краснояровский сельсовет составляет 20971 га, что составляет 4,9% от всей территории Шипуновского района. Земельный фонд   образования   включает в себя следующие категории земель (см. таблицу 3).

Таблица 3

Наличие и распределение земельного фонда МО Краснояровский сельсовет на 01.01.2010 г.

| Наименование показателей | Площадь,га, по данным земельного комитета |  | Площадь,га, по данным топосъемки |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | га | % | га | % |
| Земли с/х назначения | 20593 | 98,2 |  |  |
| Земли населённых пунктов, в том числе | 175,0 | 0,83 | 393,4 |  |
| С. Красный Яр | 125,0 |  | 199,5 |  |
| П. Новый Путь | 16,0 |  | 55,9 |  |
| П. Семилетка | 11,0 |  | 55,6 |  |
| П. Чаячий | 23,0 |  | 82,4 |  |
| Земли промышленности, транспорта, энергетики | 57 | 0,27 |  |  |
| транспорта из них: |  |  |  |  |
| автомобильного | 57 |  |  |  |
| иного специального назначения перспект. |  |  |  |  |
| Земли запаса | 126 | 0,6 |  |  |
| Земли водного фонда | 20 | 0,1 |  |  |
| Итого земель в границах сельсовета | 20971 | 100 | 21266 |  |

Земли сельскохозяйственного назначения

Земли этой категории составляют 20593,0 га, в том числе:

- земли районного фонда перераспределения 4985 га;

- земли, в ведении сельского совета 1640 га.

Земли населенных пунктов

- на территории МО Краснояровский сельсовет расположено четыре населенных пункта. Площадь которых по отчету составляет:

С. Красный Яр – 125 га;

П. Новый Путь - 16 га;

П. Семилетка – 11 га;

П. Чаячий -23 га.

Земли промышленности  и иного специального назачения

- земли этой категории составляют 57 га, в т. ч . автомобильного транспорта - 57 га.

Земли водного фонда

По территории МО Краснояровский сельсовет протекает р. Алей. Площадь земель водного фонда составляет 20 га.

Рис. 2. Структура земельного фонда  МО Краснояровскийсельсовет

Все сельскохозяйственные земли используются по назначению. Существенную часть территории Краснояровского сельсовета  использует КФХ Черепанов, который взял в аренду земли ЗАО «совхоз Шипуновский» (8000 га). Основные землепользователи сельхозугодий приведены в таблице 4.

Таблица 4

Основные землепользователи

| Наименование с/х предприятий | Всего земель, га | В том числе |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | с/х угод. | Из них пашни |
| КФХ «Черепанов» | 8000 | 8000 |  |
| В т. ч. ар. зем. долей | 1226 | 1226 | 969,2 |
| аренда земель «ЗАО совхоз Шипуновский» | 7988,8 | 7285,7 | 5902,6 |
| аренда земель «ОАО совхозШипуновский» | 429,7 | 429,7 | 372,3 |
| КФХ «Ротнова А.В.» | 3103,8 | 3092,8 | 2853,7 |
| ООО «Пирамида» | 427,7 | 427,7 | 346,6 |
| ООО «Шипуново-Транвест» | 1911,4 | 1911,4 | 1541,8 |
| КФХ «Крючков В П.» | 1068,9 | 1068,9 | 561,9 |
| КФХ «Веретенников Д.Т» | 207 | 207 | 207 |
| КФХ «Бобров В.Т.» | 34,4 | 34,4 | 29,8 |
| КФХ «Мануйлов С.А.» | 936,9 | 936,9 | 700,6 |

- 2.3.9. Оценка природных предпосылок хозяйственного использования

Оценка природных предпосылок хозяйственного использования территории Краснояровского сельсовета включает оценку инженерно-геологических условий для градостроительства, природного потенциала территории с учетом благоприятности природных комплексов, ведения сельского хозяйства (земледелия и животноводства), возможности развития рекреации, а также для постоянного проживания населения. Определена также степень трансформации природных систем в результате  хозяйственной деятельности.

Оценка природных условий проведена на основе материалов полевых исследований, опубликованных картографических данных из Атласа Алтайского края. Отрицательным физико-геологическим явлением сельсовета является пучинистость и просадочность грунтов.

Инженерно-экологические условия. По каждому ландшафтному выделу оценены инженерно-экологические условия, которые являются необходимой основой для гражданского и специального строительства, способствуют формированию хозяйственного комплекса как промышленного, так и сельскохозяйственного производства.

Территория Краснояровского сельсовета относится к инженерно-геологической области первого порядка: области аккумулятивных и денудационно-аккумулятивных равнин (Приобское плато), которой соответствует Южно-Обская область второго порядка.

В Южно-Обской области второго порядка выделены области третьего порядка: собственно Приобское плато и ложбины древнего стока. В области 1-го порядка предгорных равнин выделены предгорья северного Алтая как область 3-го порядка. По характеру расчленения и распространения физико-геологических процессов области 3-го порядка подразделяются на инженерно-геологические районы (рис. 3, табл. 5). Районы различаются по уровню залегания грунтовых вод и комплексу экзогенных процессов.

Рисунок 3. Схема инженерно-геологического районирования  территории Краснояровскогосельсовета (номера районов соответствуют таблице)

Таблица 5

Схема инженерно-геологической типизации территории Краснояровского сельсовета

| Инженерно-геологические области (по Е.М. Сергееву, 1976) |  | Инженерно-геологические области третьего порядка (по Арефьеву и др., 1977г.) | Инженерно-геологические районы (по Арефьеву и др., 1977г.) | Глубина залегания подземных вод, м | Основные физико-геологические явления |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| первого порядка | второго порядка |  |  |  |  |
| Область аккумулятивных и денудационно-аккумулятивных равнин, сложенных преимущественно озерно-аллювиальными верхнеплиоцен-нижнечетвертичными отложениями | Южно- Обская область | Приобское плато | 1. Полого-волнистые увалы и верхние части склонов полого-увалистых плато | более 10 | просадочность, суффозия |
|  |  |  | 2. Пологие эродированные склоны плато | более 10 | оврагообразование, просадочность, суффозия |
|  |  | Ложбины древнего стока | 3. Наклонные днища логов и балок с водотоками | 0-2 | пучение, оплывины, оползни |
|  |  |  | 4. Первые надпойменные террасы | 1-3 | вторичное засоление, заболачивание |

В целом, условия для строительства жилых и производственных сооружений преимущественно не сложные. К наиболее сложным местностям для строительства относятся понижения местности, для которых характерно переувлажнение грунтов (уровни залегания грунтовых вод составляют 0-3 м) (табл. 5). Таковые грунты требуют при строительстве специальных инженерно-строительных решений с увеличением капитальных затрат.

МО Краснояровский сельсовет характеризуется достаточными земельными ресурсами для сельского хозяйства. Условия для сельскохозяйственного производства в целом благоприятны как по земельным площадям, так и по их качественному состоянию. Самыми ценными пахотными землями сельсовета являются черноземы обыкновенные среднегумусные среднемощные глинистые. Основной проблемой, возникающей при их эксплуатации, является водная эрозия, которая может приобретать значительные масштабы.

Следует учитывать, что повышенные в рельефе местности (водоразделы, склоны увалов плато и предгорной равнины) благоприятны для земледелия (приоритетная отрасль), пониженные местности, местности с галофитным растительным покровом (солонцово-солончаковыми) – являются более пригодными для развития скотоводства, территория используется в качестве кормовой базы (пастбища, сенокосы).

Рекреационная привлекательность Краснояровского сельсовета определяется, прежде всего, наличием р. Алей  -  наиболее благоприятной для рекреационного освоения с возможностью строительства рекреационного учреждения.

Комфортность условий для постоянного проживания населения определяется: орографическими особенностями, наличием растительного покрова, лесистостью, степенью климатической комфортности, наличием (или отсутствием) водных объектов. В целом, территория благоприятна для проживания человека и большинство ее местностей оцениваются как комфортные и относительно комфортные. Речные балки, долины малых рек, днища ложбин древнего стока с заболоченными и засоленными участками оцениваются как неблагоприятные для проживания.

Выводы:

Сильные стороны:

благоприятные природно-климатические условия для развития сельского хозяйства;

инженерно-экологические условия территории преимущественно не сложные;

хорошая обеспеченность ресурсами поверхностных вод;

Слабые стороны:

Таблица 6

Комплексная оценка природного потенциала территории Краснояровского сельсовета

| Вид использования Категория местности | Условия проживания | Условия для хозяйственной деятельности |  |  | Антропогенная трансформация |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Сельское хозяйство | Строительство | Рекреация |  |
| Ограниченно благоприятные |  |  |  |  |  |
| 1. Волнистые глубоко расчлененные склоны плато с разнотравно-типчаково-ковыльными степями на черноземах выщелоченных и обыкновенных. | относительно комфортные | умеренно сложные | умеренно сложные | благоприятные | значительная |
| 2. Слабовогнутые ложбины стока высокого уровня, слабоволнистые с озерными понижениями, с разнотравно-полынно-типчаковыми степями с галофитными сообществами на лугово-черноземных солонцеватых и засоленных почвах. | относительно комфортные | умеренно сложные | умеренно сложные | благоприятные | умеренная |
| 4. Первые надпойменные террасы больших и средних рек слабоволнистые с разнотравно-злаковыми лугами и полынно-злаковыми степями на лугово-черноземных и луговых почвах. | комфортные | благоприятные | не сложные | благоприятные | значительная |
| Неблагоприятные |  |  |  |  |  |
| 3. Пологосклонные балочные системы с широкими днищами, мелкими и временными водотоками, с солонцово-солончаковыми злаково-разнотравными лугами на луговых засоленных почвах. | непригодные | относительно благоприятные | очень сложные | благоприятные | слабая |

- 2.4 Социально-экономическое положение муниципального образования

В настоящее время сельсовет располагает достаточным потенциалом трудовых ресурсов, которые способны удовлетворить потребности экономики.

Сельское хозяйство

Основу экономики составляют сельскохозяйственные предприятия: (табл.7) .Сельское хозяйство Краснояровского сельсовета специализируется на производстве зерна и кормовых культур. Активному развитию личного подсобного хозяйства способствует гибкая налоговая политика – отсутствие налогов, отмена ограничений на владение сельскохозяйственной и грузовой техникой. Личные подсобные хозяйства являются одними из главных источников дохода   сельского населения, самообеспечения продуктами питания и одной из сфер приложения труда. Индивидуальное предпринимательство развито слабо, его вклад в производство сельскохозяйственной продукции составляет незначительный прцент.

Таблица 7

Список предприятий и организаций муниципального образования

Краснояровский сельсовет

|  | С. Красный Яр |  |
| --- | --- | --- |
| 1 | Администрация Краснояровского сельсовета | Мун..управление |
| 2 | КФХ «Черепанова» | Сельскохозяйственная деятельность |
| 3 | ОАО с-з Шипуновский | Сельскохозяйственная деятельность |
| 4 | ЗАО с-з Шипуновский | Сельскохозяйственная деятельность (объявлен банкротом) |
| 5 | ООО «Пирамида» | Сельскохозяйственная деятельность |
| 6 | ООО «Шипуново-Транвест» | Сельскохозяйственная деятельность |
| 7 | КФХ «Крючков П.В.» | Сельскохозяйственная деятельность |
| 8 | КФХ «Ротнов А.В.» | Сельскохозяйственная деятельность |
| 9 | КФХ «Бобров В.Т.» | Сельскохозяйственная деятельность |
| 10 | КФХ «Мануйлов С.А.» | Сельскохозяйственная деятельность |
| 11 | СПК «Чаячий» | Сельскохозяйственная деятельность |

Наиболее стабильно развивается на территории сельсовета предприятие к(ф)х «Черепанов». Специализация – растениеводство.

Все предприятия в МО Краснояровский сельсовет ориентированы преимущественно на поставку первичного непереработанного сырья. Для дальнейшего развития и полноценного функционирования данных сельхозпредприятий необходимо создавать производства по переработке продукции сельского хозяйства.

На перспективу получат дальнейшие развитие предприятий, связанные с растениеводством и животноводством, в том числе, птицеводством.

Для улучшения сложившейся ситуации в молочной и мясной промышленности необходимо проведение работ по реконструкции и модернизации животноводческих комплексов, приобретение доильного и молочного оборудования, совершенствование технологии кормления, доения и переработки молока, активное участие в реализации национального проекта "Развитие АПК" по направлению ускоренное развитие животноводства в Алтайском крае.

Малое предпринимательство

Малое предпринимательство в поселении ориентировано в основном на торгово-закупочную деятельность.

Необходимость развития малого предпринимательства на уровне сельских населенных пунктов обусловлена тем, что в условиях дефицита финансовых ресурсов, оправдано вложение средств в проекты с быстрой окупаемостью, которые предлагаются малыми предприятиями.

Предполагается последующая трансформация части ЛПХ в крестьянские (фермерские) хозяйства, а также дальнейшее их развитие как формы семейного предпринимательства на основе расширения рыночных отношений с крупными и средними субъектами рынка. Для хозяйств всех форм собственности требуется:

- организация ремонта техники, закупка техники и минитехники;

- создание кооперативных и частных МТС, а также станций по техническому обслуживанию оборудования животноводческих ферм;

- агросервисное обслуживание;

- приобретение списанной техники и ее ремонт и пр.

Необходимо разработать систему сбора и закупок продукции ЛПХ, ее реализации, переработки (создание сети заготовительно-сбытовых кооперативов).

В хозяйствах населения может производиться:

- картофеля – 90%;

- овощей – 74%;

- молока – 33%;

- мяса – 26%.

В структуре населения численность лиц в трудоспособном возрасте, не занятые трудовой деятельностью и учебой составляют 657 человек. Они, в случае возникновения какого-либо нового производства или развития существующего в более значительных масштабах, чем это предусмотрено настоящим проектом, явятся дополнительным резервом трудовых ресурсов для данных производств.

2.5 Трудовые ресурсы и прогнозирование численности населения.

Численность населения МО Краснояровский сельсовет по данным статистики на 01.01.2011 г. составила 1280 человек.

На территории сельсовета расположен четыре населенных пункта (табл.8).

Таблица 8

Характеристика населенных пунктов МО Краснояровский сельсовет

| Название сёл | Кол-во домовладений | Численность населения на 01.01.2010 год |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | чел. | % |
| С.Красный Яр | 391 | 1060 | 82,8 |
| П. Новый Путь | 41 | 121 | 9,46 |
| П. Чаячий | 27 | 83 | 6,49 |
| П. Семилетка | 7 | 16 | 1,25 |
| Всего: | 466 | 1280 | 100 |

Динамика численности населения приведена в таблицах 9,10.

Таблица 9

Динамика численности населения МО Краснояровский сельсовет по населённым пунктам за период 1992-2010 г.г. (человек)

| Населенные пункты | 1992 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| С.Красный Яр | 1199 | 1181 | 1130 | 1156 | 1103 | 1098 | 1071 | 1056 | 1112 | 1102 | 1060 |
| П. Новый Путь | 144 | 147 | 167 | 148 | 138 | 136 | 148 | 151 | 127 | 123 | 121 |
| П. Чаячий | 87 | 104 | 106 | 101 | 93 | 94 | 95 | 95 | 82 | 80 | 83 |
| П. Семилетка | 129 |  | 97 | 82 | 79 |  | 69 |  | 45 | 41 | 16 |
| Всего | 1559 |  | 1500 | 1487 | 1413 |  | 1383 |  | 1366 | 1346 | 1280 |

Независимо от численности проживающих все населенные пункты муниципального образования являются убывающими. Процесс сокращения численности сельского населения сказывается на формировании сети населенных мест, обуславливая самопроизвольную ликвидацию малых и разукрупнение большинства населенных пунктов.

В период 2004-2010 г.г. демографическая ситуация характеризуется естественной убылью населения. Рождающееся поколение не восполняет поколения своих родителей, происходит интенсивный процесс старения населения. Обострение демографической ситуации также связано с ростом преждевременной смертности и падением средней продолжительности жизни. Миграционный прирост имеет отрицательные значения. Естественная убыль населения не компенсируется миграционным приростом.

Таблица 10

Данные, характеризующие естественное движение населения.

| №№ п/п | Показатели | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |  |
| С.Красный Яр |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Прибыло | 53 | 46 | 65 | 73 | 56 | 55 | 61 | 48 | 45 | 44 | 32 |  |
| 2 | Выбыло | 45 | 59 | 63 | 64 | 50 | 53 | 55 | 58 | 38 | 39 | 45 |  |
| 3 | Родилось | 9 | 11 | 11 | 12 | 7 | 12 | 9 | 14 | 15 | 20 | 17 |  |
| 4 | Умерло | 18 | 16 | 22 | 17 | 28 | 19 | 19 | 19 | 18 | 20 | 22 |  |
| 5 | Итого: | -1 | -18 | -9 | 4 | -15 | -5 | -4 | -15 | 4 | 5 | -18 |  |
| П. Новый Путь |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Прибыло | 5 | 2 | 6 | 2 | 3 | 1 | 2 | 6 | 3 | 2 |  | 2 |
| 7 | Выбыло | 9 | 3 | 7 | 7 | 14 | 5 | 10 | 4 | 2 | 5 |  | 10 |
| 8 | Родилось | 1 | 4 | 5 | 2 | 2 | 4 | 1 | 3 | 4 | 3 |  | 1 |
| 9 | Умерло | 3 | - | 2 | 3 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 |  | 2 |
| 10 | Итого: | -6 | 3 | 2 | -6 | -10 | -2 | -8 | 3 | 3 | -2 |  | -9 |
| П. Чаячий |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | Прибыло | 4 | 2 | 3 | 1 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 1 |  | - |
| 12 | Выбыло | 4 | 3 | 1 | 2 | 6 | 9 | 2 | 2 | 1 | 1 |  | 2 |
| 13 | Родилось | 1 | 2 | 2 | 3 | - | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 |  | - |
| 14 | Умерло | 2 | 2 | 2 | 3 | - | 4 | 4 | 2 | 3 | 2 |  | 3 |
| 15 | Итого: | -1 | -1 | 2 | -1 | -4 | -10 | -2 | 0 | 1 | -1 |  | -5 |
| П. Семилетка |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | Прибыло | 8 | 2 | 2 | 2 | 1 | - | 1 | - | 1 | - |  | - |
| 12 | Выбыло | 4 | 4 | 6 | 19 | 11 | 1 | 4 | 6 | 6 | 7 |  | 8 |
| 13 | Родилось | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | - | 1 | 1 | - | - |  | 1 |
| 14 | Умерло | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 4 | 2 | 2 | 1 | 1 |  | - |
| 15 | Итого: | 4 | -3 | -3 | -17 | -10 | -5 | -4 | -7 | -6 | -8 |  | -7 |

Структура населения по возрастному составу в Краснояровском сельсовете установлена на основе данных, предоставленных администрацией Краснояровского сельского совета.

Число родившихся за период 2000-2010 гг. колеблется от 1 до 20 человек и составляет в среднем 6 человек.

Негативным фактором естественного движения населения является высокий показатель смертности. Число умерших за период 2000-2010 гг. колеблется от 1 до 28 человек и составляет в среднем 8 человек.

Сформировавшиеся за последние годы изменения естественного и механического прироста привели к определенной структуре возрастного состава населения.

Изменения возрастной структуры населения по расчетным этапам характеризуются показателями, приведенными в таблице 11.

Таблица 11        Возрастная структура населения

| Возрастные группы населения | Численность, чел |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | С.Красный Яр |  | П. Новый Путь |  | П. Чаячий |  | П. Семилетка |  |
|  | на 01.01.2011 г. | На расчетный срок | на 01.01.2011 г. | На расчетный срок | на 01.01.2011 г. | На расчетный срок | на 01.01.2011 г. | На расчетный срок |
| Численность (чел.), всего в том числе: | 1060 |  | 121 |  | 83 |  | 16 |  |
| %% | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  |
| Дошкольники 0-6 лет | 55 |  | 6 | 8 | 3 | 4 | 1 |  |
| %% | 5.2 | 5.5 | 5.0 | 5.5 | 3.6 | 3.9 | 6.3 | 6.5 |
| Школьники 7-15 лет | 121 |  | 15 | 18 | 9 | 11 | 3 |  |
| %% | 11.4 | 11.8 | 12.4 | 12.6 | 10.8 | 11.0 | 18.7 | 18.8 |
| Школьники 16-17 лет | 29 |  | 3 |  | 2 |  | - |  |
| %% | 2.7 | 2.6 | 2.5 | 2.6 | 2.4 | 2.5 |  |  |
| Трудоспособный возраст до 55 (60) лет: | 533 |  | 73 |  | 45 |  | 6 |  |
| %% | 50.3 | 49.2 | 60.3 | 59.2 | 54.2 | 53.3 | 37.5 | 36.9 |
| - работающих | 91 | 120 | 14 |  | 6 |  | 1 |  |
| %% | 8.6 |  | 11.6 |  | 7.2 |  | 6.3 |  |
| - занятых в домашнем хозяйстве | 300 |  | 40 |  | 30 |  | 4 |  |
| %% | 28.3 | 24.6 | 33.1 | 33.1 | 36.2 |  | 25.0 |  |
| - обучающихся с отрывом от производства | 27 |  | - |  | 2 |  | - |  |
| %% | 2.5 | 2.5 | - |  | 2.4 |  | - |  |
| - инвалидов | 117 |  | 4 |  | 8 |  | - |  |
| %% | 11.0 | 2,5 | 3.3 |  | 9.6 |  | - |  |
| - безработных | 340 |  | 59 |  | 41 |  | 5 |  |
| %% | 32.1 |  | 48.8 |  | 49.4 |  | 31.3 |  |
| Старше трудоспособного возраста: | 322 |  | 24 |  | 24 |  | 6 |  |
| %% | 30.4 | 30.9 | 19.8 | 20.1 | 28.9 | 29.3 | 37.5 | 37.8 |
| - на отдыхе | 317 |  | 24 |  | 24 |  | 37.5 |  |
| %% | 30 |  | 19.8 |  | 28.9 |  | 5 |  |
| - работающих | 5 |  | - |  |  |  |  |  |
| %% | 0,4 | 0,4 |  |  |  |  |  |  |

Численность населения моложе трудоспособного возраста варьируют от 19,3 % в с. Красный Яр до 16,8 % в п. Чаячий.  Трудоспособное население составляет 37,5-60,3 %, пенсионеры составляют от 19,8 % до 37,5 %.

- 2.5.1 Трудовые ресурсы

По прогнозу на перспективу доля трудоспособного возраста изменится незначительно за счет демографических последствий конца 80х и начала 90х годов. Численность трудовых ресурсов в 2010 году составляла 657 человек или 51,3 % от общей численности постоянного населения. На предприятиях, в организациях и учреждениях всех форм собственности занято 241 человек или 36,6 %. Незанятое население в трудоспособном возрасте составляет 450 человек. Это учащиеся 16 лет и старше, обучающиеся с отрывом от производства, лица, занятые в домашнем хозяйстве, инвалиды в трудоспособном возрасте.

Баланс трудовых ресурсов на расчетный срок и первую очередь определен исходя из проведенного анализа современной возрастной структуры и занятости населения.

Данные, характеризующие существующий баланс трудовых ресурсов, ориентировочный расчет на первую очередь и расчетный срок, а также занятость населения по отраслям приведены в таблице 12.

Таблица 12

Структура основных градообразующих кадров

| Показатели | С.Красный Яр | П. Новый Путь | П. Чаячий | П. Семилетка |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Численность постоянного населения (на начало года) - всего |  |  |  |  |
| Численность населения в трудоспособном возрасте | 533 | 73 | 45 | 6 |
| Численность занятых в экономике, в том числе в: | 91 | 2 | 2 | 2 |
| -сельском хозяйстве, в том числе | 27 |  |  |  |
| - СПК «Чаячий» | 5 |  |  |  |
| -КФХ Черепанов | 10 |  |  |  |
| КФХ «Ротнова А.В.» | 2 |  |  |  |
| ООО «Пирамида» | 2 |  |  |  |
| КФХ «Крючков В П.» | 2 |  |  |  |
| КФХ «Веретенников Д.Т» | 2 |  |  |  |
| КФХ «Бобров В.Т.» | 2 |  |  |  |
| КФХ «Мануйлов С.А.» | 2 |  |  |  |
| Обслуживающая отрасль | 64 |  |  |  |
| В том числе: администрация Краснояровского сельсовета | 6 |  |  |  |
| -связи | 2 |  |  |  |
| -торговле и общественном питании | 6 |  |  |  |
| -образовании | 35 | 2 |  |  |
| -культуре | 3 |  |  |  |
| - здравоохранении | 12 |  | 2 | 2 |
| Численность официально зарегистрированных безработных |  |  |  |  |

- 2.5.2 Прогноз численности населения

При определении численности основных возрастных групп, а так же абсолютной и относительной величины трудовой части населения использованы рекомендации специальной литературы и соответствующих СНиПов, данные администрации СП.

Общая численность населения по демографическому прогнозу рассчитана по формуле:         H =      А  х  100

Т-а-в-п+m-Б

С. Красный Яр

H =                     120 х 100                  =1500  , где

49,2-24,6-2,5-2,5+0,4 -3,7-8,3

H – численность населения;

А – абсолютная численность градообразующих кадров на перспективу 120 чел;

Т – удельный вес населения в трудоспособном возрасте (49,2%);

а – численность занятых в домашних и личных подсобных хозяйствах в трудоспособном возрасте (24,6%);

в – численность учащихся в трудоспособном возрасте, обучающихся с отрывом от производства (2,5%);

П – численность неработающих инвалидов труда в трудоспособном возрасте (2,5%);

m – численность работающих пенсионеров (0,4%);

Б – численность обслуживающей группы населения (12,0%).

п. Новый Путь

H =                    14 х 100                  =87  , где

59,2-33,1-0-0+0 -0-10,0

H – численность населения;

А – абсолютная численность градообразующих кадров на перспективу (14 чел.);

Т – удельный вес населения в трудоспособном возрасте (59,2%);

а – численность занятых в домашних и личных подсобных хозяйствах в трудоспособном возрасте (33,1%);

в – численность учащихся в трудоспособном возрасте, обучающихся с отрывом от производства (0%);

П – численность неработающих инвалидов труда в трудоспособном возрасте (0 %);

m – численность работающих пенсионеров (0%);

Б – численность обслуживающей группы населения (10,0%).

Уточняем численность населения с учетом естественного прироста и миграции. Для того чтобы определить численность населения в перспективе использован метод естественного и механического прироста.

По этому методу ожидаемая численность населения на проектный срок определялась по формуле:

Ho = H (1+E+M100)t  где,

Н0 – ожидаемая численность населения

Н – численность населения на исходный год

Е – среднегодовой естественный прирост (убыль) за последние годы (% от всего населения)

М – среднегодовой механический прирост (отток) за последние годы (% всего от населения)

t – количество лет, на конец которого производится расчет численности населения.

Расчет ожидаемой численности населения осуществляется с учетом анализа сложившихся тенденций движения населения за предшествующие годы и предполагаемого улучшения экономических и социальных условий жизни населения (см. таблицу 11).

Расчетная численность населения на I очередь - до 2020г. по данным в среднем по  с. Красный Яр составит:

Hр= 1060 x (1 -0,515  )¹º = 1006 чел.

100

Расчетная численность населения на расчетный срок составит:

Hр= 1060 x (1 -0,515  ) ²º = 956 чел.

100

Расчет населения методом естественного прироста и миграции в  населенных пунктах Новый Путь, Чаячье и Семилетка в силу своих демографических особенностей (пенсионеры составляют от 24% до 38%,) показал, что данные населенные пункты не могут расти за счет воспроизводства населения, в перспективе следует ожидать их дальнейшего разукрупнения, а в последствии и самоликвидации, если не предпринимать никаких мер по возрождению этих сел.

Увеличение численности населения возможно только при наличии объективных предпосылок экономического роста действующего агропромышленного комплекса. Создание на территории МО Краснояровский сельсовет предприятий малого бизнеса, будут способствовать росту численности населения на территории муниципального образования.

При снижении миграционного оттока возможен прирост населения до 5% на первую очередь и 15% на расчетный срок.Данные показатели приняты за основу во  всех последующих проектных расчетах.

Результат прогнозирования численности населения населенных пунктов на 2018 г., 2031 г. по основным возрастным группам представлен в Таблице 13.

Таблица 13

| Возрастные группы | Начало 2011 г. | Конец 2018 г. |  | Конец 2031 г. |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | человек | темп прироста к 2010 году | человек | темп прироста к 2010 году |
| С. Красный Яр |  |  |  |  |  |
| Общая численность населения | 1060 | 1110 | 4,7 | 1220 | 15 |
| Дошкольники 0-6 | 55 | 58 |  | 67 |  |
| Школьники 7-15 | 150 | 160 |  | 170 |  |
| Трудоспособный возраст 16-55(59) | 533 | 552 |  | 600 |  |
| Старше трудоспособного возраста 60 и старше | 322 | 340 |  | 383 |  |
| П. Новый Путь |  |  |  |  |  |
| Общая численность населения | 121 | 127 | 5 | 140 | 15 |
| Дошкольники 0-6 | 6 |  |  | 8 |  |
| Школьники 7-15 | 18 |  |  | 21 |  |
| Трудоспособный возраст 16-55(59) | 73 |  |  | 83 |  |
| Старше трудоспособного возраста 60 и старше | 24 |  |  | 28 |  |
| П. Чаячий |  |  |  |  |  |
| Общая численность населения | 83 | 87 | 5 | 100 | 15 |
| Дошкольники 0-6 | 3 |  |  | 4 |  |
| Школьники 7-15 | 11 |  |  | 15 |  |
| Трудоспособный возраст 16-55(59) | 45 |  |  | 52 |  |
| Старше трудоспособного возраста 60 и старше | 24 |  |  | 29 |  |
| П. Семилетка |  |  |  |  |  |
| Общая численность населения | 16 | 17 | 5 | 20 | 20 |
| Дошкольники 0-6 | 1 |  |  | 1 |  |
| Школьники 7-15 | 3 |  |  | 4 |  |
| Трудоспособный возраст 16-55(59) | 6 |  |  | 7 |  |
| Старше трудоспособного возраста 60 и старше | 6 |  |  | 8 |  |

Исходя  из данной численности населения, определены параметры развития МО Краснояровский сельсовет: селитебная территория, объемы жилищного строительства и учреждений обслуживания, система инженерных и транспортных коммуникаций.

- 2.6  Жилищная сфера

С. Красный Яр

Общая площадь жилищного фонда населенного пункта на начало 2011 г. составляет порядка 20807 кв.м. При численности в 1060 человек средняя обеспеченность общей площадью жилищного фонда составляет 19,6 кв. м на 1 человека, что превышает нормативное значение на 1,6 кв. м на человека. Жилищный фонд представлен домами усадебного типа и секционной застройкой. Характеристика существующего жилищного фонда приведена в Таблице 14.

Таблица 14

Характеристика существующего жилищного фонда с. Красный Яр

| Вид застройки | Всего |  |  | в том числе |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | действующий |  |  | ветхий |  |  |
|  | Sобщ, кв.м. | % | шт. | Sобщ, кв.м. | % | шт. | Sобщ, кв.м. | % | шт. |
| Усадебная застройка |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| в т.ч.: одноквартирные | 13026 | 62,6 | 334 | 13026 | 62,6 | 334 |  |  |  |
| Двухквартирные и более | 6741 | 32,4 | 138 | 6741 | 32,4 | 138 |  |  |  |
| Секционная затройка | 1040 |  |  | 1040 |  |  |  |  |  |
| В том числе, многокварт. , 2-х эт. | 1040 | 5 | 2 | 1040 | 5 | 2 |  |  |  |
| Итого | 20807 | 100 | 474 | 20807 | 100 | 474 |  |  |  |

Примечание: Sобщ – площадь общая

Согласно СанПиН 2.2.1/2.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов» размещение жилья в санитарно-защитных зонах (СЗЗ) не допускается.

Обеспечение жилищного фонда с. Красный Яр сетями инженерной инфраструктуры выглядит следующим образом:

усадебная застройка

водопровод – 95%

канализация - 0%,

электроснабжение - 100 %.

П. Новый Путь

Суммарная общая площадь жилищного фонда села п. Новый Путь на начало 2011г. составляет порядка 1060 кв. м. При численности в 121 человек средняя обеспеченность общей площадью жилищного фонда составляет 8,9 кв.м. на 1 человека, что ниже нормативного значения на 9.1 кв. м на человека. Весь жилищный фонд представлен усадебными домами с печным отоплением. Характеристика существующего жилищного фонда приведена в Таблице 15.

Таблица 15

Характеристика существующего жилищного фонда п. Новый Путь

| Вид застройки | Всего |  |  | в том числе |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | действующий |  |  | ветхий |  |  |
|  | Sобщ, кв.м. | % | шт. | Sобщ, кв.м. | % | шт. | Sобщ, кв.м. | % | шт. |
| Усадебная застройка | 1060 | 100 | 20 | 1060 | 100 | 20 |  |  |  |
| в т.ч.: одноквартирные | 126 | 11,9 | 3 | 126 | 11,9 | 3 |  |  |  |
| Двухквартирные и более | 934 | 88,1 | 17 | 934 | 88,1 | 17 |  |  |  |
| Итого | 1060 | 100 | 20 | 1060 | 100 | 20 |  |  |  |

Примечание: Sобщ – площадь общая

Обеспечение жилищного фонда в п. Новый Путь сетями инженерной инфраструктуры выглядит следующим образом:

- электроснабжение - 100 %,

- cвязь - 80%;

водопровод – 95%

П. Чаячий

Суммарная общая площадь жилищного фонда села п. Чаячий на начало 2011г. составляет порядка 1147 кв. м. При численности 83 человек средняя обеспеченность общей площадью жилищного фонда составляет 13,8 кв.м. на 1 человека, что ниже нормативного значения на 4,2 кв. м на человека. Весь жилищный фонд представлен усадебными домами с печным отоплением. Характеристика существующего жилищного фонда приведена в Таблице 16.

Таблица 16

Характеристика существующего жилого фонда п. Чаячий

| Вид застройки | Всего |  |  | в том числе |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | действующий |  |  |
|  | Sобщ, кв.м. | % | шт. | Sобщ, кв.м. | % | шт. |
| Усадебная застройка | 1147 | 100 | 4 | 1147 | 100 | 4 |
| в т.ч.: одноквартирные | 209 | 18,2 | 14 | 209 | 18,2 | 14 |
| Двухквартирные | 938 | 81,8 |  | 938 | 81,8 |  |
| Итого | 1147 | 100 | 18 | 1147 | 100 | 18 |

Обеспечение жилищного фонда в п. Чаячий сетями инженерной инфраструктуры выглядит следующим образом:

- электроснабжение - 100 %,

- cвязь - 80%

водопровод – 75%

П. Семилетка

Суммарная общая площадь жилищного фонда села п. Семилетка на начало 2011г. составляет порядка 558 кв. м. При численности в 16 человек средняя обеспеченность общей площадью жилищного фонда составляет 34.9 кв.м. на 1 человека, что выше нормативного значения на 16.9 кв. м на человека. Весь жилищный фонд представлен усадебными домами с печным отоплением. Жилищный фонд на территории п. Семилетка не попадает под воздействие санитарно-защитных зон. Характеристика существующего жилищного фонда приведена в Таблице 17.

Таблица 17

Характеристика существующего жилого фонда п. Семилетка

| Вид застройки | Всего |  |  | в том числе |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | действующий |  |  |
|  | Sобщ, кв.м. | % | шт. | Sобщ, кв.м. | % | шт. |
| Усадебная застройка | 558 | 100 | 11 | 558 | 100 | 11 |
| в т.ч.: одноквартирные | 42 | 7,5 | 1 | 42 | 7,5 | 1 |
| Двухквартирные | 516 | 92,5 | 10 | 516 | 92,5 | 10 |
| Итого | 558 | 100 | 11 | 558 | 100 | 11 |

Обеспечение жилищного фонда в п. Семилетка сетями инженерной инфраструктуры выглядит следующим образом:

- электроснабжение - 100 %,

- cвязь - 80%

водопровод – 75%

Таблица 18

Характеристика существующего жилого фонда

| Наименование домов | Жилой фонд (м2) с физическим износом/количество домов |  |  | Всего существующий жилой фонд , м2 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | До 40 % | 40-60 % | Свыше 60 % |  |
| с. Красный Яр |  |  |  |  |
| Многоэтажные дома |  |  |  | 872 |
| -муниципальные |  |  | 872 | 872 |
| Всего: |  |  |  |  |
| Дома усадебного типа |  |  |  |  |
| -муниципальные |  |  | 147 | 147 |
| -частные | 6326 | 12507 | 1827 | 20660 |
| Всего: |  |  |  | 20807 |
| п. Новый Путь |  |  |  |  |
| Дома усадебного типа |  |  |  |  |
| -муниципальные |  | 108 |  | 108 |
| -частные | 402 | 406 | 144 | 952 |
| Всего: | 402 | 514 | 144 | 1060 |
| п. Чаячий |  |  |  |  |
| Дома усадебного типа |  |  |  |  |
| -муниципальные |  | 232 |  | 232 |
| -частные | 402 | 441 | 72 | 915 |
| Всего: | 402 | 673 | 72 | 1147 |
| п. Семилетка |  |  |  |  |
| Многоэтажные дома |  |  |  |  |
| -муниципальные |  | 336 |  | 336 |
| Всего: |  | 336 |  | 336 |
| Дома усадебного типа |  |  |  |  |
| -муниципальные |  | 116 | 235 | 351 |
| -частные | 207 |  |  | 207 |
| Всего: | 207 | 116 | 235 | 558 |

В результате анализа современного состояния жилищной сферы в поселении можно сделать следующие выводы:

- 9% жилого фонда имеет процент износа свыше 60%.

- . Слабая обеспеченность сетями инженерной инфраструктуры в п. Семилетка, . Новый Путь.

- 2.7 Социальная сфера

Современная обеспеченность по основным видам культурно-бытового обслуживания (образование, здравоохранение, физическая культура и спорт, культура и искусство) почти соответствует нормативному уровню. Остальные виды обслуживания, в частности торговля, общественное питание и часть бытового и коммунального обслуживания, находятся в подавляющем большинстве в частной собственности, государственными и муниципальными властями они не нормируются и не финансируются, их развитие определяется рыночными отношениями, поэтому принимается, что обеспеченность населения ими соответствует потребности, в пределах экономической целесообразности существования учреждений.

В обслуживающую отрасль входят учреждения образования, культуры, здравоохранения, торговли, общественного питания, жилищно-комунального и бытового обслуживания.

С. Красный Яр

Социальная сфера населенного пункта представлена следующими объектами:

Таблица 19

Характеристика существующих учреждений и предприятий обслуживания населения с. Красный Ярпо состоянию на 01.01.2011 г.

| №№ | Название | Адрес | Материал стен | Отдельное. или встроен. | Здание специал. или приспособл. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | СДК | ул.Садовая,40 | Кирпич | Отдельное2 эт. | спец. |
| 2. | Библиотека | ул.Садовая,40 | Кирпич | Отдельное2 эт. | спец. |
| 3 | Участковая больница | ул.Садовая | Кирпич | отдельное | спец. |
| 4 | Средняя школа | ул.Садовая 39 | Панель | отдельное | спец. |
| 5 | Детский сад | ул.Садовая | Кирпич | отдельное | спец. |
| 6 | Администрация Краснояровский сельсовета | ул.Садовая 36 | Кирпич | отдельное | спец. |
| 7 | Отделение связи | ул.Садовая | Кирпич | Встроен. | Приспособл. |
| 8 | Почта | ул.Садовая 36 | Кирпич | Встроен. | Приспособл. |
| 9 | Отделение сбербанка | ул.Садовая 38 | Кирпич | Встроен. | Приспособл. |
| 10 | Дом быта | ул.Садовая 38 | Кирпич | Встроен. | Приспособл. |
| 11 | Администр. Здание конторы СПК совхоз «Шипуновский» |  | Кирпич | отдельное | спец. |
| 12 | Магазин ИП Журавлев | ул.Садовая |  | отдельное | спец. |
| 13 | Магазин ИП Молчанова | ул.Садовая |  | отдельное | спец. |
| 14 | Магазин ИП Тельченко | ул.Садовая |  | отдельное | спец. |
| 15 | Магазин «Тамара» | ул.Садовая |  | Встроен. | Приспособл. |
| 16 | Магазин И П Сморняков | ул.Садовая |  | Встроен. | Приспособл. |
| 17 | Магазин ИП Немоляева | ул.Садовая |  | Встроен. | Приспособл. |
| 18 | Магазин ИП Шмаков | Ул. Восточная |  | отдельное | спец. |
| 19 | Магазин «Восточный» | Ул. Восточная |  | отдельное | спец. |

Схема обеспеченности территории объектами общеобразовательных учреждений, здравоохранения и спортивного назначения представлена на рисунке 3.

Рис.3 Схема обеспеченности территории с. Красный Яр объектами общеобразовательных учреждений

В системе учреждений культуры находится дом культуры на 200 мест,   средняя школа на 474 места, детский сад на 75 мест , участковая больница на 30 койко-мест. В с. Красный Яр зарегистрировано 8 предприятий  торговли общей торговой площ. 160 кв.м.

П. Новый Путь

Социальная сфера села представлена следующими объектами:

- начальной школой на 15 мест;

- магазином Райпо.

П. Чаячий

Социальная сфера села представлена следующими объектами:  - ФАП; - магазином Райпо.

В  п. Семилетка объекты соцкультбыта отсутствуют.

- 2.8 Транспортное обслуживание и улично-дорожная сеть

Автомобильный транспорт

Имеющаяся дорожная инфраструктура в существующих границах поселения представлена сетью автомобильных дорог протяженностью 37,6  км. Протяженность дорог с твердым покрытием составляет 32 % от общей протяженности дорог (табл.20).

Внешние связи (перевозки) осуществляются по существующим автомобильным дорогам регионального значения: Шипуново-Краснощеково, проходящей по территории МО Краснояровский сельсовет с северо-запад на юго-востока, Красный Яр-Семилетка, Семилетка-Дружба.

Связь между населенными пунктами осуществляется посредством автомобильного транспорта.

Таблица 20

Анализ существующих автомобильных дорог, проходящих по МО Краснояровский сельсовет Шипуновского района (обслуживаются ГУП «Шипуновское ДРСУ»)

| Наименование дорог | Категория дороги | Протяж., км. | в том числе, км. |  |  |  |  | Мосты(трубы), шт. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | ц/б | а/б | ч/г | щ/г | гр |  |
| Красный Яр-Семилетка | 5 | 19 |  |  |  | 19 |  | Трубы- 80 |
| Семилетка-Дружба | 5 | 6,6 |  |  |  | 6,6 |  | - |
| Шипуново-Краснощеково | 3 | 12 |  | 12 |  |  |  |  |

Улично-дорожная сеть

Таблица 21

Существующая улично- дорожная сеть

| Наименование улицы, дороги | Категория улицы, дороги | Протяженность, км | Тип покрытия |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| С. Красный Яр |  |  |  |
| Подъезд к селу | Главная улица | 0,5 | Асфальтобетонное |
| ул. Садовая | Главная улица | 1,6 | Асфальтобетонное- 0,8 км, щебеночное -0,8 км |
| Общая протяженность главных улиц: 1,6 |  |  |  |
| ул. Школьная | Основная улица | 0,8 | Асфальтобетонное |
| ул. Восточная | Основная улица | 2,0 | Асфальтобетонное- 1,5 км, щебеночное -0,5 км |
| Ул. 40 лет Октября | Основная улица | 2,0 | Асфальтобетонное- 0,8 км, щебеночное -1,2 км |
| Общая протяженность основных улиц: 4,8 |  |  |  |
| Ул. Набережная | Второстепенная улица | 2,4 | Грунтовое |
| ул. Белоусова | Второстепенная улица | 2,8 | Асфальтобетонное- 2,0 км, щебеночное -0,8 км |
| ул. Советская | Второстепенная улица | 1,4 | Асфальтобетонное- 0,4 км, щебеночное -1,0 км |
| ул. Северная | Второстепенная улица | 1,0 | Асфальтобетонное- 0,5 км, щебеночное -0,5 км |
| Ул. Семилетка | Второстепенная улица | 2,0 | Грунтовое |
| Ул. Полевая | Второстепенная улица | 2,0 | Грунтовое- 1,5 км, щебеночное -0,5 км |
| Общая протяженность второстепенных улиц: |  | 11,6 |  |
| Общая протяженность улично- дорожной сети: |  | 18,5 |  |
| Поселок Чаячий |  |  |  |
| Подъезд к поселку | Главная улица | 0,2 | Грунтовое |
| Ул. Придорожная | Главная улица | 2,2 | Грунтовое |
| Общая протяженность улично- дорожной сети: 2,4 |  |  |  |
| Поселок Новый Путь |  |  |  |
| Ул. Весенняя | Главная улица | 1,9 | Грунтовое |
| Подъезд к поселку | Главная улица | 0,3 | Грунтовое |
| Общая протяженность главных улиц: 2,2 |  |  |  |
| Общая протяженность улично- дорожной сети: 2,2 |  |  |  |
| П. Семилетка |  |  |  |
| Ул. Западная | Главная улица | 2,0 | Грунтовое |
| Подъезд к поселку | Главная улица | 0,5 | Грунтовое |
| Общая протяженность главных улиц: 2,5 |  |  |  |
| Общая протяженность улично- дорожной сети: 2,5 |  |  |  |

С. Красный Яр

Половина основных улиц и дорог выполнена в капитальном исполнении. Асфальт был положен в 70 годы, покрытие с тех пор сильно износилось. Основные показатели по существующей улично-дорожной сети населенного пункта сведены в Таблице 19.

Общий уровень благоустройства улично-дорожной сети низкий, необходимо устройство пешеходных тротуаров. Для обслуживания грузового автотранспорта  в селе имеется  автозаправочная станции с одной колонкой. Хранение индивидуального автотранспорта осуществляется на территории приусадебных участков. Ремонт и обслуживание транспорта производится на территории промышленной и коммунально-складской зоны.

Поселок Новый Путь

Основные показатели по существующей улично-дорожной сети населенного пункта сведены в Таблице 19.

Общий уровень благоустройства улично-дорожной сети низкий, необходимо устройство пешеходных тротуаров. Хранение индивидуального автотранспорта осуществляется на территории приусадебных участков. Ремонт и обслуживание транспорта производится на территории коммунально-складской зоны.

П. Чаячий

Основные улицы и дороги в села являются грунтовыми. Объекты транспортной инфраструктуры отсутствуют.

П. Семилетка

Основные улицы и дороги в села являются грунтовыми. Объекты транспортной инфраструктуры отсутствуют.

Таким образом, большая часть улично-дорожной сети находится в неудовлетворительном состоянии. Пешеходное движение происходит по проезжим частям улиц, остановки общественного транспорта оформлены ненадлежащим образом, что влечет за собой увеличение дорожно-транспортных происшествий.

- 2.9 Инженерная инфраструктура

- 2.9.1 Водоснабжение

Водоснабжение населенных пунктов МО Краснояровский сельсовет осуществляется из Чарышского группового водопровода. Водозабор расположен в п. Новосельский Шипуновского района. В с. Шипуново расположена насосная станция перекачки, от неё по территории Шипуновского района вода поступает по трубам диаметром  300 мм. Характеристика объектов водоснабжения приведена в табл.22.

Таблица 22

Характеристика объектов водоснабжения

| № п/п | Населенный пункт | Наличие основных средств |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Водопровод, км | Водонапор. башни, шт/м3 | Водораз. колонки, шт | РЧВ, шт/м3 | Скв., шт | Н.ст. I под., шт | Н.ст. перекач., шт |
| 1 | с. Красный Яр | 17,45 | 1/160 | 42 | 2/500 | - | - | 1 |
| 2 | п. Чаячий | 1,91 | 1/50 | 3 | - | - | - | - |
| 3 | п. Новый Путь | 1,818 |  |  |  | 1 |  |  |
| 4 | п. Семилетка | 1,240 |  |  |  | 1 |  |  |

С. Красный Яр

Подача воды потребителям осуществляется по поселковой разводящей водопроводной сети.

Система водоснабжения поселения централизованная, кольцевая. В усадебной жилой застройке на перекрестках улиц через 200 метров располагаются водоразборные колонки. Хозяйственно-питьевой водопровод объединен с противопожарным, свободный напор в сети 10 метров над поверхностью земли. Для обеспечения условий пожарной безопасности на разводящей водопроводной сети через 150 метров расположены пожарные гидранты. Действующей системой водоснабжения обеспечивается расход воды при пожаротушении 5 л/с или 18 м³/час.

В качестве напорно - регулирующих емкостей на водопроводной сети расположена водонапорная башня с общим запасом воды W=160м³.

П. Новый Путь

Подача воды потребителям осуществляется из скважины. Дебит -16 куб м в час. Глубина 120 м. Год постройки -1983.. Система водоснабжения поселения централизованная, кольцевая .Вода по центральным улицам подведена к каждому дому. Имеется емкость W=15 м³.

П. Чаячий

Подача воды потребителям осуществляется по поселковой разводящей водопроводной сети. Имеется емкость W=15 м³.

П. Семилетка

Подача воды потребителям осуществляется из скважины. Дебит -10 куб м в час. Глубина 150 м. Год постройки -1986. Система водоснабжения поселения централизованная, кольцевая .Вода по центральным улицам подведена к каждому дому. Имеется емкость W=15 м³.

Выводы:

- принимая во внимание неполную обеспеченность населения центральным водоснабжением, на первую очередь расчетного периода необходимо решение вопросов комплексного развития объектов системы водоснабжения поселения  в целях перехода к 100% обеспеченности потребителей центральным водоснабжением;

- сложившийся уровень среднесуточного водопотребления, составляющий в среднем 140 л/сут на 1 сельского жителя, соответствует среднесуточному водопотреблению принятому «Нормативами градостроительного проектирования Алтайского края» - в пределах 125 - 230 л/сут. на 1 жителя, для групп потребителей с различной степенью уровня благоустройства;

- мощность централизованных водозаборных сооружений, с общим дебитом 65000 м³/сут, расположенных в п. Новосельский  Шипуновского района, обеспечивает рост объемов водопотребления сел МО Краснояровский сельсовет на первую очередь и расчетный срок территориального развития сел. При этом необходима подготовка проектной документации и осуществление работ по реконструкции и развитию падающих (магистральных) и разводящих водопроводных сетей.

- 2.9.2 Водоотведение

В настоящее время канализация во всех селах выгребная. Отвод и утилизация жидких отходов в процессе эксплуатации существующего фонда жилых и гражданских объектов - осуществляется в надворные уборные.

С. Красный Яр

В С. Красный Яр нет централизованной системы водоотведения, ряд общественных зданий канализовано в выгребы разных объемов. Сбор сточных вод с селитебной территории осуществляется в уличные туалеты и в выгребы, откуда ассенизаторскими машинами вывозятся на поля фильтрации, расположенные за территорией населенного пункта. Очистные сооружения (поля фильтрации) требуют реконструкции.

Сброс поверхностного стока селитебных и производственных территорий осуществляется без какой-либо очистки. Ливневая канализация отсутствует.

Таким образом, для снижения негативного влияния на окружающую среду, существует необходимость в разработке рабочего проекта очистных сооружений с выносом за территорию населенного пункта.

П. Новый Путь

Сбор сточных вод с селитебной территории осуществляется в уличные туалеты и в выгребы, откуда ассенизаторскими машинами вывозятся на полигон ТБО, расположенный за территорией населенного пункта. Очистные сооружения (поля фильтрации) отсутствуют.

Сброс поверхностного стока селитебных территорий осуществляется без какой-либо очистки. Ливневая канализация отсутствует.

п. Чаячье

В п. Чаячье централизованная система канализации отсутствует. Сброс хозяйственно-бытовых вод осуществляется в уличные туалеты и в выгребы.

П. Семилетка

В  п. Семилетка централизованная система канализации отсутствует. Сброс хозяйственно-бытовых вод осуществляется в уличные туалеты и в выгребы.

- 2.9.3 Теплоснабжение

- С. Красный Яр

Теплоснабжение социальных объектов, расположенных на территории с. Красный Яр, осуществляется местной котельной работающей на твердом топливе, расположенной в центральной части села, в зоне дислокации социальных объектов, объектов культурно- бытового обслуживания.Часовая теплопроизводительность всех котлов -2,7 Гкал/час, количество котлов- 3. Протяженность тепловых сетей в двухтрубном исполнении 1,8 км, износ теплотрасс составляет 85%.

Мощность котельной 18 Гкал/час, подключено нагрузок0,02 Гкал/час.

В селе Красный Яр в настоящее время централизованными коммунальными услугами теплоснабжения обеспечены школа, Дом культуры, амбулатория, детский сад, административные здания, жилые многоквартирные дома по ул. Школьной.

Котельная введена в эксплуатацию в 1965 году. Оборудование котельной  см. таблицу 23.

Таблица 23

| Котёл |  |  | вентилятор |  | Дымосос |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| марка | кол-во | топливо | тип | кол-во | тип | кол-во |
| 1. Братск М 2. КВм-1,2 | 3 1 | уголь | К-90/35 К-100-65-200 | 2 1 | ДН-10 | 2 |

Отопление индивидуальных жилых домов усадебного типа печное, как правило, на твердом топливе.

П. Новый Путь

Общественные здания и частный жилой сектор отапливаются от индивидуальных котлов и печек, топливом являются дрова и уголь.

П. Чаячий

Общественные здания и частный жилой сектор отапливаются от индивидуальных котлов и печек, топливом являются дрова и уголь.

П. Семилетка

Общественные здания и частный жилой сектор отапливаются от индивидуальных котлов и печек, топливом являются дрова и уголь.

Действующая система теплоснабжения сельсовета характеризуется:

- низкими  показателями присоединенной тепловой нагрузки и автоматизации котельных;

- низкой оснащенностью систем теплоснабжения и объектов теплоснабжения приборами учета тепловой энергии;

- высоким уровнем износа теплосетей и, как следствие, потерями тепловой энергии;

- повышенным уровнем загрязнения атмосферного воздуха.

- 2.9.4 Электроснабжение

Электрические сети населенных пунктов МО Краснояровский сельсовет обслуживаются Шипуновским участком Рубцовских МЭС ОАО «Алтайэнерго». Снабжение электрической энергией населенных пунктов  осуществляется от опорной понизительной подстанции №35 ПС 35/10 кВ, «Краснояровская» мощностью 2х25000 кВА, расположенной в юго-западной части с. Красный Яр.

Электроснабжение населенных пунктов осуществляется по воздушным линиям электропередач ВЛ-10 кВ, на трансформаторные подстанции ТП 10/0,4кВ и далее по разводящим  низковольтным воздушным линиям электропередач 0,4кВ до потребителей. Трансформаторные подстанции ТП построены в 1974 - 1979 гг. и в настоящее время нуждаются в модернизации, износ оборудования распределяющей энергосистемы составляет 60 - 85%. Потребительская нагрузка на действующие подстанции неравномерная.

По территории МО Краснояровский сельсовет проходят линии электропередач разного напряжения (табл.24 )

Таблица 24

Техническая характеристика линий электропередач электросетевого комплекса Шипуновского района

| № п/п | Наименование | Напряжение (кВ) | Протяженность |  | Опоры |  |  |  | Год ввода в эксплуатацию |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | всего | В том числе | материалы |  |  | количество штук |  |
|  |  |  |  | воздушных линий | металл | железобетон | дерево |  |  |
| 3 | ВЛ-35 кВ "Шипуново-Метели" ШМ-349,ШМ-350 | 35 | 32,6 | 32,6 | 25 | 156 |  | 181 | 1982 |
|  | ВЛ-10 кВ Л-45-2 | 10 | 9,94 | 9,94 |  |  | 183 | 183 | 1986 |
|  | ВЛ-10 кВ Л-45-3 | 10 | 2,6 | 2,6 |  |  | 39 | 39 | 1978 |
|  | ВЛ-10 кВ Л-45-4 | 10 | 21,66 | 21,66 |  |  | 301 | 301 | 1966 |
|  | ВЛ-10 кВ Л-45-5 | 10 | 18,76 | 18,76 |  |  | 356 | 356 | 1980 |

Таблица  25

Перечень электрических подстанций распределительной электрической сети населенных пунктов МО Краснояровский сельсовет

| №п/п | Наименование присоединения | Установленная мощность, кВа | Загруженность % | Месторасположение |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | С. Красный Яр | Общая мощность 1120, в том числе: |  |  |
| 1 | 45-3-1 | 250 | 65 | Быт больница |
| 2 | 45-3-2 | 100 | 65 | Быт ул. Белоусова |
| 3 | 45-3-3 | 160 | 65 | Производство |
| 4 | 45-3-4 | 250 | 65 | Быт в районе школы |
| 5 | 45-3-5 | 160 | 65 | Быт ул. 40 лет Октября |
| 6 | 45-3-6 | 100 | 65 | Быт ул. Семилетки |
| 7 | 45-3-7 | 100 | 65 | Быт ул. Восточная |
|  | П. Новый Путь | Общая мощность 163, в том числе: | 65 |  |
| 1 | 45-5-1 | 100 | 50 | Производство |
| 2 | 45-5-2 | 63 | 65 | быт |
|  | П. Чаячий | : |  |  |
| 1 | 45-4-9 | 100 | 65 | Быт |
|  | П. Семилетка |  |  |  |
| 1 | 45-5-3 | 100 |  | Быт |
|  | 45-5-4 | 250 |  | Производство |
| Итого: |  |  |  |  |

Таблица 26

Характеристика основных объектов электроснабжения

Краснояровского сельского поселения

| Наименование объекта | Основной показатель объекта |  |  | Удельная электрическая нагрузка |  |  |  | Категория обеспечения надежности электро-снабжения | Расчетный коэф-т мощности соs φ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Единица измерения | Кол-во |  | Единица измерения |  | Кол-во |  |  |  |
| Объекты социальной сферы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| С. Красный Яр |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| МОУ «Краснояровскаясредняя общеобра-зовательная школа» | 1 учащийся |  | 474 |  | кВт/ учащийся | 0,25 |  | 2-я | 0,92 |
| Детский сад | 1 место |  | 75 |  | кВт/место | 0,34 |  | 2-я | 0,9 |
| Краснояровская сельская администрация | м2 общей площади |  | 40 |  | кВт/м2 общей площади | 0,46 |  | 2-я | 0,97 |
| Участковая больница | Койко-мест |  | 30 |  | --- | 0,043 |  | 3-я | 0,9 |
| Опорный пункт милиции | м2 общей площади |  | 30 |  |  | 0,14 |  | 3-я | 0,92 |
| Сельский дом культуры | 1 место |  | 200 |  | кВт/место | 0,46 |  | 3-я | 0,92 |
| Почта | 1 рабочее место |  | 3 |  | кВт/рабочее место | 0,043 |  | 3-я | 0,9 |
| Магазин смешан-ных товаров (6 шт.) | всего м2 торг. площ. |  | 120 |  | кВт/м2 торговой площади | 0,23 |  | 3-я | 0,82 |
| П. Новый Путь |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Школа» | 1 учащийся |  | 15 |  | кВт/ учащийся | 0,25 |  | 2-я | 0,95 |
| Магазин смешан-ных товаров | м2 торговой площади |  | 20 |  | кВт/м2 торговой площади | 0,23 |  | 3-я | 0,82 |
| П. Чаячий |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Фельшерско-акушерский пункт | 1посещение в день |  | 12 |  | --- | --- |  | 2-я | 0,92 |
| Магазин смешан-ных товаров | м2 торговой площади |  | 20 |  | кВт/м2 торговой площади | 0,23 |  | 3-я | 0,82 |
| Объекты производственной сферы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| С. Красный Яр |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Гаражи | м2 общей площади |  |  |  | --- | --- |  | 1-я | 0,8 |
| Склады | м2 общей площади |  |  |  | --- | --- |  | 3-я | 0,92 |
| гаражи | Ед. техники |  |  |  | --- | --- |  | 1-я | 0,8 |
| Объекты жилищной сферы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 этажные жилые дома с плитами на сжиженном газе и на тверд. топливе, 1-2 квартирные: - с. Красный Яр - п. Новый Путь П. Чаячий П. Семилетка | дом дом дом дом дом | 391 41 27 7 |  |  | кВт/квартиру кВт/квартиру кВт/квартиру |  | 6,0 6,0 6,0 | 3-я 3-я 3-я | 0,96 0,96 0,96 |

Таблица 27

Информация об электрических нагрузках по селам на 2010 год.

| Потребители, процессы | Удельная электрическая нагрузка кВт |
| --- | --- |
| С. Красный Яр |  |
| Жилой сектор с учетом содержания животных (тыс. кВт.) | 2346 |
| Предприятия социального и культурно- бытового обслуживания(кВт.) | 302 |
| Производственные предприятия |  |
| Итого кВт | 2648 |
| П. Новый Путь |  |
| Жилой сектор с учетом содержания животных | 246 |
| Предприятия социального и культурно- бытового обслуживания | 8,35 |
| Итого кВт | 254 |
| П. Чаячий |  |
| Жилой сектор с учетом содержания животных | 162 |
| Предприятия социального и культурно- бытового обслуживания | 5 |
| Итого кВт | 167 |
| П. Семилетка |  |
| Жилой сектор с учетом содержания животных | 42 |
| Итого кВт/ч | 42 |

Выводы:

1. Распределительные сети и технологическое оборудование электрических подстанций села имеют высокую степень потребительской нагрузки и физического износа оборудования, что снижает надежность и эффективность работы объектов электроснабжения. Действующая энергосистема нуждается в реконструкции, перераспределении и оптимизации энергетических нагрузок. Требуется реконструкция подстанции 35/10 кВ №45 «Краснояровская».

2. Решения о перспективном развитии объектов жилищного и гражданского строительства должны предусматривать соответствующие мероприятия по проектированию и строительству  разводящих  электрических линий 0,4 кВ и подстанций.

3. Есть необходимость в увеличении количества трансформаторных подстанций малой мощности 10/0,4кВ.

- 2.9.5 Газоснабжение

Населенные пункты не газифицированы. Население пользуется сжиженным газом из баллонов.

- 2.9.6 Телефонизация

Услуги связи на территории района оказывают две организации: Шипуновский почтамт ОСП УФПС Алтайского края филиала ГУП «Почта России» и ОАО «Сибирьтелеком» (структурное подразделение Шипуновского центра телекоммуникаций Алтайского филиала ОАО «Сибирьтелеком») (табл.). Имеется сотовая связь «Билайн», «МТС», «Мегафон».

Таблица 28

Данные по существующим объектам

| № | Наименование объектов,телефонизации,емкость (номеров), протяженность сетей (км) | Место-положение | Мощность (кВт) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | АТС с. Красный Яр (208 номеров). |  | 45 кВт |

- 2.9.7 Телерадиовещание

Эфирное телевизионное и радиовещание в районе осуществляется филиалом ФГУП РТРС Алтайский КРТПЦ. Телевизионный ретранслятор установлен юго-западнее границы с. Шипуново. Населенные пункты МО Краснояровский сельсовет охвачены вещанием шести телевизионных каналов – «Первый канал», «Россия 1», «НТВ», «Россия К», «Россия 2» и радиовещательных программ: «Радио России» с включением региональных программ ГТРК «Алтай», «Юмор FM», «Поместное радио» и радио «Маяк».

Существующая инфраструктура системы связи и телерадиовещания соответствует требованиям предоставления услуг связи и телерадиовещания.

Таблица 29

Сводная таблица телефонизации МО Краснояровский сельсовет Шипуновского района

| Наименование населенного пункта | Количество действующих отделений связи, шт., в том числе: |  | Телефонная плотность, т/а/100 жителей | Таксофонная плотность, т/а/1000 жителей | Телефонизация населенного пункта (кроме сотовых операторов) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Всего телефонных аппаратов, шт. | В том числе ОТА, (всего) шт. | ОТА с использованием: |  |
|  | Отделений электросвязи ОАО "Сибирьтелеком" | Почтовых отделений связи |  |  |  |  | Средств электросвязи ОАО "Сибирьтелеком" |  |
|  |  |  |  |  |  |  | смонтированных в данном населенном пункте (АТС, DECT и др.) | другого населенного пункта |
| Красный Яр | 1 | 1 | 1,07 | 19,4 | 0,093 | 208 | 208 | 208 |
| Новый путь | 0 | 0 | 0,15 | 2,0 | 0,676 | 3 | 3 |  |
| Семилетка | 0 | 0 | 0,07 | 2,9 | 1,449 | 2 | 2 |  |
| Чаячий | 0 | 0 | 0,10 | 4,2 | 1,053 | 4 | 4 |  |

- 2.10 Экологическое состояние территориии

Территория  образования подвержена значительной хозяйственной нагрузке. Природные комплексы или отдельные их компоненты в той или иной степени изменены, а местами сильно расформированы различными видами хозяйственных воздействий и не могут выполнять свои экологические функции. Повышенные местности, с давних пор используемые в земледелии, испытывают негативные эрозионные процессы, обуславливающие падение плодородия почв. Местности, приуроченные к низким гипсометрическим уровням, испытывают существенную пастбищную нагрузку, местами приводящую к негативной трансформации растительных сообществ (сбою). Высокая распаханность территории, недостаток лесных полос в условиях повышенного ветрового режима  привели к тому, что территория подвержена ветровой эрозии (дефляции).

За последние годы увеличилась площадь засоленных земель. Это объясняется тем, что при распашке почв с близким залеганием грунтовых вод происходит усиленное испарение влаги,  т.е. отложение на поверхности легко растворимых солей.

На состояние атмосферного воздуха в муниципальном образовании оказывают влияние объекты производственной и транспортной инфраструктуры.

На территории располагаются следующие объекты, требующие установления санитарно-защитных зон в соответствии с СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов» для уменьшения воздействия загрязнения на атмосферный воздух до значений, установленных гигиеническими нормативами и уменьшения отрицательного влияния предприятий на население.

Таблица 30

Перечень объектов производственной зоны, оказывающих негативное влияние на жилую застройку

| № | Наименование | Класс производства |
| --- | --- | --- |
| 1 | Складские помещения (зерносклад, мехток) СПК с-з Шипуновский | Класс V СЗЗ - 50 м |
| 2 | Гаражи СПК с-з Шипуновский | Класс V СЗЗ - 100 м |
| 3 | Нефтебаза (АЗС) | Класс IVСЗЗ – 100 м |
| 4 | Котельная | Класс V СЗЗ - 50 м |

При размещении всех производственных и коммунально-складских объектов, а также при реконструкции существующих объектов (при определении параметров мощности), необходимо учитывать влияние размещаемого производства на проектные жилые и общественно-деловые территории.

Неудовлетворительное санитарное состояние населённых мест, территорий свалок является основной причиной загрязнения почв. Поверхностные и канализационные стоки, несанкционированные свалки бытовых и сельскохозяйственных отходов, отсутствие современных и эффективных моделей санитарной очистки усугубляют обстановку.

Согласно Схеме территориального планирования Алтайского края, территория МО Краснояровский сельсовет является составной частью Барнаульского планировочного района I-го уровня, Алейского планировочного подрайона 2-го уровня (Приобье). Она   благоприятна для развития растениеводства   животноводства, и переработки сельскохозяйственного сырья.

Схемой территориального планирования Алтайского края предусмотрено ряд природных и экологических градостроительных ограничений использования территории сельсовета:

-  использование пестицидов на пахотных землях: ограничения на использование пашни для производства экологически чистой продукции, статус ограничений – краевой.

Ограничения градостроительного развития отражены на схеме функциональных зон и ограничений использования территории.

- 2.11  Современное состояние территории

В таблице 31 приведены данные о современном использовании территорий населенных пунктов.

Таблица 31

Баланс территории в пределах существующих границ населенных пунктов МО Краснояровский сельсовет

| № п/п | Наименование территории | Современное использование |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Площадь, Га | % |
| Село Красный Яр |  |  |  |
| 1 | Жилая зона, в том числе | 106,3 | 53,3 |
|  | - одноэтажная усадебная | 99,0 | 49,6 |
|  | - секционная застройка | 7,3 | 3,7 |
| 2 | Общественно-деловая зона | 9,4 | 4,7 |
| 3 | Зона рекреационного назначения | 2,7 | 1,4 |
| 4 | Зона транспортной инфраструктуры | 7,4 | 3,7 |
| 5 | Зона инженерной инфраструктуры | 21,3 | 10,7 |
| 6 | Зона сельскохозяйственного использования | 34,6 | 17,3 |
| 7 | Зона естественного озеленения | 7,5 | 3,8 |
|  | Итого по разделу А (пп 1- 7): | 189,2 | 94,8 |
| Б | Производственная зона | 9,1 | 4,6 |
| 8 | Коммунально-складской сектор | 2,5 | 1,3 |
| 9 | Машино-транспортный парк | 6,6 | 3,3 |
|  | Зона объектов инженерной инфраструктуры | 1,3 | 0,7 |
|  | Под объектами водоснабжения | 0,9 |  |
|  | Под объектами энергоснабжения | 0,4 |  |
|  | Итого по разделу Б: | 10,4 | 5,2 |
|  | Всего территория населённого пункта: | 199,6 | 100 |
| В | Внешняя зона |  |  |
|  | Кладбище | 1.2 |  |
| 1 | Полигон ТБО |  |  |
| 2 | Скотомогильник | 0.06 |  |
| 3 | Поля фильтрации | 2,1 |  |
|  | Итого по разделу В: | 4.95 | 100 |
| Поселок Новый Путь |  |  |  |
| А |  |  |  |
| 1 | Жилая зона | 7,0 | 12,5 |
| 2 | Общественно-деловая зона | 0,4 | 0,7 |
| 3 | Зона рекреационного назначения | - | - |
| 4 | Зона транспортной инфраструктуры | 0,4 | 0,7 |
| 5 | Зона инженерной инфраструктуры | 2,6 | 4,6 |
| 6 | Зона сельскохозяйственного использования | 40,7 | 72,9 |
| 7 | Водные объекты (пруд) | 0,2 | 0,4 |
| 8 | Зона естественного озеленения | 4,1 | 7,3 |
|  | Итого по разделу А (пп 1- 6): | 55,4 | 99,1 |
| Б | Производственная зона | 0,5 | 0,9 |
| 6 | Коммунально-складской сектор | 0,4 |  |
|  | Зона объектов инженерной инфраструктуры | 0,1 |  |
|  | Под объектами водоснабжения | 0,1 |  |
|  | Итого по разделу Б: |  |  |
|  | Всего территория населённого пункта: | 56,1 | 100 |
| В | Внешняя зона |  |  |
|  | Кладбище | 0,1 |  |
|  | Полигон ТБО |  |  |
|  | Скотомогильник | 0, 06 |  |
|  | Итого по разделу В: |  |  |
| Поселок Чаячий |  |  |  |
|  | Жилая зона | 2,8 | 3,4 |
|  | Общественно-деловая зона | 0,2 | 0,2 |
|  | Зона транспортной инфраструктуры | 0,4 | 0,5 |
|  | Зона инженерной инфраструктуры | 2,5 | 3,0 |
|  | Зона сельскохозяйственного использования | 71,8 | 87,1 |
|  | Зона естественного озеленения | 4,4 | 5,3 |
|  | Итого по разделу А |  |  |
|  | Всего территория населённого пункта: | 82,4 | 100 |
|  | Зона объектов инженерной инфраструктуры | 0,3 | 0,5 |
|  | Внешняя зона |  |  |
|  | Кладбище | 0,6 |  |
|  | Полигон ТБО |  |  |
|  | Скотомогильник | 0,06 |  |
| Поселок Семилетка |  |  |  |
|  | Жилая зона | 7,5 | 13,5 |
|  | Общественно-деловая зона | 1,1 | 2,0 |
|  | Зона транспортной инфраструктуры | 0,8 | 1,4 |
|  | Зона инженерной инфраструктуры | 2,8 | 5,0 |
|  | Зона сельскохозяйственного использования | 41,8 | 75,2 |
|  | Водные объекты (пруд) | 1,5 | 2,7 |
|  | Итого по разделу А |  |  |
|  | Всего территория населённого пункта: | 55,6 | 100 |
|  | Зона объектов инженерной инфраструктуры | 0,1 |  |
|  | Внешняя зона |  |  |
|  | Кладбище | 1,0 |  |
|  | Полигон ТБО |  |  |
|  | Скотомогильник | 0,06 |  |

МО Краснояровский сельсовет расположен в центральной части Шипуновского района. Современную систему расселения на территории сельского поселения формирует исторически сложившиеся земли населенных пунктов – с. Красный Яр, п. Новый Путь, п. Чаячье, п. Семилетка.

Территория МО Краснояровский сельсовет имеет высокий потенциал для экономического развития: местность характеризуется благоприятными природно-климатическими условиями, сельсовет имеет значительные резервные территории, пригодные для сельскохозяйственного использования, в частности, для выращивания зерновых и кормовых культур.

На территории сельсовета недостаточно развита переработка сельскохозяйственной продукции.

С. Красный Яр

Село Красный Яр занимает выгодное транспортное положение. Южнее села проходит автомобильная дорога регионального значения Шипуново-Краснощеково. Въезд в поселок осуществляется со стороны автомобильной дороги регионального значения Шипуново- Краснощеково.

Планировочная структура поселка четкая, компактная с прямоугольной системой транспортных связей, получивших свое развитие в северо-западном и северо-восточном направлениях. Сетка улиц частая. Главная улица поселка – улица Садовая. Основные улицы: 40 лет Октября, Восточная, Школьная пересекают поселок с северо-востока на юго-запад.

Второстепенные улицы: ул. Белоусова, ул. Советская, ул. Семилетка, ул. Полевая.

Основные культурно-бытовые, административные здания и учреждения, общественно-административный центр сосредоточены в центральной части села.

В селе имеется развитая сеть культурно-бытовых учреждений: средняя школа, здание детского сада, участковая больница, сельский дом культуры, почта, сбербанк, административные здания.

Озеленение села представлено зелеными насаждениями усадебных жилых домов, вдоль улиц. В центре села есть парк.

- Большую часть села занимает индивидуальная застройка. Существующая застройка села села представлена в основном одноэтажными домами усадебного типа со средней площадью земельных участков 3152 м². Жилые дома представлены одно-двухквартирными домами.По ул. Школьной имеется секционная двух-этажная застройка.

Зоны производственного и коммунально-складского назначения сформировались в юго-восточной части поселка. Здесь сосредоточены: зерносклады, мехтоки, весовые, гаражи СПК совхоз «Шипуновский».

Производственные объекты имеют III- V классы вредности (санитарная зона 50-100м). В результате часть существующих жилых зданий по улице Семилетка оказалась в границах санитарно-защитных зон.

Существующее кладбище расположено к северо-востоку от села на расстоянии 50 м от границы жилой застройки, что соответствует санитарным требованиям.

Имеется несанкционированная свалка в в северо-западной части села, которая подлежит рекультивации.

Планируемая территория размещения отходов потребления находитсяв восточном направлении на расстоянии 1000 м от границы жилой застройки, что не отвечает санитарным нормам.

П. Новый Путь

Село расположено в центральной части муниципального образования. Въезд в село осуществляется со стороны с. Красный Яр.

Общественный центр в селе не сформирован. Из объектов соцкультбыта имеется начальная школа и магазин.

П. Чаячий

Село расположено в южной части МО Краснояровский сельсовет. Въезд в село осуществляется по региональной автодороге Шипуново-Краснощеково. Село расположено в живописном месте: в западной части к  селу примыкает озеро.

Планировочная структура села четкая, компактная с прямоугольной системой транспортных связей, получивших свое развитие в северном направлении.

- Жилая застройка занимает основную часть населенного пункта. Существующая застройка села села представлена в основном одноэтажными домами усадебного типа Жилые дома представлены одно-двухквартирными домами.

Из объектов соцкультбыта имеется ФАП и магазин.

П. Семилетка

Въезд в поселок осуществляется по региональной автодороге Красный Яр -Семилетка.

Общественный центр в селе не сформирован. Объекты соцкультбыта отсутствуют.

Анализ существующего положения позволил выявить следующие планировочные недостатки:

-некоторые производственные площадки не отвечают санитарным нормам;

-неблагоустроенность рекреационной зоны, существующая спортивная зона не отвечает нормативным требованиям по обеспеченности населения спортивными объектами;

-радиусы пешеходной доступности общеобразовательной школы и детских дошкольных учреждений не соответствуют нормативным показателям;

- количество и вместимость учреждений и предприятий обслуживания не соответствует социальным нормативам обеспеченности приложения 9 к нормативам градостроительного проектирования Алтайского края.

- 3 Проектные решения

- 3.1 Архитектурно-планировочная организация территории

С. Красный Яр

Архитектурно-планировочная организация территории села разработана с учетом сложившейся застройки, и представлена как единый целостный селитебный комплекс, формируемый на принципах компактности, экономичности и комфортности проживания. Структурный каркас формируется главной улицей Садовая и основными улицами: : 40 лет Октября, Восточная и Школьная. Основу планировки и застройки жилой зоны составляет принцип квартальной застройки с системой улиц и проездов, полученной на основе упорядочения существующей сети улиц с дифференциацией их по назначению и роли в общей системе застройки села.

Формирование общественного центра предусмотрено на месте сложившегося центра с размещением основных административных и общественных зданий. При этом достигается определенная законченность в его формировании, предусмотрен удобный выход из центра в зону отдыха, формирующуюся в непосредственной близости от него.

Дифференциация улиц выявляет хорошо прослеживаемые основные связи: центра с въездами в село, центра с подцентрами, организованными в местах сосредоточения населения окраин села. В подцентрах расположены торговые учреждения повседневного спроса.

Проектом предусмотрено строительство жилья усадебного типа на свободных территориях в северной части села.

В основу объемно-пространственной композиции центра села  легла организация сквера.

Производственные территории формируются с учетом организации санитарно-защитных зон в целях обеспечения безопасности населения и в соответствии с ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» от 30.03.09 г.№52-ФЗ.

В санитарно-защитной зоне производственных территорий рекомендуется рядовая посадка высокорастущих деревьев с широкой густой кроной и кустарника. Для озеленения рекомендуются следующие породы деревьев и кустарников: береза, осина, ель, тополь.

Территории детских учреждений рекомендуется обсадить «живой» изгородью.

С целью смягчения действия неблагоприятных природных факторов (сильные ветры, песчаные бури, снеговые заносы) с наветренной стороны поселка проектом предусмотрены ветрозащитные лесополосы.

П. Новый Путь

Проектными решениями предлагается корректировка существующей границы: территории, расположенные за автодорогой Красный Яр-Семилетка рекомендуется вывести из земель населенного пункта.

Архитектурно-планировочные решения генерального плана п. Новый Путь основаны на сложившейся планировочной структуре населенного пункта, природных факторах, существующего рельефа.

Проектом предусматривается организация общественного центра в центральной части села. Общественный центр сформирован необходимыми для данного населенного пункта объектами обслуживания: магазин, ФАП планируемый, школа, совмещенная с  детским садом, клуб планируемый.

Для организации жилой застройки поселка предлагается упорядочение системы улиц и пешеходных направлений с учетом сложившейся ситуации. Четкая структура улиц создает благоприятные предпосылки для прокладки экономичных инженерных сетей. На расчетный срок предусматривается освоение свободных территорий в восточнойтчасти села.

Проектом предусмотрена организация парка в центральной части села. Зоны отдыха (пляж) запланирована в западной части села.

П. Чаячий

Проектными решениями предлагается корректировка существующей границы.

Проектом предусматривается организация общественного центра в западной части села с  расположенными в нем торговыми учреждениями повседневного спроса.

Обучение детей предусмотрено в с. Красный Яр.

П. Семилетка

Проектными решениями предлагается корректировка существующей границы и организация общественного центра в центральной части села с  расположенными в нем торговыми учреждениями повседневного спроса. Обучение детей предусмотрено в с. Красный Яр.

- 3.2 Функциональное зонирование территории

Генеральным планом установлено зонирование территории населенных пунктов. В их границах установлены следующие функциональные зоны:

- жилая зона;

- общественно-деловая зона;

- зона производственная;

- зона транспортной инфраструктуры;

- зона  инженерной инфраструктуры;

- зона рекреационного назначения;

- зона сельскохозяйственного использования.

В основу планировочной структуры населенных пунктов положена сложившаяся планировка территории и существующие природные условия.

Жилая зона

Жилая зона представлена индивидуальными жилыми домами.

В жилых зонах допускается размещение отдельно стоящих, встроенных или пристроенных объектов социального и коммунально-бытового назначения, объектов здравоохранения, объектов дошкольного, начального общего и среднего (полного) общего образования, культовых зданий, стоянок автомобильного транспорта, гаражей, объектов, связанных с проживанием граждан и не оказывающих негативного воздействия на окружающую среду. В состав жилых зон могут включаться также территории, предназначенные для ведения садоводства и дачного хозяйства.

Индивидуальная жилая застройка включает в себя территорию, застроенную жилыми домами, и занимает основную часть сел.

Общественно-деловая зона

Общественно-деловая зона включает:

1) зоны делового, общественного и коммерческого назначения;

2) зоны размещения объектов социального и коммунально-бытового назначения;

3) зоны обслуживания объектов, необходимых для осуществления производственной и предпринимательской деятельности;

Общественно-деловые зоны предназначены для размещения объектов здравоохранения, культуры, торговли, общественного питания, социального и коммунально-бытового назначения, предпринимательской деятельности, объектов среднего профессионального образования, административных, научно-исследовательских учреждений, культовых зданий, стоянок автомобильного транспорта, объектов делового, финансового назначения, иных объектов, связанных с обеспечением жизнедеятельности граждан.

В перечень объектов капитального строительства, разрешенных для размещения в общественно-деловых зонах, могут включаться жилые дома, гостиницы, подземные гаражи.

Размещение общественно-деловых  зон обусловлено необходимостью создания общественных центров для обеспечения обслуживания населения прилегающих территорий.

Производственная зона

Производственная зона включает:

1) коммунальные зоны - зоны размещения коммунальных и складских объектов, объектов жилищно-коммунального хозяйства, объектов транспорта, объектов оптовой торговли;

2) производственные зоны - зоны размещения производственных объектов с различными нормативами воздействия на окружающую среду;

3) иные виды производственной, инженерной и транспортной инфраструктур.

Производственные зоны предназначены для размещения промышленных, коммунальных и складских объектов, объектов инженерной и транспортной инфраструктур, в том числе сооружений и коммуникаций железнодорожного, автомобильного, речного, морского, воздушного и трубопроводного транспорта, связи, а также для установления санитарно-защитных зон таких объектов в соответствии с требованиями технических регламентов.

Зона инженерной инфраструктуры

Зона, предназначенная для размещения объектов инженерной инфраструктуры, включает участки территории села, предназначенные для размещения сетей инженерно-технического обеспечения, включая линии электропередачи, линии связи (в том числе линейно-кабельные сооружения), трубопроводы (водопроводы, тепловые сети), для размещения иных объектов инженерной инфраструктуры и их охранных зон.

Зона транспортной инфраструктуры

Зона, предназначенная для размещения объектов транспортной инфраструктуры, включает участки территории села, предназначенные для размещения объектов автомобильного транспорта и установления санитарно-защитных зон и санитарных разрывов таких объектов, установления полос отвода автомобильных дорог, размещения объектов дорожного сервиса и дорожного хозяйства, объектов благоустройства.

Земельные участки в границах территорий общего пользования, занятые автомобильными дорогами, проездами и объектами инженерных сооружений могут включаться в зоны инженерной и транспортной инфраструктур и без их приватизации.

Зона рекреационного назначения

Зона рекреационного назначения выделена для обеспечения условий сохранения и использования существующего природного ландшафта и создания экологически чистой окружающей среды в интересах здоровья населения, сохранения и воспроизводства лесов, обеспечения их рационального использования.

В состав зон рекреационного назначения могут включаться зоны в границах территорий, занятых скверами, парками, прудами, озерами, водохранилищами, пляжами, а также в границах иных территорий, используемых и предназначенных для отдыха, туризма, занятий физической культурой.

Зона сельскохозяйственного использования

Зона сельскохозяйственного использования включает:

1) зоны сельскохозяйственных угодий - пашни, сенокосы, пастбища, залежи, земли, занятые многолетними насаждениями (садами, виноградниками и другими);

2) зоны, занятые объектами сельскохозяйственного назначения и предназначенные для ведения сельского хозяйства, дачного хозяйства, садоводства, личного подсобного хозяйства, развития объектов сельскохозяйственного назначения.

- 3.3 Жилищная сфера

Расчет объемов нового жилищного строительства на расчетный срок произведен, исходя из прогнозируемой численности населения села.

С. Красный Яр

Проектируемую жилую застройку планируется разместить на свободных территориях  в северной части села. Под проектируемые жилые территории проектом выделено 8,0 га территории.

Проектируемые зоны жилой застройки выделены для формирования жилых кварталов из отдельно стоящих жилых домов усадебного типа.

Принятый коэффициент семейнности – 2.7

Площадь земельного участка на одно домовладение - 2000 м²

Увеличение жилого фонда составляет –75 %

Общее кол-во домовладений на расчетный срок- 451

Площадь проектируемой жилой застройки составит 8.0 га.

Таблица 32

Объемы жилищного строительства с. Красный Яр

| Показатели | Ед. измерения | Исходный год | Расчетный срок |
| --- | --- | --- | --- |
| Население | Чел. | 1060 | 1220 |
| Численность домохозяйств | Единиц | 391 | 451 |
| Жилой фонд | Тыс.кв.м | 20,807 | 36,600 |
| Реконструкция сущ. жилья | Тыс.кв.м | - | - |
| Обеспеченность общей площадью жилого фонда | Кв.м/чел | 19,62 | 30 |

В табл. 14 проведен расчет жилищного строительства на первую очередь и на расчетный срок.

Таблица 33

Объем нового жилищного строительства в с. Красный Яр

| Наименование показателя | 2010 | 2018 | Расчетный срок |
| --- | --- | --- | --- |
| с. Красный Яр |  |  |  |
| 1. Население, чел. | 1060 | 1110 | 1220 |
| 2. Прирост населения, чел. |  | 50 | 110 |
| 3. Расчетный коэффициент семейности | 2,7 | 2,7 | 2,7 |
| 4. Расчетная численность квартир | 391 | 411 | 451 |
|  |  | 20 | 40 |
| 5. Расчетная жилищная обеспеченность условно принята: |  |  |  |
| (18 м2 общей площади квартиры на 1 человека, исходя из обеспеченности отдельной квартирой или усадебным домом каждой семьи) | 22 | 25,0 | 30,0 |
| 6. Норма отвода участка на 1 домохозяина м2 |  | 2000 | 2000 |
| 7. Площадь территории, занимаемая новым строительством, га в т.ч.: а) квартирами (усадьбами), га |  | 4,0 | 8,0 |

П. Новый Путь

Проектируемую жилую застройку планируется разместить на свободных территориях  в северной части села. Под проектируемые жилые территории проектом выделено 1,3 га территории.

Проектируемые зоны жилой застройки выделены для формирования жилых кварталов из отдельно стоящих жилых домов усадебного типа.

Принятый коэффициент семейнности – 3.0

Площадь земельного участка на одно домовладение - 2500 м²

Увеличение жилого фонда составляет –в 4 раза

Общее кол-во домовладений на расчетный срок- 46

Площадь проектируемой жилой застройки составит 1.3 га.

Таблица 34

Объемы жилищного строительства п.Новый Путь

| Показатели | Ед. измерения | Исходный год | Расчетный срок |
| --- | --- | --- | --- |
| Население | Чел. | 121 | 140 |
| Численность домохозяйств | Единиц | 41 | 46 |
| Жилой фонд | Тыс.кв.м | 1,060 | 4,200 |
| Реконструкция сущ. жилья | Тыс.кв.м | - | - |
| Обеспеченность общей площадью жилого фонда | Кв.м/чел | 8,76 | 30 |

В табл. 34 проведен расчет жилищного строительства на первую очередь и на расчетный срок.

Таблица 35

Объем нового жилищного строительства п.Новый Путь

| Наименование показателя | 2008 | 2019 | Расчетный срок |
| --- | --- | --- | --- |
| п.Новый Путь |  |  |  |
| 1. Население, чел. | 121 | 127 | 140 |
| 2. Прирост населения, чел. |  | 6 | 13 |
| 3. Расчетный коэффициент семейности | 3,0 | 3,0 | 3,0 |
| 4. Расчетная численность квартир | 41 | 42 | 46 |
|  |  | 1 | 4 |
| 5. Расчетная жилищная обеспеченность условно принята: |  |  |  |
| (18 м2 общей площади квартиры на 1 человека, исходя из обеспеченности отдельной квартиры или усадебным домом каждой семьи) |  | 18,0 | 30,0 |
| 6. Норма отвода участка на 1 домохозяина м2 |  | 2500 | 2500 |
| 7. Площадь территории, занимаемая новым строительством, га в т.ч.: а) квартирами (усадьбами), га |  | 0,25 | 1,0 |

П. Чаячий

Проектируемую жилую застройку планируется разместить на свободных территориях  в южной части села. Под проектируемые жилые территории проектом выделено 1,5 га территории.

Проектируемые зоны жилой застройки выделены для формирования жилых кварталов из отдельно стоящих жилых домов усадебного типа.

Принятый коэффициент семейнности – 3.0

Площадь земельного участка на одно домовладение - 2500 м²

Увеличение жилого фонда составляет –в 2,6 раза

Общее кол-во домовладений на расчетный срок- 33

Площадь проектируемой жилой застройки составит 1.5 га.

Таблица 36

Объемы жилищного строительства п. Чаячий

| Показатели | Ед. измерения | Исходный год | Расчетный срок |
| --- | --- | --- | --- |
| Население | Чел. | 83 | 100 |
| Численность домохозяйств | Единиц | 27 | 33 |
| Жилой фонд | Тыс.кв.м | 1,147 | 3,000 |
| Реконструкция сущ. жилья | Тыс.кв.м | - | - |
| Обеспеченность общей площадью жилого фонда | Кв.м/чел | 13,81 | 30 |

В табл. 36 проведен расчет жилищного строительства на первую очередь и на расчетный срок.

Таблица 37

Объем нового жилищного строительства в п. Чаячий

| Наименование показателя | 2010 | 2019 | Расчетный срок |
| --- | --- | --- | --- |
| п. Чаячий |  |  |  |
| 1. Население, чел. | 83 | 87 | 100 |
| 2. Прирост населения, чел. |  |  |  |
| 3. Расчетный коэффициент семейности | 3,0 | 3,0 | 3,0 |
| 4. Расчетная численность квартир | 27 | 29 | 33 |
|  |  | 2 | 4 |
| 5. Расчетная жилищная обеспеченность условно принята: |  |  |  |
| (18 м2 общей площади квартиры на 1 человека, исходя из обеспеченности отдельной квартирой или усадебным домом каждой семьи) |  | 28 | 30 |
| 7. Норма отвода участка на 1 домохозяина м2 |  | 2500 | 2500 |
| 8. Площадь территории, занимаемая новым строительством, га в т.ч.: а) квартирами (усадьбами), га |  | 0,50 | 1,0 |

П. Семилетка

Проектируемую жилую застройку планируется разместить на месте ветхого и разрушенного жилья внутри населенного пункта. Под проектируемые жилые территории проектом выделено 0,6 га территории.

Принятый коэффициент семейнности – 2.3

Площадь земельного участка на одно домовладение - 2500 м²

Увеличение жилого фонда составляет –40%

Общее кол-во домовладений на расчетный срок- 9

Площадь проектируемой жилой застройки составит 0.6 га.

Таблица 38

Объемы жилищного строительства п. Семилетка

| Показатели | Ед. измерения | Исходный год | Расчетный срок |
| --- | --- | --- | --- |
| Население | Чел. | 16 | 20 |
| Численность домохозяйств | Единиц | 7 | 9 |
| Жилой фонд | Тыс.кв.м | 0,558 | 0,800 |
| Реконструкция сущ. жилья | Тыс.кв.м | - | - |
| Обеспеченность общей площадью жилого фонда | Кв.м/чел | 34,87 | 40 |

В табл. 38 проведен расчет жилищного строительства на первую очередь и на расчетный срок.

Таблица 39

Объем нового жилищного строительства в п. Семилетка

| Наименование показателя | 2008 | 2019 | Расчетный срок |
| --- | --- | --- | --- |
| п. Семилетка |  |  |  |
| 1. Население, чел. | 16 | 17 | 20 |
| 2. Прирост населения, чел. |  |  |  |
| 3. Расчетный коэффициент семейности | 2,3 | 2,3 | 2,3 |
| 4. Расчетная численность квартир | 7 | 8 | 9 |
| 5. Расчетная жилищная обеспеченность условно принята: |  | 1 | 1 |
| (18 м2 общей площади квартиры на 1 человека, исходя из обеспеченности отдельной квартирой или усадебным домом каждой семьи) |  | - | 30,0 |
| 6. Норма отвода участка на 1 домохозяина м2 |  | 2500 | 2500 |
| Площадь территории, занимаемая новым строительством, га в т.ч.: а) квартирами (усадьбами), га |  | 0,25 | 0,25 |

- 3.4 Социальная сфера

Задача проекта – удовлетворение потребности населения в учреждениях обслуживания, в первую очередь это касается именно социально значимых отраслей сферы обслуживания (образования, здравоохранения, социального обслуживания, противопожарной безопасности, культуры, искусства, физкультуры и спорта).

Решением генерального плана в социальной сфере предусмотрено строительство новых объектов в соответствии с нормативной потребностью.

Мощность размещаемых объектов социальной сферы рассчитана в соответствии с нормативами градостроительного проектирования Алтайского края, исходя из современного состояния сложившейся системы обслуживания населения и решения задач наиболее полного удовлетворения потребностей жителей города в учреждениях различных видов обслуживания.

Потребность населения (с учетом роста численности жителей) в объектах социальной сферы приведена в таблице 40.

С. Красный Яр

Потребность населения в основных видах объектов социальной сферы (фактическая численность населения- 1060чел; численность населения на I очередь - 1110 чел; численность населения на расчетный период- 1220чел.)

Таблица 40

| № п/п | Наименование | Норматив | Единицы измерения | Требуемая мощность | Сохраняемая мощность | Дефицит/ излишек |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | С. Красный Яр |  |  |  |  |  |
| 1 | Учреждения образования |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Детские дошкольные учреждения | 85% детей дошкольного возраста | место | 70 | 75 | 5 |
| 1.2 | Школьные учреждения | 100% детей школьного возраста с 9-летним образованием, 75 % со ср. обр. | учащиеся | 170 | 474 | 304 |
| 1.3 | Внешкольные учреждения (дом творчества) | 10% общего числа школьников | место | 8 | - | -8 |
| 2 | Учреждения здравоохранения |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Участковая больница | -. | койка | 1 объект | 1 объект | - |
| 2.4 | Аптеки | 1 на 10 тыс.чел. | объект | 1 | 1 |  |
| 3 | Спортивные и физкультурно-оздоровительные сооружения |  |  |  |  |  |
| 3.2 | Спортивные залы | 60-80 кв. м на 1 тыс. человек | кв.м общей площади пола | 85 | - | -85 |
| 3.3 | Стадион |  |  | 1 | 1 |  |
| 3.4 |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Учреждения культуры и искусства |  |  |  |  |  |
| 4.1 | СДК | 80 на 1 тыс. чел | посетительское место | 98 | 200 | 102 |
| 4.2 | Библиотеки | 4 на 1 тыс. чел. | тыс.ед. хранения | 5 |  |  |
| 5 | Предприятия торговли |  |  |  |  |  |
| 5.1 | Магазины | 280 на 1 тыс. чел. | кв. м торговой площади | 230 | 160 | -70 |
| 6 | Предприятия общественного питания |  |  |  |  |  |
| 6.1 | Предприятия общественного питания | 40 на 1 тыс. чел. | место | 33 | - | -33 |
| 7 | Предприятия бытового и коммунального обслуживания |  |  |  |  |  |
| 7.1 | Предприятия бытового обслуживания | 9 на 1 тыс. чел. | рабочее место | 7 | 5 | -2 |
| 7.4 | Баня | 5 на 1 тыс. чел. | кв. м торговой площади | 4 |  | -4 |
|  | Рынок | . | место |  |  |  |
| 8 | Кредитно-финансовые учреждения |  |  |  |  |  |
| 8.1 | Отделения и филиалы сберегательного банка | 1 на 2-3 тыс. чел. | операционное место | 1 объект | 1 |  |
| 9 | Отделения связи |  |  |  |  |  |
| 9.1 | Отделения связи | По нормам и правилам министерств связи РФ | объект | 1 | 1 | 0 |

Мощность объектов определена условно

_____-  нет данных.

П. Новый Путь

Потребность населения в основных видах объектов социальной сферы

(фактическая численность населения- 121 чел; численность населения на I очередь - 127 чел; численность населения на расчетный период- 140 чел.)

Таблица 41

| № п/п | Наименование | Норматив | Единицы измерения | Требуемая мощность | Сохраняемая мощность | Дефицит/ излишек |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | П. Новый Путь |  |  |  |  |  |
| 1 | Учреждения образования |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Детские дошкольные учреждения | 85% детей дошкольного возраста | место | 7 |  | -7 |
| 1.2 | Школьные учреждения | 100% детей школьного возраста с 9-летним образованием, 75 % со ср. обр. | учащиеся |  | 15 |  |
| 2 | Учреждения здравоохранения |  |  |  |  |  |
| 2.1 | ФАП | -. | койка | 1 объект |  | 1 |
| 2.4 | Аптеки | 1 на 10 тыс.чел. | объект | 1 |  | 1 |
| 3 | Спортивные и физкультурно-оздоровительные сооружения |  |  |  |  |  |
| 3.3 | Стадион |  |  | 1 |  | -1 |
| 4 | Учреждения культуры и искусства |  |  |  |  |  |
| 4.1 | клуб | 80 на 1 тыс. чел | посетительское место | 11 |  | -11 |
| 5 | Предприятия торговли |  |  |  |  |  |
| 5.1 | Магазины | 280 на 1 тыс. чел. | кв. м торговой площади | 39 | 20 | -19 |
| 6 |  |  |  |  |  |  |

П. Чаячий

Потребность населения в основных видах объектов социальной сферы

(фактическая численность населения- 83 чел; численность населения на расчетный период- 100 чел.)

Таблица 42

| № п/п | Наименование | Норматив | Единицы измерения | Требуемая мощность | Сохраняемая мощность | Дефицит/ излишек |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | П. Чаячий |  |  |  |  |  |
| 1 | Учреждения образования |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Детские дошкольные учреждения | 85% детей дошкольного возраста | место | 4 |  | -4 |
| 1.2 | Школьные учреждения | 100% детей школьного возраста с 9-летним образованием, 75 % со ср. обр. | учащиеся | 11 |  | -11 |
| 2 | Учреждения здравоохранения |  |  |  |  |  |
| 2.1 | ФАП | -. | койка | 1 объект |  | 1 |
| 2.4 | Аптеки | 1 на 10 тыс.чел. | объект | 1 |  | 1 |
| 3 | Спортивные и физкультурно-оздоровительные сооружения |  |  |  |  |  |
| 3.3 | Стадион |  |  | 1 |  | -1 |
| 4 | Учреждения культуры и искусства |  |  |  |  |  |
| 4.1 | клуб | 80 на 1 тыс. чел | посетительское место | 8 |  | -8 |
| 5 | Предприятия торговли |  |  |  |  |  |
| 5.1 | Магазины | 280 на 1 тыс. чел. | кв. м торговой площади | 28 | 20 | -8 |
| 6 |  |  |  |  |  |  |

В результате анализа обеспеченности населения села основными учреждениями культурно-бытового обслуживания были определены необходимые объекты культурно-бытового обслуживания:

Учреждения образования

- Детские дошкольные учреждения

Нормируемая потребность в детских дошкольных учреждениях на территории жилой застройки, согласно СНиП 2.07.01-89* принимается из расчета 85% обеспеченности детей дошкольного возраста детскими учреждениями.

С. Красный Яр

При расчете  общее количество мест в детских садах составит в с. Красный Яр - 70 мест. Существующее количество мест в детских дошкольных учреждениях составляет -75 детей.

Потребность в детских садах на расчетный срок нет.

П. Новый Путь

В селе предложено провести реконструкцию школы, после реконструкции использовать здание как многопрофильное: под школу и детский сад.

- Общеобразовательные учреждения

Нормируемая потребность в общеобразовательных учреждениях на территории жилой застройки, согласно СНиП 2.07.01-89* принимается из расчета 100-% охвата детей неполным средним образованием (1-9 классы) и до 75% детей – средним образованием (10-11 классы).

С. Красный Яр

При расчете детей на перспективу в с. Красный Яр 170 человек, общее количество мест в общеобразовательных учреждениях составляет 170 места. Существующее количество мест в общеобразовательных учреждениях составляет -474. С учетом школьников из поселков Новый Путь, Чаячий, Семилетка, требуемое количество мест – 239, т.е нет необходимости в строительстве новой школы.

Доставку детей из поселков в с. Красный Яр рекомендуется осуществлять специальным транспортом.

На территории с. Красный Яр отсутствуют внешкольные учреждения. Для организации занятости детей во внеурочное время проектом предлагается при школе организовать центр детского творчества В планируемом к размещению центре предлагается организовать хореографическое, художественное и музыкальное отделения.

Учреждения культуры и искусства

Развитие муниципального образования, повышение качества жизни постоянного населения неразрывно связано с качеством культурной среды. Разнообразие выбора досуговой деятельности, интересная культурная жизнь в поселении способствует улучшению его имиджа, стабилизации социальной обстановки, и как следствие, развитию человеческого потенциала.

С. Красный Яр

-капитальный ремонт здания   СДК на  200.мест,

П. Новый Путь

- строительство клуба на 10 мест.

П. Чаячий

- строительство клуба на 10 мест.

П. Семилетка

- строительство клуба на 10 мест

Предприятия общественного питания

Проектными решениями предлагается в с. Красный Яр строительство предприятия общественного питания с общим количеством мест 35:

Предприятия торговли

Проектом предусмотрено строительство магазинов смешанных  товаров  в

с. Красный Яр -2 шт., торговой площадью 70 кв. м ;

П. Новый Путь– 1 шт., торговой площадью 20 кв. м;

П. Семилетка - 1 шт., торговой площадью 20 кв. м.

Предприятия бытового обслуживания. Учреждения жилищно-коммунального хозяйства

с. Красный Яр

Предлагается строительство здания, где будут расположены баня и пункт по приему белья в химчистку.

Спортивные и физкультурно-оздоровительные учреждения

Генеральным планом предусмотрено:

с. Красный Яр

- строительство спорткомплекса общего пользования общей площадью 70 м² пола в центральной части села;

-- строительство спортивной площадки в северной части села.

П. Новый Путь

- строительство спортивной площадки;

П. Чаячий

Строительство спортивной площадки;

П. Семилетка

Строительство спортивной площадки.

- 3.5 Объекты рекреации и озеленение территории

с. Красный Яр

Насаждения общего пользования планируется разместить:

- по улице Садовая в центре села   сквер, площадью 1,0 га,.

- в северной части села   детскую игровую площадку 0,1 га;

- к востоку от села на водохранилище     зону отдыха (пляж) (3,6 га).

- в северной части территории образования  на р. Поперечной   зону отдыха, где возможна рыбалка (15,7 га);

П. Новый Путь

- в юго-западной части села  на берегу озера   зону отдыха,   пляж -0,2 га.

П. Чаячий

- в районе пруда за границей населенного пункта   зону отдыха (14,8 га).

П. Семилетка

- в районе пруда   турбазу (0,9 га).

Таблица 43

Характеристика озелененных территорий общего пользования

| Озеленен-ные территории общего пользо-вания | Еди-ница Изме-рения | Обеспеченность |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Фактичес-кая | Нормируемая на конец расчетного срока | Проектируемая |
|  | Га | 10% от естественного озеленения |  |  |
| с. Красный Яр | Га | 2,7 0,7 | 1,5* | 4,5 |
| П. Новый Путь | Га | 0,4 | 0,2* | 0,6 |
| П. Чаячий | Га | 0,4 | 0,1 | 0,4 |
| П. Семилетка | Га | - | 0,02 | 0,9 |

*- из расчета 12 м² на человека в соответствии с п. 2.4.12. нормативов градостроительного проектирования Алтайского края.

Зеленые насаждения специального назначения включают:

- озеленение  санитарно-защитных зон складских помещений и гаражей СПК с-з «Шипуновский».

- 3.6 Производственная сфера

С. Красный Яр

Существующие коммунально-складские объекты села имеют IV,V классы опасности (санитарная зона 100, 50м), и размещаются к юго-востоку от села.

Планируемые новые производственные и коммунально-складские объекты будут располагаться на территориях существующей производственной застройки (с уплотнением и упорядочиванием застройки).

П. Чаячий

Существующие коммунально-складские объекты села имеют IV,V классы опасности (санитарная зона 100, 50м).

Развитие села планируется за счет развития ЛПХ, в большей степени за счет производства животноводческой продукции.

П. Новый Путь

Существующие коммунально-складские объекты села имеют IV,V классы опасности (санитарная зона 100, 50м).

Развитие села планируется за счет развития ЛПХ, в большей степени за счет производства животноводческой продукции.

П. Семилетка

Производственные объекты отсутствуют.

Развитие села планируется за счет развития ЛПХ, в большей степени за счет производства животноводческой продукции.

- 3.7 Транспортное обслуживание и улично-дорожная сеть

Уровень транспортного обеспечения существенно влияет на градостроительную ценность территории. Проектом генерального плана предусмотрено совершенствование дорожной сети путем реализации мероприятий по реконструкции существующих и строительству новых улиц и дорог.

2.7.1 Внешний транспорт

Внешние связи (перевозки) осуществляются по существующей автомобильнойи дороге регионального значения Шипуново-Краснощеково и Красный Яр-Семилетка.

Автомобильная дорога регионального значения Шипуново- Краснощеково проходит южнее села Красный Яр, что исключает движение транзитного транспорта через село.

Автомобильная дорога регионального значения Красный Яр-Семилетка проходит по ул. Садовой и ул. Полевой. Проектом предусмотрено строительство объездной дороги.

2.7.2 Улично-дорожная сеть и объекты транспортной инфраструктуры

Согласно п. 3.3. нормативов градостроительного проектирования Алтайского края, улично-дорожная сеть городских округов и поселений входит в состав всех территориальных зон и представляет собой часть территории, ограниченную красными линиями  и предназначенную для движения транспортных средств и пешеходов, прокладки инженерных коммуникаций, размещения зеленых насаждений и шумозащитных устройств, установки технических средств информации и организации движения.

Проектом предусматривается рациональная транспортная структура с четкой классификацией улиц, которая объединит функциональные зоны  поселения и благоустроит жилую застройку, обеспечив удобными и безопасными пешеходными связями. При проектировании улично-дорожной сети максимально учитывалась сложившаяся транспортная сеть, существующие транспортные сооружения и направление перспективного развития поселения. Введена четкая дифференциация улиц по категориям в соответствии с таблицей 43 Нормативов градостроительного проектирования Алтайского края.

В проекте принята следующая классификация улично-дорожной сети с учетом функционального назначения улиц и дорог, интенсивности движения транспорта на отдельных участках и положения в транспортной схеме населенного пункта:

1) поселковая дорога;

2) главная улица;

3) основная улица;

4) второстепенная улица;

5) проезды.

С. Красный Яр

Проектирование новой селитебной территории в северной части села предопределило создание новых улиц с капитальным типом покрытия.

Предлагается строительство новой второстепенной улицы, проходящей с юго-запада на северо-восток .

П. Новый Путь

Проектирование новой селитебной территории в северной части села предопределило создание новых улиц с капитальным типом покрытия.

Предлагается строительство новых второстепенных улиц, проходящих с северо-запада на юго-восток .

Генеральным планом предлагается вариант дорожной одежды из следующих конструктивных элементов:

- покрытие из асфальтобетона;

- песчано-гравийная смесь укрепленная цементом М 400 в количестве 5-7% толщиной 0,15 м.

2.7.3 Объекты транспортного обслуживания

В соответствии с п. 3.5.4. Нормативов градостроительного проектирования Алтайского края уровень автомобилизации на расчетный срок  составляет 370 автомобилей  на 1000 жителей. С учетом уровня автомобилизации количество легкового транспорта на конец расчетного периода составит в с. Красный Яр - 454 единицы. Согласно п. 3.5.33. Нормативов градостроительного проектирования Алтайского края станции технического обслуживания следует проектировать из расчета 1 пост на 200 легковых автомобилей. Для обслуживания 500 едениц транспортного средства  необходимо 2 поста в с. Красный Яр.

Проектом генерального плана предусмотрено:

- строительство станции технического обслуживания на автодороге Шипуново-Краснощеково – подъезд к с. Красный Яр.

В соответствии с п. 3.5.36. Нормативов градостроительного проектирования Алтайского края на 1200 автомобилей необходима 1 топливо-раздаточная колонка. При расчетном количестве автомобилей мощность автозаправочных станций должна составить 4 топливо-раздаточные колонки. Размещение автозаправочных станций планируется на развилке автодорог Шипуново- Шипуново-Краснощеково – подъезд к с. Красный Яр. Существующие автозаправочные станции сохраняются.

3.8 Инженерно-технические мероприятия по подготовке территории

Отрицательные физико-геологические явления на территории образования развиты слабо и выражаются в затоплении приозерных котловин паводковыми водами и их заболачивании. Кроме того следует отметить явление пучинистости грунтов, которое проявляется в значительной части территории.

В целях обеспечения инженерной защиты застроенных территорий и подготовки территории под перспективное освоение генеральным планом предусмотрен ряд мероприятий:

подсыпка новых территорий выше границы подтопления территории;

понижение уровня грунтовых вод путем дренирования территории;

закрепление береговых склонов от неблагоприятного воздействия воды и ветра;

Вертикальная планировка проектируемой территории будет решаться на последующих стадиях.

- 3. 9. Инженерная инфраструктура

- 3.9.1. Водоснабжение

Исходными данными  для расчета хозяйственно-питьевого водоснабжения населенных пунктов на расчетный срок служат материалы представленные Администрацией Краснояровского сельсовета, ОАО «Алтайское управление водопроводов». Нормы водопотребления приняты в соответствии со  СНиП 2.04.02-84. «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения», «Нормативами градостроительного проектирования Алтайского края», с учетом перспективной численности  населения по генеральному плану.

Расчет расхода воды по видам водопотребления:

- для определения максимального  суточного  и  часового  расходов  воды  использованы  коэффициенты  суточной  и  часовой  неравномерности.

Таблица 44

Хозяйственное водопотребление с. Красный Яр

| № п/п |  | Единица измерения | Количество потребителей | Норма водопотребления | Коэффициент суточной неравномерности | Суточный расход, м3/сут |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | средний | максимальный |
| 1,1 | Здания с водорозбором из колонок | чел. | 0 | 50 | 1,3 | 0 | 0 |
| 1,2 | Здания с внутренним водопроводом без канализации | чел. | 1160 | 100 | 1,3 | 116 | 150,8 |
| 1,3 | Здания с внутренним водопроводом и канализацией без ванн | чел. | 60 | 140 | 1,3 | 8,4 | 10,92 |
| 1,4 | Здания с внутренним водопроводом и канализацией с ваннами и местными водонагревателями | чел. | 0 | 200 | 1,3 | 0 | 0 |
| 1,5 | Здания с внутренним водопроводом, канализацией и централизованным горячим водоснабжением | чел. | 0 | 300 | 1,3 | 0 | 0 |
| 1,6 | Полив приусадебных участков | чел. | 1220 | 50 | 1,3 | 61 | 79,3 |
| 1,7 | Лошади | голов | 13 | 60 | 1,1 | 0,78 | 0,858 |
| 1,8 | Коровы | голов | 304 | 100 | 1,1 | 30,4 | 33,44 |
| 1,9 | Молодняк КРС | голов | 285 | 30 | 1,1 | 8,55 | 9,405 |
|  | МРС | голов | 97 | 30 | 1,1 | 2,91 | 3,201 |
|  | Свиньи | голов | 723 | 20 | 1,1 | 14,46 | 15,906 |
|  | Птицы | голов | 1313 | 1,5 | 1,1 | 1,9695 | 2,16645 |
|  | Магазины | работники | 12 | 400 | 1,3 | 4,8 | 6,24 |
|  | Детские сады | мест | 75 | 75 | 1,3 | 5,625 | 7,3125 |
|  | Школа | мест | 500 | 20 | 1,3 | 10 | 13 |
|  | Гостиница | мест | 0 | 200 | 1,3 | 0 | 0 |
|  | Больница | коек | 20 | 250 | 1,3 | 5 | 6,5 |
|  | Столовая (раб. День 16 часов) | мест | 35 | 800 | 1,3 | 28 | 36,4 |
|  | Баня | помывок/день | 50 | 180 | 1,3 | 9 | 11,7 |
|  | Итого |  |  |  |  |  | 387,149 |
|  | + 10% на неучтенные расходы |  |  |  |  |  | 425,86 |
| 3 | Производственные |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 1 |
|  |  |  |  |  |  |  | 1 |
|  | Итого |  |  |  |  |  | 2 |
|  | промышленность, (вся) | чел. | 25 | 3,75 | 1,1 | 0,0938 | 0,1031 |

Таблица 45

Хозяйственное водопотребление п. Новый Путь

| № п/п |  | Единица измерения | Количество потребителей | Норма водопотребления | Коэффициент суточной неравномерности | Суточный расход, м3/сут |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | средний | максимальный |
| 1,1 | Здания с водорозбором из колонок | чел. | 0 | 50 | 1,3 | 0 | 0 |
| 1,2 | Здания с внутренним водопроводом без канализации | чел. | 140 | 100 | 1,3 | 14 | 18,2 |
| 1,3 | Здания с внутренним водопроводом и канализацией без ванн | чел. | 0 | 140 | 1,3 | 0 | 0 |
| 1,4 | Здания с внутренним водопроводом и канализацией с ваннами и местными водонагревателями | чел. | 0 | 200 | 1,3 | 0 | 0 |
| 1,5 | Здания с внутренним водопроводом, канализацией и централизованным горячим водоснабжением | чел. | 0 | 300 | 1,3 | 0 | 0 |
| 1,6 | Полив приусадебных участков | чел. | 140 | 50 | 1,3 | 7 | 9,1 |
| 1,7 | Лошади | голов | 1 | 60 | 1,1 | 0,06 | 0,066 |
| 1,8 | Коровы | голов | 43 | 100 | 1,1 | 4,3 | 4,73 |
| 1,9 | Молодняк КРС | голов | 137 | 30 | 1,1 | 4,11 | 4,521 |
|  | МРС | голов | 21 | 30 | 1,1 | 0,63 | 0,693 |
|  | Свиньи | голов | 275 | 20 | 1,1 | 5,5 | 6,05 |
|  | Птицы | голов | 165 | 1,5 | 1,1 | 0,248 | 0,2723 |
|  | Магазины | работники | 2 | 400 | 1,3 | 0,8 | 1,04 |
|  | Детские сады | мест | 15 | 75 | 1,3 | 1,125 | 1,4625 |
|  | Школа | мест | 15 | 20 | 1,3 | 0,3 | 0,39 |
|  | Гостиница | мест | 0 | 200 | 1,3 | 0 | 0 |
|  | Больница | коек | 0 | 250 | 1,3 | 0 | 0 |
|  | Столовая (раб. День 16 часов) | мест | 0 | 800 | 1,3 | 0 | 0 |
|  | Баня | помывок/день | 0 | 180 | 1,3 | 0 | 0 |
|  | Итого |  |  |  |  |  | 46,525 |
|  | + 10% на неучтенные расходы |  |  |  |  |  | 51,177 |
| 3 | Производственные |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 1 |
|  |  |  |  |  |  |  | 1 |
|  | Итого |  |  |  |  |  | 2 |
|  | промышленность, (вся) | чел. | 15 | 3,75 | 1,1 | 0,056 | 0,0619 |

Удельное водопотребление включает расходы воды на хозяйственно-питьевые нужды в жилых и общественных зданиях, нужды местных предприятий, поливку улиц и зеленых насаждений. Количество воды на нужды промышленности, обеспечивающей население продуктами, и неучтенные расходы при соответствующем обосновании допускается принимать дополнительно в размере 10-20% суммарного расхода воды на хозяйственно-питьевые нужды населенного пункта.

Таблица 46

Хозяйственное водопотребление п. Чаячий

| № п/п |  | Единица измерения | Количество потребителей | Норма водопотребления | Коэффициент суточной неравномерности | Суточный расход, м3/сут |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | средний | максимальный |  |
| 1,1 | Здания с водорозбором из колонок | чел. | 0 | 50 | 1,3 | 0 | 0 |  |
| 1,2 | Здания с внутренним водопроводом без канализации | чел. | 100 | 100 | 1,3 | 10 | 13 |  |
| 1,3 | Здания с внутренним водопроводом и канализацией без ванн | чел. | 0 | 140 | 1,3 | 0 | 0 |  |
| 1,4 | Здания с внутренним водопроводом и канализацией с ваннами и местными водонагревателями | чел. | 0 | 200 | 1,3 | 0 | 0 |  |
| 1,5 | Здания с внутренним водопроводом, канализацией и централизованным горячим водоснабжением | чел. | 0 | 300 | 1,3 | 0 | 0 |  |
| 1,6 | Полив приусадебных участков | чел. | 100 | 50 | 1,3 | 5 | 6,5 |  |
| 1,7 | Лошади | голов | 0 | 60 | 1,1 | 0 | 0 |  |
| 1,8 | Коровы | голов | 51 | 100 | 1,1 | 5,1 | 5,61 |  |
| 1,9 | Молодняк КРС | голов | 92 | 30 | 1,1 | 2,76 | 3,036 |  |
|  | МРС | голов | 10 | 30 | 1,1 | 0,3 | 0,33 |  |
|  | Свиньи | голов | 86 | 20 | 1,1 | 1,72 | 1,892 |  |
|  | Птицы | голов | 212 | 1,5 | 1,1 | 0,318 | 0,3498 |  |
|  | Магазины | работники | 2 | 400 | 1,3 | 0,8 | 1,04 |  |
|  | Детские сады | мест | 0 | 75 | 1,3 | 0 | 0 |  |
|  | Школа | мест | 0 | 20 | 1,3 | 0 | 0 |  |
|  | Гостиница | мест | 0 | 200 | 1,3 | 0 | 0 |  |
|  | Больница | коек | 0 | 250 | 1,3 | 0 | 0 |  |
|  | Столовая (раб. День 16 часов) | мест | 0 | 800 | 1,3 | 0 | 0 |  |
|  | Итого |  |  |  |  |  | 31,7578 |  |
|  | + 10% на неучтенные расходы |  |  |  |  |  | 34,9336 |  |
| 3 | Производственные |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |
|  | Итого |  |  |  |  |  | 2 |  |
|  | промышленность, (вся) | чел. | 15 | 3,75 | 1,1 | 0,05625 | 0,06188 |  |

Таблица 47

Таблица 48

Удельное водопотребление

| Потребители | Расход воды, м³/сут |  |
| --- | --- | --- |
|  | средний | максимальный |
| С. Красный Яр | 51,9 | 425 |
| П. Новый Путь | 6,14 | 51,17 |
| П. Чаячий | 4,19 | 34,93 |
| П. Семилетка | 0,7 | 6,4 |
| Итого: | 62,93 | 517,5 |

Среднее суточное удельное водопотребление на одного сельского жителя составит -42,5 л/сут., максимальное водопотребление - 350 л/сут.

В с. Красный Яр расход воды на противопожарные нужды и расчетное количество одновременных пожаров приняты согласно СНиП 2.04.02-84, табл. 5. Противопожарный расход на наружное пожаротушение составит на расчетный срок: 1 пожар по 10 л/сек. Расход воды на пожаротушение – 108 м³.

В остальных населенных пунктах (при числе жителей  до 1 тыс. человек) по норме СНиП 2.04.02-84 «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения» таблица №5, таблица № 6 расход воды на наружное пожаротушение составит  на 1 пожар - 5 л/сек,  расчетное количество одновременных пожаров - 1, (пункты 2.22, 2,23 СНиП 2.04.02-84)

Время тушения пожара - 3 часа (пункт 2.24 СНиП 2.04.02-84).

Максимальный расход воды составит - 5 л/сек, 18 м³/час, 54 м³/сут.

Необходимый противопожарный запас воды для наружного пожаротушения - 54 м3.

Расчитанные мощности водозаборных сооружений составят:

- с. Красный Яр 159 м3/сут   в сутки;

- п. Новый Путь 60 м3/сут;

- п. Чаячий 58 м3/сут;

- п. Семилетка 55 м3/сут.

В с. Красный Яр емкостей водозаборных сооружений достаточно для расчетных параметров комплексного территориального развития на  расчетный период.

Есть необходимость в увеличении мощности водозаборных сооружений в п. Новый Путь, п. Чаячий и в п. Семилетка.  Планируется строительство водонапорной башни общей емкостью 60 м3/сути 58 м3/сут. и 25 м3/сут.,  соответственно.

Выбор источника водоснабжения

В связи с тем, что в Шипуновском районе имеются подземные источники водоснабжения: в качестве источника водоснабжения принят действующий комплекс водозаборных сооружений, расположенных в п.Новосельский Шипуновского района с разведанными гидрологическими и гидрогеологическими характеристиками с дебитом, 65000 м³/сут., с использованием комплекса инженерных сооружений «Водозабор Чарышского группового водопровода».

Выбор системы водоснабжения

На основании анализа объемов потребления воды отдельными категориями потребителей в проекте принята объединенная хозяйственно-питьевая и противопожарная система водоснабжения поселения. При этом большую часть водопотребления производственных предприятий целесообразно обеспечить за счет использования собственных артскважин на основе оборотных систем водоснабжения, для пополнения оборотных систем применяется повторное использование воды (из технологического цикла).

Санитарные требования к качеству воды источников водоснабжения.

Санитарная охрана источников водоснабжения является необходимой и имеет следующие цели:

- обеспечения населения доброкачественной водой для хозяйственно-питьевых нужд;

- предупреждение загрязнения как открытых источников водоснабжения, так и подземных;

В целях обеспечения населения доброкачественной питьевой водой действует ГОСТ 2874-73 «Вода питьевая», устанавливающий нормативы качества подаваемой населению водопроводной воды и определение ответственности хозяйственных организаций за несоблюдение этих нормативов.

Необходимо развитие внутрипоселковой водопроводной сети на вновь застраиваемой территории, протяженностью:

- с. Красный Яр – 1,017  км;

- п. Новый Путь -  1,062   км;

- п. Чаячий -0,425 км;

- п. Семилетка -0,465 км.

Внутриквартальные сети Ду50, Ду25  определить при детальной разработке ( требуется проект).

Материал труб  для хозяйственно-бытового и противопожарного водоснабжения рекомендуется применить из напорных полиэтиленовых по ГОСТ 18599-83 и проложить на глубине защищенной от промерзания.

- 3.9.2. Водоотведение

Нормы водоотведения бытовых сточных вод приняты по СНиП 2.04.03-85 и соответствуют нормам водопотребления.

Организация централизованной системы водоотведения из-за пучинистости грунтов нецелесообразна, поэтому проектом предусматривается водоотведение в индивидуальные накопители сточных вод для жилых и общественных зданий с вывозом стоков на очистные сооружения. Это позволяет сохранить площадь используемой хозяйственной территории и является предпочтительным для данного поселения.

с. Красный Яр, п. Чаячий, п. Новый Путь

Суточный расход бытовых сточных вод на расчетный срок составит 517,5 м3/сут.

Проектом предусматривается строительство полей фильтрации производительностью 517,5 м3/сут (производительность учитывает привозные стоки от индивидуальных накопителей сточных вод для жилых и общественных зданий). Также необходимо установить локальные очистные установки на предприятиях общественного питания (сбор жира), на предприятиях автомобильного транспорта (нефтепродуктов) и проектируемых производственных объектов.

При водоотведении нужно предусматривать мероприятия по исключению сброса:

– крупноразмерных пищевых отходов;

– вод от мойки автомашин;

– веществ, вредно воздействующих на процесс биологической очистки сточных вод;

– поверхностно-активных веществ от стирки белья, уборки помещений и чистки санитарных приборов, мойки посуды и т.д.

Использование автономных систем канализации, обеспечивающих сбор сточных вод от выпусков домов их отведение в местные сооружения  очистки в соответствии с требованиями санитарных и природоохранных норм, сброс в грунт или в накопительный водоем.

На расчетный срок территориального развития:

- применение станций систем биологической очистки канализационных стоков типа «Топас» («TOPAS»).

Для повторного использования воды для полива территории качество стоков после очистки должно соответствовать:

БПКПОЛН. - 3 мг/л;

взвешенные вещества - 3 мг/л;

аммонийный азот (по N) - 0,4 мг/л;

нитриты (по N) - 0,02 мг/л;

нитраты (по N) - 9 мг/л;

фосфаты (по Р2О5) - 1-2 мг/л;

СПАВ - 0,2-0,3 мг/л.

Данные мероприятия позволят улучшить и сохранить окружающую среду, обеспечить рациональный круговорот в природе, сохранить источники воды для жителей населенных пунктов МО Краснояровский сельсовет.

Выводы.

На основании исходных данных, анализа территории и грунтов принимается  следующая система водоотведения поселения:

1. Реконструкция существующих очистных сооружений в с. Красный Яр.

Очистные сооружения рекомендуются с биологической очисткой сточных вод,  предусматривающие систему удаления и обеззараживания осадка и воздуха, отводимых от сооружения. А при использовании  УФО обеззараживании при контроле входящих и выходящих  сточных ввод слив  на рельеф, что  должно быть подтверждено санитарно – эпидемиологическим заключением Роспотребнадзора и сертификатом Госстандарта России (требуется проект).

Виду того, что частично будут применены локальные очистные сооружения, расход сточных вод для проектируемых очистных сооружений равен:

0,7 х517,5 м3/сут = 362,25 м3/сут.

2. Использование индивидуальных накопителей сточных вод для частных жилых зданий с вывозом стоков на очистные сооружения позволяет сохранить площадь используемой хозяйственной территории и является предпочтительным для данного поселения.

При этом нужно  предусматривать мероприятия по исключению сброса - крупноразмерных пищевых отходов, вод от мойки автомашин  и других веществ вредно воздействующих на процесс биологической очистки сточных вод,  поверхностно-активных веществ от стирки белья, уборки помещений и чистки санитарных приборов, мойки посуды и т.д.

3. Использование автономных систем канализации, обеспечивающих сбор сточных вод от выпусков дома и других объектов усадьбы, их отведение в местные сооружения  очистки в соответствии с требованиями санитарных и природоохранных норм.

В зависимости от площади прилегающей территории и грунтовых условий  предлагаются следующие системы очистки:

-Септики;

-Фильтрующие колодцы;

-Поля подземной фильтрации;

-Фильтрующая кассета;

-Фильтрующая траншея;

-Компактные очистные установки заводского изготовления и др.

Для использования  воды для полива территории качество стоков после очистки должно    соответствовать:

БПКПОЛН. - 3 мг/л;

взвешенные вещества - 3 мг/л;

аммонийный азот (по N) - 0,4 мг/л;

нитриты (по N) - 0,02 мг/л;

нитраты (по N) - 9 мг/л;

фосфаты (по Р2О5) - 1-2 мг/л;

Для частного сектора использовать автономные системы канализации.

Для водоотведения сточных вод планируемых зданий в поселках Новый Путь, Чаячий, Семилетка предлагается устройство локальных очистных сооружений  или сборники сточных вод (аккумулирующие резервуары).

Для частного сектора использовать автономные системы канализации.

5. Очистные сооружения разместить  в северной части села Красный Яр с учетом розы ветров, защитная зона составит более 200 м.

6. Предусмотреть утилизацию мусора и его переработку в зависимости от состава.

Данные мероприятия позволят улучшить и сохранить окружающую среду, обеспечить рациональный круговорот в природе, сохранить источники воды  для жителей села и их потомков.

- 3.9.3. Теплоснабжение

Тепловые нагрузки определяются с учетом категорий потребителей по надежности теплоснабжения в соответствии с требованиями СНиП 41-02-2003. Расчет часовых расходов тепла рекомендуется производить по укрупненным показателям расхода тепла, приведенным в приложении к нормативам градостроительного проектирования Алтайского края.

Таблица 49

Нормы теплопотребления

| Укрупненный показатель расхода тепла на 1 м2 общей площади | Удельный расход тепла на расчетный период, ккал/час/м2 (Вт/м) |
| --- | --- |
| Максимальный часовой расход тепла на отопление жилых зданий | 85,00 (98,00) |
| Максимальный часовой расход тепла на отопление общественных зданий | 40,70 (47,30) |
| Максимальный часовой расход тепла на вентиляцию общественных зданий | 54,86 (63,79) |
| Среднечасовой расход тепла за отопительный период на горячее водоснабжение жилых и общественных зданий | 14,00 (16,27) |
| Комплексный показатель расхода тепла в жилищно-коммунальном секторе | 194,60 (225,33) |

Согласно методическим рекомендациям по формированию «Нормативов потребления жилищно-коммунального хозяйства Министерства экономики РФ: среднегодовой расход тепловой энергии на отопление и горячее водоснабжение жилья по Алтайскому краю составляет 6,9 Гкал на 1 жителя в год.

Выводы: Теплоснабжение планируется

-централизованное – от котельных на твердом, жидком, газообразном топливе;

-децентрализованное – от автономных, квартирных теплогенераторов.

Выбор системы теплоснабжения районов новой застройки должен производиться на основе технико-экономического сравнения вариантов.

Для отдельно стоящих объектов могут быть оборудованы индивидуальные котельные.

Размещение источников теплоснабжения, тепловых пунктов в жилой застройке должно быть обосновано акустическими расчетами с мероприятиями по достижению нормативных уровней шума и вибрации по СНиП 41-02-2003, СНиП 2.07.01-89*, СНиП 41-01-2003.

Для жилой застройки и нежилых зон следует применять раздельные тепловые сети, идущие непосредственно от источника теплоснабжения.  Проектирование новых  тепловых сетей (двухтрубные циркуляционные) от источников централизованного теплоснабжения для транспортировки тепловой энергии на отопление и горячее водоснабжение.

В целях дальнейшего территориального развития, необходимо  разработать проектную документацию по развитию  теплоснабжения сел предусматривающую:

- очередность осуществления перевода угольных котельных на природный газ с сохранением твердотопливной схемы работы тепловых установок в качестве резервной, обеспечивающих повышение производительности, автоматизации, экологичности действующих котельных Применение газовых котлов в котельных и частных домовладениях, которые являются самым надежным и распространенным видом котельного оборудования. Они характеризуются высоким КПД (более 95%) и низкими эксплуатационными расходами. Газовые котельные, пожалуй, самый экологичный вид отопительного оборудования с использованием топлива, поскольку для работы котла используется природный газ, при сгорании которого окружающей среде наносится минимальный вред.

- оптимизацию выработки и потребления тепловой энергии;

- реконструкцию и капитальный ремонт действующих сетей теплоснабжения;

- в соответствии с программой газификации населенных пунктов Алтайского края перевод тепловых процессов в существующем секторе жилой застройки на природный газ.

- теплоснабжение планируемого перспективного строительства жилья и социальных объектов обеспечивается строительством локальных газовых котельных в составе общественных зданий; газификацией жилого сектора  перспективной жилой застройки.

- 3.9.4. Электроснабжение

Расчетная электроэнергетическая потребность населенных пунктов на расчетный срок до 2031 года, рассчитанная по «Методике определения потребности в средствах электроснабжения для социального развития села» утвержденной научно- техническим советом Минсельхоза России от 27.12 2001г.

Источник электроснабжения.

Генеральным планом предусмотрено сохранение основного источника электроснабжения - ПС-35/10кВ «Краснояровская» установленной мощностью ??? кВА для населенных пунктов МО Краснояровский сельсовет.

Передача электроэнергии от ПС-35/10кВ «Краснояровская» осуществляется по сохраняемым и проектируемым воздушным линиям электропередач ЛЭП-10кВ на существующие и планируемые КТП 10/0,4кВ, далее до потребителей по воздушным либо кабельным линиям электропередач ЛЭП-0,4кВ.

Резерв мощности действующих КТП позволяет в случае необходимости использовать их для подключения строящихся и увеличения мощностей реконструируемых объектов в зоне существующей застройки.

Для подключения объектов электроснабжения в зоне перспективной застройки на расчетный период предусматривается установка КТП-10/0,4кВ в с.Красный Яр, КТП-10/0,4кВ в п.Чаячий и реконструкция КТП-10/0,4кВ с увкличением мощности в с. Красный Яр и п. Новый Путь.

Тип, мощность трансформаторных подстанций, тип опор, расчетные пролеты, марку и сечение проводов ВЛ-10кВ определить на стадии рабочего проектирования в соответствии с требованиями ПУЭ, исходя из пропускаемой нагрузки и климатических условий.

Характеристика планируемых объектов электроснабжения

Электроприемники планируемых объектов населенных пунктов относятся, в основном, ко II и III категориям по степени обеспечения надежности электроснабжения.

Электроснабжение электроприемников III категории предусматривается, согласно ПУЭ, от одного источника питания, допустимы перерывы на время, необходимое для подачи временного питания, ремонта поврежденного участка системы электроснабжения, но не более чем на одни сутки.

Электроснабжение электроприемников II категории должно обеспечиваться в нормальном режиме работы от двух независимых взаиморезервирующих источников питания. Перерыв в электроснабжении потребителей II категории допускается на время, необходимое для переключения с основного источника питания на резервный действиями дежурного персонала. В качестве основного источника питания предусматриваются проектируемые и существующие трансформаторные подстанции. В качестве резервного источника питания предусматривается использование дизельных электростанций.

Учет отпускаемой электроэнергии рекомендуется предусмотреть на границах балансовой принадлежности электрических сетей.

Расчет электрических нагрузок

Расчетная потребность в средствах электроснабжения на перспективную застройку определена исходя из удельных электрических  нагрузок планируемых объектов социальной, жилищной сферы и расчетной мощности объектов производственной сферы.

Расчетная электрическая нагрузка жилых зданий, приведенная к шинам 0,4кВ КТП, определена из удельной нагрузки жилых зданий с учетом коэффициента участия в максимуме нагрузок, равным 0,5 для жилых домов с плитами на сжиженном газе и твердом топливе.

- Нагрузка по планируемым промышленным предприятиям принята ориентировочно, по соответствующим предприятиям-аналогам, установленная мощность электрооборудования определяется при разработке рабочих проектов на каждый объект.

Таблица 50

Удельные расчетные электрические нагрузки планируемых объектов МО Краснояровский сельсовет

| № по генплану | Наименование объекта | Основной показатель объекта |  | Удельная (расчетная) электрическая нагрузка |  | Категория обеспечения надежности электро-снабжения | Расчетный коэф-т мощности соs φ |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Единица измерения | Кол-во | Единица измерения | Кол-во |  |  |  |
| С. Красный Яр |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Объекты социальной сферы |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 29 | Культурно-спортивный комплекс | 1 место | 50 | кВт/место | 0,12 | 3-я | 0,95 |  |
| 9 | Торговый рынок | м2 торговой площади | 60 | кВт/м2 торг. площади | 0,23 | 3-я | 0,82 |  |
| 32 | Магазин смешанных товаров в северо-восточной части села | м2 торговой площади | 60 | кВт/м2 торг. площади | 0,23 | 3-я | 0,82 |  |
| 32 | Магазин смешанных товаров по ул. | м2 торговой площади | 60 | кВт/м2 торг. площади | 0,23 | 3-я | 0,82 |  |
| 34 | Баня | 1 рабочее место | 7 | кВт/рабочее место | 1,5 | 3-я | 0,97 |  |
| Объекты производственной сферы |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 40 | АЗС | ТРК | 4 | кВт | 10 | 3-я | 0,8 |  |
| 41 | СТО | пост | 2 | кВт | 5 | 3-я | 0,8 |  |
| Объекты жилищной сферы |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 этажные жилые дома с плитами на сжиженном газе и твердом топливе, 1-квартирные | дом | 60 | кВт/квартиру | 6,0 | 3-я |  | 0,96 |
| П. Новый Путь |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Объекты социальной сферы |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Школа, детский сад | 1 место | 20 | кВт/место | 0,46 | 2-я | 0,97 |  |
| 5 | Клуб | 1 место | 10 | кВт/место | 0,32 | 3-я | 0,97 |  |
| Объекты жилищной сферы |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 этажные жилые дома с плитами на сжиженном газе и твердом топливе, 1-квартирные | дом | 5 | кВт/квартиру | 6,0 | 3-я |  | 0,96 |
| П. Чаячий |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Объекты социальной сферы |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Клуб | 1 место | 10 | кВт/место | 0,32 | 3-я |  | 0,97 |
| Объекты жилищной сферы |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 этажные жилые дома с плитами на сжиженном газе и твердом топливе, 1-квартирные | дом | 6 | кВт/квартиру | 6,0 | 3-я |  | 0,96 |

Электропотребление в жилом секторе перспективной застройки предполагает  оснащение  современными бытовыми машинами и приборами (стиральная машина с  подогревом, моющий  пылесос и др. приборы и машины с  дополнительными  операциями), а также наличие нескольких одноименных приборов (телевизоры, магнитофоны и пр.) с количеством проживающих в квартире (жилом доме) 1-3 человека.

Таблица 51

Расчетное потребление электроэнергии в жилом секторе перспективной застройки

| - Электроприемники квартиры - (жилого дома) | - Установленная мощность, - Ру, кВт | - Число часов их использования - в год, Ч, час | - Годовое потребление электроэнергии, - W, кВт.час |
| --- | --- | --- | --- |
|  | - для квартир с плитами на сжиженном газе и на твердом топливе |  |  |
| - Освещение | - 0,7 | - 1000 | - 700 |
| - Электробытовые машины и приборы | - 9,24 | - от 30 до 3200 | - 2765 |
| - Итого | - 9,94 | - - | - 3465 |

Электропотребление в личном приусадебном хозяйстве (ЛПХ) в жилом секторе перспективной застройки предполагает  освещение хоз. блока  и содержание в ЛПХ, в среднем: 2 коровы, 1 теленок на откорме, 2-3 поросенка на откорме, 4-5 овец, 12-15 кур.

Таблица 52

Расчетное потребление электроэнергии в ЛПХ

| - Электроприемники - ЛПХ | - Установленная мощность, - Ру, кВт | - Число часов их использования - в год, Ч, час | - Годовое потребление электроэнергии, - W, кВт.час |
| --- | --- | --- | --- |
| - Освещение хоз.блока | - 0,1 | - 513,0 | - 51,3 |
| - Сепарирование | - 0,13 | - 90,0 | - 11,7 |
| - Стригальный аппарат | - 0,27 | - 0,4 | - 0,11 |
| - Кипятильник | - 0,6 | - 100,0 | - 60,0 |
| - Итого | - 1,1 | - --- | - 123,11 |

Годовое расчетное электропотребление в жилом секторе перспективной застройки составляет:

- для жилых домов с плитами на сжиженном газе и на твердом топливе - 1155 кВт.час в год на одного сельского жителя;

- для ЛПХ - 41 кВт.час в год на одного сельского жителя;

- всего, для жилых домов с плитами на сжиженном газе и на твердом топливе, с учетом ЛПХ, - 1196 кВт.час в год на одного сельского жителя.

Проектом выполнен расчет электрических нагрузок и определена потребность в установке новых комплектных трансформаторных подстанций 10/0,4кВ для потребителей перспективной застройки на расчетный период по Краснояровскому сельскому поселению.

Таблица 53

Расчёт энергопотребления на проектируемые здания

| Наименование показателей | Ед. измерения | Показатели |
| --- | --- | --- |
|  |  | Расчетный счет |
| С. Красный Яр |  |  |
| Потребность в электроэнергии для бытовых и коммунальных нужд | кВт | 360 |
| Потребность в электроэнергии для общественных зданий | кВт | 28 |
| Итого | кВт | 290 |
| П. Новый Путь |  |  |
| Потребность в электроэнергии для бытовых и коммунальных нужд | кВт | 30 |
| Потребность в электроэнергии для общественных зданий | кВт | 12 |
| Итого | кВт | 42 |
| п. Чаячий |  |  |
| Потребность в электроэнергии для бытовых и коммунальных нужд | кВт | 36 |
| Потребность в электроэнергии для общественных зданий | кВт | 3 |
| Итого | кВт | 39 |
| П. Семилетка |  |  |
| Потребность в электроэнергии для бытовых и коммунальных нужд | кВт | 12 |
| Итого | кВт | 12 |

Установленную мощность, месторасположение планируемых трансформаторных подстанций, точки подключения к существующим сетям 10кВ уточнить на стадии рабочего проектирования.

Пропускную способность существующих сетей ВЛ-10кВ проверить расчетом на увеличение нагрузки, в связи с присоединением планируемых объектов, при необходимости увеличить сечение проводов линий ЛЭП-10кВ.

В зоне существующей застройки при подключении строящихся объектов к действующим КТП, при необходимости, произвести замену трансформаторов подстанций на более мощные.

Выводы:

Резерв мощности существующей  энергетической инфраструктуры Краснояровского сельского поселения не достаточен для полного обеспечения расчетных параметров комплексного территориального развития на  расчетный период.

Генеральным планом с учетом изменения планировочной структуры с. Красный Яр и ожидаемого роста присоединяемых мощностей на расчетный срок, предусмотрено:

- реконструкция в с. Красный Яр КТП-45-3-5 с увеличением мощности до 250 кВа;

- реконструкция в п. Новый Путь КТП-45-5-2 с увеличением мощности до 100 кВа

-  установка в зоне перспективной застройки:

КТП-10/0,4кВ мощностью 250кВа на вновь застраиваемой территории в с. Красный Яр;

одной КТП-10/0,4кВ мощностью 100 кВА на вновь застраиваемой территории в п. Чаячий;

- проведение мероприятий по обеспечению резервным источником питания всех зданий и сооружений, относящихся к I и II категориям;

- ремонт и реконструкция распределительных сетей 10кВ и 0,4кВ по мере их физического износа;

-  строительство проектируемых сетей ВЛ-10кВ общей протяженностью:

в с. Красный Яр –  0,470  км;

в п. Чаячий –  0,286   км.

- 3.9.5. Газоснабжение

Газоснабжение населенных пунктов будет осуществляться природным газом на расчетный срок в соответствии с программой газификации населенных пунктов Алтайского края.

Источник газоснабжения – газораспределительная станция (ГРС) (Шипуновская), на магистральном газопроводе, расположенная севернее границы села.).

С. Красный Яр

В объеме системы газоснабжения с. Красный Ярпредусмотрены:

- Строительство газопровода высокого давления I категории (до 1,2 МПа) от источника газоснабжения до ГГРП, расположенного в южной части села.

- Строительство (установка) головного газорегуляторного пункта (ГГРП), понижающего давление газа до высокого II категории (до 0,6 МПа).

- Строительство внутрипоселковых газовых сетей среднего давления до газорегуляторных пунктов ГРПШ, понижающих давление газа до низкого (0,0022 МПа).

- Строительство (установка) ГРПШ

- Строительство газораспределительных сетей низкого давления.

Расположение элементов системы газоснабжения (газопроводы среднего давления, ГГРП) и их производительность (ГГРП, ГРПШ) ориентировочно определены схемой газоснабжения (см. карту-схему инженерной инфраструктуры). Диаметры, материал и способы прокладки газовых сетей (надземные, подземные)  определяются на стадии разработки проектной документации.

При разработке отдельных проектов сетей низкого давления рекомендуется учитывать закольцовку с существующими и проектируемыми сетями соседних ГРПШ.

Для жилой застройки (частный сектор, многоквартирные дома) предусмотрена поквартирная газификация. Для административных и общественных зданий имеющих печное отопление (местные котельные) предусмотрен их перевод на газообразное топливо. Для зданий и сооружений отапливаемых централизовано предлагается замена существующих котельных на твердом топливе модульными котельными на газообразном топливе.

Использование природного газа предполагается на нужды отопления, горячего водоснабжения и пищеприготовления. Поквартирная газификация многоквартирных домов предполагает расход газа на нужды пищеприготовления и горячего водоснабжения.

Ориентировочный расчет потребности в газообразном топливе выполнен согласно СП 42-101-2003, СНиП 2.04.01 , СНиП 2.04.05 и СНиП 2.04.07. Расчетом не предусмотрен расход газа промышленными предприятиями на  производственные нужды.

Для определения расходов газа на бытовые нужды населения приняты укрупнённые нормы годового потребления на одного жителя по СП 42-101-2003 «Общие положения по проектированию и строительству газораспределительных систем из металлических и полиэтиленовых труб» и СНиП 42-01-2002 «Газораспределительные системы».

Использование газа предусматривается на:

приготовление пищи;

отопление, вентиляцию и горячее водоснабжение жилых и общественных зданий;

отопление и нужды производственных и коммунально-бытовых потребителей.

Проектом предлагается закольцевать газопроводы, благодаря чему достигнется более равномерный режим давления газа у всех потребителей и облегчется проведение различных ремонтных и эксплуатационных работ.

В проекте приняты укрупненные показатели потребления газа, м3/год на 1 чел, при теплоте сгорания газа 34 МДж/м3 (8000 ккал/м3):

при наличии централизованного горячего водоснабжения – 120;

при горячем водоснабжении от газовых водонагревателей – 300;

при отсутствии всяких видов горячего водоснабжения – 180.

Годовые расходы газа на нужды предприятий торговли, бытового обслуживания непроизводственного характера и т.п. приняты в размере 5% суммарного расхода теплоты на жилые дома.

Присоединение системы газоснабжения зданий к распределительным сетям осуществляется через отключаемую арматуру, размещаемую в каждом здании.

Согласно СНиП 42-01-2002 и СП 42-101-2003 максимальный расчётный часовой расход газа , м3/ч на хозяйственно-бытовые нужды определяется по формуле:

=*

где

=1/1800 – коэффициент часового максимума (коэффициент перехода от годового расхода к максимальному часовому расходу газа);

=300 м3/год – годовой расход газа на 1 человека.

Годовой расход газа:

300 м3/год*2,7(коэффициент семейности на расчётный срок)=810 м3/год;

Часовой расход газа:

810*1/1800=0,45 м3/час.

Согласно расчёта теплоснабжения суммарный часовой расход тепла на отопление и ГВС составляет 0,012 Гкал/час.

Расход газа на отопление и ГВС составит:

(0,012 Гкал/час*1000000)/8000 ккал/м3=1,5 м3;

Суммарный часовой расход газа на усадебный дом: 0,45+1,5=1,95 м3/час.

Таблица 54

Расчет потребления газа для расчётного жилищного строительства

| N п/п | Наименование | Числ. населен. тыс. чел. | Годовой расход газа, тыс.м3 | Часовой расход газа, м3 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | С. Красный Яр |  |  |  |
| 1 | Проектная жилая застройка | 1,220 |  | 879,45 |
| 2 | Расходы газа на нужды предприятий непроизводственного характера, 5% | - |  |  |
|  | Итого: |  |  |  |
|  | п. Новый Путь |  |  |  |
|  | Проектная жилая застройка | 0,140 |  | 89,70 |
|  | Расходы газа на нужды предприятий непроизводственного характера, 5% | - |  |  |
|  | Итого: |  |  |  |
|  | п. Чаячий |  |  |  |
|  | Проектная жилая застройка | 0,100 |  | 64,35 |
|  | Расходы газа на нужды предприятий непроизводственного характера, 5% |  |  |  |
|  | Итого: |  |  |  |
|  | П. Семилетка |  |  |  |
|  | Проектная жилая застройка | 0,020 | 84,2 | 17,55 |
|  | Расходы газа на нужды предприятий непроизводственного характера, 5% |  | 4,2 |  |
|  | Итого: |  | 88,4 |  |

Годовые расходы газа на нужды промышленных и сельскохозяйственных предприятий определяются по данным топливопотребления (с учетом изменения КПД при переходе на газовое топливо) этих предприятий с перспективой их развития или на технологических норм расхода топлива (теплоты).

Охранные зоны газопроводов всех давлений (до 1,2 МПа) предусмотрены не менее 4 м (2 м в каждую сторону) в границах населенного пункта, и не менее 6 м (3 м в каждую сторону) при прохождении газопровода по территории лесопосадок (наличие деревьев и кустарника). Охранная зона всех ГРП принята 10 м (от ограждения в каждую сторону).

- 3.9.6. Телефонизация

Согласно нормам телефонной плотности 270 телефонных номеров на 1000 жителей потребуется 400 телефонных точек.

Таблица 55

Расчет количества телефонов  МО Краснояровский сельсовет

| Наименование показателей | На расчетный срок |
| --- | --- |
| . |  |
| С. Красный Яр | 329 |
| П. Новый Путь | 38 |
| П. Чаячий | 27 |
| П. Семилетка | 6 |

- 3.9.7.  Телерадиовещание

На расчетный срок необходимо продолжить работы:

- по развитию межстанционной сети связи посредством замены существующих кабельных линий связи на волоконно-оптический кабель связи;

- по модернизации телефонной сети общего пользования, расширению сферы предоставляемых услуг связи и внедрению новых технологий.

- 3.9.8. Санитарная очистка

Предлагается  следующая схема санитарной очистки

- Очистка села от твердых бытовых отходов.

Расчетные нормы накоплений отходов приняты по нормативам градостроительного проектирования Алтайского края утвержденным Постановлением администрации Алтайского края от 14 октября 2009 г. №431. Среднегодовая норма образования и накопления отходов принята 450 кг на человека (таблица 56) «Нормативами градостроительного проектирования Алтайского края».

Таблица 36

Нормы накопления бытовых отходов

| Бытовые отходы | Количество бытовых отходов, на 1 человека в год |  |
| --- | --- | --- |
|  | кг | л |
| От прочих жилых зданий (жидкие из выгребов) | 300- 450 |  |
| Смет с 1 кв.м покрытий улиц, площадей и парков | 5- 15 |  |

Общее количество отбросов составит:

Среднегодовая потребность в территории полигона (га) при среднегодовом расчетном объеме твердых бытовых отходов 450 кг на человека в год, на расчетный срок до 2031 года составит:

С. Красный Яр-549000 т

п. Чаячий - 45000т

п. Семилетка- 9000 т

п.Новый Путь – 63000 т

В 2031 году смет с улиц составит:

С. Красный Яр-1110000 т

п. Чаячий – 144000 т

п. Семилетка- 150000 т

п.Новый Путь – 132000 т.

Таблица 56

Нормативная площадь земельного участка сооружений по обезвреживанию и переработке бытовых отходов

| Предприятия и сооружения | Площадь земельного участка на 1000 т. твердых бытовых отходов в год, га | Размер санитарно - защитной зоны, м |
| --- | --- | --- |
| Полигоны | 0,02- 0,05 | 1000 |

Среднегодовая потребность в территории полигона (га) на расчетный срок до 2031 года составит:

С. Красный Яр-1,6 га;

п. Чаячий – 0,2 га;

п. Семилетка- 0,23 га;

п.Новый Путь – 0,2 га.

Сбор мусора от 2 -этажной застройки предусматривается в мусорные контейнеры, от усадебной /одноэтажной/ застройки – мусорные ящики с последующим вывозом на проектируемый полигон бытовых отходов  специальным мусоропроводным транспортом по системе планово регулярной очистки единой поселковой организацией не реже 1 раза в 1-2 дня. Площадки под контейнеры должны быть удалены от жилых домов и учреждений на расстояние не менее 20, но не более 100 м, иметь ровное бетонное покрытие, и ограждены зелеными насаждениями.

2. Очистка не канализированных районов от жидких бытовых отходов.

Жидкие отходы из не канализированных домовладений надо вывозить по мере накопления, но не реже 1 раза в полгода. Нечистоты должны собираться в водонепроницаемые выгреба и вывозиться спецтранспортом на поля фильтрации.

3. Уборка территорий села.

Проектом намечаются следующие мероприятия:

-  уборка улиц и удаление уличного смета;

-  полив зеленых насаждений;

-  организация системы водоотводных лотков;

-  ремонт мусоросборных контейнеров;

-  установка урн для мусора в общественных местах;

- озеленение и благоустройство производственных территорий и территорий котельных.

- 4. ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ

- 4.1.Зоны с особыми условиями использования территории

Основными мероприятиями по охране окружающей среды и поддержанию благоприятной санитарно-эпидемиологической обстановки в условиях градостроительного развития поселения  является установление зон с особыми условиями использования территории.

Наличие тех или иных зон с особыми условиями использования определяет систему градостроительных ограничений территории, от которых во многом  зависят планировочная структура, условия развития селитебных территорий или производственных зон.

Зоны с особыми условиями использования на территории населенных пунктов включают:

-  санитарно-защитные зоны (СЗЗ) предприятий, сооружений и иных объектов;

- санитарно-защитные и охранные зоны транспортной и инженерной инфраструктуры;

- зоны санитарной охраны источников питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения;

- зоны охраны объектов культурного наследия;

- водоохранные зоны и прибрежные защитные полосы;

- территории, подверженные воздействию чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.

- Санитарно-защитные зоны

При разработке генерального плана, в качестве эффективных и необходимых мер по охране окружающей среды, вокруг предприятий и объектов, являющихся источниками вредного воздействия на среду обитания и здоровье человека, имеющих в своем составе источники выбросов в атмосферу, предусматривается установление  санитарно-защитных зон.

Организации, промышленные объекты и производства, группы промышленных объектов и сооружений, являющиеся источниками воздействия на среду обитания и здоровье человека, необходимо отделять санитарно-защитными зонами от территории жилой застройки, ландшафтно-рекреационных зон, зон отдыха в соответствии с требованиями СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов».

В результате проектных решений объекты, являющиеся источниками загрязнения окружающей среды, предусматривается размещать от жилой застройки на расстоянии, обеспечивающем нормативный размер СЗЗ.

В соответствии с п. 2.1. СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03  для объектов, являющихся источником воздействия на среду обитания, разрабатывается проект обоснования размера санитарно-защитной зоны.

- Водоохранные зоны

Размеры и режим использования территории водоохранных зон(ВЗ) и прибрежных защитных полос(ПЗП) водных объектов устанавливается в соответствии со статьей 65 Водного кодекса, вступившего в силу с 01 января 2007 года. В настоящее время нет разработанных и утвержденных проектов водоохранных зон водных объектов в окрестностях, поэтому для отображения водоохранных зон прибрежных защитных полос на схемах был использован нормативно-правовой подход, который предполагает установление размеров ВЗ и ПЗП в зависимости от длины рек и площади озер на основе утвержденных федеральных нормативов без учета региональной специфики. В дальнейшем необходимо уточнить выделенные границы на местности и разработать проект ВЗ и ПЗП с учетом гидрологических, морфологических и ландшафтных особенностей региона.

- водоохранная зона р. Алей, протекающей западнее с. Красный Яр. Ширина водоохранной зоны реки составляет 50 м в соответствии с п 4. статьи 65 Водного кодекса Российской Федерации.

В границах водоохранных зон запрещается:

- использование сточных вод для удобрения почв;

- размещение кладбищ, скотомогильников, мест захоронения отходов производства и потребления, радиоактивных, химических, взрывчатых, токсичных, отравляющих и ядовитых веществ;

- осуществление авиационных мер по борьбе с вредителями и болезнями растений;

- движение и стоянка транспортных средств (кроме специальных транспортных средств), за исключением их движения по дорогам и стоянки на дорогах и в специально оборудованных местах, имеющих твердое покрытие.

В границах водоохранных зон допускается проектирование, размещение, строительство, реконструкция, ввод в эксплуатацию, эксплуатация хозяйственных и иных объектов при условии оборудования таких объектов сооружениями, обеспечивающими охрану водных объектов от загрязнения, засорения и истощения вод в соответствии с водным законодательством и законодательством в области охраны окружающей среды.

В границах прибрежных защитных полос наряду с установленными выше ограничениями запрещается:

- распашка земель;

- размещение отвалов размываемых грунтов;

- выпас сельскохозяйственных животных и организация для них летних лагерей, ванн.

Закрепление на местности границ водоохранных зон и границ прибрежных защитных полос специальными информационными знаками осуществляется в соответствии с земельным законодательством.

Соблюдение специального режима на территории водоохранных зон является составной частью комплекса природоохранных мер по улучшению гидрологического, гидрохимического, гидробиологического, санитарного и экологического состояния водных объектов и благоустройству их прибрежных территорий.

- зоны санитарной охраны источников питьевого водоснабжения

- зоны санитарной охраны водопроводов хозяйственно-питьевого назначения в соответствии с п. 2.4.3. СанПиН 2.1.4.027 95 не менее 10 м при диаметре водоводов до 1000 мм.

Ширину санитарно-защитной полосы следует принимать по обе стороны от крайних линий водопровода.

- Охранные и санитарно-защитные зоны объектов транспортной и инженерной инфраструктуры

Зоны с особыми условиями использования территории муниципального образования представлены также санитарно-защитными и охранными зонами объектов инженерной и транспортной инфраструктуры.

Из объектов инженерной инфраструктуры, имеющих градостроительные ограничения на территории муниципального образования, проходят линии электропередачи 10 (6), 35 кВ.

Охранные зоны от линий электропередачи напряжением 10(6), 35 кВ  устанавливаются соответственно в размере 10, 15 метров, в соответствии с «Правилами установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах зон», утвержденными Постановлением Правительства Российской Федерации от 24 февраля 2009г. №160.

Для автомобильной дороги IV-V категории -30 м в соответствии со СНиП 2.07.01-89* «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений» и СНиП 2.05.02-85* «Автомобильные дороги».

Санитарно-защитная зона полей фильтрации составляет 300 м, от котельных 50 м.

- санитарно-защитная зона кладбищ составляет  50 м.

- санитарно-защитные зоны 1000 м от полигона бытовых отходов и 1000 м от скотомогильника (500 м ямы с биологическими камерами).

4.2. Мероприятия по охране окружающей среды

- 4.2.1. Мероприятия по охране атмосферного воздуха

Санитарная охрана и оздоровление воздушного бассейна обеспечивается комплексом защитных мер технологического, санитарно-технического и планировочного характера. Основными путями снижения загрязнения атмосферного воздуха в целях сокращения суммарных выбросов в атмосферу стационарными источниками выделения предусматривается:

– внедрение и реконструкция пылегазоочистного оборудования на котельных и производственных предприятиях, использование высококачественных видов топлива, соблюдение технологических режимов работы, исключающих аварийные выбросы промышленных токсичных веществ;

– оборудование автозаправочных станций системой закольцовки паров бензина;

– вынос коммунальных и производственных объектов на расстояние, обеспечивающее санитарные нормы;

– создание и благоустройство санитарно-защитных зон промышленных предприятий и других источников загрязнения атмосферного воздуха, водоемов, почвы;

– благоустройство, озеленение улиц и проектируемой территории в целом.

Зеленые насаждения защищают застройку от неблагоприятных ветров, играют большую роль в борьбе с шумом, повышают влажность воздуха, обогащают воздух кислородом и поглощают из воздуха углекислый газ.

- 4.2.2.Мероприятия по охране водной среды

Генеральным планом предусмотрены следующие мероприятия по восстановлению и предотвращению загрязнения водных объектов:

- организация и благоустройство водоохранных зон и прибрежных защитных полос,  расчистка прибрежных территорий;

- организация контроля уровня загрязнения поверхностных и грунтовых вод;

- разработка планов мероприятий и инструкций по предотвращению аварий на объектах, представляющих потенциальную угрозу загрязнения;

- усовершенствование системы сбора и отвода поверхностных стоков и технологии очистки сточных вод;

- организация контроля уровня загрязнения поверхностных и грунтовых вод.

- 4.2.3. Мероприятия по предотвращению загрязнения и разрушения почвенного покрова

Для обеспечения охраны и рационального использования почвы необходимо предусмотреть комплекс мероприятий по ее рекультивации. Рекультивации подлежат земли, нарушенные при:

– разработке месторождений полезных ископаемых;

– прокладке трубопроводов, строительстве и прокладке инженерных сетей различного назначения;

–  ликвидации последствий загрязнения земель.

Для предотвращения загрязнения и разрушения почвенного покрова генеральным планом предполагается ряд мероприятий:

- проведение рекультивации территории ликвидируемой свалки ТБО;

- проведение рекультивации территории карьера в южной части города;

- проведение технической рекультивации земель, нарушенных при строительстве и прокладке инженерных сетей;

  - выявление и ликвидация несанкционированных свалок, захламленных участков с последующей рекультивацией территории;

  - контроль за качеством и своевременностью выполнения работ по рекультивации нарушенных земель.

- 4.2.4.Мероприятия по санитарной очистке

Решение вопросов охраны окружающей среды требует выполнения на современном уровне комплекса мероприятий по совершенствованию схемы санитарной очистки и уборки населенных мест.

Основными положениями организации системы санитарной очистки являются:

- сбор, транспортировка, обезвреживание и утилизация всех видов отходов;

-уборка территорий от мусора, снега.

1. Снижение естественного плодородия почв за счет дегумификации и сокращения содержания элементов почвенного питания. Учитывая приоритетное значение сельскохозяйственного направления, почвоохранным вопросам должно уделяться постоянное внимание. Как показывает практика, произошедшее дробление сельскохозяйственных земельных угодий на мелких собственников явилось негативным фактором в природоохранном отношении: произошло сокращение применения почвоохранных мероприятий, внесения органических и минеральных удобрений. Необходимо: внесение органических и минеральных удобрений, соблюдение севооборотов (травопольный, фитомелиоративный); внедрение переложной системы земледелия с естественным восстановлением плодородия; лесомелиорация и борьба с водной и ветровой эрозией – посадка новых лесополос. При разработке генерального плана предложен план мероприятий по экологической оптимизации почв (табл. 57).

Таблица 57

План мероприятий по экологической оптимизации почв Краснояровского сельсовета

| Типы почв | Значение для сельского или лесного хозяйства | Рекомендуемый режим использования | План мероприятий по экологической оптимизации почв |
| --- | --- | --- | --- |
| III группа. Среднего качества пахотные земли района |  |  |  |
| Неэродированные и слабоэродированные черноземы обыкновенные малогумусные среднемощные выпаханные и слабовыщелоченные среднегумусные среднемощные легкосуглинистые и супесчаные при углах наклона поверхности <9° | Обладают средним естественным плодородием и пригодны для возделывания всех районированных культур и сортов | Использование под пашню в полевом и кормовом севообороте. | Неблагоприятные свойства данных почв: – подверженность ветровой и водной эрозии; – периодический недостаток влаги в пахотном слое; – сниженное в результате эрозии, длительного использования и исходного легкого механического состава плодородие. Рекомендуемые мероприятия по оптимизации пашни: Рекомендуемые мероприятия по оптимизации пашни: – комплекс мероприятий зональной агротехники; – внесение повышенных доз органических и минеральных удобрений для восстановления структуры пахотного слоя; – борьба с сорняками, вредителями и болезнями биологическими, механическими и химическими методами; – посев кулис и высокостебельных растений; – мульчирование (соломой, перегноем, компостами и т.д.); – безотвальная обработка и посев поперек господствующих ветров, склонов и стока талых вод с применением стернесеялок на дефлированных почвах; – прерывистое бороздование междурядий пропашных культур; – глубокое рыхление подпахотного горизонта, щелевание, вспашка с почвоуглублением и кротованием; – обвалование и лункование зяби, заделка промоин; – уменьшение нагрузки техники на единицу площади путем совмещения операций и увеличения ширины захвата культиватора и т.д.; – размещение посевов, паров и трав полосами 50–100 м; – ограничение посева низкостебельных пропашных культур и чистых паров на склонах 6–9°; – ступенчатая пахота на склонах 6–9°; – устройство снежных валов, прикатывание снега полосами и т.д. поперёк склонов перед началом снеготаяния; – создание и реконструкция сети полезащитных и водорегулирующих лесополос; – введение травопольных и фитомелиоративных севооборотов; – внедрение переложной и беспахотной систем земледелия. |
| IV-VI группа. Земли ниже среднего, плохого качества и непахотнопригодные земли сельсовета |  |  |  |
| Лугово-черноземные, в том числе солонцеватые и солончаковатые, на террасах и в поймах средних и крупных рек | Наиболее богаты питательными веществами и обеспечены влагой, обладают очень высоким естественным плодородием, но имеют ряд ограничений для использования в пахотном земледелии. | Использование под высокопродуктивные искусственные сенокосы. | Неблагоприятные свойства данных почв: – полугидроморфность определяет более позднее наступление физической спелости по сравнению с черноземами; – мелкоконтурность затрудняет проведение обработки в оптимальные сроки, так как они отличаются на разных полях; – при неправильной агротехнике почва становится глыбистой, уплотняется, заплывает, образуется почвенная корка; – подверженность водной эрозии. Рекомендуемые мероприятия по оптимизации использования: – подбор высокопродуктивных и скороспелых сортов многолетних трав; – стимулирование ускоренного созревания культур повышенными дозами фосфорных удобрений; – борьба с сорняками, вредителями и болезнями биологическими, механическими и химическими методами; – вспашка с почвоуглублением, глубокое рыхление подпахотного горизонта и кротование перед залужением; – поверхностное или коренное улучшение; – внесение органических и минеральных удобрений; – скашивание трав на самом низком срезе – до 4–5 см; – прекращение использования отавы до окончания вегетационного периода, так как отросшая до 10–15 см отава способствует накоплению снега и влаги, сохранению растений во время зимовки, повышению продуктивности лугов и защите почв от эрозии; – щелевание; – снегозадержание, регулирование снеготаяния и влагонакопление; – строгое соблюдение сенокосооборота; – залужение водопроводящих ложбин; – на засоленных участках химическая и фитомелиорация. |
| Комплекс лугово-черноземных солонцеватых солончаковатых в сочетании с солончаками луговыми, солонцами луговыми и лугово-степными средними и мелкими солончаковатыми | Обладают низким естественным плодородием из-за избытка солей в корнеобитаемом слое почвы. | Использование под сенокосы. | Неблагоприятные свойства данных почв: – избыток солей в пахотном слое; – при неправильной агротехнике почва становится глыбистой, уплотняется, заплывает, образуется почвенная корка; – наличие плотного иллювиального горизонта резко ухудшают водный и воздушный режим почв и, как следствие, условия роста и развития сельскохозяйственных культур; – полугидроморфность определяет более позднее наступление физической спелости по сравнению с черноземами; – мелкоконтурность затрудняет проведение обработки и посева в оптимальные сроки, так как они отличаются на разных полях. Рекомендуемые мероприятия по оптимизации использования: – необходима трансформация в кормовые угодья – сенокосы; – фитомелиорация солеустойчивыми травами; – глубокая безотвальная вспашка для уничтожения плотного иллювиального горизонта и самомелиорации высокогипсовых солонцов; – химическая мелиорация (внесение гипса на пятна безгипсовых солонцов и т.д.); – кротование и щелевание сенокосов для улучшения водного и воздушного режимов; – внесение органических и минеральных удобрений; – подсев ценных кормовых трав. |
| Пойменные черноземно-луговые и луговые, в том числе солонцеватые и солончаковатые, аллювиальные дерновые почвы | Обладают высоким естественным плодородием, но не пригодны для использования под пашню из-за периодического избыточного увлажнения. | Использование под сенокосы. | Неблагоприятные свойства данных почв: – периодическое избыточное увлажнение; – быстрое нарушение структуры при перевыпасе. Рекомендуемые мероприятия по оптимизации использования: – поверхностное улучшение; – подсев ценных кормовых влаголюбивых трав, на засоленных почвах – солеустойчивых трав; – внесение органических и минеральных удобрений; – скашивание трав на самом низком срезе – до 4–5 см; – прекращение использования отавы до окончания вегетационного периода, так как отросшая до 10–15 см отава способствует накоплению снега и влаги, сохранению растений во время зимовки, повышению продуктивности лугов и защите почв от эрозии; – щелевание и кротование; – строгое соблюдение сенокосооборота; – залужение водопроводящих ложбин; – ограничение выпаса скота в весенне-осенний период. |

2. Регулирование выпаса сельскохозяйственных животных, недопущение сбоя пастбищ.

Превышение пастбищной нагрузки нередко приводит к пастбищной дигрессии почв. Вытаптывание оказывает как непосредственное, так и косвенное (путем воздействия на почву) влияние.

Одним из шагов по оптимизации экологической ситуации должен явиться запрет на выпас в пределах населенных пунктов и ограничение его в водоохранных зонах, организация стад, отведение специальных пастбищ и их благоустройство, соблюдение норм выпаса.

3. Размещение и оборудование полигонов ТБО, скотомогильников, навозохранилищ и других опасных объектов в соответствии с экологическими и санитарно-гигиеническими требованиями.

Все несанкционированные свалки подлежат обязательной утилизации в соответствии с существующими нормативными указаниями.

Мероприятия по сохранению объектов культурного наследия

1. Право пользования объектами культурного наследия, включенными в реестр, право пользования земельными участками, в пределах которых располагаются объекты археологического наследия, право пользования выявленными объектами культурного наследия осуществляется физическими и юридическими лицами с обязательным выполнением следующих требований:

обеспечение целостности и сохранности объектов культурного наследия;

предотвращение ухудшения физического состояния объектов культурного наследия и изменения особенностей, составляющих предмет охраны, в ходе эксплуатации;

проведение мероприятий по обеспечению физической сохранности объектов культурного наследия;

применение мер по обеспечению сохранности объектов культурного наследия при проектировании и проведении хозяйственных работ;

обеспечение режима содержания земель историко-культурного назначения;

обеспечение доступа к объектам культурного наследия;

иные требований, установленных законодательством.

2. На территории объектов культурного наследия запрещается проведение земляных, строительных, мелиоративных, хозяйственных и иных работ за исключением работ по сохранению данного памятника и (или) его территории, а также хозяйственной деятельности, не нарушающей целостности памятников и не создающей угрозы его повреждения, разрушения или уничтожения.

3. Мероприятия по обеспечению физической сохранности объектов культурного наследия (работы по сохранению памятников) включают в себя ремонтно-реставрационные, научно-исследовательские, изыскательские, проектные и производственные работы, работы по консервации, приспособлению объектов культурного наследия для современного использования, научно-методическое руководство, технический и авторский надзор, в исключительных случаях – спасательные археологические полевые работы (археологические раскопки).

Работы по сохранению памятников проводятся по согласованию с органом охраны объектов культурного наследия Алтайского края –  управлением Алтайского края по культуре и архивному делу.

4. Меры по обеспечению сохранности объектов культурного наследия при проектировании и проведении землеустроительных, земляных, строительных, мелиоративных, хозяйственных и иных работ (далее – хозяйственных работ) включают в себя:

разработку разделов об обеспечении сохранности объектов культурного наследия в проектах проведения хозяйственных работ;

включение в состав указанных разделов мероприятий по обеспечению физической сохранности объектов культурного наследия;

согласование проектирования и проведения работ с управлением Алтайского края по культуре и архивному делу;

приостановку хозяйственных работ в случае обнаружения объекта, обладающего признаками объекта культурного наследия (ранее неизвестного памятника археологии);

информирование об обнаруженном объекте управления Алтайского края по культуре и архивному делу;

возобновление приостановленных работ по письменному разрешению управления Алтайского края по культуре и архивному делу, после устранения угрозы нарушения целостности и сохранности выявленного объекта культурного наследия.

5. К землям историко-культурного назначения, правовой режим которых регулируется земельным законодательством Российской Федерации, относятся земельные участки в границах территорий объектов культурного наследия, включенных в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, а также в границах территорий выявленных объектов культурного наследия.

6. Условия доступа к объекту культурного наследия устанавливаются собственником объекта культурного наследия по согласованию с управлением Алтайского края по культуре и архивному делу.

7. Собственники и пользователи земельных участков, в границах которых находятся объекты археологического наследия, уведомляются о расположении археологических объектов на принадлежащих им земельных участках, о требованиях к использованию данных земельных участков.

8. Собственники (пользователи) объектов культурного наследия, земельных участков, в пределах которых находятся объекты археологического наследия, заключают охранные обязательства с управлением Алтайского края по культуре и архивному делу.

9. В целях обеспечения сохранности объекта культурного наследия в его исторической среде на сопряженной с ним территории устанавливаются зоны охраны объекта культурного наследия: охранная зона, зона регулирования застройки и хозяйственной деятельности, зона охраняемого природного ландшафта.

Границы зон охраны объектов культурного наследия, режимы использования земель и градостроительные регламенты в границах данных зон утверждаются Администрацией Алтайского края на основании проектов зон охраны объектов культурного наследия.

- 5. ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНЫХ ФАКТОРОВ РИСКА ВОЗНИКНОВЕНИЯ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ ПРИРОДНОГО И ТЕХНОГЕННОГО ХАРАКТЕРА

Предупреждение чрезвычайных ситуаций как в части их предотвращения (снижения рисков их возникновения), так и в плане уменьшения потерь и ущерба от них (смягчения последствий) должно проводиться по следующим направлениям:

– мониторинг и прогнозирование чрезвычайных ситуаций;

–разработка и осуществление инженерно-технических мероприятий, направленных на предотвращение источников чрезвычайных ситуаций, смягчение их последствий, защиту населения и материальных средств;

– подготовка объектов экономики и систем жизнеобеспечения населения к работе в условиях чрезвычайных ситуаций;

–проведение государственной экспертизы в области предупреждения чрезвычайных ситуаций;

– информирование населения о потенциальных природных и техногенных угрозах на территории проживания.

На территории  образования могут возникнуть чрезвычайные ситуации природного характера.

Чрезвычайные ситуации, связанные с проявлением геологических процессов, обусловлены либо геолого-геоморфологическим строением и литологическим составом верхней толщи пород (например, поймы рек – периодическое частичное или полное затопление паводковыми водами; лессы – просадка, суффозия и др.; близкий уровень грунтовых вод – морозное пучение, вторичное засоление, заболачивание; иловатые пески в сочетании с близким залеганием грунтовых вод – плывунность; пески – дефляция и т.д.), либо естественным развитием геоморфологических форм в результате водной эрозии – оврагов, береговых обрывов.

Мероприятия по предупреждению наводнений и подтоплений и снижению их последствий предусматривают:

– непрерывное наблюдение за гидрологической обстановкой на реках;

– прогнозирование возможной обстановки при ожидаемом наводнении;

– оповещение руководящего состава и органов управления  РСЧС, администрации учреждений, организаций, предприятий и населения об угрозе возникновения ЧС;

– подготовка к проведению мероприятий по эвакуации населения и материальных ценностей из зон возможного затопления;

– подсыпка и укрепление берегозащитных сооружений (определение мест выемки грунта, подрядных организаций на производство работ);

– обследование и укрепление мостов.

На территории сельсовета могут возникнуть чрезвычайные ситуации, связанные с опасными погодными явлениями. Вероятны экстремально низкие отрицательные температуры в холодный период. При усилении циклонической деятельности наблюдается большая неустойчивость погоды: возможны сильные снегопады, снежные заносы и накаты, метели и сильные ураганы, резкие перепады, что приводит к затруднениям, а местами прекращению движения транспорта, повреждениям высоковольтных опор и линий электропередач, зданий. В переходные сезоны года вероятны низкие температуры, сильные ветры с порывами до 40 м/с, возможны обильные осадки. В апреле на реках района в результате продолжительных сильных дождей возможны дождевые паводки. В зоне затопления оказываются низинные районы населенных пунктов, наносится ущерб мостам и дорогам. В теплый период года наибольший ущерб приносят затяжные дожди, крупный град, продолжительные засухи.

Причины большого числа непредусмотренных опасных и неблагоприятных погодных явлений заключаются в недостатке надежных, адаптированных к местным условиям, методов прогноза конвективных явлений погоды. Заблаговременное предупреждение о возникновении угрозы и предотвращение самой критической ситуации методом активного воздействия на гидрометеорологическую угрозу, а также смягчение последствий реализации угроз гидрометеорологического происхождения позволит локализовать и компенсировать ущербы.

Лесные пожары. Территория Шипуновского района относится к 3 классу пожарной опасности (всего 5 классов опасности). Необходимо строгое соблюдение норм пожарной безопасности при нахождении на территории лесных массивов, обязательное проведение разъяснительной работы, как с местным населением, так и с туристами, посещающими данную территорию, своевременное и полное осуществление мер по противопожарному содержанию леса (рубки ухода, опашка).

Риски биолого-социального характера. На территории Краснояровского сельсовета имеются природные очаги особо опасных инфекций, способных вызвать эпидемии, эпизоотии, эпифитотии (таблица 58).

Таблица 58

Риски возникновения эпидемий, эпизоотий, эпифитотий на территории

| Природно-очаговые инфекции | Источник возбудителя инфекции | Пути и факторы передачи инфекции | Меры профилактики и борьбы |
| --- | --- | --- | --- |
| Риски возникновения эпидемий |  |  |  |
| Описторхоз | Зооноз | Водный (употребление в пищу при нарушении технологического процесса приготовления блюд из рыбы: отсутствие или недостаточность термической обработки) | Профилактическая работа с населением и отдыхающими, санэпиднадзор за неблаголучными местами, обработка заражённых мест, контроль за наличием в медицинских учреждениях района высоко-эффективных лечебных препаратов по снижению риска заболеваний |
| Лептоспироз | Зооноз | Водный (исполь-зование для купа-ния и хозяйствен-ных нужд воды мелких открытых водоёмов) |  |
| Клещевой энцефалит | Зооноз | В основном трансмиссивная передача инфекции (покусы иксодовыми клещами) |  |
| Риски возникновения эпизоотий |  |  |  |
| Сибирская язва | Больное животное | Алиментарный (возбудитель проникает в организм из почвы или кормов при повреждении естественных барьеров) | В случае выявления – карантин и санэпидемиоло-гический комплекс мероприятий |
| Риски возникновения эпифитотий |  |  |  |
| Колорадский жук |  |  | Механический сбор личинок |

Риски возникновения чрезвычайных ситуаций техногенного характера связаны в основном с различными производствами. Классификация потенциально опасных объектов является условной, поскольку некоторые из объектов можно отнести одновременно к нескольким классам.

К потенциально взрыво- и пожароопасным (3 класс) относятся объекты, имеющие в своем составе горючие и трудногорючие вещества и материалы, которые могут гореть самостоятельно после удаления источника зажигания. Это помещения, здания, сооружения, транспортные средства, леса, торфяники, посевы созревших зерновых культур и другое.

На территории сельсовета к ним относятся энергетические объекты коммунального хозяйств, предприятия деревообрабатывающей промышленности, размолочные отделения мельниц, элеватор, склады нефтепродуктов и горюче-смазочных материалов, автозаправочные станции, большие лесные массивы, посевы созревших зерновых на больших площадях.

Система взрыво- и пожаропредупреждения предусматривает:

- исключение возможности возникновения  источников зажигания (взрыва) в оборудовании и помещениях;

- применение магнитной защиты, реле-контроля и автоблокировок;

перевозят пассажиров или дорогостоящие неопасные грузы, а также опасные транспортные сооружения.

На территории района возможны автомобильные аварии и катастрофы, особенно, в осенне-зимний период с появлением гололеда.

Потенциально опасным объектом является железная дорога (с ход железнодорожного поезда с рельсов).

Основным мероприятием, снижающим риск возникновения ЧС на дорогах, является поддержание дорог и дорожных сооружений в надлежащем состоянии.

К 5 классу  опасностиотносятся опасные технические сооружения - плотины искусственных водоемов, водозащитные дамбы, системы централизованного водо-, тепло- и электроснабжения.

Необходим общий комплекс мероприятий, которые целесообразно выполнить заблаговременно по снижению риска возникновения химических, биологических аварий и уменьшения их масштабов при стихийных бедствиях и реальной угрозе терактов.

В соответствии с планами химической и биологической защиты населения Алтайского края при чрезвычайных ситуациях природного и техногенного характера, разработанными ГУ МЧС России по Алтайскому краю, для обеспечения безопасности населения необходимо обеспечить комплекс мероприятий по предупреждению возникновения чрезвычайных ситуаций:

- обеспечить организацию и поддержание в постоянной готовности системы оповещения населения об опасности поражения отравляющими химическими веществами (ОХВ), порядок доведения до них установленных сигналов оповещения;

- организовать взаимодействие с руководителями прилегающих районов по использованию сил и средств других объектов. порядок их привлечения в случае возникновения чрезвычайных ситуаций;

- постоянно обучать руководящий состав района выполнять специальные работы по ликвидации очагов заражения, образованных ОХВ;

- накапливать и своевременно обновлять средства индивидуальной защиты населения для обеспечения рабочих и служащих предприятий и организаций района, хранить и поддерживать средства защиты в постоянной готовности;

- заложить в бюджет района средства для организации дегазации (нейтрализации) ОХВ и сдачи их на предприятии по захоронению и утилизации.

Для предотвращения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера и в случае их возникновения должны приниматься все необходимые меры в соответствии с действующим федеральным законодательством, Уставом Алтайского края, законом Алтайского края «О защите населения и территории Алтайского края от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» (Закон № 15-ЗС от 17.03.1998 г., в редакции Закона Алтайского края от 12.07.2005 г. № 53-ЗС).