ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПЛАН

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ НЕЧУНАЕВСКИЙ СЕЛЬСОВЕТ

ШИПУНОВСКОГО РАЙОНА  АЛТАЙСКОГО КРАЯ

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Том I

МАТЕРИАЛЫ ПО ОБОСНОВАНИЮ ПРОЕКТНЫХ  РЕШЕНИЙ

ООО «АЛТАЙГИПРОЗЕМ»

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПЛАН

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ НЕЧУНАЕВСКИЙ СЕЛЬСОВЕТ

ШИПУНОВСКОГО РАЙОНА

АЛТАЙСКОГО КРАЯ

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Том I

(материалы по обоснованию проектных решений)

| Директор | В.И. Клюшников |
| --- | --- |
| Главный архитектор | Г.Н. Бахуров |
| Начальник отдела | Г.Я. Сизова |

Барнаул 2016

Авторский коллектив

Архитектор						                        Г.Н. Бахуров

Начальник производственного отдела				  Г.Я. Сизова

Инженер                                                                                      А.С. Шатова

Состав картографических материалов

| № листа | Наименование | Количество листов |
| --- | --- | --- |
| 1 | Карта современного использования и комплексной оценки территории муниципального образования Нечунаевский сельсовет М 1:25000. | 1 |
| 2 | Карта современного использования и комплексной оценки территории с.Нечунаево М 1: 5 000. | 1 |
| 3 | Карта современного использования и комплексной оценки территории п.Барчиха М 1: 5 000. | 1 |

СОДЕРЖАНИЕ

1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ПРОЕКТА	7

2. КОМПЛЕКСНАЯ ОЦЕНКА СОВРЕМЕННОЙ ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОЙ СИТУАЦИИ. ОСНОВНЫЕ ПРОБЛЕМЫ РАЗВИТИЯ ТЕРРИТОРИИ	9

2.1. Географическое положение	9

2.2. Природные условия. Геологическая и гидрологическая характеристика территории муниципального образования	10

2.2.1. Климат	10

2.2.2. Рельеф	10

2.2.3. Геологические условия	11

2.2.4. Гидрография	12

2.2.5. Растительный и почвенный покров. Животный мир	12

2.2.6. Рекреационные ресурсы	14

2.3. Культурно-исторические ресурсы	15

2.4. Развитие основных отраслей хозяйства	17

2.5. Трудовые ресурсы. Прогнозирование численности населения	18

2.6. Современная планировочная организация территории	22

2.6.1. Земельные ресурсы	22

2.6.2. Жилищная сфера. Расчет объемов жилищного строительства	22

2.6.3. Социальная и культурно-бытовая сфера. Расчет вместимости культурно-бытовых зданий	24

2.6.4. Производственная сфера	26

2.7. Транспортная инфраструктура	26

2.8. Инженерная инфраструктура	27

2.8.1. Водоснабжение	27

2.8.2. Водоотведение (канализация)	28

2.8.3. Теплоснабжение	29

2.8.4. Электроснабжение	29

2.8.5. Связь	29

2.8.6. Газоснабжение	30

2.9. Экологическое состояние территории	30

3. МЕРОПРИЯТИЯ ПО ТЕРРИТОРИАЛЬНОМУ ПЛАНИРОВАНИЮ МО НЕЧУНАЕВСКИЙ СЕЛЬСОВЕТ	32

3.1. Мероприятия по развитию функционально-планировочной структуры	32

3.1.1. Архитектурно-планировочные решения	32

3.1.2. Функциональное зонирование	32

3.2. Мероприятия по развитию и размещению объектов капитального строительства	34

3.2.1. Мероприятия по развитию и размещению объектов жилой зоны	34

3.2.2. Мероприятия по развитию и размещению объектов общественно-деловой зоны	35

3.2.3. Мероприятия по развитию и размещению производственной зоны	35

3.3. Развитие и размещение объектов транспортной инфраструктуры	36

Реализация генерального плана предусматривает:	36

3.4. Инженерно-технические мероприятия по подготовке территории	37

3.5. Мероприятия по развитию и размещению объектов инженерной инфраструктуры	37

3.5.1. Водоснабжение	37

3.5.2. Водоотведение (канализация)	39

3.5.3. Электроснабжение	39

3.5.4. Связь и информация	40

3.5.5. Теплоснабжение	40

3.5.6. Газоснабжение	41

3.6. Мероприятия по изменению целевого назначения земель	41

3.7. Мероприятия по охране окружающей среды	42

3.7.1. Планируемые особо охраняемые территории	42

3.7.2. Мероприятия по охране атмосферного воздуха	42

3.7.3. Мероприятия по предотвращению загрязнения и разрушения почвенного покрова	43

3.7.4. Мероприятия по охране водной среды	43

3.7.5. Мероприятия по благоустройству и санитарной очистке территории	45

3.8. Мероприятия по сохранению объектов  историко-культурного наследия	47

3.9. Мероприятия по организации зон с особыми условиями использования территории	51

3.10. Мероприятия по предупреждению чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера. Мероприятия по гражданской обороне	53

3.10.1. Мероприятия по предотвращению чрезвычайных ситуаций природного характера	53

3.10.2. Мероприятия по предотвращению чрезвычайных ситуаций техногенного характера	53

3.10.3. Мероприятия по гражданской обороне	54

# ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ПРОЕКТА

Документ территориального планирования «Генеральный план муниципального образования Нечунаевский сельсовет Шипуновского района Алтайского края» выполнен в текстовой форме и в виде карт (схем), материалы проекта систематизированы, проанализированы и обоснованы в соответствии с действующим градостроительным законодательством. При его подготовке учитывались: «Схема территориального планирования Шипуновского района», «Программа социально-экономического развития муниципального образования Нечунаевский сельсовет на 2013-2017 годы», «Комплексная программа социально-экономического развития Нечунаевского сельсовета на 2013-2017 годы».

Расчетный срок реализации генерального плана – 20 лет, с 2016 по 2035 годы, он подразделяется на первую очередь 2016- 2020, и вторую очередь – с 2021 по 2035 годы. Определены перспективы развития муниципального образования Нечунаевский сельсовет за пределами расчётного срока.

Целью генерального плана является обоснование планирования устойчивого развития территориальной, градообразующей единицы Шипуновского района –Нечунаевский сельсовет на основе:

- анализа состояния территории, проблем и направлений ее комплексного развития;

- оптимальной организации территориального зонирования, планировочной структуры поселения, направленных на создание благоприятных условий комплексного развития отраслей производства и переработки сельскохозяйственной продукции, сферы услуг и жизнедеятельности населения, охраны окружающей среды и объектов культурного наследия;

- обоснования вариантов решения задач территориального планирования;

- обоснования мероприятий по территориальному планированию;

- обоснования последовательности этапов реализации предложений по территориальному планированию.

Основной задачей генерального плана является планирование границ функциональных зон с отображением параметров их перспективного развития, в том числе:

- границ территорий объектов культурного наследия;

- границ зон с особыми условиями использования территорий;

- границ территорий, подверженных риску возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера;

- границ земельных участков, предоставленных для размещения объектов капитального строительства федерального, краевого и местного значения, границ участков, на которых размещены объекты капитального строительства федерального, краевого или местного значения, границ зон планируемого размещения этих объектов;

- границ зон инженерной и транспортной инфраструктур;

- границ земель сельскохозяйственного назначения;

- границ земель лесного фонда, водного фонда, земель промышленности и иного специального назначения.

Генеральный план выполнен на основе новейших компьютерных технологий и программного обеспечения с учётом требований к формированию ресурсов информационных систем обеспечения градостроительной деятельности.

# КОМПЛЕКСНАЯ ОЦЕНКА СОВРЕМЕННОЙ ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОЙ СИТУАЦИИ. ОСНОВНЫЕ ПРОБЛЕМЫ РАЗВИТИЯ ТЕРРИТОРИИ

Комплексная оценка проводится с целью определения градостроительной ценности территории муниципального образования. В своем составе настоящий раздел содержит анализ градостроительной ситуации и выявление проблем в области землепользования и застройки, природно-ресурсного потенциала территории, обеспеченности населения жильем, транспортной, инженерной, социальной и производственной инфраструктурами, а также экологического состояния территории. При выполнении комплексной оценки выявляются территории, в границах которых устанавливаются ограничения на осуществление градостроительной деятельности

- санитарно-защитные зоны;

- водоохранные зоны и прибрежные защитные полосы;

- территории, подверженные воздействию чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, а также иные зоны, установленные в соответствии с законодательством РФ.

## Географическое положение

Шипуновский район расположен в юго-западной части Алтайского края. На юге и юго-западе район граничит с Поспелихинским, Курьинским, Краснощековским районами, на востоке и юго-востоке – с Усть-Калманским, Алейским; на севере и северо-востоке – с Мамонтовским; на западе и северо-западе – с Новичихинским районом. Административным центром является с. Шипуново.

МО Нечунаевский сельсовет расположен в северо-восточной части Шипуновского района и граничит с территориями: Кабаковского сельсовета Алейского района; Краснояровского, Российского, Первомайского, Бобровского, Шипуновского сельсоветов Шипуновского района. Площадь муниципального образования составляет 196,17 км², в его состав входят 2 населенных пункта – село Нечунаево, выполняющее функцию административного центра образования, и поселок Барчиха.

По территории образования проходит автомобильная трасса федерального значения Барнаул-Рубцовск-граница Республики Казахстан, а также железнодорожная магистраль Барнаул-Рубцовск-граница Республики Казахстан, следует отметить, что в пределах муниципального образования остановочных пунктов на железной дороге нет.

Пассажирское и грузовое сообщение с районным центром с. Шипуново, другими городами и районами края осуществляется по автомобильным дорогам.

## Природные условия. Геологическая и гидрологическая характеристика территории муниципального образования

### Климат

По агроклиматическому районированию Алтайского края территория муниципального образования Нечунаевский сельсовет находится в умеренно-теплом, слабоувлажненном климате. Характерной особенностью климата является его континентальность, которая выражается в коротком, но теплом лете и холодной зиме с устойчивым маломощным снежным покровом. Континентальность климата наиболее ярко подчеркивают ранние заморозки в теплое время года. Основные климатические характеристики отражены в таблице 1.

Таблица 1

Климатическая характеристика территории

| № п/п | Наименование | Значение |
| --- | --- | --- |
| 1 | Средняя температура января | - 17-18 0С |
| 2 | Продолжительность залегания снежного покрова | 140-150 дней |
| 3 | Средняя температура июля | 19-20 0С |
| 4 | Период с температурой выше 10 0С | 130-135 дней |
| 5 | Сумма температур воздуха за период с температурой выше 10 0С | 2100-2200 0С |
| 6 | Годовые суммы осадков | 375-425 мм |
| 7 | Средняя скорость ветра | 4-5 м/с |

Средний из абсолютных минимумов температуры воздуха приходится на январь -41 0С, абсолютный максимум - на июль +39 0С. Продолжительность безморозного периода 118 дней.

Наибольшее количество осадков приходится на летний период –  300 мм, наименьшее количество осадков наблюдается в феврале. Среднее количество осадков за ноябрь-март –  110 мм.

Залегание снежного покрова  на территории сельсовета из-за сильных ветров, открытости и защищенности местности очень неравномерное. Наибольшая высота снежного покрова незначительная, в среднем 22-25 см. По средним многолетним данным устойчивый снежный покров образуется 10-15 ноября, средняя дата схода снежного покрова 7 апреля.

Господствующими ветрами на территории сельсовета являются ветра юго-западного направления. Среднегодовая скорость ветра составляет 4,5 м/с. Наибольшее число дней с сильным ветром наблюдается в ноябре, декабре и марте-апреле.

### Рельеф

Территория муниципального образования представляет собой слабоволнистую равнину, расчлененную многочисленной овражно-балочной сетью. Овраги и балки имеют направление с запада на восток. Балки имеют крутые склоны, врезанность их от 5 до 15 м. Кроме оврагов и балок, имеется большое количество лощинообразных понижений шириной от 300 до 500 м, в отдельных местах они расширяются и образуют обширные понижения. По днищам понижений протекают ручьи, имеющие сезонный характер. Врезанность понижений различная – от 11 до 30 м. Крутизна склонов к днищам – от 20 до 120. Микрорельеф сильно развит по лощинообразным понижениям и представлен кочками, микрозападинами. На повышенной равнине микрорельеф слаборазвит.

Долины рек Алей и Клепечихи хорошо выражены. Долина р. Алей вытянута с юго-запада на северо-восток, представляет собой сравнительно ровную пониженную равнину, на которой имеется множество стариц и больших понижений, занятых болотами. В поперечном направлении можно выделить 2 части: прирусловую и центральную.

Прирусловая пойма непосредственно примыкает к руслу. Весной во время разлива реки, вода, выходя из берегов, оставляет здесь значительную часть наносов, образуя валы. Центральная часть поймы более выровнена. Равнинность центральной поймы нарушается старицами и глубокими понижениями. Склоны к пойме крутые и покатые (15-200) подвергаются водной эрозии. В пойме сильно развит мезо- и микрорельеф, последние представлены в основном отрицательными формами (блюдцеобразные западины и лощинообразные понижения).

### Геологические условия

В геоморфологическом отношении территория Шипуновского района расположена в юго-восточной части Западно-Сибирской платформы в пределах крупной морфоструктуры второго порядка – Кулундинской впадины, распадающейся на структуры третьего порядка – Кулундинскую низменность, Приобское плато, Обскую долину и Обь-Чумышское плато. Платформа имеет двухярусное строение – нижний ярус представляет палеозойский фундамент, верхний – платформенный чехол мезозоя и кайнозоя.

Территория Нечунаевского сельсовета приурочена к Приобскому плато и к пойменным террасам р. Алей. Приобское плато представляет собой возвышенную слабонаклонную аккумулятивно-эрозионную равнину, разделенную ложбинами древнего стока на систему субпараллельных увалов северо-восточного простирания. Долина р. Алея, на всем субширотном отрезке, пространственно совпадает с Алейской ложбиной древнего стока, сложенной аллювиальными отложениями веселоярской свиты (QIIvs), представленными средне-крупнозернистыми, часто гравелитистыми песками, гравием и галечниками мощностью от нескольких метров до 30-40 м. В средней и верхней частях разреза свиты часто встречаются прослои и линзы синевато- и зеленовато-серых илов, иловатых суглинков и супесей, песчаных глин.

### Гидрография

На территории сельсовета гидрографическая сеть достаточно развита. Наиболее крупной водной артерией является р.Алей, так же по территории протекают  реки Язевка и Клепечиха. Из ручьев наиболее крупными являются р.Чаячий, Собачий и Рудка. Имеется ряд искусственных водоемов, которые используются для нужд местного населения. Пруды наполняются талыми водами, а водохранилища – подземными грунтовыми водами.

Подземные воды представлены водоносными горизонтами мезо-кайнозойского и палеозойского возраста, которые относятся к Верхне-Обскому артезианскому бассейну второго порядка. Природный химический солевой состав подземных вод преимущественно гидрокарбонатно-кальциевый, сульфатно-натриевый, сульфатно-натриево-кальциевый.

Река Алей – типичная равнинная река, течет в довольно высоких берегах, сложенных легкими и средними суглинками, реже супесями. Ширина русла реки составляет в среднем 20 м, а глубина вреза русла достигает 3-4 м. Средние скорости течения в межень составляют 0,4-0,5 м/с, в половодье 2-2,5 м/с. По характеру питания р. Алей относится к группе рек смешанного питания. Для снегового питания 50%, дождевого 25-30% и грунтового 20-25%. Характерным для режима реки является наличие резко выраженного весеннего половодья, низкой летне-осенней и особенно зимней межени. Весеннее половодье характеризуется резким подъемом уровня воды. Средняя дата наступления максимума половодья 17 апреля, самая ранняя – 30 марта, самая поздняя – 11 мая. Летняя и осенняя межень устойчивая и продолжается до 5 месяцев. Максимальные величины воды наблюдаются перед началом снеготаяния, минимальные - во время весеннего половодья или несколько позднее.

Водные объекты рассматриваемой территории представлены также многочисленными озерами в пойме р.Алей и р.Клепечиха (такими как оз.Широкое), а также озерами и прудами на остальной территории сельсовета (оз.Малая Калманка, оз.Круглое и другие).

### Растительный и почвенный покров. Животный мир

Согласно почвенно-географическому районированию Алтайского края территория Нечунаевского сельсовета расположена в Кулундинско-Приобском почвенном округе, зоне черноземов, подзоне черноземов обыкновенных, районе черноземов обыкновенных среднемощных среднегумусных и черноземов карбонатных.

Наиболее распространенными почвами на территории образования являются черноземы. Черноземы относятся к автоморфным почвам, сформировались в условиях малодефицитного атмосферного увлажнения под злаково-разнотравной растительностью, при глубине залегания грунтовых вод более 7 м. Встречаются как однородными комплексами, так и в комплексах по выровненным повышенным и слабоповышенным участкам и склонам до 50 эолово-пролювиальной  равнины. Все черноземы используются преимущественно под пашню, незначительно – в кормовых угодьях.

Лугово-черноземные почвы – полугидроморфные, уровень грунтовых вод 3-7 м. Залегают по слабопониженным участкам, лощинообразным понижениям и нижним частям склонов до 50, используются под пашню и кормовые угодья.

Луговые почвы распространены по лощинообразным понижениям, понижениям и нижним частям склонов до 30, грунтовые воды залегают на глубине 1-3 м. Используются под естественные кормовые угодья, реже – под пашню.

Лугово-болотные и болотные низинные почвы сформировались по глубоким западинам – это гидроморфные почвы, грунтовые воды залегают на глубине ближе 1 м. Заняты болотами, сенокосами.

Солонцы сформировались по плоским слабопониженным участкам эолово-пролювиальной  равнины, в условиях близкого залегания минерализованных грунтовых вод (1-6 м). Солончаки развиваются по замкнутым понижениям эолово-пролювиальной  равнины. Это гидроморфные почвы, сформировались в условиях близкого залегания минерализованных грунтовых вод (1-2 м). В сельском хозяйстве не используются.

Аллювиальные луговые почвы распространены в пойме р. Алей под луговыми и травянистыми кустарниковыми ассоциациями. Формируются в условиях регулярного затопления паводковыми водами. Практически все они засолены и представляют собой, в основном, естественные кормовые угодья.

Аллювиальные болотные и лугово-болотные почвы формируются по понижениям и глубоким западинам поймы р. Алей. Почвы гидроморфные, грунтовые воды не опускаются глубже 1 м. Заняты болотами, незначительно – лесом, сенокосами, пастбищами.

Территория муниципального образования расположена в лесостепной зоне. Древесная растительность встречается в виде колков, состоящих из березы и осины. Кроме того имеется много лесополос, которые представлены кленом, тополем, березой, вязом и др. Из травянистой растительности на повышенной равнине, на целинных и залежных участках растут разнотравно-злаковые ассоциации. Преобладающие травы: ковыль, полынь, донник, пырей, икотник, тонконог, горошек вьющийся, люцерна и др.

На полях в виде сорняков расту: осот, молочай, вьюнок полевой, овсюг. Травянистая растительность на сенокосах и пастбищах отличается большим разнообразием в зависимости от почвенного покрова и рельефа.

В пойме р. Алей на высоких уровнях распространен галофитнолугово-остепненнолуговой серийный ряд сообществ, где на галофитных лугах доминируют бескильница расставленная и ячмень короткоостистый, а солонцы представлены колосняком Пабо, бескильницей тончайшей, полынью селитряной и типчаком. На низких уровнях поймы распространены разнотравно-злаковые луга (овсяница луговая, мятлик луговой, пырей ползучий, чихотная трава иволистная, ивово-тополевые галерейные леса и кустарниковые ивовые заросли).

В пойме р. Алей и на водоемах обитают: кряква, чирок свистунок и трескунок, шилохвость, голубая и хохлатая чернеть, широконоска. Для лугово-лесных пойменных комплексов характерны: грач, сорока, обыкновенная пустельга и обыкновенный канюк. В тополевых березовых и осиновых пойменных перелесках доминируют лесной конек, белошапочная овсянка, рябинник, обыкновенная кукушка и иволга, а в высокоствольных тополевых уремах обычно встречаются полевой воробей, скворец и галка. На остепненных участках встречается серая куропатка. В пределах всей территории образования на лугах вокруг колков, вдоль лесных полос и в балочных кустарниках встречаются черноголовый чекан и степной конек. В кустарниках на опушках и вырубках распространены обыкновенная чечевица, серая славка, жулан и славка-завирушка. На сырых лугах – желтая трясогузка и чибис. По остепненным склонам балок обитают каменка обыкновенная и плясунья.

Население млекопитающих также довольно жестко привязано к конкретным типам местообитаний. На посевах зерновых и в богаторазнотравно-типчаково-ковыльных степях распространены краснощекий суслик, домовая мышь, даурский и джунгарский хомячки, узкочерепная полевка и обыкновенный хомяк. В лесополосах, ивняковых западинах и березовых колках здесь обитают лесная мышь, красная полевка, полевая мышь, степная мышовка, обыкновенный хомяк, полевки узкочерепная, обыкновенная и экономка. В целом характерны лисица, суслик, хорь, заяц-беляк, горностай. В сопочном массиве на степных участках встречаются краснощекий суслик, лисица, сравнительно редки степная мышовка, заяц-беляк, хорь, сурок. По щебнистым склонам доминирует длиннохвостый суслик, на посевах зерновых – даурский и джунгарский хомячки, в зарослях кустарников по балкам – лесная мышь, степная пищуха, красная полевка, алтайская мышовка.

В ихтиофауне по численности доминируют караси. В реке Алей – плотва, окунь, щука, лещ, язь, налим, караси и линь (в пойменных озерах), пескарь, ерш, подкаменщики, щиповка, судак.

### Рекреационные ресурсы

Водные рекреационные ресурсы Нечунаевского сельсовета представлены озерами и ручьями. Водные объекты создают прекрасные возможности для рекреации, связанной с водой, есть также озера и небольшие пруды, которые привлекательны для любителей рыбной ловли. Для отдыха используются небольшие озера.

В силу ст. 6 Водного кодекса РФ, каждый гражданин вправе иметь доступ к водным объектам общего пользования и бесплатно использовать их для личных и бытовых нужд, если иное не предусмотрено настоящим Кодексом и другими федеральными законами. В силу п.8 ст. 27 Земельного кодекса РФ приватизация земельных участков в пределах береговой полосы, установленной в соответствии с Водным кодексом РФ, запрещена.

## Культурно-исторические ресурсы

На территории муниципального образования расположены 2 памятника истории и 9 памятников археологии (Таблица 2).

Таблица 2

Перечень

объектов культурного наследия на территории Нечунаевского сельсовета

| Наименование объекта культурного наследия | Акт органа государственной власти о постановке объекта на государственную охрану | Местонахождение объекта |
| --- | --- | --- |
| Памятники истории: |  |  |
| Памятник воинам, погибшим в годы Великой Отечественной войны (1941 -1945 гг.) | постановление Алтайского краевого Совета народных депутатов от 02.04.2001 №94 | Шипуновский район, с. Нечунаево |
| Братская могила 13 погибших партизан | решение исполнительного комитета Алтайского краевого Совета депутатов трудящихся от 20.12.1949 №962 | Шипуновский район, с. Нечунаево |
| Памятники археологии: |  |  |
| Курганная группа Барчиха | решение исполнительного комитета Алтайского краевого Совета народных депутатов от 12.09.1991 № 420 | Шипуновский район, в 0,8 км от с. Барчиха по дороге на с. Шипуново |
| Барчиха 1, одиночный курган | выявленный объект культурного наследия | Шипуновский район, в 1,56 км на западо-юго-запад от западного въезда в пос. Барчиха по дороге в с. Шипуново и в 0,8 км на юго-восток от железной дороги, на гриве |
| Барчиха 2, поселение | выявленный объект культурного наследия | Шипуновский район, в 1,5 км на юго-юго-запад от южной окраины с. Барчиха, в 4,5 км на восток от восточной окраины с. Шипуново и в 3,2 км на северо-запад от северной окраины с. Красный Яр |
| Барчиха 3, поселение | выявленный объект культурного наследия | Шипуновский район, в пойме р. Клепечиха на невысоком елбане, где расположен летник |
| Барчиха 4, поселение | выявленный объект культурного наследия | Шипуновский район, на надпойменной террасе р. Клепечиха в 700 м на юго-запад от поселения Барчиха 3, на берегу старицы |
| Нечунаево-I, курганная группа | решение исполнительного комитета Алтайского краевого Совета народных депутатов от 12.09.1991 № 420 | Шипуновский район, в 0,5 км на северо-восток от с. Нечунаево |
| Нечунаево 2, курган | постановление Алтайского краевого Законодательного собрания от 28.12.1994 №169 | Шипуновский район, в 3 км к северо-востоку от с. Нечунаево, на краю поля, у дороги |
| Кабаковская грань, курган | решение исполнительного комитета Алтайского краевого Совета народных депутатов от 12.09.1991 №420 | Шипуновский район, в 4,3 км от с. Нечунаево по дороге в с. Кабаково |
| Елбан № 2 (Нечунаевский елбан), грунтовый могильник | выявленный объект культурного наследия | Шипуновский район, в 1 км на юг от с. Нечунаево на елбане |

## Развитие основных отраслей хозяйства

Одной из основных задач территориального планирования является развитие производственной сферы, создание условий для развития малого и среднего бизнеса, рабочих мест, повышение уровня жизни населения, что позволит привлечь на территорию поселения инвестиционные средства.

Природно-климатические условия Шипуновского района накладывают свой отпечаток на особенности сельскохозяйственного производства, которое является важной частью экономики.

Сельское хозяйство сельсовета является одним из ведущих секторов экономики, которое обеспечивает за счет собственного производства продовольственные потребности.

В настоящее время на территории МО Нечунаевский сельсовет осуществляет свою деятельность сельскохозяйственные организации СПК «Нечунаевский», ООО «Новое Дело», ООО «Кадниковское». При этом ООО «Кадниковское» является только владельцем нескольких животноводческих и складских помещений, и сдает их в аренду за счет внедрения современной технологии возделывания зерновых, благоприятных агроклиматических условий и поддержки необходимого уровня почвенного плодородия достигнут рост производства продукции растениеводства. Так же в пределах МО Нечунаевский сельсовет действует 5 крестьянско-фермерских хозяйств, это КФХ Булгакова, Локтионова, Щербатых, Черкасова, Чернобаева. Дополнительным источником доходов на селе отчасти является приусадебное хозяйство.

Подавляющее число животноводческих и складских помещений находятся в с. Нечунаево. В черте села расположено 3 животноводческих помещения, которые находятся в восточной части села и принадлежат СПК «Нечунаевский» и ООО «Новое Дело». Так же в границах населенного пункта функционируют: 7 зерноскладов (принадлежат СПК «Нечунаевский» и КФХ Булгаков), мехток и зернодробилка (КФХ Булгаков), 4 гаража сельскохозяйственной техники, 2 мастерские по ремонту сельхозтехники.

В свою очередь, в п. Барчиха находятся: 2 животноводческих помещения, мастерская по ремонту сельхозтехники, 2 зерносклада. Все объекты принадлежат КФХ Локтионов.

В 2010 году в с. Нечунаево ЧП Дивеевым был построен цех по переработке мяса и скотоубойный пункт.

Приоритетной задачей экономического развития Нечунаевского сельсовета является вовлечение малого бизнеса в сферу материального производства. Предпринимательская деятельность представлена предприятиями и индивидуальными предпринимателями без образования юридического лица. Активное развитие малого предпринимательства особенно характерно для сферы торговли и потребительских услуг. Для устойчивого развития экономики необходимо стимулирование развития малого предпринимательства, создающего дополнительные рабочие места и обеспечивающего постоянный доход, как населению, так и местному бюджету. С дальнейшим развитием рыночных отношений структуры малого бизнеса будут развиваться преимущественно в сельском хозяйстве. Вне производственной сферы малое предпринимательство может развиваться в сфере рекреации, торговли и бытовых услуг.

## Трудовые ресурсы. Прогнозирование численности населения

Возрастная структура населения выступает в качестве значимых факторов в определении проблем и перспектив развития рынка рабочей силы, а, следовательно, и производственного потенциала территории. На демографические прогнозы в большой степени опирается планирование всей экономики: производство товаров и услуг, жилищного и коммунального хозяйства, трудовых ресурсов, подготовки кадров специалистов, школ и детских дошкольных учреждений, дорог, средств транспорта и многое другое.

Современное состояние. Общая численность населения Нечунаевского сельсовета на начало 2016 год составляла 951 человек.

Данные, характеризующие демографическую ситуацию в сельском поселении, представлены в таблице 3.

Динамика основных демографических показателей МО Нечунаевский сельсовет

за период 2012-2016 гг.

Таблица 3

| Показатели | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Муниципальное образование Нечунаевский сельсовет |  |  |  |  |  |
| с.Нечунаево |  |  |  |  |  |
| Прибыло (человек) | 10 | 8 | 29 | 7 | 8 |
| Выбыло (человек) | 28 | 16 | 7 | 18 | 18 |
| Родилось (человек) | 9 | 9 | 18 | 10 | 8 |
| Умерло (человек) | 21 | 10 | 9 | 15 | 17 |
| Итого (человек) | 797 | 788 | 789 | 779 | 768 |
|  | 1000 | 955 | 986 | 970 | 951 |
| с.Барчиха |  |  |  |  |  |
| Прибыло (человек) | - | 1 | - | 2 | 1 |
| Выбыло (человек) | 7 | 3 | 5 | 6 | 5 |
| Родилось (человек) | 2 | 3 | 1 | 2 | 2 |
| Умерло (человек) | 5 | 5 | 6 | 4 | 6 |
| Итого (человек) | 203 | 207 | 197 | 191 | 183 |

Численность постоянного населения за анализируемый период с 2012 года снизилась на 49 человек, происходит выбытие населения в город.

Сохраняется на протяжении последних лет так же, как и в крае, превышение численности женщин над численностью мужчин (доля женского населения в общей численности составляет 54,3 %).

На основании изложенного можно выделить следующие основные проблемы демографического развития Нечунаевского сельсовета:

- снижение численности населения;

- старение населения и деформация его половозрастной структуры;

- высокий показатель заболеваемости и смертности.

Таблица 4

Возрастная структура населения МО Нечунаевский сельсовет

(январь 2016 г.)

| наименование | Всего населения | Дошкольники | Школьники |  | В том числе по возрастам (лет) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Трудоспособный возраст до 55 (60) |  |  |  |  |  | Старше трудоспособного возраста |  |  |
|  |  |  |  |  | Всего | В том числе |  |  |  |  | Всего | В том числе |  |
|  |  | 0-6 | 7-15 | 16-17 |  | Работающих | Занятых в домашнем хозяйстве | Обучающихся с отрывом от производства | Инвалиды | Безработные |  | На отдыхе | Работающих |
| с.Нечунаево |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Кол. | 768 | 48 | 104 | 21 | 481 | 136 | 212 | 16 | 53 | 64 | 114 | 112 | 2 |
| %% | 100 | 6,2 | 13,6 | 2,7 | 62,6 | 17,7 | 27,5 | 2,1 | 6,9 | 8,4 | 14,9 | 14,6 | 0,3 |
| с.Барчиха |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Кол. | 183 | 10 | 18 | 2 | 57 | 32 | 9 | - | 16 | - | 96 | 96 | - |
| %% | 100 | 5,4 | 10,0 | 0,9 | 31,1 | 17,6 | 5,0 | - | 8,6 |  | 52,5 | 52,5 | - |

В будущем сохраняются риски снижения численности населения из-за ряда демографических проблем.

Целью демографической политики Нечунаевского сельсовета является стабилизация численности населения и создание условий для ее роста.

Задачи:

- снижение смертности населения, прежде всего высокой смертности мужчин в трудоспособном возрасте от внешних причин;

- сохранение и укрепление здоровья населения, увеличение роли профилактики заболеваний и формирование здорового образа жизни;

- повышение уровня рождаемости (в том числе за счет рождения в семьях второго и последующих детей);

Мероприятия, направленные на решение поставленных задач:

- реализация комплекса мер государственной поддержки семьи;

- создание комплексной системы профилактики факторов риска заболеваний, в том числе социально значимых (алкоголизм, наркомания, все виды токсикомании);

- внедрение в сфере охраны труда системы управления профессиональными рисками;

- пропаганда семейных ценностей, в том числе формирование привлекательного образа семьи, материнства и отцовства.

Таблица 5

Структура населения по возрастному составу, прогноз

| Возрастные группы | Начало 2016в г. | Первая очередь |  |  | Расчетный срок |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | человек | % от общей численности |  | человек | % от общей численности |
| МО Нечунаевский сельсовет |  |  |  |  |  |  |
| Общая численность населения | 951 | 998 |  | 100 | 1093 | 100 |
| Дошкольники 0-6 | 58 | 63 |  | 6,3 | 70 | 6,4 |
| Школьники 7-18 | 145 | 153 |  | 15,3 | 171 | 15,6 |
| Трудоспособный возраст 18-55(60) | 538 | 565 |  | 56,6 | 621 | 56,8 |
| Старше трудоспособного возраста (60 и старше) | 210 | 217 |  | 21,8 | 231 | 21,2 |
| с.Нечунаево |  |  |  |  |  |  |
| Общая численность населения | 768 | 806 |  | 100 | 883 | 100 |
| Дошкольники 0-6 | 48 | 52 |  | 6,4 | 58 | 6,6 |
| Школьники 7-18 | 125 | 132 |  | 16,4 | 147 | 16,6 |
| Трудоспособный возраст 18-55(60) | 481 | 505 |  | 62,7 | 555 | 62,9 |
| Старше трудоспособного возраста (60 и старше) | 114 | 117 |  | 14,5 | 123 | 13,9 |
| с.Барчиха |  |  |  |  |  |  |
| Общая численность населения | 183 | 192 |  | 100 | 210 | 100 |
| Дошкольники 0-6 | 10 | 11 |  | 5,6 | 12 | 5,7 |
| Школьники 7-18 | 20 | 21 |  | 11,0 | 24 | 11,2 |
| Трудоспособный возраст 18-55(60) | 57 | 60 |  | 31,3 | 66 | 31,5 |
| Старше трудоспособного возраста (60 и старше) | 96 | 100 |  | 52,1 | 108 | 51,6 |

Основная часть работающего населения занята в сельскохозяйственном производстве – 32,6%; в сфере промышленности и коммунального хозяйства задействовано 24,9% населения сельсовета; остальные % рабочих мест приходится на отрасль образования, здравоохранения, торговли, культуры и управления (табл.6).

Таблица 6

Структура основных градообразующих кадров

|  | Отрасли и предприятия | Численность градообразующих кадров (человек) |
| --- | --- | --- |
| с.Нечунаево 202 |  |  |
| 1 | Транспортные организации в том числе: |  |
| 1/1 | АТП | 1 |
| 2 | Промышленные и коммунальные предприятия в том числе: |  |
| 2/1 | Алтайское Управление Водопроводов | 4 |
| 2/2 | ООО «Тепло» | 5 |
| 2/3 | РЭС | 2 |
| 2/4 | Мехток | 26 |
| 2/5 | Газовый участок | 11 |
| 2/6 | Цех по переработке мяса | 6 |
| 3 | Сельскохозяйственные организации 64 в том числе: |  |
| 3/1 | СПК Нечунаевский | 30 |
| 3/2 | ООО «Новое дело» | 18 |
| 3/3 | КФХ Булгаков | 14 |
| 3/4 | КФХ Щербатых | 1 |
| 3/5 | КФХ Черкасов | 1 |
| 4 | Учреждения культурно-бытового обслуживания в том числе |  |
| 4/1 | Предприятия торговли | 10 |
| 4/2 | СДК | 4 |
| 4/3 | Библиотека | 1 |
| 5 | Административно-хозяйственные и общественные организации в том числе: |  |
| 5/1 | Администрация сельсовета | 6 |
| 6 | Учебные заведения в том числе |  |
| 6/1 | МОУ Нечунаевская СОШ | 30 |
| 7 | Детские дошкольные учреждения в том числе |  |
| 7/1 | МДОУ Ласточка | 10 |
| 8 | Учреждения здравоохранения в том числе |  |
| 8/1 | ФАП | 2 |
| с.Барчиха 71 |  |  |
| 1 | Промышленные и коммунальные предприятия в том числе: |  |
| 1/1 | Алтайское Управление Водопроводов | 2 |
|  | РЭС | 1 |
|  | Мехток | 10 |
|  | Газовый участок | 1 |
| 2 | Сельскохозяйственные организации в том числе: |  |
| 2/1 | КФХ Локтионов | 25 |
| 3 | Учреждения культурно-бытового обслуживания в том числе: |  |
| 3/1 | Предприятия торговли | 1 |
| 8 | Учреждения здравоохранения в том числе: |  |
| 8/1 | ФАП | 2 |

## Современная планировочная организация территории

### Земельные ресурсы

Таблица 7

Состав земель по категориям в границах

МО Нечунаевский сельсовет

| Категории земель | Площадь по топографическим данным, га | Удельный вес, % |
| --- | --- | --- |
| Земли сельскохозяйственного назначения | 18116,7 | 92,4 |
| Земли населенных пунктов | 284 | 1,4 |
| Земли промышленности, транспорта, связи и иного специального назначения | 297.3 | 1,5 |
| Земли лесного фонда | 843 | 4,3 |
| Земли водного фонда | 76 | 0,4 |
| Итого по сельсовету | 19617 | 100 |

### Жилищная сфера. Расчет объемов жилищного строительства

Обеспечение качественным жильем населения поселения является одной из важнейших социальных задач, стоящих перед муниципалитетом. Перечень вопросов в сфере муниципальной жилищной политики, решение которых обеспечивают муниципальные органы власти:

- учет (мониторинг) жилищного фонда;

- определение существующей обеспеченности жильем населения образования;

- организация жилищного строительства за счет всех источников финансирования;

- формирование нормативно-правовой базы в жилищной сфере;

- повышение уровня обеспеченности граждан общей площадью жилья;

- ликвидация ветхого и непригодного для проживания жилищного фонда;

- проведение мероприятий по выносу жилищного фонда из санитарно-защитных зон;

- формирование предпосылок для благоприятного инвестиционного климата (предоставление налоговых льгот, активизация ипотечного кредитования, подготовка строительных площадок, строительство инженерных коммуникаций);

- наращивание темпов строительства жилья.

На начало 2016 года в сельсовете числится 18,6 тыс.кв.м. общей площади жилых домов при численности населения 951 чел.

Ветхое жилье на территории сельсовета отсутствует.

Расчёт потребной общей площади жилого фонда  муниципального образования на первую очередь и расчётный срок выполнен исходя из проектной численности населения и норм обеспеченности на одного человека, и приведён в таблице 8.

Таблица 8

Расчет объемов жилищного строительства

| Наименование | Единицы измерения | Показатели |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Существующее положение 2016 г. | Первая очередь | Расчётный срок |
| с.Нечунаево |  |  |  |  |
| Население | чел | 768 | 806 | 883 |
| Расчетный коэффициент семейности |  | 2,4 | 2,5 | 2,6 |
| Обеспеченность общей площадью жилого фонда | м2/чел | 24,3 | 24,0 | 23,0 |
| Общая площадь | м2 | 18624 | 19344 | 20304 |
| Сохраняемый жилой фонд | м2 | 18624 | 18624 | 19344 |
| Проектируемый жилой фонд | м2 | - | 720 (12) | 1680 (28) |
| Норма отвода участка на 1 домовладение | м2 | - | 1500 | 1500 |
| Территория застройки (с учетом улично-дорожной сети) | га | - | 1,8 | 4,2 |
| с.Барчиха |  |  |  |  |
| Население | чел | 183 | 192 | 210 |
| Расчетный коэффициент семейности |  | 2,5 | 2,6 | 2,6 |
| Обеспеченность общей площадью жилого фонда | м2/чел | 24,6 | 24,0 | 23,0 |
| Общая площадь | м2 | 4512 | 4632 | 4812 |
| Сохраняемый жилой фонд | м2 | 4512 | 4512 | 4632 |
| Проектируемый жилой фонд | м2 | - | 120 | 300 |
| Норма отвода участка на 1 домовладение | м2 | - | 1500 | 1500 |
| Территория застройки (с учетом улично-дорожной сети) | га | - | 0,3 | 0,8 |

При расчете потребной площади жилого фонда была принята средняя площадь дома в усадебной застройке не менее 60 м2, при коэффициенте семейности 2,6.

Существующий жилой фонд представлен домами усадебного типа (одно- и двухквартирные).

Согласно СанПиН 2.2.1/2.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов» размещение жилья в санитарно-защитных зонах (СЗЗ) не допускается.

### Социальная и культурно-бытовая сфера. Расчет вместимости культурно-бытовых зданий

Социальная инфраструктура – система необходимых для жизнеобеспечения человека материальных объектов населенного пункта, а также предприятий, учреждений и организаций, оказывающих социальные услуги населению, органов управления и кадров, деятельность которых направлена на удовлетворение общественных потребностей граждан соответственно установленным показателям качества жизни.

В настоящее время на территории муниципального образования расположен ряд социальных и культурно-бытовых объектов, обеспечивающих потребности населения.

Образование

На территории сельсовета находятся 2 образовательных учреждений: 1 средняя общеобразовательная школа, 1 дошкольное образовательное учреждение.

Таблица 9

Характеристика учреждений культурно-бытового назначения

| № п/п | Наименование учреждений | Количество работающих | Площадь м2 | Этажность | Отдельное или встроенное помещение | Год постройки |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| с.Нечунаево |  |  |  |  |  |  |
|  | МКОУ «Нечунаевская СОШ» | 30 |  | 2 | отдельное | 1973 |
|  | Детский сад, администрация сельсовета, библиотека, участковый пункт полиции, почта | 18 | 900,3 | 2 | отдельное | 1989 |
|  | СДК | 4 | 7508 | 2 | отдельное | 1983 |
|  | ФАП | 2 |  | 1 | отдельное | 1984 |
|  | Здание сельсовета |  | 100 | 1 | отдельное | 1950 |
|  | Магазин «Войковский» | 2 | 240 | 1 | отдельное |  |
|  | Магазин «Лидер» | 4 | 60 | 1 | отдельное |  |
|  | Торговый павильон «Арт» | 1 | 45 | 1 | отдельное |  |
|  | Магазин «Сказка», столовая | 3 | 20 | 1 | отдельное |  |
|  | с.Барчиха |  |  |  |  |  |
|  | ФАП | 2 |  |  | отдельное | 1971 |
|  | Здание клуба |  | 200 |  | отдельное |  |

В поселении полностью сохранены и действуют объекты социальной сферы:

МКОУ «Нечунаевская общеобразовательная школа», МКДОУ«Детский сад Ласточка».

В связи с ростом энергопотребления, приобретением компьютерной оргтехники во многих образовательных учреждениях  необходима реконструкция электросетей, замена внутренней электропроводки в зданиях.

Таблица 10

Расчет вместимости зданий культурно-бытового и социального назначения

| № п/п | Наименование | Един.измер. | Всего вместимость | Норматив на 1000 жителей | Расчетная потребность | Процент износа здания | Новое строительство |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Учреждения образования |  |  |  |  |  |  |  |
| с.Нечунаево |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Детский сад | мест | 90 | 85% детей дошкольного возраста | 108 (с учетом с.Барчиха) | - | 18 (реконструкция) |
| 2 | Школа | мест | 320 | 100% детей школьного возраста с 9 летним образованием, 75% со ср. обр. | 163 (с учетом с.Барчиха) |  | - |
| 3 | ФАП | объект | 1 | 1 на 10 тыс. человек | 1 |  | - |
| 5 | Магазины пром. и прод. товаров | м2торгов площади | 365 | 434 м2 на 1 тыс. человек | 383 |  | 18 (строительство) |
| с.Барчиха |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ФАП | объект | 1 | 1 на 10 тыс. человек | 1 |  | - |
|  | Магазины пром. и прод. товаров | м2торгов площади | 50 | 434 м2 на 1 тыс. человек | 91 | до 40 % | 41 (строительство) |

В с.Нечунаево функционирует детский сад на 90 мест. В настоящее время в с.Барчиха отсутствуют детские дошкольные учреждения. Проектом предлагается провести реконструкцию существующего детского сада в с.Нечунаево, с учетом предполагаемой потребности.

Генеральным планом предусмотрено отвозить детей с.Барчиха в детский сад и школу в с.Нечунаево.

### Производственная сфера

Требуемые размеры санитарно-защитных зон (проект)

Таблица 11

| № п/п | Наименование производственных и коммунально-складских предприятий | СанПин |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Класс санитарной опасности | СЗЗ,м |
| с. Нечунаево |  |  |  |
| 1 | Мехсектор | IV | 100 |
| 2 | Склад ГСМ | IV | 100 |
| 3 | Складской сектор | V | 50 |
| 4 | Ферма КРС до 1200 голов | III | 300 |
| 5 | Цех по переработке мяса | V | 50 |
| 6 | Скотоубойный пункт | IV | 300 |
| с.Барчиха |  |  |  |
| 1 | Хранилище зерна | V | 50 |
| 2 | Сеновал | V | 50 |
| 3 | Ферма КРС менее 1200 голов | III | 300 |
| 4 | Мехсектор | IV | 100 |
| 5 | Животноводческое помещение | III | 300 |

## Транспортная инфраструктура

Транспортная инфраструктура представлена сетью автомобильных дорог федерального, регионального и местного значения. Связь населенных пунктов с краевым центром, другими населенными пунктами района и края осуществляется автомобильным и железнодорожным транспортом. По территории сельсовета проходит автомобильная дорога федерального значения А-349 Барнаул-Рубцовск - граница Республики Казахстан, а также железнодорожная магистраль Барнаул-Рубцовск-граница Республики Казахстан.  Следует отметить, что в пределах муниципального образования остановочных пунктов на железной дороге нет.

В настоящее время на территории образования функционирует один объект дорожного сервиса «Трансойл», он находится на федеральной трассе и включает в себя АЗС и магазин продуктов.

Пассажирское и грузовое сообщение с районным центром с. Шипуново, другими городами и районами края осуществляется по автомобильным дорогам. Связь между с. Нечунаево и  п. Барчиха и другими населенными пунктами района в течение года осуществляется с помощью рейсовых автобусов (по автодороге местного значения Нечунаево – Шипуново) и легковых автомобилей.

Большая часть улиц и дорог с. Нечунаево не имеет твердого покрытия или утратила его. Объездная дорога вдоль села (по улице Советской) выполнена из щебеночного покрытия. Существующие улицы имеют не одинаковую ширину, что усложняет размещение инженерных коммуникации и благоустройства. Для обслуживания грузового автотранспорта в с. Нечунаево имеется автозаправочная станции с двумя колонками.

Дороги п. Барчиха также находятся в неудовлетворительном состоянии и не имеют определенной траектории. Объекты транспортной инфраструктуры отсутствуют.

Выводы:

1. Сельсовет характеризуется хорошей транспортной доступностью.

2. Состояние муниципальных дорог по большей части неудовлетворительно и требует проведения дорожно-строительных работ.

## Инженерная инфраструктура

### Водоснабжение

Водоснабжение населенных пунктов МО Нечунаевский сельсовет осуществляется из Чарышского группового водопровода, обслуживаемого ОАО «Алтайское управление водопроводов». Водозабор расположен в п. Новосельский Шипуновского района. В с. Шипуново расположена насосная станция перекачки, от неё по территории Шипуновского района вода поступает по трубам диаметром  300 мм.

Качество воды и ее бактериологическое состояние удовлетворяет требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества».

Зоны санитарной охраны водозаборов организованы в составе первого пояса – 50 м.

Характеристика объектов водоснабжения приведена в таблице 12.

Таблица 12

Характеристика объектов водоснабжения

| Населенный пункт | Наличие основных средств |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Водопровод, км | Водонапор. башни, шт/м3 | Водораз. колонки, шт | РЧВ, шт/м3 | Скв., шт | Н.ст. I под., шт | Н.ст. перекач., шт |
| с. Нечунаево | 12,46 | 1/50 | 16 | 1/250 | - | - | 1 |
| п. Барчиха | 3,07 | 2/100 | 10 | - | - | - | - |

Село Нечунаево. Населенный пункт имеет централизованную систему водоснабжения. Подача воды потребителям осуществляется по поселковой разводящей водопроводной сети. В усадебной жилой застройке располагаются водоразборные колодцы, вода по центральным улицам подведена к каждому дому.

Протяженность уличных водопроводных сетей составляет 12,46 км.  Сети выполнены из стальных (Д=25-50 мм), чугунных (Д=50-150 мм), полиэтиленовых (Д=40-63 мм) и асбестовых (Д=116 мм) труб. Степень износа водопроводных сооружений составляет более 60%.

Хозяйственно-питьевой водопровод объединен с противопожарным, свободный напор в сети 10 метров над поверхностью земли. Для обеспечения условий пожарной безопасности на разводящей водопроводной сети расположены пожарные гидранты. Действующей системой водоснабжения обеспечивается расход воды при пожаротушении 5 л/с или 18 м³/час. Функцию напорно-регулирующий емкости на водопроводной сети выполняет водонапорная башня с общим запасом воды W=50 м³.

Поселок Барчиха так же имеет централизованную систему водоснабжения, подача воды потребителям осуществляется по поселковой разводящей водопроводной сети. Протяженность уличных водопроводных сетей составляет 3,07 км.  Сети выполнены из полиэтиленовых труб, диаметром 100 мм. Степень износа водопроводных сооружений составляет более 60%.

Для обеспечения условий пожарной безопасности на разводящей водопроводной сети расположены пожарные гидранты. В качестве напорно-регулирующих емкостей на водопроводной сети расположены две водонапорные башни с общим запасом воды W=100 м³.

### Водоотведение (канализация)

В настоящее время канализация в обоих селах выгребная. Отвод и утилизация жидких отходов в процессе эксплуатации существующего фонда жилых и гражданских объектов - осуществляется в надворные уборные.

В с. Нечунаево нет централизованной системы водоотведения, ряд общественных зданий канализовано в выгребы разных объемов. Сбор сточных вод с селитебной территории осуществляется в уличные туалеты и в выгребы, откуда ассенизаторскими машинами вывозятся на поле фильтрации, расположенное за территорией населенного пункта. Сброс поверхностного стока селитебных и производственных территорий осуществляется без какой-либо очистки. Ливневая канализация отсутствует.

В п. Барчиха централизованная система канализации отсутствует. Сброс хозяйственно-бытовых вод осуществляется в уличные туалеты и в выгребы.

Таким образом, для снижения негативного влияния на окружающую среду, существует необходимость в разработке рабочего проекта очистных сооружений с выносом за территорию населенного пункта.

### Теплоснабжение

Теплоснабжение социальных объектов, расположенных на территории с. Нечунаево, осуществляется местной котельной работающей на твердом топливе, расположенной в центральной части села, в зоне дислокации социальных объектов, объектов культурно-бытового обслуживания. Суммарная мощность котельной составляет 2,23 Гкал/час, количество котлов- 3.

Отопление подавляющей части индивидуальных жилых домов усадебного типа печное, как правило, на твердом топливе. От центральной котельной отапливается менее 4% существующего жилого фонда.

Следует отметить, что на территории производственной зоны (на въезде в село Нечунаево) существует еще одна котельная, в настоящее время не действующая.

В п. Барчиха все общественные здания и частный жилой сектор отапливаются от индивидуальных котлов и печек, топливом являются дрова и уголь.

### Электроснабжение

Электрические сети МО Нечунаевский сельсовет обслуживаются Шипуновским участком Рубцовских МЭС ОАО «Алтайэнерго». Снабжение электрической энергией с. Нечунаево и п. Барчиха  осуществляется от опорной понизительной подстанции №24 ПС 110/35/10 кВ, «Шипуновская» мощностью 2х25000 кВА, расположенной в северо-западной части с. Шипуново. По территории образования проходят две линии электропередач – ВЛ 110 кВ «Поспелиха-Шипуново-Кашино» и ВЛ-10 кВ Л-24-6.

Электроснабжение населенных пунктов осуществляется по воздушной линии электропередач ВЛ-10 кВ.

### Связь

Услуги связи на территории образования оказывают две организации: Шипуновский почтамт ОСП УФПС Алтайского края филиала ГУП «Почта России» и ОАО «Сибирьтелеком» (структурное подразделение Шипуновского центра телекоммуникаций Алтайского филиала ОАО «Сибирьтелеком»), имеется сотовая связь «Билайн», «МТС», «Мегафон».

Эфирное телевизионное и радиовещание осуществляется филиалом ФГУП РТРС Алтайский КРТПЦ. Телевизионный ретранслятор установлен юго-западнее границы с. Шипуново. Населенные пункты МО Нечунаевский сельсовет охвачены вещанием шести телевизионных каналов. Имеется доступ к сети Интернет.

Село Нечунаево телефонизировано от автоматической телефонной станции (АТС) мощностью 200 номеров, которая расположена в южной части села. Связь между АТС и абонентами осуществляется как по подземным, так и по воздушным линиям связи. Установлено 3 таксофона «универсальной услуги».

Поселок Барчиха телефонизировано от автоматической телефонной станции (АТС) мощностью 46 номера, которая расположена в центральной части села. Связь между АТС и абонентами осуществляется как по подземным, так и по воздушным линиям связи. Установлен таксофон «универсальной услуги».

### Газоснабжение

Централизованное газоснабжение природным газом отсутствует. Для приготовления пищи используется привозной сжиженный газ в баллонах.

## Экологическое состояние территории

Современное экологическое состояние территории муниципального образования определяется воздействием локальных источников  загрязнения природной среды. Общее экологическое состояние территории следует признать удовлетворительным. Территория сельсовета давно освоена, что подтверждается наличием поселения и дорог разного качества, высокой степенью распашки земель. Все это обусловило практическое отсутствие нетронутых первозданных ландшафтов. Классы и виды антропогенного воздействия, получившие распространение на данной территории приведены в таблице 13.

Таблица 13

Характеристика основных антропогенных воздействий

| Классы антропогенного воздействия | Виды антропогенного воздействия | Факторы формирования |
| --- | --- | --- |
| сельскохозяйственные | полевой, пастбищный, животноводческий | распашка, выпас животных, сенокошение, выращивание культурной флоры; животноводческие комплексы |
| селитебные | сельские поселения | полная замена растительного покрова, окультуривание почв, создание микроклимата, загрязнение всех компонентов природной среды |
| водные | пруды, водные артерии | создание запруды на небольших реках, загрязнение и изменение стока рек |
| транспортные (инжерно-инфраструктурные) | автодороги различной категории, линии электропередач | интенсивность движения автотранспорта, количество грузопотоков, потребление электричества, транспортировка топлива |

На территории поселения располагаются объекты, которые являются источниками воздействия на окружающую среду и здоровье человека (полигон ТКО, кладбище и др.).

В целях обеспечения требований Закона «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» от 30.03.1999 г. № 52-ФЗ, вокруг данных объектов устанавливаются территории с особым режимом использования – санитарно-защитные зоны (СЗЗ), которые являются защитным барьером, обеспечивающим уровень безопасности населения при эксплуатации объекта в штатном режиме. Согласно СанПиН 2.2.1/2.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий. Сооружений и иных объектов» размещение жилья в санитарно-защитных зонах (СЗЗ) не допускается.

Таблица 14

Объекты специального назначения МО Нечунаевский сельсовет

| № пп | Наименование объекта | Количество | Площадь, га | СЗЗ, м |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Кладбище | 2 | 4,4 | 50 |
| 2 | Скотомогильник с захоронением в ямах | 1 | 0,06 | 1000 |
| 3 | Полигон ТКО | 1 | 0,6 | 500 |
| 4 | Поля фильтрации | 1 | 0,4 | 300 |

Администрацией, организациями и индивидуальными предпринимателями ведутся работы по озеленению и благоустройству поселенческой территории - это капитальный ремонт и реконструкция уличной дорожной сети, зеленых насаждений, текущее содержание садов, скверов и парков.

По инициативе администрации сельсовета  предполагается создание особо охраняемой территории местного значения «Озеро Займище», которая будет расположена в юго-западном направлении от с. Нечунаево.

Одним из факторов, влияющих на жизнедеятельность поселения, является уровень освещенности уличной сети, который на сегодняшний день в сельсовете считается удовлетворительным.

Выводы:

1. Состояние благоустройства в сельсовете можно охарактеризовать как удовлетворительное.

# МЕРОПРИЯТИЯ ПО ТЕРРИТОРИАЛЬНОМУ ПЛАНИРОВАНИЮ МО НЕЧУНАЕВСКИЙ СЕЛЬСОВЕТ

## Мероприятия по развитию функционально-планировочной структуры

### Архитектурно-планировочные решения

Архитектурно - планировочное решение территории с.Нечунаево и с.Барчиха принято с учетом инженерно-геологических и экологических ограничений, а также специфики уклада жизни населения, основных видов хозяйственной деятельности.

В результате анализа современного состояния территории, социально-демографических условий, производственного и транспортного потенциала, выявлены следующие факторы, которые учитывались в данной работе:

- природные структурные элементы, ограничивающие территорию застройки;

- сложившаяся планировочная структура населенного пункта;

- наличие производственных территорий, создающих экономическую базу сельского совета;

- недостаточный уровень обеспечения населения объектами социальной сферы.

Проектом предусмотрено сохранение и упорядочение сложившейся архитектурно-планировочной структуры населенных пунктов Нечунаевского сельсовета, усиление существующих композиционных осей, в виде главных и основных улиц, определение территорий для размещения перспективной застройки на расчетный срок. Развитие населенных пунктов предполагается в существующих границах путем уплотнения жилой застройки в целях нового жилищного строительства.

В с.Нечунаево и с.Барчиха предусмотрено увеличение жилого фонда в границах, за счет уплотнения существующей жилой застройки.

Проектом предлагается реконструкция автодорог для создания единого  комплекса улично-дорожной сети.

Таким образом, принятые архитектурно - планировочные решения предусматривают создание современного села с чётким функциональным зонированием всех его территорий и обеспечением всеми видами инженерного оборудования и благоустройства. Проектная планировочная структура решена с учётом природных факторов и ограничений, а также сложившейся градостроительной планировочной ситуации.

### Функциональное зонирование

Планировочная структура, предлагаемая проектом, представлена как единый целостный селитебный комплекс, формируемый на принципах компактности, экономичности и комфортности проживания.

Согласно Градостроительному кодексу РФ, функциональные зоны - зоны, для которых документами территориального планирования определены границы и функциональное назначение.

Структура и соотношение функциональных зон соответствуют общей градостроительной идее урбанизированного освоения сельских населенных пунктов, создания полноценного развитого поселения, гармонично включающего существующую инфраструктуру населенных пунктов в единое селитебное образование.

На территории муниципального образования выделены следующие функциональные зоны:

- жилая зона (Ж);

- общественно-деловая зона (О);

- производственная зона (П);

- зона инженерной инфраструктуры (И);

- зона транспортной инфраструктуры (Т);

- рекреационная зона (Р);

- зона акваторий (А);

- зона сельскохозяйственного использования (Сх);

- зона специального назначения (Сп);

- территории с неустановленным градостроительным регламентом (ТОП).

Жилые зоны предназначены для застройки малоэтажными жилыми домами, жилыми домами усадебного типа с количеством этажей не более 3, иными объектами жилищного строительства с минимально разрешенным набором услуг местного значения. В жилых зонах допускается размещение отдельно стоящих, встроенных или пристроенных объектов социального и коммунально-бытового назначения, объектов здравоохранения, объектов дошкольного, начального общего и среднего (полного) общего образования, культовых зданий, стоянок автомобильного транспорта, гаражей, объектов, связанных с проживанием граждан и не оказывающих негативного воздействия на окружающую среду. В состав жилых зон могут включаться также территории, предназначенные для ведения садоводства и дачного хозяйства.

Общественно-деловые зоны предназначены для размещения объектов здравоохранения, культуры, торговли, общественного питания, социального и коммунально-бытового назначения, предпринимательской деятельности, объектов среднего профессионального и высшего профессионального образования, административных, научно-исследовательских учреждений, культовых зданий, стоянок автомобильного транспорта, объектов делового, финансового назначения, иных объектов, связанных с обеспечением жизнедеятельности граждан.

Производственные зоны, зоны инженерной и транспортной инфраструктур предназначены для размещения промышленных, коммунальных и складских объектов, объектов инженерной и транспортной инфраструктур, в том числе сооружений и коммуникаций автомобильного, воздушного и трубопроводного транспорта, связи, а также для установления санитарно-защитных зон таких объектов в соответствии с требованиями технических регламентов.

В состав территориальных зон, устанавливаемых в границах населенных пунктов, могут включаться зоны сельскохозяйственного использования (в том числе зоны сельскохозяйственных угодий), а также зоны, занятые объектами сельскохозяйственного назначения и предназначенные для ведения сельского хозяйства, дачного хозяйства, садоводства, развития объектов сельскохозяйственного назначения.

В состав зон рекреационного назначения могут включаться зоны в границах территорий, занятых лесами, скверами, парками, прудами, озерами, водохранилищами, пляжами, а также в границах иных территорий, используемых и предназначенных для отдыха, туризма, занятий физической культурой и спортом.

## Мероприятия по развитию и размещению объектов капитального строительства

### Мероприятия по развитию и размещению объектов жилой зоны

Мероприятия по развитию и размещению жилой зоны предполагают:

- создание современной комфортной среды путем поэтапной реконструкции территории существующей жилой застройки;

- уплотнение жилой застройки за счет свободных территорий в пределах границ существующего населенного пункта;

- обеспечения полного инженерного обустройства.

С целью планомерного распределения объемов существующего и строящегося проектируемого жилищного фонда в проекте выделено две очереди реализации:

1 очередь - 2016-2020 гг.

2 очередь - 2021-2035 гг.

Распределение объемов жилищного фонда по очередям сноса и строительства позволит определить укрупненные затраты на реконструкцию территории жилой застройки при планировании бюджета. При ежегодном планировании бюджета необходимо более детализировано определять объемы сноса и строительства с учетом фактических поступлений бюджетных средств, спроса и платежеспособности частных инвесторов.

Территория жилой застройки

Ожидаемое увеличение численности населения с.Нечунаево с 768 чел. в настоящее время до 1093 чел. на расчетный срок, в с.Барчиха-  с 183 чел. до 210 чел., потребует дополнительных территорий для размещения жилой застройки. Наличие в населенных пунктах свободных земель позволяет осуществить новое капитальное строительство.

Проектом предусматривается новое усадебное строительство в с.Нечунаево: 1 очередь – 0,72 тыс. кв.м., 2 очередь – 1,68  тыс. кв.м. В с.Барчиха на 1 очередь – 0,12 тыс. кв.м., на 2 очередь – 0,3 тыс. кв.м. Таким образом, на размещение  новых домохозяйств необходимо выделить 4,2  га жилой территории в с.Нечунаево и 0,8 – в с.Барчиха (при размере приусадебных участков 1500 кв.м.  на один дом).

Незначительная часть территории жилой застройки с.Барчиха попадает в санитарно-защитную зону МТМ и фермы КРС. Эксплуатация жилья предполагается до конца срока амортизационного износа.

### Мероприятия по развитию и размещению объектов общественно-деловой зоны

Мероприятия по развитию общественно-деловой зоны предполагают:

- реконструкцию объектов культурно-бытового назначения;

- создание необходимого комплекса учреждений культурно-бытового обслуживания;

- достижение выразительного архитектурно-пространственного решения центра путем создания системы озеленения.

Проектом предусмотрено в с.Нечунаево:

- строительство пожарного депо;

- реконструкция детского сада;

- строительство административного здания с магазином.

Проектом предусмотрено в с.Барчиха:

- реконструкция клуба;

- строительство магазина.

Для зданий общественно-деловой зоны, имеющих высокий процент амортизационного износа предлагается провести техническое обследование с целью определения возможности дальнейшей эксплуатации.

### Мероприятия по развитию и размещению производственной зоны

Мероприятия по развитию производственной зоны предполагают:

- модернизацию действующих предприятий;

- расширение ассортимента выпускаемой продукции, совершенствование технологии производства, техническое перевооружение;

- устройство санитарно-защитных зон.

Проектом предусмотрено в с.Нечунаево:

- реконструкция фермы КРС до 1200 голов;

- реконструкция помещений мастерских и гаражей в границах села под складской сектор;

- реконструкция мастерских к востоку от села (расширение);

- реконструкция цеха по переработке мяса;

- строительство нового скотоубойного пункта (вынос за границы села).

Проектом предусмотрено в с.Барчиха:

- реконструкция животноводческого помещения;

- реконструкция мастерских по ремонту сельхозтехники (переоборудование в гаражи);

- реконструкция фермы.

## Развитие и размещение объектов транспортной инфраструктуры

Проектом предусмотрена реконструкция существующей улично-дорожной сети и строительство новой, формирующей пространственный каркас вновь проектируемой жилой застройки в зоне резервного фонда.

- Реализация генерального плана предусматривает:

- мероприятия по формированию зон транспортной инфраструктуры с целью повышения качества обслуживания транспорта;

- упорядочение сети улиц и проездов;

- мероприятия по обеспечению безопасности дорожного движения.

При проектировании улично-дорожной сети максимально учтена сложившаяся система улиц и направление перспективного развития поселков.

На территории села принята следующая классификация улично-дорожной сети с учетом функционального назначения улиц и дорог, интенсивности движения транспорта на отдельных участках и положения улиц в транспортной схеме населенного пункта:

- поселковая дорога;

- главная дорога;

- основные улицы в жилой застройке;

- второстепенные улицы в жилой застройке.

Предусмотрено 2 варианта дорожного покрытия из следующих материалов: покрытие из асфальтобетона и гравийных материалов. Вдоль главных и основных улиц предлагается устройство тротуаров. Ширина тротуаров вдоль главных улиц – 2,0 м, остальных - 1,0-1,5 м.

## Инженерно-технические мероприятия по подготовке территории

Отрицательные физико-геологические явления на территории поселения развиты слабо и выражаются в затоплении приозерных котловин паводковыми водами и их заболачивании. Кроме того следует отметить явление пучинистости грунтов, которое проявляется в значительной части территории.

В целях обеспечения инженерной защиты застроенных территорий и подготовки территории под перспективное освоение генеральным планом предусмотрен ряд мероприятий:

- подсыпка новых территорий выше границы подтопления территории;

- гидроизоляция фундаментов на участках с высоким стоянием уровня грунтовых вод;

- понижение уровня грунтовых вод путем дренирования территории;

- закрепление береговых склонов от неблагоприятного воздействия воды и ветра.

Вертикальная планировка проектируемой территории будет решаться на последующих стадиях.

## Мероприятия по развитию и размещению объектов инженерной инфраструктуры

### Водоснабжение

Система водоснабжения поселения принята с учетом его развития на расчетный срок. Качество воды, подаваемой на хозяйственно-питьевые нужды, должно соответствовать требованиям ГОСТ Р 51232-98 «Вода питьевая» и СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования. Контроль качества».

Расчёт общего водопотребления для населенных пунктов выполнен в соответствии с положениями СНиП 2.04.02-84* «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения». Удельное среднесуточное (за год) водопотребление на хозяйственно-питьевые нужды населения принято в соответствии с п.2.1. СНиП 2.04.02-84* «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения».

Расчетный (средний за год) суточный расход воды на хозяйственно-питьевые нужды в населенном пункте определен в соответствии с п.2.2. СНиП 2.04.02-84* «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения». Расчетный расход воды в сутки наибольшего водопотребления определен при коэффициенте суточной неравномерности т.max=1,2. Подсчет расходов воды для нужд населения приведен в таблице 15.

Таблица 15

Расходы воды на хозяйственно-питьевые нужды населения

| Степень благоустройства | Проектные расходы |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Норма водопотребления, л/сут | Количество жителей, чел | Среднесуточный расход, м3/сут | Максимальный расход, м3/сут |
| с.Нечунаево |  |  |  |  |
| Застройка зданий, оборудованных водопроводом | 150 | 883 | 132,5 | 159,0 |
| Неучтенные расходы | 10% |  | 13,3 | 16,0 |
| Производственная зона | 10% |  | 13,3 | 16,0 |
| Поливочный расход воды | 70 |  | 61,8 | 74,2 |
| Итого |  | 883 | 221 | 265,2 |
| с.Барчиха |  |  |  |  |
| Застройка зданий, оборудованных водопроводом | 150 | 210 | 31,5 | 37,8 |
| Неучтенные расходы | 10% |  | 3,2 | 3,8 |
| Производственная зона | 10% |  | 3,2 | 3,8 |
| Поливочный расход воды | 70 |  | 14,7 | 17,6 |
| Итого |  | 210 | 52,6 | 63,0 |

Удельное среднесуточное за поливочный сезон потребление воды на поливку в расчете на одного жителя (согласно СНиП 2.04.02-84*), учитывая степень благоустройства, принято 70 л/сут.

Расходы воды на производственные нужды промышленных и сельскохозяйственных предприятий приняты дополнительно в размере 10% суммарного расхода воды на хозяйственно-питьевые нужды населенного пункта.

Неучтенные расходы принимаются дополнительно в размере 10% суммарного расхода воды на хозяйственно-питьевые нужды. В последующих стадиях проектирования расходы воды по всем показателям должны быть уточнены.

В каждой системе предусматриваются обеззараживающие установки.

Для водовода принята санитарно-защитная полоса шириной 10 м по обе стороны от оси водовода.

Расход воды на наружное пожаротушение принят в соответствии с таблицами СНиП 2.04.02-84* «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения». Расчётная продолжительность тушения пожара 3 ч, число одновременных пожаров - 1.  Пожарный запас воды должен составлять: 5*1*3*3600/1000=54 м3

Для обеспечения надежности работы комплекса водопроводных сооружений генеральным планом предусмотрено:

- ремонт, реконструкция ветхих водопроводных сетей;

- строительство новых водопроводных сетей из полиэтиленовых труб 100…150 мм в районах перспективной застройки;

- реконструкция водонапорных башен.

### Водоотведение (канализация)

В настоящее время канализация во всех селах выгребная, централизованная система водоотведения отсутствует.

При водоотведении нужно предусматривать мероприятия по исключению сброса:

– крупноразмерных пищевых отходов;

– вод от мойки автомашин;

– веществ, вредно воздействующих на процесс биологической очистки сточных вод;

– поверхностно-активных веществ от стирки белья, уборки помещений и чистки санитарных приборов, мойки посуды и т.д.

Использование автономных систем канализации, обеспечивающих сбор сточных вод от выпусков домов их отведение в местные сооружения  очистки в соответствии с требованиями санитарных и природоохранных норм, осуществляют сброс в грунт или в накопительный водоем.

Данные мероприятия позволят улучшить и сохранить окружающую среду, обеспечить рациональный круговорот в природе, сохранить источники воды для жителей сельсовета.

### Электроснабжение

Энергетические нагрузки жилищно-коммунального сектора на проектные периоды определены по укрупненным показателям электропотребления на 1 жителя в год (Приложение H к нормативам градостроительного проектирования Алтайского края) и в соответствии с РД 34.20.185-94. Расчет учитывает электропотребление жилыми и общественными зданиями, предприятиями коммунального обслуживания, наружным освещением, системами водообеспечения, водоотведения и теплоснабжения, а также затраты на содержание приусадебных хозяйств. При нормативном потреблении электроэнергии 850 кВт.ч/год на 1 чел. электропотребление на год составит в сельсовете в целом - 929 тыс.кВт.ч/год без учета промышленных предприятий. Электропотребление в с.Нечунаево – 751 тыс.кВт.ч/год, в с.Барчиха– 179 тыс.кВт.ч/год.

В связи с увеличением нагрузки предлагается реконструкция трансформаторных подстанций с увеличением мощности до необходимой.

Проектируемая питающая и распределительная сеть 10 кВ в зоне перспективной застройки предусматривается в воздушном исполнении изолированным проводом на железобетонных опорах. Проектируемая подстанция должна быть расположена с учетом максимального приближения к центру нагрузок, при этом протяженность низковольтных сетей от подстанций до наиболее удаленных потребителей не должна превышать 400 метров.

Для надежного обеспечения электроэнергией потребителей предлагаются следующие мероприятия по электроснабжению:

Первая очередь:

- выполнить реконструкцию устаревшего оборудования, опор, воздушных линий;

- установка новых систем уличного освещения.

Расчетный срок:

- реконструкция действующих КТП до необходимой мощности.

### Связь и информация

Основными направлениями развития инфраструктуры телефонизации в Нечунаевском сельсовете являются:

- обеспечение услугами объектов нового строительства;

- увеличение пропускной способности линий связи и коммуникационных устройств;

- расширение ассортимента и повышение качества услуг связи;

- реконструкция устаревших и изношенных объектов и сооружений связи.

С высокими возможностями пользования услугами сотовой связи большого спроса на установку стационарных телефонов у населения нет.

### Теплоснабжение

Теплоснабжение социальных объектов, расположенных на территории с. Нечунаево, осуществляется местной котельной работающей на твердом топливе, расположенной в центральной части села, в зоне дислокации социальных объектов, объектов культурно-бытового обслуживания. Суммарная мощность котельной составляет 2,23 Гкал/час, количество котлов- 3.

Отопление подавляющей части индивидуальных жилых домов усадебного типа печное, как правило, на твердом топливе. От центральной котельной отапливается менее 4% существующего жилого фонда.

В с. Барчиха все общественные здания и частный жилой сектор отапливаются от индивидуальных котлов и печек, топливом являются дрова и уголь.

Для обеспечения надежности работы отопительных сооружений и коммуникаций генеральным планом предусмотрено:

- ремонт, реконструкция тепловых сетей;

- строительство новых тепловых сетей из полиэтиленовых труб 50….100 мм;

- капитальный ремонт котельной.

### Газоснабжение

Газоснабжение Нечунаевского сельсовета планируется Управлением Алтайского края по жилищно - коммунальному хозяйству в лице ОАО «Алтайгазпром» на основании утвержденной схемы газификации Алтайского края.  Вид газоснабжения - природный газ по газопроводу высокого давления Омск - Новосибирск - Барнаул - Славгород.

Проектом предусматривается перевод  на газоснабжение существующих и вновь запроектированных котельных, перспективных промышленных предприятий, а также жилой застройки.

## Мероприятия по изменению целевого назначения земель

В соответствии с п. 3 ч. 1 ст. 11 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» территорию муниципального образования составляют исторически сложившиеся земли населенных пунктов, прилегающие к ним земли общего пользования, территории традиционного природопользования населения.

Границы с.Нечунаево и Барчиха отделяют земли населенных пунктов от земель сельскохозяйственного назначения, промышленности и других категорий.

Проектом предполагается перевод земель сельскохозяйственного назначения в земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, и иного специального назначения для размещения скотомогильника с захоронением в ямах, полигона ТКО, полей фильтрации и кладбищ.

В результате изменения границ, баланс земель в границах муниципального образования Нечунаевский сельсовет выглядит следующим образом:

Таблица 16

Мероприятия по переводу земель из одной категории в другую

| Категории земель | Современное состояние, га | Изменение категории земель | Планируемое положение площадь, га |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Земли сельскохозяйственного назначения | 18116,7 | -5,5 (в земли промышленности) | 18111,2 |
| Земли населенных пунктов | 284 |  | 284 |
| Земли промышленности, энергетики, транспорта и иного специального назначения | 297,3 | +1,0 (кладбище с.Барчиха) +3,4 (кладбище с.Нечунаево) +0,4 (поля фильтрации) +0,6 (полигон ТКО) +0,06 (скотомогильник с захоронением в ямах) | 302,8 |
| Земли лесного фонда | 843 |  | 843 |
| Земли водного фонда | 76 |  | 76 |
| Итого по сельсовету: | 19617 |  | 19617 |

## Мероприятия по охране окружающей среды

### Планируемые особо охраняемые территории

В целях сохранения и охраны гнездовий птиц на территории сельсовета планируется создание особо охраняемой территории местного значения – «Озеро Займище». Фактически это заболоченная территория между населёнными пунктами Барчиха и Нечунаево. Изменение категории земель не предусматривается.

### Мероприятия по охране атмосферного воздуха

Для улучшения качества атмосферного воздуха предусмотрены следующие мероприятия:

- разработка проектов санитарно-защитных зон источников загрязнения атмосферного воздуха;

- организация охранных мероприятий, включающих в себя оснащение специальными фильтрами очистки и улавливания загрязняющих веществ на всех объектах, оказывающих негативное влияние на состояние атмосферного воздуха.

### Мероприятия по предотвращению загрязнения и разрушения почвенного покрова

Мероприятия по предотвращению загрязнения и разрушения почвенного покрова предполагают:

- проведение технической рекультивации земель нарушенных при строительстве и прокладке инженерных сетей;

- выявление и ликвидация несанкционированных свалок, захламленных участков с последующей рекультивацией территории.

### Мероприятия по охране водной среды

Мероприятия по охране водной среды включают в себя:

- разработку проектов организации водоохранных зон и прибрежных защитных полос, расчистка прибрежных территорий рек, озер, прудов.

В границах водоохранных зон запрещаются:

1) использование сточных вод в целях регулирования плодородия почв;

2) размещение кладбищ, скотомогильников, объектов размещения отходов производства и потребления, химических, взрывчатых, токсичных, отравляющих и ядовитых веществ, пунктов захоронения радиоактивных отходов;

3) осуществление авиационных мер по борьбе с вредными организмами;

4) движение и стоянка транспортных средств (кроме специальных транспортных средств), за исключением их движения по дорогам и стоянки на дорогах и в специально оборудованных местах, имеющих твердое покрытие;

5) размещение автозаправочных станций, складов горюче-смазочных материалов (за исключением случаев, если автозаправочные станции, склады горюче-смазочных материалов размещены на территориях портов, судостроительных и судоремонтных организаций, инфраструктуры внутренних водных путей при условии соблюдения требований законодательства в области охраны окружающей среды и настоящего Кодекса), станций технического обслуживания, используемых для технического осмотра и ремонта транспортных средств, осуществление мойки транспортных средств;

6) размещение специализированных хранилищ пестицидов и агрохимикатов, применение пестицидов и агрохимикатов;

7) сброс сточных, в том числе дренажных, вод;

8) разведка и добыча общераспространенных полезных ископаемых (за исключением случаев, если разведка и добыча общераспространенных полезных ископаемых осуществляются пользователями недр, осуществляющими разведку и добычу иных видов полезных ископаемых, в границах предоставленных им в соответствии с законодательством Российской Федерации о недрах горных отводов и (или) геологических отводов на основании утвержденного технического проекта в соответствии со статьей 19.1 Закона Российской Федерации от 21 февраля 1992 года N 2395-1 "О недрах").

В границах прибрежных защитных полос запрещаются:

1) распашка земель;

2) размещение отвалов размываемых грунтов;

3) выпас сельскохозяйственных животных и организация для них летних лагерей, ванн.

В границах водоохранных зон допускаются проектирование, строительство, реконструкция, ввод в эксплуатацию, эксплуатация хозяйственных и иных объектов при условии оборудования таких объектов сооружениями, обеспечивающими охрану водных объектов от загрязнения, засорения, заиления и истощения вод в соответствии с водным законодательством и законодательством в области охраны окружающей среды. Выбор типа сооружения, обеспечивающего охрану водного объекта от загрязнения, засорения, заиления и истощения вод, осуществляется с учетом необходимости соблюдения установленных в соответствии с законодательством в области охраны окружающей среды нормативов допустимых сбросов загрязняющих веществ, иных веществ и микроорганизмов. Под сооружениями, обеспечивающими охрану водных объектов от загрязнения, засорения, заиления и истощения вод, понимаются:

1) централизованные системы водоотведения (канализации), централизованные ливневые системы водоотведения;

2) сооружения и системы для отведения (сброса) сточных вод в централизованные системы водоотведения (в том числе дождевых, талых, инфильтрационных, поливомоечных и дренажных вод), если они предназначены для приема таких вод;

3) локальные очистные сооружения для очистки сточных вод (в том числе дождевых, талых, инфильтрационных, поливомоечных и дренажных вод), обеспечивающие их очистку исходя из нормативов, установленных в соответствии с требованиями законодательства в области охраны окружающей среды и настоящего Кодекса;

4) сооружения для сбора отходов производства и потребления, а также сооружения и системы для отведения (сброса) сточных вод (в том числе дождевых, талых, инфильтрационных, поливомоечных и дренажных вод) в приемники, изготовленные из водонепроницаемых материалов.

В отношении территорий садоводческих, огороднических или дачных некоммерческих объединений граждан, размещенных в границах водоохранных зон и не оборудованных сооружениями для очистки сточных вод, до момента их оборудования такими сооружениями и (или) подключения к системам, допускается применение приемников, изготовленных из водонепроницаемых материалов, предотвращающих поступление загрязняющих веществ, иных веществ и микроорганизмов в окружающую среду (статья 65 Водного кодекса Российской Федерации часть 15,16,17).

### Мероприятия по благоустройству и санитарной очистке территории

Система санитарной очистки территории муниципального образования включает в себя:

- сбор, транспортировка, обезвреживание и утилизация всех видов отходов;

- уборка территорий от мусора, снега;

- уборка территорий от мусора, смёта, снега, мытье усовершенствованных покрытий.

Размещение и оборудование объектов специального назначения должно соответствовать экологическим и санитарно-гигиеническим требованиям.

Организация системы санитарной очистки надлежащим образом чрезвычайно актуальна вследствие гидравлической зависимости водных систем от состояния территории селитебной и промышленной зон, от состояния почвы.

Нормативный размер санитарно-защитной зоны для полигона ТКО – 500 м. Полигон ТКО относится к объектам II класса опасности.

Генеральным планом предусмотрены следующие мероприятия по санитарной очистке территории образования:

- организация планово-регулярной системы очистки образования, своевременного сбора и вывоза ТКО на полигоны;

- организация проектирования и строительства объектов по утилизации и переработке отходов;

-селективный сбор и сортировка отходов перед их обезвреживанием с целью извлечения полезных и возможных к повторному использованию компонентов.

Количество отходов принято согласно Приложению СП 42.13330.2011

Население в с.Нечунаево на расчётный срок составит 833 чел., расчеты проводим исходя из этих данных.

1) Норматив 450 кг мусора приходится на 1 чел./год:

883*450 = 397350 кг/ год

2) Количество твёрдых отходов с учётом 10% (при местном отоплении камен. углем) + 5% (крупногабаритные отходы):

397350*10/100 = 39735 кг/год

397350*5/100 = 19868 кг/год

Количество бытовых отходов:

397,35 + 39,74 + 19,87 = 456,96 т/год

Для площади земельного участка, необходимого для полигона ТКО, существует норматив 0,02 – 0,05га на 1000 т отходов.

(456,96*20 лет) * 0,05/1000 = 0,5 га

Для размещения полигона ТКО достаточно участка 0,5 га.

Население в с.Барчиха на расчётный срок составит 210 чел., расчеты проводим исходя из этих данных.

1) Норматив 450 кг мусора приходится на 1 чел./год:

210*450 = 94500 кг/ год

2) Количество твёрдых отходов с учётом 10% (при местном отоплении камен. углем) + 5% (крупногабаритные отходы):

94500*10/100 = 9450 кг/год

94500*5/100 = 4725 кг/год

Количество отходов:

94,5+ 9,45 + 4,73 = 108,68 т/год

Для площади земельного участка, необходимого для полигона ТКО, существует норматив 0,02 – 0,05га на 1000 т отходов.

(108,68*20 лет) * 0,05/1000 = 0,1 га.

Для размещения полигона ТКО достаточно участка 0,1 га. В связи с нецелесообразностью организации двух полигонов ТКО на территории сельсовета, проектом предлагается организация одного полигона, вблизи с.Нечунаево, площадью 0,6 га (0,5 га+0,1 га).

В соответствии со статьей 11 Федерального закона от 23.11.1995 №174-ФЗ «Об экологической экспертизе» проектная документация объектов, используемых для размещения и (или) обезвреживания отходов I-V классов опасности, в том числе проектная документация на строительство, реконструкцию объектов, используемых для обезвреживания и (или) размещения отходов I-V классов опасности, а также проекты вывода из эксплуатации указанных объектов, проекты рекультивации земель, нарушенных при размещении отходов I-V классов опасности, и земель, используемых, но не предназначенных для размещения отходов I-V классов опасности, подлежат государственной экологической экспертизе федерального уровня.

Население в Нечунаевском сельсовете  на расчётный срок составит 1093 чел.

Глубина залегания грунтовых вод -2 м. Среднегодовое количество осадков 400 мм. Климатический район для строительства -1В.

Нагрузка сточных вод на поля фильтрации уменьшается на  25%. Нагрузка с учетом понижающего коэф-та -41,25 м3 /га в сутки.

При расчетном количестве населения 1093  чел. и нормами накопления жидких бытовых отходов 3,5 м3/год на чел. (Прилож. М к Нормативам градостроительного проектирования Алтайского края) общее количество жидких бытовых отходов за год составляет 3825,5 м3.

3825,5/(365*41,25)= 0,25

Согласно СНиП 2.04.03-85 для первого климатического района необходимо предусмотреть резервные карты – 25% от полезной площади полей фильтрации, площади для устройства дорог, оградительных валиков -35 %.

Необходимая площадь для размещения полей фильтрации для утилизации жидких бытовых отходов от населения Нечунаевского сельсовета составляет 0,3 га. С учетом промышленных предприятий необходимая площадь составит 0,4 га.

## Мероприятия по сохранению объектов  историко-культурного наследия

Мероприятия по сохранению объектов культурного наследия

1. Проектирование и проведение земляных, строительных, мелиоративных, хозяйственных работ, работ по использованию лесов и иных работ (далее - строительных и иных работ) осуществляются при отсутствии на данной территории объектов культурного наследия, включенных в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации (далее - реестр), выявленных объектов культурного наследия или объектов, обладающих признаками объекта культурного наследия, либо при условии соблюдения техническим заказчиком (застройщиком) объекта капитального строительства, заказчиками других видов работ, лицом, проводящим указанные работы, требований по обеспечению сохранности объектов культурного наследия.

2. Определение наличия или отсутствия объектов культурного наследия, включенных в реестр, выявленных объектов культурного наследия либо объектов, обладающих признаками объекта культурного наследия, на земельных участках, землях лесного фонда либо в границах водных объектов или их частей, подлежащих воздействию строительных и иных работ осуществляется региональным органом охраны объектов культурного наследия.

Государственная историко-культурная экспертиза земель, подлежащих воздействию земляных, строительных, мелиоративных, хозяйственных работ, работ по использованию лесов (за исключением работ, указанных в пунктах 3, 4 и 7 части 1 статьи 25 Лесного кодекса Российской Федерации) и иных работ, проводится в случае, если орган охраны объектов культурного наследия не имеет данных об отсутствии на указанных землях объектов культурного наследия, включенных в реестр, выявленных объектов культурного наследия либо объектов, обладающих признаками объекта культурного наследия.

3. Основные требования по обеспечению сохранности объектов культурного наследия при проведении строительных и иных работ.

3.1. На территории объекта культурного наследия запрещается:

проведение земляных, строительных, мелиоративных и иных работ;

строительство объектов капитального строительства и увеличение объемно-пространственных характеристик существующих объектов капитального строительства.

3.2. На территории объекта культурного наследия разрешается:

проведение работ по сохранению объекта культурного наследия или его отдельных элементов, сохранению историко-градостроительной или природной среды объекта культурного наследия.

3.3. Особый режим использования земельного участка, в границах которого располагается объект археологического наследия (памятник археологии), предусматривает возможность проведения археологических полевых работ, земляных, строительных, мелиоративных, хозяйственных работ, работ по использованию лесов и иных работ при условии обеспечения сохранности объекта археологического наследия.

3.4. Проведение строительных и иных работ на земельном участке, непосредственно связанном с земельным участком в границах территории объекта культурного наследия, осуществляется при условии наличия в проектной документации разделов об обеспечении сохранности объекта культурного наследия (разделов о проведении спасательных археологических полевых работ, проекта обеспечения сохранности объекта культурного наследия, плана проведения спасательных археологических полевых работ), согласованных с региональным органом охраны объектов культурного наследия.

Документация или разделы документации, обосновывающие меры по обеспечению сохранности объекта культурного наследия, включенного в реестр, выявленного объекта культурного наследия либо объекта, обладающего признаками объекта культурного наследия, при проведении земляных, мелиоративных, хозяйственных работ, работ по использованию лесов и иных работ в границах территории объекта культурного наследия либо на земельном участке, непосредственно связанном с земельным участком в границах территории объекта культурного наследия подлежат государственной историко-культурной экспертизе.

3.5. В случае обнаружения в ходе проведения изыскательских, проектных, земляных, строительных, мелиоративных, хозяйственных работ, работ по использованию лесов и иных работ объекта, обладающего признаками объекта культурного наследия, в том числе объекта археологического наследия, заказчик указанных работ, технический заказчик (застройщик) объекта капитального строительства, лицо, проводящее указанные работы, обязаны незамедлительно приостановить указанные работы и в течение трех дней со дня обнаружения такого объекта направить в региональный орган охраны объектов культурного наследия письменное заявление об обнаруженном объекте культурного наследия.

Изменение проекта проведения работ, представляющих собой угрозу нарушения целостности и сохранности выявленного объекта культурного наследия, объекта культурного наследия, включенного в реестр, разработка проекта обеспечения их сохранности, проведение историко-культурной экспертизы выявленного объекта культурного наследия, спасательные археологические полевые работы на объекте археологического наследия, обнаруженном в ходе проведения земляных, строительных, мелиоративных, хозяйственных работ, работ по использованию лесов и иных работ, а также работы по обеспечению сохранности указанных в настоящей статье объектов проводятся за счет средств заказчика указанных работ, технического заказчика (застройщика) объекта капитального строительства.

4. Сохранение объекта культурного наследия - меры, направленные на обеспечение физической сохранности и сохранение историко-культурной ценности объекта культурного наследия, предусматривающие консервацию, ремонт, реставрацию, приспособление объекта культурного наследия для современного использования и включающие в себя научно-исследовательские, изыскательские, проектные и производственные работы, научное руководство проведением работ по сохранению объекта культурного наследия, технический и авторский надзор за проведением этих работ, спасательные археологические полевые работы, проводимые в порядке, определенном Федеральным законом от 25.06.2002 № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации», с полным или частичным изъятием археологических предметов из раскопов.

4.1. Работы по сохранению объекта культурного наследия проводятся:

на основании задания на проведение указанных работ, разрешения на проведение указанных работ, выданных региональным органом охраны объектов культурного наследия;

на основании проектной документации на проведение указанных работ, согласованной региональным органом охраны объектов культурного наследия;

при условии осуществления технического, авторского надзора и государственного надзора в области охраны объектов культурного наследия за их проведением;

при наличии положительного заключения государственной экспертизы проектной документации и при условии осуществления государственного строительного надзора за указанными работами, если при проведении работ по сохранению объекта культурного наследия затрагиваются конструктивные и другие характеристики надежности и безопасности объекта.

4.2. В случае невозможности обеспечить физическую сохранность объекта археологического наследия под сохранением этого объекта археологического наследия понимаются спасательные археологические полевые работы, проводимые на основании разрешения (открытого листа), выдаваемого Министерством культуры Российской Федерации.

5. Не допускается распространение наружной рекламы на объектах культурного наследия, включенных в реестр, а также на их территориях, за исключением территорий достопримечательных мест.

6. Земельные участки в границах территорий объектов культурного наследия, включенных в реестр, а также в границах территорий выявленных объектов культурного наследия относятся к землям историко-культурного назначения, правовой режим которых регулируется земельным законодательством Российской Федерации и Федеральным законом от 25.06.2002 № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации».

7. В целях обеспечения сохранности объекта культурного наследия в его исторической среде на сопряженной с ним территории устанавливаются зоны охраны объекта культурного наследия: охранная зона, зона регулирования застройки и хозяйственной деятельности, зона охраняемого природного ландшафта.

Границы зон охраны объектов культурного наследия, особые режимы использования земель в границах территорий данных зон и требования к градостроительным регламентам в границах территорий данных зон утверждаются Администрацией Алтайского края на основании проектов зон охраны объектов культурного наследия, согласованных с региональным органом охраны объектов культурного наследия.

8. До утверждения зон охраны для объектов культурного наследия (за исключением объектов археологического наследия, некрополей, захоронений, расположенных в границах некрополей, произведений монументального искусства, а также памятников и ансамблей, расположенных в границах достопримечательного места) устанавливаются защитные зоны объектов культурного наследия в следующих границах:

для памятника, расположенного в границах населенного пункта, на расстоянии 100 метров от внешних границ территории памятника (в случае отсутствия утвержденных границ территории памятника на расстоянии 200 метров от линии внешней стены памятника);

для памятника, расположенного вне границ населенного пункта, на расстоянии 200 метров от внешних границ территории памятника (в случае отсутствия утвержденных границ территории памятника на расстоянии 300 метров от линии внешней стены памятника);

для ансамбля, расположенного в границах населенного пункта, на расстоянии 150 метров от внешних границ территории ансамбля (в случае отсутствия утвержденных границ территории ансамбля  на расстоянии 200 метров от линии общего контура ансамбля, образуемого соединением внешних точек наиболее удаленных элементов ансамбля, включая парковую территорию);

для ансамбля, расположенного вне границ населенного пункта, на расстоянии 250 метров от внешних границ территории ансамбля (в случае отсутствия утвержденных границ территории ансамбля  на расстоянии 200 метров от линии общего контура ансамбля, образуемого соединением внешних точек наиболее удаленных элементов ансамбля, включая парковую территорию).

В границах защитных зон запрещаются строительство объектов капитального строительства и их реконструкция, связанная с изменением их параметров (высоты, количества этажей, площади), за исключением строительства и реконструкции линейных объектов.

## Мероприятия по организации зон с особыми условиями использования территории

Основными мероприятиями по охране окружающей среды и поддержанию благоприятной санитарно-эпидемиологической обстановки в условиях градостроительного развития поселения является установление зон с особыми условиями использования территории.

Зоны с особыми условиями использования на территории муниципального образования представлены:

- санитарно-защитными зонами (СЗЗ) предприятий, сооружений и иных объектов;

- охранными и санитарно-защитными зонами инженерной и транспортной инфраструктуры;

- водоохранными зонами;

- зонами затопления (подтопления);

- защитными зонами объектов культурного наследия.

Согласно СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов» санитарно-защитная зона должна отделять производственную территорию от жилой застройки. Она предназначается для обеспечения требуемых гигиенических норм содержания в приземном слое атмосферы загрязняющих веществ, уменьшения отрицательного влияния предприятий на население.

Для каждого объекта необходимо разработать проект санитарно-защитной зоны. В этих проекте предусмотреть конкретные мероприятия, учитывающие специфику предприятия и защиту населения от его вредных воздействий.

Водоохранные зоны.

Помимо санитарно-защитных зон на территории сельского совета градостроительные ограничения на использование территории накладывает наличие водоохранных зон и прибрежных защитных полос. Разработанных и утвержденных проектов водоохранных зон и прибрежных защитных полос водных объектов в районе поселения в настоящее время нет. Для отображения водоохранных зон и прибрежных защитных полос на схемах был использован нормативно-правовой подход, предполагающий установление размеров водоохранных зон и прибрежных защитных полос в зависимости от длины рек и площади озер на основе утвержденных федеральных нормативов без учета региональной специфики, в соответствие со статьей 65 «Водного кодекса Российской Федерации» и Приказу Росрыболовства от 26.10.2011 N 1040 "Об установлении рыбоохранных зон водных объектов рыбохозяйственного значения Республики Алтай, Алтайского края и Астраханской области".

Ширина водоохранной зоны р.Алей составляет 200 м, прибрежной защитной полосы - 200 м.

Ширина водоохранной зоны руч. Рудка и руч.Собачий составляет 50 м, прибрежной защитной полосы - 50 м.

Ширина водоохранной зоны р. Язевка составляет 200 м, прибрежной защитной полосы - 50 м.

Ширина водоохранной зоны р. Клепечиха составляет 200 м, прибрежной защитной полосы - 50 м.

Ширина водоохраной зоны озер на территории сельсовета составляет 50 м, прибрежной защитной полосы – 50 м.

Необходимо определение и закрепление на местности границ водоохранных зон и прибрежных защитных полос специальными информационными знаками (п.18 ст.65 Водного кодекса; п.31 ст.14 Федерального закона от 06.10.2003 №131 – ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»).

Проектом предлагается расчистка прибрежной защитной полосы реки, контроль использования территории с целью исключения деятельности, противоречащей ст. 65 «Водного кодекса РФ», в том числе распашки земель и выпаса скота.

На всех проектируемых и реконструируемых водопроводных системах хозяйственно-питьевого назначения предусматриваются зоны санитарной охраны в целях обеспечения их санитарно-эпидемиологической надежности.

Кроме того из объектов, имеющих градостроительные ограничения на территории  муниципального образования, имеются высоковольтные линии электропередач. Санитарные разрывы от ЛЭП установлены в соответствии с «Правилами охраны электрических сетей напряжением свыше 1000 вольт» утвержденными Постановлением Совета Министров СССР от 26 марта 1984 г. № 255.

Мероприятия по санитарно – защитной полосе водоводов

В пределах санитарно - защитной полосы водоводов должны отсутствовать источники загрязнения почвы и грунтовых вод.

Не допускается прокладка водоводов по территории свалок, полей ассенизации, полей фильтрации, полей орошения, кладбищ, скотомогильников, а также прокладка магистральных водоводов по территории промышленных и сельскохозяйственных предприятий.

## Мероприятия по предупреждению чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера. Мероприятия по гражданской обороне

### Мероприятия по предотвращению чрезвычайных ситуаций природного характера

На территории сельсовета возможны такие чрезвычайные ситуации природного характера как лесные пожары III класса опасности, подтопление паводковыми водами, гололедные явления, негативные атмосферные явления (метели, ливни, град), почвенная эрозия.

К основным мероприятиям по снижению воздействий паводковых ситуаций является: мониторинг паводковой ситуации, своевременное оповещение жителей и обеспечение эвакуационных мероприятий, сооружение искусственных дамб и насыпей, защищающих территории населенных пунктов, расположенных в непосредственной близости от водных артерий, запрет на новое строительство в зонах затоплений.

Мероприятия по снижению воздействия сейсмичности. Территория сельсовета находится в зоне несильных сотрясений (6 -7 баллов шкалы MSK-64 на средних грунтах в соответствии с районированием ОСР-97А). При проектировании объектов капитального строительства необходимо предусматривать мероприятия по сейсмичности.

Мероприятия по предупреждению пожаров внутри населенных пунктов включают:

- расширение профилей улиц в жилой застройке, для обеспечения проезда пожарной техники;

- устройство источников противопожарного водоснабжения.

Для предотвращения негативных воздействий гололеда на территории необходимо предусмотреть установку емкостей для песка. Предотвращение развития гололедных явлений, на дорожных покрытиях территории, осуществляют районные дорожно-эксплуатационные участки.

### Мероприятия по предотвращению чрезвычайных ситуаций техногенного характера

На территории муниципального образования расположены взрывопожароопасные и пожароопасные объекты. К ним относятся: котельные, склады.

Мероприятия по предотвращению чрезвычайных ситуаций техногенного характера:

- обеспечение санитарно-защитных зон и противопожарных разрывов от складов, котельной;

- применение изоляционных покрытий, исключающих попадание нефтепродуктов в почву;

- строгое соблюдение противопожарных нормативов и требований.

Для обеспечения нормального функционирования объектов жизнеобеспечения и предотвращения возникновения чрезвычайных ситуаций необходимо соблюдение специального режима в пределах охранных зон объектов инженерной и транспортной инфраструктуры. Наличие охранных зон объектов инженерной и транспортной инфраструктуры в комплексе зон с особыми условиями образования накладывает дополнительные ограничения хозяйственного освоения территории образования.

Для предотвращения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера и в случае их возникновения должны приниматься все необходимые меры в соответствии с действующим федеральным законодательством, Уставом Алтайского края, законом Алтайского края «О защите населения и территории Алтайского края от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» (Закон № 15-ЗС от 17.03.1998 г., в редакции Закона Алтайского края от 12.07.2005 г. № 53-ЗС).

### Мероприятия по гражданской обороне

В соответствии с планами химической и биологической защиты населения Алтайского края при чрезвычайных ситуациях природного и техногенного характера, разработанными ГУ МЧС России по Алтайскому краю, для обеспечения безопасности населения необходимо обеспечить комплекс мероприятий по предупреждению возникновения чрезвычайных ситуаций:

- поддерживать в постоянной готовности систему оповещения населения об опасности поражения отравляющими химическими веществами (ОХВ), порядок доведения до них установленных сигналов оповещения;

- организовать взаимодействия с руководителями прилегающих сельсоветов по использованию сил и средств других объектов, порядок их привлечения в случае возникновения чрезвычайных ситуаций;

- постоянно обучать руководящий состав района выполнять специальные работы по ликвидации очагов заражения, образованных ОХВ;

- накапливать и своевременно обновлять средства индивидуальной защиты населения для обеспечения рабочих и служащих предприятий и организаций района, хранить и поддерживать средства защиты в постоянной готовности;

- заложить в бюджет муниципального образования средства для приобретения средств дегазации (нейтрализации) ОХВ.

Противопожарные мероприятия учитывают все нормативные требования при проектировании зданий с учетом пожарной сигнализации и оповещения людей о пожаре.

Для обеспечения средств пожаротушения водой на сетях водопровода предусмотрена установка пожарных гидрантов. Хранение противопожарного запаса в резервуарах. Для возможного забора воды из поверхностных источников предусмотрено устройство съездов, обеспечивающих беспрепятственный подъезд к реке. Проектом предусмотрено устройство защищенных источников водоснабжения, местоположение которых определяется путем проведения гидрологической разведки.

Между селитебной и производственной зонами проектом предусмотрены санитарно-защитные зоны в соответствии с требованиями СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03.

Защита населения в противорадиационных укрытиях (ПРУ). Общая вместимость ПРУ должна обеспечивать укрытием 85% работающего населения.

Меры предложены в соответствии с законом Алтайского края «О защите населения и территории Алтайского края от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» (Закон № 15-ЗС от 17.03.1998 г., в редакции Закона Алтайского края от 12.07.2005 г. № 53-ЗС).

Балансовая принадлежность водопроводов по ОАО «Алтайское управление водопроводов» (на 01.12.2007 г.)