ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПЛАН

МО НЕЧУНАЕВСКИЙ  СЕЛЬСОВЕТ

ШИПУНОВСКОГО  РАЙОНА АЛТАЙСКОГО КРАЯ

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Том Ii

ПОЛОЖЕНИЯ О ТЕРРИТОРИАЛЬНОМ ПЛАНИРОВАНИИ

ООО «АЛТАЙГИПРОЗЕМ»

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПЛАН

МО НЕЧУНАЕВСКИЙ СЕЛЬСОВЕТ

ШИПУНОВСКОГО РАЙОНА

АЛТАЙСКОГО КРАЯ

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

ТОМ II

(ПОЛОЖЕНИЯ О ТЕРРИТОРИАЛЬНОМ ПЛАНИРОВАНИИ)

| Директор | В.И. Клюшников |
| --- | --- |
| Главный архитектор | Г.Н. Бахуров |
| Начальник отдела | Г.Я. Сизова |

Барнаул 2016

Авторский коллектив

Руководитель проекта						Г.Н. Бахуров

Начальник производственного отдела				Г.Я. Сизова

Инженер                                                                                           А.С.Шатова

СОДЕРЖАНИЕ

1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ПРОЕКТА	5

2. МЕРОПРИЯТИЯ ПО ТЕРРИТОРИАЛЬНОМУ ПЛАНИРОВАНИЮ	6

2.1. Мероприятия по развитию функционально-планировочной структуры	6

2.1.1. Архитектурно-планировочные решения	6

2.1.2. Функциональное зонирование	7

2.2. Мероприятия по разввитию и размещению объектов капитального строительства	8

2.2.1. Мероприятия по развитию и размещению объектов жилой зоны	8

2.2.2. Мероприятия по развитию и размещению объектов общественно-деловой зоны	9

2.2.3. Мероприятия по развитию и размещению объектов производственной зоны	10

2.3. Развитие и размещение объектов транспортной инфраструктуры	10

2.4. Мероприятия по развитию и размещению объектов инженерной инфраструктуры	11

2.4.1. Водоснабжение	11

2.4.2. Водоотведение (канализация)	13

2.4.3. Газоснабжение	13

2.4.4. Электроснабжение	13

2.4.5. Связь и информатизация	14

2.4.6. Теплоснабжение	14

2.5. Мероприятия по охране окружающей среды	15

2.5.1. Планируемые особо охраняемые территории	15

2.5.2. Мероприятия по охране атмосферного воздуха	15

2.5.3. Мероприятия по предотвращению загрязнения и разрушения почвенного покрова	15

2.5.4. Мероприятия по охране водной среды	15

2.5.5. Мероприятия по благоустройству и санитарной очистке территории	17

2.6. Мероприятия по сохранению объектов  историко-культурного наследия	18

2.7. Мероприятия по организации зон с особыми условиями использования территории	23

2.8. Мероприятия по предупреждению чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера. Мероприятия ро гражданской обороне	25

2.8.1. Мероприятия по предотвращению чрезвычайных ситуаций природного характера	25

2.8.2. Мероприятия по предотвращению чрезвычайных ситуаций техногенного характера	26

2.8.3. Мероприятия по гражданской обороне	27

3. ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ ПО ТЕРРИТОРИАЛЬНОМУ ПЛАНИРОВАНИЮ	28

4. ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ ПО ТЕРРИТОРИАЛЬНОМУ ПЛАНИРОВАНИЮ	29

5. ОСНОВНЫЕ  ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ ГЕНЕРАЛЬНОГО ПЛАНА МО НЕЧУНАЕВСКИЙ СЕЛЬСОВЕТ	31

# ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ПРОЕКТА

Документ территориального планирования «Генеральный план муниципального образования Нечунаевский сельсовет Шипуновского района Алтайского края» выполнен в текстовой форме и в виде карт (схем), материалы проекта систематизированы, проанализированы и обоснованы в соответствии с действующим градостроительным законодательством. При его подготовке учитывались: «Схема территориального планирования Шипуновского района», «Программа социально-экономического развития муниципального образования Нечунаевский сельсовет на 2013-2017 годы», «Комплексная программа социально-экономического развития Нечунаевского сельсовета на 2013-2017 годы».

Расчетный срок реализации генерального плана – 20 лет, с 2016 по 2035 годы, он подразделяется на первую очередь 2016- 2020, и вторую очередь – с 2021 по 2035 годы. Определены перспективы развития муниципального образования Нечунаевский сельсовет за пределами расчётного срока.

Целью генерального плана является обоснование планирования устойчивого развития территориальной, градообразующей единицы Шипуновского района –Нечунаевский сельсовет на основе:

- анализа состояния территории, проблем и направлений ее комплексного развития;

- оптимальной организации территориального зонирования, планировочной структуры поселения, направленных на создание благоприятных условий комплексного развития отраслей производства и переработки сельскохозяйственной продукции, сферы услуг и жизнедеятельности населения, охраны окружающей среды и объектов культурного наследия;

- обоснования вариантов решения задач территориального планирования;

- обоснования мероприятий по территориальному планированию;

- обоснования последовательности этапов реализации предложений по территориальному планированию.

Основной задачей генерального плана является планирование границ функциональных зон с отображением параметров их перспективного развития, в том числе:

- границ территорий объектов культурного наследия;

- границ зон с особыми условиями использования территорий;

- границ территорий, подверженных риску возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера;

- границ земельных участков, предоставленных для размещения объектов капитального строительства федерального, краевого и местного значения, границ участков, на которых размещены объекты капитального строительства федерального, краевого или местного значения, границ зон планируемого размещения этих объектов;

- границ зон инженерной и транспортной инфраструктур;

- границ земель сельскохозяйственного назначения;

- границ земель лесного фонда, водного фонда, земель промышленности и иного специального назначения.

Генеральный план выполнен на основе новейших компьютерных технологий и программного обеспечения с учётом требований к формированию ресурсов информационных систем обеспечения градостроительной деятельности.

# МЕРОПРИЯТИЯ ПО ТЕРРИТОРИАЛЬНОМУ ПЛАНИРОВАНИЮ

## Мероприятия по развитию функционально-планировочной структуры

### Архитектурно-планировочные решения

Архитектурно - планировочное решение территории с.Нечунаево и с.Барчиха принято с учетом инженерно-геологических и экологических ограничений, а также специфики уклада жизни населения, основных видов хозяйственной деятельности.

В результате анализа современного состояния территории, социально-демографических условий, производственного и транспортного потенциала, выявлены следующие факторы, которые учитывались в данной работе:

- природные структурные элементы, ограничивающие территорию застройки;

- сложившаяся планировочная структура населенного пункта;

- наличие производственных территорий, создающих экономическую базу сельского совета;

- недостаточный уровень обеспечения населения объектами социальной сферы.

Проектом предусмотрено сохранение и упорядочение сложившейся архитектурно-планировочной структуры населенных пунктов Нечунаевского сельсовета, усиление существующих композиционных осей, в виде главных и основных улиц, определение территорий для размещения перспективной застройки на расчетный срок. Развитие населенных пунктов предполагается в существующих границах путем уплотнения жилой застройки в целях нового жилищного строительства.

В с.Нечунаево и с.Барчиха предусмотрено увеличение жилого фонда в границах, за счет уплотнения существующей жилой застройки.

Проектом предлагается реконструкция автодорог для создания единого  комплекса улично-дорожной сети.

Таким образом, принятые архитектурно - планировочные решения предусматривают создание современного села с чётким функциональным зонированием всех его территорий и обеспечением всеми видами инженерного оборудования и благоустройства. Проектная планировочная структура решена с учётом природных факторов и ограничений, а также сложившейся градостроительной планировочной ситуации.

### Функциональное зонирование

Планировочная структура, предлагаемая проектом, представлена как единый целостный селитебный комплекс, формируемый на принципах компактности, экономичности и комфортности проживания.

Согласно Градостроительному кодексу РФ, функциональные зоны - зоны, для которых документами территориального планирования определены границы и функциональное назначение.

Структура и соотношение функциональных зон соответствуют общей градостроительной идее урбанизированного освоения сельских населенных пунктов, создания полноценного развитого поселения, гармонично включающего существующую инфраструктуру населенных пунктов в единое селитебное образование.

На территории муниципального образования выделены следующие функциональные зоны:

- жилая зона (Ж);

- общественно-деловая зона (О);

- производственная зона (П);

- зона инженерной инфраструктуры (И);

- зона транспортной инфраструктуры (Т);

- рекреационная зона (Р);

- зона акваторий (А);

- зона сельскохозяйственного использования (С);

- зона специального назначения;

- территории с неустановленным градостроительным регламентом (Н).

Жилые зоны предназначены для застройки малоэтажными жилыми домами, жилыми домами усадебного типа с количеством этажей не более 3, иными объектами жилищного строительства с минимально разрешенным набором услуг местного значения. В жилых зонах допускается размещение отдельно стоящих, встроенных или пристроенных объектов социального и коммунально-бытового назначения, объектов здравоохранения, объектов дошкольного, начального общего и среднего (полного) общего образования, культовых зданий, стоянок автомобильного транспорта, гаражей, объектов, связанных с проживанием граждан и не оказывающих негативного воздействия на окружающую среду. В состав жилых зон могут включаться также территории, предназначенные для ведения садоводства и дачного хозяйства.

Общественно-деловые зоны предназначены для размещения объектов здравоохранения, культуры, торговли, общественного питания, социального и коммунально-бытового назначения, предпринимательской деятельности, объектов среднего профессионального и высшего профессионального образования, административных, научно-исследовательских учреждений, культовых зданий, стоянок автомобильного транспорта, объектов делового, финансового назначения, иных объектов, связанных с обеспечением жизнедеятельности граждан.

Производственные зоны, зоны инженерной и транспортной инфраструктур предназначены для размещения промышленных, коммунальных и складских объектов, объектов инженерной и транспортной инфраструктур, в том числе сооружений и коммуникаций автомобильного, воздушного и трубопроводного транспорта, связи, а также для установления санитарно-защитных зон таких объектов в соответствии с требованиями технических регламентов.

В состав территориальных зон, устанавливаемых в границах населенных пунктов, могут включаться зоны сельскохозяйственного использования (в том числе зоны сельскохозяйственных угодий), а также зоны, занятые объектами сельскохозяйственного назначения и предназначенные для ведения сельского хозяйства, дачного хозяйства, садоводства, развития объектов сельскохозяйственного назначения.

- В состав зон рекреационного назначения могут включаться зоны в границах территорий, занятых лесами, скверами, парками, прудами, озерами, водохранилищами, пляжами, а также в границах иных территорий, используемых и предназначенных для отдыха, туризма, занятий физической культурой и спортом.

## Мероприятия по разввитию и размещению объектов капитального строительства

### Мероприятия по развитию и размещению объектов жилой зоны

Мероприятия по развитию и размещению жилой зоны предполагают:

- создание современной комфортной среды путем поэтапной реконструкции территории существующей жилой застройки;

- уплотнение жилой застройки за счет свободных территорий в пределах границ существующего населенного пункта;

- обеспечения полного инженерного обустройства.

С целью планомерного распределения объемов существующего и строящегося проектируемого жилищного фонда в проекте выделено две очереди реализации:

1 очередь - 2016-2020 гг.

2 очередь - 2021-2035 гг.

Распределение объемов жилищного фонда по очередям сноса и строительства позволит определить укрупненные затраты на реконструкцию территории жилой застройки при планировании бюджета. При ежегодном планировании бюджета необходимо более детализировано определять объемы сноса и строительства с учетом фактических поступлений бюджетных средств, спроса и платежеспособности частных инвесторов.

Территория жилой застройки

Ожидаемое увеличение численности населения с.Нечунаево с 768 чел. в настоящее время до 1093 чел. на расчетный срок, в с.Барчиха-  с 183 чел. до 210 чел., потребует дополнительных территорий для размещения жилой застройки. Наличие в населенных пунктах свободных земель позволяет осуществить новое капитальное строительство.

Проектом предусматривается новое усадебное строительство в с.Нечунаево: 1 очередь – 0,72 тыс. кв.м., 2 очередь – 1,68  тыс. кв.м. В с.Барчиха на 1 очередь – 0,12 тыс. кв.м., на 2 очередь – 0,3 тыс. кв.м. Таким образом, на размещение  новых домохозяйств необходимо выделить 4,2  га жилой территории в с.Нечунаево и 0,8 – в с.Барчиха (при размере приусадебных участков 1500 кв.м.  на один дом).

Незначительная часть территории жилой застройки с.Барчиха попадает в санитарно-защитную зону МТМ и фермы КРС. Эксплуатация жилья предполагается до конца срока амортизационного износа.

### Мероприятия по развитию и размещению объектов общественно-деловой зоны

Мероприятия по развитию общественно-деловой зоны предполагают:

- реконструкцию объектов культурно-бытового назначения;

- создание необходимого комплекса учреждений культурно-бытового обслуживания;

- достижение выразительного архитектурно-пространственного решения центра путем создания системы озеленения.

Проектом предусмотрено в с.Нечунаево:

- строительство пожарного депо;

- реконструкция детского сада;

- строительство административного здания с магазином.

Проектом предусмотрено в с.Барчиха:

- реконструкция клуба;

- строительство магазина.

Для зданий общественно-деловой зоны, имеющих высокий процент амортизационного износа предлагается провести техническое обследование с целью определения возможности дальнейшей эксплуатации.

### Мероприятия по развитию и размещению объектов производственной зоны

Мероприятия по развитию производственной зоны предполагают:

- модернизацию действующих предприятий;

- расширение ассортимента выпускаемой продукции, совершенствование технологии производства, техническое перевооружение;

- устройство санитарно-защитных зон.

Проектом предусмотрено в с.Нечунаево:

- реконструкция фермы КРС до 1200 голов;

- реконструкция помещений мастерских и гаражей в границах села под складской сектор;

- реконструкция мастерских к востоку от села (расширение);

- реконструкция цеха по переработке мяса;

- строительство нового скотоубойного пункта (вынос за границы села).

Проектом предусмотрено в с.Барчиха:

- реконструкция животноводческого помещения;

- реконструкция мастерских по ремонту сельхозтехники (переоборудование в гаражи);

- реконструкция фермы.

## Развитие и размещение объектов транспортной инфраструктуры

Проектом предусмотрена реконструкция существующей улично-дорожной сети и строительство новой, формирующей пространственный каркас вновь проектируемой жилой застройки в зоне резервного фонда.

Реализация генерального плана предусматривает:

- мероприятия по формированию зон транспортной инфраструктуры с целью повышения качества обслуживания транспорта;

- упорядочение сети улиц и проездов;

- мероприятия по обеспечению безопасности дорожного движения.

При проектировании улично-дорожной сети максимально учтена сложившаяся система улиц и направление перспективного развития поселков.

На территории села принята следующая классификация улично-дорожной сети с учетом функционального назначения улиц и дорог, интенсивности движения транспорта на отдельных участках и положения улиц в транспортной схеме населенного пункта:

- поселковая дорога;

- главная дорога;

- основные улицы в жилой застройке;

- второстепенные улицы в жилой застройке.

Предусмотрено 2 варианта дорожного покрытия из следующих материалов: покрытие из асфальтобетона и гравийных материалов. Вдоль главных и основных улиц предлагается устройство тротуаров. Ширина тротуаров вдоль главных улиц – 2,0 м, остальных - 1,0-1,5 м.

## Мероприятия по развитию и размещению объектов инженерной инфраструктуры

### Водоснабжение

Система водоснабжения поселения принята с учетом его развития на расчетный срок. Качество воды, подаваемой на хозяйственно-питьевые нужды, должно соответствовать требованиям ГОСТ Р 51232-98 «Вода питьевая» и СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования. Контроль качества».

Расчёт общего водопотребления для населенных пунктов выполнен в соответствии с положениями СНиП 2.04.02-84* «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения». Удельное среднесуточное (за год) водопотребление на хозяйственно-питьевые нужды населения принято в соответствии с п.2.1. СНиП 2.04.02-84* «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения».

Расчетный (средний за год) суточный расход воды на хозяйственно-питьевые нужды в населенном пункте определен в соответствии с п.2.2. СНиП 2.04.02-84* «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения». Расчетный расход воды в сутки наибольшего водопотребления определен при коэффициенте суточной неравномерности т.max=1,2. Подсчет расходов воды для нужд населения приведен в таблице 15.

Таблица 15

Расходы воды на хозяйственно-питьевые нужды населения

| Степень благоустройства | Проектные расходы |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Норма водопотребления, л/сут | Количество жителей, чел | Среднесуточный расход, м3/сут | Максимальный расход, м3/сут |
| с.Нечунаево |  |  |  |  |
| Застройка зданий, оборудованных водопроводом | 150 | 883 | 132,5 | 159,0 |
| Неучтенные расходы | 10% |  | 13,3 | 16,0 |
| Производственная зона | 10% |  | 13,3 | 16,0 |
| Поливочный расход воды | 70 |  | 61,8 | 74,2 |
| Итого |  | 883 | 221 | 265,2 |
| с.Барчиха |  |  |  |  |
| Застройка зданий, оборудованных водопроводом | 150 | 210 | 31,5 | 37,8 |
| Неучтенные расходы | 10% |  | 3,2 | 3,8 |
| Производственная зона | 10% |  | 3,2 | 3,8 |
| Поливочный расход воды | 70 |  | 14,7 | 17,6 |
| Итого |  | 210 | 52,6 | 63,0 |

Удельное среднесуточное за поливочный сезон потребление воды на поливку в расчете на одного жителя (согласно СНиП 2.04.02-84*), учитывая степень благоустройства, принято 70 л/сут.

Расходы воды на производственные нужды промышленных и сельскохозяйственных предприятий приняты дополнительно в размере 10% суммарного расхода воды на хозяйственно-питьевые нужды населенного пункта.

Неучтенные расходы принимаются дополнительно в размере 10% суммарного расхода воды на хозяйственно-питьевые нужды. В последующих стадиях проектирования расходы воды по всем показателям должны быть уточнены.

В каждой системе предусматриваются обеззараживающие установки.

Для водовода принята санитарно-защитная полоса шириной 10 м по обе стороны от оси водовода.

Расход воды на наружное пожаротушение принят в соответствии с таблицами СНиП 2.04.02-84* «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения». Расчётная продолжительность тушения пожара 3 ч, число одновременных пожаров - 1.  Пожарный запас воды должен составлять: 5*1*3*3600/1000=54 м3

Для обеспечения надежности работы комплекса водопроводных сооружений генеральным планом предусмотрено:

- ремонт, реконструкция ветхих водопроводных сетей;

- строительство новых водопроводных сетей из полиэтиленовых труб 100…150 мм в районах перспективной застройки;

- реконструкция водонапорных башен.

### Водоотведение (канализация)

В настоящее время канализация во всех селах выгребная, централизованная система водоотведения отсутствует.

При водоотведении нужно предусматривать мероприятия по исключению сброса:

– крупноразмерных пищевых отходов;

– вод от мойки автомашин;

– веществ, вредно воздействующих на процесс биологической очистки сточных вод;

– поверхностно-активных веществ от стирки белья, уборки помещений и чистки санитарных приборов, мойки посуды и т.д.

Использование автономных систем канализации, обеспечивающих сбор сточных вод от выпусков домов их отведение в местные сооружения  очистки в соответствии с требованиями санитарных и природоохранных норм, осуществляют сброс в грунт или в накопительный водоем.

Данные мероприятия позволят улучшить и сохранить окружающую среду, обеспечить рациональный круговорот в природе, сохранить источники воды для жителей сельсовета.

### Газоснабжение

Газоснабжение Нечунаевского сельсовета планируется Управлением Алтайского края по жилищно - коммунальному хозяйству в лице ОАО «Алтайгазпром» на основании утвержденной схемы газификации Алтайского края.  Вид газоснабжения - природный газ по газопроводу высокого давления Омск - Новосибирск - Барнаул - Славгород.

Проектом предусматривается перевод  на газоснабжение существующих и вновь запроектированных котельных, перспективных промышленных предприятий, а также жилой застройки.

### Электроснабжение

Энергетические нагрузки жилищно-коммунального сектора на проектные периоды определены по укрупненным показателям электропотребления на 1 жителя в год (Приложение H к нормативам градостроительного проектирования Алтайского края) и в соответствии с РД 34.20.185-94. Расчет учитывает электропотребление жилыми и общественными зданиями, предприятиями коммунального обслуживания, наружным освещением, системами водообеспечения, водоотведения и теплоснабжения, а также затраты на содержание приусадебных хозяйств. При нормативном потреблении электроэнергии 850 кВт.ч/год на 1 чел. электропотребление на год составит в сельсовете в целом - 929 тыс.кВт.ч/год без учета промышленных предприятий. Электропотребление в с.Нечунаево – 751 тыс.кВт.ч/год, в с.Барчиха– 179 тыс.кВт.ч/год.

В связи с увеличением нагрузки предлагается реконструкция трансформаторных подстанций с увеличением мощности до необходимой.

Проектируемая питающая и распределительная сеть 10 кВ в зоне перспективной застройки предусматривается в воздушном исполнении изолированным проводом на железобетонных опорах. Проектируемая подстанция должна быть расположена с учетом максимального приближения к центру нагрузок, при этом протяженность низковольтных сетей от подстанций до наиболее удаленных потребителей не должна превышать 400 метров.

Для надежного обеспечения электроэнергией потребителей предлагаются следующие мероприятия по электроснабжению:

Первая очередь:

- выполнить реконструкцию устаревшего оборудования, опор, воздушных линий;

- установка новых систем уличного освещения.

Расчетный срок:

- реконструкция действующих КТП до необходимой мощности.

### Связь и информатизация

Основными направлениями развития инфраструктуры телефонизации в Нечунаевском сельсовете являются:

- обеспечение услугами объектов нового строительства;

- увеличение пропускной способности линий связи и коммуникационных устройств;

- расширение ассортимента и повышение качества услуг связи;

- реконструкция устаревших и изношенных объектов и сооружений связи.

С высокими возможностями пользования услугами сотовой связи большого спроса на установку стационарных телефонов у населения нет.

### Теплоснабжение

Теплоснабжение социальных объектов, расположенных на территории с. Нечунаево, осуществляется местной котельной работающей на твердом топливе, расположенной в центральной части села, в зоне дислокации социальных объектов, объектов культурно-бытового обслуживания. Суммарная мощность котельной составляет 2,23 Гкал/час, количество котлов- 3.

Отопление подавляющей части индивидуальных жилых домов усадебного типа печное, как правило, на твердом топливе. От центральной котельной отапливается менее 4% существующего жилого фонда.

В с. Барчиха все общественные здания и частный жилой сектор отапливаются от индивидуальных котлов и печек, топливом являются дрова и уголь.

Для обеспечения надежности работы отопительных сооружений и коммуникаций генеральным планом предусмотрено:

- ремонт, реконструкция тепловых сетей;

- строительство новых тепловых сетей из полиэтиленовых труб 50….100 мм;

- капитальный ремонт котельной.

## Мероприятия по охране окружающей среды

### Планируемые особо охраняемые территории

В целях сохранения и охраны гнездовий птиц на территории сельсовета планируется создание особо охраняемой территории местного значения – «Озеро Займище». Фактически это заболоченная территория между населёнными пунктами Барчиха и Нечунаево. Изменение категории земель не предусматривается.

### Мероприятия по охране атмосферного воздуха

Для улучшения качества атмосферного воздуха предусмотрены следующие мероприятия:

- разработка проектов санитарно-защитных зон источников загрязнения атмосферного воздуха;

- организация охранных мероприятий, включающих в себя оснащение специальными фильтрами очистки и улавливания загрязняющих веществ на всех объектах, оказывающих негативное влияние на состояние атмосферного воздуха.

### Мероприятия по предотвращению загрязнения и разрушения почвенного покрова

Мероприятия по предотвращению загрязнения и разрушения почвенного покрова предполагают:

- проведение технической рекультивации земель нарушенных при строительстве и прокладке инженерных сетей;

- выявление и ликвидация несанкционированных свалок, захламленных участков с последующей рекультивацией территории.

### Мероприятия по охране водной среды

Мероприятия по охране водной среды включают в себя:

- разработку проектов организации водоохранных зон и прибрежных защитных полос, расчистка прибрежных территорий рек, озер, прудов.

В границах водоохранных зон запрещаются:

1) использование сточных вод в целях регулирования плодородия почв;

2) размещение кладбищ, скотомогильников, объектов размещения отходов производства и потребления, химических, взрывчатых, токсичных, отравляющих и ядовитых веществ, пунктов захоронения радиоактивных отходов;

3) осуществление авиационных мер по борьбе с вредными организмами;

4) движение и стоянка транспортных средств (кроме специальных транспортных средств), за исключением их движения по дорогам и стоянки на дорогах и в специально оборудованных местах, имеющих твердое покрытие;

5) размещение автозаправочных станций, складов горюче-смазочных материалов (за исключением случаев, если автозаправочные станции, склады горюче-смазочных материалов размещены на территориях портов, судостроительных и судоремонтных организаций, инфраструктуры внутренних водных путей при условии соблюдения требований законодательства в области охраны окружающей среды и настоящего Кодекса), станций технического обслуживания, используемых для технического осмотра и ремонта транспортных средств, осуществление мойки транспортных средств;

6) размещение специализированных хранилищ пестицидов и агрохимикатов, применение пестицидов и агрохимикатов;

7) сброс сточных, в том числе дренажных, вод;

8) разведка и добыча общераспространенных полезных ископаемых (за исключением случаев, если разведка и добыча общераспространенных полезных ископаемых осуществляются пользователями недр, осуществляющими разведку и добычу иных видов полезных ископаемых, в границах предоставленных им в соответствии с законодательством Российской Федерации о недрах горных отводов и (или) геологических отводов на основании утвержденного технического проекта в соответствии со статьей 19.1 Закона Российской Федерации от 21 февраля 1992 года N 2395-1 "О недрах").

В границах прибрежных защитных полос запрещаются:

1) распашка земель;

2) размещение отвалов размываемых грунтов;

3) выпас сельскохозяйственных животных и организация для них летних лагерей, ванн.

В границах водоохранных зон допускаются проектирование, строительство, реконструкция, ввод в эксплуатацию, эксплуатация хозяйственных и иных объектов при условии оборудования таких объектов сооружениями, обеспечивающими охрану водных объектов от загрязнения, засорения, заиления и истощения вод в соответствии с водным законодательством и законодательством в области охраны окружающей среды. Выбор типа сооружения, обеспечивающего охрану водного объекта от загрязнения, засорения, заиления и истощения вод, осуществляется с учетом необходимости соблюдения установленных в соответствии с законодательством в области охраны окружающей среды нормативов допустимых сбросов загрязняющих веществ, иных веществ и микроорганизмов. Под сооружениями, обеспечивающими охрану водных объектов от загрязнения, засорения, заиления и истощения вод, понимаются:

1) централизованные системы водоотведения (канализации), централизованные ливневые системы водоотведения;

2) сооружения и системы для отведения (сброса) сточных вод в централизованные системы водоотведения (в том числе дождевых, талых, инфильтрационных, поливомоечных и дренажных вод), если они предназначены для приема таких вод;

3) локальные очистные сооружения для очистки сточных вод (в том числе дождевых, талых, инфильтрационных, поливомоечных и дренажных вод), обеспечивающие их очистку исходя из нормативов, установленных в соответствии с требованиями законодательства в области охраны окружающей среды и настоящего Кодекса;

4) сооружения для сбора отходов производства и потребления, а также сооружения и системы для отведения (сброса) сточных вод (в том числе дождевых, талых, инфильтрационных, поливомоечных и дренажных вод) в приемники, изготовленные из водонепроницаемых материалов.

В отношении территорий садоводческих, огороднических или дачных некоммерческих объединений граждан, размещенных в границах водоохранных зон и не оборудованных сооружениями для очистки сточных вод, до момента их оборудования такими сооружениями и (или) подключения к системам, допускается применение приемников, изготовленных из водонепроницаемых материалов, предотвращающих поступление загрязняющих веществ, иных веществ и микроорганизмов в окружающую среду (статья 65 Водного кодекса Российской Федерации часть 15,16,17).

### Мероприятия по благоустройству и санитарной очистке территории

Система санитарной очистки территории муниципального образования включает в себя:

- сбор, транспортировка, обезвреживание и утилизация всех видов отходов;

- уборка территорий от мусора, снега.

Размещение и оборудование объектов специального назначения должно соответствовать экологическим и санитарно-гигиеническим требованиям.

Нормативный размер санитарно-защитной зоны для полигона ТКО – 500 м. Полигон ТКО относится к объектам II класса опасности.

Для размещения полигона ТКО в Нечунаевском сельсовете достаточно участка 0,6 га.

В соответствии со статьей 11 Федерального закона от 23.11.1995 №174-ФЗ «Об экологической экспертизе» проектная документация объектов, используемых для размещения и (или) обезвреживания отходов I-V классов опасности, в том числе проектная документация на строительство, реконструкцию объектов, используемых для обезвреживания и (или) размещения отходов I-V классов опасности, а также проекты вывода из эксплуатации указанных объектов, проекты рекультивации земель, нарушенных при размещении отходов I-V классов опасности, и земель, используемых, но не предназначенных для размещения отходов I-V классов опасности, подлежат государственной экологической экспертизе федерального уровня.

Для размещения полей фильтрации в Нечунаевском сельсовете достаточно участка 0,4 га.

## Мероприятия по сохранению объектов  историко-культурного наследия

На территории сельсовета находятся следующие объекты, имеющие культурную ценность: 9 памятников археологии и 2 памятника истории.

Таблица 1

Перечень

объектов культурного наследия на территории Нечунаевского сельсовета

| Наименование объекта культурного наследия | Акт органа государственной власти о постановке объекта на государственную охрану | Местонахождение объекта |
| --- | --- | --- |
| Памятники истории: |  |  |
| Памятник воинам, погибшим в годы Великой Отечественной войны (1941 -1945 гг.) | постановление Алтайского краевого Совета народных депутатов от 02.04.2001 №94 | Шипуновский район, с. Нечунаево |
| Братская могила 13 погибших партизан | решение исполнительного комитета Алтайского краевого Совета депутатов трудящихся от 20.12.1949 №962 | Шипуновский район, с. Нечунаево |
| Памятники археологии: |  |  |
| Курганная группа Барчиха | решение исполнительного комитета Алтайского краевого Совета народных депутатов от 12.09.1991 № 420 | Шипуновский район, в 0,8 км от с. Барчиха по дороге на с. Шипуново |
| Барчиха 1, одиночный курган | выявленный объект культурного наследия | Шипуновский район, в 1,56 км на западо-юго-запад от западного въезда в пос. Барчиха по дороге в с. Шипуново и в 0,8 км на юго-восток от железной дороги, на гриве |
| Барчиха 2, поселение | выявленный объект культурного наследия | Шипуновский район, в 1,5 км на юго-юго-запад от южной окраины с. Барчиха, в 4,5 км на восток от восточной окраины с. Шипуново и в 3,2 км на северо-запад от северной окраины с. Красный Яр |
| Барчиха 3, поселение | выявленный объект культурного наследия | Шипуновский район, в пойме р. Клепечиха на невысоком елбане, где расположен летник |
| Барчиха 4, поселение | выявленный объект культурного наследия | Шипуновский район, на надпойменной террасе р. Клепечиха в 700 м на юго-запад от поселения Барчиха 3, на берегу старицы |
| Нечунаево-I, курганная группа | решение исполнительного комитета Алтайского краевого Совета народных депутатов от 12.09.1991 № 420 | Шипуновский район, в 0,5 км на северо-восток от с. Нечунаево |
| Нечунаево 2, курган | постановление Алтайского краевого Законодательного собрания от 28.12.1994 №169 | Шипуновский район, в 3 км к северо-востоку от с. Нечунаево, на краю поля, у дороги |
| Кабаковская грань, курган | решение исполнительного комитета Алтайского краевого Совета народных депутатов от 12.09.1991 №420 | Шипуновский район, в 4,3 км от с. Нечунаево по дороге в с. Кабаково |
| Елбан № 2 (Нечунаевский елбан), грунтовый могильник | выявленный объект культурного наследия | Шипуновский район, в 1 км на юг от с. Нечунаево на елбане |

Мероприятия по сохранению объектов культурного наследия

1. Проектирование и проведение земляных, строительных, мелиоративных, хозяйственных работ, работ по использованию лесов и иных работ (далее - строительных и иных работ) осуществляются при отсутствии на данной территории объектов культурного наследия, включенных в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации (далее - реестр), выявленных объектов культурного наследия или объектов, обладающих признаками объекта культурного наследия, либо при условии соблюдения техническим заказчиком (застройщиком) объекта капитального строительства, заказчиками других видов работ, лицом, проводящим указанные работы, требований по обеспечению сохранности объектов культурного наследия.

2. Определение наличия или отсутствия объектов культурного наследия, включенных в реестр, выявленных объектов культурного наследия либо объектов, обладающих признаками объекта культурного наследия, на земельных участках, землях лесного фонда либо в границах водных объектов или их частей, подлежащих воздействию строительных и иных работ осуществляется региональным органом охраны объектов культурного наследия.

Государственная историко-культурная экспертиза земель, подлежащих воздействию земляных, строительных, мелиоративных, хозяйственных работ, работ по использованию лесов (за исключением работ, указанных в пунктах 3, 4 и 7 части 1 статьи 25 Лесного кодекса Российской Федерации) и иных работ, проводится в случае, если орган охраны объектов культурного наследия не имеет данных об отсутствии на указанных землях объектов культурного наследия, включенных в реестр, выявленных объектов культурного наследия либо объектов, обладающих признаками объекта культурного наследия.

3. Основные требования по обеспечению сохранности объектов культурного наследия при проведении строительных и иных работ.

3.1. На территории объекта культурного наследия запрещается:

проведение земляных, строительных, мелиоративных и иных работ;

строительство объектов капитального строительства и увеличение объемно-пространственных характеристик существующих объектов капитального строительства.

3.2. На территории объекта культурного наследия разрешается:

проведение работ по сохранению объекта культурного наследия или его отдельных элементов, сохранению историко-градостроительной или природной среды объекта культурного наследия.

3.3. Особый режим использования земельного участка, в границах которого располагается объект археологического наследия (памятник археологии), предусматривает возможность проведения археологических полевых работ, земляных, строительных, мелиоративных, хозяйственных работ, работ по использованию лесов и иных работ при условии обеспечения сохранности объекта археологического наследия.

3.4. Проведение строительных и иных работ на земельном участке, непосредственно связанном с земельным участком в границах территории объекта культурного наследия, осуществляется при условии наличия в проектной документации разделов об обеспечении сохранности объекта культурного наследия (разделов о проведении спасательных археологических полевых работ, проекта обеспечения сохранности объекта культурного наследия, плана проведения спасательных археологических полевых работ), согласованных с региональным органом охраны объектов культурного наследия.

Документация или разделы документации, обосновывающие меры по обеспечению сохранности объекта культурного наследия, включенного в реестр, выявленного объекта культурного наследия либо объекта, обладающего признаками объекта культурного наследия, при проведении земляных, мелиоративных, хозяйственных работ, работ по использованию лесов и иных работ в границах территории объекта культурного наследия либо на земельном участке, непосредственно связанном с земельным участком в границах территории объекта культурного наследия подлежат государственной историко-культурной экспертизе.

3.5. В случае обнаружения в ходе проведения изыскательских, проектных, земляных, строительных, мелиоративных, хозяйственных работ, работ по использованию лесов и иных работ объекта, обладающего признаками объекта культурного наследия, в том числе объекта археологического наследия, заказчик указанных работ, технический заказчик (застройщик) объекта капитального строительства, лицо, проводящее указанные работы, обязаны незамедлительно приостановить указанные работы и в течение трех дней со дня обнаружения такого объекта направить в региональный орган охраны объектов культурного наследия письменное заявление об обнаруженном объекте культурного наследия.

Изменение проекта проведения работ, представляющих собой угрозу нарушения целостности и сохранности выявленного объекта культурного наследия, объекта культурного наследия, включенного в реестр, разработка проекта обеспечения их сохранности, проведение историко-культурной экспертизы выявленного объекта культурного наследия, спасательные археологические полевые работы на объекте археологического наследия, обнаруженном в ходе проведения земляных, строительных, мелиоративных, хозяйственных работ, работ по использованию лесов и иных работ, а также работы по обеспечению сохранности указанных в настоящей статье объектов проводятся за счет средств заказчика указанных работ, технического заказчика (застройщика) объекта капитального строительства.

4. Сохранение объекта культурного наследия - меры, направленные на обеспечение физической сохранности и сохранение историко-культурной ценности объекта культурного наследия, предусматривающие консервацию, ремонт, реставрацию, приспособление объекта культурного наследия для современного использования и включающие в себя научно-исследовательские, изыскательские, проектные и производственные работы, научное руководство проведением работ по сохранению объекта культурного наследия, технический и авторский надзор за проведением этих работ, спасательные археологические полевые работы, проводимые в порядке, определенном Федеральным законом от 25.06.2002 № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации», с полным или частичным изъятием археологических предметов из раскопов.

4.1. Работы по сохранению объекта культурного наследия проводятся:

на основании задания на проведение указанных работ, разрешения на проведение указанных работ, выданных региональным органом охраны объектов культурного наследия;

на основании проектной документации на проведение указанных работ, согласованной региональным органом охраны объектов культурного наследия;

при условии осуществления технического, авторского надзора и государственного надзора в области охраны объектов культурного наследия за их проведением;

при наличии положительного заключения государственной экспертизы проектной документации и при условии осуществления государственного строительного надзора за указанными работами, если при проведении работ по сохранению объекта культурного наследия затрагиваются конструктивные и другие характеристики надежности и безопасности объекта.

4.2. В случае невозможности обеспечить физическую сохранность объекта археологического наследия под сохранением этого объекта археологического наследия понимаются спасательные археологические полевые работы, проводимые на основании разрешения (открытого листа), выдаваемого Министерством культуры Российской Федерации.

5. Не допускается распространение наружной рекламы на объектах культурного наследия, включенных в реестр, а также на их территориях, за исключением территорий достопримечательных мест.

6. Земельные участки в границах территорий объектов культурного наследия, включенных в реестр, а также в границах территорий выявленных объектов культурного наследия относятся к землям историко-культурного назначения, правовой режим которых регулируется земельным законодательством Российской Федерации и Федеральным законом от 25.06.2002 № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации».

7. В целях обеспечения сохранности объекта культурного наследия в его исторической среде на сопряженной с ним территории устанавливаются зоны охраны объекта культурного наследия: охранная зона, зона регулирования застройки и хозяйственной деятельности, зона охраняемого природного ландшафта.

Границы зон охраны объектов культурного наследия, особые режимы использования земель в границах территорий данных зон и требования к градостроительным регламентам в границах территорий данных зон утверждаются Администрацией Алтайского края на основании проектов зон охраны объектов культурного наследия, согласованных с региональным органом охраны объектов культурного наследия.

8. До утверждения зон охраны для объектов культурного наследия (за исключением объектов археологического наследия, некрополей, захоронений, расположенных в границах некрополей, произведений монументального искусства, а также памятников и ансамблей, расположенных в границах достопримечательного места) устанавливаются защитные зоны объектов культурного наследия в следующих границах:

для памятника, расположенного в границах населенного пункта, на расстоянии 100 метров от внешних границ территории памятника (в случае отсутствия утвержденных границ территории памятника на расстоянии 200 метров от линии внешней стены памятника);

для памятника, расположенного вне границ населенного пункта, на расстоянии 200 метров от внешних границ территории памятника (в случае отсутствия утвержденных границ территории памятника на расстоянии 300 метров от линии внешней стены памятника);

для ансамбля, расположенного в границах населенного пункта, на расстоянии 150 метров от внешних границ территории ансамбля (в случае отсутствия утвержденных границ территории ансамбля  на расстоянии 200 метров от линии общего контура ансамбля, образуемого соединением внешних точек наиболее удаленных элементов ансамбля, включая парковую территорию);

для ансамбля, расположенного вне границ населенного пункта, на расстоянии 250 метров от внешних границ территории ансамбля (в случае отсутствия утвержденных границ территории ансамбля  на расстоянии 200 метров от линии общего контура ансамбля, образуемого соединением внешних точек наиболее удаленных элементов ансамбля, включая парковую территорию).

В границах защитных зон запрещаются строительство объектов капитального строительства и их реконструкция, связанная с изменением их параметров (высоты, количества этажей, площади), за исключением строительства и реконструкции линейных объектов.

## Мероприятия по организации зон с особыми условиями использования территории

Основными мероприятиями по охране окружающей среды и поддержанию благоприятной санитарно-эпидемиологической обстановки в условиях градостроительного развития поселения является установление зон с особыми условиями использования территории.

Зоны с особыми условиями использования на территории муниципального образования представлены:

- санитарно-защитными зонами (СЗЗ) предприятий, сооружений и иных объектов;

- охранными и санитарно-защитными зонами инженерной и транспортной инфраструктуры;

- водоохранными зонами;

- защитными зонами объектов культурного наследия.

Согласно СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов» санитарно-защитная зона должна отделять производственную территорию от жилой застройки. Она предназначается для обеспечения требуемых гигиенических норм содержания в приземном слое атмосферы загрязняющих веществ, уменьшения отрицательного влияния предприятий на население.

Для каждого объекта необходимо разработать проект санитарно-защитной зоны. В этих проекте предусмотреть конкретные мероприятия, учитывающие специфику предприятия и защиту населения от его вредных воздействий.

Водоохранные зоны.

Помимо санитарно-защитных зон на территории сельского совета градостроительные ограничения на использование территории накладывает наличие водоохранных зон и прибрежных защитных полос. Разработанных и утвержденных проектов водоохранных зон и прибрежных защитных полос водных объектов в районе поселения в настоящее время нет. Для отображения водоохранных зон и прибрежных защитных полос на схемах был использован нормативно-правовой подход, предполагающий установление размеров водоохранных зон и прибрежных защитных полос в зависимости от длины рек и площади озер на основе утвержденных федеральных нормативов без учета региональной специфики, в соответствие со статьей 65 «Водного кодекса Российской Федерации» и Приказу Росрыболовства от 26.10.2011 N 1040 "Об установлении рыбоохранных зон водных объектов рыбохозяйственного значения Республики Алтай, Алтайского края и Астраханской области".

Ширина водоохранной зоны р.Алей составляет 200 м, прибрежной защитной полосы - 200 м.

Ширина водоохранной зоны руч. Рудка и руч.Собачий составляет 50 м, прибрежной защитной полосы - 50 м.

Ширина водоохранной зоны р. Язевка составляет 200 м, прибрежной защитной полосы - 50 м.

Ширина водоохранной зоны р. Клепечиха составляет 200 м, прибрежной защитной полосы - 50 м.

Ширина водоохраной зоны озер на территории сельсовета составляет 50 м, прибрежной защитной полосы – 50 м.

Необходимо определение и закрепление на местности границ водоохранных зон и прибрежных защитных полос специальными информационными знаками (п.18 ст.65 Водного кодекса; п.31 ст.14 Федерального закона от 06.10.2003 №131 – ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»).

Проектом предлагается расчистка прибрежной защитной полосы реки, контроль использования территории с целью исключения деятельности, противоречащей ст. 65 «Водного кодекса РФ», в том числе распашки земель и выпаса скота.

На всех проектируемых и реконструируемых водопроводных системах хозяйственно-питьевого назначения предусматриваются зоны санитарной охраны в целях обеспечения их санитарно-эпидемиологической надежности.

Кроме того из объектов, имеющих градостроительные ограничения на территории  муниципального образования, имеются высоковольтные линии электропередач. Санитарные разрывы от ЛЭП установлены в соответствии с «Правилами охраны электрических сетей напряжением свыше 1000 вольт» утвержденными Постановлением Совета Министров СССР от 26 марта 1984 г. № 255.

Мероприятия по санитарно – защитной полосе водоводов

В пределах санитарно - защитной полосы водоводов должны отсутствовать источники загрязнения почвы и грунтовых вод.

Не допускается прокладка водоводов по территории свалок, полей ассенизации, полей фильтрации, полей орошения, кладбищ, скотомогильников, а также прокладка магистральных водоводов по территории промышленных и сельскохозяйственных предприятий.

## Мероприятия по предупреждению чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера. Мероприятия ро гражданской обороне

### Мероприятия по предотвращению чрезвычайных ситуаций природного характера

На территории сельсовета возможны такие чрезвычайные ситуации природного характера как подтопление паводковыми водами, гололедные явления, негативные атмосферные явления (метели, ливни, град), почвенная эрозия.

К основным мероприятиям по снижению воздействий паводковых ситуаций является: мониторинг паводковой ситуации, своевременное оповещение жителей и обеспечение эвакуационных мероприятий, сооружение искусственных дамб и насыпей, защищающих территории населенных пунктов, расположенных в непосредственной близости от водных артерий, запрет на новое строительство в зонах затоплений.

Мероприятия по снижению воздействия сейсмичности. Территория сельсовета находится в зоне несильных сотрясений (6 -7 баллов шкалы MSK-64 на средних грунтах в соответствии с районированием ОСР-97А). При проектировании объектов капитального строительства необходимо предусматривать мероприятия по сейсмичности.

Мероприятия по предупреждению пожаров внутри населенных пунктов включают:

- расширение профилей улиц в жилой застройке, для обеспечения проезда пожарной техники;

- устройство источников противопожарного водоснабжения.

Для предотвращения негативных воздействий гололеда на территории необходимо предусмотреть установку емкостей для песка. Предотвращение развития гололедных явлений, на дорожных покрытиях территории, осуществляют районные дорожно-эксплуатационные участки.

### Мероприятия по предотвращению чрезвычайных ситуаций техногенного характера

На территории муниципального образования расположены взрывопожароопасные и пожароопасные объекты. К ним относятся: котельные, склады.

Мероприятия по предотвращению чрезвычайных ситуаций техногенного характера:

- обеспечение санитарно-защитных зон и противопожарных разрывов от складов, котельной,;

- применение изоляционных покрытий, исключающих попадание нефтепродуктов в почву;

- строгое соблюдение противопожарных нормативов и требований.

Для обеспечения нормального функционирования объектов жизнеобеспечения и предотвращения возникновения чрезвычайных ситуаций необходимо соблюдение специального режима в пределах охранных зон объектов инженерной и транспортной инфраструктуры. Наличие охранных зон объектов инженерной и транспортной инфраструктуры в комплексе зон с особыми условиями образования накладывает дополнительные ограничения хозяйственного освоения территории образования.

Для предотвращения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера и в случае их возникновения должны приниматься все необходимые меры в соответствии с действующим федеральным законодательством, Уставом Алтайского края, законом Алтайского края «О защите населения и территории Алтайского края от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» (Закон № 15-ЗС от 17.03.1998 г., в редакции Закона Алтайского края от 12.07.2005 г. № 53-ЗС).

### Мероприятия по гражданской обороне

В соответствии с планами химической и биологической защиты населения Алтайского края при чрезвычайных ситуациях природного и техногенного характера, разработанными ГУ МЧС России по Алтайскому краю, для обеспечения безопасности населения необходимо обеспечить комплекс мероприятий по предупреждению возникновения чрезвычайных ситуаций:

- поддерживать в постоянной готовности систему оповещения населения об опасности поражения отравляющими химическими веществами (ОХВ), порядок доведения до них установленных сигналов оповещения;

- организовать взаимодействия с руководителями прилегающих сельсоветов по использованию сил и средств других объектов, порядок их привлечения в случае возникновения чрезвычайных ситуаций;

- постоянно обучать руководящий состав района выполнять специальные работы по ликвидации очагов заражения, образованных ОХВ;

- накапливать и своевременно обновлять средства индивидуальной защиты населения для обеспечения рабочих и служащих предприятий и организаций района, хранить и поддерживать средства защиты в постоянной готовности;

- заложить в бюджет муниципального образования средства для приобретения средств дегазации (нейтрализации) ОХВ.

Противопожарные мероприятия учитывают все нормативные требования при проектировании зданий с учетом пожарной сигнализации и оповещения людей о пожаре.

Для обеспечения средств пожаротушения водой на сетях водопровода предусмотрена установка пожарных гидрантов. Хранение противопожарного запаса в резервуарах. Для возможного забора воды из поверхностных источников предусмотрено устройство съездов, обеспечивающих беспрепятственный подъезд к реке. Проектом предусмотрено устройство защищенных источников водоснабжения, местоположение которых определяется путем проведения гидрологической разведки.

Между селитебной и производственной зонами проектом предусмотрены санитарно-защитные зоны в соответствии с требованиями СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03.

Защита населения в противорадиационных укрытиях (ПРУ). Общая вместимость ПРУ должна обеспечивать укрытием 85% работающего населения.

Меры предложены в соответствии с законом Алтайского края «О защите населения и территории Алтайского края от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» (Закон № 15-ЗС от 17.03.1998 г., в редакции Закона Алтайского края от 12.07.2005 г. № 53-ЗС).

# ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ ПО ТЕРРИТОРИАЛЬНОМУ ПЛАНИРОВАНИЮ

В ходе подготовки проекта генерального плана, в целях развития муниципального образования возникла необходимость изменения границ земель сельскохозяйственного назначения, а также земель промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, и земель иного специального назначения.

Изменения площадей категорий земель в границах сельсовета отображены в таблице.

Таблица 2

Мероприятия по переводу земель из одной категории в другую

| Категории земель | Современное состояние, га | Изменение категории земель | Планируемое положение площадь, га |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Земли сельскохозяйственного назначения | 18116,7 | -5,5 (в земли промышленности) | 18111,2 |
| Земли населенных пунктов | 284 |  | 284 |
| Земли промышленности, энергетики, транспорта и иного специального назначения | 297,3 | +1,0 (кладбище с.Барчиха) +3,4 (кладбище с.Нечунаево) +0,4 (поля фильтрации) +0,6 (полигон ТКО) +0,06 (скотомогильник с захоронением в ямах) | 302,8 |
| Земли лесного фонда | 843 |  | 843 |
| Земли водного фонда | 76 |  | 76 |
| Итого по сельсовету: | 19617 |  | 19617 |

# ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ ПО ТЕРРИТОРИАЛЬНОМУ ПЛАНИРОВАНИЮ

Таблица 3

Мероприятия по реализации  генерального плана  МО Нечунаевский сельсовет

| № п/п | Наименование объекта | Описание места размещения объекта | Параметры объекта | Мероприятия | Срок реализации |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 7 | 8 |
| Общественно-деловая зона |  |  |  |  |  |
|  | Пожарное депо | с.Нечунаево | 2 поста | разработка проектной документации, строительство | 2016-2035 гг. |
|  | Детский сад | с.Нечунаево | 108 мест | разработка проектной документации, реконструкция | 2016-2035 гг. |
|  | Административное здание с магазином | с.Нечунаево | 150 кв.м. | разработка проектной документации, строительство | 2016-2035 гг. |
|  | Клуб | с.Барчиха | 200 кв.м. | разработка проектной документации, реконструкция | 2016-2035 гг. |
|  | Магазин | с.Барчиха | 50 кв.м. | разработка проектной документации, строительство | 2016-2035 гг. |
| Жилая зона |  |  |  |  |  |
|  | Жилые дома усадебного типа | с.Нечунаево | 720 кв.м. | разработка проектной документации, строительство | 2016-2020гг. |
|  | Жилые дома усадебного типа | с.Нечунаево | 1680 кв. | разработка проектной документации, строительство | 2021-2035гг. |
|  | Жилые дома усадебного типа | с.Барчиха | 120 кв.м. | разработка проектной документации, строительство | 2016-2020гг. |
|  | Жилые дома усадебного типа | с.Барчиха | 300 кв.м. | разработка проектной документации, строительство | 2021-2035гг. |
| Зона инженерной и транспортной инфраструктуры |  |  |  |  |  |
| 1. | Водопроводные сети | Нечунаевский сельсовет | 15400 м | разработка проектной документации, реконструкция | 2016-2035 |
| 2. | Водопроводные сети | Нечунаевский сельсовет | 1000 м | разработка проектной документации, строительство | 2016-2035 |
| 3. | Котельная | с.Нечунаево | 2,23 гКл/час | разработка проектной документации, реконструкция | 2016-2035 |
| 4. | Тепловые сети | с.Нечунаево | 1700 м | разработка проектной документации, реконструкция | 2016-2035 |
| Зона сельскохозяйственного использования |  |  |  |  |  |
|  | Ферма | с.Нечунаево | на 1200 голов | Разработка проектной документации, реконструкция | 2016-2035 гг. |
|  | Мастерские по ремонту с/х техники | с.Нечунаево | - | Разработка проектной документации, реконструкция | 2016-2035 гг. |
|  | Мастерские по ремонту с/х техники | с.Нечунаево | - | Разработка проектной документации, реконструкция | 2016-2035 гг. |
|  | Гаражи с/х техники | с.Нечунаево | - | Разработка проектной документации, реконструкция | 2016-2035 гг. |
|  | Животноводческое помещение | с.Барчиха | - | Разработка проектной документации, реконструкция | 2016-2035 гг. |
|  | Ферма | с.Барчиха | До 50 голов | Разработка проектной документации, реконструкция | 2016-2035 гг. |
|  | Гаражи | с.Барчиха | - | Разработка проектной документации, реконструкция | 2016-2035 гг. |
|  | Скотоубойный пункт | с.Нечунаево | - | Разработка проектной документации, строительство | 2016-2035 гг. |
| Зона производственного использования |  |  |  |  |  |
|  | Цех по переработке мяся | с.Нечунаево | - | Разработка проектной документации, реконструкция | 2016-2035 гг. |

# ОСНОВНЫЕ ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ ГЕНЕРАЛЬНОГО ПЛАНА МО НЕЧУНАЕВСКИЙ СЕЛЬСОВЕТ

Таблица 4

|  | Наименование показателя | Единица измерения | Современное состояние на 2016 г. | Расчётный срок, 2035 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ТЕРРИТОРИЯ |  |  |  |
|  | Общая площадь земель сельского поселения | га | 19617 | 19617 |
|  | Земли сельскохозяйственного назначения | га | 18116,7 | 18111,2 |
|  | Земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики; земли для обеспечения космической деятельности; земли обороны, безопасности и иного специального назначения | га | 297,3 | 302,8 |
|  | Земли лесного фонда | га | 843 | 843 |
|  | Земли водного фонда | га | 76 | 76 |
|  | Земли населённых пунктов | га | 284 | 284 |
|  | НАСЕЛЕНИЕ |  |  |  |
|  | Численность населения сельского поселения | чел. | 951 | 1093 |
|  | Возрастная структура населения: |  |  |  |
|  | население младше трудоспособного возраста | % | 21,3 | 22,0 |
|  | население в трудоспособном возрасте | % | 56,6 | 56,8 |
|  | население старше трудоспособного возраста | % | 22,1 | 21,2 |
|  | ЖИЛИЩНЫЙ ФОНД |  |  |  |
|  | Жилищный фонд - всего | кв.м | 23136 | 25116 |
|  | в том числе: |  |  |  |
|  | индивидуальная жилая застройка | кв.м | 23136 | 25116 |
|  | ОБЪЕКТЫ СОЦИАЛЬНОГО И КУЛЬТУРНО-БЫТОВОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ НАСЕЛЕНИЯ |  |  |  |
|  | Дошкольные образовательные учреждения | мест | 90 | 108 |
|  | Общеобразовательные учреждения | мест | 320 | 320 |
|  | ФАП | объект | 2 | 2 |
|  | ТРАНСПОРТНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА |  |  |  |
|  | Протяженность основных улиц и проездов всего, в том числе: | км | 17,7 | 21,2 |
|  | главных дорог | км | 2,0 | 2,4 |
|  | основных улиц | км | 6,2 | 7,4 |
|  | второстепенных улиц | км | 9,5 | 11,4 |
|  | ИНЖЕНЕРНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА И САНИТАРНАЯ ОЧИСТКА ТЕРРИТОРИИ |  |  |  |
|  | Водопотребление | м3/в сутки | 285,4 | 328,2 |
|  | Электропотребления | кВт.ч/год | 808350 | 929000 |
|  | Общее количество кладбищ | Ед/га | 2/4,4 | 2/4,4 |
|  | Полигон ТКО | Ед/га | 1/1,6 | 1/0,6 |
|  | Поля фильтрации | Ед/га | 1/2,4 | 1/0,4 |
|  | Скотомогильник с захоронением в ямах | Ед/га | 1/0,06 | 1/0,06 |