ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПЛАН

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

РОДИНСКИЙ СЕЛЬСОВЕТ

ШИПУНОВСКОГО РАЙОНА АЛТАЙСКОГО КРАЯ

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Том II

ПОЛОЖЕНИЯ О ТЕРРИТОРИАЛЬНОМ ПЛАНИРОВАНИИ

ООО «АЛТАЙГИПРОЗЕМ»

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПЛАН

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

РОДИНСКИЙ СЕЛЬСОВЕТ ШИПУНОВСКОГО РАЙОНА

АЛТАЙСКОГО КРАЯ

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Том II

(ПОЛОЖЕНИЯ О ТЕРРИТОРИАЛЬНОМ ПЛАНИРОВАНИИ)

Генеральный директор	                 _________________В.И.Клюшников

Главный архитектор			                 __________________Г.Н.Бахуров

Начальник производственного отдела                  _________________Г.Я.Сизова

Барнаул 2017

Авторский коллектив

Руководитель проекта                                                               Г.Н. Бахуров

Начальник производственного отдела                                       Г.Я. Сизова

Инженер                                                                          А.А. Гречишникова

СОСТАВ ГРАФИЧЕСКИХ МАТЕРИАЛОВ

| № листа | Наименование |
| --- | --- |
| 1 | Карта современного использования и комплексной оценки территории муниципального образования Родинский сельсовет М 1:25000 |
| 2 | Карта современного использования и комплексной оценки с. Родино М 1:5000 |
| 3 | Карта современного использования и комплексной оценки п. Объездное М 1:5000 |
| 4 | Карта границ населенных пунктов муниципального образования Родинский сельсовет М 1:50000 |
| 5 | Карта планируемого размещения объектов местного значения муниципального образования Родинский сельсовет М 1:25000 |
| 6 | Карта планируемого размещения объектов местного значения с. Родино М 1:5000 |
| 7 | Карта планируемого размещения объектов местного значения п. Объездное М 1:5000 |
| 8 | Карта функционального зонирования муниципального образования Родинский сельсовет М 1:25000 |
| 9 | Карта функционального зонирования с. Родино М 1:5000 |
| 10 | Карта функционального зонирования п. Объездное М 1:5000 |

СОДЕРЖАНИЕ

1.	Введение. Цель и задачи проекта	6

2.	Архитектурно-планировочная организация территории	8

2.2.Функциональное зонирование территории	9

2.3.Жилищная сфера	10

2.4.Социальная сфера	12

2.5.Транспортное обслуживание и улично-дорожная сеть	13

3.	Инженерно-технические мероприятия по подготовке территории	13

3.2.Инженерная инфраструктура	14

3.2.1.Водоснабжение	14

3.2.2.Водоотведение (канализация)	16

3.2.3.Теплоснабжение	17

3.2.4.Газоснабжение	18

3.2.5.Электроснабжение	18

3.2.6.Связь и информация	19

4.	Санитарная очистка	19

5.	ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ	22

5.2.Зоны с особыми условиями использования территории	22

5.3.Мероприятия по охране окружающей среды	34

5.4.	мероприятия по сохранению объектов культурного наследия	35

6.	МЕРОПРИЯТИЯ ПО ИЗМЕНЕНИЮ ЦЕЛЕВОГО НАЗНАЧЕНИЯ ЗЕМЕЛЬ	40

7.	ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНЫХ ФАКТОРОВ РИСКА ВОЗНИКНОВЕНИЯ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ ПРИРОДНОГО И ТЕХНОГЕННОГО ХАРАКТЕРА	41

7.2.	Риски возникновения чрезвычайных ситуаций природного характера	41

7.3.	Риски возникновения чрезвычайных ситуаций техногенного характера	41

7.4.Мероприятия по гражданской обороне	42

8.	МЕРОПРИЯТИЯ ПО РЕАЛИЗАЦИИ ГЕНЕРАЛЬНОГО ПЛАНА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ПОСПЕЛИХИНСКИЙ СЕЛЬСОВЕТ	45

- Введение. Цель и задачи проекта

Генеральный план муниципального образования Родинский сельсовет Шипуновского района Алтайского края (далее – поселения) выполнен в соответствии с муниципальным контрактом.

Проектом предусмотрена следующая очередность развития: первая очередь на 2017 – 2021 гг. и расчетный срок до 2036 гг. Также определены перспективы развития поселения за пределами расчетного срока, включая принципиальные решения по территориальному развитию, функциональному зонированию, планировочной структуре, инженерно- транспортной инфраструктуре, рациональному использованию природных ресурсов и охране окружающей среды.

Цель работы – обоснование планирования устойчивого развития территориальной административной градообразующей единицы Шипуновского района – МО Родинский сельсовет на основе:

- анализа состояния территории, проблем и направлений ее комплексного развития;

- оптимальной организации территориального зонирования, планировочной структуры поселения направленных на создание благоприятных условий комплексного развития отраслей производства и переработки сельскохозяйственной продукции, сферы услуг и  жизнедеятельности населения, охраны окружающей среды и объектов культурного наследия;

- обоснования  вариантов решения задач территориального планирования;

- обоснования мероприятий по территориальному планированию;

- обоснования  последовательности этапов реализации предложений по территориальному планированию.

Задачами генерального плана являются:

- Планирование границ функциональных зон с отображением параметров их перспективного развития, в том числе:

- границ территорий объектов культурного наследия;

- границ зон с особыми условиями использования территорий;

- границ территорий, подверженных риску возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера и воздействия их последствий;

- границ земельных участков, которые предоставлены для размещения объектов капитального строительства федерального, краевого или муниципального значения, а также границы участков, на которых размещены объекты капитального строительства федерального, краевого или муниципального значения;

- границ зон планируемого размещения объектов капитального строительства федерального, краевого или муниципального значения;

- границ зон инженерной и транспортной инфраструктур;

- границ земель сельскохозяйственного назначения;

- границ земель лесного фонда, водного фонда, иного специального назначения.

- Формирование предложений по развитию архитектурно-пространственной среды, а также зонирование территории населенных пунктов в соответствии с требованиями Градостроительного Кодекса РФ.

- Архитектурно-планировочная организация территории

Архитектурно-планировочные решения территории населенных пунктов поселения приняты с учетом инженерно-геологических и экологических ограничений, а также специфики уклада жизни населения, основных видов хозяйственной деятельности.

Развитие населенных пунктов планируется за счет:

- естественного и миграционного прироста населения;

- сохранения действующих сельскохозяйственных предприятий;

- уплотнения общественной и жилой застройки.

Архитектурно-планировочная организация территории с. Родино разработана с учетом сложившейся застройки, и представлена как единый целостный селитебный комплекс, формируемый на принципах компактности, экономичности и комфортности проживания. Структурный каркас с. Родино формируется основными улицами: ул. Мамонтовская, пер. Центральный, пер. Советский и другие.

Основу планировки и застройки жилой зоны составляет принцип квартальной застройки с системой улиц и проездов, полученной на основе упорядочения существующей	 сети улиц с дифференциацией их по назначению и роли в общей системе застройки села.

Формирование общественного центра предусмотрено на месте сложившегося центра между ул. Школьная и ул. Молодежная. Общественный центр сформирован необходимыми объектами: школой на 200 мест, детским садом на 200 мест, зданием клуба на 400 мест, почтой, зданием сельсовета, фельдшерско-акушерским пунктом, аптекой, отделением связи, магазинами. Жилые территории села располагаются компактно. Жилая зона представлена индивидуальными одноэтажными домами усадебного типа.

Проектом предусмотрено строительство с уплотнением существующей жилой застройки. Жилая застройка на все сроки строительства проектируется усадебной. Производственная деятельность села ориентирована на возделывание сельскохозяйственных культур и животноводство мясомолочного направления.

Основная задача развития производственной сферы – создание условий для роста занятости и доходов населения.

Производственные территории формируются с учетом организации санитарно-защитных зон в целях обеспечения безопасности населения и в соответствии с ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» от 30.03.09 г. №52-ФЗ.

Озеленение участков общественных учреждений, жилых территорий рекомендуется в виде свободного размещения групп деревьев и кустарников. В санитарно-защитной зоне рекомендуется рядовая посадка высокорастущих деревьев с широкой густой кроной и кустарника. Для озеленения рекомендуются следующие породы деревьев и кустарников: береза, осина, ель, тополь. Территории детских учреждений и производственных территорий рекомендуется обсадить «живой» изгородью.

  - Функциональное зонирование территории

Функциональное зонирование территории решено исходя из задач создания здоровых и удобных условий для населения с учетом природных факторов, санитарных и специальных требований.

Принятым в проекте зонированием решены рациональные транспортные и пешеходные связи, учтены возможности дальнейшего расширения зон. Жилая зона предусмотрена проектом на территории сложившейся застройки. Производственные территории на освоенных участках с учетом их расширения (резервы). Между промышленными и селитебными зонами предусмотрены санитарно-защитные зоны.

Генеральным планом установлено зонирование территории населенных пунктов. В их границах установлены следующие функциональные зоны:

- жилая зона;

- общественно-деловая зона;

- зона инженерной и транспортной инфраструктуры;

- зона рекреационного назначения;

- зона сельскохозяйственного использования.

В основу планировочной структуры населенных пунктов положена сложившаяся планировка территории и существующие природные условия.

Жилая зона представлена индивидуальными жилыми домами. В жилых зонах допускается размещение отдельно стоящих, встроенных или пристроенных объектов социального и коммунально-бытового назначения, объектов здравоохранения, объектов дошкольного, начального общего и среднего (полного) общего образования, культовых зданий, стоянок автомобильного транспорта, гаражей, объектов, связанных с проживанием граждан и не оказывающих негативного воздействия на окружающую среду. В состав жилых зон могут включаться также территории, предназначенные для ведения садоводства и дачного хозяйства. Индивидуальная жилая застройка занимает основную часть населенных пунктов.

Общественно-деловая зона включает:

1) зоны делового, общественного и коммерческого назначения;

2) зоны размещения объектов социального и коммунально-бытового назначения;

3) зоны обслуживания объектов, необходимых для осуществления производственной и предпринимательской деятельности.

Общественно-деловые зоны предназначены для размещения объектов здравоохранения, культуры, торговли, общественного питания, социального и коммунально-бытового назначения, предпринимательской деятельности, объектов среднего профессионального образования, административных, научно-исследовательских учреждений, культовых зданий, стоянок автомобильного транспорта, объектов делового, финансового назначения, иных объектов, связанных с обеспечением жизнедеятельности граждан. В перечень объектов капитального строительства, разрешенных для размещения в общественно-деловых зонах, могут включаться жилые дома, гостиницы. Размещение общественно-деловых зон обусловлено необходимостью создания общественных центров для обеспечения обслуживания населения прилегающих территорий.

Зона инженерной и транспортной инфраструктуры – зона, предназначенная для размещения объектов инженерной инфраструктуры, включает участки территории населенных пунктов, предназначенные для размещения сетей инженерно-технического обеспечения, включая линии электропередачи, линии связи (в том числе линейно-кабельные сооружения), трубопроводы (водопроводы, тепловые сети), для размещения иных объектов инженерной инфраструктуры и их охранных зон. А так же зона, предназначенная для размещения объектов транспортной инфраструктуры, включает участки территории населенных пунктов, предназначенные для размещения объектов автомобильного транспорта и установления санитарно-защитных зон и санитарных разрывов таких объектов, установления полос отвода автомобильных дорог, размещения объектов дорожного сервиса и дорожного хозяйства, объектов благоустройства.

Зона рекреационного назначения выделена для обеспечения условий сохранения и использования существующего природного ландшафта и создания экологически чистой окружающей среды в интересах здоровья населения, сохранения и воспроизводства лесов, обеспечения их рационального использования.

В состав зон рекреационного назначения могут включаться зоны в границах территорий, занятых скверами, парками, прудами, озерами, водохранилищами, пляжами, а также в границах иных территорий, используемых и предназначенных для отдыха, туризма, занятий физической культурой.

Зона сельскохозяйственного использования включает:

1) зоны сельскохозяйственных угодий – пашни, сенокосы, пастбища, залежи, земли, занятые многолетними насаждениями (садами, виноградниками и другими);

2) зоны, занятые объектами сельскохозяйственного назначения и предназначенные для ведения сельского хозяйства, дачного хозяйства, садоводства, личного подсобного хозяйства, развития объектов сельскохозяйственного назначения.

  - Жилищная сфера

Создание современной комфортной среды путем поэтапной реконструкции территории существующей жилой застройки, обеспечения полного инженерного обустройства – это основные цели, поставленные при проектировании жилищного фонда.

Основные задачи при комплексном решении проблем жилищной сферы в населенном пункте:

- повышение уровня обеспеченности граждан общей площадью жилья;

- формирование предпосылок для благоприятного инвестиционного климата с целью привлечения частных инвесторов и подрядных организаций на территорию (предоставление налоговых льгот, активизация ипотечного кредитования, подготовка строительных площадок, строительство инженерных коммуникаций).

С целью планомерного распределения объемов сносимого существующего и строящегося проектируемого жилищного фонда в проекте выделено две очереди реализации: 1 очередь – 2017-2021 гг.; 2 очередь – до 2036 гг.

Выполнен расчет потребности общей площади в течение двух периодов с учетом изменения численности населения и рационального распределения объемов строительства жилья (табл. 1).

Расчет потребности общей площади жилищного фонда с. Родино

| № п/п | Наименование показателей | Значения |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Ед. изм. | Современное состояние | Первая очередь | Расчетный срок |
| 1 | Расчетная численность населения | чел. | 1197 | 1221 | 1257 |
| 3 | Расчетный коэффициент семейности | чел. | 2,47 | 2,6 | 2,8 |
| 4 | Обеспеченность общей площадью жилого фонда | м2/чел | 18,6 | 20 | 22 |
| 5 | Общая площадь | м2 | 24751 | 25947 | 30721 |
| 6 | Общий объем нового строительства | м2 | - | 1196 | 4774 |
| 7 | Норма отвода участка на 1 домохозяина - усадебного ж.ф. | м2 | 1000 | 1000 | 1000 |
| 8 | Территория проектируемой застройки - усадебной | га | - | 2,3 | 7,7 |

В настоящее время в с. Родино проживает 536 семей, коэффициент семейности или средний состав семьи составляет 2,6 чел. К 2036 году средний состав семьи должен увеличится до 2,8 человек.

Средняя площадь 1 дома в существующей усадебной застройке 42 .

Таблица 2

Характеристика проектного жилищного фонда с. Родино

| Вид застройки | Сохраняемый жилищный фонд |  | Проектируемый жилищный фонд |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Общая S, кв.м. | % | Общая S, кв.м. | % |
| Усадебная застройка | 24066 | 97,2 | 5970 | 100 |
| Секционная застройка | 685 | 2,8 | - | - |
| Итого | 24751 | 100 | 5970 | 100 |

Средняя общая площадь 1 дома в проектируемой жилой застройке усадебного типа на первую очередь, в соответствии с планируемой обеспеченностью общей площадью жилого фонда принята – 52 м2, тот же показатель на расчетный срок принят 62 м2.

Для размещения  новых индивидуальных жилых домов потребуется 10 га площади, в том числе: на первую очередь 23 домовладения – 2,3 га и 7,7 га на расчетный срок, при размере приусадебных участков 10 соток.

Первая очередь (2017-2021гг):

- строительство 1196 м2 жилой площади в с. Родино.

Расчетный срок (2022-2036 гг):

- строительство 4774 м2 жилой площади в с. Родино.

  - Социальная сфера

Необходимость развития социальной сферы муниципального образования обусловлена потребностью обеспечения должного уровня образования, культурно-нравственного развития и здоровья населения, что в свою очередь ведет к повышению привлекательности села как места постоянного жительства и обеспечивает его экономику необходимыми трудовыми ресурсами. Планируемые изменения в социальной сфере направлены на достижение максимальной комфортности среды проживания и обеспечение их оптимальной доступности. Данную цель планируется реализовать через техническое перевооружение сохранившейся сети учреждений социальной сферы.

Таблица 3

Расчет потребности в основных объектах социальной сферы с. Родино на 2036 г.

| № п/п | Наименование | Ед. изм. | Сохр. мощность | Норматив | Требуемая мощность | Необходимо объектов |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Дошкольное образовательное учреждение | мест | 200 | 85% детей* | 68 | 0 |
| 2 | Общеобразовательное учреждение | учащихся | 320 | 100% детей неполным сред.,75%-средним образов. | 195 | 0 |
| 3 | ФАП | 1 ед | 1 | 1 ед | 1 | 0 |
| 4 | Магазины | м2 торговой площади | 575 | 434 м2 на 1000 жителей | 546 | 0 |
| 5 | СДК | мест | 400 | 300 на 1000 жителей | 360 |  |
| * - в расчете детей от 1,5- летнего возраста |  |  |  |  |  |  |

Первая очередь (2017-2021 гг)

- капитальный ремонт общеобразовательного учреждения (1988 г.)**;

- капитальный ремонт дошкольного образовательного учреждения (1986 г.)**;

- капитальный ремонт СДК (1957 г.)

** - капитальный ремонт запланирован для зданий с физическим износом от 40% до 60%.

  - Транспортное обслуживание и улично-дорожная сеть

Уровень транспортного обеспечения существенно влияет на градостроительную ценность территории. Задача развития транспортной инфраструктуры – создание благоприятной среды для жизнедеятельности населения, снижение социальной напряженности от транспортного дискомфорта.

При проектировании улично-дорожной сети максимально учтена сложившаяся система улиц и направление перспективного развития населенного пункта. В проекте принята следующая классификация улично-дорожной сети с учетом функционального назначения улиц и дорог, интенсивности движения транспорта на отдельных участках и положения улиц в транспортной схеме населенного пункта:

- улицы в жилой застройке;

- основные;

- проезды.

Проектируется переход на усовершенствованное покрытие автомобильных дорог, ремонт внутрипоселковых дорог протяженностью 16 км.

Расчетный срок (2017-2036 гг)

- капитальный ремонт улично-дорожной сети - 16 км

- Инженерно-технические мероприятия по подготовке территории

Отрицательным физико-геологическим фактором является образование оврагов на территории сельсовета. Развита просадочность лессовидных грунтов при замачивании. На участках с высоким стоянием уровня грунтовых вод развита пучинистость глинистых грунтов.

- На овражистых участках следует предусматривать упорядочение поверхностного стока, укрепление ложа оврагов, террасирование и мероприятия по агролесомелиорации (посадку деревьев и кустарников в сочетании с посевом многолетних трав или одерновкой) для увеличения устойчивости склонов (откосов), осушения грунта, снижения воздействия выветривания. Для защиты берегов водных объектов необходимо максимальное сохранение существующей растительности, террасирование склонов.

- Проектом предлагается осуществление отвода поверхностных вод путем устройства по главным улицам дождевой канализации открытого типа в виде бетонных кюветных лотков, со сбросом в водоем за чертой населенного пункта. С жилых улиц планируется поверхностный водоотвод, с помощью устройства канав с естественной одеждой разного размера. Не допускается выпуск поверхностного стока в размываемые овраги и замкнутые ложбины, I пояса ЗСО в соответствии СанПиН 2.1.5.980. Проектом предусмотрено устройство локальных очистных сооружений (пескоуловители, грязеотстойники).

- Генеральным планом предлагается:

- проведение мероприятий, устраняющих просадочные явления грунтов;

- использовать фундаменты в основном на сульфатостойких цементах;

- заложение фундаментов ниже расчетной глубины промерзания.

Решения вертикальной планировки предусматриваются на следующих этапах проектирования.

  - Инженерная инфраструктура

    - Водоснабжение

Расход воды на хозяйственно-питьевые нужды населения

Система водоснабжения принята с учетом его развития на расчетный срок – 2036 г. Качество воды, подаваемой на хозяйственно-питьевые нужды, должно соответствовать требованиям ГОСТ Р 51232-98 «Вода питьевая» и СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования. Контроль качества».

Расчет общего водопотребления для населенных пунктов выполнен в соответствии с положениями СНиП 2.04.02-84* «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения». Удельное среднесуточное (за год) водопотребление на хозяйственно-питьевые нужды населения принято в соответствии с п. 2.1. СНиП 2.04.02-84* «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения» (табл. 18). С учетом увеличения водопотребления к расчетному сроку за счет повышения степени благоустройства зданий, уровня жизни населения составляет: на первую очередь и на расчетный срок – 150 л/сут. на человека.

Таблица 4

Удельные суточные нормы водопотребления

| Степень благоустройства районов жилой застройки | Удельное хозяйственно-питьевое водопотребление на одного жителя среднесуточное (за год), л/сут. |
| --- | --- |
| Застройка зданиями оборудованными водопроводом: |  |
| -с централизованным водоснабжением с ванными и местными водонагревателями | 180 |
| - то же без ванн | 150 |

Примечание: удельное водопотребление включает расходы воды на хозяйственно-питьевые и бытовые нужды в общественных зданиях.

Расчетный (средний за год) суточный расход воды на хозяйственно-питьевые нужды в населенном пункте определен в соответствии с п.2.2. СНиП 2.04.02-84* «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения». Расчетный расход воды в сутки наибольшего водопотребления определен при коэффициенте суточной неравномерности т.max=1,2. Подсчет расходов воды для нужд населения приведен в таблице 5.

Таблица 5

Расходы воды на хозяйственно-питьевые нужды населения и расходы хозяйственно-бытовых сточных вод от жилой застройки

| № п/п | Наименование потребителя | Степень благоустройства | Проектные расходы |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Количество жителей, чел | Среднесуточный расход, м3/сут | Максимальный расход, м3/сут |
| 1 | Жилой сектор | Застройка зданий, оборудованных водопроводом с ванной | 502 | 90,4 | 108,5 |
|  |  | То же без ванн | 695 | 104,3 | 125,2 |
| 2 | Итого |  | 1197 | 194,7 | 233,7 |

Полив улиц, зеленых насаждений

Удельное среднесуточное за поливочный сезон потребление воды на поливку в расчете на одного жителя принято (согласно СНиП 2.04.02-84*), учитывая степень благоустройства, 50 л/сут. Расходы воды на поливку составят 59,9 м³/сут.

Производство

Расходы воды на производственные нужды промышленных и сельскохозяйственных предприятий приняты дополнительно в размере 10% суммарного расхода воды на хозяйственно-питьевые нужды населенного пункта и составляют 23,4 м3/сутки.

При строительстве и реконструкции водопроводных сетей предусматривается применение полиэтиленовых труб, что значительно снижает стоимость строительно-монтажных работ, сокращает эксплуатационные затраты, повышает их срок эксплуатации.

Животноводство

Расходы воды для нужд животноводства определены по следующим усредненным нормативам в соответствии с ВНТП-Н-97 «Нормы расходов воды потребителей систем сельскохозяйственного водоснабжения» (табл. 20) и составляют 149,1 м3/сут. Неучтенные расходы принимаются дополнительно в размере 10% суммарного расхода воды на хозяйственно-питьевые нужды. В последующих стадиях проектирования расходы воды по всем показателям должны быть уточнены.

Таблица 6

Суммарные суточные расходы воды

| Наименование потребителя | Суточные расходы воды (средние), м3/сутки |
| --- | --- |
| Население | 233,7 |
| Промышленность | 23,4 |
| Животноводство | 149,1 |
| Поливка улиц и зеленых насаждений | 59,9 |
| Неучтенные расходы | 23,4 |
| Всего | 489,5 |

Система водоснабжения принята централизованная, по степени обеспеченности подачи воды в соответствии со СНиП 2.04.02-84* «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения».

Противопожарное водоснабжение

В соответствии со СНиП 2.04.02-84* и СНиП 2.04.02-85 принимается:

Таблица 7

| Наименование | Принятая величина |
| --- | --- |
| Количество одновременных наружных пожаров в сельском поселении | 1 |
| Расход воды на один наружный пожар | 5 л/с |
| Расход воды на внутренний пожар | 2,5л/с |

Трехчасовой пожарный запас воды намечается хранить в резервуарах. Максимальный срок восстановления противопожарного запаса – 24 часа. Этот запас составляет (5+2,5) . 3 . 3,6= 81 м3.

На основании анализа объемов потребления воды отдельными категориями потребителей в проекте принята объединенная хозяйственно-питьевая и противопожарная система водоснабжения поселения. При этом большую часть водопотребления производственных предприятий целесообразно обеспечить за счет использования собственных артезианских скважин на основе оборотных систем водоснабжения, для пополнения оборотных систем применяется повторное использование воды (из технологического цикла).

Санитарные требования к качеству воды источников водоснабжения

Санитарная охрана источников водоснабжения является необходимой и имеет следующие цели:

- обеспечения населения доброкачественной водой для хозяйственно-питьевых нужд;

- предупреждение загрязнения, как открытых источников водоснабжения, так и подземных.

Расчетный срок (2017-2036 гг):

- капитальный ремонт системы водоснабжения.

    - Водоотведение (канализация)

Для обеспечения сельсовета централизованной системой водоотведения и улучшения экологической обстановки генеральным планом предлагается канализование осуществлять от общественных зданий в герметичные выгреба с накопительными емкостями, от жилых домов – в герметичные выгреба, с последующим вывозом на поля фильтрации в муниципальное образование Шипуновский сельсовет.

Емкости выгребов должны обеспечивать хранение 3-х кратного суточного притока. Подсоединение зданий к выгребам выполнить через смотровые колодцы. Выпуски выполнить из полиэтиленовых труб диаметром 110 мм. Очистку камер производить не менее 1 раза в год. Вывоз стоков от выгребов выполнить специализированными машинами со сливом на поля фильтрации в муниципальное образование Шипуновский сельсовет. Конструкция полей фильтрации должна предусматривать наличие сливной площадки для приема стоков. Так же проектом предлагается в последующих стадиях проектирования предусмотреть ливневую канализацию с выводом на дождеприемник, оборудованный песколовкой и отстойником, с возможным последующим использованием на нужды мелиорации.

Поверхностный сток с территорий промышленных предприятий, складских хозяйств, автохозяйств и других, а также особо загрязненных участков, расположенных на селитебных территориях, подвергается очистке на самостоятельных очистных сооружениях с преимущественным использованием очищенных вод на производственные нужды.

Поверхностные сточные воды с территорий промышленных предприятий допускается направлять в дождевую канализацию населенного пункта, если эти территории по составу и количеству накапливающихся примесей мало отличаются от селитебной.

В зимний период предусмотреть место для вывоза снега при уборке проезжей части улиц и проездов, в зоне проектируемого полигона ТКО, с обваловкой территории, для исключения растекания при таянии снега.

Организация сбора и утилизации стоков населенного пункта от выгребов выполнить специализированными машинами со сливом на поля фильтрации в муниципальном образовании Шипуновский сельсовет.

    - Теплоснабжение

Проектом предусматривается обеспечение теплоснабжением общественных зданий от централизованного теплоснабжения и индивидуальных источников. Марки и мощность оборудования в котельных уточняется на следующих стадиях рабочего проектирования. Прокладку новых тепловых сетей, при необходимости, выполнять в пенополиуретановой (ППУ) изоляции. Компенсацию температурных расширений тепловых сетей решать с помощью углов поворота и П-образных компенсаторов. В качестве основного вида топлива индивидуальных источников предусматривается уголь и дрова. Теплоноситель систем теплоснабжения – вода по температурному графику 95-70 °С.

Тепловые нагрузки на отопление, вентиляцию и горячее водоснабжение общественных зданий определяются на основании норм проектирования, климатических условий, а также по укрупненным показателям в зависимости от величины общей площади зданий и сооружений согласно СНиП 2.04.07-86 «Тепловые сети» на стадиях рабочего проектирования.

Теплоснабжение индивидуальных жилых домов будет осуществляться от индивидуальных отопительных систем (печей, котлов и др.).

Необходимым условием энергосберегающей политики является замена устаревшего энергетического оборудования, перекладка изношенных тепловых сетей и, таким образом, сокращение потерь энергии. При строительстве жилья необходимо применять теплосберегающие технологии и материалы. Необходимо внедрять приборы учета расхода теплоэнергии потребителями (счетчики) и регулирование подачи тепла. Замену изношенных и строительство новых теплотрасс следует вести с применением ППУ изоляции.

Расчетный срок (2017-2036 гг):

- капитальный ремонт системы теплоснабжения.

    - Газоснабжение

В соответствии с «Энергетической стратегией Алтайского края на период до 2020 года», предусматривается газификация юго-западного направления со строительством ветки газопровода Барнаул – Рубцовск, которая даст возможность газифицировать прилегающие к трассе газопровода муниципальные районы, в том числе и Шипуновский.

    - Электроснабжение

Электрические сети Шипуновского района обслуживает ОАО МРСК Сибири филиал «Алтайэнерго» Шипуновский РЭС.

Энергетические нагрузки жилищно-коммунального сектора на проектные периоды определены по укрупненным показателям электропотребления на 1 жителя в год (Приложение H к нормативам градостроительного проектирования Алтайского края) и в соответствии с РД 34.20.185-94. Расчет учитывает электропотребление жилыми и общественными зданиями, предприятиями коммунального обслуживания, наружным освещением, системами водообеспечения, водоотведения и теплоснабжения, а также затраты на содержание приусадебных хозяйств.

Таблица 8

Электропотребление на расчетный срок

|  | Численность населения (проект.) | Электропотребление кВт.ч/год на 1 чел. | Электропотребление кВт.ч/год |
| --- | --- | --- | --- |
| с. Родино | 1257 | 950 | 1194150 |
| Итого: | 1257 | - | 1194150 |

Рост электрических нагрузок обусловлен необходимостью создания комфортных условий для проживания населения и развития промышленности.

Электроснабжение потребителей на расчетный период сохранится от существующей системы, мощности которой достаточно для обеспечения необходимой нагрузки по срокам проектирования в соответствии с планами развития, изменением численности населения и благоустройством жилого фонда.

Для повышения уровня надежности электроснабжения необходимо осуществить реконструкцию распределительных электрических сетей 0,4-10 кВ в населенных пунктах.

Расчетный срок (2017-2036 гг):

- реконструкция сетей электроснабжения.

    - Связь и информация

Согласно действующим нормами и телефонной плотности, предполагается сохранить существующую автоматическую телефонную станцию с последующей заменой ее на цифровую с расширением номерной базы.

Проектом предусматривается:

- оборудование пунктов коллективного доступа в Интернет;

- установка уличных громкоговорителей проводного вещания;

- установка вышек связи крупнейших сотовых операторов.

Основные требования к инфраструктуре информатизации и связи определены с учетом положений «Стратегии развития информационного общества в Российской Федерации» (М. 2008 г.), утвержденной Президентом РФ.

- Санитарная очистка

Основными положениями организации системы санитарной очистки являются:

- сбор, транспортировка, обезвреживание и утилизация всех видов отходов;

- сбор, удаление и обезвреживание специфических отходов;

- уборка территорий от мусора, смета, снега, мытье усовершенствованных покрытий.

Организация системы санитарной очистки надлежащим образом чрезвычайно актуальна вследствие гидравлической зависимости водных систем от состояния территории селитебной и промышленной зон, от состояния почвы.

Сбор мусора от усадебной застройки – мусорные ящики с последующим вывозом на полигон коммунальных отходов специальным мусоропроводным транспортом по системе планово регулярной очистки единой поселковой организацией не реже 1 раза в 1 – 2 дня. Площадки под контейнеры должны быть удалены от жилых домов и учреждений на расстояние не менее 20, но не более 100 м, иметь ровное бетонное покрытие, и ограждены зелеными насаждениями.

Очистка не канализированных районов от жидких бытовых отходов

Жидкие отходы из не канализированных домовладений надо вывозить по мере накопления, но не реже 1 раза в полгода. Нечистоты должны собираться в водонепроницаемые выгреба и вывозиться спецтранспортом на поля фильтрации.

Уборка территорий села

Проектом намечаются следующие мероприятия:

- уборка улиц и удаление уличного смета;

- полив зеленых насаждений;

- организация системы водоотводных лотков;

- ремонт контейнеров для мусора;

- установка урн для мусора в общественных местах;

- озеленение и благоустройство производственных территорий и территорий котельных.

Система санитарной очистки территории муниципального образования включает в себя:

- сбор, транспортировка, обезвреживание и утилизация всех видов отходов;

- уборка территорий от мусора, снега.

Размещение и оборудование объектов специального назначения должно соответствовать экологическим и санитарно-гигиеническим требованиям.

Полигоны ТКО

Существующий полигон ТКО (категория земель промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного специального назначения), находящийся на юго-востоке с. Родино, удовлетворяет потребностям муниципального образования на расчетный срок.

Поля фильтрации

Вывоз жидких бытовых отходов предусмотрен на поля фильтрации, расположенные в муниципальном образовании Шипуновский сельсовет.

Объекты ритуального назначения

Размеры существующих кладбищ удовлетворяют потребностям населения на расчетный срок.

Скотомогильники

На территории муниципального образования находится 1 скотомогильник с захоронением в биологические камеры, площадью 0,06 га. Его местоположение не соответствует нормам СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03, проектом предлагается консервация и строительство скотомогильника с захоронением в биологические камеры, площадью 0,06 га на юго-востоке с.Родино, восточнее существующего полигона ТКО.

В соответствии со статьей 11 Федерального закона от 23.11.1995 Ш 74-ФЗ «Об экологической экспертизе» проектная документация объектов, используемых для размещения и(или) обезвреживания отходов I-V классов опасности, в том числе проектная документация на строительство, реконструкцию объектов, используемых для обезвреживания или размещения отходов I-V классов опасности, а так же проекты вывода из эксплуатации указанных объектов, проекты рекультивации земель, нарушенных при размещении отходов I-V классов опасности, и земель, используемых, но не предназначенных для размещения отходов I-V классов опасности, подлежат государственной экологической экспертизе федерального уровня.

Первая очередь (2017-2022 гг)

- скотомогильник с биологическими камерами– консервация;

- скотомогильник с биологическими камерами– строительство

- ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ

  - Зоны с особыми условиями использования территории

Основными мероприятиями по охране окружающей среды и поддержанию благоприятной санитарно-эпидемиологической обстановки в условиях градостроительного развития поселения является установление зон с особыми условиями использования территории.

Зоны с особыми условиями использования на территории муниципального образования представлены:

- зонами охраны источников водоснабжения;

- санитарно-защитными зонами (СЗЗ) предприятий, сооружений и иных объектов;

- водоохранными зонами;

- охранными и санитарно-защитными зонами инженерной и транспортной инфраструктуры;

- защитные зоны объектов культурного наследия.

Зоны санитарной охраны источников питьевого водоснабжения.

На территории сельсовета собственных водозаборных сооружений нет, водоснабжение осуществляется от Чарышского группового водовода.

Для всех водопроводных сооружений устанавливаются зоны строгого режима с целью обеспечения их санитарной надежности. На территории зон должны быть проведены все мероприятия в соответствии с требованиями СанПиН 2.1.4.1110-02.

Для предохранения источников хозяйственно-питьевого водоснабжения от возможных загрязнений на всех скважинах предусматривается организация зон санитарной охраны в составе трех поясов.

Мероприятия по санитарно-защитной полосе водоводов.

В пределах санитарно-защитной полосы водоводов должны отсутствовать источники загрязнения почвы и грунтовых вод.

Не допускается прокладка водоводов по территории свалок, полей ассенизации, полей фильтрации, полей орошения, кладбищ, скотомогильников, а также прокладка магистральных водоводов по территории промышленных и сельскохозяйственных предприятий.

Санитарно-защитные зоны (СЗЗ) предприятий, сооружений и иных объектов

Согласно СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов» санитарно-защитная зона должна отделять производственную территорию от жилой застройки. Она предназначается для обеспечения требуемых гигиенических норм содержания в приземном слое атмосферы загрязняющих веществ, уменьшения отрицательного влияния предприятий на население.

Таблица 9

Санитарно-защитные зоны на территории муниципального образования Родинский сельсовет.

| №п/п | Наименование | Размер санитарно-защитной зоны | Примечания |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Скотомогильник, с биологическими камерами | 500 | консервация |
| 2 | Склад (12 ед) | 50 | использование по назначению до конца срока амортизационного износа |
| 3 | Полигон ТКО (1 ед) | 500 | - |
| 4 | Кладбище (2 ед) | 50 | - |
| 5 | Животноводческая ферма (вместимость до 1200 голов) | 300 | - |
| 6 | Скотомогильник, с биологическими камерами | 500 | строительство |

Для каждого объекта необходимо разработать проект санитарно-защитной зоны, предусмотреть конкретные мероприятия, учитывающие специфику предприятия и защиту населения от его вредных воздействий.

Береговые полосы.

Размер и режим использования территории береговых полос устанавливаются ст.6 «Водного кодекса Российской Федерации».

Поверхностные водные объекты, находящиеся в государственной или муниципальной собственности, являются водными объектами общего пользования, то есть общедоступными водными объектами, если иное не предусмотрено Кодексом.

Каждый гражданин вправе иметь доступ к водным объектам общего пользования и бесплатно использовать их для личных и бытовых нужд, если иное не Кодексом или другими федеральными законами.

Использование водных объектов общего пользования осуществляется в соответствии с правилами охраны жизни людей на водных объектах, утверждаемыми в порядке, определяемом уполномоченным федеральным органом исполнительной власти, а также исходя из устанавливаемых органами местного самоуправления правил использования водных объектов для личных и бытовых нужд.

На водных объектах общего пользования могут быть запрещены забор (изъятие) водных ресурсов для целей питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения, купание, использование маломерных судов, водных мотоциклов и других технических средств, предназначенных для отдыха на водных объектах, водопой, а также установлены иные запреты в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации и законодательством субъектов Российской Федерации.

Информация об ограничении водопользования на водных объектах общего пользования предоставляется гражданам органами местного самоуправления через средства массовой информации и посредством специальных информационных знаков, устанавливаемых вдоль берегов водных объектов. Могут быть также использованы иные способы предоставления такой информации.

Полоса земли вдоль береговой линии (границы водного объекта) водного объекта общего пользования (береговая полоса) предназначается для общего пользования. Ширина береговой полосы водных объектов общего пользования составляет двадцать метров, за исключением береговой полосы каналов, а также рек и ручьев, протяженность которых от истока до устья не более чем десять километров. Ширина береговой полосы каналов, а также рек и ручьев, протяженность которых от истока до устья не более чем десять километров, составляет пять метров.

Береговая полоса болот, ледников, снежников, природных выходов подземных вод (родников, гейзеров) и иных предусмотренных федеральными законами водных объектов не определяется.

Водоохранные зоны.

Помимо санитарно-защитных зон на территории сельского совета градостроительные ограничения на использование территории накладывает наличие водоохранных зон и прибрежных защитных полос. Разработанных и утвержденных проектов водоохранных зон и прибрежных защитных полос водных объектов в районе поселения в настоящее время нет. Для отображения водоохранных зон и прибрежных защитных полос на схемах был использован нормативно-правовой подход, предполагающий установление размеров водоохранных зон и прибрежных защитных полос в зависимости от длины рек и площади озер на основе утвержденных федеральных нормативов без учета региональной специфики, в соответствие со статьей 65 «Водного кодекса Российской Федерации» и Приказу Росрыболовства от 26.10.2011 N 1040 "Об установлении рыбоохранных зон водных объектов рыбохозяйственного значения Республики Алтай, Алтайского края и Астраханской области".

Ширина водоохранной зоны реки Крутиха (длина водотока – 23 км, согласно реестру водных ресурсов) составляет 100 м, прибрежной защитной полосы – 50м.

Ширина водоохранной зоны реки Язевка (длина водотока – 53км, согласно реестру водных ресурсов) составляет 200 м, прибрежной защитной полосы – 50 м.

Ширина водоохранной зоны реки Заганиха (длина водотока – 5,9км, согласно картографическим данным) составляет 50 м, прибрежной защитной полосы – 50м

Ширина водоохранной зоны ручья Хлопунов (длина водотока – 1,3 км, согласно согласно картографическим данным) составляет 50 м, прибрежной защитной полосы – 50м

Ширина водоохранной зоны пруда Язевка (площадь – 42 га, согласно картографическим данным) составляет 50 м, прибрежной защитной полосы – 50м.

Ширина водоохранной зоны ручья без названия (длина водотока – 5,9 км, согласно картографическим данным) составляет 50 м, прибрежной защитной полосы – 50м.

Ширина водоохранной зоны ручья без названия (длина водотока – 4 км, согласно картографическим данным) составляет 50 м, прибрежной защитной полосы – 50м.

В соответствии со ст. 65 «Водного кодекса Российской Федерации», водоохранными зонами являются территории, которые примыкают к береговой линии (границам водного объекта) морей, рек, ручьев, каналов, озер, водохранилищ и на которых устанавливается специальный режим осуществления хозяйственной и иной деятельности в целях предотвращения загрязнения, засорения, заиления указанных водных объектов и истощения их вод, а также сохранения среды обитания водных биологических ресурсов и других объектов животного и растительного мира.

В границах водоохранных зон устанавливаются прибрежные защитные полосы, на территориях которых вводятся дополнительные ограничения хозяйственной и иной деятельности.

За пределами территорий городов и других населенных пунктов ширина водоохранной зоны рек, ручьев, каналов, озер, водохранилищ и ширина их прибрежной защитной полосы устанавливаются от местоположения соответствующей береговой линии (границы водного объекта), а ширина водоохранной зоны морей и ширина их прибрежной защитной полосы - от линии максимального прилива. При наличии централизованных ливневых систем водоотведения и набережных границы прибрежных защитных полос этих водных объектов совпадают с парапетами набережных, ширина водоохранной зоны на таких территориях устанавливается от парапета набережной.

Ширина водоохранной зоны рек или ручьев устанавливается от их истока для рек или ручьев протяженностью:

1) до десяти километров - в размере пятидесяти метров;

2) от десяти до пятидесяти километров - в размере ста метров;

3) от пятидесяти километров и более - в размере двухсот метров.

Для реки, ручья протяженностью менее десяти километров от истока до устья водоохранная зона совпадает с прибрежной защитной полосой. Радиус водоохранной зоны для истоков реки, ручья устанавливается в размере пятидесяти метров.

Ширина водоохранной зоны озера, водохранилища, за исключением озера, расположенного внутри болота, или озера, водохранилища с акваторией менее 0,5 квадратного километра, устанавливается в размере пятидесяти метров. Ширина водоохранной зоны водохранилища, расположенного на водотоке, устанавливается равной ширине водоохранной зоны этого водотока.

Водоохранные зоны магистральных или межхозяйственных каналов совпадают по ширине с полосами отводов таких каналов.

Водоохранные зоны рек, их частей, помещенных в закрытые коллекторы, не устанавливаются.

Ширина прибрежной защитной полосы устанавливается в зависимости от уклона берега водного объекта и составляет тридцать метров для обратного или нулевого уклона, сорок метров для уклона до трех градусов и пятьдесят метров для уклона три и более градуса.

Для расположенных в границах болот проточных и сточных озер и соответствующих водотоков ширина прибрежной защитной полосы устанавливается в размере пятидесяти метров.

Ширина прибрежной защитной полосы реки, озера, водохранилища, имеющих особо ценное рыбохозяйственное значение (места нереста, нагула, зимовки рыб и других водных биологических ресурсов), устанавливается в размере двухсот метров независимо от уклона прилегающих земель.

На территориях населенных пунктов при наличии централизованных ливневых систем водоотведения и набережных границы прибрежных защитных полос совпадают с парапетами набережных. Ширина водоохранной зоны на таких территориях устанавливается от парапета набережной. При отсутствии набережной ширина водоохранной зоны, прибрежной защитной полосы измеряется от местоположения береговой линии (границы водного объекта).

В границах водоохранных зон запрещаются:

1) использование сточных вод в целях регулирования плодородия почв;

2) размещение кладбищ, скотомогильников, объектов размещения отходов производства и потребления, химических, взрывчатых, токсичных, отравляющих и ядовитых веществ, пунктов захоронения радиоактивных отходов;

3) осуществление авиационных мер по борьбе с вредными организмами;

4) движение и стоянка транспортных средств (кроме специальных транспортных средств), за исключением их движения по дорогам и стоянки на дорогах и в специально оборудованных местах, имеющих твердое покрытие;

5) размещение автозаправочных станций, складов горюче-смазочных материалов (за исключением случаев, если автозаправочные станции, склады горюче-смазочных материалов размещены на территориях портов, судостроительных и судоремонтных организаций, инфраструктуры внутренних водных путей при условии соблюдения требований законодательства в области охраны окружающей среды и настоящего Кодекса), станций технического обслуживания, используемых для технического осмотра и ремонта транспортных средств, осуществление мойки транспортных средств;

6) размещение специализированных хранилищ пестицидов и агрохимикатов, применение пестицидов и агрохимикатов;

7) сброс сточных, в том числе дренажных, вод;

8) разведка и добыча общераспространенных полезных ископаемых (за исключением случаев, если разведка и добыча общераспространенных полезных ископаемых осуществляются пользователями недр, осуществляющими разведку и добычу иных видов полезных ископаемых, в границах предоставленных им в соответствии с законодательством Российской Федерации о недрах горных отводов и (или) геологических отводов на основании утвержденного технического проекта в соответствии со статьей 19.1 Закона Российской Федерации от 21 февраля 1992 года N 2395-I "О недрах").

В границах водоохранных зон допускаются проектирование, строительство, реконструкция, ввод в эксплуатацию, эксплуатация хозяйственных и иных объектов при условии оборудования таких объектов сооружениями, обеспечивающими охрану водных объектов от загрязнения, засорения, заиления и истощения вод в соответствии с водным законодательством и законодательством в области охраны окружающей среды. Выбор типа сооружения, обеспечивающего охрану водного объекта от загрязнения, засорения, заиления и истощения вод, осуществляется с учетом необходимости соблюдения установленных в соответствии с законодательством в области охраны окружающей среды нормативов допустимых сбросов загрязняющих веществ, иных веществ и микроорганизмов. В целях настоящей статьи под сооружениями, обеспечивающими охрану водных объектов от загрязнения, засорения, заиления и истощения вод, понимаются:

1) централизованные системы водоотведения (канализации), централизованные ливневые системы водоотведения;

2) сооружения и системы для отведения (сброса) сточных вод в централизованные системы водоотведения (в том числе дождевых, талых, инфильтрационных, поливомоечных и дренажных вод), если они предназначены для приема таких вод;

3) локальные очистные сооружения для очистки сточных вод (в том числе дождевых, талых, инфильтрационных, поливомоечных и дренажных вод), обеспечивающие их очистку исходя из нормативов, установленных в соответствии с требованиями законодательства в области охраны окружающей среды и Водного Кодекса;

4) сооружения для сбора отходов производства и потребления, а также сооружения и системы для отведения (сброса) сточных вод (в том числе дождевых, талых, инфильтрационных, поливомоечных и дренажных вод) в приемники, изготовленные из водонепроницаемых материалов.

В отношении территорий садоводческих, огороднических или дачных некоммерческих объединений граждан, размещенных в границах водоохранных зон и не оборудованных сооружениями для очистки сточных вод, до момента их оборудования такими сооружениями и (или) подключения к системам, указанным в пункте 1 части 16, допускается применение приемников, изготовленных из водонепроницаемых материалов, предотвращающих поступление загрязняющих веществ, иных веществ и микроорганизмов в окружающую среду.

В границах прибрежных защитных полос, наряду с установленными частью 15 ст.65 Водного Кодекса ограничениями, запрещаются:

1) распашка земель;

2) размещение отвалов размываемых грунтов;

3) выпас сельскохозяйственных животных и организация для них летних лагерей, ванн.

Установление на местности границ водоохранных зон и границ прибрежных защитных полос водных объектов, в том числе посредством специальных информационных знаков, осуществляется в порядке, установленном Правительством Российской Федерации.

Зоны затопления и подтопления

В связи с наличием водных объектов на территории сельсовета возможны проявления опасных природных явлений - затоплений или подтоплений прилегающих к акваториям территорий. В настоящее время на территории сельсовета Родинский зоны затопления и подтопления не установлены.

Зоны воздействия вероятных чрезвычайных ситуаций определяются отдельным проектом для каждого потенциально опасного объекта в соответствии с действующими федеральными законами, строительными нормами и правилами, методическими рекомендациями.

В границах зон затопления, подтопления согласно п.2,3 ст. 67.1 Водного кодекса Российской Федерации запрещается:

1) размещение новых населенных пунктов и строительство объектов капитального строительства без проведения специальных защитных мероприятий по предотвращению негативного воздействия вод;

2) использование сточных вод в целях регулирования плодородия почв;

3) размещение кладбищ, скотомогильников, объектов размещения отходов производства и потребления, химических, взрывчатых, токсичных, отравляющих и ядовитых веществ, пунктов хранения и захоронения радиоактивных отходов;

4) осуществление авиационных мер по борьбе с вредными организмами.

Охранные и санитарно-защитные зоны инженерной и транспортной инфраструктуры.

На всех проектируемых и реконструируемых водопроводных системах хозяйственно-питьевого назначения предусматриваются зоны санитарной охраны 20 м. в целях обеспечения их санитарно-эпидемиологической надежности.

В пределах санитарно-защитной полосы водоводов должны отсутствовать источники загрязнения почвы и грунтовых вод (уборные, помойные ямы, приемники мусора и др.). Запрещается прокладка водоводов по территории свалок, полей ассенизации, полей фильтрации, полей орошения, кладбищ, скотомогильников, а также прокладка магистральных водоводов по территории промышленных и сельскохозяйственных предприятий.

Кроме того из объектов, имеющих градостроительные ограничения на территории муниципального образования, имеются высоковольтные линии электропередач. Санитарные разрывы от ЛЭП установлены в соответствии с «Правилами охраны электрических сетей напряжением свыше 1000 вольт» утвержденными Постановлением Совета Министров СССР от 26 марта 1984 г. № 255, для линий 10 кВ – 20м, для линий 35 кВ – 30м.

  - Мероприятия по охране окружающей среды

Мероприятия по охране атмосферного воздуха

Санитарная охрана и оздоровление воздушного бассейна обеспечивается комплексом защитных мер технологического, санитарно-технического и планировочного характера. Основными путями снижения загрязнения атмосферного воздуха в целях сокращения суммарных выбросов в атмосферу стационарными источниками выделения предусматривается:

– установка оборудования дымоудаления на котельных и производственных предприятиях, использование высококачественных видов топлива, соблюдение технологических режимов работы, исключающих аварийные выбросы промышленных токсичных веществ;

– вынос коммунальных и производственных объектов на расстояние, обеспечивающее санитарные нормы;

– создание и благоустройство санитарно-защитных зон промышленных предприятий и других источников загрязнения атмосферного воздуха, водоемов, почвы;

– благоустройство, озеленение улиц и проектируемой территории в целом.

Зеленые насаждения защищают застройку от неблагоприятных ветров, играют большую роль в борьбе с шумом, повышают влажность воздуха, обогащают воздух кислородом и поглощают из воздуха углекислый газ.

Мероприятия по охране водной среды

Генеральным планом предусмотрены следующие мероприятия по восстановлению и предотвращению загрязнения водных объектов:

- организация и благоустройство водоохранных зон, расчистка прибрежных территорий;

- организация контроля уровня загрязнения поверхностных и грунтовых вод;

- разработка планов мероприятий и инструкций по предотвращению аварий на объектах, представляющих потенциальную угрозу загрязнения;

- усовершенствование системы сбора и отвода поверхностных стоков и технологии очистки сточных вод;

- организация контроля уровня загрязнения поверхностных и грунтовых вод.

Мероприятия по предотвращению загрязнения и разрушения почвенного покрова

Для обеспечения охраны и рационального использования почвы необходимо предусмотреть комплекс мероприятий по ее рекультивации. Рекультивации подлежат земли, нарушенные при:

– прокладке трубопроводов, строительстве и прокладке инженерных сетей различного назначения;

– ликвидации последствий загрязнения земель.

Для предотвращения загрязнения и разрушения почвенного покрова генеральным планом предполагается ряд мероприятий:

- проведение рекультивации территорий ликвидируемых участков компостирования ТКО;

- проведение технической рекультивации земель, нарушенных при строительстве и прокладке инженерных сетей;

- выявление и ликвидация несанкционированных свалок, захламленных участков с последующей рекультивацией территории;

- контроль за качеством и своевременностью выполнения работ по рекультивации нарушенных земель.

Мероприятия по санитарной очистке.

Решение вопросов охраны окружающей среды требует выполнения на современном уровне комплекса мероприятий по совершенствованию схемы санитарной очистки и уборки населенных мест. Основными положениями организации системы санитарной очистки являются:

- сбор, транспортировка, обезвреживание и утилизация всех видов отходов;

- уборка территорий от мусора, снега.

Размещение и оборудование полигонов ТКО, скотомогильников, навозохранилищ и других опасных объектов в соответствии с экологическими и санитарно-гигиеническими требованиями. Все несанкционированные свалки подлежат обязательной утилизации в соответствии с существующими нормативными указаниями.

  - мероприятия по сохранению объектов культурного наследия

Таблица 10

Перечень объектов культурного наследия на территории Родинского сельсовета

| Наименование объекта | Акт органа государственной власти о постановке объекта на государственную охрану | Местонахождение объекта |
| --- | --- | --- |
| Памятники истории: |  |  |
| Мемориальный комплекс воинам, погибшим в годы Великой Отечественной войны (1941 - 1945 гг.) | постановление Алтайского краевого Совета народных депутатов от 02.04.2001 № 94 | Шипуновский район, с. Родино |
| Памятник Герою Советского Союза Н.М. Мишенину, участнику Великой Отечественной войны (1941 - 1945 гг.) (Памятник Герою Советского Союза Мишенину Н.М.) | постановление Алтайского краевого Совета народных депутатов от 02.04.2001 № 94 (постановление Алтайского краевого Законодательного собрания от 28.12.1994 № 169) | Шипуновский район, с. Родино |
| Памятник Герою Социалистического Труда Гринько Ф.М. | постановление Алтайского краевого Законодательного собрания от 28.12.1994 № 169 | Шипуновский район, с. Родино |
| Памятники археологии: |  |  |
| Алтай II, курган | решение исполнительного комитета Алтайского краевого Совета народных депутатов от 12.09.1991 № 420 | Шипуновский район, в 3,8 км к западо-северо-западу от пос. Объездное |
| Объездное I, курганная группа | решение исполнительного комитета Алтайского краевого Совета народных депутатов от 12.09.1991 № 420 | Шипуновский район, в 3 км к северо-западу от пос. Объездное |
| Объездное II, курганная группа | решение исполнительного комитета Алтайского краевого Совета народных депутатов от 12.09.1991 № 420 | Шипуновский район, в 0,8 км к юго-востоку от пос. Объездное |
| Родино I, курган | решение исполнительного комитета Алтайского краевого Совета народных депутатов от 12.09.1991 № 420 | Шипуновский район, в 4 км к западу от с. Родино |
| Родино II, курган | решение исполнительного комитета Алтайского краевого Совета народных депутатов от 12.09.1991 № 420 | Шипуновский район, в 5,5 км к западу от с. Родино |
| Родино III, курган | решение исполнительного комитета Алтайского краевого Совета народных депутатов от 12.09.1991 № 420 | Шипуновский район, в 7 км к западу от с. Родино |
| Родино IV, курганная группа | решение исполнительного комитета Алтайского краевого Совета народных депутатов от 12.09.1991 № 420 | Шипуновский район, в 8,5 км на западо-северо-запад от с. Родино |
| Родино V, курган | решение исполнительного комитета Алтайского краевого Совета народных депутатов от 12.09.1991 № 420 | Шипуновский район, в 10 км на северо-запад от с. Родино |
| Родино VI, курганная группа | решение исполнительного комитета Алтайского краевого Совета народных депутатов от 12.09.1991 № 420 | Шипуновский район, в 8 км на северо-запад от с. Родино |
| Объездное 3, курганная группа | выявленный объект культурного наследия | Шипуновский район, в 6,4 км на северо-северо-запад от с. Бобровка |
| Объездное 4, курган | выявленный объект культурного наследия | Шипуновский район, в 7,9 км на северо-северо-восток от с. Родино |
| Объездное 5, курган | выявленный объект культурного наследия | Шипуновский район, в 4,9 км на северо-северо-восток от с. Родино |
| Алтай 3, курган | выявленный объект культурного наследия | Шипуновский район, в 3,7 км на северо-запад от полевого стана бригады № 3 СПК им. Гринько на территории бывшего села Алтай |
| Егоров бугор, курган | выявленный объект культурного наследия | Шипуновский район, в 4,7 км на северо-запад от северной окраины с. Родино |

Мероприятия по сохранению объектов культурного наследия:

1. Проектирование и проведение земляных, строительных, мелиоративных, хозяйственных работ, работ по использованию лесов и иных работ (далее - строительных и иных работ) осуществляются при отсутствии на данной территории объектов культурного наследия, включенных в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации (далее - реестр), выявленных объектов культурного наследия или объектов, обладающих признаками объекта культурного наследия, либо при условии соблюдения техническим заказчиком (застройщиком) объекта капитального строительства, заказчиками других видов работ, лицом, проводящим указанные работы, требований по обеспечению сохранности объектов культурного наследия.

2. Определение наличия или отсутствия объектов культурного наследия, включенных в реестр, выявленных объектов культурного наследия либо объектов, обладающих признаками объекта культурного наследия, на земельных участках, землях лесного фонда либо в границах водных объектов или их частей, подлежащих воздействию строительных и иных работ осуществляется региональным органом охраны объектов культурного наследия.

Государственная историко-культурная экспертиза земель, подлежащих воздействию земляных, строительных, мелиоративных, хозяйственных работ, работ по использованию лесов (за исключением работ, указанных в пунктах 3, 4 и 7 части 1 статьи 25 Лесного кодекса Российской Федерации) и иных работ, проводится в случае, если орган охраны объектов культурного наследия не имеет данных об отсутствии на указанных землях объектов культурного наследия, включенных в реестр, выявленных объектов культурного наследия либо объектов, обладающих признаками объекта культурного наследия.

3. Основные требования по обеспечению сохранности объектов культурного наследия при проведении строительных и иных работ.

3.1. На территории объекта культурного наследия запрещается:

проведение земляных, строительных, мелиоративных и иных работ;

строительство объектов капитального строительства и увеличение объемно-пространственных характеристик существующих объектов капитального строительства.

  - На территории объекта культурного наследия разрешается:

проведение работ по сохранению объекта культурного наследия или его отдельных элементов, сохранению историко-градостроительной или природной среды объекта культурного наследия.

3.3. Особый режим использования земельного участка, в границах которого располагается объект археологического наследия (памятник археологии), предусматривает возможность проведения археологических полевых работ, земляных, строительных, мелиоративных, хозяйственных работ, работ по использованию лесов и иных работ при условии обеспечения сохранности объекта археологического наследия.

3.4. Проведение строительных и иных работ на земельном участке, непосредственно связанном с земельным участком в границах территории объекта культурного наследия, осуществляется при условии наличия в проектной документации разделов об обеспечении сохранности объекта культурного наследия (разделов о проведении спасательных археологических полевых работ, проекта обеспечения сохранности объекта культурного наследия, плана проведения спасательных археологических полевых работ), согласованных с региональным органом охраны объектов культурного наследия.

Документация или разделы документации, обосновывающие меры по обеспечению сохранности объекта культурного наследия, включенного в реестр, выявленного объекта культурного наследия либо объекта, обладающего признаками объекта культурного наследия, при проведении земляных, мелиоративных, хозяйственных работ, работ по использованию лесов и иных работ в границах территории объекта культурного наследия либо на земельном участке, непосредственно связанном с земельным участком в границах территории объекта культурного наследия подлежат государственной историко-культурной экспертизе.

3.5. В случае обнаружения в ходе проведения изыскательских, проектных, земляных, строительных, мелиоративных, хозяйственных работ, работ по использованию лесов и иных работ объекта, обладающего признаками объекта культурного наследия, в том числе объекта археологического наследия, заказчик указанных работ, технический заказчик (застройщик) объекта капитального строительства, лицо, проводящее указанные работы, обязаны незамедлительно приостановить указанные работы и в течение трех дней со дня обнаружения такого объекта направить в региональный орган охраны объектов культурного наследия письменное заявление об обнаруженном объекте культурного наследия.

Изменение проекта проведения работ, представляющих собой угрозу нарушения целостности и сохранности выявленного объекта культурного наследия, объекта культурного наследия, включенного в реестр, разработка проекта обеспечения их сохранности, проведение историко-культурной экспертизы выявленного объекта культурного наследия, спасательные археологические полевые работы на объекте археологического наследия, обнаруженном в ходе проведения земляных, строительных, мелиоративных, хозяйственных работ, работ по использованию лесов и иных работ, а также работы по обеспечению сохранности указанных в настоящей статье объектов проводятся за счет средств заказчика указанных работ, технического заказчика (застройщика) объекта капитального строительства.

4. Сохранение объекта культурного наследия - меры, направленные на обеспечение физической сохранности и сохранение историко-культурной ценности объекта культурного наследия, предусматривающие консервацию, ремонт, реставрацию, приспособление объекта культурного наследия для современного использования и включающие в себя научно-исследовательские, изыскательские, проектные и производственные работы, научное руководство проведением работ по сохранению объекта культурного наследия, технический и авторский надзор за проведением этих работ, спасательные археологические полевые работы, проводимые в порядке, определенном Федеральным законом от 25.06.2002 № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации», с полным или частичным изъятием археологических предметов из раскопов.

4.1. Работы по сохранению объекта культурного наследия проводятся:

на основании задания на проведение указанных работ, разрешения на проведение указанных работ, выданных региональным органом охраны объектов культурного наследия;

на основании проектной документации на проведение указанных работ, согласованной региональным органом охраны объектов культурного наследия;

при условии осуществления технического, авторского надзора и государственного надзора в области охраны объектов культурного наследия за их проведением;

при наличии положительного заключения государственной экспертизы проектной документации и при условии осуществления государственного строительного надзора за указанными работами, если при проведении работ по сохранению объекта культурного наследия затрагиваются конструктивные и другие характеристики надежности и безопасности объекта.

4.2. В случае невозможности обеспечить физическую сохранность объекта археологического наследия под сохранением этого объекта археологического наследия понимаются спасательные археологические полевые работы, проводимые на основании разрешения (открытого листа), выдаваемого Министерством культуры Российской Федерации.

5. Не допускается распространение наружной рекламы на объектах культурного наследия, включенных в реестр, а также на их территориях, за исключением территорий достопримечательных мест.

6. Земельные участки в границах территорий объектов культурного наследия, включенных в реестр, а также в границах территорий выявленных объектов культурного наследия относятся к землям историко-культурного назначения, правовой режим которых регулируется земельным законодательством Российской Федерации и Федеральным законом от 25.06.2002 № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации».

7. В целях обеспечения сохранности объекта культурного наследия в его исторической среде на сопряженной с ним территории устанавливаются зоны охраны объекта культурного наследия: охранная зона, зона регулирования застройки и хозяйственной деятельности, зона охраняемого природного ландшафта.

Границы зон охраны объектов культурного наследия, особые режимы использования земель в границах территорий данных зон и требования к градостроительным регламентам в границах территорий данных зон утверждаются нормативным правовым актом Алтайского края на основании проектов зон охраны объектов культурного наследия, согласованных с региональным органом охраны объектов культурного наследия.

8. До утверждения зон охраны для объектов культурного наследия (за исключением объектов археологического наследия, некрополей, захоронений, расположенных в границах некрополей, произведений монументального искусства, а также памятников и ансамблей, расположенных в границах достопримечательного места) устанавливаются защитные зоны объектов культурного наследия в следующих границах:

для памятника, расположенного в границах населенного пункта, на расстоянии 100 метров от внешних границ территории памятника (в случае отсутствия утвержденных границ территории памятника на расстоянии 200 метров от линии внешней стены памятника);

для памятника, расположенного вне границ населенного пункта, на расстоянии 200 метров от внешних границ территории памятника (в случае отсутствия утвержденных границ территории памятника на расстоянии 300 метров от линии внешней стены памятника);

для ансамбля, расположенного в границах населенного пункта, на расстоянии 150 метров от внешних границ территории ансамбля (в случае отсутствия утвержденных границ территории ансамбля  на расстоянии 200 метров от линии общего контура ансамбля, образуемого соединением внешних точек наиболее удаленных элементов ансамбля, включая парковую территорию);

для ансамбля, расположенного вне границ населенного пункта, на расстоянии 250 метров от внешних границ территории ансамбля (в случае отсутствия утвержденных границ территории ансамбля  на расстоянии 200 метров от линии общего контура ансамбля, образуемого соединением внешних точек наиболее удаленных элементов ансамбля, включая парковую территорию).

В границах защитных зон запрещаются строительство объектов капитального строительства и их реконструкция, связанная с изменением их параметров (высоты, количества этажей, площади), за исключением строительства и реконструкции линейных объектов.

- МЕРОПРИЯТИЯ ПО ИЗМЕНЕНИЮ ЦЕЛЕВОГО НАЗНАЧЕНИЯ ЗЕМЕЛЬ

Проектом предполагается перевод земель сельскохозяйственного назначения в земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, и иного специального.

Таблица 11

Баланс земель в границах МО Родинский сельсовет

| Категории земель | Существующее положение, площадь, га | Изменение категории земель | Планируемое положение, площадь, га |
| --- | --- | --- | --- |
| Земли сельскохозяйственного назначения | 19099,9 | -0,06 (скотомогильник – строительство, в земли промышленности) -0,49 (кладбище – существующее, С-В п. Объездное, в земли промышленности) -2,1 (кладбище – существующее, на Ю с. Родино, в земли промышленности) | 19097,25 |
| в т.ч. под водой | 124 | 0 | 124 |
| Земли населенных пунктов | 196,1 | 0 | 196,1 |
| Земли лесного фонда | 855,7 | 0 | 855,7 |
| Земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного специального назначения | 47,4 | +0,06 (скотомогильник – строительство, из з-ль с/х-назначения) +0,49 (кладбище – существующее, С-В п. Объездное, из з-ль с/х-назначения) +2,1 (кладбище – существующее, на Ю с. Родино, из з-ль с/х-назначения) | 50,05 |
| Итого | 20199,1 |  | 20199,1 |

ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНЫХ ФАКТОРОВ РИСКА ВОЗНИКНОВЕНИЯ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ ПРИРОДНОГО И ТЕХНОГЕННОГО ХАРАКТЕРА

  - Риски возникновения чрезвычайных ситуаций природного характера

На территории МО Родинский сельсовет возможны такие чрезвычайные ситуации природного характера, как: затопление паводковыми водами, снежные заносы, ветровая эрозия, гололедица.

Риски лесных пожаров на территории муниципального образования сводятся к минимальным, в связи с малыми площадями лесного фонда. Вероятность возникновения природных пожаров, обусловленных возгоранием сухой травы, стерни, лесного массива с переходом на населенный пункт отсутствует.

  - Риски возникновения чрезвычайных ситуаций техногенного характера

Среди чрезвычайных ситуаций техногенного характера большая доля приходится на пожары на объектах социально-бытового назначения, причинами которых в основном являются нарушения правил пожарной безопасности, правил эксплуатации электрооборудования и неосторожное обращение с огнем.

В целом на территории образования необходимо проведение следующих мероприятий по предотвращению чрезвычайных ситуаций техногенного характера:

- обеспечение санитарно-защитных зон и противопожарных разрывов от складов ГСМ;

- контроль за состоянием емкостей с ГСМ, замена поврежденного коррозией оборудования;

- применение изоляционных покрытий, исключающих попадание нефтепродуктов в почву;

- строгое соблюдение противопожарных нормативов и требований.

Предотвращение образования взрыво- и пожароопасной среды на объектах теплоснабжения обеспечивается:

- применением герметичного производственного оборудования;

- соблюдением норм технологического режима;

- контролем состава воздушной среды и применением аварийной вентиляции.

Для обеспечения нормального функционирования объектов жизнеобеспечения и предотвращения возникновения чрезвычайных ситуаций необходимо соблюдение специального режима в пределах охранных зон объектов инженерной и транспортной инфраструктуры. Наличие охранных зон объектов инженерной и транспортной инфраструктуры в комплексе зон с особыми условиями образования накладывает дополнительные ограничения хозяйственного освоения территории МО Родинский сельсовет.

Общий комплекс мероприятий, которые целесообразно выполнить заблаговременно по снижению риска возникновения химических, биологических аварий и уменьшения их масштабов при стихийных бедствиях и реальной угрозе терактов. В соответствии с планами химической и биологической защиты населения Алтайского края при чрезвычайных ситуациях природного и техногенного характера, разработанными ГУ МЧС России по Алтайскому краю, для обеспечения безопасности населения необходимо обеспечить комплекс мероприятий по предупреждению возникновения чрезвычайных ситуаций:

- обеспечить организацию и поддержание в постоянной готовности системы оповещения населения об опасности поражения отравляющими химическими веществами (ОХВ), порядок доведения до них установленных сигналов оповещения;

- организовать взаимодействие с руководителями прилегающих районов по использованию сил и средств других объектов. Порядок их привлечения в случае возникновения чрезвычайных ситуаций;

- постоянно обучать руководящий состав района выполнять специальные работы по ликвидации очагов заражения, образованных ОХВ;

- накапливать и своевременно обновлять средства индивидуальной защиты населения в целях обеспечения рабочих и служащих предприятий и организаций района, содержать средства защиты в постоянной готовности;

предусмотреть наличие средств в бюджете района для организации дегазации (нейтрализации) ОХВ и их передачи на предприятия по захоронению и утилизации.

  - Мероприятия по гражданской обороне

Раздел «Инженерно-технические мероприятия гражданской обороны» Родинского сельсовета разработан на основании СНиП 2.01.51-90 «Инженерно-технические мероприятия гражданской обороны». В настоящее время на территории Родинского сельсовета  проживает 1197 человек, с учетом занятости и перспектив развития численность населения на расчетный срок составит 1257 человек. Защита населения должна предусматриваться в противорадиационных укрытиях (ПРУ). Общая вместимость ПРУ должна обеспечивать укрытием 85% населения. Устройство ПРУ в с. Родино, согласно данных Администрации Шипуновского района, предусмотрено в здании школы по адресу ул. Школьная, 4. Так же укрытие жителей предполагается в своих домах.

В здании Администрации оборудован оперативно-технический пункт управления. Радиотрансляционные сети сельских поселений имеют требуемое по СНиП 2.01.51-90 число громкоговорящих средств оповещения населения. Сигнальные сирены включаются по команде с пункта управления, расположенного в центральном узле связи.

Водоснабжение осуществляется по Чарышскому водопроводу. Для гарантированного обеспечения питьевой водой населения в случае выхода из строя всех головных сооружений предусмотрены резервуары в целях создания в них не менее 3-х суточного запаса питьевой воды по норме не менее 10 л в сутки на одного человека. Резервуары питьевой воды оборудованы герметическими люками и приспособлениями для раздачи воды в передвижную тару.

Размещение сирены оповещения (ввиду неполного охвата радиусом оповещения населенного пункта) предлагается на здании складского сектора на северо-западе населенного пункта.

Для предотвращения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера и в случае их возникновения должны приниматься все необходимые меры в соответствии с действующим федеральным законодательством, Уставом Алтайского края, законом Алтайского края «О защите населения и территории Алтайского края от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» (Закон № 15-ЗС от 17.03.1998 г., в редакции Закона Алтайского края от 12.07.2005 г. № 53-ЗС).

- МЕРОПРИЯТИЯ ПО РЕАЛИЗАЦИИ ГЕНЕРАЛЬНОГО ПЛАНА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ родинский СЕЛЬСОВЕТ

Таблица 12

Мероприятия по реализации Генерального плана МО Родинский сельсовет

| № п/п | Наименование объекта | Место размещения объекта | Параметры объекта | Мероприятия | Срок реализации |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Индивидуальные жилые дома | с. Родино | 1196 кв. м | Строительство | 2017-2021 гг. |
|  |  |  | 4774 кв. м |  | 2021 -2036 гг. |
| 2 | Общеобразовательное учреждение | с. Родино | 320 мест | Капитальный ремонт | 2017-2021 гг. |
| 3 | Дошкольное образовательное учреждение | с. Родино | 200 мест | Капитальный ремонт | 2017-2021 гг. |
| 4 | СДК | с. Родино | 400 мест | Капитальный ремонт | 2017-2021 гг. |
| 6 | Улично-дорожная сеть | с. Родино | 16 км | Капитальный ремонт | 2017-2036 гг. |
| 7 | Водопроводная сеть | с. Родино | 12,1 км | Капитальный ремонт | 2017-2036 гг. |
| 8 | Теплосети | с. Родино | 2,1 км | Капитальный ремонт | 2017 -2036 гг. |
| 9 | Электросети | МО Родинский сельсовет | 58,2 км | Реконструкция | 2017 -2036 гг. |
| 10 | Скотомогильник с биологическими камерами | МО Родинский сельсовет | 0,06 га. | Консервация | 2017 -2022 гг. |
| 11 | Скотомогильник с биологическими камерами | МО Родинский сельсовет | 0,06 га. | Строительство | 2017 -2022 гг. |