ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПЛАН

МО САМСОНОВСКИЙ СЕЛЬСОВЕТ

ШИПУНОВСКОГО  РАЙОНА  АЛТАЙСКОГО КРАЯ

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Том Ii

ПОЛОЖЕНИЯ О ТЕРРИТОРИАЛЬНОМ ПЛАНИРОВАНИИ

ООО «АЛТАЙГИПРОЗЕМ»

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПЛАН

МО САМСОНОВСКИЙ СЕЛЬСОВЕТ

ШИПУНОВСКОГО РАЙОНА

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

ТОМ II

(ПОЛОЖЕНИЯ О ТЕРРИТОРИАЛЬНОМ ПЛАНИРОВАНИИ)

| Директор | В.И. Клюшников |
| --- | --- |
| Главный архитектор | Г.Н. Бахуров |
| Начальник отдела | Г.Я. Сизова |

Барнаул 2014

Авторский коллектив

Руководитель проекта						Г.Н. Бахуров

Начальник производственного отдела				Г.Я. Сизова

Инженер                                                                                 И.С. Попова

Инженер                                                                                 К.С. Завьялова

Инженер								В.Г. Скрипова

СОСТАВ КАРТОГРАФИЧЕСКИХ МАТЕРИАЛОВ

| № | Наименование | Количество листов |
| --- | --- | --- |
| 1 | Карта современного использования и комплексной оценки территории МО Самсоновский сельсовет М 1: 25 000. | 1 |
| 2 | Карта современного использования и комплексной оценки территории с. Самсоново М 1: 5 000 | 1 |
| 3 | Карта современного использования и комплексной оценки территории п.Дружба М 1: 5 000. | 1 |
| 4 | Карта современного использования и комплексной оценки территории п. Талина М 1: 5 000. | 1 |
| 5 | Карта границ населенных пунктов МО Самсоновский сельсовет Шипуновского района М 1:25000 | 1 |
| 6 | Карта планируемого размещения объектов местного значения с.Самсоново М 1:5000 | 1 |
| 7 | Карта планируемого размещения объектов местного значения п.Дружба М 1:5000 | 1 |
| 8 | Карта планируемого размещения объектов местного значения п.Талина М 1:5000 | 1 |
| 9 | Карта планируемого размещения объектов местного значения (инженерная инфраструктура) с.Самсоново М 1:5000 | 1 |
| 10 | Карта планируемого размещения объектов местного значения (инженерная инфраструктура) п.Дружба М 1:5000 | 1 |
| 11 | Карта планируемого размещения объектов местного значения (инженерная инфраструктура) п.Талина М 1:5000 | 1 |
| 12 | Карта функциональных зон с.Самсоново М 1:5000 | 1 |
| 13 | Карта функциональных зон п.Дружба М 1:5000 | 1 |
| 14 | Карта функциональных зон п.Талина М 1:5000 | 1 |
| 15 | Карта функциональных зон МО Самсоновский сельсовет М 1:5000 | 1 |

СОДЕРЖАНИЕ

1.	ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ПРОЕКТА	7

2.	МЕРОПРИЯТИЯ ПО ТЕРРИТОРИАЛЬНОМУ ПЛАНИРОВАНИЮ МО САМСОНОВСКИЙ СЕЛЬСОВЕТ	8

2.1.	МЕРОПРИЯТИЯ ПО РАЗВИТИЮ ФУНКЦИОНАЛЬНО-ПЛАНИРОВОЧНОЙ СТРУКТУРЫ	8

2.1.1.Архитектурно-планировочные решения	8

2.1.2.Функциональное зонирование	9

2.2.	МЕРОПРИЯТИЯ ПО РАЗВИТИЮ И РАЗМЕЩЕНИЮ ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА	10

2.2.1.Мероприятия по развитию и размещению объектов жилой зоны	10

2.2.2.Мероприятия по развитию и размещению объектов общественно-деловой зоны	11

2.2.3.Мероприятия по развитию и размещению объектов производственной зоны	12

2.3.	РАЗВИТИЕ И РАЗМЕЩЕНИЕ ОБЪЕКТОВ ТРАНСПОРТНОЙ	12

ИНФРАСТРУКТУРЫ	12

2.4.	ИНЖЕНЕРНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ МЕРОПРИЯТИЯ ПО ПОДГОТОВКЕ ТЕРРИТОРИИ	13

2.5.	МЕРОПРИЯТИЯ РАЗВИТИЮ И РАЗМЕЩЕНИЮ ОБЪЕКТОВ ИНЖЕНЕРНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ	13

2.5.1. Водоснабжение	13

2.5.2.Водоотведение (канализация)	14

2.5.3.Газоснабжение	14

2.5.4.Электроснабжение	15

2.5.5.Связь и информатизация	15

2.6.	МЕРОПРИЯТИЯ ПО ИЗМЕНЕНИЮ ГРАНИЦ НАСЕЛЕННЫХ ПУНКТОВ И ЦЕЛЕВОГО НАЗНАЧЕНИЯ ЗЕМЕЛЬ	16

2.7.	МЕРОПРИЯТИЯ ПО ОХРАНЕ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ	16

2.7.1.Мероприятия по охране атмосферного воздуха	16

2.7.2. Мероприятия по предотвращению загрязнения и разрушения почвенного покрова	17

2.7.3.Мероприятия по охране водной среды	17

2.7.4.Мероприятия по благоустройству и санитарной очистке территории	17

2.8.	МЕРОПРИЯТИЯ ПО СОХРАНЕНИЮ ОБЪЕКТОВ ИСТОРИКО-КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ	18

2.9.	МЕРОПРИЯТИЯ ПО ОРГАНИЗАЦИИ ЗОН С ОСОБЫМИ УСЛОВИЯМИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ТЕРРИТОРИИ	20

2.10.	МЕРОПРИЯТИЯ ПО ПРЕДУПРЕЖДЕНИЮ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ ПРИРОДНОГО И ТЕХНОГЕННОГО ХАРАКТЕРА. МЕРОПРИЯТИЯ ПО ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЕ	22

2.10.1.Мероприятия по предотвращению чрезвычайных ситуаций природного характера	22

2.10.2.Мероприятия по предотвращению чрезвычайных ситуаций техногенного характера	23

2.10.3.Мероприятия по гражданской обороне	23

3.	ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ ПО ТЕРРИТОРИАЛЬНОМУ ПЛАНИРОВАНИЮ МО САМСОНОВСКИЙ СЕЛЬСОВЕТ	25

4.	ОСНОВНЫЕ ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ ГЕНЕРАЛЬНОГО ПЛАНА МО САМСОНОВСКИЙ СЕЛЬСОВЕТ	32

- ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ПРОЕКТА

Документ территориального планирования «Генеральный план МО Самсоновский сельсовет Шипуновского района Алтайского края» выполнен в текстовой форме и в виде карт (схем), материалы проекта систематизированы, проанализированы и обоснованы в соответствии с действующим градостроительным законодательством. При его подготовке учитывались: «Схема территориального планирования Шипуновского района», «Программа социально-экономического развития Шипуновского района на 2013-2017 гг.», «Программа социально-экономического развития МО Самсоновский сельсовет на 2013-2017 годы».

Расчетный срок реализации генерального плана – 20 лет, с 2014 по 2034 годы, он подразделяется на первую очередь 2014- 2019, и вторую очередь – с 2019 по 2034 годы. Определены перспективы развития поселения за пределами расчётного срока.

Целью генерального плана является обоснование планирования устойчивого развития территориальной, градообразующей единицы Шипуновского района – Самсоновский сельсовет на основе:

- анализа состояния территории, проблем и направлений ее комплексного развития;

- оптимальной организации территориального зонирования, планировочной структуры поселения, направленных на создание благоприятных условий комплексного развития отраслей производства и переработки сельскохозяйственной продукции, сферы услуг и жизнедеятельности населения, охраны окружающей среды и объектов культурного наследия;

- обоснования вариантов решения задач территориального планирования;

- обоснования мероприятий по территориальному планированию;

- обоснования последовательности этапов реализации предложений по территориальному планированию.

Основной задачей генерального плана является планирование границ функциональных зон с отображением параметров их перспективного развития, в том числе:

- границ территорий объектов культурного наследия;

- границ зон с особыми условиями использования территорий;

- границ территорий, подверженных риску возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера;

- границ земельных участков, предоставленных для размещения объектов капитального строительства федерального, краевого и местного значения, границ участков, на которых размещены объекты капитального строительства федерального, краевого или местного значения, границ зон планируемого размещения этих объектов;

- границ зон инженерной и транспортной инфраструктур;

- границ земель сельскохозяйственного назначения;

- границ земель лесного фонда, водного фонда, земель промышленности и иного специального назначения.

Генерального план выполнен на основе новейших компьютерных технологий и программного обеспечения с учётом требований к формированию ресурсов информационных систем обеспечения градостроительной деятельности.

- МЕРОПРИЯТИЯ ПО ТЕРРИТОРИАЛЬНОМУ ПЛАНИРОВАНИЮ МО САМСОНОВСКИЙ СЕЛЬСОВЕТ

## МЕРОПРИЯТИЯ ПО РАЗВИТИЮ ФУНКЦИОНАЛЬНО-ПЛАНИРОВОЧНОЙ СТРУКТУРЫ

2.1.1.Архитектурно-планировочные решения

Архитектурно - планировочное решение территории поселения принято с учетом инженерно-геологических и экологических ограничений, а также специфики уклада жизни населения, основных видов хозяйственной деятельности.

В результате анализа современного состояния территории, социально-демографических условий, производственного и транспортного потенциала, выявлены следующие факторы, которые учитывались в данной работе:

- природные структурные элементы, ограничивающие территорию застройки;

- сложившаяся планировочная структура населенных пунктов;

- наличие производственных территорий, создающих экономическую базу сельского совета;

- недостаточный уровень обеспечения населения объектами культурно- бытовой сферы.

Проектом предусмотрено сохранение и упорядочение сложившейся архитектурно-планировочной структуры населенных пунктов Самсоновского сельсовета, усиление существующих композиционных осей, в виде главных и основных улиц, определение территорий для размещения перспективной застройки на расчетный срок. Развитие населенных пунктов предполагается в существующих границах путем уплотнения жилой застройки в целях нового жилищного строительства.

Предусмотрено развитие общественно-деловых подцентров в районах сложившейся застройки с учетом радиусов доступности и развитие существующего центра. Главные улицы населенных пунктов сохраняют свою функцию планировочных осей. Проектом предлагается реконструкция и планирование перспективных направлений основных улиц, как в новой застройке, так и в центральной части, для создания единого комплекса улично-дорожной сети.

Таким образом, принятые архитектурно - планировочные решения предусматривают создание современных населенных пунктов с чётким функциональным зонированием всей территории и обеспечением инженерным оборудованием и объектами благоустройства. Проектная планировочная структура решена с учётом природных факторов и ограничений, а также сложившейся градостроительной ситуации.

2.1.2.Функциональное зонирование

Планировочная структура, предлагаемая проектом, представлена как единый целостный селитебный комплекс, формируемый на принципах компактности, экономичности и комфортности проживания.

Согласно Градостроительному кодексу РФ, функциональные зоны - зоны, для которых документами территориального планирования определены границы и функциональное назначение.

Структура и соотношение функциональных зон соответствуют общей градостроительной идее урбанизированного освоения сельских населенных пунктов, создания полноценного развитого поселения, гармонично включающего существующую инфраструктуру населенных пунктов в единое селитебное образование.

На территории населенных пунктов Самсоновского сельсовета выделены следующие функциональные зоны:

- жилая зона (Ж);

- общественно-деловая зона (О);

- производственная зона (П);

- зона инженерной инфраструктуры (И);

- зона транспортной инфраструктуры (Т);

- рекреационная зона (Р);

- зона специального назначения (Сп);

- зона сельскохозяйственного использования (С);

- территории с неустановленным градостроительным регламентом (Н).

Жилые зоны предназначены для застройки малоэтажными жилыми домами, жилыми домами усадебного типа с количеством этажей не более 3, иными объектами жилищного строительства с минимально разрешенным набором услуг местного значения. В жилых зонах допускается размещение отдельно стоящих, встроенных или пристроенных объектов социального и коммунально-бытового назначения, объектов здравоохранения, объектов дошкольного, начального общего и среднего (полного) общего образования, культовых зданий, стоянок автомобильного транспорта, гаражей, объектов, связанных с проживанием граждан и не оказывающих негативного воздействия на окружающую среду. В состав жилых зон могут включаться также территории, предназначенные для ведения садоводства и дачного хозяйства.

Общественно-деловые зоны предназначены для размещения объектов здравоохранения, культуры, торговли, общественного питания, социального и коммунально-бытового назначения, предпринимательской деятельности, объектов среднего профессионального и высшего профессионального образования, административных, научно-исследовательских учреждений, культовых зданий, стоянок автомобильного транспорта, объектов делового, финансового назначения, иных объектов, связанных с обеспечением жизнедеятельности граждан.

Производственные зоны, зоны инженерной и транспортной инфраструктур предназначены для размещения промышленных, коммунальных и складских объектов, объектов инженерной и транспортной инфраструктур, в том числе сооружений и коммуникаций автомобильного, воздушного и трубопроводного транспорта, связи, а также для установления санитарно-защитных зон таких объектов в соответствии с требованиями технических регламентов.

В состав территориальных зон, устанавливаемых в границах населенных пунктов, могут включаться зоны сельскохозяйственного использования (в том числе зоны сельскохозяйственных угодий), а также зоны, занятые объектами сельскохозяйственного назначения и предназначенные для ведения сельского хозяйства, дачного хозяйства, садоводства, развития объектов сельскохозяйственного назначения.

В состав зон рекреационного назначения могут включаться зоны в границах территорий, занятых лесами, скверами, парками, прудами, озерами, водохранилищами, пляжами, а также в границах иных территорий, используемых и предназначенных для отдыха, туризма, занятий физической культурой и спортом.

## МЕРОПРИЯТИЯ ПО РАЗВИТИЮ И РАЗМЕЩЕНИЮ ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА

2.2.1.Мероприятия по развитию и размещению объектов жилой зоны

Мероприятия по развитию и размещению жилой зоны предполагают:

- создание современной комфортной среды путем поэтапной реконструкции территории существующей жилой застройки;

- уплотнение жилой застройки за счет свободных территорий в пределах границ существующего населенного пункта;

- обеспечения полного инженерного обустройства.

Согласно расчетам прогнозируемая численность населения на первую очередь и расчетный срок в с.Самсоново составит 780 чел. и 825 чел. Формирование жилых зон планируется в западной части села. В целях обеспечения населения жилым фондом на первую очередь необходимо строительство 10 домов; на расчетный срок – 26 домов, при размере приусадебных участков 15 соток. Увеличение площади жилого фонда будет происходить за счет уплотнения жилой застройки, на свободных территориях.

Согласно расчетам прогнозируемая численность населения на первую очередь и расчетный срок в п.Дружба – 42 чел.  и 45 чел. Формирование жилых зон планируется в центральной части поселка. В целях обеспечения населения жилым фондом на первую очередь необходимо строительство 1 дома; на расчетный срок – 3 домов, при размере приусадебных участков 15 соток. Увеличение площади жилого фонда будет происходить за счет уплотнения жилой застройки.

Согласно расчетам прогнозируемая численность населения на первую очередь и расчетный срок в п.Талина – 45 чел. и 50 чел. Формирование жилых зон планируется в юго-западной части поселка. В целях обеспечения населения жилым фондом на первую очередь необходимо строительство 2 домов, на расчетный срок – 4 домов, при размере приусадебных участков 15 соток. Увеличение площади жилого фонда будет происходить за счет уплотнения жилой застройки.

2.2.2.Мероприятия по развитию и размещению объектов общественно-деловой зоны

Мероприятия по развитию общественно-деловой зоны предполагают:

- реконструкцию объектов культурно-бытового назначения;

- создание необходимого комплекса учреждений культурно-бытового обслуживания;

- достижение выразительного архитектурно-пространственного решения центра путем создания системы озеленения.

Общественно-деловая зона включает в себя территории под зданиями административно-делового, социально-бытового, торгового, учебно-образовательного, культурно - досугового, спортивного, а также здравоохранения и научно-исследовательского назначения. Проектом предусмотрена реконструкция и строительство новых объектов социально-культурного назначения, как в центре, так и в зоне новой жилой застройки.

с.Самсоново

Проектом генерального плана предусмотрено на  1 очередь:

- капитальный ремонт школы;

- капитальный ремонт интерната;

- строительство магазина смешанных товаров;

- строительство кулинарного цеха.

Проектом генерального плана предусмотрено на вторую очередь:

- капитальный ремонт детского сада;

- капитальный ремонт ФАП;

- капитальный ремонт СДК.

п.Талина

Проектом генерального плана предусмотрено на 1 очередь:

- капитальный ремонт ФАП;

- строительство магазина смешанных товаров.

2.2.3.Мероприятия по развитию и размещению объектов производственной зоны

Мероприятия по развитию производственной зоны предполагают:

- модернизацию действующих предприятий сельского хозяйства;

- расширение ассортимента выпускаемой продукции, совершенствование технологии производства, техническое перевооружение;

- устройство санитарно-защитных зон.

п.Дружба

Проектом генерального плана предусмотрено на расчетный срок:

- реконструкция ремонтной мастерской;

- реконструкция склада.

## РАЗВИТИЕ И РАЗМЕЩЕНИЕ ОБЪЕКТОВ ТРАНСПОРТНОЙ

## ИНФРАСТРУКТУРЫ

Проектом предусмотрено капитальный ремонт существующей улично-дорожной сети в населенных пунктах Самсоновского сельсовета.

На территории МО принята следующая классификация улично-дорожной сети с учетом функционального назначения улиц и дорог, интенсивности движения транспорта на отдельных участках и положения улиц в транспортной схеме населенного пункта:

-основные улицы в жилой застройке

-второстепенные улицы в жилой застройке.

Проектом предусмотрено строительство АЗС в северо-западной части с.Самсоново.

## ИНЖЕНЕРНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ МЕРОПРИЯТИЯ ПО ПОДГОТОВКЕ ТЕРРИТОРИИ

Физико-геологические явления на территории муниципального образования выражаются в подтоплении территории паводковыми водами, затоплении приозерных котловин паводковыми водами и их заболачивании.

Кроме того следует отметить явление пучинистости грунтов, которые проявляются на значительной части территории.

В целях обеспечения инженерной защиты застроенных территорий и подготовки территории под перспективное освоение генеральным планом предусмотрен ряд мероприятий:

- подсыпка новых территорий выше границы подтопления территории;

- устройство защитных дамб;

- понижение уровня грунтовых вод путем дренирования территории;

- закрепление береговых склонов от неблагоприятного воздействия воды и ветра.

## МЕРОПРИЯТИЯ РАЗВИТИЮ И РАЗМЕЩЕНИЮ ОБЪЕКТОВ ИНЖЕНЕРНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ

2.5.1. Водоснабжение

Система водоснабжения поселения принята с учетом его развития на расчетный срок – 2033 г. Качество воды, подаваемой на хозяйственно-питьевые нужды, должно соответствовать требованиям ГОСТ Р 51232-98 «Вода питьевая» и СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования. Контроль качества».

Расчёт общего водопотребления для населенного пункта выполнен в соответствии с положениями СНиП 2.04.02-84* «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения». Удельное среднесуточное (за год) водопотребление на хозяйственно-питьевые нужды населения принято в соответствии с п.2.1. СНиП 2.04.02-84* «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения».

Расход воды на расчетный срок составляет 273,88 м3/сут.

1 очередь:

- реконструкция ветхих водопроводных сетей;

- реконструкция существующих скважин.

Расчетный срок:

- строительство водопроводных сетей.

2.5.2.Водоотведение (канализация)

Генеральным планом предлагается сохранение децентрализованной системы канализации населенных пунктов Самсоновского сельсовета. От общественных зданий канализование следует осуществлять в герметичные выгреба с накопительными ёмкостями, от жилых домов – в герметичные выгреба, с последующим вывозом на поля фильтрации.

В зонах перспективной застройки предлагается водоотведение по уличным канализационным трубам в герметичные выгреба. Емкости выгребов должны обеспечивать хранение 3-х кратного суточного притока. Подсоединение зданий к выгребам выполнить через смотровые колодцы. Выпуски выполнить из полиэтиленовых труб диаметром 110 мм. Очистку камер производить не менее 1 раза в год. Вывоз стоков от выгребов выполнить специализированными машинами со сливом на поля фильтрации. Конструкция полей фильтрации должна предусматривать наличие сливной площадки для приема стоков.

На следующих стадиях проектирования необходимо предусмотреть систему ливневой канализации. Проектом предлагается открытая система отвода атмосферных вод, состоящая из бетонных лотков, кюветов и укреплённых водоотводных каналов, по которым вода уходит по дренам в овраги или сточную канаву, так же могут быть использованы дренажные колодцы (отвод воды в грунт).

2.5.3.Газоснабжение

В настоящее время населенные пункты Самсоновского сельсовета не имеет центрального газоснабжения. Согласно перспективному развитию сельских территорий планируется их газификация. По территории сельсовета будут проходить газовые сети высокого и низкого давления. Точная трассировка газораспределительных сетей будет уточнена при рабочем проектирование.

Использование природного газа предусматривается на:

- индивидуально – бытовые нужды населения, в т. ч. для приготовления пищи и подогрева воды;

- отопление и горячее водоснабжение жилых и общественных зданий;

- отопление и нужды производственных и коммунально-бытовых потребителей.

2.5.4.Электроснабжение

Энергетические нагрузки жилищно-коммунального сектора на проектные периоды определены по укрупненным показателям электропотребления на 1 жителя в год (СНиП 2.07.01-89* прил.12) и в соответствии с РД 34.20.185-94. Расчет учитывает электропотребление жилыми и общественными зданиями, предприятиями коммунального обслуживания, наружным освещением, системами водообеспечения, водоотведения и теплоснабжения, а также затраты на содержание приусадебных хозяйств. В связи с увеличением нагрузки предлагается реконструкция трансформаторных подстанций с увеличением мощности до необходимой и строительство КТП для электроснабжения новых кварталов застройки.

Проектируемая питающая и распределительная сеть 10 кВ в зоне перспективной застройки предусматривается в воздушном исполнении изолированным проводом на железобетонных опорах. Проектируемая подстанция должна быть расположена с учетом максимального приближения к центру нагрузок, при этом протяженность низковольтных сетей от подстанций до наиболее удаленных потребителей не должна превышать 400 метров.

Для надежного обеспечения электроэнергией потребителей предлагаются следующие мероприятия по электроснабжению:

1-ая очередь:

- реконструкция электрических сетей;

Расчетный срок:

- реконструкция действующих КТП до необходимой мощности.

2.5.5.Связь и информатизация

Основными направлениями развития инфраструктуры телефонизации в населенных пунктах Самсоновского сельсовета являются:

- увеличение пропускной способности линий связи и коммуникационных устройств;

- расширение ассортимента и повышение качества услуг связи;

- реконструкция устаревших и изношенных объектов и сооружений связи.

С высокими возможностями пользования услугами сотовой связи большого спроса на установку стационарных телефонов у населения нет.

## МЕРОПРИЯТИЯ ПО ИЗМЕНЕНИЮ ГРАНИЦ НАСЕЛЕННЫХ ПУНКТОВ И ЦЕЛЕВОГО НАЗНАЧЕНИЯ ЗЕМЕЛЬ

В ходе подготовки проекта генерального плана, в целях развития муниципального образования возникла необходимость изменения границ земель сельскохозяйственного назначения, земель промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, и земель иного специального назначения.

Предполагается перевод земель из категории сельскохозяйственного назначения в категорию земель промышленности, энергетики, транспорта, связи и иного специального  назначения: для размещения полигона ТБО, скотомогильника с захоронением в яме, кладбища, полей фильтрации.

Изменения площадей категорий земель в границах сельсовета отображены в таблице 30.

Таблица 30

Баланс земель

| Категории земель | Площадь, га | Изменение категории земель | Расчетный срок, га |
| --- | --- | --- | --- |
| Земли сельскохозяйственного назначения | 23050.7 | -1,5 га | 23049.2 |
| Земли населенных пунктов | 227 |  | 227 |
| с.Самсоново | 191 |  | 191 |
| п.Дружба | 23 |  | 23 |
| п.Талина | 13 |  | 13 |
| Земли лесного фонда | 1402 |  | 1402 |
| Земли промышленности, транспорта, связи и иного специального назначения | 61,3 | +1,5 га* | 62,8 |
| Земли водного фонда | - |  | - |
| Земли особо охраняемых территорий и объектов | - |  | - |
| Земли запаса | 1360 |  | 1360 |
| Итого по сельсовету | 26101 |  | 26101 |

*в земли промышленности входят территории, занятые объектами специального назначения – полигонами ТБО, скотомогильником с захоронением в яме, кладбище в п.Дружба, полями фильтрации (см. таблицу 27).

## МЕРОПРИЯТИЯ ПО ОХРАНЕ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ

2.7.1.Мероприятия по охране атмосферного воздуха

Для улучшения качества атмосферного воздуха в населенных пунктах муниципального образования предусмотрены следующие мероприятия:

- разработка проектов санитарно-защитных зон источников загрязнения атмосферного воздуха;

- организация охранных мероприятий, включающих в себя оснащение специальными фильтрами очистки и улавливания загрязняющих веществ на всех объектах, оказывающих негативное влияние на состояние атмосферного воздуха.

2.7.2. Мероприятия по предотвращению загрязнения и разрушения почвенного покрова

Мероприятия по предотвращению загрязнения и разрушения почвенного покрова предполагают:

- проведение технической рекультивации земель нарушенных при строительстве и прокладке инженерных сетей;

- выявление и ликвидация несанкционированных свалок, захламленных участков с последующей рекультивацией территории.

2.7.3.Мероприятия по охране водной среды

Мероприятия по охране водной среды включают в себя:

- разработку проектов организации водоохранных зон и прибрежных защитных полос, расчистка прибрежных территорий рек, озер, прудов;

- разработку проекта границ поясов ЗСО подземных источников водоснабжения.

В водоохранных зонах запрещается использование сточных вод для удобрения почв, размещение кладбищ, скотомогильников, мест захоронения отходов. Допускается проектирование, размещение, строительство, эксплуатация хозяйственных и других объектов при условии оборудования таких объектов сооружениями, обеспечивающими охрану водных объектов от загрязнения, засорения и истощения вод.

2.7.4.Мероприятия по благоустройству и санитарной очистке территории

Система санитарной очистки территории муниципального образования включает в себя:

- сбор, транспортировка, обезвреживание и утилизация всех видов отходов;

- уборка территорий от мусора, снега.

Размещение и оборудование полигонов ТБО, скотомогильников, полей фильтрации и других объектов должно соответствовать экологическим и санитарно-гигиеническим требованиям.

В МО Самсоновском сельсовете для размещения полигона ТБО на расчетный срок требуется земельный участок площадью 0,5 га.

Необходимая площадь для размещения полей фильтрации для утилизации жидких бытовых отходов от населения в Самсоновском сельсовете составляет 0,54 га. Расчет произведен без учета промышленных предприятий.

## МЕРОПРИЯТИЯ ПО СОХРАНЕНИЮ ОБЪЕКТОВ ИСТОРИКО-КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ

Мероприятия по сохранению объектов историко-культурного наследия предполагают:

1. Право пользования объектами культурного наследия, включенными в реестр, право пользования земельными участками, в пределах которых располагаются объекты археологического наследия, право пользования выявленными объектами культурного наследия осуществляется физическими и юридическими лицами с обязательным выполнением следующих требований:

- обеспечение целостности и сохранности объектов культурного наследия;

- предотвращение ухудшения физического состояния объектов культурного наследия и изменения особенностей, составляющих предмет охраны, в ходе эксплуатации;

- проведение мероприятий по обеспечению физической сохранности объектов культурного наследия;

- применение мер по обеспечению сохранности объектов культурного наследия при проектировании и проведении хозяйственных работ;

- обеспечение режима содержания земель историко-культурного назначения;- обеспечение доступа к объектам культурного наследия;

- иных требований, установленных законодательством.

2. На территории объектов культурного наследия запрещается проведение земляных, строительных, мелиоративных, хозяйственных и иных работ за исключением работ по сохранению данного памятника и (или) его территории, а также хозяйственной деятельности, не нарушающей целостности памятников и не создающей угрозы его повреждения, разрушения или уничтожения.

3. Мероприятия по обеспечению физической сохранности объектов культурного наследия (работы по сохранению памятников) включают в себя ремонтно-реставрационные, научно-исследовательские, изыскательские, проектные и производственные работы, работы по консервации, приспособлению объектов культурного наследия для современного использования, научно-методическое руководство, технический и авторский надзор, в исключительных случаях – спасательные археологические полевые работы (археологические раскопки). Работы по сохранению памятников проводятся по согласованию с органом охраны объектов культурного наследия Алтайского края –  управлением Алтайского края по культуре и архивному делу.

4. Меры по обеспечению сохранности объектов культурного наследия при проектировании и проведении землеустроительных, земляных, строительных, мелиоративных, хозяйственных и иных работ (далее – хозяйственных работ) включают в себя:

- разработку разделов об обеспечении сохранности объектов культурного наследия в проектах проведения хозяйственных работ;

- включение в состав указанных разделов мероприятий по обеспечению физической сохранности объектов культурного наследия;

- согласование проектирования и проведения работ с управлением Алтайского края по культуре и архивному делу;

- приостановку хозяйственных работ в случае обнаружения объекта, обладающего признаками объекта культурного наследия (ранее неизвестного памятника археологии);

- информирование об обнаруженном объекте управления Алтайского края по культуре и архивному делу;

- возобновление приостановленных работ по письменному разрешению управления Алтайского края по культуре и архивному делу, после устранения угрозы нарушения целостности и сохранности выявленного объекта культурного наследия.

5. К землям историко-культурного назначения, правовой режим которых регулируется земельным законодательством Российской Федерации, относятся земельные участки в границах территорий объектов культурного наследия, включенных в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, а также в границах территорий выявленных объектов культурного наследия.

6. Условия доступа к объекту культурного наследия устанавливаются собственником объекта культурного наследия по согласованию с управлением Алтайского края по культуре и архивному делу.

7. Собственники и пользователи земельных участков, в границах которых находятся объекты археологического наследия, уведомляются о расположении археологических объектов на принадлежащих им земельных участках, о требованиях к использованию данных земельных участков.

8. Собственники (пользователи) объектов культурного наследия, земельных участков, в пределах которых находятся объекты археологического наследия, заключают охранные обязательства с управлением Алтайского края по культуре и архивному делу.

9. В целях обеспечения сохранности объекта культурного наследия в его исторической среде на сопряженной с ним территории устанавливаются зоны охраны объекта культурного наследия: охранная зона, зона регулирования застройки и хозяйственной деятельности, зона охраняемого природного ландшафта.

Границы зон охраны объектов культурного наследия, режимы использования земель и градостроительные регламенты в границах данных зон утверждаются Администрацией Алтайского края на основании проектов зон охраны объектов культурного наследия.

## МЕРОПРИЯТИЯ ПО ОРГАНИЗАЦИИ ЗОН С ОСОБЫМИ УСЛОВИЯМИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ТЕРРИТОРИИ

Основными мероприятиями по охране окружающей среды и поддержанию благоприятной санитарно-эпидемиологической обстановки в условиях градостроительного развития поселения является установление зон с особыми условиями использования территории.

Зоны с особыми условиями использования на территории муниципального образования представлены:

- санитарно-защитными зонами (СЗЗ) предприятий, сооружений и иных объектов;

- зонами охраны источников водоснабжения;

- охранными и санитарно-защитными зонами инженерной и транспортной инфраструктуры;

- водоохранными зонами;

- охранными зонами объектов культурного наследия.

Согласно СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов» санитарно-защитная зона должна отделять производственную территорию от жилой застройки. Она предназначается для обеспечения требуемых гигиенических норм содержания в приземном слое атмосферы загрязняющих веществ, уменьшения отрицательного влияния предприятий на население.

Для каждого объекта необходимо разработать проект санитарно-защитной зоны. В этих проекте предусмотреть конкретные мероприятия, учитывающие специфику предприятия и защиту населения от его вредных воздействий.

Водоохранные зоны.

Помимо санитарно-защитных зон на территории сельского совета градостроительные ограничения на использование территории накладывает наличие водоохранных зон и прибрежных защитных полос. Разработанных и утвержденных проектов водоохранных зон и прибрежных защитных полос водных объектов в районе поселения в настоящее время нет. Для отображения водоохранных зон и прибрежных защитных полос на схемах был использован нормативно-правовой подход, предполагающий установление размеров водоохранных зон и прибрежных защитных полос в зависимости от длины рек и площади озер на основе утвержденных федеральных нормативов без учета региональной специфики, в соответствие со статьей 65 «Водного кодекса Российской Федерации».

Проектом предлагается расчистка прибрежной защитной полосы реки, контроль использования территории с целью исключения деятельности, противоречащей ст. 65 «Водного кодекса РФ», в том числе распашки земель и выпаса скота.

На всех проектируемых и реконструируемых водопроводных системах хозяйственно-питьевого назначения предусматриваются зоны санитарной охраны в целях обеспечения их санитарно-эпидемиологической надежности.

Кроме того из объектов, имеющих градостроительные ограничения на территории  муниципального образования, имеются линии электропередач 10 кВ. Санитарные разрывы от ЛЭП  напряжением 10кВ установлены 20 метров в соответствии с «Правилами охраны электрических сетей напряжением свыше 1000 вольт» утвержденными Постановлением Совета Министров СССР от 26 марта 1984 г. № 255.

Схемой развития и размещения особо охраняемых природных территорий Алтайского края на период до 2015 года, утвержденной постановлением  Администрации Алтайского края от 12.08.2013 № 418, предусмотрена организация заказника краевого значения «Чупинский бор» на территории Шипуновского района, ориентировочной площадью 6139 га, в том числе на территории Самсоновского сельсовета. Земли населенных пунктов исключены из границ планируемого объекта ООПТ.

## МЕРОПРИЯТИЯ ПО ПРЕДУПРЕЖДЕНИЮ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ ПРИРОДНОГО И ТЕХНОГЕННОГО ХАРАКТЕРА. МЕРОПРИЯТИЯ ПО ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЕ

2.10.1.Мероприятия по предотвращению чрезвычайных ситуаций природного характера

На территории сельсовета возможны такие чрезвычайные ситуации природного характера как подтопление паводковыми водами, лесные пожары, гололедные явления, негативные атмосферные явления (метели, ливни, град), почвенная эрозия.

К основным мероприятиям по снижению воздействий паводковых ситуаций является: мониторинг паводковой ситуации, своевременное оповещение жителей и обеспечение эвакуационных мероприятий, сооружение искусственных дамб и насыпей, защищающих территории населенных пунктов, расположенных в непосредственной близости от водных артерий, запрет на новое строительство в зонах затоплений.

Мероприятия по снижению воздействия сейсмичности. Территория Самсоновского сельсовета находится в зоне несильных сотрясений (6 баллов шкалы MSK-64 на средних грунтах в соответствии с районированием ОСР-97А). При проектировании объектов капитального строительства необходимо предусматривать мероприятия по сейсмичности.

Мероприятия, снижающие риски возникновения лесных пожаров. Залесённая территория Самсоновского сельсовета к 1 классу природной пожарной опасности (всего 5 классов опасности). Состав преимущественно – береза и сосна. Необходимо строгое соблюдение норм пожарной безопасности при нахождении на территории лесных массивов, обязательное проведение разъяснительных работ, как с местным населением, так и с туристами, посещающими данную территорию, своевременное и полное осуществление мер по противопожарному содержанию леса (рубки ухода, опашка).

В целях предупреждения крупных лесных пожаров проектом предлагается создание системы противопожарных барьеров. В качестве противопожарных барьеров предусмотрено использование естественных барьеров, - шириной до 150 м, эффективность которых достигается путем уборки горючего материала - подлеска, а также искусственные разрывы, обеспечивающие минимальные противопожарные разрывы (15 м). Барьеры (заслоны) служат преградой распространению верховых и низовых пожаров, а также опорными линиями при работах по локализации действующих очагов.

Мероприятия по предупреждению пожаров внутри населенных пунктов включают:

- расширение профилей улиц в жилой застройке, для обеспечения проезда пожарной техники;

- устройство источников противопожарного водоснабжения.

Для предотвращения негативных воздействий гололеда на территории необходимо предусмотреть установку емкостей для песка. Предотвращение развития гололедных явлений, на дорожных покрытиях территории, осуществляют районные дорожно-эксплуатационные участки.

2.10.2.Мероприятия по предотвращению чрезвычайных ситуаций техногенного характера

На территории муниципального образования потенциально опасные объекты характеризуется 5 классом опасности. Это преимущественно пожароопасные объекты. К ним относятся, котельные, автозаправочные станции, склады.

Мероприятия по предотвращению чрезвычайных ситуаций техногенного характера:

- обеспечение санитарно-защитных зон и противопожарных разрывов от складов, котельной, АЗС;

- применение изоляционных покрытий, исключающих попадание нефтепродуктов в почву;

- строгое соблюдение противопожарных нормативов и требований.

Для обеспечения нормального функционирования объектов жизнеобеспечения и предотвращения возникновения чрезвычайных ситуаций необходимо соблюдение специального режима в пределах охранных зон объектов инженерной и транспортной инфраструктуры. Наличие охранных зон объектов инженерной и транспортной инфраструктуры в комплексе зон с особыми условиями образования накладывает дополнительные ограничения хозяйственного освоения территории образования.

Для предотвращения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера и в случае их возникновения должны приниматься все необходимые меры в соответствии с действующим федеральным законодательством, Уставом Алтайского края, законом Алтайского края «О защите населения и территории Алтайского края от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» (Закон № 15-ЗС от 17.03.1998 г., в редакции Закона Алтайского края от 12.07.2005 г. № 53-ЗС).

2.10.3.Мероприятия по гражданской обороне

Проектируемые населенные пункты не имеет категории по ГО, находятся в сельской местности и расположены вдали от категорированных объектов.

В соответствии с планами химической и биологической защиты населения Алтайского края при чрезвычайных ситуациях природного и техногенного характера, разработанными ГУ МЧС России по Алтайскому краю, для обеспечения безопасности населения необходимо обеспечить комплекс мероприятий по предупреждению возникновения чрезвычайных ситуаций:

- поддерживать в постоянной готовности систему оповещения населения об опасности поражения отравляющими химическими веществами (ОХВ), порядок доведения до них установленных сигналов оповещения;

- организовать взаимодействия с руководителями прилегающих сельсоветов по использованию сил и средств других объектов, порядок их привлечения в случае возникновения чрезвычайных ситуаций;

- постоянно обучать руководящий состав района выполнять специальные работы по ликвидации очагов заражения, образованных ОХВ;

- накапливать и своевременно обновлять средства индивидуальной защиты населения для обеспечения рабочих и служащих предприятий и организаций района, хранить и поддерживать средства защиты в постоянной готовности;

- заложить в бюджет муниципального образования средства для приобретения средств дегазации (нейтрализации) ОХВ.

Раздел «Мероприятия по гражданской обороне» МО Самсоновский сельсовет разработан на основании СНиП 2.01.51-90 «Инженерно-технические мероприятия гражданской обороны». Функциональное зонирование населённых пунктов решено, исходя из задач безопасности и защиты населения.

Противопожарные мероприятия учитывают все нормативные требования при проектировании зданий с учетом пожарной сигнализации и оповещения людей о пожаре.

Для обеспечения средств пожаротушения водой на сетях водопровода предусмотрена установка пожарных гидрантов. Хранение противопожарного запаса в резервуарах. Для возможного забора воды из поверхностных источников предусмотрено устройство съездов, обеспечивающих беспрепятственный подъезд к реке. Проектом предусмотрено устройство защищенных источников водоснабжения, местоположение которых определяется путем проведения гидрологической разведки.

Между селитебной и производственной зонами проектом предусмотрены санитарно-защитные зоны в соответствии с требованиями СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03.

Защита населения в противорадиационных укрытиях (ПРУ). Общая вместимость ПРУ должна обеспечивать укрытием 85% работающего населения.

Меры предложены в соответствии с законом Алтайского края «О защите населения и территории Алтайского края от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» (Закон № 15-ЗС от 17.03.1998 г., в редакции Закона Алтайского края от 12.07.2005 г. № 53-ЗС).

- ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ ПО ТЕРРИТОРИАЛЬНОМУ ПЛАНИРОВАНИЮ МО САМСОНОВСКИЙ СЕЛЬСОВЕТ

Генеральным планом предусмотрены следующие мероприятия по достижению поставленных задач нормативно-правового обеспечения реализации генерального плана и устойчивого развития:

- подготовка плана реализации генерального плана;

- подготовка проекта правил землепользования и застройки;

- подготовка проекта планировки и межевания территории.

Таблица 2

Перечень мероприятий по реализации генерального плана МО Самсоновский сельсовет

| № п/п | Наименование объекта | Описание места размещения объекта | Параметры объекта | Площадь функциональной зоны в населенном пункте | Вид разрешенного использования | Мероприятия | Срок реализации |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Общественно-деловая зона |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Школа | с.Самсоново | 120 мест | Общественно-деловая зона (1,7 га) | Земельные участки, предназначенные для размещения объектов образования | разработка проектной документации, капитальный ремонт | 2014-2019 гг. |
|  | Интернат | с.Самсоново | 25 мест | Общественно-деловая зона (0,2 га) | Земельные участки, предназначенные для размещения объектов образования | разработка проектной документации, капитальный ремонт | 2014-2019 гг. |
|  | Детский сад | с.Самсоново | 40 мест | Общественно-деловая зона (1 га) | Земельные участки, предназначенные для размещения объектов образования | разработка проектной документации, капитальный ремонт | 2014-2019 гг. |
|  | СДК | с.Самсоново | 100 мест | Общественно-деловая зона (0,4 га) | Земельные участки, предназначенные для размещения объектов культуры, искусства, религии | разработка проектной документации, капитальный ремонт | 2019-2034 гг. |
|  | ФАП | с.Самсоново | 15 посещений в смену | Общественно-деловая зона (0,2 га) | Земельные участки, предназначенные для размещения объектов здравоохранения | разработка проектной документации, капитальный ремонт | 2019-2034 гг. |
|  | Магазин | с.Самсоново | 90 кв.м. | Общественно-деловая зона (1 га) | Земельные участки, предназначенные для размещения объектов торговли, общественного питания и бытового обслуживания | разработка проектной документации, строительство | 2014-2019гг. |
|  | Кулинарный цех | с.Самсоново | 40 кв.м. | Общественно-деловая зона (0,5 га) | Земельные участки, предназначенные для размещения объектов торговли, общественного питания и бытового обслуживания | разработка проектной документации, строительство | 2014-2019гг. |
|  | Магазин | п.Талина | 40 кв.м. | Общественно-деловая зона (1 га) | Земельные участки, предназначенные для размещения объектов торговли, общественного питания и бытового обслуживания | разработка проектной документации, строительство | 2014-2019гг. |
| Жилая зона |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Жилые дома усадебного типа | с.Самсоново | 1683 кв.м. | Жилая зона (4 га) | Земельные участки, предназначенные для размещения индивидуальных жилых домов | разработка проектной документации, строительство | 2014-2034гг. |
|  | Жилые дома усадебного типа | п.Дружба | 195 кв.м. | Жилая зона (1 га) | Земельные участки, предназначенные для размещения индивидуальных жилых домов | разработка проектной документации, строительство | 2014-2034гг. |
|  | Жилые дома усадебного типа | п.Талина | 260 кв.м. | Жилая зона (1,5 га) | Земельные участки, предназначенные для размещения индивидуальных жилых домов | разработка проектной документации, строительство | 2014-2034гг. |
| Зона транспортной инфраструктуры |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Улично-дорожная сеть | с.Ельцовка | 8 км | Зона транспортной инфраструктуры (9 га) | Земельные участки, предназначенные для размещения улично-дорожной сети (дорог, проездов) | разработка проектной документации, капитальный ремонт | 2014-2019гг. |
|  | Улично-дорожная сеть | с.Кузнечиха | 5 км | Зона транспортной инфраструктуры (3,7 га) | Земельные участки, предназначенные для размещения улично-дорожной сети (дорог, проездов) | разработка проектной документации, капитальный ремонт | 2014-2019гг. |
|  | Улично-дорожная сеть | с.Эстония | 3 км | Зона транспортной инфраструктуры (2 га) | Земельные участки, предназначенные для размещения улично-дорожной сети (дорог, проездов) | разработка проектной документации, капитальный ремонт | 2014-2019гг. |
|  | АЗС, СТО | с.Ельцовка | 0,3 га | Зона транспортной инфраструктуры (0,3 га) | Земельные участки, предназначенные для размещения объектов автомобильного транспорта | разработка проектной документации, строительство | 2014-2019гг. |
| Зона инженерной инфраструктуры |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Водопроводные сети | с.Самсоново | 4 км | - | Земельные участки, предназначенные для размещения объектов водоснабжения | разработка проектной документации, реконструкция | 2014-2019гг |
|  | Водопроводные сети | п.Дружба | 3 км | - | Земельные участки, предназначенные для размещения объектов водоснабжения | разработка проектной документации, реконструкция | 2014-2019гг. |
|  | Водопроводные сети | п.Талина | 2 км | - | Земельные участки, предназначенные для размещения объектов водоснабжения | разработка проектной документации, реконструкция | 2014-2019гг. |
|  | Водопроводные сети | с.Самсоново | 2 км | - | Земельные участки, предназначенные для размещения объектов водоснабжения | разработка проектной документации, строительство | 2019-2034 гг. |
|  | Водопроводные сети | п.Дружба | 1 км | - | Земельные участки, предназначенные для размещения объектов водоснабжения | разработка проектной документации, строительство | 2019-2034 гг. |
|  | Водопроводные сети | п.Талина | 1 км | - | Земельные участки, предназначенные для размещения объектов водоснабжения | разработка проектной документации, строительство | 2019-2034 гг. |
|  | Водонапорные скважины | с.Самсоново | 3 шт. | - | Земельные участки, предназначенные для размещения объектов водоснабжения | разработка проектной документации, реконструкция | 2014-2019гг. |
|  | Водонапорные скважины | п.Дружба | 2 шт. | - | Земельные участки, предназначенные для размещения объектов водоснабжения | разработка проектной документации, реконструкция | 2014-2019гг. |
|  | Водонапорные скважины | п.Талина | 1 шт. | - | Земельные участки, предназначенные для размещения объектов водоснабжения | разработка проектной документации, реконструкция | 2014-2019гг. |
|  | КТП | с.Самсоново | 7 ед. | - | Земельные участки, предназначенные для размещения электростанций, обслуживающих их сооружений и объектов | разработка проектной документации, реконструкция | 2019-2034гг. |
|  | КТП | п.Дружба | 3 ед. | - | Земельные участки, предназначенные для размещения электростанций, обслуживающих их сооружений и объектов | разработка проектной документации, реконструкция | 2019-2034гг. |
|  | КТП | п.Талина | 3 ед. | - | Земельные участки, предназначенные для размещения электростанций, обслуживающих их сооружений и объектов | разработка проектной документации, реконструкция | 2019-2034гг. |
|  | ЛЭП 0,4 кВ | с.Самсоново | 4 км. | - | Земельные участки, предназначенные для размещения электростанций, обслуживающих их сооружений и объектов | разработка проектной документации, реконструкция | 2014-2019гг. |
|  | ЛЭП 0,4 кВ | п.Дружба | 3 км. | - | Земельные участки, предназначенные для размещения электростанций, обслуживающих их сооружений и объектов | разработка проектной документации, реконструкция | 2014-2019гг. |
|  | ЛЭП 0,4 кВ | п.Талина | 2 км. | - | Земельные участки, предназначенные для размещения электростанций, обслуживающих их сооружений и объектов | разработка проектной документации, реконструкция | 2014-2019гг. |
|  | Линии связи | с.Самсоново | 2 км. | - | Земельные участки, предназначенные для размещения объектов связи | разработка проектной документации, реконструкция | 2019-2034гг. |
|  | Линии связи | п.Дружба | 1 км. | - | Земельные участки, предназначенные для размещения объектов связи | разработка проектной документации, реконструкция | 2019-2034гг. |
|  | Линии связи | п.Талина | 1 км. | - | Земельные участки, предназначенные для размещения объектов связи | разработка проектной документации, реконструкция | 2019-2034гг. |

- ОСНОВНЫЕ ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ ГЕНЕРАЛЬНОГО ПЛАНА МО САМСОНОВСКИЙ СЕЛЬСОВЕТ

Таблица 3

|  | Наименование показателя | Единица измерения | Современное состояние на 2014 г. | Расчётный срок, 2034 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ТЕРРИТОРИЯ |  |  |  |
|  | Общая площадь земель сельского поселения | га | 26101 | 26101 |
|  | Земли сельскохозяйственного назначения | га | 23050.7 | 23049.2 |
|  | Земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики; земли для обеспечения космической деятельности; земли обороны, безопасности и иного специального назначения | га | 61,3 | 62,8 |
|  | Земли особо охраняемых территорий и объектов | га | 0 | 0 |
|  | Земли лесного фонда | га | 1402 | 1402 |
|  | Земли водного фонда | га | 0 | 0 |
|  | Земли запаса | га | 0 | 0 |
|  | Земли населённых пунктов | га | 227 | 227 |
|  | с.Самсоново |  | 191 | 191 |
|  | п.Дружба |  | 23 | 23 |
|  | п.Талина |  | 13 | 13 |
|  | НАСЕЛЕНИЕ |  |  |  |
|  | Численность населения сельского поселения | чел. | 832 | 920 |
|  | Возрастная структура населения в с.Самсоново |  |  |  |
|  | население младше трудоспособного возраста | чел./% | 123/16,4 | 150/18,2 |
|  | население в трудоспособном возрасте | чел./% | 441/58,8 | 515/62,4 |
|  | население старше трудоспособного возраста | чел./% | 186/24,8 | 160/19,4 |
|  | Возрастная структура населения в п.Дружба |  |  |  |
|  | население младше трудоспособного возраста | чел./% | 6/15 | 11/24,4 |
|  | население в трудоспособном возрасте | чел./% | 23/59,5 | 28/62,3 |
|  | население старше трудоспособного возраста | чел./% | 11/25,5 | 6/13,3 |
|  | Возрастная структура населения в п.Талина |  |  |  |
|  | население младше трудоспособного возраста | чел./% | 7/16,2 | 12/24 |
|  | население в трудоспособном возрасте | чел./% | 25/59,7 | 32/64 |
|  | население старше трудоспособного возраста | чел./% | 10/24,1 | 6/12 |
|  | ЖИЛИЩНЫЙ ФОНД |  |  |  |
|  | Жилищный фонд в с.Самсоново- всего | кв.м | 16983 | 18678 |
|  | в том числе: |  |  |  |
|  | индивидуальная жилая застройка | кв.м | 16983 | 18678 |
|  | секционная застройка | кв.м | - | - |
|  | Обеспеченность общей площадью жилого фонда | м2/чел. | 22,6 | 22,6 |
|  | Жилищный фонд в п.Дружба- всего | кв.м | 1360 | 1555 |
|  | в том числе: |  |  |  |
|  | индивидуальная жилая застройка | кв.м | 1360 | 1555 |
|  | секционная застройка | кв.м | - | - |
|  | Обеспеченность общей площадью жилого фонда | м2/чел. | 34 | 34 |
|  | Жилищный фонд в п.Талина- всего | кв.м | 1360 | 1620 |
|  | в том числе: |  |  |  |
|  | индивидуальная жилая застройка | кв.м | 1360 | 1620 |
|  | секционная застройка | кв.м | - | - |
|  | Обеспеченность общей площадью жилого фонда | м2/чел. | 32 | 32 |
|  | ОБЪЕКТЫ СОЦИАЛЬНОГО И КУЛЬТУРНО-БЫТОВОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ НАСЕЛЕНИЯ |  |  |  |
|  | Дошкольные образовательные учреждения в с.Самсоново | мест | 40 | 40 |
|  | Общеобразовательные учреждения в с.Самсоново | мест | 120 | 120 |
|  | СДК/Библиотека | объект | 1/1 | 1/1 |
|  | Интернат | мест | 25 | 25 |
|  | ФАП | объект | 2 | 2 |
|  | ТРАНСПОРТНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА |  |  |  |
|  | Протяженность улиц в с.Самсоново | км | 8,4 | 10 |
|  | Протяженность улиц в п.Дружба | км | 1,3 | 1,5 |
|  | Протяженность улиц в п.Талина | км | 1,1 | 1,3 |
|  | ИНЖЕНЕРНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА И БЛАГОУСТРОЙСТВО ТЕРРИТОРИИ |  |  |  |
|  | Водопотребление | м3/в сутки | 232 | 273,88 |
|  | Протяженность водопроводных сете в с.Самсоново | м | 10850 | 11000 |
|  | Протяженность водопроводных сете в п.Дружба | м | 3000 | 3200 |
|  | Протяженность водопроводных сете в п.Талина | м | 1800 | 1900 |
|  | Общая длина линии электропередач 10 кВ | км | 25 | 27 |
|  | Общее количество кладбищ | Ед/га | 2/1,8 | 2/1,8 |