ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПЛАН

МО САМСОНОВСКИЙ СЕЛЬСОВЕТ

ШИПУНОВСКОГО  РАЙОНА  АЛТАЙСКОГО КРАЯ

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Том I

МАТЕРИАЛЫ ПО ОБОСНОВАНИЮ ПРОЕКТНЫХ  РЕШЕНИЙ

ООО «АЛТАЙГИПРОЗЕМ»

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПЛАН

МО САМСОНОВСКИЙ СЕЛЬСОВЕТ

ШИПУНОВСКОГО РАЙОНА

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Том I

(материалы по обоснованию проектных решений)

| Директор | В.И. Клюшников |
| --- | --- |
| Главный архитектор | Г.Н. Бахуров |
| Начальник отдела | Г.Я. Сизова |

Барнаул 2014

Авторский коллектив

Руководитель проекта						Г.Н. Бахуров

Начальник производственного отдела				Г.Я. Сизова

Инженер                                                                             И.С. Попова

Инженер                                                                             К.С. Завьялова

Инженер								В.Г. Скрипова

Состав картографических материалов

| № | Наименование | Количество листов |
| --- | --- | --- |
| 1 | Карта современного использования и комплексной оценки территории МО Самсоновский сельсовет М 1: 25 000. | 1 |
| 2 | Карта современного использования и комплексной оценки территории с. Самсоново М 1: 5 000 | 1 |
| 3 | Карта современного использования и комплексной оценки территории п.Дружба М 1: 5 000. | 1 |
| 4 | Карта современного использования и комплексной оценки территории п. Талина М 1: 5 000. | 1 |
| 5 | Карта границ населенных пунктов МО Самсоновский сельсовет Шипуновского района М 1:25000 | 1 |
| 6 | Карта планируемого размещения объектов местного значения с.Самсоново М 1:5000 | 1 |
| 7 | Карта планируемого размещения объектов местного значения п.Дружба М 1:5000 | 1 |
| 8 | Карта планируемого размещения объектов местного значения п.Талина М 1:5000 | 1 |
| 9 | Карта планируемого размещения объектов местного значения (инженерная инфраструктура) с.Самсоново М 1:5000 | 1 |
| 10 | Карта планируемого размещения объектов местного значения (инженерная инфраструктура) п.Дружба М 1:5000 | 1 |
| 11 | Карта планируемого размещения объектов местного значения (инженерная инфраструктура) п.Талина М 1:5000 | 1 |
| 12 | Карта функциональных зон с.Самсоново М 1:5000 | 1 |
| 13 | Карта функциональных зон п.Дружба М 1:5000 | 1 |
| 14 | Карта функциональных зон п.Талина М 1:5000 | 1 |
| 15 | Карта функциональных зон МО Самсоновский сельсовет М 1:5000 | 1 |

СОДЕРЖАНИЕ

1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ПРОЕКТА	9

2. КОМПЛЕКСНАЯ ОЦЕНКА СОВРЕМЕННОЙ ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОЙ СИТУАЦИИ. ОСНОВНЫЕ ПРОБЛЕМЫ РАЗВИТИЯ ТЕРРИТОРИИ.	11

2.1	ГЕОГРАФИЧЕСКОЕ ПОЛОЖЕНИЕ	11

2.2. ПРИРОДНЫЕ УСЛОВИЯ. ИНЖЕНЕРНО-ГЕОЛОГИЧЕСКАЯ И ГИДРОЛОГИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ТЕРРИТОРИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ	12

2.2.1.	Климат	12

2.2.2.	Рельеф	12

2.2.3.	Инженерно-геологическая характеристика	13

2.2.4.	Гидрография	13

2.2.5.	Растительный и почвенный покров	13

2.2.6.	Животный мир	15

2.2.7.	Рекреационные ресурсы	15

2.3.	КУЛЬТУРНО-ИСТОРИЧЕСКИЕ РЕСУРСЫ	16

2.4.	РАЗВИТИЕ ОСНОВНЫХ ОТРАСЛЕЙ ХОЗЯЙСТВА	17

2.5.	ТРУДОВЫЕ РЕСУРСЫ. ПРОГНОЗИРОВАНИЕ ЧИСЛЕННОСТИ НАСЕЛЕНИЯ	17

2.5.1.	СОВРЕМЕННАЯ ПЛАНИРОВОЧНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ТЕРРИТОРИИ МО  САМСОНОВСКИЙ СЕЛЬСОВЕТ	28

2.5.2.	Земельные ресурсы	28

2.5.3.	Планировочная организация	28

2.5.4.	Жилищная сфера. Расчет объемов жилищного строительства	29

2.5.5.	Социальная и культурно-бытовая сфера. Расчет вместимости	32

культурно-бытовых зданий	32

2.6.	ТРАНСПОРТНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА	36

2.6.1.	Внешний транспорт	36

2.6.2.	Улично-дорожная сеть	36

2.7.	ИНЖЕНЕРНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА	38

2.7.1.	Водоснабжение	38

2.7.2.	Водоотведение (канализация)	39

2.7.3.	Теплоснабжение	39

2.7.4.	Электроснабжение	39

2.7.5.	Связь	40

2.7.6.	Газоснабжение	40

2.8.	ЭКОЛОГИЧЕСКОЕ СОСТОЯНИЕ ТЕРРИТОРИИ	40

3.	МЕРОПРИЯТИЯ ПО ТЕРРИТОРИАЛЬНОМУ ПЛАНИРОВАНИЮ МО САМСОНОВСКИЙ СЕЛЬСОВЕТ	42

3.1.	МЕРОПРИЯТИЯ ПО РАЗВИТИЮ ФУНКЦИОНАЛЬНО-ПЛАНИРОВОЧНОЙ СТРУКТУРЫ	42

3.1.1.	Архитектурно-планировочные решения	42

3.1.2.	Функциональное зонирование	43

3.2.	МЕРОПРИЯТИЯ ПО РАЗВИТИЮ И РАЗМЕЩЕНИЮ ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА	44

3.2.1.	Мероприятия по развитию и размещению объектов жилой зоны	44

3.2.2.	Мероприятия по развитию и размещению объектов общественно-деловой зоны	45

3.2.3.	Мероприятия по развитию и размещению производственной зоны	46

3.3.	РАЗВИТИЕ И РАЗМЕЩЕНИЕ ОБЪЕКТОВ ТРАНСПОРТНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ	46

3.4.	ИНЖЕНЕРНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ МЕРОПРИЯТИЯ ПО ПОДГОТОВКЕ ТЕРРИТОРИИ	47

3.5.	МЕРОПРИЯТИЯ ПО РАЗВТИЮ И РАЗМЕЩЕНИЮ ОБЪЕКТОВ ИНЖЕНЕРНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ	47

3.5.1.	Водоснабжение	47

3.5.2	Водоотведение (канализация)	49

3.5.3.	Электроснабжение	50

3.5.4.	Связь и информатизация	51

3.6.	МЕРОПРИЯТИЯ ПО ИЗМЕНЕНИЮ ЦЕЛЕВОГО НАЗНАЧЕНИЯ ЗЕМЕЛЬ	51

3.7.	МЕРОПРИЯТИЯ ПО ОХРАНЕ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ	52

3.7.1.	Мероприятия по охране атмосферного воздуха	52

3.7.2.	Мероприятия по предотвращению загрязнения и разрушения почвенного покрова	52

3.7.3.	Мероприятия по охране водной среды	52

3.7.4.	Мероприятия по благоустройству и санитарной очистке территории	53

3.8.	МЕРОПРИЯТИЯ ПО СОХРАНЕНИЮ ОБЪЕКТОВ ИСТОРИКО-КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ	54

3.9.	МЕРОПРИЯТИЯ ПО ОРГАНИЗАЦИИ ЗОН С ОСОБЫМИ УСЛОВИЯМИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ТЕРРИТОРИИ	56

3.10.	МЕРОПРИЯТИЯ ПО ПРЕДУПРЕЖДЕНИЮ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ ПРИРОДНОГО И ТЕХНОГЕННОГО ХАРАКТЕРА. МЕРОПРИЯТИЯ ПО ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЕ	58

3.10.1.	Мероприятия по предотвращению чрезвычайных ситуаций	58

природного характера	58

3.10.2.	Мероприятия по предотвращению чрезвычайных ситуаций	59

техногенного характера	59

3.10.3.	Мероприятия по гражданской обороне	60

- ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ПРОЕКТА

Документ территориального планирования «Генеральный план МО Самсоновский сельсовет Шипуновского района Алтайского края» выполнен в текстовой форме и в виде карт (схем), материалы проекта систематизированы, проанализированы и обоснованы в соответствии с действующим градостроительным законодательством. При его подготовке учитывались: «Схема территориального планирования Шипуновского района», «Программа социально-экономического развития Шипуновского района на 2013-2017 гг.», «Программа социально-экономического развития МО Самсоновский сельсовет на 2013-2017 годы».

Расчетный срок реализации генерального плана – 20 лет, с 2014 по 2034 годы, он подразделяется на первую очередь 2014- 2019, и вторую очередь – с 2019 по 2034 годы. Определены перспективы развития поселения за пределами расчётного срока.

Целью генерального плана является обоснование планирования устойчивого развития территориальной, градообразующей единицы Шипуновского района – Самсоновский сельсовет на основе:

- анализа состояния территории, проблем и направлений ее комплексного развития;

- оптимальной организации территориального зонирования, планировочной структуры поселения, направленных на создание благоприятных условий комплексного развития отраслей производства и переработки сельскохозяйственной продукции, сферы услуг и жизнедеятельности населения, охраны окружающей среды и объектов культурного наследия;

- обоснования вариантов решения задач территориального планирования;

- обоснования мероприятий по территориальному планированию;

- обоснования последовательности этапов реализации предложений по территориальному планированию.

Основной задачей генерального плана является планирование границ функциональных зон с отображением параметров их перспективного развития, в том числе:

- границ территорий объектов культурного наследия;

- границ зон с особыми условиями использования территорий;

- границ территорий, подверженных риску возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера;

- границ земельных участков, предоставленных для размещения объектов капитального строительства федерального, краевого и местного значения, границ участков, на которых размещены объекты капитального строительства федерального, краевого или местного значения, границ зон планируемого размещения этих объектов;

- границ зон инженерной и транспортной инфраструктур;

- границ земель сельскохозяйственного назначения;

- границ земель лесного фонда, водного фонда, земель промышленности и иного специального назначения.

Генерального план выполнен на основе новейших компьютерных технологий и программного обеспечения с учётом требований к формированию ресурсов информационных систем обеспечения градостроительной деятельности.

- КОМПЛЕКСНАЯ ОЦЕНКА СОВРЕМЕННОЙ ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОЙ СИТУАЦИИ. ОСНОВНЫЕ ПРОБЛЕМЫ РАЗВИТИЯ ТЕРРИТОРИИ.

Комплексная оценка проводится с целью определения градостроительной ценности территории муниципального образования. В своем составе настоящий раздел содержит анализ градостроительной ситуации и выявление проблем в области землепользования и застройки, природно-ресурсного потенциала территории, обеспеченности населения жильем, транспортной, инженерной, социальной и производственной инфраструктурами, а также экологического состояния территории. При выполнении комплексной оценки выявляются территории, в границах которых устанавливаются ограничения на осуществление градостроительной деятельности

- санитарно-защитные зоны;

- водоохранные зоны и прибрежные защитные полосы;

- территории, подверженные воздействию чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, а также иные зоны, установленные в соответствии с законодательством РФ.

  - ГЕОГРАФИЧЕСКОЕ ПОЛОЖЕНИЕ

Шипуновский район  расположен в юго-западной части Алтайского края. На севере район граничит с Мамонтовским и Алейским районами (районные центры с. Мамонтово и г. Алейск соответственно), на востоке – с Усть-Калманским районом (районный центр с. Усть-Калманка), на юге  – с Краснощековским и Курьинским районами (районные центры с. Краснощеково и с.Курья, соответственно), на юго-западе с Егорьевским и Новичихинским районами (районные центры с. Новоегорьевка и с.Новичиха, соответственно). Административным центром является с. Шипуново.

Самсоновский сельсовет расположен в восточной части Шипуновского района и граничит на севере с Алейским районом, на востоке – с МО Войковский сельсовет (центр с. Усть - Порозиха), на западе - с МО Краснояровский сельсовет (центр с. Красный Яр), с МО Белоглазовский сельсовет (центр с. Белоглазово), на юге – с МО Тугозвоновский сельсовет (центр с. Тугозвоново).

В состав МО Самсоновский сельсовет входит: с. Самсоново (центр муниципального образования), п. Талина и п. Дружба. Село Самсоново расположено в 220 км к юго-западу от г. Барнаула. Поселок Дружба расположено в 12 км к северо-западу от с. Самсоново, п. Талина  – в 9,5 км к северо-востоку от с. Самсоново.

С Барнаулом, другими городами и районами края МО Самсоновский сельсовет связан автомобильными дорогами.

  - ПРИРОДНЫЕ УСЛОВИЯ. ИНЖЕНЕРНО-ГЕОЛОГИЧЕСКАЯ И ГИДРОЛОГИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ТЕРРИТОРИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

    - Климат

МО Самсоновский сельсовет находится в зоне континентального, умеренно-теплого, слабоувлажненного климата. Отличается жарким, но коротким летом, холодной малоснежной зимой, с сильными ветрами и метелями.

Самая низкая температура воздуха приходится на январь, а самая высокая - на июль. Средний из абсолютных минимумов температуры воздуха приходится на январь -35°С, абсолютный максимум  - на июль +41°С. Продолжительность безморозного периода 112 дней.

Наибольшее количество осадков приходится на летний период 275 мм, наименьшее количество осадков наблюдается в феврале. Среднее количество осадков за ноябрь-март 101 мм.

Залегание снежного покрова на территории сельсовета из-за сильных ветров, открытости и защищенности местности очень неравномерное. Наибольшая высота снежного покрова незначительная, в среднем 23 см. По средним многолетним данным устойчивый снежный покров образуется 10 ноября, средняя дата схода снежного покрова 7 апреля.

Господствующими ветрами на территории сельсовета являются ветры юго-западного направления. Среднегодовая скорость ветра составляет 3.9 м/с. Наибольшее число дней с сильным ветром наблюдается в ноябре, декабре и марте-апреле.

    - Рельеф

Территория МО Самсоновского сельсовета приурочена к Предалтайской предгорной равнине.

Равнина с мелкосопочником, представлена обширными слабовыраженными увалами и межувальными понижениями. По увалам встречаются холмообразные повышения с выходами коренных пород на дневную поверхность.

Первым геоморфологическим элементом территории МО Самсоновский сельсовет является аллювиальная равнина. Она представляет собой почти плоскую поверхность на уровне 100 м. Аллювиальная равнина  в разной степени переработана эоловыми и эрозионными процессами.

Вторым геоморфологическим элементом территории образования является мелкосопочник на складчато-глыбовом основании. Мелкосопочник представляет собой сводовые поднятия с относительной высотой 50-400 м. Для крайнего юга образования характерно наличие денудационно-останцовых форм рельефа – останцы.

Состав и возраст горных пород представлен лессовидными суглинками и супесями с горизонтами погребенных почв, песками, супесями, суглинками, илами, глинами, иногда включениями щебня. Минерально-строительное сырье представлено строительными песками.

    - Инженерно-геологическая характеристика

Территория Самсоновского сельсовета расположена в восточной части Западносибирской плиты. Геологический фундамент имеет ярусную структуру. Нижний ярус сформировался в среднем протерозое. Основная толща фундамента прошла все этапы геологического развития. Верхняя часть фундамента имеет мозаичную структуру с выходами нескольких ярусов. Территория образована отложениями юрской системы, представленными конгломератами, песчаниками и аргиллитами. Также встречаются выходы отложений верхнего кембрия-силура, состоящие из песчаников, алевролитов, сланцев, известняков и конгломератов.

Мощность осадочного чехла достигает 600м. Четвертичная система представлена нижнесредним отделом: аллювиально-озерные и субаэральные отложения. Лёссовидные суглинки и супеси с горизонтами погребенных почв, пески, супеси, суглинки, илы, глины, иногда с включением щебня, а так же средне-верхним отделом: аллювиально-озерные отложения, пески, супеси, илы. Ледниковые, водно-ледниковые, пролювиальные отложения. Щебнистые суглинки, галечники, валунники.

    - Гидрография

По гидрологическому районированию территория муниципального образования относится к равнинной области транзитного стока и формирования местного стока.

На территории Самсоновского сельсовета протекает ряд мелких рек – Самсониха, Грязнуха, Талина. Имеются несколько озер и прудов.

Подземные воды представлены водоносными горизонтами мезо-кайнозойского и палеозойского возраста, которые относятся к Верхне-Обскому артезианскому бассейну второго порядка. Использование ресурсов подземных вод (особенно в питьевых целях) ограничивается повышенной и высокой минерализацией и жесткостью воды.

    - Растительный и почвенный покров

Согласно почвенно-географическому районированию Алтайского края территория МО Самсоновский сельсовет расположена в Кулундинско-Приобском почвенном округе, зоне черноземов, подзоне черноземов обыкновенных, районе черноземов обыкновенных малогумусных маломощных, лугово-черноземных солонцевато-солончаковатых почв с солонцовыми комплексами и солодями.

Черноземы относятся к автоморфным почвам. Грунтовые воды залегают на глубине более 7 м.  Распространены по выровненным, слабоповышенным и склонам до 5° эродированной плоской равнины. Расчлененные территории мелкосопочника заняты горными черноземами.

Черноземно-луговые почвы, в том числе горные, формируются по лощинообразным понижениям и склонам до 15° и более  эродированной плоской равнины и мелкосопочника. Это полугидроморфные, уровень грунтовых вод 3-7 м.

Луговые почвы распространены по днищам логов и понижениям эродированной плоской равнины и мелкосопочника. Это гидроморфные почвы, сформировались при залегании грунтовых вод на глубине 1-3 м.

Лугово-болотные почвы сформировались по замкнутым понижениям  и нижним частям склонов до 3° эродированной плоской равнины и террасы. Грунтовые воды залегают на глубине менее 1 м.

Солонцы сформировались по плоским понижениям террасы, в условиях близкого залегания минерализованных грунтовых вод (1-6 м).

Солончаки развиваются по плоским понижениям эродированной плоской равнины.

Территория МО Самсоновский сельсовет относится к умеренно-засушливой степи Предалтайской подгорной равнины. На пойменных террасах распространены кустарниково-луговые ряды ассоциаций: черемуха обыкновенная, свидина белая, ива прутовидная, борщевик сибирский, лабазник вязолистный, девясил высокий. На низкой пойме господствуют тополевые (осокорь или тополь черный, т. серебристый) и ветловые (ива белая) леса в сочетании со злаковыми и разнотравно-злаковыми лугами: овсяница луговая, пырей ползучий, полевица гигантская, мятлик луговой, кровохлебка лекарственная. В старицах развиваются сообщества водной растительности (рдесты, урути, роголистники и др.). На высоких, редко затопляемых грядах отмечается засоление и галофитная луговая и лугово-степная растительность. Наиболее высокие отметки свойственны сопочному массиву предгорий Алтая в южной части фрагмента. Этот массив покрывают петрофитно-разнотравно-овсецово-залесскоковыльные степи: ковыль Залесского, овсец пустынный, оносма простейшая, гониолимон красивый, горноколосник колючий.

    - Животный мир

В поймах рек, на водоемах много кряквы, чирка свистунка и трескунка, шилохвости, голубой и хохлатой чернети, широконоски, меньше речной крачки, сизой и обыкновенной чайки. Для лугово-лесных пойменных комплексов характерны: грач, сорока, обыкновенная пустельга и обыкновенный канюк. В тополевых березовых и осиновых пойменных перелесках доминируют лесной конек, белошапочная овсянка, рябинник, обыкновенная кукушка и иволга, а в высокоствольных тополевых уремах обычно встречаются полевой воробей, скворец и галка. На остепненных участках встречается серая куропатка.

В пределах всей территории образования на лугах вокруг колков, вдоль лесных полос и в балочных кустарниках встречаются черноголовый чекан и степной конек. В кустарниках на опушках и вырубках распространены обыкновенная чечевица, серая славка, жулан и славка-завирушка. На сырых лугах – желтая трясогузка и чибис.

Население млекопитающих также довольно жестко привязано к конкретным типам местообитаний.

На посевах зерновых и в богаторазнотравно-типчаково-ковыльных степях распространены краснощекий суслик, домовая мышь, даурский и джунгарский хомячки, узкочерепная полевка и обыкновенный хомяк. В лесополосах, ивняковых западинах и березовых колках здесь обитают лесная мышь, красная полевка, полевая мышь, степная мышовка, обыкновенный хомяк, полевки узкочерепная, обыкновенная и экономка. В целом характерны лисица, суслик, хорь, заяц-беляк, горностай.

В сопочном массиве на юге сельсовета на степных участках встречаются краснощекий суслик, цокор, лисица, сравнительно редки степная мышовка, заяц-беляк, хорь, сурок. По щебнистым склонам доминирует длиннохвостый суслик, на посевах зерновых – даурский и джунгарский хомячки, в зарослях кустарников по балкам – лесная мышь, степная пищуха, красная полевка, алтайская мышовка.

На всей территории образования изредка отмечается волк.

В ихтиофауне по численности доминируют караси, а также плотва, окунь, щука, лещ, язь, налим, караси и линь (в пойменных озерах), пескарь, ерш, подкаменщики, щиповка, судак.

    - Рекреационные ресурсы

Рекреационные ресурсы МО Самсоновский сельсовет достаточно разнообразны.

Многие участки вблизи рек являются местами отдыха местных жителей. На территории сельсовета много мелких речек. Там не ведется никакой хозяйственной деятельности, поэтому вода в них чистая и прозрачная даже весной во время таяния снега. В летнее время вода в реках относительно теплая, пригодная для купания. Данные места в летнее время активно посещаются местным населением. Здесь возможна как пассивная рекреация (отдых у воды), так и активная (водный туризм, рыбная ловля и т. д.).

  - КУЛЬТУРНО-ИСТОРИЧЕСКИЕ РЕСУРСЫ

На территории сельсовета находятся объекты, имеющие большую историко-культурную ценность.

Таблица 1

Памятники археологии

|  | Наименование | Местонахождение | Решение о постановке на гос. учет |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Ручей Грязнуха I, курганная группа | в 2,1 км к западо-юго-западу от пос. Дружбы, в поле у дороги на пос. Семилетка | Решение исполнительного комитета АКСНД от 12.09.1991 № 420 |
| 2 | Дружба 1, курган | в 1,8 км к западо-юго-западу от пос. Дружба, в поле | Постановление АКЗС от 28.12.1994 № 169 |
| 3 | Дружба 2, курган | в 5,6 км к северо-востоку от пос. Дружбы, в поле | Постановление АКЗС от 28.12.1994 № 169 |
| 4 | Дружба 3, курган | в 6 км к северо-востоку от пос. Дружбы, в поле | Постановление АКЗС от 28.12.1994 № 169 |
| 5 | Чупино 1, курган | в 2,3 км к западо-юго-западу от кладбища с. Чупино, на террасе | Постановление АКЗС от 28.12.1994 № 169 |
| 6 | Чупино 3, могильник | в 1,3 км к северо-северо-западу от кладбища с. Чупино, в дюнах | Постановление АКЗС от 28.12.1994 № 169 |

Таблица 2

Памятники истории

|  | Наименование | Местонахождение | Решение о постановке на гос. учет |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Обелиск воинам, погибшим в годы Великой Отечественной войны (1941 -1945 гг.) | п.Дружба | Постановление АКСНД № 94 от 02.04.01 г. |
| 2 | Братская могила партизан | с.Самсоново | Решение АКСДТ № 126 от 12.03.59 г. |
| 3 | Обелиск воинам, погибшим в годы Великой Отечественной войны (1941 -1945 гг.) | с.Самсоново | Постановление АКСНД № 94 от 02.04.01 г. |
| 4 | Обелиск воинам, погибшим в годы Великой Отечественной войны (1941 -1945 гг.) | п.Талина | Постановление АКСНД № 94 от 02.04.01 г. |

  - РАЗВИТИЕ ОСНОВНЫХ ОТРАСЛЕЙ ХОЗЯЙСТВА

Природно-климатические условия Шипуновского района накладывают свой отпечаток на особенности сельскохозяйственного производства, которое является важной частью экономики.

Сельское хозяйство

Самсоновский сельсовет относится к земледельческо-животноводческому району с преобладанием зернового земледелия с высокой долей гречихи в посеве зерновых  культур (60-80%); молочно-мясное скотоводство, овцеводство и свиноводство. Среди крестьянских (фермерских) хозяйств: Долженко Н.М., Воропаев Н.М., Энгельки В.Р., Еремин Е.П., Еремин В.А., Молчанова Л.В. и Соколов С.Н. Основная специализация хозяйств: производство растениеводческой продукции (пшеница, подсолнечник, гречиха, кормовые культуры). Кроме зерновых культур хозяйства занимаются возделыванием  подсолнечника, площадь посева которого увеличивается с каждым годом. За последние годы идет увеличение производства гречихи.

Основные показатели в животноводческой отрасли имеют тенденцию к увеличению, за исключением п.Дружба и п.Талина, там наблюдается снижение.

Экономические показатели деятельности сельскохозяйственных предприятий и их финансовое состояние на протяжении последних лет характеризуются получением незначительной прибыли, нехваткой собственных оборотных средств для сезонного финансирования производств.

Одно из самых крупных - крестьянское хозяйство Долженко Н.М.. Основное направление производственной деятельности – выращивание зерновых, масличных культур.

Малое предпринимательство занимает особое место в экономической системе. В отраслевой структуре малого предпринимательства Самсоновского сельсовета преобладает торговля. Ежегодно в сфере малого предпринимательства наблюдается положительная динамика, в связи с увеличением количества субъектов малого предпринимательства и индивидуальных предпринимателей.

  - ТРУДОВЫЕ РЕСУРСЫ. ПРОГНОЗИРОВАНИЕ ЧИСЛЕННОСТИ НАСЕЛЕНИЯ

Возрастная структура населения выступает в качестве значимых факторов в определении проблем и перспектив развития рынка рабочей силы, а, следовательно, и производственного потенциала территории. На демографические прогнозы в большой степени опирается планирование всей экономики: производство товаров и услуг, жилищного и коммунального хозяйства, трудовых ресурсов, подготовки кадров специалистов, школ и детских дошкольных учреждений, дорог, средств транспорта и многое другое.

Современное состояние. Общая численность населения Самсоновского сельсовета на 2013 год составляет 832 человека. За последние годы численность постоянного населения во всех населенных пунктах уменьшается, в половозрастной структуре населения наблюдается неблагоприятное состояние. Отмечается превышение численности лиц пенсионного возраста к численности детей, наблюдается старение населения, структура населения по половому признаку характеризуется перевесом женщин. Данные, характеризующие демографическую ситуацию в сельском поселении, представлены в таблицах 3-9.

Таблица 3

Общая численность населения по населенным пунктам на 2013 год

| Наименование населенного пункта | Численность населения, чел. | Доля населенного пункта в МО Самсоновский сельсовет % |
| --- | --- | --- |
| МО Самсоновский сельсовет | 832 | 100 |
| с. Самсоново | 750 | 90 |
| п. Дружба | 40 | 4,8 |
| п. Талина | 42 | 5,2 |

с. Самсоново

Таблица 4

Возрастная структура населения с.Самсоново

| Наименование | Всего населения | В том числе по возрастам (лет) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Дошкольники | Школьники |  | Трудоспособный возраст 54(59) |  |  |  |  |  | Старше трудоспособного возраста |  |  |  |
|  |  | 0-6 | 7-15 | 16-17 | Всего | В том числе |  |  |  |  | Всего | В том числе |  |  |
|  |  |  |  |  |  | работающих | Занятых в домашнем хозяйстве | Обучающ.с отрывом от производства | инвалиды | безработные |  | На отдыхе |  | работающих |
| Количество | 750 | 42 | 71 | 10 | 441 | 400 | 19 | - | - | 22 | 186 |  | 183 | 3 |
| % | 100 | 5,6 | 9,5 | 1,3 | 58,8 | 53,3 | 2,5 | - | - | 3 | 24,8 |  | 24,4 | 0,4 |

Таблица 5

Структура основных градообразующих кадров (человек) с. Самсоново

| № п/п | Отрасли и предприятия | Численность градообразующих кадров (человек) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2014 г. | 2019 г. | 2034 г. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  | Промышленность | 5 | 7 | 7 |
|  | В том числе: |  |  |  |
| 1 | подстанция «Алтайэнергосбыт» | 5 | 7 | 7 |
|  | Строительные организации | 5 | 8 | 8 |
|  | В том числе: |  |  |  |
| 2 | Стройотдел | 5 | 8 | 8 |
|  | Сельскохозяйственные организации | 45 | 53 | 55 |
|  | В том числе: |  |  |  |
| 3 | КФХ Долженко Н.М., Воропаев Н.М., Энгельки В.Р., Еремин Е.П., Еремин В.А., Молчанова Л.В., Соколов С.Н. | 45 | 53 | 55 |
|  | Коммунально-cкладские организации | 5 | 7 | 7 |
|  | В том числе: |  |  |  |
| 4 | Котельная (1) | 4 | 2 | 2 |
| 5 | Котельная (5) | 1 | 5 | 5 |
|  | Административно-хозяйственные и общественные организации | 8 | 10 | 10 |
|  | В том числе: |  |  |  |
| 6 | Администрация района | 4 | 5 | 5 |
| 7 | Филиал Сбербанка | 1 | 2 | 2 |
| 8 | Почта | 3 | 3 | 3 |
|  | Учреждения культурно- бытового обслуживания | 19 | 25 | 23 |
|  | В том числе: |  |  |  |
| 9 | библиотека | 1 | 2 | 2 |
| 10 | дом культуры | 3 | 3 | 3 |
| 11 | связь | 2 | 3 | 3 |
| 12 | Магазин ООО «Войковское» | 4 | 6 | 6 |
| 13 | ЧП Долженко С.А. | 5 | 6 | 6 |
| 14 | ЧП Целевич В.Г. | 4 | 5 | 5 |
|  | Учебные заведения | 45 | 51 | 51 |
|  | В том числе: |  |  |  |
| 15 | СШ | 34 | 37 | 37 |
| 16 | интернат | 4 | 5 | 5 |
| 17 | Детский сад | 5 | 6 | 6 |
| 18 | ФАП | 2 | 3 | 3 |
|  | Итого: | 132 | 161 | 163 |

п. Дружба

Таблица 6

Возрастная структура населения п.Дружба

| Наименование | Всего населения | В том числе по возрастам (лет) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Дошкольники | Школьники |  | Трудоспособный возраст 54(59) |  |  |  |  |  | Старше трудоспособного возраста |  |  |  |
|  |  | 0-6 | 7-15 | 16-17 | Всего | В том числе |  |  |  |  | Всего | В том числе |  |  |
|  |  |  |  |  |  | работающих | Занятых в домашнем хозяйстве | Обучающ.с отрывом от производства | инвалиды | безработные |  | На отдыхе |  | работающих |
| Количество | 40 | 3 | 3 | - | 23 | 3 | 8 | - | - | 12 | 11 |  | 10 | 1 |
| % | 100 | 7,5 | 7,5 | - | 59,5 | 7,5 | 22 | - | - | 30 | 25,5 |  | 24,2 | 1,3 |

Таблица  7

Численность градообразующих кадров п. Дружба

| №п/п | Отрасли и предприятия | Численность градообразующих кадров (человек) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2014 г. | 2019 г. | 2034 г. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  | Сельскохозяйственные организации | 0 | 8 | 8 |
|  | В том числе: |  |  |  |
| 1 | КФХ Молчанова | 0 | 8 | 8 |
|  | Учреждения культурно-бытового обслуживания | 1 | 2 | 2 |
|  | В том числе: |  |  |  |
| 2 | ООО Войковское | 1 | 2 | 2 |
|  | Итого: | 1 | 10 | 10 |

п. Талина

Таблица 8

Структура населения по возрастному составу п.Талина

| Наименование | Всего населения | В том числе по возрастам (лет) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Дошкольники | Школьники |  | Трудоспособный возраст 54(59) |  |  |  |  |  | Старше трудоспособного возраста |  |  |  |
|  |  | 0-6 | 7-15 | 16-17 | Всего | В том числе |  |  |  |  | Всего | В том числе |  |  |
|  |  |  |  |  |  | работающих | Занятых в домашнем хозяйстве | Обучающ.с отрывом от производства | инвалиды | безработные |  | На отдыхе |  | работающих |
| Количество | 42 | 3 | 4 | 0 | 25 | 4 | 8 | - | - | 13 | 10 |  | 9 | 1 |
| % | 100 | 6,5 | 9,7 | 0 | 59,7 | 9,7 | 19,4 | - | - | 30,6 | 24,1 |  | 22,8 | 1,3 |

Таблица 9

Структура основных градообразующих кадров п. Талина

| № п/п | Отрасли и предприятия | Численность градообразующих кадров (человек) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2014 г. | 2019 г. | 2034 г. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  | Сельскохозяйственные организации | 2 | 9 | 9 |
|  | В том числе: |  |  |  |
| 1 | КФХ Молчанова | 2 | 9 | 9 |
|  | Учреждения культурно-бытового обслуживания | 2 | 4 | 4 |
|  | В том числе: |  |  |  |
| 2 | ФАП | 2 | 4 | 4 |
|  | Итого: | 4 | 13 | 13 |

Основную долю в структуре трудовых ресурсов составляют занятые в экономике, численность которых значительно не изменяется. Наибольшая составная часть, занятых в экономике, приходится на сельское хозяйство (22,6 %), 8,7% заняты в здравоохранении и образовании, 2,8% в торговле.

Перспективная численность населения.

Для расчета численности населения на первую очередь и расчетный срок был проведен статистический анализ данных численности населения за период с 2002 по 2012 гг. Расчет был проведен с использованием статистических методов обработки информации по следующей формуле:

Нр= Нф х (1+ П+М/100)t; где:

Нр- проектная численность населения, человек;

Нф - фактическая численность населения;

П - естественный среднегодовой прирост населения, %;

М - среднегодовая разница миграции населения, %;

t - расчётный срок, лет (5; 20).

Согласно статистическим расчетам, с учетом проводимой демографической политике в масштабах всей страны, повышения качества и уровня жизни населения может наблюдаться стабилизация населения и его небольшой рост. Таким образом, прогнозируемая численность населения на первую очередь и расчетный срок в с.Самсоново составит 780 чел. и 825 чел.; п.Дружба – 42 чел.  и 45 чел.; с.Талина – 45 чел. и 50 чел. соответственно.

Рост численности населения будет происходить за счет миграционного прироста населения, в составе которого будут преобладать люди в трудоспособном возрасте с детьми, в результате чего демографическая структура населения может улучшиться. Расчет возрастной структуры населения для проектной численности по населенным пунктам представлен в таблице 10.

Таблица 10

Расчет возрастной структуры населения для проектной численности населения

| Возрастные группы населения | Удельный вес возрастных групп в общей численности населения в % |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Существующее положение |  | Первая очередь 2014-2019 гг. |  | Расчётный срок 2014-2034 гг. |  |
|  | человек | % | человек | % | человек | % |
| с.Самсоново |  |  |  |  |  |  |
| Дошкольники 0-6 лет | 42 | 5,6 | 45 | 5,8 | 50 | 6,1 |
| Школьники 7-17 лет | 81 | 10,8 | 90 | 11,5 | 100 | 12,1 |
| Трудоспособный возраст -17-55(60)лет | 441 | 58,8 | 470 | 60,3 | 515 | 62,4 |
| Старше трудоспособного возраста | 186 | 24,8 | 175 | 22,4 | 160 | 19,4 |
| Всего | 750 | 100 | 780 | 100 | 825 | 100 |
| п.Дружба |  |  |  |  |  |  |
| Дошкольники 0-6 лет | 3 | 7,5 | 4 | 9,5 | 5 | 11,1 |
| Школьники 7-17 лет | 3 | 7,5 | 4 | 9,5 | 6 | 13,3 |
| Трудоспособный возраст -17-55(60)лет | 23 | 59,5 | 26 | 61,9 | 28 | 62,3 |
| Старше трудоспособного возраста | 11 | 25,5 | 8 | 19,1 | 6 | 13,3 |
| Всего | 40 | 100 | 42 | 100 | 45 | 100 |
| п.Талина |  |  |  |  |  |  |
| Дошкольники 0-6 лет | 3 | 6,5 | 4 | 8,9 | 5 | 10 |
| Школьники 7-17 лет | 4 | 9,7 | 5 | 11,1 | 7 | 14 |
| Трудоспособный возраст -17-55(60)лет | 25 | 59,7 | 28 | 62,2 | 32 | 64 |
| Старше трудоспособного возраста | 10 | 24,1 | 8 | 17,8 | 6 | 12 |
| Всего | 42 | 100 | 45 | 100 | 50 | 100 |

    - СОВРЕМЕННАЯ ПЛАНИРОВОЧНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ТЕРРИТОРИИ МО  САМСОНОВСКИЙ СЕЛЬСОВЕТ

    - Земельные ресурсы

Площадь территории Самсоновского сельсовета составляет 26101 га.

Таблица 11

Состав земель по категориям в границах МО Самсоновский сельсовет

| Категории земель | Площадь, га | Удельный вес, % |
| --- | --- | --- |
| Земли сельскохозяйственного назначения | 23050.7 | 88.3 |
| Земли населенных пунктов | 227 | 1 |
| с.Самсоново | 191 | 0.7 |
| п.Дружба | 23 | 0.2 |
| п.Талина | 13 | 0.1 |
| Земли лесного фонда | 1402 | 5.3 |
| Земли промышленности, транспорта, связи и иного специального назначения | 61,3 | 0.2 |
| Земли водного фонда | - | - |
| Земли особо охраняемых территорий и объектов | - | - |
| Земли запаса | 1360 | 5.2 |
| Итого по сельсовету | 26101 | 100 |

    - Планировочная организация

с. Самсоново

Cело Самсоново  расположено на юге МО Самсоновский сельсовет, в 220 км от краевого центра г. Барнаул.

Архитектурно-планировочная организация территории с. Самсоново разработана с учетом решений ранее выполненного генерального плана населенного пункта и сложившейся застройки, и представлена как единый целостный селитебный комплекс, формируемый на принципах компактности, экономичности и комфортности проживания.

Структурный каркас с. Самсоново формируется основными улицами: Ленина, Шукшина, Мира, Комсомольская, Заринская.

Основу планировки и застройки жилой зоны составляет принцип квартальной застройки с системой улиц и проездов, полученной на основе упорядочения существующей сети улиц с дифференциацией их по назначению и роли в общей системе застройки села.

п. Талина

Поселок Талина – это небольшой населенный пункт, который входит в состав муниципального образования и находится в его центральной части. Архитектурно-планировочные решения генерального плана п. Талина основаны на сложившейся планировочной структуре населенного пункта, природных факторов и существующего рельефа.

Общественный центр сформирован ФАПом и магазином. Обучение детей предусмотрено в с. Самсоново.

п. Дружба

Поселок Дружба  – это небольшой населенный пункт, который входит в состав муниципального образования и находится в его северо-западной части. Архитектурно-планировочные решения генерального плана п. Дружба основаны на сложившейся планировочной структуре населенного пункта, природных факторов и существующего рельефа.

Общественный центр сформирован лишь одним магазином. Обучение детей предусмотрено в с. Самсоново.

    - Жилищная сфера. Расчет объемов жилищного строительства

Характеристика существующего жилого фонда в населенных пунктах Самсоновского сельсовета представлена в таблицах 12-14.

Таблица 12

Характеристика существующего жилого фонда с.Самсоново

| Вид застройки | Всего |  |  | в том числе |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | действующий |  |  | ветхий |  |  |
|  | Sобщ, кв.м. | % | шт. | Sобщ, кв.м. | % | шт. | Sобщ, кв.м. | % | шт. |
| Усадебная застройка | 16983 | 100 | 223 | 16983 | 100 | 223 | 0 | 0 |  |
| в т.ч.: одноквартирные | 7440 | 44 | 152 | 7440 | 44 | 152 | 0 | 0 | 0 |
| двухквартирные | 9543 | 56 | 71 | 9543 | 56 | 71 | 0 | 0 | 0 |
| Итого | 16983 | 100 | 223 | 16983 | 100 | 223 | 0 | 0 | 0 |

Таблица 13

Характеристика существующего жилого фонда п. Дружба

| Вид застройки | Всего |  |  | в том числе |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | действующий |  |  | ветхий |  |  |
|  | Sобщ, кв.м. | % | шт. | Sобщ, кв.м. | % | шт. | Sобщ, кв.м. | % | шт. |
| Усадебная застройка | 1360 | 100 | 10 | 1360 | 100 | 10 | 0 | 0 | 0 |
| в т.ч.: одноквартирные | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| двухквартирные | 1360 | 100 | 10 | 1360 | 100 | 10 | 0 | 0 | 0 |
| Итого | 1360 | 100 | 10 | 1360 | 100 | 10 | 0 | 0 | 0 |

Таблица 14

Характеристика существующего жилого фонда п. Талина

| Вид застройки | Всего |  |  | в том числе |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | действующий |  |  | ветхий |  |  |
|  | Sобщ, кв.м. | % | шт. | Sобщ, кв.м. | % | шт. | Sобщ, кв.м. | % | шт. |
| Усадебная застройка | 1360 | 100 | 10 | 1360 | 100 | 10 | 0 | 100 |  |
| в т.ч.: одноквартирные | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 |  |
| двухквартирные | 1360 | 100 | 10 | 1360 | 100 | 10 |  |  |  |
| Итого | 1360 | 100 | 10 | 1360 | 100 | 10 | 0 | 100 | 0 |

Средний коэффициент семейности в населенных пунктах составляет 3 человека.

В настоящее время существует небольшая потребность в выделении участков под жилищное строительство и увеличении объемов жилищного строительства. Расчёт потребной общей площади жилого фонда  в населенных пунктах Самсоновского сельсовета на первую очередь и расчётный срок выполнен  исходя из проектной численности населения и норм обеспеченности на одного человека, и приведён в таблицах 15-17.

Таблица 15

Расчет объемов жилищного строительства в с.Самсоново

| Наименование | Единицы измерения | Показатели |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Существующее положение | Первая очередь 2014-2019 гг. | Расчётный срок 2014-2034 гг. |
| Население | чел | 750 | 780 | 825 |
| Расчетный коэффициент семейности |  | 3 | 3 | 3 |
| Расчётное количество домов в усадебной застройке | дом/м2 | 223/16983 | 223/16983 | 223/16983 |
| Обеспеченность общей площадью жилого фонда | м2/чел | 22,6 | 22,6 | 22,6 |
| Проектируемый жилой фонд -усадебный | дом/м2 | - | 10/650 | 26/1695 |
| Итого жилого фонда -усадебного | дом/м2 | 223/16983 | 233/17633 | 249/18678 |
| Норма отвода участка на 1 домохозяина -усадебный ж.ф. | м2 | 1500 | 1500 | 1500 |
| Территория проектируемой застройки -усадебной | га | - | 2 | 4 |

Таблица 16

Расчет объемов жилищного строительства в п.Дружба

| Наименование | Единицы измерения | Показатели |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Существующее положение | Первая очередь 2014-2019 гг. | Расчётный срок 2014-2034 гг. |
| Население | чел | 40 | 42 | 45 |
| Расчетный коэффициент семейности |  | 3 | 3 | 3 |
| Расчётное количество домов в усадебной застройке | дом/м2 | 10/1360 | 10/1360 | 10/1360 |
| Обеспеченность общей площадью жилого фонда | м2/чел | 34 | 34 | 34 |
| Проектируемый жилой фонд -усадебный | дом/м2 | - | 1/65 | 3/195 |
| Итого жилого фонда -усадебного | дом/м2 | 10/1360 | 11/1425 | 13/1555 |
| Норма отвода участка на 1 домохозяина -усадебный ж.ф. | м2 | 1500 | 1500 | 1500 |
| Территория проектируемой застройки -усадебной | га | - | 0,5 | 1 |

Таблица 17

Расчет объемов жилищного строительства в п.Талина

| Наименование | Единицы измерения | Показатели |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Существующее положение | Первая очередь 2014-2019 гг. | Расчётный срок 2014-2034 гг. |
| Население | чел | 42 | 45 | 50 |
| Расчетный коэффициент семейности |  | 3 | 3 | 3 |
| Расчётное количество домов в усадебной застройке | дом/м2 | 10/1360 | 10/1360 | 10/1360 |
| Обеспеченность общей площадью жилого фонда | м2/чел | 32 | 32 | 32 |
| Проектируемый жилой фонд -усадебный | дом/м2 | - | 2/130 | 4/260 |
| Итого жилого фонда -усадебного | дом/м2 | 10/1360 | 12/1490 | 14/1620 |
| Норма отвода участка на 1 домохозяина -усадебный ж.ф. | м2 | 1500 | 1500 | 1500 |
| Территория проектируемой застройки -усадебной | га | - | 0,5 | 1,5 |

При расчете потребной площади жилого фонда была принята средняя площадь дома в усадебной застройке не менее 65 м2, при коэффициенте семейности 3.

Согласно расчетам прогнозируемая численность населения на первую очередь и расчетный срок в с.Самсоново составит 780 чел. и 825 чел. Формирование жилых зон планируется в западной части села. В целях обеспечения населения жилым фондом на первую очередь необходимо строительство 10 домов; на расчетный срок – 26 домов, при размере приусадебных участков 15 соток. Увеличение площади жилого фонда будет происходить за счет уплотнения жилой застройки, на свободных территориях.

Согласно расчетам прогнозируемая численность населения на первую очередь и расчетный срок в п.Дружба – 42 чел.  и 45 чел. Формирование жилых зон планируется в центральной части поселка. В целях обеспечения населения жилым фондом на первую очередь необходимо строительство 1 дома; на расчетный срок – 3 домов, при размере приусадебных участков 15 соток. Увеличение площади жилого фонда будет происходить за счет уплотнения жилой застройки.

Согласно расчетам прогнозируемая численность населения на первую очередь и расчетный срок в п.Талина – 45 чел. и 50 чел. Формирование жилых зон планируется в юго-западной части поселка. В целях обеспечения населения жилым фондом на первую очередь необходимо строительство 2 домов, на расчетный срок – 4 домов, при размере приусадебных участков 15 соток. Увеличение площади жилого фонда будет происходить за счет уплотнения жилой застройки.

    - Социальная и культурно-бытовая сфера. Расчет вместимости

- культурно-бытовых зданий

Социальная инфраструктура – система необходимых для жизнеобеспечения человека материальных объектов населенного пункта, а также предприятий, учреждений и организаций, оказывающих социальные услуги населению, органов управления и кадров, деятельность которых направлена на удовлетворение общественных потребностей граждан соответственно установленным показателям качества жизни.

В настоящее время на территории муниципального образования расположен ряд социальных и культурно – бытовых объектов, обеспечивающих потребности населения, характеристика которых представлена в Таблице 18.

Таблица 18

Характеристика существующих объектов культурно - бытового назначения

| № п/п | Наименование учреждений | Адрес (улица, № дома) | Количество работающих (чел.) | Вместимость и пропускная способность | Материал стен | Этажность | Отдельное здание или встроенное помещение | Объем учреждения м² | Год постройки | Здание специальное или приспособленное |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| с. Самсоново |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | ФАП | Ленина 26/2 | 2 | 15 посещений в смену | дерево | 1 | встроенное | 122,85 | 1983 | приспособленное |
| 2 | ДК | Пер.Шукшина 10 | 3 | 100/60 | Арб/пл | 1 | отдельное | 567,6 | 1985 | специальное |
| 3 | Библиотека | Пер, Шукшина 10 | 1 | - | Арб/пл | 1 | встроенное | 617,6 | 1985 | специальное |
| 4 | Школа | Пер. Шукшина 5 | 31 | 120/84 | Бет.блоки | 2 | отдельное | 34920 | 1987 | специальное |
| 5 | Магазин | Ленина 9 | 4 | 20 | Арб/пл | 1 | отдельное | 420 | 1980 | специальное |
| 6 | ЧП Магазин | Ленина 15а | 4 | 20 | Бет.блоки | 1 | отдельное | 90 | 2001 | специальное |
| 7 | ЧП Магазин | Ленина 15б | 4 | 20 | Арб/пл | 1 | отдельное | 120 | 1986 | специальное |
| 8 | ЧП Магазин | Ленина 29 | 2 | 20 | бетон | 1 | отдельное | 150 | 1986 | специальное |
| 9 | Администрация | Ленина 26/1 | 5 | - | кирпич | 1 | отдельное | 245,7 | 1983 | специальное |
| 10 | Отделение Сбербанка | Ленина17 | 1 | - | кирпич | 1 | встроенное | 36 | 1982 | приспособленное |
| 11 | Почта | Ленина 7 | 3 | - | дерево | 1 | отдельное | 140 | 1972 | специальное |
| 12 | Интернат | Ленина 19а | 4 | 25/15 | Арб/пл | 1 | отдельное | 276 | 1987 | специальное |
| 14 | Детский сад | Октябрьская 16 | 7 | 40/20 | Бетонные блоки | 1 | отдельное | 840 | 1985 | специальное |
| п. Дружба |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | ООО Войковское | Центральная | 1 | 20 | бетон | 1 | отдельное | 40 | 1988 | специальное |
| п. Талина |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | ФАП | Школьная | 2 | 10 посещений в мену | бетон | 1 | отдельное | 76 | 1985 | специальное |

Размещение объектов обслуживания предполагается преимущественно в зонах жилой застройки, в отдельно стоящих зданиях. Объекты периодического спроса целесообразно концентрировать как в центральной части населенного пункта с целью формирования полноценного общепоселкового центра с наиболее значимыми объектами администрации, управления, культуры и пр., так и в специализированных подцентрах – спортивном, рекреационном и т.п.

Расчет вместимости (емкости) зданий культурно-бытового назначения произведен по нормам СП 42.13330.2011 и представлен в таблицах 19-21.

Таблица  19

Расчет вместимости зданий культурно-бытового назначения в с.Самсоново

| № п/п | Наименован. | Един. измер. | Вместимость | Норматив | Расчетная потребность | Новое строительство,реконструкция, капитальный ремонт |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Учреждения образования |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Школа | мест | 120 | 100% (1-11 классы); | 100 | капитальный ремонт |
| 2 | Детский сад | мест | 40 | 85% от числа дошкольников | 40 | капитальный ремонт |
| Учреждения здравоохранения |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Амбулатория | посещ. в смену | 15 | 15 | 15 | капитальный ремонт |
| Учреждения культуры и искусства |  |  |  |  |  |  |
| 4 | СДК | мест | 100 | 50-60 на 1000 жителей | 100 | капитальный ремонт |
| Торговля |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Магазины | кв.м. | 360 | 450 | 450 | строительство магазина на 90 кв.м. |

Таблица  20

Расчет вместимости зданий культурно-бытового назначения в п.Дружба

| № п/п | Наименован. | Един. измер. | Вместимость | Норматив | Расчетная потребность | Новое строительство/реконструкция |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Торговля |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Магазины | кв.м. | 40 | 40 | 40 | - |

Таблица  21

Расчет вместимости зданий культурно-бытового назначения в п.Талина

| №№ п/п | Наименован. | Един. измер. | Вместимость | Норматив | Расчетная потребность | Новое строительство/реконструкция |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Учреждения здравоохранения |  |  |  |  |  |  |
| 2 | ФАП | посещ. в смену | 10 | 10 | 10 | капитальный ремонт |
| Торговля |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Магазины | кв.м. | - | 40 | 40 | строительство магазина на 40 кв.м. |

В настоящее время материальная база учреждений образования, культуры, здравоохранения и других отраслей социальной сферы, находится в тяжелом состоянии по причине недостаточного финансирования. Здания и помещения учреждений требуют капитального ремонта и модернизации технико-технологического оснащения.

  - ТРАНСПОРТНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА

    - Внешний транспорт

Транспортная инфраструктура представлена сетью автомобильных дорог общего пользования. Связь между населенными пунктами осуществляется посредством автомобильного транспорта. Основу транспортного каркаса составляет часть автомобильной дороги Шипуново – Белоглазово – Самсоново – Чупино и Красный Яр – Новый путь – Дружба – Талина – Усть-Порозиха.

    - Улично-дорожная сеть

с. Самсоново

Главными улицами села являются улицы: Ленина, Шукшина, Мира, Комсомольская, Заринская.

Основные улицы проходят с юга на север и с юга-запада на северо-восток. Ими обеспечиваются внутриквартальные связи с главными улицами по направлениям с интенсивным движением. Второстепенными улицами обеспечиваются вспомогательные внутриквартальные связи между главными и основными улицами. Проезды осуществляют связь жилых домов, расположенных в глубине кварталов.

Основная часть улиц и дорог с. Самсоново имеет грунтовое покрытие. В целом улично-дорожная сеть населенного пункта находится в неудовлетворительном состоянии.

Таблица 22

Показатели существующей улично-дорожной сети в с. Самсоново

| Тип покрытия | Площадь покрытия, м² | Протяженность, м |
| --- | --- | --- |
| Асфальтобетонное | - | - |
| Грунтовое | 50,4 | 8,4 |
| Итого | 50,4 | 8,4 |

На территории села располагается 1 автозаправочная станция. Хранение индивидуального автотранспорта осуществляется в индивидуальных гаражах, расположенных на территории приусадебных участков. Ремонт и обслуживание специального автотранспорта производится на территории промышленной и коммунально-складской зоны.

п. Дружба

Главными улицами поселка являются улицы: Центральная и Школьная.

Основные улицы проходят с юга-запада на северо-восток. Ими обеспечиваются внутриквартальные связи с главными улицами по направлениям с интенсивным движением. Второстепенными улицами обеспечиваются вспомогательные внутриквартальные связи между главными и основными улицами. Проезды осуществляют связь жилых домов, расположенных в глубине кварталов.

Основная часть улиц и дорог п. Дружба имеет грунтовое покрытие. В целом улично-дорожная сеть населенного пункта находится в неудовлетворительном состоянии.

Таблица 23

Показатели существующей улично-дорожной сети в п.Дружба

| Тип покрытия | Площадь покрытия, м² | Протяженность, м |
| --- | --- | --- |
| Асфальтобетонное | - | - |
| Грунтовое | 7,8 | 1,3 |
| Итого | 7,8 | 1,3 |

Хранение индивидуального автотранспорта осуществляется в индивидуальных гаражах, расположенных на территории приусадебных участков.

п. Талина

Главными улицами села являются улицы: Центральная и Школьная.

Основные улицы проходят с юга-запада на северо-восток. Ими обеспечиваются внутриквартальные связи с главными улицами по направлениям с интенсивным движением. Второстепенными улицами обеспечиваются вспомогательные внутриквартальные связи между главными и основными улицами. Проезды осуществляют связь жилых домов, расположенных в глубине кварталов.

Основная часть улиц и дорог п. Талина имеет грунтовое покрытие. В целом улично-дорожная сеть населенного пункта находится в неудовлетворительном состоянии.

Таблица 24

Показатели существующей улично-дорожной сети в п.Талина

| Тип покрытия | Площадь покрытия, м² | Протяженность, м |
| --- | --- | --- |
| Асфальтобетонное | - | - |
| Грунтовое | 6,6 | 1,1 |
| Итого | 6,6 | 1,1 |

Хранение индивидуального автотранспорта осуществляется в индивидуальных гаражах, имеющихся рядом с домами секционного типа, а также на территории приусадебных участков.

  - ИНЖЕНЕРНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА

    - Водоснабжение

с. Самсоново

Населенный пункт имеет централизованную систему водоснабжения, источником которого являются подземные воды. В селе имеется 3 водонапорные башни объемом 160 куб.м. Протяженность водопровода в селе составляет 10850 м, материал труб – чугун, диаметром 100 мм. На территории с. Самсоново  пожаротушение осуществляется от пожарных гидрантов, водоемов и водонапорных башен.

п. Дружба

Населенный пункт имеет централизованную систему водоснабжения, источником которого являются подземные воды. В селе имеется 1 водонапорная башня объемом 25 куб.м. Протяженность водопровода в селе составляет 3000 м, материал труб – чугун, диаметром 100 мм. На территории п. Дружба  пожаротушение осуществляется от водонапорной башни.

п. Талина

Населенный пункт имеет централизованную систему водоснабжения, источником которого являются подземные воды. В селе имеется 1 водонапорная башня объемом 25 куб.м. Протяженность водопровода в селе составляет 1800 м, материал труб – чугун, диаметром 100 мм. На территории п. Талина  пожаротушение осуществляется от водонапорной башни.

    - Водоотведение (канализация)

Централизованная система канализации в населенных пунктах отсутствует. Сброс сточных вод от жилых и общественных зданий осуществляется в выгребные ямы и вывозится специальным автотранспортом на поля фильтрации.

    - Теплоснабжение

с. Самсоново

На территории населенного пункта находится 1 котельная,  которые отапливают административные и общественные здания. Жилые и общественные здания, которые не отапливаются от центральных источников теплоснабжения, имеют индивидуальные котлы и печки, топливом являются дрова и уголь.

Список котельных с. Самсоново

Таблица 25

| Наименование предприятий, обслуживающих котельную | Котельные, адрес | Количество котлов | Марка котлов | Мощность котельной Гкал/час | Подключено нагрузок, Гкал/час |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| ООО «Тепло» |  | 3 | КВр-0,6 КВМ-0,63 Братск 0,8 | 2,03 | 0,2 |

п. Дружба и п.Талина

Жилые и общественные здания, которые не отапливаются от центральных источников теплоснабжения, имеют индивидуальные котлы и печки, топливом являются дрова и уголь.

    - Электроснабжение

Электроснабжение  населенных пунктов Самсоновского сельсовета осуществляется от Белоглазовской подстанции ПС 110/27,5/10 кВ.

На населенные пункты отходят линий электропередач 10 кВ, обслуживаемых филиалом ОАО «МРСК Сибири» - «Алтайэнерго».

По линии 0,4 кВ осуществляется передача мощности от ТП до потребителей. Сети электроснабжения 10 кВ и 0,4 кВ выполнены воздушными (провода марки А, АС).

Общая длина ВЛ-10 кВ по всему сельсовету – 25 км (в том числе, с. Самсоново – 3,3 км; п. Дружба – 0,6 км; п. Талина – 1,0 км). Износ-30%.

    - Связь

Оператором телефонной связи является ОАО «Сибирьтелеком».

Связь между автоматизированными телефонными станциями и абонентами осуществляется по кабельным и воздушным линиям связи.

На территории населенного пункта услуги связи так же предоставляют три оператора сотовой связи: МТС, Билайн, Мегафон.

    - Газоснабжение

Газификация природным газом в Самсоновском сельсовете отсутствует. Сжиженный газ в баллонах используется для  приготовления пищи и подогрева воды.

  - ЭКОЛОГИЧЕСКОЕ СОСТОЯНИЕ ТЕРРИТОРИИ

Современное экологическое состояние территории муниципального образования определяется воздействием локальных источников загрязнения природной среды. Общее экологическое состояние территории следует признать удовлетворительным. Территория сельсовета давно освоена, что подтверждается наличием поселения и дорог разного качества, высокой степенью распашки земель. Все это обусловило практическое отсутствие нетронутых первозданных ландшафтов. Классы и виды антропогенного воздействия, получившие распространение на данной территории приведены в таблице 26.

Таблица 26

Характеристика основных антропогенных воздействий

| Классы антропогенного воздействия | Виды антропогенного воздействия | Факторы формирования |
| --- | --- | --- |
| сельскохозяйственные | полевой, пастбищный, животноводческий | распашка, выпас животных, сенокошение, выращивание культурной флоры; животноводческие комплексы |
| селитебные | сельские поселения | полная замена растительного покрова, окультуривание почв, создание микроклимата, загрязнение всех компонентов природной среды |
| водные | пруды, водные артерии | создание запруды на небольших реках, загрязнение и изменение стока рек |
| транспортные (инжерно-инфраструктурные) | автодороги различной категории, линии электропередач | интенсивность движения автотранспорта, количество грузопотоков, потребление электричества, транспортировка топлива |

На территории поселения располагаются объекты, которые являются источниками воздействия на окружающую среду и здоровье человека (полигон ТБО, скотомогильник с захоронением в яме, кладбища и др.).

В целях обеспечения требований Закона «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» от 30.03.1999 г. № 52-ФЗ, вокруг данных объектов устанавливаются территории с особым режимом использования – санитарно-защитные зоны (СЗЗ), которые являются защитным барьером, обеспечивающим уровень безопасности населения при эксплуатации объекта в штатном режиме. Согласно СанПиН 2.2.1/2.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий. Сооружений и иных объектов» размещение жилья в санитарно-защитных зонах (СЗЗ) не допускается.

Таблица 27

Объекты специального назначения МО Самсоновский сельсовет

| № пп | Наименование объекта | Статус объекта | Площадь, га | СЗЗ, м |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| с.Самсоново |  |  |  |  |
| 1 | Полигоны ТБО | существующий | 0,5 | 500 |
| 2 | Скотомогильник с захоронением в яме | существующий | 0,06 | 1000 |
| 3 | Кладбище | существующий | 1,4 | 50 |
| 4 | Поля фильтрации | существующий | 0,54 | 200 |
| ИТОГО 2,5 га |  |  |  |  |
| п.Дружба |  |  |  |  |
| 5 | Кладбище | существующий | 0,4 | 50 |
| ИТОГО 0,4 га |  |  |  |  |
| Всего по сельсовету объектов специального назначения (площадь) – 2,9 га |  |  |  |  |

Проектом предусмотрен перевод в земли промышленности…и иного специального назначения земельных участков, занятых объектами специального назначения – 1,5 га (площадь , занятая кладбищем в с.Самсоново находится в черте населенного пункта).

- МЕРОПРИЯТИЯ ПО ТЕРРИТОРИАЛЬНОМУ ПЛАНИРОВАНИЮ МО САМСОНОВСКИЙ СЕЛЬСОВЕТ

  - МЕРОПРИЯТИЯ ПО РАЗВИТИЮ ФУНКЦИОНАЛЬНО-ПЛАНИРОВОЧНОЙ СТРУКТУРЫ

    - Архитектурно-планировочные решения

Архитектурно - планировочное решение территории поселения принято с учетом инженерно-геологических и экологических ограничений, а также специфики уклада жизни населения, основных видов хозяйственной деятельности.

В результате анализа современного состояния территории, социально-демографических условий, производственного и транспортного потенциала, выявлены следующие факторы, которые учитывались в данной работе:

- природные структурные элементы, ограничивающие территорию застройки;

- сложившаяся планировочная структура населенных пунктов;

- наличие производственных территорий, создающих экономическую базу сельского совета;

- недостаточный уровень обеспечения населения объектами культурно- бытовой сферы.

Проектом предусмотрено сохранение и упорядочение сложившейся архитектурно-планировочной структуры населенных пунктов Самсоновского сельсовета, усиление существующих композиционных осей, в виде главных и основных улиц, определение территорий для размещения перспективной застройки на расчетный срок. Развитие населенных пунктов предполагается в существующих границах путем уплотнения жилой застройки в целях нового жилищного строительства.

Предусмотрено развитие общественно-деловых подцентров в районах сложившейся застройки с учетом радиусов доступности и развитие существующего центра. Главные улицы населенных пунктов сохраняют свою функцию планировочных осей. Проектом предлагается реконструкция и планирование перспективных направлений основных улиц, как в новой застройке, так и в центральной части, для создания единого комплекса улично-дорожной сети.

Таким образом, принятые архитектурно - планировочные решения предусматривают создание современных населенных пунктов с чётким функциональным зонированием всей территории и обеспечением инженерным оборудованием и объектами благоустройства. Проектная планировочная структура решена с учётом природных факторов и ограничений, а также сложившейся градостроительной ситуации.

    - Функциональное зонирование

Планировочная структура, предлагаемая проектом, представлена как единый целостный селитебный комплекс, формируемый на принципах компактности, экономичности и комфортности проживания.

Согласно Градостроительному кодексу РФ, функциональные зоны - зоны, для которых документами территориального планирования определены границы и функциональное назначение.

Структура и соотношение функциональных зон соответствуют общей градостроительной идее урбанизированного освоения сельских населенных пунктов, создания полноценного развитого поселения, гармонично включающего существующую инфраструктуру населенных пунктов в единое селитебное образование.

На территории населенных пунктов Самсоновского сельсовета выделены следующие функциональные зоны:

- жилая зона (Ж);

- общественно-деловая зона (О);

- производственная зона (П);

- зона инженерной инфраструктуры (И);

- зона транспортной инфраструктуры (Т);

- рекреационная зона (Р);

- зона специального назначения (Сп);

- зона сельскохозяйственного использования (С);

- территории с неустановленным градостроительным регламентом (Н).

Жилые зоны предназначены для застройки малоэтажными жилыми домами, жилыми домами усадебного типа с количеством этажей не более 3, иными объектами жилищного строительства с минимально разрешенным набором услуг местного значения. В жилых зонах допускается размещение отдельно стоящих, встроенных или пристроенных объектов социального и коммунально-бытового назначения, объектов здравоохранения, объектов дошкольного, начального общего и среднего (полного) общего образования, культовых зданий, стоянок автомобильного транспорта, гаражей, объектов, связанных с проживанием граждан и не оказывающих негативного воздействия на окружающую среду. В состав жилых зон могут включаться также территории, предназначенные для ведения садоводства и дачного хозяйства.

Общественно-деловые зоны предназначены для размещения объектов здравоохранения, культуры, торговли, общественного питания, социального и коммунально-бытового назначения, предпринимательской деятельности, объектов среднего профессионального и высшего профессионального образования, административных, научно-исследовательских учреждений, культовых зданий, стоянок автомобильного транспорта, объектов делового, финансового назначения, иных объектов, связанных с обеспечением жизнедеятельности граждан.

Производственные зоны, зоны инженерной и транспортной инфраструктур предназначены для размещения промышленных, коммунальных и складских объектов, объектов инженерной и транспортной инфраструктур, в том числе сооружений и коммуникаций автомобильного, воздушного и трубопроводного транспорта, связи, а также для установления санитарно-защитных зон таких объектов в соответствии с требованиями технических регламентов.

В состав территориальных зон, устанавливаемых в границах населенных пунктов, могут включаться зоны сельскохозяйственного использования (в том числе зоны сельскохозяйственных угодий), а также зоны, занятые объектами сельскохозяйственного назначения и предназначенные для ведения сельского хозяйства, дачного хозяйства, садоводства, развития объектов сельскохозяйственного назначения.

В состав зон рекреационного назначения могут включаться зоны в границах территорий, занятых лесами, скверами, парками, прудами, озерами, водохранилищами, пляжами, а также в границах иных территорий, используемых и предназначенных для отдыха, туризма, занятий физической культурой и спортом.

  - МЕРОПРИЯТИЯ ПО РАЗВИТИЮ И РАЗМЕЩЕНИЮ ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА

    - Мероприятия по развитию и размещению объектов жилой зоны

Мероприятия по развитию и размещению жилой зоны предполагают:

- создание современной комфортной среды путем поэтапной реконструкции территории существующей жилой застройки;

- уплотнение жилой застройки за счет свободных территорий в пределах границ существующего населенного пункта;

- обеспечения полного инженерного обустройства.

Согласно расчетам прогнозируемая численность населения на первую очередь и расчетный срок в с.Самсоново составит 780 чел. и 825 чел. Формирование жилых зон планируется в западной части села. В целях обеспечения населения жилым фондом на первую очередь необходимо строительство 10 домов; на расчетный срок – 26 домов, при размере приусадебных участков 15 соток. Увеличение площади жилого фонда будет происходить за счет уплотнения жилой застройки, на свободных территориях.

Согласно расчетам прогнозируемая численность населения на первую очередь и расчетный срок в п.Дружба – 42 чел.  и 45 чел. Формирование жилых зон планируется в центральной части поселка. В целях обеспечения населения жилым фондом на первую очередь необходимо строительство 1 дома; на расчетный срок – 3 домов, при размере приусадебных участков 15 соток. Увеличение площади жилого фонда будет происходить за счет уплотнения жилой застройки.

Согласно расчетам прогнозируемая численность населения на первую очередь и расчетный срок в п.Талина – 45 чел. и 50 чел. Формирование жилых зон планируется в юго-западной части поселка. В целях обеспечения населения жилым фондом на первую очередь необходимо строительство 2 домов, на расчетный срок – 4 домов, при размере приусадебных участков 15 соток. Увеличение площади жилого фонда будет происходить за счет уплотнения жилой застройки.

    - Мероприятия по развитию и размещению объектов общественно-деловой зоны

Мероприятия по развитию общественно-деловой зоны предполагают:

- реконструкцию объектов культурно-бытового назначения;

- создание необходимого комплекса учреждений культурно-бытового обслуживания;

- достижение выразительного архитектурно-пространственного решения центра путем создания системы озеленения.

Общественно-деловая зона включает в себя территории под зданиями административно-делового, социально-бытового, торгового, учебно-образовательного, культурно - досугового, спортивного, а также здравоохранения и научно-исследовательского назначения. Проектом предусмотрена реконструкция и строительство новых объектов социально-культурного назначения, как в центре, так и в зоне новой жилой застройки.

с.Самсоново

Проектом генерального плана предусмотрено на  1 очередь:

- капитальный ремонт школы;

- капитальный ремонт интерната;

- строительство магазина смешанных товаров;

- строительство кулинарного цеха.

Проектом генерального плана предусмотрено на вторую очередь:

- капитальный ремонт детского сада;

- капитальный ремонт ФАП;

- капитальный ремонт СДК.

п.Талина

Проектом генерального плана предусмотрено на 1 очередь:

- капитальный ремонт ФАП;

- строительство магазина смешанных товаров.

    - Мероприятия по развитию и размещению производственной зоны

Мероприятия по развитию производственной зоны предполагают:

- модернизацию действующих предприятий сельского хозяйства;

- расширение ассортимента выпускаемой продукции, совершенствование технологии производства, техническое перевооружение;

- устройство санитарно-защитных зон.

п.Дружба

Проектом генерального плана предусмотрено на расчетный срок:

- реконструкция ремонтной мастерской;

- реконструкция склада.

  - РАЗВИТИЕ И РАЗМЕЩЕНИЕ ОБЪЕКТОВ ТРАНСПОРТНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ

Проектом предусмотрено капитальный ремонт существующей улично-дорожной сети в населенных пунктах Самсоновского сельсовета.

На территории МО принята следующая классификация улично-дорожной сети с учетом функционального назначения улиц и дорог, интенсивности движения транспорта на отдельных участках и положения улиц в транспортной схеме населенного пункта:

-основные улицы в жилой застройке

-второстепенные улицы в жилой застройке.

Проектом предусмотрено строительство АЗС в северо-западной части с.Самсоново.

  - ИНЖЕНЕРНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ МЕРОПРИЯТИЯ ПО ПОДГОТОВКЕ ТЕРРИТОРИИ

Физико-геологические явления на территории муниципального образования выражаются в подтоплении территории паводковыми водами, затоплении приозерных котловин паводковыми водами и их заболачивании.

Кроме того следует отметить явление пучинистости грунтов, которые проявляются на значительной части территории.

В целях обеспечения инженерной защиты застроенных территорий и подготовки территории под перспективное освоение генеральным планом предусмотрен ряд мероприятий:

- подсыпка новых территорий выше границы подтопления территории;

- устройство защитных дамб;

- понижение уровня грунтовых вод путем дренирования территории;

- закрепление береговых склонов от неблагоприятного воздействия воды и ветра.

  - МЕРОПРИЯТИЯ ПО РАЗВТИЮ И РАЗМЕЩЕНИЮ ОБЪЕКТОВ ИНЖЕНЕРНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ

    - Водоснабжение

Система водоснабжения сельсовета принята с учетом его развития на расчетный срок – 2034 г. Качество воды, подаваемой на хозяйственно-питьевые нужды, должно соответствовать требованиям ГОСТ Р 51232-98 «Вода питьевая» и СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования. Контроль качества».

Расчёт общего водопотребления для населенного пункта выполнен в соответствии с положениями СНиП 2.04.02-84* «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения». Удельное среднесуточное (за год) водопотребление на хозяйственно-питьевые нужды населения принято в соответствии с п.2.1. СНиП 2.04.02-84* «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения».

Расчетный (средний за год) суточный расход воды на хозяйственно-питьевые нужды в населенном пункте определен в соответствии с п.2.2. СНиП 2.04.02-84* «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения». Расчетный расход воды в сутки наибольшего водопотребления определен при коэффициенте суточной неравномерности т.max=1,2. Подсчет расходов воды для нужд населения приведен в таблице 28.

Таблица 28

Расходы воды на хозяйственно-питьевые нужды населения

| Степень благоустройства | Проектные расходы |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Норма водопотребления, л/сут | Количество жителей, чел | Среднесуточный расход, м3/сут | Максимальный расход, м3/сут |
| с.Самсоново |  |  |  |  |
| Застройка зданий, оборудованных водопроводом | 150 | 825 | 123 | 147,6 |
| Неучтенные расходы | 10% |  | 12,3 | 14,76 |
| Производственная зона | 10% |  | 12,3 | 14,76 |
| Поливочный расход воды | 70 |  | 57 | 68,4 |
| Итого |  | 825 | 204,6 | 245,52 |
| п.Дружба |  |  |  |  |
| Застройка зданий, оборудованных водопроводом | 150 | 45 | 6,7 | 8,04 |
| Неучтенные расходы | 10 |  | 0,67 | 0,804 |
| Производственная зона | 10 |  | 0,67 | 0,804 |
| Поливочный расход воды | 70 |  | 3,1 | 3,72 |
| Итого |  | 45 | 11,14 | 13,36 |
| п.Талина |  |  |  |  |
| Застройка зданий, оборудованных водопроводом | 150 | 50 | 7,5 | 9 |
| Неучтенные расходы | 10 |  | 0,75 | 0,9 |
| Производственная зона | 10 |  | 0,75 | 0,9 |
| Поливочный расход воды | 70 |  | 3,5 | 4,2 |
| Итого |  | 50 | 12,5 | 15 |

Удельное среднесуточное за поливочный сезон потребление воды на поливку в расчете на одного жителя (согласно СНиП 2.04.02-84*), учитывая степень благоустройства, принято 70 л/сут.

Расходы воды на производственные нужды промышленных и сельскохозяйственных предприятий приняты дополнительно в размере 10% суммарного расхода воды на хозяйственно-питьевые нужды населенного пункта.

Неучтенные расходы принимаются дополнительно в размере 10% суммарного расхода воды на хозяйственно-питьевые нужды. В последующих стадиях проектирования расходы воды по всем показателям должны быть уточнены.

Для обеспечения населенных пунктов системой централизованного водоснабжения надлежащего качества необходимо строительство новых водопроводных сетей в районах существующей и перспективной застройки.

Расход воды на наружное пожаротушение принят в соответствии с таблицами 5, 6 СНиП 2.04.02-84* «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения». Расчётная продолжительность тушения пожара 3 ч, число одновременных пожаров - 1.  Пожарный запас воды должен составлять: 5*1*3*3600/1000=54 м3

На территории Ильинского сельсовета 3 источника водоснабжения. Для предохранения источников водоснабжения от возможных загрязнений на всех скважинах предусматривается организация зон водоохраны

Для обеспечения надежности работы комплекса водопроводных сооружений необходимо выполнить следующие мероприятия:

1 очередь:

- реконструкция ветхих водопроводных сетей;

- реконструкция существующих скважин.

Расчетный срок:

- строительство водопроводных сетей.

    - Водоотведение (канализация)

Генеральным планом предлагается сохранение децентрализованной системы канализации населенных пунктов Самсоновского сельсовета. От общественных зданий канализование следует осуществлять в герметичные выгреба с накопительными ёмкостями, от жилых домов – в герметичные выгреба, с последующим вывозом на поля фильтрации.

В зонах перспективной застройки предлагается водоотведение по уличным канализационным трубам в герметичные выгреба. Емкости выгребов должны обеспечивать хранение 3-х кратного суточного притока. Подсоединение зданий к выгребам выполнить через смотровые колодцы. Выпуски выполнить из полиэтиленовых труб диаметром 110 мм. Очистку камер производить не менее 1 раза в год. Вывоз стоков от выгребов выполнить специализированными машинами со сливом на поля фильтрации. Конструкция полей фильтрации должна предусматривать наличие сливной площадки для приема стоков.

На следующих стадиях проектирования необходимо предусмотреть систему ливневой канализации. Проектом предлагается открытая система отвода атмосферных вод, состоящая из бетонных лотков, кюветов и укреплённых водоотводных каналов, по которым вода уходит по дренам в овраги или сточную канаву, так же могут быть использованы дренажные колодцы (отвод воды в грунт).

    - Электроснабжение

Энергетические нагрузки жилищно-коммунального сектора на проектные периоды определены по укрупненным показателям электропотребления на 1 жителя в год (Приложение H к нормативам градостроительного проектирования Алтайского края) и в соответствии с РД 34.20.185-94. Расчет учитывает электропотребление жилыми и общественными зданиями, предприятиями коммунального обслуживания, наружным освещением, системами водообеспечения, водоотведения и теплоснабжения, а также затраты на содержание приусадебных хозяйств.

Таблица 29

Электропотребления на расчетный срок

|  | Численность населения | Электропотребление кВт.ч/год на 1 чел. | Электропотребление кВт.ч/год |
| --- | --- | --- | --- |
| с. Самсоново | 825 | 950 | 783750 |
| п. Дружба | 45 | 950 | 42750 |
| п.Талина | 50 | 950 | 47500 |
| Итого: |  |  | 874000 |

В связи с увеличением нагрузки предлагается реконструкция трансформаторных подстанций с увеличением мощности до необходимой.

Для надежного обеспечения электроэнергией потребителей предлагаются следующие мероприятия по электроснабжению:

1-ая очередь:

- реконструкция электрических сетей;

Расчетный срок:

- реконструкция действующих КТП до необходимой мощности.

    - Связь и информатизация

Основными направлениями развития инфраструктуры телефонизации в населенных пунктах Самсоновского сельсовета являются:

- увеличение пропускной способности линий связи и коммуникационных устройств;

- расширение ассортимента и повышение качества услуг связи;

- реконструкция устаревших и изношенных объектов и сооружений связи.

С высокими возможностями пользования услугами сотовой связи большого спроса на установку стационарных телефонов у населения нет.

  - МЕРОПРИЯТИЯ ПО ИЗМЕНЕНИЮ ЦЕЛЕВОГО НАЗНАЧЕНИЯ ЗЕМЕЛЬ

В ходе подготовки проекта генерального плана, в целях развития муниципального образования возникла необходимость изменения границ земель сельскохозяйственного назначения, земель промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, и земель иного специального назначения.

Предполагается перевод земель из категории сельскохозяйственного назначения в категорию земель промышленности, энергетики, транспорта, связи и иного специального  назначения: для размещения полигона ТБО, скотомогильника с захоронением в яме, кладбища, полей фильтрации.

Изменения площадей категорий земель в границах сельсовета отображены в таблице 30.

Таблица 30

Баланс земель

| Категории земель | Площадь, га | Изменение категории земель | Расчетный срок, га |
| --- | --- | --- | --- |
| Земли сельскохозяйственного назначения | 23050.7 | -1,5 га | 23049.2 |
| Земли населенных пунктов | 227 |  | 227 |
| с.Самсоново | 191 |  | 191 |
| п.Дружба | 23 |  | 23 |
| п.Талина | 13 |  | 13 |
| Земли лесного фонда | 1402 |  | 1402 |
| Земли промышленности, транспорта, связи и иного специального назначения | 61,3 | +1,5 га* | 62,8 |
| Земли водного фонда | - |  | - |
| Земли особо охраняемых территорий и объектов | - |  | - |
| Земли запаса | 1360 |  | 1360 |
| Итого по сельсовету | 26101 |  | 26101 |

*в земли промышленности входят территории, занятые объектами специального назначения – полигонами ТБО, скотомогильником с захоронением в яме, кладбище в п.Дружба, полями фильтрации (см. таблицу 27).

  - МЕРОПРИЯТИЯ ПО ОХРАНЕ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ

    - Мероприятия по охране атмосферного воздуха

Для улучшения качества атмосферного воздуха в населенных пунктах муниципального образования предусмотрены следующие мероприятия:

- разработка проектов санитарно-защитных зон источников загрязнения атмосферного воздуха;

- организация охранных мероприятий, включающих в себя оснащение специальными фильтрами очистки и улавливания загрязняющих веществ на всех объектах, оказывающих негативное влияние на состояние атмосферного воздуха.

    - Мероприятия по предотвращению загрязнения и разрушения почвенного покрова

Мероприятия по предотвращению загрязнения и разрушения почвенного покрова предполагают:

- проведение технической рекультивации земель нарушенных при строительстве и прокладке инженерных сетей;

- выявление и ликвидация несанкционированных свалок, захламленных участков с последующей рекультивацией территории.

    - Мероприятия по охране водной среды

Мероприятия по охране водной среды включают в себя:

- разработку проектов организации водоохранных зон и прибрежных защитных полос, расчистка прибрежных территорий рек, озер, прудов;

- разработку проекта границ поясов ЗСО подземных источников водоснабжения.

В водоохранных зонах запрещается использование сточных вод для удобрения почв, размещение кладбищ, скотомогильников, мест захоронения отходов. Допускается проектирование, размещение, строительство, эксплуатация хозяйственных и других объектов при условии оборудования таких объектов сооружениями, обеспечивающими охрану водных объектов от загрязнения, засорения и истощения вод.

    - Мероприятия по благоустройству и санитарной очистке территории

Основными положениями организации системы санитарной очистки являются:

- сбор, транспортировка, обезвреживание и утилизация всех видов отходов;

- сбор, удаление и обезвреживание специфических отходов;

- уборка территорий от мусора, снега.

Генеральным планом предусмотрены следующие мероприятия по санитарной очистке территории сельсовета:

- надлежащее содержание полигона ТБО;

- надлежащее содержание скотомогильника;

- организация планово-регулярной системы очистки территории сельсовета, своевременного сбора и вывоза ТБО на полигоны.

Размещение и оборудование полигонов ТБО, скотомогильников, полей фильтрации и других объектов должно соответствовать экологическим и санитарно-гигиеническим требованиям.

- Количество бытовых отходов принято согласно Приложению М СП 42.13330.2011.

Население на расчётный срок составит 920 чел.

Норматив 300 кг мусора приходится на 1 чел./год: 920*300 = 276000 кг/ год.

Количество твёрдых бытовых отходов с учётом 10% (при местном отоплении камен. углем) + 5% (крупногабаритные бытовые отходы): 41400 кг/год

Смет с твердых покрытий улиц, площадей, скверов: 50000 м2*5 кг = 250000 кг/год

Количество бытовых отходов: 567410 т/год

Для площади земельного участка, необходимого для полигона ТБО, существует норматив 0,02 – 0,05га на 1000 т бытовых отходов (табл. 13 СП 42.13330.2011).

0.5*0,05*20=0.5 га

В МО Самсоновском сельсовете для размещения полигона ТБО на расчетный срок требуется земельный участок площадью 0,5 га.

- Расчет площади полей фильтрации произведен согласно СНиП 2.04.03-85. Нагрузка сточных вод на поля фильтрации для суглинков- 55 м3 /га в сутки

Глубина залегания грунтовых вод -2 м. Среднегодовое количество осадков 600 мм. Климатический район для строительства -1В.

Нагрузка сточных вод на поля фильтрации уменьшается на 25%. Нагрузка с учетом понижающего коэф-та - 20 м3 /га в сутки.

При расчетном количестве населения 920 чел. и нормами накопления жидких бытовых отходов 3,5 м3/год на чел. (Прилож. М к Нормативам градостроительного проектирования Алтайского края) общее количество жидких бытовых отходов за год составляет 3220 м3.

3220/(365*20)=0,54 га.

Необходимая площадь для размещения полей фильтрации для утилизации жидких бытовых отходов от населения в Самсоновском сельсовете составляет 0,54 га. Расчет произведен без учета промышленных предприятий.

  - МЕРОПРИЯТИЯ ПО СОХРАНЕНИЮ ОБЪЕКТОВ ИСТОРИКО-КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ

Мероприятия по сохранению объектов историко-культурного наследия предполагают:

1. Право пользования объектами культурного наследия, включенными в реестр, право пользования земельными участками, в пределах которых располагаются объекты археологического наследия, право пользования выявленными объектами культурного наследия осуществляется физическими и юридическими лицами с обязательным выполнением следующих требований:

- обеспечение целостности и сохранности объектов культурного наследия;

- предотвращение ухудшения физического состояния объектов культурного наследия и изменения особенностей, составляющих предмет охраны, в ходе эксплуатации;

- проведение мероприятий по обеспечению физической сохранности объектов культурного наследия;

- применение мер по обеспечению сохранности объектов культурного наследия при проектировании и проведении хозяйственных работ;

- обеспечение режима содержания земель историко-культурного назначения;- обеспечение доступа к объектам культурного наследия;

- иных требований, установленных законодательством.

2. На территории объектов культурного наследия запрещается проведение земляных, строительных, мелиоративных, хозяйственных и иных работ за исключением работ по сохранению данного памятника и (или) его территории, а также хозяйственной деятельности, не нарушающей целостности памятников и не создающей угрозы его повреждения, разрушения или уничтожения.

3. Мероприятия по обеспечению физической сохранности объектов культурного наследия (работы по сохранению памятников) включают в себя ремонтно-реставрационные, научно-исследовательские, изыскательские, проектные и производственные работы, работы по консервации, приспособлению объектов культурного наследия для современного использования, научно-методическое руководство, технический и авторский надзор, в исключительных случаях – спасательные археологические полевые работы (археологические раскопки). Работы по сохранению памятников проводятся по согласованию с органом охраны объектов культурного наследия Алтайского края –  управлением Алтайского края по культуре и архивному делу.

4. Меры по обеспечению сохранности объектов культурного наследия при проектировании и проведении землеустроительных, земляных, строительных, мелиоративных, хозяйственных и иных работ (далее – хозяйственных работ) включают в себя:

- разработку разделов об обеспечении сохранности объектов культурного наследия в проектах проведения хозяйственных работ;

- включение в состав указанных разделов мероприятий по обеспечению физической сохранности объектов культурного наследия;

- согласование проектирования и проведения работ с управлением Алтайского края по культуре и архивному делу;

- приостановку хозяйственных работ в случае обнаружения объекта, обладающего признаками объекта культурного наследия (ранее неизвестного памятника археологии);

- информирование об обнаруженном объекте управления Алтайского края по культуре и архивному делу;

- возобновление приостановленных работ по письменному разрешению управления Алтайского края по культуре и архивному делу, после устранения угрозы нарушения целостности и сохранности выявленного объекта культурного наследия.

5. К землям историко-культурного назначения, правовой режим которых регулируется земельным законодательством Российской Федерации, относятся земельные участки в границах территорий объектов культурного наследия, включенных в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, а также в границах территорий выявленных объектов культурного наследия.

6. Условия доступа к объекту культурного наследия устанавливаются собственником объекта культурного наследия по согласованию с управлением Алтайского края по культуре и архивному делу.

7. Собственники и пользователи земельных участков, в границах которых находятся объекты археологического наследия, уведомляются о расположении археологических объектов на принадлежащих им земельных участках, о требованиях к использованию данных земельных участков.

8. Собственники (пользователи) объектов культурного наследия, земельных участков, в пределах которых находятся объекты археологического наследия, заключают охранные обязательства с управлением Алтайского края по культуре и архивному делу.

9. В целях обеспечения сохранности объекта культурного наследия в его исторической среде на сопряженной с ним территории устанавливаются зоны охраны объекта культурного наследия: охранная зона, зона регулирования застройки и хозяйственной деятельности, зона охраняемого природного ландшафта.

Границы зон охраны объектов культурного наследия, режимы использования земель и градостроительные регламенты в границах данных зон утверждаются Администрацией Алтайского края на основании проектов зон охраны объектов культурного наследия.

  - МЕРОПРИЯТИЯ ПО ОРГАНИЗАЦИИ ЗОН С ОСОБЫМИ УСЛОВИЯМИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ТЕРРИТОРИИ

Основными мероприятиями по охране окружающей среды и поддержанию благоприятной санитарно-эпидемиологической обстановки в условиях градостроительного развития поселения является установление зон с особыми условиями использования территории.

Зоны с особыми условиями использования на территории муниципального образования представлены:

- санитарно-защитными зонами (СЗЗ) предприятий, сооружений и иных объектов;

- зонами охраны источников водоснабжения;

- охранными и санитарно-защитными зонами инженерной и транспортной инфраструктуры;

- водоохранными зонами;

- охранными зонами объектов культурного наследия.

Согласно СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов» санитарно-защитная зона должна отделять производственную территорию от жилой застройки. Она предназначается для обеспечения требуемых гигиенических норм содержания в приземном слое атмосферы загрязняющих веществ, уменьшения отрицательного влияния предприятий на население.

Для каждого объекта необходимо разработать проект санитарно-защитной зоны. В этих проекте предусмотреть конкретные мероприятия, учитывающие специфику предприятия и защиту населения от его вредных воздействий.

Водоохранные зоны.

Помимо санитарно-защитных зон на территории сельского совета градостроительные ограничения на использование территории накладывает наличие водоохранных зон и прибрежных защитных полос. Разработанных и утвержденных проектов водоохранных зон и прибрежных защитных полос водных объектов в районе поселения в настоящее время нет. Для отображения водоохранных зон и прибрежных защитных полос на схемах был использован нормативно-правовой подход, предполагающий установление размеров водоохранных зон и прибрежных защитных полос в зависимости от длины рек и площади озер на основе утвержденных федеральных нормативов без учета региональной специфики, в соответствие со статьей 65 «Водного кодекса Российской Федерации».

Проектом предлагается расчистка прибрежной защитной полосы реки, контроль использования территории с целью исключения деятельности, противоречащей ст. 65 «Водного кодекса РФ», в том числе распашки земель и выпаса скота.

На всех проектируемых и реконструируемых водопроводных системах хозяйственно-питьевого назначения предусматриваются зоны санитарной охраны в целях обеспечения их санитарно-эпидемиологической надежности.

Кроме того из объектов, имеющих градостроительные ограничения на территории  муниципального образования, имеются линии электропередач 10 кВ. Санитарные разрывы от ЛЭП  напряжением 10кВ установлены 20 метров в соответствии с «Правилами охраны электрических сетей напряжением свыше 1000 вольт» утвержденными Постановлением Совета Министров СССР от 26 марта 1984 г. № 255.

Схемой развития и размещения особо охраняемых природных территорий Алтайского края на период до 2015 года, утвержденной постановлением  Администрации Алтайского края от 12.08.2013 № 418, предусмотрена организация заказника краевого значения «Чупинский бор» на территории Шипуновского района, ориентировочной площадью 6139 га, в том числе на территории Самсоновского сельсовета. Земли населенных пунктов исключены из границ планируемого объекта ООПТ.

  - МЕРОПРИЯТИЯ ПО ПРЕДУПРЕЖДЕНИЮ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ ПРИРОДНОГО И ТЕХНОГЕННОГО ХАРАКТЕРА. МЕРОПРИЯТИЯ ПО ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЕ

    - Мероприятия по предотвращению чрезвычайных ситуаций

- природного характера

На территории сельсовета возможны такие чрезвычайные ситуации природного характера как подтопление паводковыми водами, лесные пожары, гололедные явления, негативные атмосферные явления (метели, ливни, град), почвенная эрозия.

К основным мероприятиям по снижению воздействий паводковых ситуаций является: мониторинг паводковой ситуации, своевременное оповещение жителей и обеспечение эвакуационных мероприятий, сооружение искусственных дамб и насыпей, защищающих территории населенных пунктов, расположенных в непосредственной близости от водных артерий, запрет на новое строительство в зонах затоплений.

Мероприятия по снижению воздействия сейсмичности. Территория Самсоновского сельсовета находится в зоне несильных сотрясений (6 баллов шкалы MSK-64 на средних грунтах в соответствии с районированием ОСР-97А). При проектировании объектов капитального строительства необходимо предусматривать мероприятия по сейсмичности.

Мероприятия, снижающие риски возникновения лесных пожаров. Залесённая территория Самсоновского сельсовета к 1 классу природной пожарной опасности (всего 5 классов опасности). Состав преимущественно – береза и сосна. Необходимо строгое соблюдение норм пожарной безопасности при нахождении на территории лесных массивов, обязательное проведение разъяснительных работ, как с местным населением, так и с туристами, посещающими данную территорию, своевременное и полное осуществление мер по противопожарному содержанию леса (рубки ухода, опашка).

В целях предупреждения крупных лесных пожаров проектом предлагается создание системы противопожарных барьеров. В качестве противопожарных барьеров предусмотрено использование естественных барьеров, - шириной до 150 м, эффективность которых достигается путем уборки горючего материала - подлеска, а также искусственные разрывы, обеспечивающие минимальные противопожарные разрывы (15 м). Барьеры (заслоны) служат преградой распространению верховых и низовых пожаров, а также опорными линиями при работах по локализации действующих очагов.

Мероприятия по предупреждению пожаров внутри населенных пунктов включают:

- расширение профилей улиц в жилой застройке, для обеспечения проезда пожарной техники;

- устройство источников противопожарного водоснабжения.

Для предотвращения негативных воздействий гололеда на территории необходимо предусмотреть установку емкостей для песка. Предотвращение развития гололедных явлений, на дорожных покрытиях территории, осуществляют районные дорожно-эксплуатационные участки.

    - Мероприятия по предотвращению чрезвычайных ситуаций

- техногенного характера

На территории муниципального образования потенциально опасные объекты характеризуется 5 классом опасности. Это преимущественно пожароопасные объекты. К ним относятся, котельные, автозаправочные станции, склады.

Мероприятия по предотвращению чрезвычайных ситуаций техногенного характера:

- обеспечение санитарно-защитных зон и противопожарных разрывов от складов, котельной, АЗС;

- применение изоляционных покрытий, исключающих попадание нефтепродуктов в почву;

- строгое соблюдение противопожарных нормативов и требований.

Для обеспечения нормального функционирования объектов жизнеобеспечения и предотвращения возникновения чрезвычайных ситуаций необходимо соблюдение специального режима в пределах охранных зон объектов инженерной и транспортной инфраструктуры. Наличие охранных зон объектов инженерной и транспортной инфраструктуры в комплексе зон с особыми условиями образования накладывает дополнительные ограничения хозяйственного освоения территории образования.

Для предотвращения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера и в случае их возникновения должны приниматься все необходимые меры в соответствии с действующим федеральным законодательством, Уставом Алтайского края, законом Алтайского края «О защите населения и территории Алтайского края от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» (Закон № 15-ЗС от 17.03.1998 г., в редакции Закона Алтайского края от 12.07.2005 г. № 53-ЗС).

    - Мероприятия по гражданской обороне

Проектируемые населенные пункты не имеет категории по ГО, находятся в сельской местности и расположены вдали от категорированных объектов.

В соответствии с планами химической и биологической защиты населения Алтайского края при чрезвычайных ситуациях природного и техногенного характера, разработанными ГУ МЧС России по Алтайскому краю, для обеспечения безопасности населения необходимо обеспечить комплекс мероприятий по предупреждению возникновения чрезвычайных ситуаций:

- поддерживать в постоянной готовности систему оповещения населения об опасности поражения отравляющими химическими веществами (ОХВ), порядок доведения до них установленных сигналов оповещения;

- организовать взаимодействия с руководителями прилегающих сельсоветов по использованию сил и средств других объектов, порядок их привлечения в случае возникновения чрезвычайных ситуаций;

- постоянно обучать руководящий состав района выполнять специальные работы по ликвидации очагов заражения, образованных ОХВ;

- накапливать и своевременно обновлять средства индивидуальной защиты населения для обеспечения рабочих и служащих предприятий и организаций района, хранить и поддерживать средства защиты в постоянной готовности;

- заложить в бюджет муниципального образования средства для приобретения средств дегазации (нейтрализации) ОХВ.

Раздел «Мероприятия по гражданской обороне» МО Самсоновский сельсовет разработан на основании СНиП 2.01.51-90 «Инженерно-технические мероприятия гражданской обороны». Функциональное зонирование населённых пунктов решено, исходя из задач безопасности и защиты населения.

Противопожарные мероприятия учитывают все нормативные требования при проектировании зданий с учетом пожарной сигнализации и оповещения людей о пожаре.

Для обеспечения средств пожаротушения водой на сетях водопровода предусмотрена установка пожарных гидрантов. Хранение противопожарного запаса в резервуарах. Для возможного забора воды из поверхностных источников предусмотрено устройство съездов, обеспечивающих беспрепятственный подъезд к реке. Проектом предусмотрено устройство защищенных источников водоснабжения, местоположение которых определяется путем проведения гидрологической разведки.

Между селитебной и производственной зонами проектом предусмотрены санитарно-защитные зоны в соответствии с требованиями СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03.

Защита населения в противорадиационных укрытиях (ПРУ). Общая вместимость ПРУ должна обеспечивать укрытием 85% работающего населения.

Меры предложены в соответствии с законом Алтайского края «О защите населения и территории Алтайского края от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» (Закон № 15-ЗС от 17.03.1998 г., в редакции Закона Алтайского края от 12.07.2005 г. № 53-ЗС).