ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПЛАН

МО ТУГОЗВОНОВСКИЙ СЕЛЬСОВЕТ

ШИПУНОВСКОГО  РАЙОНА  АЛТАЙСКОГО КРАЯ

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Том II

ПОЛОЖЕНИЯ О ТЕРРИТОРИАЛЬНОМ ПЛАНИРОВАНИИ

ООО «АЛТАЙГИПРОЗЕМ»

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПЛАН

МО ТУГОЗВОНОВСКИЙ СЕЛЬСОВЕТ

ШИПУНОВСКОГО РАЙОНА

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Том II

(положения о территориальном планировании)

| Директор | В.И. Клюшников |
| --- | --- |
| Главный архитектор | Г.Н. Бахуров |
| Начальник отдела | Г.Я. Сизова |

Барнаул 2013

Авторский коллектив

Директор ООО «Алтайгипрозем»                                                                    В.И. Клюшников

Главный архитектор                                                                                                Г.Н. Бахуров

Начальник производственного отдела                                                                      Г.Я.Сизова

Инженер                                                                                                                  Л.И. Желтенко

Инженер                                                                                                                  В.Г. Скрипова

СОСТАВ ГРАФИЧЕСКИХ МАТЕРИАЛОВ

| № листа | Наименование | Количество карт |
| --- | --- | --- |
|  | Карта современного использования и комплексной оценки территории МО Тугозвоновский сельсовет М 1:25000 | 1 |
|  | Карта современного использования и комплексной оценки территории с.Тугозвоново М 1:5000 | 1 |
|  | Карта современного использования и комплексной оценки территории с.Новосельское М 1:5000 | 1 |
|  | Карта границ населенных пунктов МО Тугозвоновский сельсовет М 1:25000 | 1 |
|  | Карта планируемого размещения объектов местного значения с.Тугозвоново М 1:5000 | 1 |
|  | Карта планируемого размещения объектов местного значения с.Новосельское М 1:5000 | 1 |
|  | Карта планируемого размещения объектов местного значения (инженерная инфраструктура) с.Тугозвоново М 1:5000 | 1 |
|  | Карта планируемого размещения объектов местного значения (инженерная инфраструктура) с.Новосельское М 1:5000 | 1 |
|  | Карта функциональных зон с.Тугозвоново М 1:5000 | 1 |
|  | Карта функциональных зон с.Новосельское М 1:5000 | 1 |
|  | Карта функциональных зон МО Тугозвоновский сельсовет М 1:25000 | 1 |

Оглавление

1. ВВЕДЕНИЕ. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ПРОЕКТА	7

2. ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ ПО ТЕРРИТОРИАЛЬНОМУ ПЛАНИРОВАНИЮ МО ТУГОЗВОНОВСКИЙ СЕЛЬСОВЕТ	8

2.1 Мероприятия по развитию функционально-планировочной структуры и основных функциональных зон	8

2.1.1 Архитектурно-пространственные решения	8

2.1.2 Планировочная организация территории	9

2.1.3 Функциональное зонирование  территории	10

2.2. Мероприятия по социально-экономическому развитию	12

2.2.1 Жилищная сфера	12

2.2.2 Социальная сфера	13

2.2.3 Производственная сфера	14

2.3 Транспортное обслуживание и улично-дорожная сеть	15

2.4 Инженерно-технические мероприятия по подготовке территории	15

2.5 Мероприятия по развитию и размещению объектов	16

инженерной инфраструктуры	16

2.5.1.Водоснабжение	16

2.5.2. Электроснабжение	17

2.5.3. Теплоснабжение	18

2.5.4. Связь и информатизация	18

2.6 Мероприятия по охране окружающей среды	19

2.6.1 Зоны с особыми условиями использования	19

2.6.2 Санитарно-защитные зоны	19

2.6.3 Водоохранные зоны	20

2.6.4 Зоны санитарной охраны источников питьевого водоснабжения	21

2.6.5 Охранные и санитарно-защитные зоны объектов транспортной и инженерной инфраструктуры	23

2.6.6  Мероприятия по охране атмосферного воздуха	23

2.6.7 Мероприятия по охране водной среды	24

2.6.8 Мероприятия по санитарной очистке	24

3.6.9 Мероприятия по озеленению территории	25

2.7 Мероприятия по предупреждению чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера. Мероприятия по гражданской обороне	26

2.7.1 Мероприятия по предотвращению чрезвычайных ситуаций природного характера	27

2.7.2 Мероприятия по предотвращению чрезвычайных ситуаций техногенного характера	28

2.7.3 Инженерно-технические мероприятия гражданской обороны	29

2.8 Мероприятия по сохранению объектов историко-культурного наследия	31

2.8 Мероприятия по изменению границ населенного пункта и целевого назначения земель	33

3. Мероприятия по реализации генерального плана МО тугозвоновский сельсовет	35

4. Основные технико-экономические показатели генерального плана МО ТУГОЗВОНОВСКИЙ сельсовет	42

# 1. ВВЕДЕНИЕ. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ПРОЕКТА

Документ территориального планирования «Генеральный план Тугозвоновского сельсовета Шипуновского района Алтайского края» выполнен в текстовой форме и в виде карт (схем), материалы проекта систематизированы, проанализированы и обоснованы в соответствии с действующим градостроительным законодательством. При его подготовке учитывались: «Схема территориального планирования Шипуновского района», «Программа социально-экономического развития Шипуновского района на 2013-2017 гг.», «Программа социально-экономического развития МО Тугозвоновский сельсовет на 2013-2017 года».

Проектом предусмотрена следующая очерёдность развития: первая очередь на 2014 - 2019, и расчётный срок до 2034 года; а также определены перспективы развития поселения за пределами расчётного срока.

Целью генерального плана является обоснование планирования устойчивого развития территориальной, градообразующей единицы Шипуновского района – Тугозвоновский сельсовет на основе:

- анализа состояния территории, проблем и направлений ее комплексного развития;

- оптимальной организации территориального зонирования, планировочной структуры поселения, направленных на создание благоприятных условий комплексного развития отраслей производства и переработки сельскохозяйственной продукции, сферы услуг и  жизнедеятельности населения, охраны окружающей среды и объектов культурного наследия;

- обоснования вариантов решения задач территориального планирования;

- обоснования мероприятий по территориальному планированию;

- обоснования последовательности этапов реализации предложений по территориальному планированию.

Основной задачей генерального плана является планирование границ функциональных зон с отображением параметров их перспективного развития, в том числе:

- границ территорий объектов культурного наследия;

- границ зон с особыми условиями использования территорий;

- границ территорий, подверженных риску возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера;

- границ земельных участков, предоставленных для размещения объектов капитального строительства федерального, краевого и муниципального значения, границ участков на которых размещены объекты капитального строительства федерального, краевого или муниципального значения, границ зон планируемого размещения этих объектов;

- границ зон инженерной и транспортной инфраструктур;

- границ земель сельскохозяйственного назначения;

- границ земель лесного фонда, водного фонда, промышленности и иного специального назначения.

Создание генерального плана выполнялось на основе новейших компьютерных технологий и программного обеспечения с учётом требований к формированию ресурсов информационных систем обеспечения градостроительной деятельности.

# 2. ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ ПО ТЕРРИТОРИАЛЬНОМУ ПЛАНИРОВАНИЮ МО ТУГОЗВОНОВСКИЙ СЕЛЬСОВЕТ

2.1 Мероприятия по развитию функционально-планировочной структуры и основных функциональных зон

### 2.1.1 Архитектурно-пространственные решения

Архитектурно-планировочные решения территорий населенных пунктов муниципального образования приняты с учетом инженерно-геологических и экологических ограничений, а также специфики уклада жизни населения, основных видов хозяйственной деятельности.

В результате анализа современного состояния территории, социально-демографических условий, производственного и транспортного потенциала, выявлены следующие факторы, которые учитывались при разработке генерального плана:

- природные структурные элементы, ограничивающие территорию застройки: реки, озера и их пойменные территории; крупные лесные массивы, овраги.

- сложившаяся планировочная структура населенных пунктов;

- наличие производственных и рекреационных территорий, создающих экономическую базу сельсовета.

Развитие населенных пунктов планируется за счет:

- прироста населения основанного на расчетах с учетом метода трудового баланса;

- сохранения действующих и создания новых производственных предприятий и коммунально-складских территорий;

- освоения свободных территорий под жилую и общественную застройку.

- освоения свободных территорий под рекреационную зону.

### 2.1.2 Планировочная организация территории

Архитектурно-планировочная организация территории сел МО Тугозвоновский сельсовет разработана с учетом сложившейся застройки, и представлена, как единый целостный селитебный комплекс, формируемый на принципах компактности, экономичности и комфортности проживания. Структурный каркас сел формируется главной и основными улицами; в с. Тугозвоново: главная - Ленинская, основные -  Ползунова, Сибирская, Заречная. В с. Новосельское ул. Целинная является единственной улицей.

Основу планировки и застройки жилой зоны составляет принцип квартальной застройки с системой улиц и проездов, полученной на основе упорядочения существующей сети улиц с дифференциацией их по назначению и роли в общей системе застройки села.

с. Тугозвоново

Формирование общественного центра предусмотрено на месте сложившегося центра с размещением основных административных и общественных зданий (школа, СДК, магазины). При этом достигается определенная законченность в его формировании, предусмотрен удобный выход из центра в зону отдыха, формирующуюся в непосредственной близости от него. В основу объемно-пространственной композиции общественного центра села  легла организация сквера на ул. Ползунова.

Производственные территории формируются с учетом организации санитарно-защитных зон в целях обеспечения безопасности населения и в соответствии с ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» от 30.03.09 г. № 52-ФЗ. В связи с этим, рекомендуется провести ряд мероприятий:

- влияние складского сектора в восточной части села, а также нормирование предельно допустимого поголовья (не более 1200 голов) в МТФ КФХ Сухотерина (в настоящее время поголовье составляет 600 голов), в СЗЗ от которого попадает часть жилой застройки в северной части села, использование которого рекомендуется до амортизационного износа с последующим выводом;

- перенос полигона ТБО, в СЗЗ от которой попадает большая часть жилой застройки в южной и юго-западной части села.

Архитектурно-планировочные решения генерального плана с. Новосельское основаны на сложившейся планировочной структуре населенного пункта, природных факторах, существующего рельефа. Для организации жилой застройки поселка предлагается упорядочение системы улиц и пешеходных направлений с учетом сложившейся ситуации. На расчетный срок предусматривается освоение свободных территорий.

Проектом предусматривается организация общественного центра в центральной части населенного пункта. Общественный центр сформирован необходимыми для данного населенного пункта объектами обслуживания: ФАП, магазин, клуб и школа.

В целях обеспечения безопасности населения и в соответствии с ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» от 30.03.09 г. № 52-ФЗ рекомендуется: использование одного жилого дома, попадающего в СЗЗ от мельницы, до амортизационного износа с последующим выводом.

### 2.1.3 Функциональное зонирование  территории

На территории сел МО Тугозвоновский сельсовет выделены следующие основные функциональные зоны:

- жилая зона (Ж),

- общественно-деловая зона (О),

- производственная зона (П),

- зона инженерной инфраструктуры (И),

- зона транспортной инфраструктуры (Т),

- зона зеленых насаждений (Р),

- зона специального назначения (Сп),

- зона акваторий (А),

- территории с неустановленным градостроительным регламентом (Н).

1) Жилая зона представлена индивидуальными жилыми домами. В жилых зонах допускается размещение отдельно стоящих, встроенных или пристроенных объектов социального и коммунально-бытового назначения, объектов здравоохранения, объектов дошкольного, начального общего и среднего (полного) общего образования, культовых зданий, стоянок автомобильного транспорта, гаражей, объектов, связанных с проживанием граждан и не оказывающих негативного воздействия на окружающую среду. В состав жилых зон могут включаться также территории, предназначенные для ведения садоводства и дачного хозяйства.

2) Общественно-деловая зона предназначена для размещения объектов здравоохранения, культуры, торговли, общественного питания, социального и коммунально-бытового назначения, предпринимательской деятельности, объектов среднего профессионального образования, административных, научно-исследовательских учреждений, культовых зданий, стоянок автомобильного транспорта, объектов делового, финансового назначения, иных объектов, связанных с обеспечением жизнедеятельности граждан.

В перечень объектов капитального строительства, разрешенных для размещения в общественно-деловых зонах, могут включаться жилые дома, гостиницы.

3) Производственная зона включает:

1) коммунальные зоны - зоны размещения коммунальных и складских объектов, объектов жилищно-коммунального хозяйства, объектов транспорта, объектов оптовой торговли;

2) производственные зоны - зоны размещения производственных объектов с различными нормативами воздействия на окружающую среду.

Производственные зоны предназначены для размещения промышленных, коммунальных и складских объектов, объектов инженерной и транспортной инфраструктур, в том числе сооружений и коммуникаций железнодорожного, автомобильного, речного, морского, воздушного и трубопроводного транспорта, связи, а также для установления санитарно-защитных зон таких объектов в соответствии с требованиями технических регламентов.

4) Зона инженерной инфраструктуры предназначена для размещения объектов инженерной инфраструктуры и включает участки территории села, предназначенные для размещения сетей инженерно-технического обеспечения, включая линии электропередачи, линии связи (в том числе линейно-кабельные сооружения), трубопроводы (водопроводы, тепловые сети), для размещения иных объектов инженерной инфраструктуры и их охранных зон.

5) Зона транспортной инфраструктуры предназначена для размещения объектов транспортной инфраструктуры и включает участки территории села, предназначенные для размещения объектов автомобильного транспорта и установления санитарно-защитных зон и санитарных разрывов таких объектов, установления полос отвода автомобильных дорог, размещения объектов дорожного сервиса и дорожного хозяйства, объектов благоустройства.

6) Зона зеленых насаждений выделена для обеспечения условий сохранения и использования существующего природного ландшафта и создания экологически чистой окружающей среды в интересах здоровья населения, сохранения и воспроизводства лесов, обеспечения их рационального использования.

В состав зон рекреационного назначения могут включаться зоны в границах территорий, занятых скверами, парками, прудами, озерами, водохранилищами, пляжами, а также в границах иных территорий, используемых и предназначенных для отдыха, туризма, занятий физической культурой.

7) Зона специального назначения включает в себя территории, занятые  кладбищами.

8) Зона акваторий представлена озерами внутри с.Тугозвоново. Проектом предусматривается  использование побережья озер для рекреационных целей (купание, пляж).

9) Территории с неустановленным градостроительным регламентом – это территории перспективного освоения по генплану.

Таким образом, принятое архитектурно-планировочное решение предусматривает создание современных сел с четким функциональным зонированием всех территорий и обеспечением его всеми видами инженерного оборудования и благоустройства. Проектная планировочная структура решается с учетом природных факторов и ограничений, а также сложившейся градостроительной планировочной ситуации.

2.2. Мероприятия по социально-экономическому развитию

Согласно расчетам численность населения с. Тугозвоново на 1-ю очередь составит 1215 чел.; на расчетный срок: 1325 чел., с. Новосельское – 202 и 220 чел. соответственно.

### 2.2.1 Жилищная сфера

С целью планомерного распределения объемов существующего и строящегося проектируемого жилищного фонда в проекте выделены этапы реализации:

- 1 очередь - 2014-2019 гг.

- Расчетный срок - 2014-2034 гг.

При расчете потребной площади жилого фонда была принята средняя площадь дома в усадебной застройке не менее 65 м2. Площадь земельного участка была принята 20 соток (2000 м2). Таким образом, на первую очередь в с.Тугозвоново при увеличении численности населения на 59 человек и в соответствии с планируемой обеспеченностью общей площадью жилого фонда необходимо строительство 20 домов; на расчетный срок при увеличении численности на 169 человек – 59 домов. Для размещения 59 новых индивидуальных жилых домов потребуется 11 га площади, в том числе: на первую очередь 20 дома – 4 га, при размере приусадебных участков 20 соток.

В с.Новосельское при увеличении численности населения на 10 человек и в соответствии с планируемой обеспеченностью общей площадью жилого фонда необходимо строительство 4 домов; на расчетный срок при увеличении численности на 28 человек – 10 домов. Для размещения 10 новых индивидуальных жилых домов потребуется 2 га площади, в том числе: на первую очередь 3 дома – 1 га, при размере приусадебных участков 20 соток.

Увеличение площади жилого фонда будет происходить за счет уплотнения жилой застройки и выделения новых участков для строительства в существующих границах населенных пунктов.

### 2.2.2 Социальная сфера

Цель проекта – удовлетворение потребности населения в учреждениях обслуживания, в первую очередь это касается именно социально значимых отраслей сферы обслуживания (образования, здравоохранения, социального обслуживания, противопожарной безопасности, культуры, искусства, физкультуры и спорта).

Данную цель планируется реализовать через техническое перевооружение сохранившейся сети учреждений социальной сферы, а также строительства новых объектов, в соответствии с нормативной потребностью.

Мощность размещаемых объектов социальной сферы рассчитана в соответствии с нормативами градостроительного проектирования Алтайского края, исходя из современного состояния сложившейся системы обслуживания населения и решения задач наиболее полного удовлетворения потребностей жителей в учреждениях различных видов обслуживания.

В результате анализа обеспеченности населения с. Тугозвоново основными учреждениями культурно-бытового обслуживания  генеральным планом рекомендовано:

1 очередь

- капитальный ремонт детского сада на 36 мест;

- капитальный ремонт школы на 520 мест;

- капитальный ремонт спортивного зала;

- капитальный ремонт дома культуры на 400 мест;

- строительство аптеки;

- реконструкция дома бытовых услуг;

- строительство бани на 10 мест и прачечной;

- строительство столовой на 30 мест.

Расчетный срок

- строительство детского сада на 35 мест;

- строительство школьного стадиона;

- капитальный ремонт амбулатории;

- строительство пожарного депо на 1 машину.

В результате анализа обеспеченности населения с. Новосельское основными учреждениями культурно-бытового обслуживания  генеральным планом рекомендовано:

1 очередь

- капитальный ремонт дома культуры на 100 мест;

- строительство детской площадки;

- строительство магазина.

Расчетный срок

- капитальный ремонт школы на 70 мест;

- строительство стадиона;

- капитальный ремонт ФАП;

Также рекомендовано детей дошкольного возраста возить в детский сад с. Тугозвоново, т.к. нерентабельно планировать строительство детского сада в с. Новосельское.

### 2.2.3 Производственная сфера

На территории МО Тугозвоновский сельсовет генеральным планом предусматривается как строительство новых объектов промышленной сферы, так и развитие существующих объектов коммунально-складского, транспортного и промышленного значения, что целесообразно при существующей тенденции динамики численности населения в условиях рыночной экономики.

В с. Тугозвоново предусматривается строительство цеха по производству мясных полуфабрикатов (СЗЗ=300 м), с учетом данной санитарной зоны, цех можно использовать как по производству мясных полуфабрикатов, так и как цех мясо- и рыбокоптильный методом холодного и горячего копчения. Для размещения данного цеха определена территория в северо-восточной части села, в зоне сосредоточения объектов промышленной зоны. В с. Новосельское предлагается строительство хлебобулочного цеха малой мощности в северной части села (СЗЗ = 50 м).

Остальные производства сохраняются и развиваются на существующих площадках с перспективой на расширение.

2.3 Транспортное обслуживание и улично-дорожная сеть

При проектировании улично-дорожной сети максимально учтена сложившаяся система улиц и направление перспективного развития населенных пунктов, предусмотрены мероприятия по исключению имеющихся недостатков. Введена дифференциация улиц по категориям в соответствии с СП 42.13330.2011 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений».

В проекте генерального плана принята следующая классификация улично-дорожной сети с учетом функционального назначения улиц и дорог, интенсивности движения транспорта на отдельных участках и положения улиц в транспортной схеме населенного пункта:

- главные улицы;

- второстепенные улицы в жилой застройке;

- внутриквартальные проезды.

Главные улицы в селе Тугозвоново – это улицы Ленинская и Ползунова; в селе Новосельское – улица Целинная.

Генеральным планом предлагается следующие варианты дорожного покрытия – асфальтобетон и песчано-гравийная смесь укрепленная цементом М-400 в количестве 5-7% толщиной 0,15 м. Вдоль основных улиц и дорог предлагается устройство тротуаров. Ширина тротуаров вдоль главных улиц – 1,5 м, остальных 1 м. Покрытие тротуаров предлагается устраивать плиточное и асфальтированное.

2.4 Инженерно-технические мероприятия по подготовке территории

В целях обеспечения инженерной защиты застроенных территорий и подготовки территории под перспективное освоение, генеральным планом предусмотрено провести мероприятия по подготовке территории. Отрицательными физико-геологические явления на территории сельсовета являются затопление приозерных котловин паводковыми водами и их заболачивании. Кроме того следует отметить явление пучинистости грунтов.

В целях обеспечения инженерной защиты застроенных территорий и подготовки территории под перспективное освоение генеральным планом предусмотрен ряд мероприятий:

- подсыпка нового грунта на территориях с отрицательными формами рельефа, а также  на территориях,  подверженных затоплению и заболачиванию;

- понижение уровня грунтовых вод путем дренирования территории;

- закрепление береговых склонов от неблагоприятного воздействия воды и ветра.

2.5 Мероприятия по развитию и размещению объектов

инженерной инфраструктуры

2.5.1.Водоснабжение

Система водоснабжения сельсовета принята с учетом его развития на расчетный срок – 2034 г. Качество воды, подаваемой на хозяйственно-питьевые нужды, должно соответствовать требованиям ГОСТ Р 51232-98 «Вода питьевая» и СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования. Контроль качества».

Расчёт общего водопотребления для населенного пункта выполнен в соответствии с положениями СНиП 2.04.02-84* «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения». Удельное среднесуточное (за год) водопотребление на хозяйственно-питьевые нужды населения принято в соответствии с п.2.1. СНиП 2.04.02-84* «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения».

Расчетный (средний за год) суточный расход воды на хозяйственно-питьевые нужды в населенном пункте определен в соответствии с п.2.2. СНиП 2.04.02-84* «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения». Расчетный расход воды в сутки наибольшего водопотребления определен при коэффициенте суточной неравномерности т.max=1,2.

Удельное среднесуточное за поливочный сезон потребление воды на поливку в расчете на одного жителя (согласно СНиП 2.04.02-84*), учитывая степень благоустройства, принято 70 л/сут.

Расходы воды на производственные нужды промышленных и сельскохозяйственных предприятий приняты дополнительно в размере 10% суммарного расхода воды на хозяйственно-питьевые нужды населенного пункта.

Неучтенные расходы принимаются дополнительно в размере 10% суммарного расхода воды на хозяйственно-питьевые нужды. В последующих стадиях проектирования расходы воды по всем показателям должны быть уточнены.

Для обеспечения населенных пунктов системой централизованного водоснабжения надлежащего качества необходимо строительство новых водопроводных сетей в районах существующей и перспективной застройки.

Расход воды на наружное пожаротушение принят в соответствии с таблицами 5, 6 СНиП 2.04.02-84* «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения». Расчётная продолжительность тушения пожара 3 ч, число одновременных пожаров - 1.  Пожарный запас воды должен составлять: 5*1*3*3600/1000=54 м3

На территории Тугозвоновского сельсовета 4 источника водоснабжения. Для предохранения источников водоснабжения от возможных загрязнений на всех скважинах предусматривается организация зон водоохраны

Для обеспечения надежности работы комплекса водопроводных сооружений необходимо выполнить следующие мероприятия:

1 очередь:

- реконструкция ветхих водопроводных сетей;

- реконструкция существующих скважин.

Расчетный срок:

- строительство водопроводных сетей.

2.5.2. Электроснабжение

Энергетические нагрузки жилищно-коммунального сектора на проектные периоды определены по укрупненным показателям электропотребления на 1 жителя в год (Приложение H к нормативам градостроительного проектирования Алтайского края) и в соответствии с РД 34.20.185-94. Расчет учитывает электропотребление жилыми и общественными зданиями, предприятиями коммунального обслуживания, наружным освещением, системами водообеспечения, водоотведения и теплоснабжения, а также затраты на содержание приусадебных хозяйств.

В связи с увеличением нагрузки предлагается реконструкция трансформаторных подстанций с увеличением мощности до необходимой.

Для надежного обеспечения электроэнергией потребителей предлагаются следующие мероприятия по электроснабжению:

1 очередь:

- реконструкция электрических сетей;

- строительство ЛЭП 0,4/10 кВ в районе новой жилой застройки;

- установка новых систем уличного освещения.

Расчетный срок:

- реконструкция действующих КТП до необходимой мощности.

2.5.3. Теплоснабжение

Проектом предусматривается обеспечить теплоснабжением все проектируемые общественные здания муниципального образования, которые будут обеспечиваться теплоэнергией от собственных источников (котельных).

Тепловые нагрузки на отопление, вентиляцию и горячее водоснабжение общественных зданий определяются на основании норм проектирования, климатических условий, а также по укрупненным показателям в зависимости от величины общей площади зданий и сооружений согласно СНиП 2.04.07-86 «Тепловые сети» на стадиях рабочего проектирования.

Теплоснабжение индивидуальных жилых домов будет осуществляться от индивидуальных отопительных систем (печей, котлов и др.).

Необходимым условием энергосберегающей политики является замена устаревшего энергетического оборудования, перекладка изношенных тепловых сетей, и таким образом сокращение потерь энергии. При строительстве жилья необходимо применять теплосберегающие технологии и материалы. Необходимо внедрять приборы учета расхода теплоэнергии потребителями (счетчики) и регулирование подачи тепла. Замену изношенных и строительство новых теплотрасс следует вести с применением ППУ изоляции.

Для надежного обеспечения теплом потребителей предлагаются следующие мероприятия по теплоснабжению:

1 очередь и расчетный срок:

- реконструкция тепловых сетей;

- реконструкция котельных.

2.5.4. Связь и информатизация

Основными направлениями развития инфраструктуры телефонизации в селах Тугозвоновского сельсовета являются:

- обеспечение услугами объектов нового строительства;

- увеличение пропускной способности линий связи и коммуникационных устройств;

- расширение ассортимента и повышение качества услуг связи;

- реконструкция устаревших и изношенных объектов и сооружений связи.

С высокими возможностями пользования услугами сотовой связи большого спроса на установку стационарных телефонов у населения нет.

2.6 Мероприятия по охране окружающей среды

### 2.6.1 Зоны с особыми условиями использования

Основными мероприятиями по охране окружающей среды и поддержанию благоприятной санитарно-эпидемиологической обстановки в условиях градостроительного развития сельсовета, является установление зон с особыми условиями использования территории.

Наличие тех или иных зон с особыми условиями использования определяет систему градостроительных ограничений территории, от которых во многом зависят планировочная структура муниципального образования, условия развития селитебных территорий и промышленных зон.

Зоны с особыми условиями использования на территории муниципального образования представлены:

- санитарно-защитные зоны (СЗЗ) предприятий, сооружений и иных объектов;

- санитарно-защитные и охранные зоны транспортной и инженерной инфраструктуры;

- зоны санитарной охраны источников питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения;

- зоны охраны объектов культурного наследия;

- водоохранные зоны и прибрежные защитные полосы;

- территории, подверженные воздействию чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.

Градостроительные ограничения на территории муниципального образования появляются в связи с наличием зон с особыми условиями использования.

### 2.6.2 Санитарно-защитные зоны

При разработке генерального плана, в качестве эффективных и необходимых мер по охране окружающей среды, вокруг предприятий и объектов, являющихся источниками вредного воздействия на среду обитания и здоровье человека, имеющих в своем составе источники выбросов в атмосферу, предусматривается установление санитарно-защитных зон.

Организации, промышленные объекты и производства, группы промышленных объектов и сооружений, являющиеся источниками воздействия на среду обитания и здоровье человека, необходимо отделять санитарно-защитными зонами от территории жилой застройки, ландшафтно-рекреационных зон, зон отдыха в соответствии с требованиями СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов».

В результате проектных решений объекты, являющиеся источниками загрязнения окружающей среды, предусматривается размещать от жилой застройки на расстоянии, обеспечивающем нормативный размер СЗЗ.

### 2.6.3 Водоохранные зоны

Помимо санитарно-защитных зон на территории муниципального образования градостроительные ограничения на использование территории накладывает наличие водоохранных зон и прибрежных защитных полос. Гидрография территории сельсовета представлена водной сетью р. Чарыш.

Согласно Водному кодексу РФ установлена ширина водоохранной зоны: р. Чарыш  – в размере 200 м. Ширина прибрежной защитной полосы устанавливается в размере 50 м.

В границах водоохранных зон запрещается:

- использование сточных вод для удобрения почв;

- размещение кладбищ, скотомогильников, мест захоронения отходов производства и потребления;

- осуществление авиационных мер по борьбе с вредителями и болезнями растений;

- движение и стоянка транспортных средств (кроме специальных транспортных средств), за исключением их движения по дорогам и стоянки на дорогах и в специально оборудованных местах, имеющих твердое покрытие.

В границах водоохранных зон допускается проектирование, размещение, строительство, реконструкция, ввод в эксплуатацию, эксплуатация хозяйственных и иных объектов при условии оборудования таких объектов сооружениями, обеспечивающими охрану водных объектов от загрязнения, засорения и истощения вод в соответствии с водным законодательством и законодательством в области охраны окружающей среды.

В границах прибрежных защитных полос наряду с установленными выше ограничениями запрещается:

- распашка земель;

- размещение отвалов размываемых грунтов;

- выпас сельскохозяйственных животных и организация для них летних лагерей, ванн.

В водохранной зоне оз.Горячее проектируется пляж. Водным кодексом РФ регулируется право любого гражданина иметь доступ к водным объектам общего пользования и бесплатно использовать их для личных и бытовых нужд, если иное не предусмотрено законодательством. Согласно Земельному кодексу РФ предусмотрено, что приватизация земельных участков в пределах береговой полосы запрещена.

Соблюдение специального режима на территории водоохранных зон является составной частью комплекса природоохранных мер по улучшению гидрологического, гидрохимического, гидробиологического, санитарного и экологического состояния водных объектов и благоустройству их прибрежных территорий.

### 2.6.4 Зоны санитарной охраны источников питьевого водоснабжения

Для всех водопроводных сооружений устанавливаются зоны строгого режима с целью обеспечения их санитарной надёжности. На территории зон должны быть проведены все мероприятия  в соответствии с требованиями СанПиН 2.1.4.1110-02.

Для предохранения источников хозяйственно-питьевого водоснабжения от возможных загрязнений на всех скважинах предусматривается организация зон санитарной охраны в составе трех поясов.

В первый пояс зон санитарной охраны подземных источников включается территория в радиусе 30-50 м от каждой скважины или от крайних скважин. Территория первого пояса ограждается и благоустраивается; запрещается пребывание на ней лиц, не работающих на головных сооружениях. На территории первого пояса запрещается:

- посадка высокоствольных деревьев;

- все виды строительства, не имеющего непосредственного отношения к эксплуатации, реконструкции и расширению водопроводных сооружений, в том числе прокладка трубопроводов различного назначения;

- размещение жилых и общественных зданий, проживание людей.

В зону второго и третьего поясов подземных источников на основе специальных изысканий включаются территории, обеспечивающие надежную санитарную защиту водозабора в соответствии с требованиями СанПиН 2.1.4.1110–02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения – Минздрав России – 2002г». Границы 2-го и 3-го поясов определяются на основе специальных расчетов. Мероприятия по второму и третьему поясам:

- выявление, тампонирование или восстановление всех старых, бездействующих, дефектных или неправильно эксплуатируемых скважин, представляющих опасность в части возможности загрязнения водоносных горизонтов;

- бурение новых скважин и новое строительство, связанное с нарушением почвенного покрова, производится при обязательном согласовании с центром государственного санитарно-эпидемиологического надзора, органами и учреждениями экологического и геологического контроля;

- выполнение мероприятий по санитарному благоустройству территории населенного пункта (оборудование канализацией, устройство водонепроницаемых выгребов, организация отвода поверхностного стока и др.).

На территории  второго и третьего поясов запрещается:

- закачка отработанных вод в подземные горизонты, подземного складирования твердых отходов и разработки недр земли;

- размещение кладбищ, скотомогильников, полей ассенизации, полей фильтрации, навозохранилищ, силосных траншей, животноводческих и птицеводческих предприятий и других объектов, обусловливающих опасность микробного загрязнения подземных вод;

- применение удобрений и ядохимикатов;

- размещение складов горюче-смазочных материалов, ядохимикатов и минеральных удобрений, накопителей промстоков, шламохранилищ и других объектов, обусловливающих опасность химического загрязнения подземных вод.

Размещение таких объектов допускается в пределах третьего пояса ЗСО только при использовании защищенных подземных вод, при условии выполнения специальных мероприятий по защите водоносного горизонта от загрязнения по согласованию с органами и учреждениями государственного экологического и геологического контроля.

В пределах санитарно-защитной полосы водоводов должны отсутствовать источники загрязнения почвы и грунтовых вод (уборные, помойные ямы, приемники мусора и др.). Запрещается прокладка водоводов по территории свалок, полей ассенизации, полей фильтрации, полей орошения, кладбищ, скотомогильников, а также прокладка магистральных водоводов по территории промышленных и сельскохозяйственных предприятий.

### 2.6.5 Охранные и санитарно-защитные зоны объектов транспортной и инженерной инфраструктуры

Зоны с особыми условиями использования территории муниципального образования представлены также санитарно-защитными и охранными зонами объектов инженерной и транспортной инфраструктуры.

К объектам, имеющим градостроительные ограничения на территории сельсовета, относятся линии электропередачи напряжением 10 кВ. Охранные зоны от линий электропередачи напряжением 10 и 35 кВ  устанавливаются в размере 20 метров, в соответствии с «Правилами установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах зон», утвержденными Постановлением Правительства Российской Федерации от 24 февраля 2009г. №160.

### 2.6.6  Мероприятия по охране атмосферного воздуха

Санитарная охрана и оздоровление воздушного бассейна обеспечивается комплексом защитных мер технологического, санитарно-технического и планировочного характера. Основными путями снижения загрязнения атмосферного воздуха в целях сокращения суммарных выбросов в атмосферу стационарными источниками выделения предусматривается:

- внедрение и реконструкция пылегазоочистного оборудования на котельных и производственных предприятиях, использование высококачественных видов топлива, соблюдение технологических режимов работы, исключающих аварийные выбросы промышленных токсичных веществ;

- оборудование автозаправочных станций системой закольцовки паров бензина;

- вынос коммунальных и производственных объектов на расстояние, обеспечивающее санитарные нормы;

- создание и благоустройство санитарно-защитных зон промышленных предприятий и других источников загрязнения атмосферного воздуха, водоемов, почвы;

- благоустройство, озеленение улиц и проектируемой территории в целом.

Зеленые насаждения защищают застройку от неблагоприятных ветров, играют большую роль в борьбе с шумом, повышают влажность воздуха, обогащают воздух кислородом и поглощают из воздуха углекислый газ.

### 2.6.7 Мероприятия по охране водной среды

Генеральным планом предусмотрены следующие мероприятия по восстановлению и предотвращению загрязнения водных объектов:

- организация и благоустройство водоохранных зон и прибрежных защитных полос, расчистка прибрежных территорий;

- организация контроля уровня загрязнения поверхностных и грунтовых вод;

- разработка планов мероприятий и инструкций по предотвращению аварий на объектах, представляющих потенциальную угрозу загрязнения;

- усовершенствование системы сбора и отвода поверхностных стоков и технологии очистки сточных вод;

- организация контроля уровня загрязнения поверхностных и грунтовых вод;

- разработка проектов организации водоохранных зон и прибрежных защитных полос, с целью предупреждения водоемов от заиления и уменьшения испарения воды;

- разработка проекта установления границ поясов ЗСО подземных источников водоснабжения;

- озеленение водоохранных полос.

### 2.6.8 Мероприятия по санитарной очистке

Основными положениями организации системы санитарной очистки являются:

- сбор, транспортировка, обезвреживание и утилизация всех видов отходов;

- сбор, удаление и обезвреживание специфических отходов;

- уборка территорий от мусора, снега.

Генеральным планом предусмотрены следующие мероприятия по санитарной очистке территории сельсовета:

- надлежащее содержание полигона ТБО;

- надлежащее содержание скотомогильников;

- организация планово-регулярной системы очистки территории сельсовета, своевременного сбора и вывоза ТБО на полигоны.

Размещение и оборудование полигонов ТБО, скотомогильников, полей фильтрации и других объектов должно соответствовать экологическим и санитарно-гигиеническим требованиям. В связи с этим проектом предусмотрено консервация полигона ТБО вблизи с.Тугозвоново с последующей рекультивацией земель.

Рекультивация земель – комплекс работ, направленных на восстановление продуктивности и народнохозяйственной ценности нарушенных земель, а также на улучшение условий окружающей среды в соответствии с интересами общества.

Комплекс работ по рекультивации земель выполняется в два этапа: технический и биологический.

Технический этап включает подготовку земель для последующего целевого использования. К нему относятся планировка, формирование откосов, снятие, транспортировка и нанесение плодородного слоя почвы.

Биологический этап включает комплекс агротехнических и фитомелиоративных мероприятий, направленных на улучшение агрофизических, агрохимических и биологических свойств почвы.

Население в Тугозвоновском сельсовете на расчетный срок составит 1580 чел. Согласно расчетам для размещения полигона ТБО требуется участок площадью 0,5 га.

### 3.6.9 Мероприятия по озеленению территории

Благоустройство и озеленение территории является важным элементом экологического благополучия. В настоящее время территория населенных пунктов не имеет систематизированных зеленых насаждений. Основным направлением в проектируемом озеленении является создание системы озеленения.

Система озеленения включает в себя следующие виды насаждений:

- насаждения общего пользования (парк, сквер, бульвар, естественная растительность);

- насаждения ограниченного пользования (в группах жилых домов, на участках общественных учреждений, на территориях производственных комплексов);

- насаждения специального назначения (санитарно-защитные, ветрозащитные, водоохранные и т.д.).

Озеленение парков, скверов, участков общественных учреждений, жилых территорий рекомендуется в виде свободного размещения групп деревьев и кустарников. Территории производственных и детских учреждений, а также территория микрорайона, который планируется заселить в течении 20 лет,  рекомендуется облагородить  «живой» изгородью.

Насаждения общего пользования в с. Тугозвоново планируется разместить на улице Ползунова в общественном центре населенного пункта. Целесообразно организовать сквер, площадью 0,9 га, в центре которого планируется расположить сеть дорожек. В с. Новосельское насаждения общего пользования предусмотрено разместить в общественном центре, где  планируется разбивка сквера, площадью 0,38 га.

В санитарно-защитной зоне рекомендуется рядовая посадка высокорастущих деревьев с широкой густой кроной и кустарника. Для озеленения рекомендуются следующие породы: береза, осина, ель, тополь.

Генеральным планом МО Тугозвоновский сельсовет предусмотрена организация следующих объектов рекреации, которые также нуждаются в озеленении:

- зона отдыха, которая будет расположена в северной части с. Тугозвоново, на оз. Горячее.. Данная зона отдыха будет состоять из 2 составляющих: зона пляжа и зона насаждений, которые  составят  по площади 1,2 и 4 га соответственно;

- площадок для спорта и детских игровых площадок в  черте населенных пунктов.

2.7 Мероприятия по предупреждению чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера. Мероприятия по гражданской обороне

Предупреждение чрезвычайных ситуаций как в части их предотвращения (снижения рисков их возникновения), так и в плане уменьшения потерь и ущерба от них (смягчения последствий) должно проводиться по следующим направлениям:

- мониторинг и прогнозирование чрезвычайных ситуаций;

- разработка и осуществление инженерно-технических мероприятий, направленных на предотвращение источников чрезвычайных ситуаций, смягчение их последствий, защиту населения и материальных средств;

- подготовка объектов экономики и систем жизнеобеспечения населения к работе в условиях чрезвычайных ситуаций;

- проведение государственной экспертизы в области предупреждения чрезвычайных ситуаций;

- информирование населения о потенциальных природных и техногенных угрозах на территории проживания.

### 2.7.1 Мероприятия по предотвращению чрезвычайных ситуаций природного характера

На территории муниципального образования могут возникнуть следующие чрезвычайные ситуации природного характера.

Чрезвычайные ситуации, связанные с проявлением геологических процессов, обусловлены либо геолого-геоморфологическим строением и литологическим составом верхней толщи пород (например, поймы рек – периодическое частичное или полное затопление паводковыми водами; близкий уровень грунтовых вод – морозное пучение, вторичное засоление, заболачивание; иловатые пески в сочетании с близким залеганием грунтовых вод и т.д.), либо естественным развитием геоморфологических форм в результате водной эрозии – оврагов, береговых обрывов.

Мероприятия по предупреждению наводнений и подтоплений и снижению их последствий предусматривают:

- непрерывное наблюдение за гидрологической обстановкой на реках;

- прогнозирование возможной обстановки при ожидаемом наводнении;

- оповещение руководящего состава и органов управления РСЧС, администрации учреждений, организаций, предприятий и населения об угрозе возникновения ЧС;

- подготовка к проведению мероприятий по эвакуации населения и материальных ценностей из зон возможного затопления;

- подсыпка и укрепление берегозащитных сооружений (определение мест выемки грунта, подрядных организаций на производство работ);

- обследование и укрепление мостов.

На территории муниципального образования могут возникнуть чрезвычайные ситуации, связанные с опасными погодными явлениями. Вероятны экстремально низкие отрицательные температуры в холодный период. При усилении циклонической деятельности наблюдается большая неустойчивость погоды: возможны сильные снегопады, снежные заносы и накаты, метели и сильные ураганы, резкие перепады, что приводит к затруднениям, а местами прекращению движения транспорта, повреждениям высоковольтных опор и линий электропередач, зданий. В переходные сезоны года вероятны низкие температуры, сильные ветры с порывами до 40 м/с, возможны обильные осадки. В апреле на реках района в результате продолжительных сильных дождей возможны дождевые паводки. В зоне затопления оказываются низинные районы населенных пунктов, наносится ущерб мостам и дорогам. В теплый период года наибольший ущерб приносят затяжные дожди, крупный град, продолжительные засухи.

Вся территория Шипуновского района относится к 3 классу пожарной опасности (всего 5 классов опасности). Необходимо строгое соблюдение норм пожарной безопасности при нахождении на территории лесных массивов, обязательное проведение разъяснительной работы, как с местным населением, так и с туристами, посещающими данную территорию, своевременное и полное осуществление мер по противопожарному содержанию леса (рубки ухода, опашка).

### 2.7.2 Мероприятия по предотвращению чрезвычайных ситуаций техногенного характера

Риски возникновения чрезвычайных ситуаций техногенного характера связаны в основном с различными производствами. Классификация потенциально опасных объектов является условной, поскольку некоторые из объектов можно отнести одновременно к нескольким классам.

К потенциально взрыво- и пожароопасным (3 класс) относятся объекты, имеющие в своем составе горючие и трудногорючие вещества и материалы, которые могут гореть самостоятельно после удаления источника зажигания. Это помещения, здания, сооружения, транспортные средства, леса, посевы созревших зерновых культур и другое.

На территории сельсовета к ним относятся энергетические объекты коммунального хозяйств, зерносклады и размолочные отделения, мехток, склады нефтепродуктов и горюче-смазочных материалов, автозаправочная станция, большие лесные массивы, посевы созревших зерновых на больших площадях.

Система взрыво- и пожаропредупреждения предусматривает:

- исключение возможности возникновения источников зажигания (взрыва) в оборудовании и помещениях;

- применение магнитной защиты, реле-контроля и автоблокировок.

К 5 классу опасности относятся опасные технические сооружения - плотины искусственных водоемов, водозащитные дамбы, системы централизованного водо-, тепло- и электроснабжения.

Необходим общий комплекс мероприятий, которые целесообразно выполнить заблаговременно по снижению риска возникновения химических, биологических аварий и уменьшения их масштабов при стихийных бедствиях и реальной угрозе терактов.

В соответствии с планами химической и биологической защиты населения Алтайского края при чрезвычайных ситуациях природного и техногенного характера, разработанными ГУ МЧС России по Алтайскому краю, для обеспечения безопасности населения необходимо обеспечить комплекс мероприятий по предупреждению возникновения чрезвычайных ситуаций:

- обеспечить организацию и поддержание в постоянной готовности системы оповещения населения об опасности поражения отравляющими химическими веществами (ОХВ), порядок доведения до них установленных сигналов оповещения;

- организовать взаимодействие с руководителями прилегающих районов по использованию сил и средств других объектов. порядок их привлечения в случае возникновения чрезвычайных ситуаций;

- постоянно обучать руководящий состав района выполнять специальные работы по ликвидации очагов заражения, образованных ОХВ;

- накапливать и своевременно обновлять средства индивидуальной защиты населения для обеспечения рабочих и служащих предприятий и организаций района, хранить и поддерживать средства защиты в постоянной готовности;

- заложить в бюджет района средства для организации дегазации (нейтрализации) ОХВ и сдачи их на предприятии по захоронению и утилизации;

- построить пожарное депо на 1 автомашину в с. Тугозвоново;

- установить системы оповещения.

### 2.7.3 Инженерно-технические мероприятия гражданской обороны

Раздел «Инженерно-технические мероприятия гражданской обороны» МО Тугозвоновский сельсовет разработан на основании СНиП 2.01.51-90 «Инженерно-технические мероприятия гражданской обороны».

В настоящее время на территории МО Тугозвоновский сельсовет проживает 1426 человек, с учётом занятости и перспектив развития численность населения на расчётный срок составит 1580 человек. Защита населения должна предусматриваться в противорадиационных укрытиях (ПРУ). Общая вместимость ПРУ должна обеспечивать укрытием 85 % работающего населения, что составит более 700 человек. Устройство ПРУ предусмотрено в отдельно стоящих зданиях культурно-бытового назначения. Место размещения ПРУ в проектируемых зданиях будет определяться при конкретной привязке объектов с учётом предлагаемого количества мест.

Согласно данным Администрации Шипуновского района, в с. Тугозвоново и с. Новосельское объектов ПРУ нет. В случае наступления чрезвычайной ситуации население будет размешаться в простейших укрытиях (приспособленных подвалах и погребах). Согласно СНиП 2.01.51-90 «Инженерно-технические мероприятия гражданской обороны» для своевременного оповещения населения необходимо размещение сирен оповещения (радиус оповещения сирены 1500 м), оборудование оперативно-технических пунктов.

Для предотвращения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера и в случае их возникновения должны приниматься все необходимые меры в соответствии с действующим федеральным законодательством, Уставом Алтайского края, законом Алтайского края «О защите населения и территории Алтайского края от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» (Закон № 15-ЗС от 17.03.1998 г., в редакции Закона Алтайского края от 12.07.2005 г. № 53-ЗС).

На территории МО Тугозвоновский сельсовет возможно размещение ПРУ во вновь строимых зданиях культурно-массового назначения (детский сад в с. Тугозвоново). Для повышения защитных свойств зданий, где намечено разместить ПРУ, предусматриваются следующие мероприятия в особый период (режима укрытия):

- устройство пристенных экранов у наружных стен первых этажей из мешков с грунтом на высоту 1,7 м. от отметки пола;

- заделка оконных проемов кирпичом и установка стенок-экранов во входах.

Вентиляция во всех зданиях, приспособленных под ПРУ принята с механическим побуждением. Водоснабжение осуществляется из скважин, расположенных среди селитебной территории. Для гарантированного обеспечения питьевой водой населения в случае выхода из строя всех головных сооружений предусмотрены резервуары в целях создания в них не менее 3-х суточного запаса питьевой воды по норме не менее 10 л в сутки на одного человека. Резервуары питьевой воды оборудованы герметическими люками и приспособлениями для раздачи воды в передвижную тару.

ПРУ обеспечивает защиту укрываемого населения от расчётного воздействия поражающих факторов ядерного оружия и обычных средств поражения, бактериальных средств, отравляющих веществ, а также при необходимости от катастрофического затопления, радиоактивных продуктов при разрушении ядерных энергоустановок, высоких температур и продуктов горения при пожарах. Системы жизнеобеспечения убежищ должны обеспечивать непрерывное пребывание в нём расчётного количества укрываемых в течение 1-2 суток. ПРУ в селе должны располагаться таким образом, что радиус сбора населения составляет не более 500 метров.

В мирное время убежища используют для нужд народного хозяйства и обслуживания населения. Защитные сооружения должны приводиться в готовность для приёма укрываемых в сроки, не превышающие 12 часов.

Функциональное зонирование населённых пунктов решено исходя из задач безопасности и защиты населения. Между селитебной и производственной зонами предусмотрены санитарно-защитные зоны в соответствии с требованиями СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03.

По СНиП 2.01.51-90 на территории сел в муниципальном образовании должны находиться громкоговорящие средства оповещения населения. На территории с. Тугозвоново их будет две: одна из них территории проектируемого пожарного депо, вторая на территории МТМ. Сигнальная сирена включаются по команде с пункта управления, которая будет расположена в центральном узле связи.

Размещение сирены оповещения в с. Новосельское (ввиду неполного охвата радиусом оповещения населённого пункта) проектом предлагается на здании школы или клуба.

Для предотвращения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера и в случае их возникновения должны приниматься все необходимые меры в соответствии с действующим федеральным законодательством, Уставом Алтайского края, законом Алтайского края «О защите населения и территории Алтайского края от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» (Закон № 15-ЗС от 17.03.1998 г., в редакции Закона Алтайского края от 12.07.2005 г. № 53-ЗС).

2.8 Мероприятия по сохранению объектов историко-культурного наследия

Мероприятия по сохранению объектов историко-культурного наследия предполагают:

1. Право пользования объектами культурного наследия, включенными в реестр, право пользования земельными участками, в пределах которых располагаются объекты археологического наследия, право пользования выявленными объектами культурного наследия осуществляется физическими и юридическими лицами с обязательным выполнением следующих требований:

- обеспечение целостности и сохранности объектов культурного наследия;

- предотвращение ухудшения физического состояния объектов культурного наследия и изменения особенностей, составляющих предмет охраны, в ходе эксплуатации;

- проведение мероприятий по обеспечению физической сохранности объектов культурного наследия;

- применение мер по обеспечению сохранности объектов культурного наследия при проектировании и проведении хозяйственных работ;

- обеспечение режима содержания земель историко-культурного назначения;- обеспечение доступа к объектам культурного наследия;

- иных требований, установленных законодательством.

2. На территории объектов культурного наследия запрещается проведение земляных, строительных, мелиоративных, хозяйственных и иных работ за исключением работ по сохранению данного памятника и (или) его территории, а также хозяйственной деятельности, не нарушающей целостности памятников и не создающей угрозы его повреждения, разрушения или уничтожения.

3. Мероприятия по обеспечению физической сохранности объектов культурного наследия (работы по сохранению памятников) включают в себя ремонтно-реставрационные, научно-исследовательские, изыскательские, проектные и производственные работы, работы по консервации, приспособлению объектов культурного наследия для современного использования, научно-методическое руководство, технический и авторский надзор, в исключительных случаях – спасательные археологические полевые работы (археологические раскопки). Работы по сохранению памятников проводятся по согласованию с органом охраны объектов культурного наследия Алтайского края –  управлением Алтайского края по культуре и архивному делу.

4. Меры по обеспечению сохранности объектов культурного наследия при проектировании и проведении землеустроительных, земляных, строительных, мелиоративных, хозяйственных и иных работ (далее – хозяйственных работ) включают в себя:

- разработку разделов об обеспечении сохранности объектов культурного наследия в проектах проведения хозяйственных работ;

- включение в состав указанных разделов мероприятий по обеспечению физической сохранности объектов культурного наследия;

- согласование проектирования и проведения работ с управлением Алтайского края по культуре и архивному делу;

- приостановку хозяйственных работ в случае обнаружения объекта, обладающего признаками объекта культурного наследия (ранее неизвестного памятника археологии);

- информирование об обнаруженном объекте управления Алтайского края по культуре и архивному делу;

- возобновление приостановленных работ по письменному разрешению управления Алтайского края по культуре и архивному делу, после устранения угрозы нарушения целостности и сохранности выявленного объекта культурного наследия.

5. К землям историко-культурного назначения, правовой режим которых регулируется земельным законодательством Российской Федерации, относятся земельные участки в границах территорий объектов культурного наследия, включенных в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, а также в границах территорий выявленных объектов культурного наследия.

6. Условия доступа к объекту культурного наследия устанавливаются собственником объекта культурного наследия по согласованию с управлением Алтайского края по культуре и архивному делу.

7. Собственники и пользователи земельных участков, в границах которых находятся объекты археологического наследия, уведомляются о расположении археологических объектов на принадлежащих им земельных участках, о требованиях к использованию данных земельных участков.

8. Собственники (пользователи) объектов культурного наследия, земельных участков, в пределах которых находятся объекты археологического наследия, заключают охранные обязательства с управлением Алтайского края по культуре и архивному делу.

9. В целях обеспечения сохранности объекта культурного наследия в его исторической среде на сопряженной с ним территории устанавливаются зоны охраны объекта культурного наследия: охранная зона, зона регулирования застройки и хозяйственной деятельности, зона охраняемого природного ландшафта.

Границы зон охраны объектов культурного наследия, режимы использования земель и градостроительные регламенты в границах данных зон утверждаются Администрацией Алтайского края на основании проектов зон охраны объектов культурного наследия.

2.8 Мероприятия по изменению границ населенного пункта и целевого назначения земель

В ходе подготовки проекта генерального плана, в целях развития муниципального образования возникла необходимость изменения границ земель населённых пунктов, земель сельскохозяйственного назначения, земель промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, и земель иного специального назначения.

Изменения площадей категорий земель в границах сельсовета отображены в таблице 1.

Таблица 1

Баланс земель

| Категория земель МО Тугозвоновский сельсовет | Современное состояние, га | Изменение категории земель | Расчетный срок, га |
| --- | --- | --- | --- |
| Земли населенных пунктов: |  |  |  |
| с.Тугозвоново | 472 |  | 472 |
| с.Новосельское | 81 |  | 81 |
| Земли сельскохозяйственного назначения | 22265 | -1,9 (в земли промышленности) | 22263.1 |
| Земли промышленности и иного специального назначения | 45 | +1,9* | 46,9 |
| Земли лесного фонда | 926 |  | 926 |
| Земли водного фонда | 507 |  | 507 |
| Земли запаса | 329 |  | 329 |
| Итого: | 24625 |  | 24625 |

*предполагается перевод земель, занятых объектами специального назначения (полигон ТБО – 0,5 га, скотомогильник с захоронением в яме– 1,2 га, поля фильтрации – 0,2 га).

# 3. Мероприятия по реализации генерального плана МО тугозвоновский сельсовет

Таблица 2

Мероприятия по реализации генерального плана МО Тугозвоновский сельсовет

| № п/п | Наименование объекта |  | Описание места размещения объекта |  | Параметры объекта | Мероприятия |  |  | Срок реализации |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 |  | 3 |  | 4 | 5 |  |  | 6 |  |  |
| 1. Социальная сфера |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Детский сад |  | с.Тугозвоново | 36 мест |  |  | разработка проектной документации, капитальный ремонт | 2014-2019гг. |  |  |  |
|  | Детский сад |  | с.Тугозвоново | 35 мест |  |  | разработка проектной документации, строительство | 2019-2034гг. |  |  |  |
|  | Школа |  | с.Тугозвоново | 520 мест |  |  | разработка проектной документации, капитальный ремонт | 2019-2034гг. |  |  |  |
|  | Школа |  | с.Новосельское | 70 мест |  |  | разработка проектной документации, капитальный ремонт | 2019-2034гг. |  |  |  |
|  | Спортзал |  | с.Тугозвоново | 60 кв.м. |  |  | разработка проектной документации, капитальный ремонт | 2014-2019гг. |  |  |  |
|  | Стадион |  | с.Тугозвоново около школы | 0,2 га |  |  | разработка проектной документации, строительство | 2019-2034гг. |  |  |  |
|  | Стадион |  | с.Новосельское | 0,2 га |  |  | разработка проектной документации, строительство | 2019-2034гг. |  |  |  |
|  | Дом культуры |  | с.Тугозвоново | 400 мест |  |  | разработка проектной документации, капитальный ремонт | 2014-2019гг. |  |  |  |
|  | Дом культуры |  | с.Новосельское | 100 мест |  |  | разработка проектной документации, капитальный ремонт | 2014-2019гг. |  |  |  |
|  | Амбулатория |  | с.Тугозвоново | 70 посещений в смену |  |  | разработка проектной документации, капитальный ремонт | 2019-2034гг. |  |  |  |
|  | ФАП |  | с.Новосельское | 15 посещений в смену |  |  | разработка проектной документации, капитальный ремонт | 2019-2034гг. |  |  |  |
|  | Аптека |  | с.Тугозвоново | 40 кв.м. |  |  | разработка проектной документации, строительство | 2014-2019гг. |  |  |  |
|  | Детская площадка |  | с.Новосельское | 0,1 га |  |  | разработка проектной документации, строительство | 2014-2019гг. |  |  |  |
|  | Дом бытовых услуг |  | с.Тугозвоново | 60 кв.м. |  |  | разработка проектной документации, реконструкция | 2014-2019гг. |  |  |  |
|  | Баня |  | с.Тугозвоново | на 10 мест |  |  | разработка проектной документации, строительство | 2014-2019гг. |  |  |  |
|  | Пожарное депо |  | с.Тугозвоново | на 1 машину |  |  | разработка проектной документации, строительство | 2019-2034гг. |  |  |  |
|  | Магазин |  | с.Новосельское | 40 кв.м. |  |  | разработка проектной документации, строительство | 2014-2019гг. |  |  |  |
|  | Столовая |  | с.Тугозвоново | 30 мест |  |  | разработка проектной документации, строительство | 2014-2019гг. |  |  |  |
| 2. Жилищная сфера |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Жилые дома усадебного типа |  | с.Тугозвоново |  | 3887 м2 | разработка проектной документации, строительство |  |  | 2014-2034гг. |  |  |
| 2. | Жилые дома усадебного типа |  | с.Новосельское |  | 658 м2 | разработка проектной документации, строительство |  |  | 2014-2034гг. |  |  |
| 3. Транспортная инфраструктура |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Улично-дорожная сеть | с.Тугозвоново | 5 км |  |  | разработка проектной документации, капитальный ремонт |  |  | 2014-2019гг. |  |
|  |  | Улично-дорожная сеть | с.Новосельское | 2 км |  |  | разработка проектной документации, капитальный ремонт |  |  | 2014-2019гг. |  |
|  |  | Строительство улично-дорожной сети в зоне новой жилой застройки | с.Тугозвоново | 2 км |  |  | разработка проектной документации, строительство |  |  | 2014-2034гг. |  |
|  |  | Строительство улично-дорожной сети в зоне новой жилой застройки | с.Новосельское | 1 км |  |  | разработка проектной документации, строительство |  |  | 2014-2034гг. |  |
| 4. Инженерная инфраструктура |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Водопроводные сети |  | с.Тугозвоново |  | 3 км | разработка проектной документации, реконструкция |  |  | 2014-2019гг. |  |  |
|  | Водопроводные сети |  | с.Новосельское |  | 1 км | разработка проектной документации, реконструкция |  |  | 2014-2019гг. |  |  |
|  | Водопроводные сети в зоне новой жилой застройки |  | с.Тугозвоново |  | 1,5 км | разработка проектной документации, строительство |  |  | 2019-2034гг. |  |  |
|  | Водопроводные сети в зоне новой жилой застройки |  | с.Новосельское |  | 0,5 км | разработка проектной документации, строительство |  |  | 2019-2034гг. |  |  |
|  | Водонапорные скважины |  | с.Тугозвоново |  | 2 шт. | разработка проектной документации, реконструкция |  |  | 2014-2019гг. |  |  |
|  | Водонапорные скважины |  | с.Новосельское |  | 2 шт. | разработка проектной документации, реконструкция |  |  | 2014-2019гг. |  |  |
|  | Тепловые сети |  | с.Тугозвоново |  | 1 км | разработка проектной документации, реконструкция |  |  | 2019-2034гг. |  |  |
|  | Тепловые сети |  | с.Новосельское |  | 0,5 км | разработка проектной документации, реконструкция |  |  | 2019-2034гг. |  |  |
|  | Котельные |  | с.Тугозвоново |  | 1 ед. | разработка проектной документации, реконструкция |  |  | 2019-2034гг. |  |  |
|  | Котельная |  | с.Новосельское |  | 1 ед. | разработка проектной документации, реконструкция |  |  | 2019-2034гг. |  |  |
|  | КТП |  | с.Тугозвоново |  | 10 ед. | разработка проектной документации, реконструкция |  |  | 2019-2034гг. |  |  |
|  | КТП |  | с.Новосельское |  | 3 ед. | разработка проектной документации, реконструкция |  |  | 2019-2034гг. |  |  |
|  | ЛЭП 0,4 кВ |  | с.Тугозвоново |  | 4 км. | разработка проектной документации, реконструкция |  |  | 2014-2019гг. |  |  |
|  | ЛЭП 0,4 кВ |  | с.Новосельское |  | 2 км. | разработка проектной документации, реконструкция |  |  | 2014-2019гг. |  |  |
|  | ЛЭП 0,4 кВ |  | с.Тугозвоново |  | 1 км. | разработка проектной документации, строительство |  |  | 2014-2019гг. |  |  |
|  | ЛЭП 0,4 кВ |  | с.Новосельское |  | 0,5 км. | разработка проектной документации, строительство |  |  | 2014-2019гг. |  |  |
|  | Линии связи |  | с.Тугозвоново |  | 1,5 км. | разработка проектной документации, реконструкция |  |  | 2019-2034гг. |  |  |
|  | Линии связи |  | с.Новосельское |  | 0,5 км. | разработка проектной документации, реконструкция |  |  | 2019-2034гг. |  |  |
|  | Системы уличного освещения |  | с.Тугозвоново |  | 4 км | разработка проектной документации, строительство |  |  | 2014-2019гг. |  |  |
|  | Системы уличного освещения |  | с.Новосельское |  | 1,5 км | разработка проектной документации, строительство |  |  | 2014-2019гг. |  |  |
| 5. Производственная сфера |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Цех по производству мясных полуфабрикатов |  | с.Тугозвоново |  | до 0,5 т/сутки | разработка проектной документации, строительство |  |  | 2014-2019гг. |  |  |
| 2. | Хлебобулочный цех малой мощности |  | с.Новосельское |  | до 2,5 т/сутки | разработка проектной документации, строительство |  |  | 2014-2019гг. |  |  |
| 6. Санитарная очистка |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Полигон ТБО |  | в юго-западном направлении от с.Тугозвоново |  | 1 га | консервация с последующей рекультивацией нарушенных земель |  |  | 2014-2034 гг. |  |  |
| 2. | Полигон ТБО |  | в южном направлении от с.Тугозвоново за чертой н.п. |  | 0,5 га | разработка проектной документации, строительство |  |  | 2014-2034гг. |  |  |

# 4. Основные технико-экономические показатели генерального плана МО ТУГОЗВОНОВСКИЙ сельсовет

Таблица 3

Основные технико-экономические показатели генерального плана

МО Тугозвоновский сельсовет

| Наименование показателя | Единица измерения | Современное состояние | Расчётный срок |
| --- | --- | --- | --- |
| ТЕРРИТОРИЯ |  |  |  |
| Общая площадь земель сельского поселения | га | 24625 | 24625 |
| Земли сельскохозяйственного назначения | га | 22265 | 22263.1 |
| Земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики; земли для обеспечения космической деятельности; земли обороны, безопасности и иного специального назначения | га | 45 | 46,9 |
| Земли особо охраняемых территорий и объектов | га | - | - |
| Земли лесного фонда | га | 926 | 926 |
| Водный фонд | га | 507 | 507 |
| Земли запаса | га | 329 | 329 |
| Земли населённых пунктов | га |  |  |
| в том числе территории: |  | 553 | 553 |
| с.Тугозвоново | га | 472 | 472 |
| с.Новосельское | га | 81 | 81 |
| НАСЕЛЕНИЕ |  |  |  |
| Численность населения сельского поселения, в том числе: | чел. | 1348 | 1545 |
| с.Тугозвоново | чел. | 1156 | 1325 |
| с.Новосельское | чел. | 192 | 220 |
| Возрастная структура населения в с.Тугозвоново: |  |  |  |
| население младше трудоспособного возраста | чел./% | 228/19,7 | 275/20,7 |
| население в трудоспособном возрасте | чел./% | 619/53,6 | 755/57 |
| население старше трудоспособного возраста | чел./% | 309/26,7 | 295/22,3 |
| Возрастная структура населения в с.Новосельское: |  |  |  |
| население младше трудоспособного возраста | чел./% | 34/17,7 | 46/20,8 |
| население в трудоспособном возрасте | чел./% | 117/60,9 | 139/63,2 |
| население старше трудоспособного возраста | чел./% | 41/21,4 | 35/16 |
| ЖИЛИЩНЫЙ ФОНД |  |  |  |
| Жилищный фонд - всего | кв.м | 30860 | 35405 |
| в том числе: |  |  |  |
| индивидуальная жилая застройка | домов | 353 | 422 |
| Обеспеченность общей площадью жилого фонда в с.Тугозвоново | м2/чел. | 22,7 | 23 |
| Обеспеченность общей площадью жилого фонда с.Новосельское | м2/чел. | 23,4 | 23,5 |
| ОБЪЕКТЫ СОЦИАЛЬНОГО И КУЛЬТУРНО-БЫТОВОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ НАСЕЛЕНИЯ |  |  |  |
| Дошкольные образовательные учреждения | мест |  |  |
| с.Тугозвоново |  | 36 | 71 |
| с.Новосельское |  | - | - |
| Общеобразовательные учреждения | мест |  |  |
| с.Тугозвоново |  | 520 | 520 |
| с.Новосельское |  | 70 | 70 |
| Столовая | мест |  |  |
| с.Тугозвоново |  | 20 | 50 |
| с.Новосельское |  | - | - |
| Пожарное депо | объект | 1 | 2 |
| Баня | объект | - | 1 |
| Аптека | объект | - | 1 |
| ТРАНСПОРТНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА |  |  |  |
| Протяженность основных улиц и проездов всего в с.Тугозвоново | км | 12 | 14 |
| Протяженность основных улиц и проездов всего в с.Новосельское | км | 4 | 5 |
| АЗС | Ед. | 2 | 3 |
| СТО | Ед. | - | 1 |
| ИНЖЕНЕРНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА И САНИТАРНАЯ ОЧИСТКА ТЕРРИТОРИИ |  |  |  |
| Водоснабжение | м3/в сутки | 350 | 393,94 |
| Теплоснабжение, потребление тепла всего | Гкал/сутки | 410 | 550 |
| Электроснабжение | кВт.ч/год | 1354 | 1580 |
| Полигон ТБО | Ед. | 1 | 1 |
| Скотомогильник | Ед. | 1 | 1 |
| Общее количество кладбищ | Ед | 1 | 1 |